第二章、文獻回顧

停車問題之存在由來已久，國內外許多都市亦都面臨不同嚴重程度之停車問題，有關之研究文獻與報告為數頗多。國內外對於停車問題、生活環境品質等相關之研究相當普遍，對於巷道交通的研究卻相當有限。本研究針對台北市住宅區巷道停車與興建停車場區位適宜性進行研究，過程中將考慮之因素及可能運用參考文獻之理論背景與經驗包含：（1）路邊停車與巷道交通方面，（2）生活環境評估方法，(3)日本停車場發展經驗。

2.1  路邊停車與巷道交通

本研究巷道路邊停車管理體系與巷道交通與興建停車塔問題相關參考之文獻有:

1   許添本、張瑋君、趙瑞芳【3】，於「巷道寬度縮窄對車流速率衝擊分析」一文中提及巷道是我國都市道路系統中最重要的部分之一。尤其是直接影響到居民生活品質，涉及民眾行的安全。但是過去國內對此方面的研究相當缺乏，因此該研究嘗試由都市社區內巷道車流特性的探討出發，針對與行車安全直接相關之行車速度進行調查研究。該研究以實驗設計方法對於不同路邊停車情形下，巷道剩餘寬度與巷道行車速度的關係加以調查分析。研究結果發現巷道停車剩餘寬度對車流速度之影響相當顯著，一般可達40％以上，且在車道寬度於3.1與2.9m之間形成一個斷層。另一方面，因為巷道交通影響因素較為複雜，其歸類分析方式應與一般都市之次要道路不同。

2.   許添本【4】【17】，在「臺北市停車供需預測模式及本市街巷道路邊規劃檢測模式」與「臺北市停車場開發綜合研究」文中，對街巷道路邊規劃檢測模式之建立，所作之研究檢測過程主要分成三階段，第一階段為檢測該路段是否符合路邊規劃標準，第二階段則為檢測可規劃路段停車之停車格位型式與數量多寡，最後進行最適管理檢測。在此研究中主要著眼於市中心區停車需求所具有之短延時、高停車轉換率的停車特性，加上市中心路外停車空間的普遍不足，因此進行路邊空間規劃，希望在市區道路的交通功能與停車供給間取得一平衡點。在建立街巷道路邊停車規劃準則時，首先考量該交通分區的停車供需比，用以決定該交通分區是否要增加停車供給。並以絕對供需平衡線的85%作為合理供需平衡線的標準，因此當停車供需比大於1/0.8車區位，仍應取締。

，便有必要增加此交通分區的停車供給量，亦即可考慮規劃路邊停車空間以改善停車供需失調之現象。其次在根據該路段再功能分類上所扮演之角色(主要道路、次要道路、集合道路、地區性道路)，並參照交通部運輸研究所之停車場規劃手冊的相關規定與標準，考量其相對之服務水準與行駛速率，用以決定該路段是否可以規劃路邊停車與規劃路邊停車型式。接著考慮各種型式(縱向停車、橫向停車、斜角30、45、60度停車)所佔用的道路面積寬度，對道路交通所造成的干擾影響，並配合道路幾何佈設情況，以決定是否有足夠的道路寬度進行路邊規劃。最後按照規劃路段可以提供路邊停車的道路寬度與有效街廓長度(扣除路邊停車的障礙，如電線桿、消防栓、郵筒、電力設備等)，依照該規劃路段之停車格位規劃，得以計算出各種停車角度之停車格位數。

3. 淡江大學交通管理學系接受台灣省政府住宅及都市發展局【11】委託，於「新竹市改善停車問題方案計畫」中有關路邊之管理，在考量地區目前規劃與管理均未充分情況下，研擬策略與實施方式，該構想適用於目前未完全將市區路邊納入管理之都市。有關路邊停車問題因應策略與步驟之構想有：

.停車問題的基本考慮原則：

區分可停車地區與不可停車地區是否符合現行法令規定。

劃設停車位以路寬為主要標準。

區分管制時段。

活動機能配合各種區位的交通型態、停車需求特性。並採階段實施。

實施之步驟：

第一階段：選擇停車問題嚴重之區域實施管理方案最好有路外停車場配合。

第二階段：觀察實施效果，將實施區域擴大，並且將實施措施更加嚴格。

第三階段：配合路外停車場的供給，逐漸取消路邊停車車位以將路邊停車導向路外。

另外巷道及社區之路邊停車管理方面之規劃構想，有交由社區居民以自治的方式，擬定其適用之管制方式實施收費管理。地方主管機關可以站在輔導的立場配合社區自治團體來推動。

另住宅區路邊管制構想方面考慮住宅區之土地使用分類狀況並不明顯，混合使用情況頻繁，故仍以統一管制方式為優先考量；另針對部分特殊狀況，即路邊停車管制方式對道路使用者或停車位。有關住宅區之管制方式原則如表2-1

管制時段

一般管制方式

特 殊 條 件

調 整 管 制 方 式

7：00

︱

︱

22：00

計時停車以每

小時為計時收

費單位。建議

費率應至少高

於路外停車場

大型零售業密集區

(如超市、賣場)

1.若為提高週轉率，可考慮一定時限之限時停車，

逾時則視為違規予以重罰或採累進費率。

2.於必需之處設置貨車卸貨專用車位。

金融分支機構密集區

22：00

︱

7：00

全面開放停車，但範圍限於路邊停車格位，且違規停車於禁止停

表2-1住宅區之管制方式原則：

2.2  生活環境品質之評估

有關巷道環境與生活品質問題方面，巷道內是否適宜設置停車塔或開放巷道路邊停車等問題均與居民息息相關，因此評估與研擬有效之策略均需以居民意識為依歸。本研究參考以下之文獻作居民對生活品質與巷道停車問題滿意度評估與分析。

1.  孫青雯【14】，以居民為都市生活的基本個體，也是生活環境中各項設施的直接使用者，因此生活環境之一切設施及規劃均以居民之價值判斷為依歸。從事都市規劃與建設過程中，必須對居民觀點加以探討評估，其研究成果能作為日後提昇生活品質之都市規劃及政策研擬參考。主要目的有：

(1)建立衡量生活環境品質指標體系。

調查居民對生活環境品質認知，探討居民對生活環境品質的認知及對生活環境現況滿意程度。

(3)透過訪談及客觀次級資料，進一步分析影響居民對生活環境品質評估之因素。

2.  曾國雄、蕭再安【20】，應用多屬性效用函數，嘗試將民意納入公共政策制定過程中；首先利用加法型多屬性效用函數來反應居民之價值觀，從而建立都市環境評估模式。主要步驟歸納如下：

(1)建立都市環境目標階層結構。

(2)針對最底層之各個目標調查居民之偏好結構，包括目標間之相對權重與個個目標之一次元效用函數。

- (3)根據目標之相對權重與效用函數，應用多變量分析之主成份法，將居民分為三個共同利益群體。

- (4)根據平等基準計算居民之效用值。

- 評估結果顯示都市居民對其環境之認知，能反應實際問題之所在。

- 2.3  日本停車場建設之發展經驗

- 藉由探討日本實施買車自備停車位成功因素，希望能擷取其中之精隨，裨能對改善我國停車之策略有所貢獻。

1  停車場獎助措施與融資制度之健全【8】【9】【10】

早期日本都市興建停車場，都是由民間建築物附設停車場供給，近年來則有一部份公共使用性高及大規模的停車場，由地方公共團體推動興建(日本稱公共團體即我國地方政府)。由於都市經營停車場遭遇困境，有土地價格的高漲及取得困難、投資報酬率低等問題，政府期待民間積極參予，更顯困難。所以，日本中央及地方公共團體為促進民間投資興建停車場，除法令 (道路法、停車場法) 之制定與修正，將停車場之融資獎助政策及措施，以低利融資方式落實投資報酬率上。其融資資金來源，以停車場建設者區分有：

(1)停車場建設者為地方道路公社(同我國道路建設主管機關如國公局、省公路局等)，其貸款資金來源有道路整備特別會計之無息貸款(收費道路之整備資金，類似循環基金)及賣掉NNT(註1)股份之收入。

(2)停車場建設者為第三公團(註2)，其貸款資金來源有賣掉 NNT股份之收入。

(3)停車場建設者為第三公團與民間企業公司，其貸款資金來源屬於道路開發資金有道路整備特別會計資金，道路開發振興中心資金。屬於一般融資有日本開發銀行、北海道東北開發公庫、沖繩振興開發金融公庫、中小企業事業團、中小企業金融公庫、國民金融公庫等。

停車場建設者為民間企業公司，其貸款資金來源有賣掉股份之收入。

註1：NNT為日本國營電信事業民營化釋股之基金

註2：第一公團表示地方政府(例如台北市政府，台北縣政府，中和市公所等等)。第二公團表示地方與地方政府整合機關例如：台北市政府、台北縣政府為共同建設目的而組合之機關。第三公團表示地方與民間企業，非以營利為目的之機構，整合政府之職權與民間之靈活企業理念共同為地方建設。其服務項目有都市更新或橋樑或停車場建設等等。

2  停車場建設與管理專業公司之成立【9】【16】

由於停車場用地取得不易，停車場建設資金籌措與調度困難等因素，致使停車場的整備計畫停滯不前無法推動，在此情況下民間與政府為促進停車場有計畫與系統之建造，遂在日本建設省(部)與日本開發銀行的指導下，成立了「立體停車場整備股份有限公司」。該公司(財團法人組織）係以全國性停車場整備為目的，在日本建設省，日本開發銀行等的指導下，於1965年創設以來，經由該公司辦理的機械式停車場，立體自走式停車場，不論規模之大小，其地域由北海道至沖繩為止遍佈日本全國，其數不勝枚舉。配合該公司之停車場建造資金融資來源方面有：日本開發銀行全力支應，尚有北海道東北開發公庫、沖繩振興開發金融公庫、日本興業銀行、日本長期信用銀行，日本債券信用銀行，長信各銀行等的長期資金之支援。同時，配合該公司停車場建設之營建業者亦有全日本排行前幾位之營建公司或機械停車設備公司。迄至現在為止，以全國性之規模作大力地推動停車場整備事業。整體架構為「日本立體停車場整備股份有限公司」與金融機構及停車場承造廠商訂有契約關係，接受由該公司與業主之委託從事停車場建設。建設完成產權登記為該公司，並由該公司代為經營十五年後產權移轉給業主。經營期間業主僅負擔貸款利息及一定金額之委託管理費給該公司，其餘收入盈虧全歸業主所有。

日本立體停車場整備股份有限公司之架構如下：

(1)洽商：業主與「日本立體停車場整備股份有限公司」有契約關係之指定承造廠商，相偕　至該公司洽商有關停車場的規模、工程價款、工期等。

(2)申請：業主與「日本立體停車場整備股份有限公司」指定廠商連名提出申請委託從事　停車場整體規劃、施工、融資、經營等業務。

(3)貸款契約：由「日本立體停車場整備股份有限公司」審定後，業主與該公司簽訂貸款契約。

(4)發包：「日本立體停車場整備股份有限公司」依業主之委託，發包予客戶指定之廠商。

(5)完成後承受：業主與「日本立體停車場整備股份有限公司」會同，由承造廠商辦理移交該公司經營管理。

(6)支付費用：由業主按月支付貸款費用與保証金。

(7)融資：由「日本立體停車場整備股份有限公司」向金融機構融資。

(8)支付工程款：由「日本立體停車場整備股份有限公司」支付給指定承造廠商。

- 該公司之成立對於停車場規劃、施工、融資、經營管理等一套整體管理制度，對於有心介入停車場事業之一般地主或事業主之企業推動與政府積極獎助政策相配合，造就今日日本停車場事業蓬勃發展。

- 3  民間與政府公民營停車場之經驗【8】【10】

日本許多建設推動常借助第三公團(如日本財團法人東京都駐車場公社，不以營利為目的之民間與政府公民營財團機構)協助政府促成停車場整備之成功經驗，以日本東京都獎助民間投資貸款制度之經驗為例；東京都會區小汽車約有 410萬輛，公共停車位約有43萬個。1991年日本東京都曾作過瞬間(短時間調查取締)路邊違規停車調查發現，有二十萬輛違規停車。由於公共停車問題嚴重，因此部份民間業者主動要求政府解決公共停車問題。東京都廳解決對策為預計五年內提供違規停車數 10%計二萬個公共停車位之計畫。其計畫概要如下：

(1)成立第三部門：財團法人東京都駐車場公社 (由東京都及23行政區區政府與民間聯合成立之公司)。

(2)成立基金：東京都廳負擔215億日圓，轄區內之23個行政區負擔215億日圓，共430億日圓。

(3)基金運用：主要作為停車場建設之融資與貸款利息補貼之資金及政府部門派至公社之公務人員及公社員工薪資及辦公費用。

(4)融資與利息補貼一般民間對象：民間申請政府融資投資興建公共停車場，停車場對象面積300m^2至少20個停車位。對象為23區內民間自行投資興建公共停車場。融資資金來源由銀行提供與基金相對資金，搭配基金資金共860億日圓。融資金額地下式停車場１台日幣1,500萬元以內，地下式停車場以外１台日幣500萬元以內。融資利率年利率4% 固定性。償還期限原則15年以內 (非固定模式，由業主與銀行洽商）。無利息延後償還1年以內。利息補貼資金來源由基金所產生之利息來運用。利息補貼興建位數3/5以上且至少30個停車位，年利率1%補貼5年。

特別融資對象第三公團適用：停車場對象為都市計畫停車場或多目標使用附建之停車場，東京都及23行政區政府出資1/3以上成立之第三部門。融資資金來源銀行一半、基金一半。融資金額１台日幣1,500萬元以內(銀行一半、基金一半）。融資利率年利率４%固定性。償還期限原則20年以內。無利息延後償還５年以內。利息補貼資金來源由基金所產生之利息來運。利息補貼最初５年補貼年利率4%，以後之補貼年利率2%由於泡沫經濟的影響，原來預計可開發13,000個公共停車位，部份原想開闢公共停車場之用地，業主因資金問題，而將預定開闢為停車場之用地轉賣現金，因此停車場開闢遭到波及，於三年中完成約9000個公共停車位。

日本能夠實施買車自備停車位政策，有其成功之背景及相關配合措施，其中最主要為政策明確以及法令制定與修訂均能快速與周延，其次政府充分授權民間機構參予與執行，同時停車場建設之融資資金籌措充足，獎勵措施不以圖利他人心態來補助投資業者。而國內停車政策仍停留在規劃階段，相關之停車場政策與獎勵措施均闕如。本研究藉由參考日本一部份之成功經驗，來研擬改善不良停車環境與管理之停車政策。