目     錄

目     錄	i

表  目  錄	iii

圖  目  錄	iv

第一章  緒論	1

1.1 研究背景與動機	1

1.2 研究目的	2

1.3 研究方法	2

1.4 研究範圍及限制	3

1.5 研究內容與流程	4

第二章  文獻回顧	6

2.1 廢輪胎之性質	6

2.2 國內針對廢輪胎所做之相關研究	7

2.3 廢輪胎的處理方式與處理現況	9

2.3.1 廢輪胎的處理方式	9

2.3.2 台灣廢輪胎回收及再利用現況評估	11

2.4 區位問題	12

2.4.1 傳統設施區位理論	13

2.4.2 區位指派模式（Location-Allocation Model）	17

2.4.3 廢棄物處理設施中心區位問題	18

2.5 運送路線選擇問題	19

2.6 多目標規劃方法	21

2.6.1 多目標規劃（Multi-objective Programming, MOP）	21

2.6.2 多目標規劃之一般模式	22

2.6.3 傳統多目標規劃之求解方法	23

2.7 模糊多目標規劃方法	25

2.7.1 模糊多目標線性規劃基本理論	25

2.7.2 模糊多目標規劃之相關文獻	29

2.8 國外廢棄物區位指派決策之相關研究	32

2.9 本章小結	33

第三章  廢輪胎處理廠區位指派模式之構建	34

3.1 問題特性描述	34

3.2 多目標區位指派模式之構建	34

3.2.1 基本假設	34

3.2.2 模式構建	35

3.3 模式之求解與修正	38

3.3.1 模式之求解與修正	38

3.3.2 簡例描述	40

3.3.3 簡例結果分析與檢討	42

第四章  實例應用以桃園縣廢輪胎處理為例	44

4.1 問題背景	44

4.2 研究範圍與現況分析	45

4.2.1 研究範圍	45

4.2.2 現況分析	48

4.3 廢輪胎處理廠區位指派模式之應用	50

4.3.1 實例路網之簡化	50

4.3.2 GA之運算與結果	53

4.3.2.1 GA之運算	53

4.3.2.2 實例求解程序	55

4.3.2.3 實例求解結果	57

4.4 結果分析與檢討	60

第五章  結論與建議	62

5.1 結論	62

5.2 檢討與建議	63

參考文獻	64

附錄一	72

表  目  錄

表2-1 廢輪胎之基本成分組成	6

表2-2 國內廢輪胎資源化之相關研究整理	7

表2-3 多目標決策分析方法之應用	24

表2-4 國內應用模糊多目標規劃方法之研究	30

表3-1 路段長度	41

表3-2 路段平均小時車流量	42

表3-3 處理廠相關資料	42

表4-1 桃園縣各行政區人口分佈現況表	46

表4-2 處理廠處理相關資料	49

表4-3 廢輪胎產生點產生量	50

表4-4 路段長度	51

表4-4 路段長度(續)	52

表4-5 路段平均小時車流量	52

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ)	57

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ續)	58

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ續2)	59

表4-7 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅱ)	59

圖  目  錄

圖1-1 台灣地區廢輪胎回收流程現況圖	3

圖1-2 研究流程圖	5

圖2-1 隸屬函數圖	26

圖2-2 目標式隸屬函數圖	28

圖2-3 限制式隸屬函數圖	28

圖3-1 簡例路網	41

圖3-2 簡例指派結果	43

圖4-1 桃園縣廢輪胎產生源、回收商與處理廠分佈圖	49

圖4-2 廢輪胎處理簡化路網	51

圖4-3 基因演算法求解最佳化之流程	54

圖4-4 桃園縣廢輪胎處理規劃問題組解型態	55

圖4-5 交配運算過程	56

圖4-6 突變運算過程	56

第一章  緒論

1.1 研究背景與動機

近年來台灣地區經濟的快速發展，使得車輛數急速增長；再加上目前廢輪胎清除處理制度未臻完備，因而產生了許多未處理的廢輪胎。根據環保署資料顯示，台灣地區目前每年約產生六萬多公噸的廢輪胎，且有逐年增加之趨勢，如此的成長量若不妥善加以處理，將引發許多廢輪胎的處理問題。

由於廢輪胎的貯存體積較一般垃圾為大，需要極大的空間做掩埋或堆置管理之用，而未經處理過的廢輪胎又不容易燃燒，因此其不容易與一般的垃圾同時做掩埋或焚化處理。再者，由於廢輪胎的任意堆置，常會造成輪胎內積存污水並孳生蚊蠅，同時更可能引起意外災害（如火災）之發生。因此，世界上許多國家紛紛開始重視因廢輪胎處置而產生的環境保護問題。在台灣地區，依據行政院環境保護署於民國77年11月11日所修正公布「廢棄物清理法」中第十條之一的規定，廢輪胎係屬於不易清除、處理及含長期不易腐化成分之一般廢棄物，且具回收再利用價值，其製造、輸入、販賣業者需負責回收清除處理之。環保署亦已於民國78年7月開始，強制執行回收廢輪胎之工作。

由於廢輪胎主要是由油（碳氫化合物）、橡膠、碳和鋼鐵製造而成，其在經過回收處理後可產生相當之資源。在了解廢輪胎回收處理所帶來之附加價值後，政府與民間均開始注意廢輪胎在資源化上之應用。

一般而言，有關於廢輪胎的回收處理大致上包含掩埋、原型利用、能源回收再利用、及切碎研磨再利用等幾種方法。但不論使用何種方法做回收處理，均是希望能將現有及未來將產生的廢輪胎做最有效的資源化應用。

目前，廢輪胎的資源化處理架構共包含有三個階段，分別為(1)資源的確保：主要是在縣市地方做回收，於集合至回收點後先過磅再進行分類篩檢以及切割的工作；(2)資源的供應：主要是在中心處理廠將回收的廢輪胎做資源化的中心處理，回收可再供利用的資源（如回收橡膠粉、熱能、燃油等）；(3)資源的利用：此階段將回收的資源應用到各個相關的新設產業。

在整個廢輪胎資源化處理的過程當中，過去的學者以及相關研究多是偏重在如何將回收後的廢輪胎做資源化再利用，並提高其資源利用效益，而對於資源的確保卻是給予較少的注意。但是對於資源的再利用而言，如何確保廢輪胎能夠充分回收乃是一個基本且相當重要的因素。目前，相關單位尚未能充分掌握廢輪胎回收點之區位，而處理廠也是採自由申請營運的方式，因此無法正確得知回收點及處理廠設置的區位是否適當，以及目前的處理量是否足以應付廢輪胎的產生量。再者，目前廢輪胎之清運回收路線並無適當之規劃，由於廢輪胎運送車車體龐大，且為非密閉式之運送，故當執行回收廢輪胎工作時必會對環境造成污染以及對民眾心理帶來威脅，這亦是一個值得注意的問題。因此，本研究將針對廢輪胎處理廠區位指派之決定以及運送路線之選擇做更進一步之探討。

1.2 研究目的

本研究之主要目的為構建一可同時決定區位指派(location-allocation)及運送路線選擇之多目標決策模式，以協助回收處理廠商做合適之清運決策。在處理場區位指派方面，主要考量營運總成本最少以及對環境造成之污染總值為最少；而在運送路線之選擇方面，則是希望使運輸總成本最少並且對交通層面所造成之影響為最小。

1.3 研究方法

本研究擬採用之方法主要包括三個部分，分述如下：

(1)專家及現地訪談

(a) 以探訪方式了解台灣地區廢輪胎回收運送的現況。

(b) 探訪相關人員，以瞭解目前在決定處理廠區位及運送路線時所考量之問題。

(2)資料蒐集

(a) 彙整台灣地區廢棄物清理相關法規，確認與處理廠設立與運送路線有關之法令規定。

(b) 彙整國內外廢棄物清運之相關研究，確認相關研究對此類問題之處理方式。

(c) 蒐集目前有關回收點與處理廠區位之相關資料。

(3)應用多目標規劃法構建模式

(a) 確認影響處理廠區位指派與運送路線選擇之因素。

(b) 應用多目標規劃方法構建模式，以同時對處理廠區位做指派並選擇可行之運送路線。

1.4 研究範圍及限制

圖1-1為我國廢輪胎現行的回收流程圖。在此流程中可以發現，廢輪胎主要先回收至各縣市機車行，再於機車行收集後運送至回收點暫存及做資源化前處理，而後再運送至處理廠做資源化處理。本研究主要針對廢輪胎由回收點運送至處理廠之過程加以探討，並構建一可同時對處理廠做區位指派及選擇可行運送路線之多目標決策模式。而後再以桃園縣為例，針對現有之回收點及處理廠進行分析，以確認模式在實務上之實用性。此外，本研究並未考慮由法令層面，限制級管理廢輪胎清運事宜。

圖1-1 台灣地區廢輪胎回收流程現況圖

1.5 研究內容與流程

本文之研究流程如圖1-2所示。各研究步驟涵蓋內容分別說明如下：

(1)確立研究動機與目的

對目前廢輪胎回收處理現況之瞭解、相關課題之探討，同時找出回收運送時可能面臨之問題，以做為研究目標之考量。

(2)擬定研究內容範圍與方法

包括研究範圍之界定與限制的釐清，於問題界定清楚後，便展開相關文獻回顧之工作，同時擬定研究之方法。

(3)資料蒐集與文獻回顧

蒐集之資料與文獻除針對國內之情況外，亦參考國外之相關研究，內容包括：廢輪胎清運與處理之現況、設施區位理論、路線選擇問題等，以瞭解國內外對此問題相關影響因素之考慮，以及對此類問題之處理方式，以提供模式構建之參考。

(4)模式構建

根據文獻回顧的結果及對現況的瞭解，針對研究之主題特性確認相關影響因素，並以多目標規劃法發展一個適用之模式。

(5)模式修正校估、實例驗證與結果分析

擬先以一簡例，將該例之回收點及處理廠應用於本研究所構建之模式，進行細部之設計與校估，以求其正確性；待模式校估完成後，再以桃園縣為例，對其進行理想區位指派之決定及運送路線之選擇，以驗證此模式在實務應用上的可行性。

(6)結論與建議

根據上述之分析，最後提出結論與建議，以供相關單位之參考。

圖1-2 研究流程圖

第二章  文獻回顧

在過去，由於國內對於廢輪胎處理廠區位指派與運送路線選擇之問題並未多加探討，因此有關此部分研究之相關文獻僅能自相似之廢棄物處理著手。本章首先探討廢輪胎之基本特性以及國內之資源化處理現況，而後回顧有關區位指派以及路線選擇之相關文獻，以及國外處理此類問題之相關研究，以作為下一章節模式構建之參考。

2.1 廢輪胎之性質

廢輪胎主要由橡膠、碳黑、鋼絲及尼龍所組成，其基本組成如表2-1所示，主要包括橡膠、硫化劑等。

表2-1 廢輪胎之基本成分組成

| 組 成 份 | 主 要 成 分 物 |
| --- | --- |
| 橡膠 硫化劑 硫化促進劑 促進劑 抗氧化劑 加強劑 填充物 軟化劑 染色劑 | 天然橡膠、合成橡膠 硫、有機硫 促進劑 氧化鋅、硬脂酸 氨類抗氧化劑、酚類抗氧化劑、蠟 碳黑、白碳 碳酸鈣、白碳 松焦油、芳香油 鈦白、氧化鋅 |

資料來源：國立成功大學資源再生及管理研究中心，廢輪胎回收清除處理費率之訂定與制度之規劃專案，民國八十八年8月

根據日本三菱重工株式會社所提出的資料顯示，廢輪胎所蘊藏之熱值相當豐富，灰份組成並不高，且灰份主要之成分為鐵與二氧化矽，含硫量雖高但是仍比重油及高硫煤低，因此作為燃燒製程之輔助燃料為一極佳之利用方式。

另一方面，由於廢輪胎體積龐大並且在一般環境下長期不易腐化與分解，若將其掩埋則所需之空間極大。然若考慮廢輪胎具環狀中空且有彈性之特性而將其做原型之利用，則為另一理想之資源利用方式，但由於原型利用之需求量有限，故仍無法完全消耗快速增加之廢輪胎量。

由以上所述可以得知，目前廢輪胎之處理方式仍是以燃燒當作輔助燃料為佳。

2.2 國內針對廢輪胎所做之相關研究

茲將國內在過去針對廢輪胎所做之研究列表如表2-2所示：

表2-2 國內廢輪胎資源化之相關研究整理

| 作 者 | 時 間 | 名 稱 | 研 究 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳文輝 | 1987 | 流體化床燃燒廢輪胎之研究 | 開發一以廢輪胎為燃料並以石灰石脫硫之常壓式流體化床燃燒爐中，燃燒效率、脫硫效率與操作變數間之關係。 |
| 許銘章 | 1988 | 渦旋式流體化床燃燒廢輪胎之研究 | 在燃燒爐中以廢輪胎為燃料、石灰石為吸收劑、河砂為流體化介質，探討在具有渦旋狀態下，燃燒效率、脫硫效率與相關變數之關係。 |
| 楊輔邦 | 1991 | 繫纜式輪胎浮堤消波特性模型試驗研究 | 自數種不同輪胎浮堤組合設置當中，找出消波較好之設置，以便解決廢輪胎過剩問題，並成為近岸養殖水域之外圍防波堤。 |
| 張錦煌 | 1993 | 流體化床中廢輪胎之熱裂解操作條件研究 | 探討廢輪胎自行供熱之可行性，以達到廢棄物減量、資源回收及節省能源之效益。 |
| 李懷安 | 1994 | 廢輪胎油煤液化程序之研發 | 研究主要在發展廢輪胎油煤液化程序，利用廢輪胎橡膠溶於熱機油之特性，將輪胎橡膠轉化為輕油及重油並與鐵絲及碳黑分離，以達到產物均在資源化之目的。 |
| 李崇裕 | 1994 | 渦旋式流體化床燃燒爐中廢輪胎燃燒之研究 | 在渦旋式流體化床燃燒爐中，以廢輪胎碎片為燃料、石灰石為吸收劑、石英砂為床質，探討在不同床高下，床內操作泣速對燃燒效率及污染物排放量之影響。 |
| 陳國清 | 1995 | 廢輪胎在氮氣中熱裂解主要產物分析 | 探討輪胎胎面橡膠的熱裂解反應，並分析其主要產物；所得產物分析結果與熱裂解反應行為之關聯性，可提供廢輪胎熱裂解處理程序設計之參考。 |
| 唐力原 | 1995 | 廢輪胎於氮＋氧中熱分解反應動力參數之探討 | 研究在不同等昇溫速率及載流氣體下，廢輪胎熱分解之反應特性與反應動力方程式，以及各環境對熱反應的影響。 |
| 張明元 | 1997 | 廢輪胎碎片之大地工程特性研究 | 透過各項實驗以瞭解廢輪胎碎片的大地工程性質。 |
| 秦 震 | 1997 | 瀝青材料添加廢輪胎混合料之特性研究 | 探討橡膠混合比及反應條件與橡膠瀝青感溫性間之相關關係。 |
| 謝孟人 | 1998 | 廢輪胎焚化污染特性之研究 | 探討在不同空氣量級問度下，廢輪胎碎片燃燒後質量平衡、底灰固定碳、灼燒減量、氮氧化物及硫氧化物等物之污染特性。 |
| 葉佳魁 | 1998 | 廢輪胎碎片在不同夯實度下之大地工程性質 | 針對不同的尺寸、廢輪胎與渥太華砂之比例混合探討夯實能量及試體含水量對乾密度的影響；進而控制相對夯實度以探討在不同鬆緊程度下，輪胎碎片的工程性質。 |
| 蔡英明 | 1998 | 屑化橡胎混凝土配比及工程性質之初步研究 | 檢視廢輪胎切屑料對混凝土在拌製及配比上，以及固化後之工程特性。 |

資料來源：本研究整理

由前表中可以看出在整個廢輪胎資源化的過程中，過去的研究重點以及尚未研究的部分，可作為本研究在資料蒐集時之考量。

2.3 廢輪胎的處理方式與處理現況

2.3.1 廢輪胎的處理方式

由於廢輪胎的堆積，經常會造成存積污水以及蚊蠅的孳生有時甚至會引發火災，因此廢輪胎的清運及處理實為一重要之課題。台灣地區對於廢輪胎的處理以及再利用方式，大致上可分為掩埋、原型利用、作為輔助燃料、切碎研磨再利用等方法。以下分別就廢輪胎之各種處理及再利用方式簡單說明之。

1.掩埋

廢輪胎掩埋可解決蚊蟲疾病、火災等危害，但是由於掩埋佔據的空問相當龐大，而且被掩埋的廢輪胎碎片有可能會浮出地表而破壞覆土層，縮短掩埋場的壽命，所以通常須切碎後再做掩埋，但如此將會大量提高處理費用，並非一經濟的作法。

2.原型利用

原型利用可分為直接原物利用及翻修輪胎兩種方式：

(1)直接原物利用

將廢輪胎以各種不同的組合綁在一起後，可用於海岸防波、邊坡防崩、碼頭防撞等地方，或者可沈水底作為魚類繁殖溫床的人工魚礁，也可做為遊樂場的器材。以上除了遊樂場外，廢輪胎原物利用的組合裝設費用並不便宜，而且此類廢輪胎的使用量有限，對解決所有廢輪胎問題的幫助並不大。

(2)翻修輪胎

所謂翻修輪胎即是將舊胎面刮除，貼上新胎而成為再生胎。由於目前小客車多已改用輻射鋼絲胎，除壽命比傳統胎為長外，其價位和翻修胎差不多，所以翻修胎主要是用於高價位卡車胎及大貨車胎，但是此二類車胎僅為所有輪胎總數的一小部分，故此類舊胎利用對現有大量的廢輪胎問題助益不大。

3.作為輔助燃料

廢輪胎可利用燃燒及熱解兩種方法當作輔助燃料之用：

(1)燃燒

廢輪胎具有極高之熱值（低位發熱能量約為7,000 ~ 8,000kcal/kg），故可以燃燒的方式來回收廢輪胎內所含的能量以取代一部份粉煤的使用。此外，廢輪胎燃燒後的殘餘灰渣也比煤燃燒的餘灰要少。

目前利用廢輪胎作為輔助燃料最普遍的行業為水泥業，其次為造紙業，另外，亦有業者直接利用廢輪胎燃燒發電來回收廢輪胎中的熱值，此方法對現有的廢輪胎問題有相當大的幫助，而燃燒所得高溫的氣體和焚燒爐壁中間的冷卻水，可用於室內栽培及溫水游泳池。

然而，要注意的是在燃燒設施周邊必須要做好污染防治和燃燒後殘餘灰燼的處理工作，否則將會遭致設施附近居民的反彈而無法完成。

(2)加熱分解

廢輪胎的加熱分解乃是將廢輪胎置於缺氧的環境下，以加熱的方式將廢胎中的有機化學鍵破壞，而產生新的物質。通常廢輪胎熱解後可產生碳黑、瓦斯、重油、橡膠殘渣及鋼絲等物質。

雖然熱解廢輪胎可以回收高熱值的物質，但由於其處理成本相當高，與目前的石油價格相比較，不算是一種經濟的作法，因此應用亦不廣泛。

4.切碎研磨再利用

廢輪胎可在常溫下經切片機切碎後，或在利用液態氮冷凍後經超低溫粉碎機粉碎而後分離得出粒徑細小的橡膠粉，所得之橡膠粉加添化學添加劑可以製成各種成品，如橡膠板、高速公路護欄、防波堤、運動場跑道、兒童遊樂場地面、屋頂防護墊及汽車踏墊等，不但安全、富彈性、耐候天性強、隔音效果良好，且不易龜裂或老化，是具有高附加經濟價值的產品。

此外，廢輪胎磨碎之橡膠粉可直接加入瀝青混凝土做為鋪設道路用的橡膠瀝青，此類橡膠瀝青路面除可降低噪音、防止路面老化、破裂、減少因路面潮濕的打滑現象，及因反光造成的盲點外，其壽命亦約為傳統瀝青路面的兩倍。此外，行駛於橡膠瀝青路面上不但可增加行車舒適度、行車安全，並減少輪胎的磨損程度以延長其壽命。

因為廢輪胎碎片在一般之環境下，於水中不產生有機劣化，而其單位重亦比水輕，因此可用以做為道路回填材。廢輪胎碎片易於運送及鋪設，並具有充足空隙之特性，對於道路路基提供了優良之排水性質。使用廢輪胎碎片做為道路之回填材，可減少日趨匱乏之砂石的使用量。

2.3.2 台灣廢輪胎回收及再利用現況評估

以目前台灣地區之環境及廢輪胎的問題看來，短期內為消耗長期以來所累積的廢輪胎，應以迅速、大量、經濟為三大原則，以下即以此三大原則來評估各種廢輪胎技術在台灣地區之適用性。

1.掩埋

台灣由於三分之二以上是高山、丘陵，人口及工商業活動多集中在佔地約三分之一的平原區，為避免對自然資源景觀及生態環境進一步地破壞，一般垃圾掩埋場多設在已開發之地區。因此，若開設廢輪胎掩埋場，可能將如同一般垃圾場一樣，會遭遇到土地取得的問題。另外，廢輪胎本身亦是一種資源，將其掩埋即算是對資源的一種浪費。

2.直接原物利用

台灣四面環海，有許多地方可以用廢輪胎來做海岸防波、碼頭防撞、或人工魚礁等器材。但是綜合來看，由於使用量有限，無法大量消耗廢輪胎，因此助益不大。

3.再生輪胎

再生輪胎的市場逐漸萎縮，並且對舊有棄置的廢輪胎無從處理，故不適合做為主要的處理方式。

4.燃燒

如前所述，燃燒廢輪胎大都用於水泥業，部分用於造紙業或直接發電。由於我國水泥工業發達，以廢輪胎作為水泥窯輔助燃料，將更符合了迅速、經濟、大量之三大原則。

由於水泥窯內的高溫足以破壞大部分的有毒物質，並減低硫、氮、其他有機化合物及粉塵的排放量，而且廢輪胎燃燒後新產生的殘餘灰渣比煤還要少。廢輪胎中的鋼絲在燃燒過程中變成氧化鐵、橡膠在燃燒過程中變成硫與生灰石，都變成製作水泥的原料。所以，使用廢輪胎作為水泥窯的輔助燃料，實為最理想的廢輪胎處理方法。

5.熱解

熱解廢輪胎雖能回收一些高熱值物質，但由於處理費用及高，且其回收物(如：重油)並不比油價便宜，兩相比較之下，恐不具經濟效益。

6.切碎研磨再利用

廢輪胎粉碎後經加工做成各種性質的膠粉，再添加不同的化學添加劑而成各種成品，並可加入瀝青而成橡膠瀝青，改善道路路面的品質及壽命，或是做為路基填土的材料，是一種相當具有前瞻性的方法。目前，國內已有相關業者參考國外的做法及配合國內相關條件，著手研究以利廢輪胎資源的再利用。

綜合以上各種資源化技術，應以廢輪胎燃燒之能源再利用為目前最佳之方式，但是設施周邊居民的反彈目前仍無法平息。因此，如何尋求一個適當的廢輪胎處理廠，並同時給予其適當的處理量實為一重要之課題。

2.4 區位問題

人類的活動需要在空間上佔有特定的區位，而距離便在決定這些活動之理想區位上扮演著重要角色。因為空間乃是由點、面及節線所成之結構，原本相似的空間常會因活動的不同而產生不同的結構。因此，區位可由其與整體結構間的關係，表現出其特性。

根據記載資料顯示，早在十七世紀，Fermat即曾提出一個區位問題：已知平面上三個點的位置，試找出第四點的位置，俾使與其他三點之間的距離總和為最小（Love, et al.1988）。而Weber於1909年提出工廠區位問題後，區位理論才開始蓬勃發展，且被公認為區位理論的先驅（如Drezner and Wesoloasky, 1991；Kathawala and Gholamnezhad, 1987；Kusumoto, 1984）。而後在Von, Thunen, Weber, Losch, Christaller及其他學者的努力下，為區位分析奠定了良好的理論與實證基礎。

區位理論的主要目的在於解釋生產活動在空間分布的情形，為區域科學中重要的一環，而其發展至今，已從純區位問題演進為混合形區位問題；迨至1960年代，區位理論的發展更為迅速，且延伸至不同的研究領域（ReVelle, 1989；Thisse, 1987）。為了能更符合實際問題的需要，後續研究者發展了適用於一般問題的區位模型，不但能處理較為複雜的情況且也不侷限於單一設施的問題了。此類區位模型不僅決定設施的最佳區位，同時也決定了各設施服務範圍的分配。這也就是所謂的區位–指派模型（Location-Allocation Model）。

區位–指派模型在1960年代開始引起廣泛研究與應用，1980年代後以間斷的網路（Discrete Network）替代了傳統的連續空間（Continuous Space）方式來分析問題，使得設施區位更合乎經濟（Economy）、公平（Equity）與效率（Efficiency）三項準則。近年來，隨著多目標決策分析方法蓬勃發展，區位模式亦隨之調整，以符合實際問題狀況，如Flynn et al.同時考慮服務人數最大化與系統成本最小化兩個目標，將小型社區之航空服務問題以線性多目標0-1整數規劃型態模化（Flynn and Ratick, 1988）；而Min以速食餐廳的區為決策為例，同時考慮與競爭餐廳之相對距離最小化、鄰近餐廳區位的公共設施最大化以及滿足預期收益目標之三個目標，並以0-1整數目標規劃模式表示之（Min, 1987）。由此可見，多目標決策分析方法不僅已應用於公共設施區位問題，甚至私部門之設施區位問題亦已朝此趨勢發展。為協助決策者比較可能方案的優劣，多目標評估能力乃是必需的。

2.4.1 傳統設施區位理論

應用設施區位模型應先建立目標函數，而後依各項限制條件求得最佳解，因此依區位問題形態之不同，所建立之區位模式亦有所不同，其中最大的差異在於所使用的績效衡量指標不同（Church, 1984）。常見的幾種指標如下所述：

(一)總旅行距離最小化（Daskin and Mark.,1995）

此類問題在於尋找預先設定設施數目的最適區位，使其與需求點之間的總加權旅行距離和為最小，稱為Ｐ中位問題（P-Median Problem）。以數學模式表之如下：

Minxiji=1nj=1nwidijxijs.t.j=1nxij=1,∀i     j=1nxij=p    xii≥xij≥0,∀i,j     xij∈0,1

式中，xij︰決策變數。當第i個需求點由第j個設施服務時，xij=1；

否則xij=0；

wij︰表第i個需求點的需求量；

dij︰表示由第i個需求點至第j個設施的旅行距離；

p ︰表示設施數目。

一般而言，Ｐ-Median 是在求解非緊急設施區位問題，如公園、學校、郵局、運輸場站、政府行政中心等。

(二)最長旅行距離最小化（Larson and Odoni, 1981）

此類問題在於尋找預先已設定設施數目的最適區位，使其與需求點之間的最長距離最小化，稱為P中心問題（P-Center Problem）。以數學模式表示之如下：

Minxij[Maxi,jdijxij]s.t.j=1nxij=1,∀i     j=1nxij=p    xii≥xij≥0,∀i,j     xij∈0,1

式中，xij︰決策變數當第i個需求點由第j個設施服務時，xij=1；否則xij=0；

dij︰表示由第i個需求點至第j個設施的旅行距離；

p ︰表示設施數目。

上述模式可改寫如下：

Minxijzs.t.z≥dijxij,∀i,j     j=1nxij=1,∀i     j=1nxij=p     xii≥xij≥0,∀i,j     xij∈0,1

一般而言，P-Center是應用在緊急設施區為問題上，如消防站、醫療中心、警察局等設施之區位。

(三)設施數目最小化（Toregas, et al., 1971）

基於最大服務距離限制的條件之下，尋找最少的設施數目及區位，使所有的需求點均能在一定距離內接受服務，稱為區位服務範圍問題（Location Set Covering Problem；LSCP）。以數學模式表示如下：

Minxjj=1nxjs.t.  j=1nAijxij≥1,∀i       xj∈0,1       Aij=1,    dij≤s,∀i,j

式中，xj：決策變數。當第j個地點設置設施時，xj=1；否則xj=0；

dij：表示設施j與需求點i之距離；

s ：預先設定之最大服務距離；

Aij：服務距離條件虛擬變數。

LSCP係在公平原則之下追求最佳配置區位，其最早被提出來時是應用在緊急設施區位問題上。

(四)服務人數最大化（Church and ReVelle, 1974）

在已限定服務設施數量及其服務距離的情況下，選擇最適區位，使其能服務最多人數，稱為最大服務範圍之區位問題（Maximal Covering Location Problem）。以數學模式表之如下：

Maxxii=1mwixis.t.  j=1nAijyj≥xi,∀i        j=1nyj=p        xi∈0,1        Aij=1,    dij≤s,∀i,j

式中，xi：決策變數。當第i個地點設置設施時，xi＝1；否則xi＝0；

wi：需求點i的需求量；

p ：預先設定的設施數目；

dji：設施j與需求點i之距離；

S ：預先設定之最大服務距離；

Aij：服務距離條件虛擬變數。

MCLP主要應用在緊急性服務設施上，使需求點能在合理有效的時間內接受服務，但不能保證每一個需求點均能被服務到。

(五)最短旅行距離最大化（Drezner and Wesolowsky, 1983）

此類問題在於尋找一最適區位，使其與需求點之間的最短加權距離最大化。以數學模式表之如下：

Maxx,y

式中，(x,y)：決策變數。即設施區位座標；

wi ：需求點i的權重；

(xi,yi)：需求點i的區位座標；

aj,bj,cj：定義線性限制式之常數項。

此模式係應用於危險性或令人感到厭惡之設施的區位問題上，如核能電廠、垃圾焚化爐的區位選擇問題。

基本上，公共設施區位問題係以上述五項績效衡量指標為基礎並加以演化。早期求解方法以單目標之考慮為主，傳統區位分析方法強調客觀的分析，與比較準則為單一目標，就方案的情況，追求之目標大抵以成本最小化或利潤最大化為主，這些方法乃是基於效率（Efficiency）的觀念衡量並決定最適方案。其缺點在於：

1. 單一目標之考慮不夠周全，只從單方面來處理問題，往往無法反應問題所面臨之真實狀況。

2. 單一目標規劃所得之解為最適解，決策者對此解只能接受或拒絕，沒有太多的選擇。

由於單一目標規劃有著上述之缺點，導致多目標決策（Multi-Objective Decision Making，MODM）研究之興起發展。它主要在探討多個目標互相衝突時，如何使決策者能有效地尋找到非劣解（Non-inferior Solution），或適宜而滿意的妥協解（Compromise Solution）。

而在過去的研究當中，亦有學者指出由於區位決策問題之定義常依問題特性不同而異，且相同的問題自不同的觀點即會有不同的目標與限制，因此此類問題在本質上已趨向多目標；一般而言，當面對一區位決策問題時，考慮到的目標大抵包含成本最小、需求滿足、利潤最大以及環境保護之四大項（Current, et al., 1990）。而隨著多目標決策分析方法的蓬勃發展，公共設施區位問題也開始以多目標決策分析方法求解，使得構建之模式較能符合問題之實際狀況。

2.4.2 區位指派模式（Location-Allocation Model）

區位分析的問題通常可以歸納為三種型態：

1.韋伯區位問題：假定需求的空間分佈為已知，決定一個設施的最佳區位。

2.運輸問題：假定需求的空間分佈為已知且兩個以上的設施地點為固定，為各設施劃分服務範圍以求某一特定目標之最適化。

3.區位—分派問題：針對一群已知空間分佈的需求，決定所需之設施數量（二個以上）及其最佳空間分佈，以求服務水準為最高。

解決區位分派問題的模型，因求解空間（solution space）處理方式之不同，可分為連續性模型（continuous model）及間斷性模型（discrete model）兩大類。連續性模型假設平面上的每個點都可為設施的候選區位，兩點之間的距離以簡單的規則計算即可。間斷性模型則假設交通運輸必須沿著道路網進行，二點間之距離為實際經過的道路距離，並且只限某些地點可為設施的候選區位。連續性模型在資料收集與電腦時間上較為經濟，間斷性模型則比較合乎實際狀況，求解較為精確。

發展區位分派模型的第一步工作就是定義適當的數學方程式，就目前已發展出的模型而言，所定義的數學方程式可分為三大類：

1.中位問題（median problem）：

主要用來為供應設施尋求最佳區位，使交通成本（旅行時間）為最小並滿足服務的需求。

2.中心問題（center problem）：

已知數量（M個）的設施尋求最佳區位，但它是尋求需求點與供應設施間的最長加權距離為最短。這種使最長旅行距離為最短的求解方式（Minimization of the maximum distance）很適合解決緊急服務的設施區位問題。

3.涵蓋問題（covering problem）：

涵蓋問題則因限制條件對涵蓋的要求程度不同而分為全面性涵蓋問題（Total covering problem亦稱Location set covering problem）或部分涵蓋問題。前者在使所需的設施數量最少而又滿足所有需求，後者則在為已知M 個供應設施尋求最大的服務範圍。

2.4.3 廢棄物處理設施中心區位問題

廢棄物在回收後是否能得到良好的處理效果，除需有良好的處理設施及技術外，更需要有良好的收集清除系統。而一個收集清除系統的良好與否，往往受到回收轉運中心及處理中心區位之影響。最早將優化模式，應用於廢棄物管理系統者乃是以基本的線性規劃理論為基礎，並利用數學規劃法中之整數規劃的選址技巧來作運址規劃。按著由於靜態(static)混合整數規劃之迅速發展，此一數學規劃法乃是於系統總成本最小化之目標下，去完成區位選址之工作，此系統除了目標之操作及運輸成本的考量之外，亦同時考量容量限制。然而，靜態混合整數規劃，僅僅考量系統總成本最小，光只是這樣的考量尚不完備。因此同時考量時間及空間動態(dynamic)混合整數規劃始被採行。

在1970年代，重視的是能源、環保及公平性，因此採用線性規劃法求解時，主要是考慮成本之最小化。但至80年代後，由於開始重視社會、心理、公共安全等非經濟因素，因而使得區位選址問題朝向更多元化發展。而在國內外亦有相當多之學者，紛紛開始以多目標及多準則之觀點探討各類處理設施之選址問題。

近十年來，多目標規劃、專家系統以及灰色與模糊理論之研究開始被應用於廢棄物管理系統之領域上，亦使得以往規劃模式之模式建構及求解方法上有更大的發展及突破，其中模糊多目標模糊規劃法，乃是由模糊隸屬函數及模糊集運算所衍生出的，其結合多目標規劃模式的求解更具有權衡的空間。

2.5 運送路線選擇問題

在過去的文獻中，即有許多針對運輸運問題來做探討，例如最短路徑問題、最小擴張樹、中國郵差問題等。截至1970年代為止，運輸問題多是著重在單目標問題的處理上，此類問題之目標不外乎求總距離最短、總旅行時間最短或建設總成本最少等；直至1970年開始，紛紛有學者開始將運輸問題以多目標的觀點的探討，如De Neufville and Keeney (1973)、Moore et al.(1978)、Current (1981)以及Current et al.(1982)等。Current等人於1985年即開始著手處理一個具有兩個目標的運輸問題，包括針對已知起迄點之路網，求運送之總距離最短，以及對於各個路線，希望滿足最大的總需求，這是兩個相互衝突的目標。因此，其先利用權重法將此二目標式合而為一來求其權衡曲線，而後再採用定限分枝法來求得整數型的非劣解。

與本研究相關者，主要是在運送過程當中會對一般民眾產生困擾的物品運送，過去的研究著重在有毒性之危險物運送。Jacques F.J. van Steen在1987年便提出一個以決策分析為基礎的方法論，來協助有毒物的運送決策，首先先由過去的經驗加入利潤收益的考量，來定義風險接受準則及可接受風險，而後應用一方法論來協助做路線的選擇決策，此方法論包含四個部分：

(1)判別可行方案：包含確認道路型態、人口數、路況結構以及各種毒物之裝載情形。

(2)計算以得到主要結果：首先計算傷亡數及財物之經濟損失規模，而後再以此來求各可行路線當事故發生時，風險成本之期望值。

(3)分析決策問題：先判別欲決定之問題類型、確認在各種問題中各風險成本值之關係，如此便可求知不同類型的毒物，在運送的過程當中會有何影響。

(4)進行敏感度分析：檢查當風險成本之期望值有所變動，或毒物之分佈、人口密度、意外發生率等投入因素改變時，對最終的結果會有何影響。主要是用來檢視最後做的決定之是否完善。

在這個程序當中，假設事故發生時僅會造成傷亡以及財物上的損失，因此只針對此二項做預測；而此項預測亦僅止於對隧道運送以及一般路線運送做比較，而非求個別之絕對數值。

Wijeratne et al.之三位學者在1993年時提出，由於不同的關心群體對於相同的路線選擇問題，會因其有不同的價值與準則而有不同的觀點，因此在作分析及決策之時，就必須要加入各個不同群體的考量。其亦認為在運送的過程中，路段的某些屬性具有一定程度的不確定性，如因毒物外溢而造成意外的機率及運行成本等。因此，對於各可行路線，其採用二階段相互比較的方式，來尋求合適的運送路線。

在台灣地區，洪政煌君（1993）亦探討有關低放射性核能廢料運送路線選擇之問題，此問題可以依不同的關心群體追求的目標來找出路線選擇之原則。就託運者與承運者之觀點希望降低運輸成本；就一般社會大眾、運送路線沿線相關居民之觀點，則是希望儘量避免或降低此類廢料的運送，而就政府管制單位之觀點則是考慮運送之安全，意即降低運送風險。而後再以多目標規劃法求其非劣解並輔以多準則評估模式找出最適之運送路線。

由過去的研究中可以發現，運送路線之選擇問題已不再是單純的單目標問題，在選擇路線的過程當中，加入各種不同目標的相互影響才會更符合現實之狀況。

2.6 多目標規劃方法

廣義的MCDM方法包括以下幾類：

1.多目標規劃(Multi-Objective Decision Making; MODM)：

以限制條件界定替選方案範圍，而後以數學規劃法求得非劣解、折衷解(Compromise Solution)，再結合決策者的偏好資訊，最後求得偏好解(Preferred Solution)。

2.多屬性決策(Multi-Attribute Decision Making)：

又稱多評準評估(Multi-Criteria Evaluation)方法，所處理的決策問題為有限個方案已知的情況下，如何決定替選方案的優先次序。

3.多屬性效用理論(Multi-Attribute Utility Theory)：

將決策空間(Decision Space)對映到結果空間(Outcome Space)，再把結果空間對映到效用空間(Utility Space)，在效用空間構建的多屬性效用函數即為衡量決策者內心滿足程度的函數。

4.公共選擇理論(Public Choice Theory)：

又稱群體決策理論(Group Decision Making Theory)，強調的是結合不同領域、專長及偏好態度的一群人，以達到決策支援的目的。

2.6.1 多目標規劃（Multi-objective Programming, MOP）

多目標規劃理論根源於 Von Neumann & Morgenstern 於1944年提出之「數個衝突的最大化問題之困境」的概念。隨後在1950年代初期，Koopmans首先應用效率向量（Efficient Vector）的觀念，對資源最有效分派考量多目標問題(Koopmans,1951)。Kuhn & Tucker二位學者亦提出向量最適化（Vector Optimization）觀念（Kuhn & Tucker, 1951），導出效率解之必要條件，從此多目標問題之求解獲得重大突破。當1972年第一次多評準決策（Multiple Criteria Decision Making；MCDM）研討會在美國南卡羅來那州（South Carolina）舉辦以後，MCDM方法及其在決策問題上的應用，開始獲得重視（Cohon，1978）。而模糊集合論（Fuzzy Set）之發表（Zadeh，1965），開啟了模糊理論（Fuzzy Set）之發展。至1978年Zimmermann開始探討含多目標之模糊規劃（Fuzzy Programming）問題，使模糊理論與多評準決策（Multi-Criteria Decision Making，MCDM）與群體決策（Group Decision Making）結合。近年來更有灰色理論(Grey Theory)、神經網路(Neural Network)、遺傳基因演算法(Genetic Algorithm)等新方法之引入，使得MCDM方法所能處裡之問題更為廣泛、規模更加龐大，與現實生活中之狀況，人類決策之過程也更為符合。

2.6.2 多目標規劃之一般模式

多目標規劃方法是一組可量化的目標，在一組定義清楚之限制式下，以數學規劃之方式，求解一組非劣解或折衷解(Compromise Solution)，然後結合決策者之偏好資訊最後求得偏好解之分析方法。其特性在於能夠同時考慮，並解決多個具衝突目標之最適化問題，在問題分析上，則是採用多目標規劃之求解方法，探討其目標間彼此之權衡（Trade-off）下，對各目標之影響。

若以數學模式描述一般K個目標之線性MODM問題，可以下列式子表示：

MaxCxst.Ax≤bx≥0

其中：

Cx為多目標函數。

C=Ck×n，ck=(ck1,ck2,...,ckn)，是第k個目標函數之效益或成本係數之向量；

b=b1,b2,⋯,bmT 是所有可用資源之向量；

x=x1,x2,⋯,xnT∈Rn是決策變數向量；

A=aijm´n是技術層面係數之矩陣。

前面所述之非劣解、折衷解或柏拉圖解(Pareto's Solution)之含義為：若模式已求出非劣解，則無法在不損失其中一組目標值的情況下，改善其他的目標值。若以數學式表示時設x為非劣解則：

∀x∈Ax and x≥0∃x∈x∋fi(x)≥fi(x)

即此時各目標是已達到一個經濟學上所說之柏拉圖（Pareto Optimality）最適之境界。

2.6.3 傳統多目標規劃之求解方法

由於解出之非劣解為許多可能解之集合，因此在最後求解過程中，加入決策者之偏好，而得到一偏好解（Preferred Solution）。多目標規劃方法依據決策者提供偏好資訊的時間性，分為以下四類(Hwang and Yoon, 1981)：

1.決策者完全不提供偏好資訊（No Articulation of Preference Information）：

在問題認定、目標函數與限制式決定後，決策者不須提供任何主觀之偏好資訊，唯一要求即是接受規劃者提供的結果。此法之優點為其結果不受規劃者的影響，缺點則是必須對決策者的偏好作許多假設。

2.決策者先前提供偏好資訊（A Prior Articulation of Preference Information）：

在分析者解決實際問題之前，決策者即事先提供本身的偏好資訊，因此所求之解為決策者之偏好解。此類方法的優點為求解容易，成本較低，且所得到的結果易為決策者接受，此種「從上至下（Top Down）」的分析方式，頗能符合實際決策模式。缺點則為甚難求得決策者真正的價值函數（Value Function）及提供所必須的偏好資訊（Evans, 1984 ）。

此類方法可依決策者所提供資訊型態分成兩大類型，基數資訊（Cardinal Information）與混合資訊（Ordinal and Cardinal Information）。而基數資訊又可分為效用函數法（Utility Function Method）和限制目標法（Bounded Objective Method）；混合資訊又可分為辭書式法（Lexicographic Method）、目標規劃法（Goal Programming）及目標達成法（Goal Attainment Method）之（Hwang and Masud, 1979）三種。

### 3.決策者逐漸提供偏好資訊（Progressive Articulation of Preference Information）：

此即互動法（Inter-reactive Method）或交談式法，此乃基於決策者對問題之認知或理解程度，係受決策情況與所處環境之影響。因此決策者僅能提供局部性的偏好資訊，在進行多次反覆過程後，逐漸求得一滿意解。這方法的優點為決策者不需要提供事先的偏好資訊。而缺點則為決策者無法保證能在每一步驟中，提供正確的局部偏好資訊；同時也無法保證在一定次數的反覆過程後，求得一最滿意解，另外此類方法與其他方法比較起來，費時較多。

### 4.決策者事後提供偏好資訊（A Posterior Articu-ation of Preference Information）：

此即非劣解法，本法不需要決策者的效用函數或提供任何偏好資訊，完全由規劃者求出問題中所有（或大部分）的非劣解，然後再由決策者選擇一最滿意解。此法的優點為決策者有更多的選擇機會，而且不需要決策者的偏好資訊。缺點則為：計算複雜、決策者甚難理解、許多大規模實際問題難以使用本法求解、以及產生之非劣解數目太多，使決策者無從選擇一最滿意解。

此四類決策提供資訊之型態所應用的方法，如表2-3所示：

表2-3 多目標決策分析方法之應用

| 資 訊 之 提 供 | 資 訊 型 態 | 主 要 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 無提供任何偏好 |  | ＊Global Criterion Method |
| 事先提供偏好 | 計數偏好（Cardinal） | ＊Utility Function ＊Bounded Objection Function |
|  | 順序偏好（Ordinal） | ＊Lexicographic Method ＊Goal Programming Method ＊Goal Attainment Method |
| 逐漸提供偏好 | 明示權衡 （Explicit Trade-off） | ＊Method of Geoffrion and Interactive Goal Programming ＊Surrogate Worth Trade-off Method ＊Method of Satisfactory Goal ＊Method of Zionts-Wallenius |
|  | 隱含權衡 （Implicit Trade-off） | ＊ATEM and Related Methods ＊SEMOPS and SIGMOP Method ＊Method of Displaced [dea] ＊GPDTEM Method ＊Method of Steuer |
| 事後提供偏好 | 隱含權衡 （Implicit Trade-off） | ＊Parametric Method ＊-constraint Method ＊MOLP Method ＊Adaptive Search Method |

資料來源：Hwang and Yoon. 1979

本研究所採用之規劃方法基本上即是放棄理想解(Ideal Solution)（即個別目標之最佳解位於決策空間中之位置）的追求，而設法從非劣解集合中尋找一個較接近理想解之妥協解。

為了尋找最接近理想解的解，必須設定理想之參考點，再由非劣解集合中對應出與理想解距離最短之解。其基本觀念是由可行集合(Feasible Set)中尋找與理想點之間最近距離之一點代表妥協解，此解即表示在無法同時滿足各目標最佳解之情況下，最接近最佳解之解。

2.7 模糊多目標規劃方法

多目標規劃方法之目的即是要將現實環境複雜的問題，以明確之數學模式表示，但真實世界中的許多狀況並不是那麼地明確清楚，而為了要解決現實問題中之不明確性，在1965年由美國控制理論專家查德（L.A. Zadeh），首先提出模糊集理論(fuzzy set theory)，自此模糊理論就被廣泛應用於作業研究、管理科學、人工智慧、自動控制、統計合其他許多領域，而近年來更成功用於工業產品之開發。

在作業研究方面，模糊集理論已被應用於線性、非線性規劃、整數規劃、網路、多評準決策、群體決策和專家系統等方法。它能彌補過於簡化之明確模型之缺憾，並能提供更富彈性的模型來模擬現實生活中大規模且複雜之系統。

Zimmermann（1978）首先將模糊多評準決策方法分成兩類：

1.對稱模式。

2.非對稱模式。

Leung（1988）則將模糊數學規劃（FMP）問題分成四類：

1.明確的目標式和模糊限制式。

2.模糊的目標式和明確的限制式。

3.模糊的目標式和限制式。

4.Robust Programming(可能性(possibility)數學規劃之一種)。

2.7.1 模糊多目標線性規劃基本理論

模糊數學規劃（Fuzzy Mathematics Programming, FMP）為Tanaka et al.,（1974）根據由Bellman and Zadeh（1970）之模糊決策所提出之觀念，從此模糊數學規劃就開始廣泛地應用在許多實際的層次上。

Zimmermann 在1976年首先將模糊集理論引入傳統之線性規劃問題。他將線性規劃中之目標式及限制式視為模糊子集，並構成前述之模糊決策空間。若有一傳統線性規劃問題如下：

MaxCxst.Ax≤bx≥0

Zimmermann提議放寬滿足限制式之嚴格要求，而將上述問題改寫成模糊線性規劃問題，其表示如下：

Cx≺z0Ax≺bx≥0

即：	  Bx≺b

x≥0

其中：

B=C

而 "p=" 表示同值於 "" 之模糊鬆解概念。其隸屬函數為：

μi((Bx)i)=1,(Bx)i≤bi1−Bxi−bidi,bi≤(Bx)i≤bi+di0,(Bx)i≥bi+di

即如圖2-1：

μi((Bx)i)

bi'   bi'+di          (Bx)i

圖2-1 隸屬函數圖

其中：di為主觀給定之常數，表示第i個不等式可容許之容忍程度。

依據前述之模糊決策概念，可得到本問題之隸屬函數：

μD(x)=Maxx≥0Mini=0,1,⋯,mμi((Bx)i)

簡而言之，就是在所有限制式及目標式之交集所組成的決策空間中，求其隸屬函數最大。令：

bi  ~bidi

(Bx)i~(Bx)idi

將以上二式代入可得：

μD(x)=Maxx≥0Mini=0,1,⋯,m1+bi  −(Bx)i

若引入輔助變數λ可將上式轉換為傳統線性規劃問題：

Maxλst.λ≤1+bi−(Bx)i , i=0,...,mx≥0

Zimmermann將前述之模糊線性規劃模型與多目標規劃結合成為模糊多目標線性規劃（1978）。隨後Leberling（1981）和Hannan（1981）將問題擴展至可解決非線性之隸屬函數。

Dyson（1980）比較了折衷規劃中之maxmin 法和模糊線性規劃法，在相同權重之目標下，此兩種方法皆可導出相同之數學模式。Martison（1993）比較模糊線性規劃和maxmin 距離矩陣法 （Minmax Distance Metric），在相同目標權重和目標權重有差異之情況下，此兩種方法之差異。本研究中之模糊線性規劃方法式採用最小化運算（Min-Operation）來求解。

假定決策者對第i個目標Zi，有其上界Zi=cix與下界Zi−=cix−而此上下界之決定，可由決策者依照其所感認之理想水準，或將此目標視為可行解空間中之函數，經由計算而得。而決策者對於限制式，亦可設定其可接受之程度，除了滿足原來之右界值bi，亦可將之放大至可接受的水準bi+pi。

對於第i個模糊目標之隸屬函數：

μG(x)=0,ZiZi−Z−Zi−Zi−Zi−,Zi−Z≤Zi1,Z≥Zi

其圖形如圖2-2所示：

μGi(x)

Zi−      Zi           Zi

圖2-2 目標式隸屬函數圖

亦即目標之理想水準小於或等於Zi−時其隸屬度為0，大於或等於Zi時，隸屬度為1，若在兩點之間則為0至1之間的單調函數。

模糊限制式j之隸屬函數為：

μCj(x)=1,(Ax)jbj1−Axj−bjpj,bj(Ax)jbj+pj0,(Ax)jbj+pj

其圖形如圖2-3所示：

μCj(x)

bj   bj+pj       (Ax)j

圖2-3 限制式隸屬函數圖

決策集合之隸屬函數μD(x)為

μD(x)=Mini,j

上式中之Min-Operation式表示此模式之可行模糊集合為目標式和限制式之交集。由於決策者需要明確之決策提議，所以需要此決策集合中隸屬程度最高之值xMax故取其最大值，而得到一對應之隸屬函數：

μD(xMax)=Maxx≥0MinijμGi(x),μCJ(x)|i=1,⋯,k;j=1,⋯,m

最後此問題可轉換成如下明確的LP問題來求解：

Maxλ

s.t.Zi−Zi−Zi−Zi−≥λ,i=1,⋯,k     1−(Ax)j−bjpjj≥λ,j=1,⋯,m     x≥0

上式再改寫為：

Maxλ

st.λ(Zi−Zi−)−Zix≤−Zi−,i=1,⋯,k

λpj+(Ax)j≤bj+pj,j=1,⋯,mx≥0

如此便可利用一般線性規劃方式求解。

2.7.2 模糊多目標規劃之相關文獻

在台灣地區，模糊多目標規劃方法近年來已被廣泛應用在各個研究當中，以下即針對國內應用此方法所做之相關研究作簡單介紹。

表2-4 國內應用模糊多目標規劃方法之研究

| 作 者 | 時 間 | 名 稱 | 研 究 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林秀璘 | 1992 | 應用模糊多目標規劃法於公車營運計畫之研究 | 考慮最佳之公車營運計畫之多個目標及部分具不確定性之參數，建立模糊環境下之公車營運計畫多目標規劃模式，採用可能性規劃法加以求解並同時研擬互動性決策運算架構，讓決策者實際參與決策程序，使結果更符合實際決策之需要。 |
| 沈進成 | 1995 | 高速鐵路最適停站方式之研究 | 整合高速鐵路系統列車停站方式與營運計畫之關係，以營運成本最小化、旅客停站損失時間最小化與營運利潤最大化等三目標構建模糊多目標高速鐵路最適變動停站方式模式。 |
| 陳育良 | 1995 | 灰色模糊多目標規劃應用於固體廢棄物管理系統分析 | 以灰色模糊多目標混合整數規劃針對固體廢棄物回收之條件及提高焚化爐之燃燒效率進行整合性分析研究，並以案例研究來探討各種管理策略之最佳操作方案。 |
| 黃木才 | 1995 | 貨櫃運輸公司車輛排程問題之研究-模糊多目標遺傳演算法之應用 | 由於過去貨櫃運輸公司中之運送車輛排程多是以人工方法一經驗做動態之即時調度，常造成相關人員之負擔。因此，根據模糊多目標規劃方法，考量運送車型時距離及司機之工作量，並採用修改之遺傳演算法做排程之程式設計。 |
| 許宏敏 | 1996 | 二氧化碳排放減量措施對台灣產業經濟之影響-模糊多目標規劃分析 | 探討二氧化碳管制措施並結合台灣產業關聯表，利用模糊多目標規劃模型，求得二氧化碳管制情形下之最適解。 |
| 李宗慶 | 1997 | 油品市場自由化對我國二氧化碳排放之衝擊評估 | 將經濟-能源-環境整合性規劃之理念，結合模糊多目標規劃與產業關聯法，探討在油品市場自由化後，未來油品供需結構及整體能源供需結構發生改變的情況下，國內二氧化碳排放之情況，且在因應CO2減量的要求下，研究課徵能源稅之減量效果。 |
| 江宜玲 | 1997 | 電力部門之二氧化碳減量潛力評估 | 以模糊多目標規劃夠漸多目標發電策略分析模式，探討在兼顧發電經濟性及CO2排放量最低的兩項目標，逾2010年之最佳機組發電配比與CO2排放之關聯性，並進而研擬可行的CO2減量策略。 |
| 曾國雄等 | 1998 | 模糊多目標規劃應用於經濟-能源-環境模型之研究 | 以混合式投入產出分析為基礎，將所有產業部門分成能源與飛能源部門，再投入模糊多目標規劃法，使得在整體資源做有效配置之觀念下，解決經濟、能源與環境間之衝突問題。 |
| 施欣錦 | 1998 | 能源使用、能源效率與CO2排放之關連性分析 | 鑑於CO2排放量議題本身，無論在減量目標、資源供給之限制、經濟結構之變化或技術設備的改善型均具有不確定性，建立一整合經濟-能源-環境的模糊多目標規劃模型進行CO2排放減量政策方案之效果評估與經濟衝擊分析。 |
| 陳郁文 | 1998 | 模糊多目標組合規劃基因演算法應用於提昇運輸系統災後應變效率之研究 | 由於不論自然或人為的災禍，常對運輸系統造成極大的負面影響。而當災害發生時，若運輸系統效率低落，則救災資源將無法即時趕赴災區做必要之支援。為合理化、系統化暨科學化地進行大規模救災及復舊，因此提出應用模糊多目標規劃法與基因演算法來求解大規模救災及復舊，以提升運輸系統之災後應變效率。 |
| 羅志誠 | 1998 | 遊憩承載量決定之研究-模糊多目標規劃之應用 | 在探討遊憩承載量的概念、影響因素及測定方式等相關理論基礎後，以陽明山國家公園小油坑遊憩區為實證研究對象，引入模糊目標之觀念，以模糊多目標規劃求解最適遊憩承載量。 |
| 謝嘉鴻 | 1998 | 都市地區震災避難疏散指派規劃之研究-以台北市為應用 | 由於在地震發生之最短時間內若能做出適當且有效之避難疏散決策，經常能縮減二次災害對民眾所造成生命財產之威脅。因此，構建一模糊多目標避難區位指派模式，規劃在有限之空間與時間限制下，大型震災後人員的疏散與指派。 |

資料來源：本研究整理

2.8 國外廢棄物區位指派決策之相關研究

在過去，廢棄物處理設施區位指派與運送路線選擇問題即受到大眾的重視，相關的研究亦有許多；而針對有毒性物質之運送，因其可能會對大眾的生命及財產帶來威脅，因此格外受到重視。例如：Jacques F.J. van Steen(1987)認為，在各個設施區位確定的情況之下，若以風險的角度來決定運送的路線時，應考慮到因交通意外、毒物外洩所造成的傷害、死亡及經濟財物損失。而在設施區位的決定方面，Current et al.(1990)則認為，一般在處理此類之問題時，除了成本最小化、利潤最大化以及儘可能在一定時間及範圍內滿足所有需求之外，亦需同時考量其可能會對空氣品質、民眾生活品質以及居住風險所帶來的威脅，這也是近二十年來的趨勢所在。

廢棄物處理設施區位決定與路線選擇問題，雖然深受大眾之重視，且亦有許多學者發現，在做此二項決策時其間會有相當程度之相互影響，但卻由於求解此類問題時存在有相當程度之複雜性，因此甚少有人對其同時做探討；就如Erkut and Neuman(1987)以及List and Mirchandani(1991)在其研究中均指出，設施區位與路線選擇問題二者關係密切，應同時考量，不可單獨為之，但多數之研究卻仍是將其分開探討。直到近幾年，開始有學者對此二個問題同時做研究，其中Zografos and Samara(1990)認為應在同時做設施區位及運送路線決定時，應同時考量運輸風險、旅行時間以及設施週邊之處理風險；ReVelle et al.(1991)認為除運輸成本外，亦需考量暴露在運輸風險下的人口數；List and Mirchandani(1991)則認為在考慮總成本及總風險之外，亦要考量民眾面對風險的公平性。Current and Ratick(1995)則綜合以上數位學者之研究，提出REEM（Risk, Equity, and Efficiency Model）之多目標決策模式，其認為在同時處理此二問題時，應就設施週邊及運送所經路線分別考慮其風險、公平以及二者之總成本。

由此可以發現，將設施區位決定與路線選擇問題同時做決策已是一種研究之趨勢；但是，如何就實際環境狀況與問題特性來研擬考量之目標以使其更適於實務之應用，則又是另一項重要之課題。

2.9 本章小結

經濟快速成長的結果使得台灣地區廢輪胎產生量逐年增加，由於廢輪胎屬於資源性廢棄物，因此過去即有許多專家學者著手探討廢輪胎資源化處理之問題，而在各種資源在利用的方式中，以將其作為輔助燃料在台灣最為適用。

然而，資源化處理廠在處理廢輪胎時均會排放出污染物質，且排放量與其處理之總輪胎數成正比，若就一般民眾欲環保之觀點來看，自然是希望住家附近的處理廠處理量能儘量少；然而就處理廠之營運而言，一旦處理廠決定開放處理廢輪胎，則已存在固定成本，因此是希望能夠讓投入的總成本儘量最少。

在就運送的過程而言，由於廢輪胎運送車在運送的過程中，不但附著在廢輪胎上的砂塵以及老化胎屑會隨風飛揚，當運送車發生事故時（如廢胎掉落或運送車發生交通事故），均會對其所在之道路交通造成重大的影響。因此，一般而言當民眾駕駛於道路上時均不希望遇到車體龐大的廢輪胎運送車；然而就廢輪胎處理廠而言，則是希望盡量降低運輸成本，此四者之間即隱含有相互權衡之意義。故廢輪胎處理廠區為運送與路線選擇決定即為一多目標規劃之問題。

針對先前所提的四個目標，不難發現在這些目標中，因為目標間相對權重難以明確衡量，而可能的影響參數亦無法以一明確之量度值來表示。因此此問題可以模糊多目標規劃方法，以目標之達成程度來求得最適解。

第三章  廢輪胎處理廠區位指派模式之構建

本章先就廢輪胎處理廠區位指派問題之特性做一簡單描述，再依此問題特性構建一適用之模式，並提出求解方法與過程，最後應用一簡單之例子再針對模式部分加以修正。

3.1 問題特性描述

在廢輪胎區位指派的流程中，主要可分為運送路線選擇以及區位指派兩個部份。就廢輪胎在運送過程當中所遭遇之問題來看，雖其在運送途中不致排放出污染物質，但由於廢輪胎屬於體積較大之垃圾，而其運送車亦多屬大型車，因此當其行經各級道路時均會造成週邊車輛之行車恐懼，因而許多駕駛人均希望運送車儘量減少通過他們平時會行經之道路，或將道路的使用時間與其錯開；在另一方面，由於廢輪胎在運送的過程當中，亦有因未裝載妥當而掉落之虞，會造成行經路段週邊民眾的反感，甚或造成交通阻塞。

而就處理廠而言，由於每一家處理廠在處理廢輪胎的過程當中，不論其處理方式為何，均會排放出一些為人們所不希望的污染，如硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、粒狀物等，因此民眾多傾向將處理廠設在人口稀少的地區；再就經濟層面來考慮，處理廢輪胎的處理廠數量應該要適當，否則過多的處理廠將會增加許多不必要的固定成本。

本研究即針對上述對廢輪胎在處理廠區位指派以及運送過程當中所應考量的因素加以探討，以期選擇的區位與運送路線均能夠為合理並具效率。

3.2 多目標區位指派模式之構建

3.2.1 基本假設

由於廢輪胎本身在運送的過程當中，除老化的胎屑及附著胎上之砂塵會隨風飛揚產生污染外，若因交通事故導致廢輪胎運送車翻車或起火等，更會造成安全上莫大的威脅，因此運送距離及影響之交通層面應愈小愈好。另一方面，由於本研究所處理的問題不考慮多次運送的路線選擇問題，因此假設在運送路段上，並無運送容量之限制。在由回收點出發運送至處理廠的途中，運送車也有可能會通過其他的回收點以及不是處理該回收點之廢輪胎的處理廠，因此任一個回收點以及處理廠也有可能僅是被通過而已。

在處理廠區位方面，理論上不同的廢輪胎處理方式會產生不同形式之污染物，因此會有不同的擴散率，然而不論應用何種處理方式做處理，釋放出的污染物不外乎是硫氧化物、氮氧化物及粒狀物之三種，再加上各處理廠目前採用之廢輪胎混合比例均是使污染物排放量最少，因此在此假設所有處理廠在相同環境及處理量的情形下，污染物之組成成分比例相同，意即其擴散範圍相同。最後，等量的相同污染物在不同的氣候環境之下，理應有不同的擴散速率，然在討論本研究之主題時，由於相同地點之氣溫、風速等等氣候條件隨時不同，因此不對此項影響因素作係不知考量，故假設廢輪胎處理廠所造成的污染影響範圍僅受到該廠之處理量影響。

在實際的情形中，即使在同一處理廠的污染影響範圍內，其污染程度應是隨與處理廠的距離增加而減少，然為了簡化計算之過程，在此亦假設在影響範圍內之所有民眾所受到的影響程度均相同，意即在廢輪胎處理廠影響範圍內之任一點，受污染程度不隨其與處理廠間之距離增加而減少。

3.2.2 模式構建

在本研究中主要是針對一個包含數個回收點以及處理廠的路網，探討要開放哪些處理廠來處理所有的廢輪胎，以及要如何自各個回收點將廢輪胎運送至開放的處理廠。在運送的過程當中，除運送的總距離要求最短之外，運送車所行經之路段車流量亦要少；而在處理廠的區位指派問題上，除在成本上考量總成本最少之外，亦要有環保問題上之考量，即要儘量讓受到處理廠排放污染物影響之人口數最少。

數學模式之描述利用xijm來決定由回收點m運送出之廢輪胎是否有使用路段ij，若有則此值為1，否則為0；而處理廠的開放與否則由yn來決定，若處理廠n有開放處理廢輪胎則此值為1，否則為0。

首先假設一個路網，在這個路網中定義L為所有節線（link）之集合，而V為所有節點（node）之集合。針對路網中任一點p存在有其前接點B(p)=q∈V|q , p∈L , p∈V以及後接點A(p)=q∈V|p , q∈L , p∈V；此外，亦分別定義所有回收點以及處理廠之集合，其中

回收點 Δ⊂V：Δ=p∈V|B(p)=φ

處理廠 Ω⊂V：Ω=p∈V|A(p)=φ

1.目標式部分

針對廢輪胎區位指派與路線選擇問題之特性，本研究考慮以下之目標式：

(1)處理廠總成本最少

Minf1=n∈Ωkn⋅yn+cn−δ⋅m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm

(2)處理廠週邊影響總人口數最少

Minf2=n∈Ωpn⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm)

(3)運送車通過之路線車流量最少

Minf3=Maxi∈V,j∈A(i)vij⋅xijm

(4)運送總距離為最短

Minf4=m∈Δi∈Vj∈A(i)dij⋅xijm

目標式(1)與(2)主要是針對處理廠區位指派來考量，目標式(1)中固定成本部分指每家處理廠營運每個月，不管是否有處理廢輪胎均要支出的部分，主要包括辦公室人事費用、公司工廠水電及設施費用等；而δ則為處理廠每處理1公斤廢輪胎所得到的補貼金。目標式(2)則希望讓各個開放的處理廠有適當的處理量以期影響的人口數最少。

目標式(3)與(4)則是針對運送路線選擇的過程來考量，此二目標式除要求運送距離為最短之外，並儘量讓運送車通過車流量較少之路段。

2.限制式部分

(1)全有或全無指派

j∈A(m)xmjm=1∀m∈Δ

(2)流量守恆

i∈B(l)xilm=j∈A(l)xljm∀l∈VΔ∩Ω

(3)限制不產生內迴圈

xijm+xjim≤1∀m∈Δ , ∀i , j∈V

(4)由處理廠的前接路段之是否使用來決定處理廠是否開放

xinm≤yn∀m∈Δ , ∀n∈Ω , ∀i∈B(n)

(5)容量限制

m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm≤qn⋅yn∀n∈Ω

(6)至少開放一家處理廠營運

n∈Ωyn≥1

限制式(1)確認自任一回收點必然會有將廢輪胎運送出的行為，且一個回收點只會選擇一條路線送出；限制式(2)則限制對任一個中間點而言，若有運送至該點的行為則必有自該點離開的行為，意即其僅供作通過之用。由此二限制式即可確認在求解的過程中必然可以找到一條供運送之用之路線。另外，由於假設路網中之路段均為雙向通行，而限制式(3)則可避免運送車由同一路段進出。

限制式(4)則是利用處理廠的前接路段來決定其是否開放處理，就任一處理廠而言，若連接至該廠的路段中有一條被通過時，則此處理廠必會開放；限制式(5)則限制運送至某一處理廠的廢輪胎總量必須少於該廠之最大負荷處理量。

3.變數定義

(1)區位決策變數

yn：二元決策變數，當yn=1，表示處理廠n開放處理廢輪胎；而yn=0，則表示處理廠n沒有開放。

(2)路段決策變數

xijm：二元決策變數，當xijm=1，表示自回收點m出發之廢輪胎運送車通過路段ij；而xijm=0，則表示自回收點m出發之廢輪胎運送車沒有通過路段ij。

4.參數說明

kn：處理廠n每月營運之固定成本（元）；

cn：處理廠n之廢輪胎單位處理成本（元 / kg）；

sm：回收點m平均每月之廢輪胎貯存量（kg）；

pn：處理廠n週邊之人口密度影響因子；

vij：路段ij之平均小時車流量（veh / hr）；

dij：路段ij之長度（km）；

qn：處理廠n每個月所能負荷之最大處理量（kg）。

其中pn之計算需加以說明，若就處理廠n而言，污染的影響半徑rn主要受總處理量之影響，其關係式為rn=α⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm)12，其中α為一固定之參數。因此該處理廠之污染影響面積A=πr2=π⋅α2⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm)，若令處理廠周邊之人口密度為pn，則受污染影響之總人口數為Pn

Pn=pn⋅A=pn⋅π⋅α2⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm)=pn⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅xinm)

其中pn=pn⋅π⋅α2為人口密度影響因子，由於α為一固定之參數值，因此在計算的過程當中，以人口密度值pn來替代pn值。

3.3 模式之求解與修正

為了確認前節所構建模式之實用性，在本節先對求解之過程作一說明，而後再應用一簡化之範例來對其做驗證。

3.3.1 模式之求解與修正

在本研究當中，採用模糊多目標規劃法（Fuzzy Multi-objective Programming, FMOP）進行求解，俾使達成各個目標之最大滿意程度。因此，首先簡單說明模式之求解過程，而後利用Lindo套裝軟體求解前節所述之簡例，並對所得之結果加以分析。

由於在實際的狀況當中，總目標達成之衡量以及相關之影響參數均並非那麼地「明確（Crisp）」，因此在求解的過程當中導入模糊集合論之主要觀念，意即容許模糊（不明確）之邊界，來取代傳統數學中明確之集合，以解決現實中模糊之現象。在作業研究方面，模糊集理論已被應用於線性、非線性規劃、整數規劃、網路、多評準決策、群體決策和專家系統等方法。它能彌補過於簡化之明確模型之缺憾，並能提供更富有彈性的模型來模擬現實生活中大規模且複雜之系統。

根據以上的描述，可以知道對於廢輪胎處理廠之區位指派以及路線選擇問題，無論在目標的相對權重衡量或相關影響因素中，均包含許多之不明確的訊息，因此本問題適合以模糊多目標的方式來求解，本研究使用Min-Operation之模糊多目標線性規劃來重新改寫數學式並求解，其過程如下：

假定決策者對第i個目標Zi，有其上界Zi+=cix+與下界Zi−=cix−，而此上下界之決定，可由決策者依照其所感認之理想水準，或將此目標視為可行解空間中之函數，經由計算而得。而決策者對於限制式，亦可設定其可接受之程度，除了滿足原來之右界值bi，亦可將之放大至可接受的水準bi+pi。

對於第i個模糊目標之隸屬函數：

μG(x)=0,  ZiZi−Z−Zi−Zi+−Zi−,  Zi−Z≤Zi+1,  Z≥Zi+

亦即目標之理想水準小於或等於Zi−時其隸屬度為0，大於或等於Zi+時，隸屬度為1，若在兩點之間則為0至1之間的單調函數。

決策集合之隸屬函數μD(x)為

μD(x)=MinμGi(x)|i=1,2,...,k

上式中之Min-Operation式表示此模式之可行模糊集合為目標式和限制式之交集。由於決策者需要明確之決策提議，所以需要此決策集合中隸屬程度最高之值xMax故取其最大值，而得到一對應之隸屬函數：

μD(xMax)=Maxx≥0MiniμGi(x)|i=1,⋯,k

最後此問題可轉換成如下明確的LP問題來求解：

Maxλs.t.Zi−Zi−Zi+−Zi−≥λ,i=1,⋯,k           x≥0

其他限制式不變；

上式再改寫為：

Maxλs.t.n∈Ωkn⋅Yn+(cn−δ)⋅m∈Δi∈B(n)sm⋅Xinm≥λ(f1+−f1−)+f1−n∈Ωpn⋅(m∈Δi∈B(n)sm⋅Xinm)≥λ(f2+−f2−)+f2−Maxi∈V,j∈A(i)vij⋅Xijm≥λ(f3+−f3−)+f3−m∈Δi∈Vj∈A(i)dij⋅Xijm≥λ(f4+−f4−)+f4−

其他限制式不變；

如此即可藉由觀察目標函數值之達成度(λ值)來判斷本研究之基礎模式對於目前狀況改善之影響。並可利用啟發式演算法對此數學規劃式進行求解的步驟。

3.3.2 簡例描述

在此應用一包含16個節點的路網，如圖3-1 所示，共包含了2個回收點（起點）、11個中間點以及3個處理廠（迄點）以及24條雙向通行之路段，其中點f、d為起點時以點m、n表示，而點0、1、4為迄點時則分別以點s、t、u來表示。

圖3-1 簡例路網

回收點m、n每個月之廢輪胎貯存量分別為50000kg及30000kg；處理廠s、t、u每個月的最大處理量分別為50000kg、80000kg以及30000kg，其他相關資料如表3-1、3-2及3-3所示。

表3-1 路段長度

單位：km

| 路段 | 距離 | 路段 | 距離 | 路段 | 距離 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xfe、xef | 5 | x9a、xa9 | 8 | x36、x63 | 5 |
| xde、xed | 10 | x8a、xa8 | 10 | x47、x74 | 6 |
| xce、xec | 20 | x59、x95 | 15 | x03、x30 | 6 |
| xcd、xdc | 10 | x7b、xb7 | 8 | x24、x42 | 20 |
| xbf、xfb | 10 | x67、x76 | 10 | x08、x80 | 8 |
| xba、xab | 8 | x65、x56 | 15 | x02、x20 | 6 |
| xca、xac | 15 | x68、x86 | 5 | x01、x10 | 10 |
| x9c、xc9 | 10 | x52、x25 | 5 | x13、x31 | 8 |

表3-2 路段平均小時車流量

單位：veh / hr

| 路段 | 車流量 | 路段 | 車流量 | 路段 | 車流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xfe、xef | 250 | x9a、xa9 | 275 | x36、x63 | 300 |
| xde、xed | 250 | x8a、xa8 | 250 | x47、x74 | 275 |
| xce、xec | 125 | x59、x95 | 175 | x03、x30 | 300 |
| xcd、xdc | 250 | x7b、xb7 | 175 | x24、x42 | 125 |
| xbf、xfb | 275 | x67、x76 | 250 | x08、x80 | 125 |
| xba、xab | 275 | x65、x56 | 250 | x02、x20 | 250 |
| xca、xac | 175 | x68、x86 | 325 | x01、x10 | 250 |
| x9c、xc9 | 250 | x52、x25 | 250 | x13、x31 | 275 |

表3-3 處理廠相關資料

| 處理廠 | 固定成本 (萬元) | 單位變動成本 (元/kg) | 補貼金額 (元/kg) | 周邊人口密度 (千人/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s | 40 | 9 | 3.2 | 2 |
| t | 25 | 6 | 3.2 | 5 |
| u | 30 | 7 | 3.2 | 3 |

3.3.3 簡例結果分析與檢討

應用Lindo套裝軟體求解此例，結果發現每個目標式在其他目標之權衡影響下，均會達到其個別之最大滿意程度。而當總目標達到最大滿意度時，則選擇通過路線之最大車流量為275veh/hr（路段fb、ba、ab以及7u）之狀況下，找到一組使規劃目標達到最大滿意度之路線，該組路線如下：

回收點m：f→b→a→8→s

回收點n：d→e→f→b→7→u

此時處理廠s、u均開放處理廢輪胎、營運之總成本為110.4萬元、周邊受污染影響之總人口數為19000人而運送之總距離為90公里。而本簡例之最佳區位指派及路線選擇如圖3-2所示。

圖3-2 簡例指派結果

從本例求出的結果中可以發現，由回收點n出發之運送車在運送的過程當中，會通過回收點m以及路段fb（mb），滿足先前對於回收點亦供作通過之用以及路段無容量限制之假設；其次，求得的兩條運送路線亦遵守限制式(1)、(2)、(3)之規則，不僅各自求得一可行之運送路線，且同一運送車亦並未重複通過同一路段。最後，自處理廠處理量限制來看，回收點m之廢輪胎運送至處理廠s做處理，而回收點n之廢輪胎運送至處理廠u做處理，二回收點之廢輪胎貯存量均是在其相對處理廠之最大處理能量之內，故亦滿足限制式(5)之要求。

當處理廠商在決定其處理之廢輪胎時，多半僅會考慮到成本面之問題，如本研究所提之營運及運輸成本，然就大眾之考量，則應考慮有關環境與對交通之影響，而些影響因素之間必會相互權衡而影響最後之規劃結果。因此，由應用此模式運算之結果即可得知，本研究建立之模式應可適用於處理此類之實務問題。下章即以桃園縣之廢輪胎處理為例，應用此模式於實務問題之上，以確認其於實務上之實用性。

第四章  實例應用以桃園縣廢輪胎處理為例

本章主要是應用前章所構建之區位指派模式，將目前在桃園縣境內廢輪胎回收點之廢輪胎，指派至各個處理廠做處理，並且對得到的結果做分析。

4.1 問題背景

近年來，由於台灣地區經濟的快速成長，使得車輛數急速增長，連帶地也產生了多的廢輪胎。日漸增加的廢輪胎，由於其體積過於龐大而不能與一般垃圾同時做掩埋，若將其做原型之利用（如供做浮提消波、遊樂設施）均因其所能使用之廢輪胎量有限，不足以消耗已產生之舊胎與未來將產生之廢輪胎，故將其做資源化處理再利用乃為目前最主要的作法。

目前，廢輪胎資源化處理廠多是由廠商自行向相關單位申請，對於數量與其區位並沒有適當的規劃。然而，這些處理廠在處理廢輪胎的過程中，均會排放出一些廢氣以及粒狀物，即使其排放量均在環保署之規定內，仍會對周邊的環境造成污染及對居民產生健康上的威脅。因此，如何對現有的處理廠做適當的規劃，在處理廠之營運成本最小、污染影響人口數儘量最少以及運送所經路線影響車流量最少的目標考量下，將現有廢輪胎產生點之廢輪胎指派至各處理廠並決定其運送路線為本研究主要探討的課題。

由於台灣地區之廢輪胎回收清除處理乃是採責任分區制，故探討的對象均是要位在同一責任區內。現有的廢輪胎回收商亦有兼作廢輪胎資源化處理者，然而資源化處理作業多僅佔其所有業務之一小部分。因此，所選擇之廢輪胎處理廠以環保署所公告者為主。再者，由於尚有許多機車行與輪胎行所產生的廢輪胎不經過回收商之回收貯存，而是直接運送至處理廠，故本研究所指之廢輪胎產生點除回收商之外，亦包含直接將廢輪胎運送至處理廠之機車行與輪胎行。

4.2 研究範圍與現況分析

4.2.1 研究範圍

桃園縣所轄東自坑子口起至棲蘭山止，與臺北縣界；東南以棲蘭山與宜蘭縣界；南以富崗、李崠山、玉峰山與新竹縣界；西至海，總面積為1220.954平方公里，縣內與本研究相關之各環境現況分述如下。

1.地形

桃園地區地形高度由東南側向西北方向降低，主要以台地為主，由北而南有桃園台地、中壢台地、平鎮台地、伯公崗台地及湖口台地等，為台灣西部一連串第四紀台地之一部分。東南區屬雪山山脈山系，山勢陡峭、河谷狹窄；而西北地區地勢則較為平緩，多為丘陵與沖積台地。

2.氣候

由於桃園縣位於台北縣與新竹縣之間，氣候上屬於北部區，表現漸移之性質。在氣溫上，平均為22.1℃，最高溫發生在7、8月，約為28.4℃，而最低溫則發生在1、2月，約為15.1℃。由於海岸線與冬夏季風風向相平行，故二季之風力皆強勁，其中夏季為西南季風，平均風速為3.7m/sec，冬季為東北季風，平均風速為5.1m/sec。

由於桃園縣境內受季風及地形之影響，夏季之氣溫高、對流旺盛，容易發生對流性雷雨，再加上此時為颱風季節，故6-8月之雨量極多，約152.5~290.4㎜；冬季之雨量則相對較少，11-1月平均每月之降雨量約24.4~67.2㎜。全年降雨量為1211~1960㎜，其中4-10月為雨季，11-3月為乾季。

3.人口

桃園縣鄰近台北都會區，近年來由於台北都會區人口趨飽和，使得許多人遷至桃園地區居住，並採通勤之方式往來桃園及台北之間，因此本縣之人口成長率在最近幾年高於大部分台灣地區各縣市。

在桃園縣境內共有13個行政區，人口多分佈於中壢市、桃園市、平鎮市、八德市等鄉鎮市（詳見表4-1），而此四市之人口密度亦為桃園縣內較高者，其中以桃園市之8155.85（人/ km2）為最高，其次分別為：八德市之4501.75（人/ km2）、中壢市之4005.14（人/ km2）以及平鎮市之3672.28（人/ km2）。

表4-1 桃園縣各行政區人口分佈現況表

| 鄉鎮市別 | 村里數 | 面積(km2) | 人口數(人) | 人口密度(人/ km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園市 | 56 | 34.8046 | 81117 | 8155.85 |
| 中壢市 | 55 | 76.5200 | 85868 | 4005.14 |
| 平鎮市 | 41 | 47.7532 | 47100 | 3672.28 |
| 八德市 | 34 | 33.7111 | 40934 | 4501.75 |
| 大溪鎮 | 22 | 105.1206 | 21229 | 776.69 |
| 楊梅鎮 | 25 | 89.1229 | 29742 | 1274.71 |
| 蘆竹鎮 | 23 | 75.5025 | 19452 | 997.91 |
| 大園鄉 | 19 | 87.3925 | 17806 | 825.45 |
| 龜山鄉 | 19 | 72.1077 | 31306 | 1472.58 |
| 龍潭鄉 | 19 | 75.2341 | 24459 | 1245.66 |
| 新屋鄉 | 23 | 85.0166 | 11818 | 576.33 |
| 觀音鄉 | 23 | 87.9807 | 12825 | 566.12 |
| 復興鄉 | 10 | 350.7775 | 3293 | 33.33 |

資料來源：桃園縣政府民政局，民國87年12月

4.道路運輸系統

若依功能區分，則分為聯外道路系統與地區性道路系統二項：

(1)聯外道路系統

目前桃園縣的聯外道路系統在國道部分包括中山高速公路、北二高、北二高環線及機場支線；在省道部分則有台1線、台3線、台7線以及台15線。

(a)中山高速公路（國道一）：

中山高速公路在本縣設有林口、南崁、中壢、幼獅、楊梅及機場系統交流道等交流道，聯絡縣內之重要市鎮及工業區，為桃園縣最主要之聯外道路。

(b)北二高（國道三）

北二高由北自鶯歌鎮進入本縣，縣內設有大溪與龍潭二個交流道。

(c)北二高環線及機場支線（國道二）

國道二由北二高鶯歌系統交流道銜接中山高速公路機場交流道，向西到大園交流道，為連接中正國際機場、中山高速公路及北二高之區域性聯外道路，由東向西之交流道為大湳交流道（至八德市）、桃園交流道及大園交流道（至中正國際機場）。

(d)台1線

為早期開發的城鎮間聯絡道路，現為中山高速公路之替代道路，主要行經龜山鄉、桃園市、內壢、中壢市及楊梅鎮之人口聚集地區。

(e)台3線

由台北縣大埔進入本縣，行經大溪鎮、崎頂、龍潭鄉至新竹關西，為北二高之替代道路。

(f)台7線

經由大溪鎮至慈湖、復興、巴陵，向東通往宜蘭，即為桃園至宜蘭的北部橫貫公路，具觀光遊憩功能。

(g)台15線

為台灣西部濱海各鄉鎮間重要之聯外道路，由台北縣之下福進入本縣，經竹圍、大園鄉、觀音鄉、新屋鄉，與新竹縣相通。

(2)地區性道路系統

桃園縣境內之地方性道路系統是以雙核心（桃園、中壢）向外輻射，聯絡各鄉、市、鎮，分述如下：

(a)台4線

由大園鄉竹圍經過中正國際機場、南崁、桃園至大溪石門，為桃園縣南北向之主要道路，亦為中正機場貨運站之重要聯外道路。

(b)縣道105

為林口至桃園間之交通要道。

(c)縣道110

由大園為起點，經大竹至桃園連接台北縣三峽，可作為中正國際機場至桃園間之聯絡道路。

(d)縣道110甲

經大園鄉至中壢市，與縣道110銜接，可通往中正國際機場。

(e)縣道112

銜接台15線與台3線，由觀音鄉為起點，經中壢市、平鎮市到大溪鄉。

(f)縣道113

與縣道110甲相平行，經中壢市、龍潭至崁頂，為聯絡中正國際機場南端之重要道路。

(g)縣道114

以永安為起點，經新屋鄉、中壢市、八德市至縣界，與台北縣鶯歌鎮相接。

(h)縣道115

西起觀音，經新屋、楊梅至縣界，為桃園生活圈南區之重要道路。

(i)東西向觀音-大溪快速道路

西起西濱快速道路，經觀音向東與縣道115及114相交，跨越台1線迄於北二高大溪交流道。

4.2.2 現況分析

目前桃園縣境內共有37個廢輪胎產生源(包含機車行、輪胎行以及汽機車維修商)、2家回收商以及3家廢輪胎處理廠，其分佈圖如圖4-1所示。

圖4-1 桃園縣廢輪胎產生源、回收商與處理廠分佈圖

各個廢輪胎處理廠之相關資料如表4-2所示，而廢輪胎產生源經過刪除將廢輪胎運送至回收點做貯存者後，可以得到如表4-3中之廢輪胎產生點及其每個月之產生量。

表4-2 處理廠處理相關資料

| 公 司 名 稱 | 固定成本 (萬元/月) | 單位處理成本(元/kg) | 每月最大處理量(10000kg) | 人口密度值(百人/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齊華科技有限公司 | 400 | 10 | 140 | 6.5 |
| 環新回收處理有限公司 | 150 | 5 | 20 | 5.8 |
| 柏統實業股份有限公司 | 350 | 4 | 50 | 8.3 |

資料來源：桃園縣境內各廢輪胎資源化廠商

註：資料為各處理廠之概估值

表4-3 廢輪胎產生點產生量

| 公 司 名 稱 | 貯存量(kg) | 公 司 名 稱 | 貯存量(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 新龍車業有限公司 | 21200 | 中壢車業股份有限公司 | 9150 |
| 大園車業有限公司 | 7900 | 銘昇車業有限公司 | 16900 |
| 日乘車業有限公司 | 14100 | 新大明 | 6970 |
| 順通機車行 | 7580 | 名源輪業有限公司 | 9500 |
| 勝星車業有限公司 | 7500 | 進興輪業有限公司 | 16200 |
| 正興車業有限公司 | 10800 | 雪潔資源處理股份有限公司 | 150000 |
| 坤祥機車行 | 5020 | 金晨企業有限公司 | 200000 |
| 裕豐 | 14140 | 富光龍 | 4290 |
| 龍辰輪業有限公司 | 11200 | 偉勝機車行 | 3860 |

資料來源：桃園縣境內各機車行、車業公司、輪胎公司

註：資料為廠商之概估值，並以扣除將廢輪胎運送至回收商之回收點

4.3 廢輪胎處理廠區位指派模式之應用

4.3.1 實例路網之簡化

在刪除掉廢輪胎運送至回收商處做貯存之廢輪胎產生源後，目前桃園縣境內之廢輪胎產生點共有18處（包含16處產生源以及2家回收商），在運送的過程當中，為了簡化路網，故僅考慮讓運送車通行在縣級以上之道路，其中任二點間之距離以實際路線之最短路線來表示，簡化過後之路網圖如圖4-2。

而為了簡化求解的複雜性，對於簡化路網圖中的每個點均給予編碼，其中點1至點18為廢輪胎之產生點、點48至點50為三個廢輪胎之處理廠。根據研究先前之假設，產生點以及處理廠均可能供作通過之用，因此在編碼即令當點1至點18為廢輪胎產生源時，以點a至點r來表示，而處理廠則分別以點s點t以及點u來表示。

圖4-2 廢輪胎處理簡化路網

路網中任意相連接之二點，其路段之平均小時車流量以實際上連接此二點之最短路線中，流量最大之路段流量值來表示，其相關資料資料如表4-4與表4-5所示。

表4-4 路段長度

單位：km

| 路段 | 長度 | 路段 | 長度 | 路段 | 長度 | 路段 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0119 | 3.1 | x1142 | 1.5 | x2022 | 2.35 | x3132 | 0.9 |
| x0148 | 11.3 | x1226 | 11.5 | x2122 | 1.3 | x3244 | 9.3 |
| x0204 | 2.4 | x1236 | 0.8 | x2124 | 10.3 | x3334 | 3.2 |
| x0224 | 0.7 | x1314 | 1.2 | x2223 | 6.3 | x3337 | 4.4 |
| x0324 | 0.4 | x1336 | 0.9 | x2327 | 10.2 | x3435 | 2.2 |
| x0326 | 1.3 | x1341 | 3 | x2349 | 7.6 | x3540 | 9.6 |
| x0405 | 7.1 | x1437 | 1.1 | x2425 | 6.8 | x3637 | 1.1 |

表4-4 路段長度(續)

單位：km

| 路段 | 長度 | 路段 | 長度 | 路段 | 長度 | 路段 | 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0507 | 2 | x1438 | 0.8 | x2533 | 10.1 | x3738 | 1.6 |
| x0621 | 13.6 | x1533 | 11.3 | x2548 | 17.7 | x3839 | 1.6 |
| x0631 | 1.1 | x1539 | 5.6 | x2634 | 8.1 | x4045 | 8.1 |
| x0732 | 1.3 | x1641 | 6.5 | x2730 | 5 | x4143 | 3.5 |
| x0809 | 1.4 | x1643 | 4.2 | x2731 | 1.6 | x4344 | 3.8 |
| x0829 | 1 | x1732 | 9.6 | x2734 | 10 | x4445 | 2 |
| x0932 | 5.7 | x1747 | 0.4 | x2829 | 1.9 | x4447 | 8.2 |
| x1016 | 5.7 | x1844 | 2.8 | x2849 | 1.1 | x4546 | 4.6 |
| x1032 | 0.8 | x1920 | 6.3 | x2930 | 1.6 | x4647 | 1 |
| x1042 | 0.9 | x1923 | 8 | x3049 | 3.7 | x4750 | 1.3 |
| x1113 | 4.9 | x2021 | 3.1 |  |  |  |  |

表4-5 路段平均小時車流量

單位：veh/hr

| 路段 | 車流量 | 路段 | 車流量 | 路段 | 車流量 | 路段 | 車流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0119 | 1161 | x1142 | 3251 | x2022 | 508 | x3132 | 552 |
| x0148 | 1161 | x1226 | 1385 | x2122 | 1613 | x3244 | 578 |
| x0204 | 1142 | x1236 | 1385 | x2124 | 1613 | x3334 | 2969 |
| x0224 | 1142 | x1314 | 1191 | x2223 | 1095 | x3337 | 2598 |
| x0324 | 1196 | x1336 | 1390 | x2327 | 1203 | x3435 | 4320 |
| x0326 | 1196 | x1341 | 1383 | x2349 | 1380 | x3540 | 6182 |
| x0405 | 1030 | x1437 | 701 | x2425 | 724 | x3637 | 1488 |
| x0507 | 917 | x1438 | 1497 | x2533 | 1598 | x3738 | 1800 |
| x0621 | 1339 | x1533 | 2130 | x2548 | 1161 | x3839 | 1501 |
| x0631 | 705 | x1539 | 1816 | x2634 | 2580 | x4045 | 5427 |
| x0732 | 523 | x1641 | 110 | x2730 | 4647 | x4143 | 1383 |
| x0809 | 1960 | x1643 | 223 | x2731 | 1699 | x4344 | 1024 |
| x0829 | 1960 | x1732 | 1367 | x2734 | 3808 | x4445 | 607 |
| x0932 | 1173 | x1747 | 1367 | x2829 | 960 | x4447 | 607 |
| x1016 | 1117 | x1844 | 607 | x2849 | 649 | x4546 | 4672 |
| x1032 | 1073 | x1920 | 508 | x2930 | 486 | x4647 | 1367 |
| x1042 | 3451 | x1923 | 1488 | x3049 | 746 | x4750 | 607 |
| x1113 | 2105 | x2021 | 508 |  |  |  |  |

4.3.2 GA之運算與結果

在實例之應用上，由於簡化過後之路網仍屬龐大，超出Lindo套裝軟體之求解能力，因此改採基因演算法來求解此一大型之實際問題。

4.3.2.1 GA之運算

基因演算法(Genetic Algorithm, GA)是模擬生物族群演化過程的一套電腦計算方法，可以應用在求解規劃問題、機器學習、人工智慧等領域上(Goldberg,1989)。GA是由密西根大學的Holland等人所發展，他們模仿達爾文的「適者生存」進化理論，以數學方法描述一群帶有遺傳資訊的人工生命(如生物染色體中帶有遺傳基因)，在競爭環境下的自然演化過程，試圖找出生物在適應環境過程中的智慧機制。由於GA的過程中只需要「環境適應度」的資訊，很容易移植到其他的問題上，目前已有大量成功的應用案例（Goldberg, 1989；Aytug et al., 1994；Conway and Venkataramanan, 1994）。

GA所控制的對象是一個生物族群（Population），將生物個體視為一個染色體（Chromosome），每個染色體都包含許多基因（Gene）。相對於一個特定的環境，每個染色體都會表現出不同的適應能力，以適應度（Fitness）來衡量之。演化的過程發生在父代(Parents)與子代(Offspring)之間，過程中包括三個主要運算：

(1)複製(Reproduction)：讓適應度越高的父代染色體繁殖越多的子代；

(2)交配(Crossover)：讓兩個父代染色體的基因混合；

(3)突變(Mutation)：讓子代染色體產生些微變異，以表現出異於父代的特徵。

人體中所含的是對偶基因(Allele)，控制表現特徵者稱為顯性基因。交配運算即為模擬這種性質的結果，不同的是典型的GA略去了隱性基因的資訊。

將GA應用在最佳化程序時，一個染色體相當於搜尋過程中的一個解，一個基因可視為一個變數（Variable），而族群則是指所有染色體的集合。GA使用平行搜尋（Parallel Search）之架構，尋優過程不斷地進行直到進化成熟為止。因此，族群億可視為現階段所有平行搜尋解的集合。每個世代包括三個主要的基因運算：

(1)「複製」運算：以適者生存為原則，重新配置搜尋區域，搜尋結果表現得越好的區域將可配置越多的搜尋點；

(2)「交配」運算：交換並保留過程中的部分優良資訊；

(3)「突變」運算：在每個染色體(即搜尋點)附近進行區域搜尋。

圖4-3 基因演算法求解最佳化之流程

圖4-3為本研究所使用之GA求解程序，包括下列幾項主要部分：

(1)初始化：決定每個搜尋點的開始位置；

(2)計算適合度：依據目標值來求得，而適合度在複製運算中扮演權重的作用；

(3)交配運算：二染色體間交換部分變數，適合度越高的染色體經過複製運算後所產生的子代將越多；

(4)突變運算：在每個染色體的鄰近區域進行搜尋；

(5)參數控制：讓上述程序中之參數受到控制，以便使用者可以控制每個運算的比重，而獲得個別所需之不同效果。

4.3.2.2 實例求解程序

本研究所使用之GA求解程序如圖4-3所示，以下及針對各個主要內容詳加說明：

1.組解型態

桃園縣境內共有18處廢輪胎回收點，因此每一組解共包含有18條運送路線及相對應之處理廠，如圖4-4所示。

圖4-4 桃園縣廢輪胎處理規劃問題組解型態

由圖中可知，在任一組規劃解中每一廢輪胎回收點均有其相對之運送路線，而運送路線所至之終點，即為負責處理該回收源所聚集廢輪胎之處理廠。

2.交配(crossover)運算

交配運算之過程如圖4-5所示。

圖4-5 交配運算過程

在交配運算的程序中，先自解集合中任意選出二組解，在自此二組解中任一相同產生源起，以後之產生點解做交換之動作（如圖4-5左半部所示，選取產生源9至產生源18做交換），而後即可得到二組新的可行解（圖4-5右半部所示），再將此二組新解置回原解集合中，待之後做適合度之計算。

3.突變(mutation)運算

突變運算過程如圖4-6所示。

圖4-6 突變運算過程

在突變運算程序中，是自解集合中任意選出一組可行解，而後自此可行解中任意挑選二產生點（如圖4-6中之產生點4與產生點13），檢視其個別運送路線通過之中間點，而後自其所通過之同一中間點之後做交換，則可得一經突變運算之可行解（如圖4-6右圖所示），接著亦將此新解至回原解集合中，待之後做適合度之計算。

4.適合度(fitness)計算

本研究有關適合度之計算，是以總目標達成度表示。先求出各組可行解之四項目標值，而後再以解集合之目標值求出各個解相對應之總目標達成度。

在本研究之GA求解過程中，起始之解集合設定為30組可行解，在每一迴圈中共執行2次交配運算與2次突變運算，如此經過一次迴圈即可得到36組可行解，而後在對此36組解做適合度之計算，選出目標達成度較高之30組再進行下一次迴圈。依此步驟重覆求解，直到找到可接受之可行解為止。

在GA求解過程中要注意的是，本研究並未執行「複製」運算這一個步驟，主要是欲維持可行解之多樣化。

4.3.2.3 實例求解結果

桃園縣廢輪胎處理應用本研究建立之模式，並輔以基因演算法，規劃之結果如表4-6、表4-7所示。

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ)

| 廢輪胎產生點 | 運送路線 | 運送距離(km) | 運送所經路線之最大車流量(veh/hr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 新龍 | 新龍車業→永安→塘背→觀音→新屋→環新回收處理公司 | 25.65 | 1380 |
| 大園 | 大園車業→順通機車行→勝星車業→坤祥機車行→中壢→龍辰輪業→裕豐→楊梅交流道→楊梅→環新回收處理公司 | 23.9 | 1960 |
| 日乘 | 日乘車業→大園→溝尾→觀音→新屋→環新回收處理公司 | 25.9 | 1613 |
| 順通 | 順通機車行→大園車業→大園→溝尾→觀音→新屋→環新回收處理公司 | 28.6 | 1613 |

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ續)

| 廢輪胎產生點 | 運送路線 | 運送距離(km) | 運送所經路線之最大車流量(veh/hr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 勝星 | 勝星車業→坤祥機車行→中壢→中壢車業→埔頂→銘昇車業→名源輪業→桃園→新檜溪橋→桃園交流道→竹圍→齊華科技 | 45.6 | 3451 |
| 正興 | 正興車業→中正橋→中壢交流道→新屋→觀音→塘背→永安→新龍車業→齊華科技 | 43.45 | 1699 |
| 坤祥 | 坤祥機車行→中壢→中壢車業→埔頂→銘昇車業→名源輪業→進興輪業→新檜溪橋→桃園交流道→竹圍→齊華科技 | 43.9 | 3451 |
| 裕豐 | 裕豐→龍辰輪業→中壢→中正橋→正興車業→溝尾→塘背→永安→新龍車業→齊華科技 | 46.8 | 1960 |
| 龍辰 | 龍辰輪業→中壢→中正橋→正興車業→溝尾→塘背→永安→新龍車業→齊華科技 | 45.4 | 1339 |
| 中壢 | 中壢車業→中壢→坤祥機車行→勝星車業→順通機車行→大園車業→大園→竹圍→齊華科技 | 38.8 | 1161 |
| 銘昇 | 銘昇車業→埔頂→中壢車業→中壢→坤祥機車行→勝星車業→順通機車行→大園車業→大園→竹圍→齊華科技 | 41.2 | 3451 |
| 新大明 | 新大明→桃園→新檜溪橋→桃園陸橋→龜山→雪潔資源處理公司→桃園交流道→竹圍→齊華科技 | 49.8 | 2130 |
| 名源 | 名源輪業→桃園→新大明→大園交流道→日乘車業→大園→竹圍→齊華科技 | 39.4 | 1390 |
| 進興 | 進興輪業→名源輪業→桃園→新大明→大園交流道→日乘車業→大園→竹圍→齊華科技 | 40.6 | 1390 |
| 雪潔 | 雪潔資源處理→桃園交流道→機場系統交流道→大園交流道→日乘車業→大園→溝尾→塘背→永安→新龍車業→齊華科技 | 58.7 | 2969 |

表4-6 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅰ續2)

| 廢輪胎產生點 | 運送路線 | 運送距離(km) | 運送所經路線之最大車流量(veh/hr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金晨 | 金晨企業→中壢車業→中壢→坤祥機車行→勝星車業→順通機車行→大園車業→大園→竹圍→齊華科技 | 44.5 | 1161 |
| 富光龍 | 富光龍→中壢→中正橋→中壢交流道→機場系統交流道→桃園交流道→竹圍→齊華科技 | 53 | 3808 |
| 偉勝 | 偉勝機車行→崎頂→更寮腳→金晨企業→中壢車業→中壢→坤祥機車行→勝星車業→順通機車行→大園車業→大園→竹圍→齊華科技 | 55.3 | 2234 |

表4-7 廢輪胎處理廠區位指派表(Ⅱ)

| 處理廠 | 處理之廢輪胎產生源 | 處理量(1000kg) | 總成本 (萬元) | 污染影響值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齊華 | 勝星車業、正興車業、坤祥機車行、裕豐、龍辰輪業、中壢車業、銘昇車業、新大明、名源輪業、進興輪業、雪潔資源處理公司、金晨企業、富光隆、偉勝機車行 | 46.55 | 716.54 | 302.575 |
| 環新 | 新龍車業、大園車業、日乘車業、順通機車行 | 5.08 | 159.144 | 29.464 |
| 柏統 |  | 0 | 0 | 0 |

由表4-6中，可以明顯看出每一廢輪胎產生點指派給哪一家處理廠做處理（運送路線請參見附錄一），而相對地，亦可以由表4-7當中看出，每一家處理廠所負責處理之廢輪胎，其中齊華科技負責處理縣內14處廢輪胎產生點所產生之廢輪胎，而其餘4處則由環新回收處理有限公司負責。

在規劃所得所有的廢輪胎運送過程當中，以由大園車業運送至環新回收處理公司所行進的總距離最短為23.9公里，而以雪潔資源處理有限公司運送至齊華科技所行進之總距離最長為58.7公里；而就各運送路線所經過的路段最大車流量來看，以由金晨企業運送至齊華科技所行經的路線中，以竹圍—齊華科技段之平均每小時車流量最小（1161veh/hr），而以由勝星車業、坤祥機車行以及銘昇車業運送至齊華科技所行經路線中，中壢車業—埔頂段之平均每小時車流為最大（3451veh/hr）。

桃園縣境內之三家廢輪胎處理廠，在經過規劃之後，平均每個月之廢輪胎處理量分別為46.55、5.08、0公噸；在此處理量之下，每個月之營運處理總成本分別為716.54萬元、159.144萬元、0元，而各處理廠造成之污染影響值約為302.575、29.464、0，亦即整個桃園縣境內之廢輪胎規劃總成本約為875.7萬元，而總污染值約為332.039。

4.4 結果分析與檢討

經由本研究所構建之模式，桃園縣廢輪胎處理問題經規劃後，可得規劃之總目標達成度值為0.62，表示廢輪胎處理問題在整體規劃下，至少可以達到整體目標之程度。而就各個目標而言，可能達到之個別目標達成值分別為0.74、0.81、1、0.73。

而由於個別目標間存在有相互權衡之影響，如運送距離與造成之污染影響值間之相互影響，即會使得某些廢輪胎產生點將其所聚集之廢輪胎，運送至距離較遠之處理廠做資源化處理，因而使得運送之總距離相對增加許多；相同地，處理成本亦因運送距離、經過路段最大車流量限制以及處理所造成之總污染影響之限制而增加。因此，初步規劃所得之結果為：處理所需要之總成本為875.7萬元、造成之污染影響總值為332.039、而運送之總距離為750.5km。

目前，由於廢輪胎之回收清運處理乃是採責任分區制，因此處理廠在選擇欲處理何回收源聚集之廢輪胎時，乃是以運送路徑最短為主要考量因素。而以目前之清運處理現況可以得知，齊華科技主要處理由新龍車業所產生之廢輪胎、環新公司負責處理大園車業等14處產生源所聚集之廢輪胎、而柏統公司則負責處理由金晨企業、富光龍以及偉勝機車行所聚集之廢輪胎。運送之總距離為276.7公里，遠較本研究規劃之750.5公里為短；然而處理之總成本需1147.94萬元，與造成之污染影響總值為352.98，均較規劃之成本需875.7萬元以及污染影響總值332.09為高。

然而，此類規劃問題不應單獨以運送距離作為主要之考慮因素，處理成本以及環保問題更是處理廠商與處理廠周邊居民所重視之問題。就如同規劃之結果所示，在柏統實業股份有限公司附近之廢輪胎產生點並非將其廢輪胎運至該公司做處理，即是因該公司周邊之人口密度較其他二家處理廠高之緣故。因此，以多目標規劃方法來處理廢輪胎處理廠區位指派與運送路線選擇問題為一適當之方法。

最後，由於規劃的結果有一家廢輪胎處理廠並未需要處理任何廢輪胎，顯示目前廢輪胎之處理能量大於需處理之總量，故日後若欲將廢輪胎回收清除處理問題再做一規劃，則應對未來之廢胎產生情形及產量再做一詳細之預測。

第五章  結論與建議

在台灣地區，由於廢輪胎處理廠之區位指派與運送路線選擇問題一直未受到相當之重視，而關心此問題者亦多為受到影響的民眾。然而，如何將需處理之廢輪胎指派至適當之處理廠做資源化處理，使其在處理廠營運與對環境造成之影響間取得均衡，並且在運送的過程當中，對交通層面之影響最少，為不得不思考之問題。

本研究之貢獻在於構建一多目標廢輪胎處理廠之區位指派與運送路線選擇模式，並採用模糊多目標規劃法(FMOP)中，決策者最大滿意度之概念來求解。此外，鑑於實務問題為一大規模組合最佳化問題，故再引用基因演算法來求解。以下即綜合以上各章節得到之結果歸納出幾點結論，並提出幾點檢討與建議事項。

5.1 結論

1.過去，區位指派與路線選擇問題多是採用二階段的方式來決定。然而此二問題在實際進行各別決策時均會受到另一者之影響，故本研究以多目標之規劃方法來同時做決策，可使決策更符合實際之狀況。

2.在模糊多目標規劃法中，乃是以目標達成之滿意度值（λ）做為決策指標；在本研究中，總目標之達成值為0.62，表示本研究之規劃結果可使決策者達到不錯的滿意度。

3.規劃結果，由齊華科技負責處理勝星車業等十四處廢輪胎產生源所聚集之廢輪胎，而其餘新龍車業、大園車業、日乘車業以及順通機車行等四處產生源，則由環新公司負責處理。而就目前之廢輪胎產生情形，柏統公司尚未需要處理任何廢輪胎。

4.規劃之結果，桃園縣廢輪胎清除處理處理所需要之總成本為875.7萬元、造成之污染影響總值為332.039、而運送之總距離為750.5km。

5.由於在現實的狀況當中，存在有許多具不確定性之影響因素。而模糊理論即適用於此類在具不確定性因素下的規劃問題，在計算上不但可以節省許多時間，求得之結果亦較能反映現實之狀況。

5.2 檢討與建議

1.在本研究當中，許多影響因素均設定為固定值，如氣候條件中之氣溫、風速、以及地形等。然而，這些條件均可能因為位置、地形的不同而有所變化，因此，為了使規劃之結果更符合實務之情境，應針對此些影響因素深入探討。

2.在本研究所建立之模式中，所考慮到之目標均是在目前法令規定下做探討，目前法令僅針對處理廠之設立做一規範，其餘則均無規定。然而針對此類規劃問題，應有相關之配套措施，如在運送過程當中，考慮對運送車體、車型以及運送可通過之路段做規定。此外，就長期性之規劃而言，可以考慮直接自法令層面著手，如限制運送時間及可通行路段，然在立法之同時要考慮的是即是如何確實做好監督之工作，此為另一值得探討規劃之問題。

3.就目前之初步規劃結果而言，在三家廢輪胎處理廠商中，僅有二家需要負責處理桃園縣境內之廢輪胎，可知目前桃園縣境內之廢輪胎處理能量遠大於需要之處理量。然就長期而言，此需要之處理量會隨輪胎使用量增加而增加，因此，未來規劃時，應將預估之廢輪胎成長量加入考慮。

參考文獻

中文部分

- 王德潤，「類神經網路應用於多目標運輸方案評選之研究」，國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國86年6月。

- 王鐸元，「焚化爐區位選擇之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國78年6月。

- 江宜玲，「電力部門之二氧化碳減量潛力評估」，國立成功大學環境工程學研究所碩士論文，民國86年6月。

- 李壬亮，「公路危險物品運送－路線選擇與風險評估」，國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國77年12月。

- 李宗慶，「油品市場自由化對我國二氧化碳排放之衝擊評估」，國立中興大學資源管理研究所碩士論文，民國86年6月。

- 李崇裕，「渦旋式流體化床燃燒爐中廢輪胎燃燒之研究」，中原大學化學工程研究所碩士論文，民國83年6月。

- 沈進成，「高速鐵路最適停站方式之研究」，國立成功大學交通管理研究所碩士論文，民國84年6月。

- 李懷安，「廢輪胎油煤液化程序之研發」，國立成功大學環境工程研究所碩士論文，民國83年6月。

- 林秀璘，「應用模糊多目標規劃法於公車營運計畫之研究」，國立成功大學交通管理研究所碩士論文，民國81年6月。

- 林柏齊，「運用基因演算法於週期性廢棄物收集路線之規劃」，國立成功大學資源工程研究所碩士論文，民國87年7月。

- 胡大瀛，「路網疏散模式之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國76年6月。

- 洪政煌，「低放射性核能廢料運送路線選擇之多目標0-1整數規劃」，管理科學學報，第十卷第一期，71～91頁，民國82年5月。

- 施欣錦，「能源使用、能源效率與CO2排放之關聯性分析」，國立中興大學資源管理研究所碩士論文，民國87年6月。

- 唐富藏，運輸管理，華泰書局出版，民國77年2月。

- 唐力原，「廢輪胎於氮＋氧中熱分解反應動力參數之探討」，國立中山大學環境工程研究所碩士論文，民國84年6月。

- 秦震，「瀝青材料添加廢輪胎混合料之特性研究」，中原大學化學工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 黃木才，「貨櫃運輸公司車輛排程問題之研究-模糊多目標遺傳演法之應用」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國84年6月。

- 陳文輝，「流體化床燃燒廢輪胎之研究」，中原大學化學工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 張平和，「廢棄物收集轉運中心區位選擇之研究」，國立成功大學資源工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 曹志宏，「危險物品道路運輸路線風險評估模式之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國78年6月。

- 陳育良，「灰色模糊多目標規劃應用於固體廢棄物管理系統分析」，國立成功大學環境工程研究所碩士論文，民國84年6月。

- 陳志恆，「廢輪胎於橡膠瀝青資源化技術之應用與推廣」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 許宏敏，「二氧化碳排放減量措施對台灣產業經濟之影響—模糊多目標規劃分析」，東吳大學經濟學系碩士班碩士論文，民國85年6月。

- 連永順，「廢輪胎海域資源再利用」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 張明元，「廢輪胎碎片之大地工程特性研究」，國立台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 陳欣得，「多目標區位問題之求解法－NISE與AHP之整合應用」，運輸，第一期，25～39頁，民國77年9月。

- 黃宗煌，「提升廢輪胎回收效率之策略」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 曹俊久，「廢輪胎能源利用為汽電共生之開發」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 張新立，「台灣地區危險物品運輸路線風險評估模式之研究」，運輸計劃季刊，第十九卷第四期，389～408頁，民國79年。

- 陳郁文，「模糊多目標組合規劃基因演算法應用於提昇運輸系統災後應變效率之研究」，國立交通大學交通運輸研究所博士論文，民國88年6月。

- 陳國清，「廢輪胎在氮氣中熱裂解主要產物分析」，國立台灣大學環境工程研究所碩士論文，民國84年6月。

- 許銘章，「漩渦式流體化床燃燒廢輪胎之研究」，中原大學環境工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 張錦煌，「流體化床中廢輪胎之熱裂解操作條件研究」，逢甲大學化學工程研究所碩士論文，民國82年6月。

- 喬泰智，「我國廢輪胎回收清除處理現況與未來展望」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 曾國雄，現代化儲運體系－理論與實務應用，鴻儒出版社，民國72年10月。

- 曾國雄、李穗玲，「路線方案評選多目標決策之應用－以桃園都會區捷運路網選線為例」，運輸計畫，第24卷，第3期，299～322頁，民國84年9月。

- 曾國雄、張四立、王日昌、黃明居、余國強、莊銘池，「模糊多目標規劃應用於經濟-能源-環境模型之研究」，管理學報、第15卷，第4期，683～707頁，民國87年12月。

- 楊金鐘，「論台灣地區廢輪胎的處理」，工業污染防治，第30期，pp. 147-161，民國78年。

- 楊金鐘，「廢輪胎的有效利用方式：胎得福（TDF）燃料」，能源季刊，第21卷，114～131頁，民國80年。

- 楊輔邦，「繫纜式輪胎浮堤消波特性模型試驗研究」，國立中山大學海洋地質研究所碩士論文，民國80年6月。

- 葉佳魁，「廢輪胎碎片在不同夯實度下之大地工程性質」，國立台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 廖忠義，「廢輪胎海域、河川、湖泊等資源化應用」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 蔡英明，「屑化橡胎混凝土配比及工程性質之初步研究」，朝陽大學營建工程系碩士班碩士論文，民國87年6月。

- 蕭再安，「設施區位問題多目標決策之研究」，國立交通大學交通運輸研究所博士論文，民國81年6月。

- 謝孟人，「廢輪胎焚化污染特性之研究」，國立台灣大學環境工程學研究所碩士論文，民國87年6月。

- 謝國煌，「廢輪胎資源利用為輔助燃料」，廢輪胎資源化利用技術與策略研討會論文集，民國85年5月。

- 謝嘉鴻，「都市地區震災避難疏散指派規劃之研究 ~ 以台北市為應用」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國88年6月。

- 羅志成，「遊憩承載量決定之研究—模糊多目標規劃之應用」，中國文化大學觀光事業研究所碩士論文，民國87年6月。

- 蘇傳翔，「毒性化學物質公路運送路線方案多目標決策之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國85年6月。

英文部分

- Campbell, J.F., and Langevin, A., “Operations Management for Urban Snow Removal and Disposal,” Transportation Research, Vol. 29A, No.5, pp. 359-370, 1995.

- Curch, R.L., “The Planer Maximal Covering Location Problem,” Journal of Regional Science, Vol. 24, pp. 185-201, 1984.

- Church, R.L., and ReVelle, C., “The Maximal Covering  Location Problem,” Papers of the Regional Science Association, Vol. 32, pp. 101-118, 1974.

- Cohon, J.L., “Multiobjective Programming and Planning,” Kluwer Academic Press, New York, 1978.

- Current, J.R., “Multiobjective Design of Transportation Networks,” Ph.D. Thesis, Department of Geography and Environment Engineering, Johns Hopkins University, Balitimore, Maryland, 1981.

- Current, J., ReVelle, C., and Cohon, J., “Multiobjective Design of Transportation Networks,” Operations Research Group Report Series, Johns Hopkins University, Balitimore, Maryland, 1982.

- Current, J., ReVelle, C., and Cohon , J., “The Maximum Covering / Shortest Path Problem：A Multiobjective Network Design and Routing Formulation,” European Journal of Operational Research, Vol. 21, No. 2, pp. 189-199, 1985.

- Current, J., Min, H. and Schilling, D., “Multi-objective Analysis of Facility Location Decision,” European Journal of Operational Research, Vol. 49, No. 3, pp. 295-307, 1990.

- Current, J., and Marsh, M.), “Multiobjective Transportation Network Design and Routing Problem：Taxonomy and Annotation,” European Journal of Operational Research, Vol. 65, No. 1, pp. 4-19, 1993.

- Current, J., and Ratick, S., “A Model to Assess Risk, Equity and Efficiency in Facility Location and Transportation of Hazardous Materials,” Location Science, Vol. 3. No. 3, pp. 187-201, 1995.

- Daskin, M., and Mark, S., Network and Discrete Location, JOHN WILEY & SONs, Inc, 1995.

- De Neufville, R., and Keeney, R., “Multiattribute Preference Analysis for Transportation System Evaluation,” Transportation Research, Vol. 7, No. 1, pp 63-75, 1973.

- Drezner, Z., and Wesolowsky, G. O., “Facility Location When Demand is Time Dependent,” Naval Research Logistics, Vol. 38, No. 5, pp. 763-777, 1991.

- Erkut, E., and Neuman, S., “Analytical Models for Location Undesirable Facilities,” European Journal of Operational Research, Vol. 40, No. 3, pp. 275-291, 1989.

- Evans, G.W., “An Overview of Techniques for Solving Multiobjective Mathematical Programs,” Management Science, Vol. 30, No. 11, pp. 1268-1282, 1984.

- Flynn, J., and Ratick, S., “A Multiobjective Hierarchical Covering Model for the Essential Air Services Program,” Transportation Science, Vol. 22, No. 2, pp. 139-147, 1988.

- Hannan, E.L., “Linear Programming with Multiple Fuzzy Goals,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 6, No. 1, pp.235-248, 1981.

- Hwang, C.L., and Yoon, K., “Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications,” Springer-Verlag, New York, 1981.

- Jacques F.J. van Steen, “A Methodology for Aiding Hazardous Materials Transportation Decision,” European Journal of Operational Research, Vol. 32, No. 2, pp. 231-244, 1987.

- Kathawala, Y., and Gholamnezhad, H., “New Approach to Facility Locations Decisions,” International Journal of Systems Science, Vol. 18, No. 2, pp. 389-402, 1987.

- Kusumoto, S. I., “On a foundation of the Economic Theory of Location – Transport Distance vs. Technological Substitution,” Journal of Regional Science, Vol. 24, pp. 249-270, 1984.

- Larson, R.C., and Odoni, A.R., “Urban Operation Research,” Prentice-Hall, New Jersey, 1981.

- List, G., and Mirchandani, P., “An Integrated Network / Planar Multiobjective Model for Routing and Siting for Hazardous Materials and Wastes,” Transportation Science, Vol. 25, No. 2, pp. 146-156, 1991.

- Love, R.F., Morris, J.G., and Wesolowsky, G.O., “Facilities Location : Models and Methods,” North-Holland, New York, 1988.

- Martison, F.K., “Fuzzy vs. Minmax Weighted Multiobjective Linear Programming：Illustrative Compration,” Decision Science, Vol. 24, No. 4, pp.809-824, 1993.

- Min, H., “A Multiobjective Retail Service Location Model for Fastfood Restaurants,” OMEGA, Vol. 15, pp. 429-441, 1987.

- Moore, L., Taylor, B.W., and Lee, S., “Analysis of A Transportation Problem with Multi-Conflicting Objectives,” Computer and Operations Research, Vol. 5, No. 1, pp 39-46, 1978.

- Nozick, L.K., List, G.F., and Turnquist, M.A., “Integrated Routing and Scheduling in Hazardous Materials Transportation,” Transportation Science, Vol. 31, No. 3, pp. 200-215, 1997.

- ReVelle, C., “Review, Extension and Prediction in Emergency Service Siting Models,” European Journal of Operational Research, Vol. 40, No. 1, pp. 58-69, 1989.

- ReVelle, C., Cohon, J., and Shobrve, D., “Simultaneous Siting and Routing in the Disposal of Hazardous Wastes,” Transportation Science, Vol. 25, No. 2, pp. 138-145, 1991.

- Thisse, J. F., “Location Theory, Regional Science, and Economics,” Journal of Regional Science, Vol. 27, No. , pp. 519-528, 1987.

- Toregas, C., “The Location of Emergency Service Facilities,” Operations Research, Vol. 19, No. 6, pp. 1363-1373, 1971.

- Von Neumann, J., and Morgenstern, O., “Theory of Games and Economic Behavior,” Princeton University Press, 1944.

- Weber, A., Theory of the Location of Industries, University of Chicago Press, Chicago, 1929.

- Wijeratne, A.B., Turnquist, M.A., and Mirchandani, P.B., “Multiobjective Routing of Hazardous Materials in Stochastic Networks,” European Journal of Operational Research, Vol. 65, No. 1, pp. 33-43, 1993.

- Zadeh, L.A., “Fuzzy Sets,” Information and Control, Vol. 8, No. 3, pp 338-353, 1965.

- Zimmermann, H.-J., “Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions,” Fuzzy Sets and Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 45-55, 1978.

- Zografos, K., and Samara, S., “A Combined Location-Allocation Model for Hazardous Waste Transportation and Disposal,” Transportation Research Record, No. 1245, pp. 52-59, 1990.

附錄一

附錄一 廢輪胎運送路線