第六章 結論與建議

6.1 結論

本研究針對貨櫃集散站儲存場進行堆積策略探討及儲位指派模擬，並構建儲位指派模式。茲整理研究結論如下：

1.貨櫃堆積策略

依層、行、列優先堆積順序之不同，構建六種堆積策略，經簡例測試發現：

(1)不同的作業機具，其各種堆積策略之優勢狀況各有差異，惟各種堆積策略均以優先換層堆疊(盡量向上堆疊)為佳。就貨櫃堆積機作業而言，在貨櫃進存時，提領日期已知與否，影響最佳指派結果甚巨。在提領日期已知之情形下，以將同一提領日之貨櫃指派於同一列為佳。

(2)貨櫃機具在場地內移動的時間對最佳指派結果影響不大，翻櫃次數為決定各種堆積策略優勢順位之關鍵因素。

2.貨櫃指派之模擬

為了解貨櫃屬性已知比率對儲位指派結果之影響，本研究以模擬方式進行儲位指派，並進行參數變化之敏感度分析，結果發現：

(1)單儲區儲位指派模擬

A.順序堆置，以「層→行→列」或「層→列→行」策略堆積，無論以差距最小方式或差距最大法則堆積，其翻櫃次數均為所有堆積策略中最少者。而優先換行的策略，在搜尋離場時間差距最小的法則時，則優於優先換列的策略。

B.隨機堆置，最少翻櫃次數、最大翻櫃次數及平均翻櫃次數均會隨著隨機選擇儲位次數之上限及預知離開順序比率的增加而降低。

(2)雙儲區儲位指派模擬

將儲區按照離開時間已知及未知的比率劃分為二部分，分別存放離開時間已知及未知的貨櫃。

A.順序堆置，隨著貨櫃離開時間預知比率之降低，其翻櫃次數亦隨之增加，且以上下層貨櫃離開順序差距最小的法則堆積時，其翻櫃次數較少。若再就儲位分配數進行小幅度的調整模擬，其翻櫃次數尚可略為降低，顯示儲區劃分的比率，將會影響翻櫃次數。而按照貨櫃離開時間預知比率分配儲區，並不保證係最佳的儲區分配方式。

B.隨機堆置，總翻櫃次數會隨著貨櫃離開時間預知比率及儲位選擇次數之增加而遞減。其中已預知離開時間之貨櫃，其翻櫃次數隨預知離開時間的比率增加而遞增（因該等屬性貨櫃數增加）；未知離開時間部分，則因該等貨櫃數之減少而降低翻櫃次數。惟就整體而言，預知貨櫃所增加的翻櫃次數會被未知部分抵消掉，因此總翻櫃次數仍會隨著貨櫃離開時間預知比率的增加而降低。

C.未知離開時間的貨櫃僅隨機選擇一次儲位，因此該等貨櫃所產生的翻櫃次數並不會隨著儲位選擇次數上限的增加而有明顯的變化。

D.隨機堆置法在貨櫃離開時間預知比率愈高時，其模擬結果較順序堆置法為佳。

(3)單儲區與雙儲區之比較分析

採單儲區的模擬結果較採取雙儲區的模擬結果為佳，其原因在於可選擇的儲位一旦受到限制，選擇之自由度較差，導致翻櫃次數增加。不論是劃分儲區堆置或是順序堆置，只要儲位之選擇受到限制，其指派結果均會較差。

3 貨櫃儲位指派模式之構建

(1)三度空間（行、列及層）之貨櫃堆存，需受到不得架空堆疊之限制，且由於貨櫃持續到達、離開貨櫃儲存場，因此，貨櫃儲位指派具有隨著時間變化的動態性。考量三度空間及時間向度，則貨櫃儲位指派可視為一四維向度問題。

(2)由於貨櫃之堆積受限於有限的場地容量，因此將難免產生不必要的翻櫃動作，此翻櫃動作僅發生於同一行、同一列之不同層貨櫃之間，故當以翻櫃次數最小化為目標時，行與列的差異即可被忽略，而降低儲位指派的維度。

(3)在貨櫃到達、離開順序已知的前提下，貨櫃儲位指派問題相當於把每一條起迄點已知的動線，指派到特定的空間，而且因起迄點已固定，該等動線在空間上移動的範圍將被限制僅能在不同的空間上作垂直移動。在翻櫃次數最小化的目標下，更進一步將貨櫃堆疊問題縮減為單一向度問題，大幅降低模化複雜度。依此觀念構建貨櫃儲位指派模式為整數規劃問題，可透過LINGO軟體求解。

(4)透過簡例一測試求解發現，在翻櫃次數最小化的目標下，貨櫃儲位指派並非單一解，且設定以某一特定貨櫃指派至特定儲位為起始條件求解，並不影響最適解，但可大幅降低尋優步驟次數。

(5)就所設定的簡例而言，降低堆疊高度並固定底層儲位數或減少儲位底層數並固定堆疊高度限制時，均將使翻櫃次數增加。但增加底層儲位數或放寬堆疊高度限制時，則可減少翻櫃次數。

6.2 建議

基於前述結論，本研究建議如下：

1.堆積策略選擇

當貨櫃離開時間預知時宜採取高層堆置策略，當貨櫃離開時間未知時，宜採平鋪堆置策略，可減少翻櫃次數。

2.實務上櫃場管理

(1)貨櫃屬性取得與否將影響指派後的翻櫃次數，資訊取得比率愈高，翻櫃次數將隨之降低，充分取得貨櫃到達離開的資訊，可提高作業效率。櫃場經營及管理者可透過費率或優先作業之優惠，鼓勵使用者提供充足的資訊，以提高生產力，並藉以提升港埠競爭力。

(2)未來並可嘗試建立指派模式與櫃場資料管理之整合模式，以提高本研究實務上之可用性。

3.未來值得繼續研究之課題

(1)劃分雙儲區的作業，本研究簡例測試結果並不能降低翻櫃次數，惟此並不代表規劃雙儲區作業不適合採行。未來仍可進一步測試不同情境及規模之儲位指派作業，以區隔單儲區及雙儲區規劃之適用情況。

(2)本研究係以貨櫃到達、離開順序已知為前提，構建貨櫃儲位指派模式，並進行求解。惟當貨櫃到達、離開順序不確定時，貨櫃儲位指派將成為更複雜之問題，有待進一步研究。

(3)本研究所構建之整數規劃模式可描述貨櫃儲位指派問題，且能以LINGO軟體求解，惟僅限於小規模之問題。未來可進一步研究更有效之尋優方法，以求解較大規模問題並增進求解效率。

(4)本研究設定待指派貨櫃為均質，即均為20呎或40呎貨櫃，同時假設貨櫃翻櫃後，回存同一行、同一列之儲位，後續研究可針對此假設再行放寬。