- 結論與建議

本研究主旨在分別探討國內公路及機場跑道的抗滑特性，藉由逐月之抗滑檢測與資料分析，在公路方面，希望可掌握鋪面抗滑值變化趨勢，並就本研究之檢測範圍研擬抗滑門檻值，以建立適當的養護方法提供公路管理單位作為參考；在機場方面，除了探討跑道刮槽對抗滑能力的貢獻之外，更透過機師問卷調查了解目前中正國際機場與其他國外機場相較之下之跑道抗滑監控管理水準，本研究具體之結論及建議如下：

  - 結論

  - 本研究針對國道三號龍潭關西段各三公里之剛性及柔性鋪面進行逐月抗滑檢測，利用各相關資料構建公路抗滑值預測模式，並藉由停車視距推導抗滑門檻值，進一步研擬公路養護方法，結論概述如下：

    - 針對公路各方向各車道之逐月抗滑資料進行檢視與統計檢定，發現不論北上或南下，外車道抗滑值顯著低於中及內車道，另外車道及中車道北上方向抗滑值顯著低於南下方向，本研究藉由動態地磅實驗印證北上及南下的載重差異，以及重車於各車道之行駛比例，顯示重車載重影響道面抗滑值甚鉅。

    - 本研究分別針對剛性及柔性鋪面構建抗滑值預測模式，模式僅選入累積標準軸重當量作為解釋變數，其R2值分別為0.968及0.826。另為使公路管理單位方便預測抗滑值，本研究再單以累積交通量構建抗滑值預測模式，其剛性鋪面北上R2值為0.958、南下為0.92；柔性鋪面北上R2值為0.852、南下為0.711，模式驗證結果發現二種模式之預測能力皆可接受，唯以累積交通量為解釋變數之模式，其解釋及預測能力相較之下較為不足。

    - 根據最短停車視距及速度與抗滑值之關係式，推導公路抗滑門檻值於檢測速度（65KPH）時，剛性鋪面為0.45、柔性鋪面為0.41。依據抗滑值預測模式並配合門檻值研擬之公路養護方法如表6.1，其中南下中車道及各方向之內車道雖無需於假設之25年設計年限內針對抗滑值進行養護，但仍需定期檢測以掌握抗滑值變化趨勢。

表6.1　建議國道三號龍潭段提升抗滑值之養護方法整理表

| 假 設 設 計 年 限 為 25 年 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方向及車道別 | 剛 性 鋪 面 | 柔 性 鋪 面 |
| 北上外車道 | 第71個月需進行養護 | 第90個月需進行養護 |
| 南下外車道 | 第135個月需進行養護 | 第161個月需進行養護 |
| 北上中車道 | 第232個月需進行養護 | 第287個月需進行養護 |
| 南下中車道 | 無需針對抗滑進行養護 | 無需針對抗滑進行養護 |
| 北上及南下內車道 | 無需針對抗滑進行養護 | 無需針對抗滑進行養護 |

  - 本研究關於機場跑道抗滑研究，除了針對機師以問卷調查提供個人專業意見，並再利用06/24跑道之逐月抗滑資料構建模式，以比較跑道刮槽前後差異，最後以飛機取消起飛煞停之觀點推導摩擦係數門檻值，結論概述如下：

    - 針對機師問卷調查可發現機師於操控飛機時，多受跑道抗滑值良窳影響，目前中正機場跑道之抗滑水準雖可接受，但仍希望能再提高跑道抗滑能力；對於飛機取消起飛而煞停之操作行為，多數機師對於操作判斷及因應步驟皆相差不多，並認為煞車對於飛機減速貢獻最大，平均占57.64 %。

    - 藉由機師問卷調查結果顯示我國中正國際機場在跑道抗滑能力的表現及維持上較東南亞國家，如：印尼、泰國、緬甸和高棉，及澳洲機場皆有不錯的表現，但較日本、加拿大及歐洲等先進國家則仍待加強。

    - 藉由機場跑道刮槽後之實際抗滑檢測，發現除初始抗滑值較原跑道抗滑值預測模式推估為高，且抗滑值隨時間之遞減趨勢亦較原預測值為緩。藉由跑道刮槽後所構建之抗滑值預測模式比較發現，較原預測式而言跑道可多負擔二倍累積降落廣體客機，顯示跑道刮槽確對抗滑值的提升與維持具明顯的助益。

    - 本研究將飛機著陸區依距跑道頭距離分為三區，針對中正機場06/24刮槽後跑道進行抗滑值預測模式構建，模式僅選入累積降落廣體客機作為解釋變數，經模式驗證發現三區預測模式之預測能力可以接受，三區模式如下所示：

第一區：抗滑值 = 0.754-0.00868(累積降落廣體客機)　R2 = 0.959

第二區：抗滑值 = 0.711-0.00717(累積降落廣體客機)  R2 = 0.927

第三區：抗滑值 = 0.776-0.00935(累積降落廣體客機)　R2 = 0.947

    - 本研究以中正機場06/24跑道為模擬環境，經比較後以B747-400作為飛機取消起飛、緊急煞停之探討機型，最後推導得跑道於V1煞停至0時所需摩擦係數門檻值為0.22。藉由機頭拉起時間及K值之敏感度分析，發現門檻值並無隨機頭拉起時間呈現大幅度變化，且本研究門檻值推導所使用之K值相對而言較為保守。

  - 建議

- 針對公路抗滑檢測

  - 我國公路系統之抗滑檢測作業較不普遍，且抗滑檢測以全線檢測為主，而未針對特定路段定期檢測以了解抗滑值變化趨勢，致使無法研判適當之道面養護時機，建議主管單位應採用連續式抗滑檢測儀並執行定期檢測，以隨時維持道面抗滑能力於安全標準以上。

  - 我國公路管理單位對於剛性鋪面公路提升抗滑之養護作業並不熟稔，根據本研究發現，於表面刮槽乃是相當有效之抗滑值提升方法。面對中、南二高中剛性鋪面路面陸續通車，建議管理單位對於剛性鋪面之抗滑相關養護工程應及早熟悉，俾使未來道面養護工程能發揮應有之養護成效。

  - 本研究抗滑預測模式以累積標準軸重當量為最主要之解釋變數且解釋度高，建議後續研究能持續蒐集相關資料，如：骨材性質、混凝土楊式模數及瀝青含量等，以檢視是否存在其他影響抗滑值變化之相關資料。

  - 建議在條件許可之下應儘量進行重車測重，蒐集累積標準軸重當量資料對抗滑值進行預測；但若環境條件無法進行測重，則應掌握正確之累積客貨車或聯結車資料作為預測鋪面抗滑值之替代方法。

- 針對機場抗滑檢測

  - 由本研究檢測結果可知跑道刮槽對於抗滑值的提升與維持具明顯助益，因此建議各機場管理單位，除了清洗胎屑以提升跑道抗滑值之外，還應檢視場內跑道刮槽是否因長時間使用而磨損，若跑道刮槽磨損嚴重而造成清洗胎屑無法明顯提升跑道抗滑能力，則建議機場管理單位應著手對於跑道重新翻修刮槽。

  - 目前國內仍僅中正國際機場具備連續式抗滑檢測儀，因此對於跑道之抗滑值變化趨勢較無法確切掌握，建議各機場管理單位應採用抗滑檢測儀器定期進行跑道抗滑檢測，除了檢驗養護工程成效之外，更可提升機師操控飛機之安全性。