第一章　緒論

  - 研究緣起

為了對鋪面服務績效作長期且有系統的控制與管理，近年來不少國內外學者投入鋪面管理系統（Pavement Management System）的研究，希望在維持鋪面良好服務能力的同時，還能協助管理單位有效運用編列之養護預算。在鋪面管理系統中，「安全」是評量鋪面服務績效的重要項目之一，而「抗滑值」即衡量鋪面安全績效的主要指標，因此道面抗滑值的良窳將影響鋪面所表現的服務能力。

抗滑值之所以為鋪面安全績效的衡量指標，主要的原因對於公路上行駛的車輛而言，道面的抗滑值可以縮短駕駛人的停車視距，以應付路面上之突發狀況；而對於機場起降的飛機而言，跑道抗滑值除了提供良好的煞停能力之外，更可在飛機受側風影響及引擎故障時，使飛機得以維持適當的方向控制，並縮短飛機在落地區內滑行的時間[1]，因此國外之公路和機場管理單位，皆將抗滑值列為道面之監控項目之一，藉由定期的檢測，希望道面之抗滑值能維持在規定的門檻值以上，以避免事故發生。

然而國內公路主管單位對於抗滑值的涉獵卻仍較不足，我國公路單位雖備有抗滑檢測儀器，但以全線檢測為主，並未對特定路段進行定期檢測，以了解其道面抗滑值之變化趨勢，除此之外管理單位亦尚未設計配套之養護策略以維持道面之抗滑值；我國機場方面，國內已有跑道抗滑值預測模式之相關研究，並參照國際規範建立本土化之跑道養護策略[2]，然而跑道抗滑值除了影響飛機降落過程中的煞停距離，對於其他飛機之操作行為，如：飛機起飛時，遇緊急事故取消起飛而煞停等亦影響甚鉅，故現存跑道抗滑門檻值是否適用於各種飛機之操作行為，仍是值得探討的課題。

本研究希望針對國內之公路及機場進行定期的抗滑檢測，一方面構建公路之抗滑值預測模式，並研擬抗滑門檻值以擬定適當之公路養護管理時機與方法；另一方面藉由持續的檢測，驗證我國機場跑道之抗滑值預測模式，並希望由飛機取消起飛緊急煞停的操作行為著手，探討所需之摩擦係數門檻值。

  - 研究目的

本研究藉由對公路及機場之抗滑值定期檢測，除了希望了解目前我國公路及機場之抗滑值現況，另一方面希望透過分析與評估，了解並掌握抗滑值之變化趨勢，以研擬適當之養護方法。本研究主要目的如下：

- 針對公路進行定期抗滑檢測，分析公路抗滑值之變化趨勢，以構建公路抗滑值預測模式。

- 利用安全停車視距的觀點，研擬我國公路抗滑門檻值，並配合抗滑預測模式及門檻值，擬定公路養護方法。

- 藉由持續的機場跑道抗滑檢測，對國內現存之跑道抗滑預測模式進行驗證。

- 從飛機取消起飛緊急煞停之操作行為的觀點，探討機場跑道合適之摩擦係數門檻值。

  - 研究範圍

本研究針對公路及機場進行定期抗滑檢測，研究範圍分述如下：

- 公路抗滑檢測範圍

公路抗滑檢測研究範圍係選擇國道三號龍潭關西段，鋪面種類包括剛性鋪面及柔性鋪面，每個月進行一次檢測，詳細資料如下表所示：

表1.1　本研究公路檢測範圍基本資料

| 檢測位置 | 檢測長度 | 檢測方向 | 檢測車道數 | 鋪面組成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 K ~ 72 K | 3公里 | 南下及北上 | 外、中、內三車道 | 剛性鋪面 |
| 73 K ~ 76 K | 3公里 | 南下及北上 | 外、中、內三車道 | 柔性鋪面 |

註：兩段鋪面之銜接段為龍潭收費站

- 機場抗滑檢測範圍

機場抗滑檢測之主要目的在於驗證國內跑道抗滑預測模式，該模式以剛性鋪面跑道抗滑值進行構建，此外為以航機取消起飛緊急煞停之觀念研擬最低所需門檻值，本研究選定中正國際機場06/24跑道，進行逐月檢測。該跑道於民國90年6月底甫完成刮槽工程，故抗滑值為最佳狀態。詳細資料如下表所示：

表1.2　本研究機場檢測範圍基本資料

| ICAO代碼 | 跑道方位 | 跑道長度 | 跑道寬度 | 鋪面組成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RCTP | 06/24 | 3350公尺 | 60公尺 | 剛性鋪面 |

  - 研究方法與內容

本研究藉公路及機場逐月檢測及數據分析以了解抗滑值變化趨勢，並參酌訪談及問卷調查研擬抗滑門檻值，最後蒐集抗滑值影響因子以構建抗滑預測模式，並進一步訂定養護方法，具體研究方法與內容詳述如下：

- 相關文獻回顧

由於國內之抗滑相關研究仍屬少數，因此本研究除完全掌握國內文獻外，大部份之相關文獻多以國外的研究報告為主，配合本研究構建預測模式及研擬門檻值等研究目的，文獻回顧之主要內容為：抗滑值影響因素、國內外研究之抗滑預測模式評析與整理及飛機操作與機場設計規範等，以作為抗滑值分析之參考。

- 實地抗滑檢測及相關資料蒐集

本研究針對國道三號龍潭關西段以及中正國際機場06/24跑道進行每月一次的抗滑檢測，所使用檢測儀器為英國製Grip Tester連續式抗滑檢測儀，該儀器每十公尺可輸出一筆抗滑值，對於抗滑值變化之趨勢，可作更細微的比對；進行檢測實驗的同時，並對影響抗滑值變化的相關資料進行蒐集與記錄，如：鋪面壽齡、道面施工內容與日期、重車數量與比例、各機型飛機起降數與起降方向、溫度和雨量等，作為抗滑值預測模式自變數選擇之參考依據。

- 管理單位訪談與國際航線機師問卷調查

針對國道三號與中正國際機場的抗滑值定期檢測情況，對高公局及機場管理單位進行訪談，以了解國內有關單位對於道面抗滑能力的養護方式及成果；另本研究擬對國際航線之飛航機師進行問卷調查，藉由對機師的訪問以了解目前國內外機場跑道抗滑能力的差異，和飛機於跑道煞停時所採取的操作行為。

- 檢測數據分析

對公路及機場每月一次抗滑檢測之數據進行分析與比對，並配合蒐集之抗滑值影響因素的相關資料，探討二者之間之相互關係與影響程度，以判斷抗滑值預測模式之擬定依據。

- 研擬抗滑門檻值及最低門檻值之比較

根據公路設計規範、機場跑道設計標準及飛機起降之操作行為，研擬適合車輛及飛機遇緊急事故時，可在限制長度下安全煞停之摩擦係數門檻值，並參照國內外公路、機場道面門檻值及相關國際規範，將各門檻值進行整理與比較。

- 抗滑預測模式之構建與驗證

經過抗滑數據之分析、比對和抗滑影響因素資料的相互影響關係探討後，選擇合適之自變數進行抗滑預測模式之構建，並利用統計檢定方法檢定模式是否成立，最後利用後續之抗滑數據對模式進行驗證，以了解預測模式的預測能力和預測差距。

- 擬定公路養護方法

根據本研究所構建之抗滑值預測模式，配合研擬之抗滑門檻值，研訂公路道面之養護方法並提出建議，最後將建議結果提供給國內公路管理單位作為參考。

  - 研究流程

綜合前文所述，本研究之研究流程如圖1.1所示：

依據圖1.1擬定之研究流程，本研究內容除了第一章緒論之外，第二章進行文獻回顧整理，第三章則介紹公路及機場的抗滑檢測程序，並對蒐集的抗滑檢測資料作一初步的分析，第四章則構建公路抗滑值預測模式並研擬抗滑門檻值，最後提出公路之養護方法，第五章主要為問卷調查分析、國內跑道抗滑值預測模式之分析及門檻值的探討，最後於第六章提出本研究之結論與建議。

研究目標確立

相關文獻回顧

道面抗滑預測模式比較及評析

飛機操作與 機場設計規範

鋪面抗滑值   影響因素

公路

機場

實地抗滑檢測

管理單位訪談 與問卷調查

檢測數據分析

構建公路與機場抗滑值與減速度的關係

研擬抗滑門檻值

模式驗證與構建

構建預測模式

研擬養護方法

最低門檻值探討

結論與建議

圖1.1　研究流程圖