- 公路抗滑預測模式構建與應用

對於公路進行逐月之抗滑檢測，除了有助於了解公路抗滑值的變化趨勢，尚希望利用其他相關資料的蒐集，構建公路抗滑值之預測模式，俾能對公路抗滑值進行預測，藉由提前掌握抗滑值變化趨勢，擬定適當之養護時機與方法，一方面可提供公路管理單位作為編列預算的參考，另一方面可維持公路抗滑能力於一安全的水準。

本章首先介紹構建預測模式所需之相關變數，其次針對蒐集的變數資料進行模式構建與驗證，其中並利用安全停車視距的觀點建立抗滑門檻值，最後則利用抗滑值預測模式配合門檻值擬定公路養護方法。

  - 資料蒐集

本研究對於預測模式所需之資料蒐集可分為二個部分，其一為預測模式之應變數，亦即逐月蒐集之抗滑值資料；其二為影響抗滑值變化趨勢之各項解釋變數資料，各說明於各小節。

    - 抗滑值資料蒐集

依據上一章節敘述之公路抗滑檢測程序，本研究針對公路抗滑值逐月進行檢測，檢測時間包括民國90年12月、民國91年1月、2月、3月及4月，其中3月份進行兩次抗滑檢測，抗滑檢測範圍包括剛性及柔性鋪面外、中及內三個車道，檢測方向包括北上和南下，本研究擬利用前4月之抗滑值作為預測模式構建所需之應變數資料，預留民國91年4月之抗滑值資料作為預測模式驗證之用。

    - 解釋變數資料蒐集

配合文獻回顧與實際抗滑檢測作業觀察結果，本研究擬定之相關解釋變數種類如下：

- 交通量

由於車輛輪胎重複的滾動和煞車動作，會使鋪面表面的骨材受到磨損，致使表面的紋理消失而變得光滑，故當累積交通量愈多，對於鋪面抗滑能力影響愈大，本研究對於交通量的蒐集，主要來自高公局龍潭收費站之逐月交通流量資料。

- 車輛軸重

藉由統計檢定以及動態地磅之實驗數據，可以知道重車的確影響鋪面抗滑值甚鉅，主要原因在於愈重的車輛造成鋪面骨材的磨損愈大，本研究對於各軸型重車之重量蒐集，來自於動態地磅之測重資料，並為使資料易於分析比較，本研究將各重車重量轉換為標準軸重當量進行探討。

- 鋪面壽齡

鋪面壽齡是指鋪面新建或進行重鋪、加鋪等大型整修工程至抗滑檢測當日的相隔時間，鋪面壽齡愈長，則鋪面表面之粗質和細質紋理愈容易遭受磨損，進而影響鋪面抗滑表現，本研究公路檢測範圍之大型整修工程已詳列於表3.2。唯國道三號龍潭關西段於民國86年底保固期滿才移至高公局關西工務段，因此民國86年以前零星之維修工程，關西工務段並未列入記錄，故未列於表3.2之車道，其鋪面壽齡自民國87年開始計算。

- 氣候資料

本研究蒐集之氣象資料以溫度和雨量為主，俾使了解環境因素對鋪面抗滑能力的影響程度，溫度與雨量之氣象資料主要為每日平均溫度和每日累積雨量，資料來源為中央氣象局之氣象觀測站。

  - 公路抗滑值預測模式構建

本研究所構建之公路抗滑值預測模式因鋪面組成不同，將分成剛性鋪面及柔性鋪面兩大類。而預測模式之解釋變數，除了納入所有蒐集之解釋變數資料之外，為使公路管理單位方便使用，將另單獨以交通量為解釋變數直接構建預測模式，並比較兩種解釋變數組合之模式差異。

預測模式的構建將利用統計軟體SPSS以逐步迴歸的方式，搜尋最佳之解釋變數組合，本節最後將再利用預留之民國91年4月抗滑值資料對預測模式進行驗證，以了解預測模式之預測能力。

    - 解釋變數與函數型式選擇

- 解釋變數選擇

本研究之公路預測模式解釋變數經整理可概分為四類：即交通量、車輛軸重、鋪面壽齡和氣候資料，各類解釋變數定義詳述如下：

1. 交通量

由於交通量對鋪面表面骨材的破壞是持續累積的，故模式將以累積交通量作為解釋變數，所謂累積交通量是指路面自大型整修後至抗滑檢測當日所累積之交通流量，由於不同重量之車型對於鋪面抗滑能力具不同的影響，故本研究根據龍潭收費站交通流量資料，選擇影響抗滑較大的二種車型，亦即將解釋變數定義為累積客貨車量（X1）及累積聯結車量（X2）。

2. 車輛軸重

車輛軸重最主要用來表示車輛重量之分佈狀況，本研究利用動態地磅實驗蒐集重車資料，配合AASHTO軸重轉換公式轉換成18 kip之標準軸重當量以利資料之比對分析，由於重車如同交通量一樣，對於鋪面的破壞是持續累積的，此外經由累積軸重當量資料與抗滑值之資料檢視，發現部份車道抗滑值與累積軸重當量之平方關係呈高度相關，故模式解釋變數定義為累積標準軸重當量（X3）和累積標準軸重當量平方（X4）。

3. 鋪面壽齡

鋪面壽齡可反應鋪面自新建或經大型整修後，運具因素或環境因素對其造成的磨損或老化情況，配合本研究之抗滑檢測工作採逐月進行，故模式解釋變數將以月為單位表示鋪面壽齡（X5）。

4. 溫度因子

溫度為氣候資料中影響鋪面抗滑能力變化的環境因素之一，由於鋪面抗滑表現受溫度高低影響外，亦受檢測前溫度變化的影響，故本研究對於溫度因子作為解釋變數的表示方式有三，分別為檢測當天溫度（X6）、檢測當天與前一天之溫度變化絕對值（X7）和檢測前5天之平均溫度（X8）。

5. 雨量因子

雨量亦為氣候資料中影響鋪面抗滑能力變化的環境因素之一，鋪面表面的乾燥與否影響鋪面的抗滑表現，而鋪面乾燥程度則與檢測前之累積雨量或持續乾燥天數有關，故本研究對於雨量因子作為解釋變數的表示方式分為三種，分別為檢測前24小時累積雨量（X9）、檢測前5天累積雨量（X10）和乾燥因子（X11），其中乾燥因子計算方式為ln(tr +1)，tr為距檢測當天最後一次雨量超過2.5 mm之天數。

- 函數型式選擇

經由文獻回顧的整理與歸納，由於迴歸分析法利用統計檢定的基礎，而可達到操作容易與預測準確的效果，對於個別抗滑值影響因素亦擁有探討的能力，因此本研究對於抗滑值預測模式的構建，擬採用迴歸分析法作為本研究之預測函數型式。

經解釋變數資料與抗滑值資料進行比較檢視之後，除了累積標準軸重當量與抗滑值資料呈現二階曲線之關係之外，其餘解釋變數並無呈現曲線關係，故本研究之預測模式採線性形式，其中應變數抗滑值以Y表示，其他解釋變數則如同前文定義：

Y=b0+b1X1+b2X2+...+b10X10+b11X11              (4.1)

    - 模式構建

本研究利用統計軟體SPSS以逐步迴歸的方式，搜尋解釋能力最佳之解釋變數組合，其主要特點在於解釋變數之選擇乃根據變數間之相關矩陣，在摒除線性重合以及要求解釋變數顯著的限制下，尋求解釋能力最好的預測模式，本小節將根據剛性鋪面與柔性鋪面分別構建預測模式。

- 剛性鋪面

剛性鋪面所有相關資料如表4.1所示，本研究擬構建之剛性鋪面抗滑值預測模式為分兩種，除了納入所有解釋變數資料進行預測模式構建，為求模式方便使用，將保留累積客貨車及累積聯結車二個解釋變數再進行模式構建，最後比較兩模式之差異。

表4.1　剛性鋪面相關資料整理表

| 資料代碼 | 檢測地點 | 抗滑值 | 鋪面 壽齡(月) | 累積軸重當量(千萬) | 累積 客貨車(千萬) | 累積 聯結車(千萬) | 檢測 溫度(℃) | 與前日 溫度差距(℃) | 五天內 平均溫度(℃) | 24小時累積雨量(mm) | 五天內 累積雨量(mm) | 乾燥 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 北外車道 | 0.62 | 48 | 2.3977 | 0.3994 | 0.3029 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| R2 | 北外車道 | 0.62 | 49 | 2.4543 | 0.4089 | 0.31 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| R3 | 北外車道 | 0.61 | 50 | 2.5289 | 0.4228 | 0.3192 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| R4 | 北外車道 | 0.61 | 51 | 2.5537 | 0.4269 | 0.3223 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| R5 | 北外車道 | 0.6 | 51 | 2.5809 | 0.431 | 0.3259 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| R6 | 北中車道 | 0.77 | 23 | 0.3444 | 0.1887 | 0.1367 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| R7 | 北中車道 | 0.77 | 24 | 0.3623 | 0.1983 | 0.1438 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| R8 | 北中車道 | 0.76 | 25 | 0.3858 | 0.2121 | 0.153 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| R9 | 北中車道 | 0.76 | 26 | 0.3936 | 0.2163 | 0.1561 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| R10 | 北中車道 | 0.75 | 26 | 0.4022 | 0.2203 | 0.1596 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| R11 | 南外車道 | 0.73 | 48 | 1.2727 | 0.3995 | 0.3024 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| R12 | 南外車道 | 0.73 | 49 | 1.3051 | 0.4104 | 0.31 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| R13 | 南外車道 | 0.72 | 50 | 1.3458 | 0.4245 | 0.3194 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| R14 | 南外車道 | 0.72 | 51 | 1.36 | 0.4288 | 0.3228 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| R15 | 南外車道 | 0.71 | 51 | 1.3768 | 0.433 | 0.327 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| R16 | 南中車道 | 0.82 | 5 | 0.0257 | 0.0352 | 0.0238 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| R17 | 南中車道 | 0.81 | 6 | 0.0338 | 0.0461 | 0.0313 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| R18 | 南中車道 | 0.79 | 7 | 0.044 | 0.0601 | 0.0408 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| R19 | 南中車道 | 0.78 | 8 | 0.0475 | 0.0644 | 0.0442 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| R20 | 南中車道 | 0.78 | 8 | 0.0517 | 0.0687 | 0.0484 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |

1. 納入所有解釋變數

剛性鋪面抗滑值預測模式結果如式4.2所示，由式4.2可知迴歸分析結果將累積標準軸重當量及累積標準軸重當量平方二個解釋變數納入，其餘解釋變數則因具線性重合或統計檢定不顯著而遭篩選剔除，顯示累積標準軸重當量對剛性鋪面抗滑值的變化趨勢之影響較其他之解釋變數為高。

Y=0.79−0.0389X3−0.0127X4  　R2 = 0.968 　(4.2)

其中，Y = 抗滑值

X3 = 累積標準軸重當量

X4 = 累積標準軸重當量平方

表4.2　剛性鋪面預測模式係數統計檢定表

| 模式 | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 常數 | 0.79 | 0.005 | 148.944 | ±2.11 | 289.197 | 3.592 | 0.968 |
| 累積軸重當量 | -0.0389 | 0.012 | -3.217 |  |  |  |  |
| 累積軸重當量平方 | -0.0127 | 0.005 | -2.79 |  |  |  |  |

圖4.1　剛性鋪面預測模式殘差圖

由表4.2可知預測模式係數皆為顯著，調整後R2值為0.968，顯示模式具不錯之解釋能力，另模式Durbin-Watson自我相關檢定值為0.998（臨界值為0.99、3.01），表示模式沒有出現自我相關的現象。由圖4.1模式殘差圖及隨機連檢定值為9（臨界值為6、16）可知，模式沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

2. 保留累積交通量解釋變數

由式4.2可知，公路管理單位若欲利用本預測模式對抗滑值進行預測，則必須掌握公路行駛之重車標準軸重當量，對於無法或不便進行測重的路段，則有使用上的不便。

因此本研究保留累積客貨車及累積聯結車之二解釋變數再進行模式構建，希望可藉由交通流量統計即可進行抗滑值預測，然而由表4.1可知北上及南下之交通量相近，卻造成不同的抗滑值變化趨勢，因此模式構建需以方向加以區分，以減少模式之不合理性，模式構建結果如式4.3、4.4所示，模式係數檢定表列於表4.3，殘差分佈如圖4.2、4.3所示。

北上：Y=0.897−0.901X2　　  R2 = 0.958  　 (4.3)

南下：Y=0.808−0.206X1　  　R2 = 0.92      (4.4)

其中，Y = 抗滑值

X1 = 累積客貨車（千萬）

X2 = 累積聯結車（千萬）

表4.3　剛性鋪面預測模式二之係數統計檢定表

| 模式 |  | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 北上 | 常數 | 0.897 | 0.003 | 283.036 | ±2.306 | 206.276 | 5.318 | 0.958 |
|  | 累積 聯結車 | -0.901 | 0.013 | -70.395 |  |  |  |  |
| 南下 | 常數 | 0.808 | 0.006 | 134.055 | ±2.306 | 105.053 | 5.318 | 0.92 |
|  | 累積 客貨車 | -0.206 | 0.02 | -10.25 |  |  |  |  |

圖4.2　剛性鋪面預測模式二之北上殘差圖

圖4.3　剛性鋪面預測模式二之南下殘差圖

由式4.3、4.4比較得知，若預測模式單獨保留累積客貨車及累積聯結車，則累積聯結車較可解釋剛性鋪面北上抗滑值之變化趨勢，而南下剛性鋪面抗滑值則以累積客貨車即可解釋，造成北上及南下選入不同的解釋變數，本研究嘗試以卡車因子進行探討：由資料顯示，剛性鋪面北上大貨車卡車因子為1.35、聯結車卡車因子為8.80，二者的比值為0.15；而剛性鋪面南下大貨車卡車因子為0.87、聯結車卡車因子為4.23，二者的比值為0.21，由上可知就聯結車與大貨車重量比較結果，北上方向較南下方向而言聯結車影響較大，故可解釋北上及南下選入不同解釋變數的原因。

由表4.3可知預測模式二不論北上或南下方向，模式係數皆為顯著，北上預測模式之調整後R2值為0.958，南下預測模式之調整後R2值為0.92，顯示預測模式之解釋能力雖較以累積標準軸重當量為解釋變數之預測模式為低，但模式仍具不錯之解釋能力。

另北上預測模式之Durbin-Watson自我相關檢定值為2.165（臨界值為0.83、3.17），南下預測模式之Durbin-Watson自我相關檢定值為1.251（臨界值為0.83、3.17），表示二個方向之預測模式皆沒有出現自我相關的現象。

由圖4.2、4.3之預測模式殘差圖可知，模式殘差分佈尚呈均勻，經隨機連檢定值可知，北上預測模式殘差連檢定值為5（臨界值為2、9），南下預測模式殘差連檢定值為6（臨界值為2、10），皆判定殘差隨機分佈，因此預測模式除了有不錯的解釋能力之外，亦沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

二個預測模式比較之下，顯示以累積交通量為解釋變數之預測模式，雖然在資料的蒐集上對道路主管機關而言較累積標準軸重當量為方便，且模式的解釋能力在許可的範圍之內，但在樣本數大幅降低的情況下，解釋能力卻較以累積標準軸重當量為解釋變數之預測模式為低，且必須再以方向加以區別使用，因此若在環境條件許可之下，應儘量進行重車測重，並以累積標準軸重當量作為預測模式之解釋變數；但若在環境條件無法進行測重，則以累積交通量預測鋪面抗滑值之趨勢亦是可以接受的方法。

- 柔性鋪面

柔性鋪面所有相關資料如表4.4所示，本研究擬構建之柔性鋪面抗滑預測模式為亦如同剛性鋪面部份分為兩種抗滑值預測模式，一部份除了納入所有解釋變數資料進行預測模式構建，另一部份預測模式則保留累積客貨車及累積聯結車二個解釋變數再進行模式構建，最後比較兩模式差異。

表4.4　柔性鋪面相關資料整理表

| 資料代碼 | 檢測地點 | 抗滑值 | 鋪面 壽齡(月) | 累積軸重當量(千萬) | 累積 客貨車(千萬) | 累積 聯結車(千萬) | 檢測 溫度(℃) | 與前日 溫度差距(℃) | 五天內 平均溫度(℃) | 24小時累積雨量(mm) | 五天內 累積雨量(mm) | 乾燥 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 北外車道 | 0.74 | 2 | 0.0418 | 0.0102 | 0.007 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F2 | 北外車道 | 0.59 | 45 | 1.6269 | 0.377 | 0.283 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F3 | 北外車道 | 0.71 | 3 | 0.0829 | 0.0198 | 0.014 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F4 | 北外車道 | 0.58 | 46 | 1.668 | 0.3865 | 0.29 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F5 | 北外車道 | 0.68 | 4 | 0.1374 | 0.0336 | 0.023 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F6 | 北外車道 | 0.6 | 47 | 1.7224 | 0.4004 | 0.299 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F7 | 北外車道 | 0.67 | 5 | 0.1553 | 0.0378 | 0.027 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F8 | 北外車道 | 0.58 | 48 | 1.7404 | 0.4046 | 0.302 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F9 | 北外車道 | 0.67 | 5 | 0.1749 | 0.0418 | 0.03 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| F10 | 北外車道 | 0.58 | 48 | 1.7599 | 0.4086 | 0.306 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| F11 | 北中車道 | 0.76 | 2 | 0.0132 | 0.0102 | 0.007 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F12 | 北中車道 | 0.76 | 3 | 0.0262 | 0.0198 | 0.014 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F13 | 北中車道 | 0.74 | 4 | 0.0434 | 0.0336 | 0.023 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F14 | 北中車道 | 0.73 | 5 | 0.0491 | 0.0378 | 0.027 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F15 | 北中車道 | 0.72 | 5 | 0.0552 | 0.0418 | 0.03 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| F16 | 南外車道 | 0.77 | 2 | 0.0222 | 0.0104 | 0.007 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F17 | 南外車道 | 0.72 | 14 | 0.5008 | 0.2137 | 0.157 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F18 | 南外車道 | 0.76 | 3 | 0.0466 | 0.0213 | 0.014 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F19 | 南外車道 | 0.71 | 15 | 0.5252 | 0.2246 | 0.165 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F20 | 南外車道 | 0.74 | 4 | 0.0774 | 0.0353 | 0.024 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F21 | 南外車道 | 0.7 | 16 | 0.556 | 0.2387 | 0.174 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F22 | 南外車道 | 0.73 | 5 | 0.0881 | 0.0396 | 0.027 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F23 | 南外車道 | 0.68 | 17 | 0.5666 | 0.243 | 0.178 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F24 | 南外車道 | 0.72 | 5 | 0.1005 | 0.0439 | 0.031 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| F25 | 南外車道 | 0.68 | 17 | 0.579 | 0.2472 | 0.182 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |
| F26 | 南中車道 | 0.78 | 2 | 0.0056 | 0.0104 | 0.007 | 18.8 | 2.9 | 21.06 | 0 | 0 | 3.045 |
| F27 | 南中車道 | 0.79 | 3 | 0.0117 | 0.0213 | 0.014 | 15.6 | 0.3 | 14.44 | 0 | 0 | 2.89 |
| F28 | 南中車道 | 0.78 | 4 | 0.0194 | 0.0353 | 0.024 | 18 | 1.2 | 17.6 | 0 | 0 | 2.485 |
| F29 | 南中車道 | 0.77 | 5 | 0.022 | 0.0396 | 0.027 | 16.4 | 3.1 | 17.88 | 1.5 | 1.5 | 3.258 |
| F30 | 南中車道 | 0.74 | 5 | 0.0251 | 0.0439 | 0.031 | 21.3 | 0.6 | 19.32 | 0 | 27 | 1.386 |

1. 納入所有解釋變數

柔性鋪面抗滑值預測模式結果如式4.5所示，由式4.5可知迴歸分析結果只將累積標準軸重一個解釋變數納入，顯示累積標準軸重當量對柔性鋪面抗滑值的變化趨勢之影響較其他之解釋變數為高，模式係數檢定表及殘差分佈圖則如表4.5及圖4.4所示。

Y=0.745−0.0947X3　　　R2 = 0.826　　　　(4.5)

其中，Y = 抗滑值

X3 = 累積標準軸重當量

表4.5　柔性鋪面預測模式係數統計檢定表

| 模式 | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 常數 | 0.745 | 0.006 | 126.481 | ±2.048 | 139.02 | 4.196 | 0.826 |
| 累積軸重當量 | -0.0947 | 0.008 | -11.791 |  |  |  |  |

圖4.4　柔性鋪面預測模式殘差圖

由表4.5可知預測模式係數皆為顯著，調整後R2值為0.826，顯示模式具不錯之解釋能力，另模式Durbin-Watson自我相關檢定值為1.59（臨界值為1.25、1.75），表示預測模式沒有自我相關的問題。另圖4.4之模式殘差圖雖似呈現規律性的變動，但經隨機連檢定值為9（臨界值為9、22）可知殘差仍呈隨機分佈，模式除了有不錯的解釋能力外，亦沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式基本假設。

2. 保留累積交通量解釋變數

如同剛性鋪面一樣，為使模式更方便使用，本研究保留累積客貨車及累積聯結車之二解釋變數再進行模式構建，基於北上及南下之交通量相近，卻造成不同的抗滑值變化趨勢，因此模式構建需以方向加以區分，以減少模式之不合理性，模式構建結果如式4.6、4.7所示，模式係數檢定表列於表4.6，殘差分佈如圖4.5、4.6所示。

北上：Y=0.729−0.364X1　　 R2 = 0.852　　  (4.6)

南下：Y=0.768−0.31X1　　　R2 = 0.711　　　(4.7)

其中，Y = 抗滑值

X1 = 累積客貨車（千萬）

表4.6　柔性鋪面預測模式二之係數統計檢定表

| 模式 |  | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 北上 | 常數 | 0.729 | 0.009 | 78.813 | ±2.16 | 81.775 | 4.667 | 0.852 |
|  | 累積 客貨車 | -0.364 | 0.04 | -9.043 |  |  |  |  |
| 南下 | 常數 | 0.768 | 0.007 | 107.212 | ±2.16 | 35.478 | 4.667 | 0.711 |
|  | 累積 客貨車 | -0.31 | 0.052 | -5.956 |  |  |  |  |

圖4.5　柔性鋪面預測模式二之北上殘差圖

圖4.6　柔性鋪面預測模式二之南下殘差圖

由式4.6、4.7比較得知，若預測模式單獨保留累積客貨車及累積聯結車，則累積客貨車可同時解釋柔性鋪面北上及南下抗滑值之變化趨勢。在此北上及南下選入相同的解釋變數，本研究亦嘗試以卡車因子進行探討：由資料顯示，柔性鋪面北上大貨車卡車因子為1.29、聯結車卡車因子為5.99，二者的比值為0.22；而柔性鋪面南下大貨車卡車因子為0.83、聯結車卡車因子為2.95，二者的比值為0.28，雖由上可知就聯結車與大貨車重量比較結果，北上方向較南下方向而言聯結車影響較大，但柔性鋪面北上卡車因子比值與剛性鋪面南下卡車因子比值相當接近，顯示北上柔性鋪面及聯結車影響最小的南下柔性鋪面亦可利用累積客貨車解釋抗滑值變化即可，因此由聯結車與大貨車卡車因子比值可解釋南下剛性鋪面及南北柔性鋪面皆選擇累積客貨車作為解釋變數的原因。

由表4.6可知預測模式二不論北上或南下方向，模式係數皆為顯著，北上預測模式之調整後R2值為0.852，南下預測模式之調整後R2值為0.711，顯示預測模式雖可由累積客貨車進行預測即可，但其解釋能力僅稱尚可，而且較以累積標準軸重當量為解釋變數之預測模式為低。

另北上預測模式之Durbin-Watson自我相關檢定值為1.586（臨界值為0.95、3.05），南下預測模式之Durbin-Watson自我相關檢定值為1.232（臨界值為0.95、3.05），檢定結果表示二個方向之預測模式皆沒有出現自我相關的現象。

由圖4.5、4.6之預測模式殘差圖可知，模式殘差分佈均勻，經隨機連檢定值可知，北上預測模式殘差連檢定值為5（臨界值為4、13），南下預測模式殘差連檢定值為8（臨界值為4、13），檢定結果皆判定殘差呈隨機分佈，因此預測模式除了解釋能力可接受之外，並沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

二個預測模式比較之下，顯示柔性鋪面以累積交通量為解釋變數之預測模式，其解釋能力明顯較以累積標準軸重當量為解釋變數之預測模式為低，解釋能力僅稱尚可，因此若在現實環境無法進行測重，或欲於短時間內對鋪面抗滑值作概估的預測，則以累積交通量預測鋪面抗滑值之趨勢是可以接受的方法；若在現實環境許可之下，應儘量進行重車測重，以累積標準軸重當量作為預測模式之解釋變數進行抗滑值預測，以減少預測模式整體之變異。

    - 模式驗證

為了解公路抗滑值預測模式之預測能力，本研究預留民國91年4月各方向外車道抗滑檢測值作為本模式之驗證資料，驗證資料如表4.7所示。

表4.7　預測模式驗證資料表

| 鋪面種類 | 方向 | 抗滑檢測值 | 累積軸重當量（千萬） | 累積客貨車（千萬） | 累積聯結車（千萬） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剛性鋪面 72K~69K | 北上 | 0.61 | 2.6491 | 0.4429 | 0.3344 |
| 剛性鋪面 69K~72K | 南下 | 0.69 | 1.4175 | 0.4455 | 0.3367 |
| 柔性鋪面 75.36K~73.20K | 北上 | 0.56 | 1.8095 | 0.4205 | 0.3144 |
| 柔性鋪面 74.05K~74.82K | 南下 | 0.64 | 0.6095 | 0.2597 | 0.1916 |

表4.8　預測模式預測能力比較表

| 模式種類 | 鋪面種類 | 方向 | 檢測值 | 預測值 | 誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以累積軸重當量為變數 | 剛性鋪面 | 北上 | 0.61 | 0.597825 | -2.00 % |
|  | 剛性鋪面 | 南下 | 0.69 | 0.709341 | 2.80 % |
|  | 柔性鋪面 | 北上 | 0.56 | 0.57364 | 2.44 % |
|  | 柔性鋪面 | 南下 | 0.64 | 0.68728 | 7.39 % |
| 以累積交通量為變數 | 剛性鋪面 | 北上 | 0.61 | 0.595706 | -2.34 % |
|  | 剛性鋪面 | 南下 | 0.69 | 0.716227 | 3.80 % |
|  | 柔性鋪面 | 北上 | 0.56 | 0.575938 | 2.85 % |
|  | 柔性鋪面 | 南下 | 0.64 | 0.687493 | 7.42 % |

由模式驗證結果可知，整體而言所有誤差皆小於±10 %，故所有模式的預測結果尚可接受，其中以累積交通量為解釋變數之預測模式，因以方向加以區分而減少了模式變異，有助於預測能力的提升。由表4.8亦可發現，以累積標準軸重為解釋變數之模式，其預測能力較以累積交通量為解釋變數之模式為佳，因此公路單位在條件許可之下，仍應為優先使用前者。

  - 門檻值研擬

抗滑值之所以為鋪面安全績效的衡量指標，在於良好的抗滑能力可以縮短駕駛人的停車視距，在面對路面上的突發狀況時，可以在有限的距離內完成煞停的動作，因此為了提供駕駛人一個安全的用路環境，鋪面的抗滑值必須能維持在一安全門檻值以上，以確保駕駛人的行車安全。

本研究擬由安全停車視距的觀點進行鋪面抗滑門檻值的探討，另由於本研究對於鋪面抗滑值的檢測速度為65 KPH，因此為模擬一般行車速率，在本小節將探討速率與抗滑值的關係，以避免抗滑門檻值產生偏誤。

    - 最短停車視距

所謂視距（Sight Distance）是指駕駛人沿公路方向所能看見的距離，而停車視距（Stopping Sight Distance）則是指駕駛人能由設計速率的行駛狀態中，安全煞停於障礙物之前，因此為了安全起見，停車視距應愈長愈佳，最短不得低於最短停車視距[24]。

一般而言，停車視距的表示方式可如式4.8：

D=Dp+Db=0.278V0t+(V02−V2)254f　　　　　(4.8)

其中：D = 安全停車視距

Dp = 反應時間內行駛距離

Db = 煞車距離

t = 反應時間

V0 = 車輛初速

V = 車輛末速

f = 縱向摩擦係數

由式4.8可知安全停車視距主要分為反應時間距離與煞車距離，其中反應時間距離是指駕駛人處於辨識反應時所行駛的距離，因此此時車輛仍維持原來的行車速率前進，AASHTO建議路線設計時，應假設駕駛人的反應時間為2.5秒；煞車距離則是指車輛煞車器開始作用後的減速距離，其長短除了和車速有關之外，亦和鋪面的摩擦係數，亦即抗滑值，有很大的關係，在有限的煞車距離下，路面摩擦係數應愈大愈佳。

我國交通部曾於民國75年頒布之公路路線設計規範，規範中明定不同的公路設計速度下，應有不同的最短停車視距及縱向摩擦係數標準，如表4.9所示。

表4.9　公路路線設計摩擦係數與停車視距規定表[25]

| 設計速度 （KPH） | 縱向摩擦係數 | 停車視距（公尺） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最 小 值 | 標 準 值 |
| 120 | 0.290 | 195 | 280 |
| 110 | 0.295 | 175 | 240 |
| 100 | 0.300 | 155 | 200 |
| 90 | 0.305 | 135 | 165 |
| 80 | 0.310 | 110 | 135 |
| 70 | 0.325 | 90 | 110 |
| 60 | 0.340 | 70 | 85 |
| 50 | 0.360 | 55 | 65 |
| 40 | 0.380 | 40 | 45 |
| 30 | 0.440 | 30 | 30 |
| 25 | 0.440 | 25 | 25 |

由表4.9可知，以設計速度110 KPH為例，若代入設計速度110 KPH、末速0 KPH、摩擦係數0.295與停車視距標準值240公尺於式4.8中，則可得駕駛人反應時間亦為2.5秒，顯示我國設計標準亦遵循AASHTO設計規範建議。但若設計速度同樣為110 KPH，且反應時間亦為2.5秒，而欲在停車視距最小值170公尺完全煞停，則摩擦係數卻至少應為0.48。

由上可知，在同樣的設計速度而不同的停車視距設計之下，所需的摩擦係數，亦即抗滑值，也有所不同。抗滑門檻值的意義，在於在最保守的環境假設下，給予一絕對安全之設計值，因此本研究認為，基於保守安全的考量，停車視距應以規範中之最小值作為抗滑門檻值之計算依據。

本研究進行抗滑檢測之國道三號龍潭關西段，由管轄該段之關西工務段得知該段設計速度約為110 KPH，然而目前國道三號龍潭關西段行車速限為100 KPH，由於關西工務段沒有該段停車視距設計資料，因此本研究以停車視距最小值175公尺、駕駛人反應時間2.5秒、行車速度100 KPH及車輛末速0 KPH代入式4.8，可得當駕駛人以速限行駛於本研究檢測範圍時，安全煞停所需之抗滑門檻值為0.37。

    - 速度與抗滑值關係

前一小節之門檻值推導是以行車速度100 KPH作為假設條件，目的在營造一個對駕駛人而言較危險的用路情境，而本研究之公路抗滑檢測乃以65 KPH的速度進行檢測，由於速度與抗滑值呈反向關係，因此本研究之檢測速度除了無法反應真實行車狀況，更無法將檢測值與門檻值相互配合使用，因此對於行車速度100 KPH所訂定的門檻值必須反推回65 KPH時所表現的門檻值，方能作為本研究抗滑檢測值之參考依據。

由表4.9設計速度與摩擦係數的關係，可由內插法求得當設計速度為65 KPH時，摩擦係數為0.3325。以速度65 KPH與相對之抗滑值為基準，則可知當速度每增加一個範圍時，抗滑值減少的幅度，如表4.10所示，根據表4.10中所得之速度差（X）與抗滑值差（Y）的關係所建立的線性關係式則如圖4.7所示。由圖4.7中之關係式可推得當車速100 KPH時，與65 KPH之車速差值為+ 35 KPH，可得抗滑值差為- 0.03，故可推得對應65 KPH車速之抗滑門檻值。

表4.10　速度差與抗滑值差比較表

| 與65KPH速度差 | +5 KPH | +15KPH | +25KPH | +35KPH | +45KPH | +55KPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗滑值改變量 | -0.0075 | -0.0225 | -0.0275 | -0.0325 | -0.0375 | -0.0425 |

圖4.7　公路設計規範速度差與抗滑值差關係圖[25]

然而本研究之公路抗滑檢測範圍包括剛性鋪面與柔性鋪面，由於鋪面組成不同，故不能同時適用圖4.7中之關係式，為建立剛性及柔性鋪面速度與抗滑值之關係式，並與公路路線設計規範中所推導之關係式作一比較，本研究於民國91年4月針對剛性鋪面（72 K ~ 69 K）及柔性鋪面（76 K ~ 75.36 K）北上外、中車道以不同的檢測速度進行檢測，檢測數據整理如表4.11。

表4.11　不同速度下之抗滑值整理表

| 鋪面種類 | 車道 | 速度 | 檢測值 | 鋪面種類 | 車道 | 速度 | 檢測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剛性鋪面 | 外 | 65KPH | 0.61 | 剛性鋪面 | 中 | 85KPH | 0.70 |
| 剛性鋪面 | 外 | 75KPH | 0.60 | 柔性鋪面 | 外 | 65KPH | 0.65 |
| 剛性鋪面 | 外 | 85KPH | 0.57 | 柔性鋪面 | 外 | 75KPH | 0.64 |
| 剛性鋪面 | 外 | 90KPH | 0.56 | 柔性鋪面 | 外 | 85KPH | 0.63 |
| 剛性鋪面 | 中 | 65KPH | 0.74 | 柔性鋪面 | 中 | 65KPH | 0.71 |
| 剛性鋪面 | 中 | 75KPH | 0.72 | 柔性鋪面 | 中 | 75KPH | 0.707 |
| 剛性鋪面 | 中 | 80KPH | 0.72 | 柔性鋪面 | 中 | 85KPH | 0.689 |

根據表4.11之速度與抗滑值關係，同樣以65 KPH為基準，可建立速度差（X）與抗滑值差（Y）的線性關係式如圖4.8、4.9。

圖4.8　剛性鋪面速度差與抗滑值差關係圖

圖4.9　柔性鋪面速度差與抗滑值差關係圖

若將圖4.7、4.8及4.9之公路路線設計規範、剛性鋪面及柔性鋪面速度差與抗滑值差關係式一併比較，如圖4.10所示，可發現剛性鋪面之關係式抗滑值隨速度遞減的程度，遠較公路路線設計規範及柔性鋪面快速，而柔性鋪面與公路路線設計規範之關係式則較為接近，顯示我國公路路線設計規範之速度與抗滑值的關係較適合柔性鋪面，而較不適用於剛性鋪面，因此本研究對於抗滑門檻值的推導擬以剛性及柔性鋪面關係式分別討論。

圖4.10　各速度差與抗滑值差關係式比較圖

由前一小節之停車視距公式可知，當車速100 KPH時，鋪面抗滑門檻值應為0.37，利用圖4.8和4.9之剛性及柔性鋪面速度差與抗滑值差關係式，則可求得當速度為65KPH時，其與100KPH之速度差為35KPH，相對之剛性及柔性抗滑值差分別為- 0.08及- 0.04。因此剛性及柔性鋪面對應於65 KPH時之抗滑門檻值應分別0.37+0.08及0.37+0.04，即為0.45和0.41。續利用此關係式，各求得剛性及柔性鋪面於各速度下之抗滑門檻值，表列如表4.12。此表即是以公路路線設計規範中最小停車視距為基準，而推算出行車速限100KPH之道路，在不同速度行駛時剛性及柔性鋪面所需之抗滑門檻值。

表4.12　剛性及柔性鋪面各速度之抗滑門檻值對照表

| 車速（KPH） | 剛 性 鋪 面 | 柔 性 鋪 面 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 0.45 | 0.41 |
| 70 | 0.45 | 0.41 |
| 80 | 0.42 | 0.40 |
| 90 | 0.40 | 0.38 |
| 100 | 0.37 | 0.37 |
| 110 | 0.35 | 0.35 |
| 120 | 0.32 | 0.34 |

  - 養護時機及方法

當鋪面抗滑值隨著累積交通量及時間而減低至安全門檻值以下時，基於駕駛人的行車安全，公路管理單位必須對道面進行養護。本研究在構建公路抗滑值預測模式及擬定抗滑門檻值之後，將預測國道三號龍潭關西段剛、柔性鋪面養護時間，分別針對剛、柔性鋪面進行養護方法的探討。

    - 剛性鋪面

從式4.2知剛性鋪面抗滑值隨累積標準軸重當量及軸重當量平方而遞減，由於鋪面初始抗滑值未知，故依式4.2假設累積標準軸重當量為0，而推得鋪面於65KPH速度下之初始抗滑值為0.79。依據統計資料可知，龍潭關西段之剛性鋪面北上外車道平均一天累積之標準軸當量為16839.11、北上中車道為5317.61、南下外車道為9015.81及南下中車道為2253.95，將其單位換算為千萬代入式4.2，可得各方向各車道抗滑值隨著時間遞減的趨勢如下：

北上外車道：Y=0.79−6.55∗10−5D−3.6∗10−8D2　　　　(4.9)

北上中車道：Y=0.79−2.07∗10−5D−3.59∗10−9D2　　　(4.10)

南下外車道：Y=0.79−3.51∗10−5D−1.03∗10−8D2　 　　(4.11)

南下中車道：Y=0.79−8.77∗10−6D−6.45∗10−10D2　　　(4.12)

其中，Y = 抗滑值

D = 新建或表面整建工程後之天數

上述之各方向各車道之抗滑值趨勢線可表示如圖4.11，由圖4.11可知，北上外車道因承受累積標準軸重當量較多，故隨著時間經過抗滑值遞減最快，其次依序為南下外車道、北上中車道及南下中車道。

圖4.11　剛性鋪面於65KPH之抗滑值預測圖

剛性鋪面道路設計年限若為25年，配合本研究研擬之剛性鋪面於車速65 KPH之抗滑門檻值0.45，則可以推知北上外車道於新建或表面整建後第71個月，道面即必須進行養護工程以提高抗滑值，之後定期對路面進行養護工程，唯養護工程可能無法將舊有路面之抗滑能力提升至如新建路面，故仍需對其作定期檢測。

同理，南下外車道則於第135個月、北上中車道則於第232個月必須進行道面養護工程，南下中車道雖於25年內無需進行養護工程，但仍需定期檢測以掌握抗滑值變化趨勢。另各方向內車道由於經檢定結果抗滑值無差異，且行駛重車數量較少，故於25年內亦無需進行提升抗滑值之養護，但亦需定期進行抗滑值檢測，以掌握抗滑值之變化及服務能力。

剛性鋪面提高抗滑值之養護工程以刮槽為主，若刮槽仍不足以提升抗滑值，則可考慮重鋪或加鋪的方式改善。由於國內公路系統並無針對剛性鋪面路面進行抗滑能力改善的工程實例，故本研究以中正機場06/24跑道為例，刮槽面積31800平方尺需45個工作天，平均一個工作天推進約700平方公尺，故若車道寬以3.75公尺計，進行3公里之養護工程，約需17天，則表示養護工程需於抗滑值降至門檻值前預留約2至3個星期施工。

    - 柔性鋪面

從式4.5知柔性鋪面抗滑值隨累積標準軸重當量而遞減，由於鋪面之初始抗滑值未知，故依式4.5假設累積標準軸重當量為0，而推得鋪面於65KPH速度下之初始抗滑值為0.745。依據統計資料可知，龍潭關西段柔性鋪面北上外車道平均一天累積之標準軸當量為12205.33、北上中車道為3854.32、南下外車道為6767.11及南下中車道為1691.78，將其單位換算為千萬代入式4.5，可得各方向各車道抗滑值隨著時間遞減的趨勢如下：

北上外車道：Y=0.745−1.16∗10−4D　　　 　　　  　(4.13)

北上中車道：Y=0.745−3.65∗10−5D　　　           (4.14)

南下外車道：Y=0.745−6.41∗10−5D　           　　(4.15)

南下中車道：Y=0.745−1.6∗10−5D　　            　(4.16)

其中，Y = 抗滑值

D = 新建或表面整建工程後之天數

各方向各車道抗滑值趨勢線可表示如圖4.12，由圖知北上外車道隨著時間經過抗滑值遞減最快，其次為南下外車道、北上中車道及南下中車道。

圖4.12　柔性鋪面於65KPH之抗滑值預測圖

若柔性鋪面道路設計年限同若為25年，配合本研究研擬之柔性鋪面於車速65 KPH之抗滑門檻值0.41，則可以推知北上外車道於新建或表面整建後第90個月，道面即必須進行養護工程以提高抗滑值，之後再定期對路面進行養護工程。

同理，南下外車道則於第161個月、北上中車道則於第287個月必須進行道面養護工程，南下中車道於25年內則無需進行養護工程。根據資料顯示，高速公路柔性鋪面表面進行薄層刨除加鋪之機率相當高，尤其是北上及南下外車道，故藉加鋪之養護工作即可同時提升抗滑值數值。另各方向內車道由於經檢定結果抗滑值無差異，故可以採南下中車道為參考標準，於25年內亦無需特別進行提升抗滑值之養護。

柔性鋪面提高抗滑值之養護工程以刨除重鋪或加鋪為主，國內工程單位亦對於重鋪或加鋪工程具豐富的經驗，由高公局關西工務段的維修記錄可知，和上述針對道面抗滑能力所建議的養護頻率比較起來，我國對於柔性鋪面道路之養護工程，可能因為路面產生其他的破壞，如：車轍，而較為頻繁，致使柔性鋪面得以維持在安全的抗滑值水準，但本研究仍建議公路管理單位能持續針對道路進行定期抗滑檢測，以確切掌握鋪面抗滑值之變化趨勢。