- 檢測程序及資料分析

基於掌握公路與機場道面抗滑值變化趨勢之需要，本研究擬採以每月一次之檢測頻率，進行國道三號龍潭關西段及中正國際機場06/24跑道之抗滑檢測，除了希望藉以了解鋪面抗滑表現之外，另一方面透過資料的分析，希望能提供後續抗滑值預測模式構建方向之參考，再對預測模式進行驗證以提高模式之預測能力。

本章首先對本研究所使用之抗滑檢測儀器作一初步的介紹，其次介紹本研究於公路及機場跑道實施抗滑檢測之檢測程序，接著針對每月檢測之抗滑值資料進行分析與比較，以擬定抗滑值預測模式之構建方向，最後就資料分析結果提出小結。

  - 實驗儀器

本研究進行抗滑實驗所使用之抗滑檢測儀器為英國Findlay Irvine公司之Grip Tester抗滑檢測儀，屬於滑溜式（slip mode）之三輪拖曳式檢測儀器，該儀器最大的特點在於可進行連續性、大範圍之檢測作業，可就不同的檢測需求而選取不同的檢測速度和釋水量。

目前Grip Tester抗滑檢測儀已通過國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）和美國航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）之認可並列於抗滑檢測規範，本節將針對該儀器作一簡單的介紹[20]：

- 構造原理

Grip Tester抗滑檢測儀車輪部份可分為傳動輪與測試輪，如圖3.1所示，兩者配以不同的齒輪比以維持14.5 %之固定滑動率，以利長距離之抗滑檢測。測試輪上之偵測器可於拖曳時，同時記錄本身所承受之正向力與水平力，換算為鋪面抗滑GN（grip number）值後傳回筆記型電腦儲存，為避免測試輪的胎紋對鋪面紋理的表現產生影響而干擾檢測結果，因此本儀器之測試輪採無胎紋之光面胎。

圖3.1　Grip Tester抗滑檢測儀

- 校估方法

儀器校估方法主要可分為快速校估與完整校估兩種，為求實驗結果之正確性，在每次進行抗滑檢測之前，應於室內進行完整校估，待儀器移至現地時，可再作一次快速校估，兩種校估方法分述如下：

1. 快速校估

快速校估方法乃分別針對測試輪所承受之水平力與正向力進行檢視，首先必須壓住儀器護桿使測試輪離地約10 mm，此時儀表板所顯示之抗滑值讀值應為0±0.002，若否，則應馬上進行完整校估。

2. 完整校估

完整校估方法亦分別針對測試輪所承受之水平力與正向力進行檢視，首先必須利用校估設備使儀器整體架離地面，此時儀表板所顯示之抗滑值讀值應為0±0.001，若否，則應調整讀值至符合要求範圍。再利用校估設備使測試輪承受17.4公斤之正向力，則此時儀表板所顯示之抗滑值讀值顯示應為0.004±0.001，再使測試輪承受11公斤之水平力，則此使讀值顯示應為0.200±0.001，若否，則應調整讀值至符合要求範圍。

- 檢測方式

道面抗滑檢測之作業方式乃將Grip Tester抗滑檢測儀附掛廂型車之後，於檢測作業開始之前需另行組裝檢測儀之釋水系統、數據傳輸系統及電力系統。進行檢測作業時，共計需要三名工作人員：駕駛員負責車輛操作並使車輛維持定速前進、操作員負責利用筆記型電腦接收來自檢測儀之抗滑數據、釋水控制員負責調節釋水量以使鋪面接受不同的水膜厚度。

輸出的資料可於檢測進行的同時，以每十公尺一筆抗滑數據的方式立即呈現，如此有利於操作員隨時掌握當時之檢測情況，當檢測作業完成後，並以長條圖之圖示方式顯示每段距離之抗滑值，可清楚了解長距離下之抗滑值變化趨勢。

- 公路與機場抗滑檢測之差異

本研究之研究範圍以國道三號龍潭關西段與中正國際機場06/24跑道為主，由於兩者檢測環境與需求各有不同，因此Grip Tester抗滑檢測儀除了軟體外，在操作及資料顯示上亦有不同的要求，在此分別予以介紹：

1. 檢測方向

公路抗滑檢測作業由於在模擬車輛行駛於道路上時所面臨之道面抗滑值，因此其抗滑檢測方向應與車行方向一致，並應盡可能使測試輪落於車輛之輪軌跡，以增加資料之正確性；機場抗滑檢測作業最主要針對一條跑道之兩個方位同時進行抗滑檢測，因此在作業上應先由跑道一端進行去程檢測，再由跑道另一端進行回程檢測，如此完成跑道左右兩側之檢測作業，由於同時進行不同方向之檢測作業，因此操作過程中會要求輸入跑道方位以辨識數據資料。

2. 預留之加減速距離

在抗滑檢測作業進行的過程中，為減少數據的變異性，檢測作業會要求以定速進行，因此必須在檢測範圍起點之前預留加速距離，以供廂型車加速至要求速度，一般而言，若以65 KPH進行抗滑檢測時需預留150公尺之加速距離，若為95 KPH時則需預留300公尺。

公路抗滑檢測作業由於沒有檢測距離的限制，因此只要在預留加速距離內加速至要求速度，定速檢測預定範圍後脫離即可；機場抗滑檢測作業受限於跑道長度固定，因此在操作過程中會再要求輸入預設之加、減速距離，數據資料之輸出範圍將從跑道長度中自動扣除加減速距離，以增加資料之可信度。

3. 資料輸出格式

在檢測作業完成後，公路抗滑檢測軟體會將每十公尺一筆之抗滑值，以長條圖予以圖示，方便操作員了解抗滑值與檢測距離之關係；機場抗滑檢測軟體則除了以長條圖顯示檢測距離與抗滑值之關係外，為區分兩端跑道頭與跑道中間段的差異，輸出結果另提供整段跑道各三分之一段之平均抗滑值，除此之外，並參考FAA機場跑道抗滑規範之最低標準、養護標準及新建完工標準，將合乎標準、需要進行養護或未達標準之範圍以不同顏色加以區分，以作為機場管理單位進行養護作業之參考依據。

- 重現性檢定

為了解本研究所使用之Grip Tester抗滑檢測儀所量測之抗滑值是否穩定可用，本研究選定中正國際機場06/24跑道之06跑道頭右側500公尺，以車速65 KPH、水膜厚度1.00 mm重複檢測兩次，進行重現性檢定。

檢定假設母體資料呈常態分配，由於資料來源為同一範圍之重複檢測結果，因此屬於不獨立樣本，另母體變異數未知，故採成對t檢定，以判定前後兩次檢測資料是否存在差異。

Di=Xi−Yi　　　　　　　　　　　(3.1)

其中，X = 第一次抗滑檢測值

Y = 第二次抗滑檢測值

D = 兩次抗滑檢測差值

i = 1 ~ 50筆樣本資料

假設檢定之虛無假設和對立假設如下，並設顯著水準為0.05：

H0:μD=0H1:μD≠0

檢定結果如表3.1所示，由t值和p-value值可知重現性檢定接受H0，顯示本研究使用之Grip Tester抗滑檢測儀重現性良好，輸出之數據資料穩定度高。

表3.1　Grip tester重現性檢定結果

| D平均值 | -0.002 |
| --- | --- |
| D標準差 | 0.0466 |
| 樣本數 | 50 |
| t值 | -0.3035 |
| t臨界值 | ±1.96 |
| p-value | 0.3821 |

  - 公路抗滑檢測結果初探

本研究之公路抗滑檢測係以每月一次的方式，針對國道三號龍潭關西段之剛性及柔性鋪面進行檢測，本節首先介紹公路抗滑檢測之檢測程序，之後針對逐月蒐集之抗滑資料作初步的檢定分析，最後則輔以動態地磅（Weigh-in-Motion，WIM）的安裝，將實測之重車載重資料一併納入分析。

    - 檢測程序

本研究由於擬同時針對剛性及柔性鋪面進行檢測，基於檢測及補充檢測所需用水之便利性，並考量交通量統計的準確性，故選擇國道三號72 K龍潭收費站附近作為檢測實驗地點，龍潭收費站以北為剛性鋪面，以南屬柔性鋪面，各取3公里作為檢測路段，亦即剛性鋪面檢測範圍為69 K ~ 72 K、柔性鋪面檢測範圍為73 K ~ 76 K。

整體檢測範圍介於大溪交流道及關西交流道之間，因此不僅行經剛性及柔性鋪面的交通量相同，並可由龍潭收費站之收費資料計算行經檢測範圍之交通量。檢測方式為從國道三號南下69 K外車道處開始檢測，至南下76 K處後至關西交流道迴轉，進行北上外車道檢測，待回到69 K處後，利用大溪交流道迴轉，以此類推依次進行中及內車道抗滑檢測。

另黃威穎君[21]曾於國道三號南下8 K處，以不同的水膜厚度進行抗滑檢測，結果發現當水膜厚度為0.25 mm前後，水膜厚度與抗滑值之關係曲線斜率呈明顯的變化，顯示鋪面抗滑性能在此為一臨界變化區域，並同時驗證美國測試暨材料協會（American Society for Testing and Materials，ASTM）及Grip Tester公路操作標準之0.25 mm水膜厚度之操作規範，故本研究在公路抗滑檢測作業中，亦以0.25 mm水膜厚度作為檢測釋水量，檢測速度定為65 KPH。檢測範圍及程序如圖3.2所示：

76 K

73 K

72 K

69 K

交流道迴轉

交流道迴轉

Ｎ

Ｓ

剛性鋪面

收費站

柔性鋪面

為檢測方向

圖3.2　公路抗滑檢測程序示意圖

    - 抗滑資料檢定分析

- 剛性鋪面抗滑值分佈狀況

道面抗滑值的影響因素中，運具因素為重要項目之一，其中包括累積交通量及車輛輪荷重，最主要原因為車輛輪胎重複的滾動和煞車動作，會使鋪面表面的骨材受到磨損，而載重愈重的車輛對鋪面表面的骨材磨損更鉅，致使表面的紋理消失而變得光滑，加速減少鋪面的抗滑值，減低了鋪面與輪胎間的摩擦力。

依據上一小節所介紹檢測方式所得到之抗滑值，在此將民國90年12月之抗滑檢測資料依方向及車道劃分，分別了解抗滑值分佈趨勢。由圖3.3及圖3.4可以發現，不論南下或北上方向，外車道的抗滑值明顯較中及內車道為低，而中車道之抗滑值雖有部份略低於內車道，但差異不如外車道明顯，顯示在同樣的交通時間下，道面之抗滑值受重車數量的影響很大。

圖3.3　剛性鋪面北上各車道抗滑值比較圖

圖3.4　剛性鋪面南下各車道抗滑值比較圖

一般而言，北上方向重車載運重量較南下方向為重，因此對於鋪面表面骨材磨損亦較南下方向嚴重，造成鋪面所提供的抗滑能力減低。在此將抗滑值相較其他車道為低之外車道分別以不同方向加以區分，如圖3.5所示，可以發現其抗滑值分佈北上方向明顯低於南下方向，顯示在同樣的交通時間之下，道面的抗滑值除了受重車交通量的影響之外，亦明顯受車輛載重的影響。

圖3.5　剛性鋪面外車道各方向抗滑值比較圖

- 柔性鋪面抗滑值分佈狀況

在此亦將柔性鋪面民國90年12月檢測抗滑值依方向以車道劃分，以了解抗滑值分佈趨勢，如圖3.6、3.7所示，可以發現就北上方向而言，北上自75.3 K以北，外車道抗滑值即明顯低於中及內車道；南下方向各車道抗滑值分佈差距雖不若北上方向大，但於74.2 K至75 K仍可明顯區分外、中及內車道之抗滑值分佈，顯示各車道抗滑值受重車行駛比例影響很大。

圖3.6　柔性鋪面北上各車道抗滑值比較圖

圖3.7　柔性鋪面南下各車道抗滑值比較圖

將抗滑值相較其他車道為低之外車道分別以不同方向加以區分，可以發現除了柔性鋪面約75.4 K以南二者抗滑值差距不大以外，其他和剛性鋪面之抗滑值分佈一樣，外車道北上及南下抗滑值分佈差異明顯，表示在同樣的交通時間之下，道面的抗滑值除了受重車交通量的影響之外，亦明顯受車輛荷重的影響。

圖3.8　柔性鋪面外車道各方向抗滑值比較圖

- 資料檢定分析

由剛性及柔性鋪面之抗滑值分佈圖可以發現，不論北上或南下方向，外車道之抗滑值皆明顯低於中及內車道，中車道和內車道之抗滑值差異則較不明顯；另若將外車道以方向區分，可發現北上方向抗滑值明顯低於南下方向抗滑值，針對此分佈現象，本研究擬利用統計檢定方法加以判定。

基於鋪面壽齡與累積交通量為影響抗滑值主要因素之一，因此對於抗滑值之檢定必須立於相同的交通時間基礎，有鑑於此，必須蒐集本研究公路檢測範圍內之重大路面整修工程日期，表3.2列舉近年來剛性及柔性鋪面重大路面整修工程範圍、內容及完工日期。

由表3.2之公路整修工程資料可以發現，柔性鋪面北上77.299 K ~ 75.360 K、南下73.185 K ~ 74.048 K及南下74.815 K ~ 77.999 K曾於民國90年10月同時針對外、中及內車道進行重鋪，因此可以印證圖3.6及3.7之各車道抗滑值分佈差異不多的範圍，表示鋪面抗滑值除了受累積交通量及車輛荷重之外，鋪面壽齡亦是重要的影響因素。

表3.2　公路大型路面整修工程整理表

| 施工範圍 | 鋪面種類 | 車道 | 工程內容 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北上71.485K~63.935K | 剛性鋪面 | 中、內 | 路面刨平 | 89.01 |
| 南下63.935K~71.700K | 剛性鋪面 | 中、內 | 路面刨平 | 90.08 |
| 北上77.299K~75.360K | 柔性鋪面 | 外、中、內 | 重鋪 | 90.10 |
| 北上75.360K~73.185K | 柔性鋪面 | 中、內 | 重鋪 | 90.10 |
| 北上75.360K~73.185K | 柔性鋪面 | 外 | 重鋪 | 87.03 |
| 南下73.185K~74.048K | 柔性鋪面 | 外、中、內 | 重鋪 | 90.10 |
| 南下74.048K~74.815K | 柔性鋪面 | 中、內 | 重鋪 | 90.10 |
| 南下74.048K~74.815K | 柔性鋪面 | 外 | 重鋪 | 88.10 |
| 南下74.815K~77.999K | 柔性鋪面 | 外、中、內 | 重鋪 | 90.10 |

資料來源：高公局關西工務段

1. 各車道抗滑值檢定

鑑於抗滑值統計檢定必須考量道面相同的交通服務時間，以減少檢定偏誤產生，故本研究對於各車道抗滑值檢定就表3.2表列之完工日期，選擇民國90年12月、民國91年1月、2月及3月柔性鋪面北上77.299 K ~ 75.360 K、南下73.185 K ~ 74.048 K及南下74.815 K ~ 77.999 K之外、中及內車道各車道平均抗滑值作為檢定資料，抗滑值資料表列如下：

表3.3　柔性鋪面各車道抗滑值資料表

| 柔性鋪面 | 車道 | 檢 測 時 間 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90.12.06 | 91.01.07 | 91.02.21 | 91.03.07 |
| 北上 77.299K~75.360K | 外 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
|  | 中 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
|  | 內 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| 南下 73.185K~74.048K 74.815K~77.999K | 外 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
|  | 中 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
|  | 內 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |

註：南下抗滑值為取73.185K~74.048K及74.815K~77.999K平均抗滑值

各車道抗滑值檢定採一因子變異數分析就北上及南下分別進行檢定，並以各月份作為集區設計，檢定假設顯著水準為0.05，虛無假設與對立假設如下所示，統計結果列於表3.4、3.5。

H0:北上各車道抗滑值無差異H1:北上各車道抗滑值有差異

表3.4　北上各車道抗滑值之一因子集區變異數分析

| 變源 | 平方值 | 自由度 | 均方值 | F值 | P-值 | 臨界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道別 | 0.008017 | 2 | 0.004008 | 6.838863 | 0.015628 | 4.256492 |
| 變異 | 0.005275 | 9 | 0.000586 |  |  |  |
| 總和 | 0.013292 | 11 |  |  |  |  |

H0:南下各車道抗滑值無差異H1:南下各車道抗滑值有差異

表3.5　南下各車道抗滑值之一因子集區變異數分析

| 變源 | 平方值 | 自由度 | 均方值 | F值 | P-值 | 臨界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道別 | 0.0024 | 2 | 0.0012 | 7.714286 | 0.011183 | 4.256492 |
| 變異 | 0.0014 | 9 | 0.000156 |  |  |  |
| 總和 | 0.0038 | 11 |  |  |  |  |

由表3.4及表3.5所列之F值及p-value值可知，不論北上或南下檢定結果皆拒絕H0，表示北上及南下之外、中及內車道抗滑值具顯著差異，再利用傳統信賴區間對各車道之抗滑值分別進行比較，顯著水準亦設為0.05，所得之95 %信賴區間如下：

北上外車道與中車道抗滑值均差之信賴區間：〔-0.086 ~ -0.009〕

北上中車道與內車道抗滑值均差之信賴區間：〔-0.051 ~ 0.026〕

南下外車道與中車道抗滑值均差之信賴區間：〔-0.05 ~ -0.01〕

南下中車道與內車道抗滑值均差之信賴區間：〔-0.02 ~ 0.02〕

由傳統信賴區間顯示，不論北上或南下，外車道抗滑值顯著低於中車道，而中車道與內車道抗滑值則無明顯差異。上述檢定結果表示根據逐月之北上及南下抗滑資料，皆顯示在各方向上，外車道之抗滑值顯著低於中車道及內車道，中車道及內車道之抗滑值則無顯著差異。

由檢定結果可以證實外車道由於較中及內車道有較大的重車行駛比例，因此外車道鋪面抗滑表現較差，亦表示對於抗滑值預測模式的構建，應注意重車之車道因子，並可簡化單就外車道及中車道進行探討。

2. 各方向抗滑值檢定

對於各方向之抗滑檢定，基於應選擇同樣交通時間之各方向鋪面抗滑值進行檢定，因此仍擇定表3.3之柔性鋪面抗滑資料作為檢定資料。各方向抗滑值檢定採一因子變異數分析就外、中及內車道分別進行檢定，並以各月份作為集區設計，檢定假設顯著水準為0.05，虛無假設與對立假設如下所示，統計結果列於表3.6、3.7及3.8。

H0:外車道各方向抗滑值無差異H1:外車道各方向抗滑值有差異

表3.6　外車道各方向抗滑值之一因子集區變異數分析

| 變源 | 平方值 | 自由度 | 均方值 | F值 | P-值 | 臨界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向別 | 0.005 | 1 | 0.005 | 7.5 | 0.033798 | 5.987374 |
| 變異 | 0.004 | 6 | 0.000667 |  |  |  |
| 總和 | 0.009 | 7 |  |  |  |  |

H0:中車道各方向抗滑值無差異H1:中車道各方向抗滑值有差異

表3.7　中車道各方向抗滑值之一因子集區變異數分析

| 變源 | 平方值 | 自由度 | 均方值 | F值 | P-值 | 臨界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向別 | 0.002113 | 1 | 0.002113 | 14.48571 | 0.008905 | 5.987374 |
| 變異 | 0.000875 | 6 | 0.000146 |  |  |  |
| 總和 | 0.002988 | 7 |  |  |  |  |

H0:內車道各方向抗滑值無差異H1:內車道各方向抗滑值有差異

表3.8　內車道各方向抗滑值之一因子集區變異數分析

| 變源 | 平方值 | 自由度 | 均方值 | F值 | P-值 | 臨界值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向別 | 0.0008 | 1 | 0.0008 | 2.666667 | 0.15359 | 5.987374 |
| 變異 | 0.0018 | 6 | 0.0003 |  |  |  |
| 總和 | 0.0026 | 7 |  |  |  |  |

由表3.6、3.7及3.8所列之F值及p-value值可知，外車道及中車道之檢定結果皆拒絕H0，表示北上及南下之抗滑值具顯著差異；內車道之檢定結果則接受H0，表示北上及南下之抗滑值無顯著差異，再利用傳統信賴區間對各車道之抗滑值分別進行比較，顯著水準亦設為0.05，所得之95 %信賴區間如下：

外車道北上與南下抗滑值均差之信賴區間：〔-0.095 ~ -0.005〕

中車道北上與南下抗滑值均差之信賴區間：〔-0.053 ~ -0.012〕

內車道北上與南下抗滑值均差之信賴區間：〔-0.05 ~ 0.01〕

由外、中及內車道各方向抗滑值信賴區間顯示，外車道及中車道北上抗滑值顯著低於南下之抗滑值；內車道北上及南下抗滑值則無顯著差異，由於北上重車載重量與南下不同，造成重車行駛的外及中車道之南北抗滑值產生差異，至於禁止重車行駛的內車道，南北抗滑值無差異，故檢定結果除了驗證車輛荷重為影響抗滑值之主要因素，未來對預測模式之構建而言，車輛荷重亦是一項重要的解釋變數。

本研究基於檢定資料需要經過相同的交通時間，故採用柔性鋪面之檢測資料進行檢定分析，剛性鋪面雖未一併進行檢定，但由於行經剛性及柔性鋪面的交通量性質相同，故可推測車輛荷重對於剛性鋪面亦有類似的影響產生。

    - 動態地磅

為了明確掌握本研究檢測路段之交通承載情形，本研究採用動態地磅進行車輛荷重及分佈的調查，除了驗證各方向各車道之抗滑值分佈情形及檢定結果，所蒐集的荷重資料亦作為抗滑預測模式之解釋變數。

- 設置安裝

整體動態地磅的組成包括磅片、迴路感應線圈及數據記錄器，其可取得的資料包括軸重、軸距、車長、車速及軸型等，屬於可攜式系統，由於使用壽命較固定式地磅為短，故適合短期使用，但所取得之資料和固定式地磅並無不同。

本研究動態地磅之設置時間與地點，分別於民國91年4月16日中午安裝於南下73.4 K外車道及民國91年4月17日中午安裝於北上75 K外車道，各方向設置記錄時間皆為24小時。其中延北上方向雖有龍潭地磅站與龍潭收費站（北上72 K），但由於本研究動態地磅設置地點與地磅站、收費站保持約3公里之距離，且龍潭地磅站距裝設動態地磅時間已關閉半年，故可假設重車駕駛不會因此改變行駛車道。

圖3.9　動態地磅裝設情況

- 資料分析

1. 軸重轉換

本研究動態地磅所蒐集之資料，依軸型可分為單體車（U11、U12）、半聯結車（S112、S122）和全聯結車（F1211、F2111），為使各種交通組成得以在同一單位下進行計算與比較，因此對於各軸型車輛必須利用AASHTO轉換公式轉換成18 kip之標準軸重當量（Equivalent Single Axle Load，ESAL），轉換公式如下[22]：

剛性鋪面：

log10WtxWt18=4.62log10(18+1)−4.62log10(Lx+L2)+3.28log10L2+Gtβx−Gtβ18Gt=log104.5−pt4.5−1.5βx=1.00+3.63(Lx+L2)5.20(D+1)8.46L23.52 (3.2)

柔性鋪面：

log10WtxWt18=4.79log10(18+1)−4.79log10(Lx+L2)+4.33log10L2+Gtβx−Gtβ18Gt=log104.2−pt4.2−1.5βx=0.40+0.081(Lx+L2)3.23(SN+1)5.19L23.23(3.3)

其中：Gt = 服務力降低函數

βx = 任一軸重之影響函數

Lx = 軸重（仟磅）

L2 = 單軸時取1；雙軸時取2

SN = structural number

D = 混凝土版厚（英吋）

pt = 終止服務力指標

β18 = 當Lx為18且L2為1時之βx

其中參考國道三號剛性及柔性鋪面設計數據，剛性鋪面版厚為10英吋；柔性鋪面SN設計值以介於5.5 ~ 6.5為主，本研究取SN值為6，終止服務力指標pt設為2.5。

代入轉換公式可求得北上及南下各型車之ESAL值如下，由表3.9可知北上及南下之各型車ESAL值呈現明顯差異；另剛性及柔性鋪面之ESAL值亦可看出有所差異，原因在於剛性鋪面之設計D值與柔性鋪面之設計SN值有所差距，故造成同樣的交通組成下卻有不同的ESAL值計算結果。

表3.9　北上及南下各型車ESAL值整理

| 北上剛性鋪面 |  |  | 南下剛性鋪面 |  |  | 北上柔性鋪面 |  |  | 南下柔性鋪面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車型 | 平均ESAL值 | 數量 | 車型 | 平均ESAL值 | 數量 | 車型 | 平均ESAL值 | 數量 | 車型 | 平均ESAL值 | 數量 |
| U11 | 1.357941 | 764 | U11 | 0.86785 | 867 | U11 | 1.303188 | 764 | U11 | 0.834937 | 867 |
| U12 | 0.563057 | 12 | U12 | 1.102902 | 17 | U12 | 0.335943 | 12 | U12 | 0.67799 | 17 |
| S112 | 8.709797 | 1563 | S112 | 4.081966 | 1895 | S112 | 5.92425 | 1563 | S112 | 2.836278 | 1895 |
| S122 | 6.224029 | 14 | S122 | 1.658122 | 2 | S122 | 3.528653 | 14 | S122 | 0.95722 | 2 |
| F1211 | 10.18773 | 149 | F1211 | 5.925857 | 158 | F1211 | 7.009 | 149 | F1211 | 4.26641 | 158 |
| F2111 | 5.641534 | 10 | F2111 | 5.533177 | 17 | F2111 | 5.22838 | 10 | F2111 | 5.047712 | 17 |

2. 車道因子與卡車因子

車道因子與卡車因子的計算有助於了解重車行駛外、中車道的比例，以及各方向各車道載重情況，本研究車道因子以各車道重車數量作為計算依據，各因子計算式如下：

各車道因子=各車道記錄之重車數量全部通過之重車數量　　　　　　 　 (3.4)

卡車因子=WIM記錄之標準軸重當量總和WIM記錄之重車數量   　  　 　(3.5)

其中計算各車道因子所需之全部重車數量可由龍潭收費站取得，如表3.10所示，由於動態地磅設置時間為一天之中午，故重車的數量取設置當天與隔天重車數量總和之一半，所得到剛性及柔性鋪面各方向之各車道車道因子與卡車因子如表3.11所示。

表3.10　龍潭收費站流量表

|  | 北 上 |  | 南 下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 客貨車 | 聯結車 | 客貨車 | 聯結車 |
| 91.04.16 | 2077 | 2051 | 1855 | 2299 |
| 91.04.17 | 1800 | 2176 | 1775 | 2456 |
| 91.04.18 | 1788 | 1908 | 2482 | 2278 |

表3.11　各車道車道因子及卡車因子整理表

|  | 外車道因子 | 中車道因子 | 卡車因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北上剛性鋪面 | 0.76 | 0.24 | 6.4965 |
| 南下剛性鋪面 | 0.81 | 0.19 | 3.2274 |
| 北上柔性鋪面 | 0.76 | 0.24 | 4.5403 |
| 南下柔性鋪面 | 0.81 | 0.19 | 2.3248 |

由剛性及柔性鋪面各方向之車道因子及卡車因子可以發現，重車於外車道的確有較高的行駛比例，且北上方向重車載重遠大於南下方向載重，除了符合前一小節之抗滑值分佈結果，亦印證抗滑值統計檢定結果。

  - 機場抗滑檢測結果初探

本研究之機場抗滑檢測係以每月一次的方式，針對中正國際機場06/24跑道進行檢測，由於本研究之機場檢測目的，最主要在驗證國內自建之剛性鋪面跑道抗滑值預測模式，故本節首先介紹機場抗滑檢測之檢測程序，之後針對逐月蒐集之抗滑資料配合國內跑道抗滑值預測模式進行探討。

    - 檢測程序

機場跑道胎屑的堆積受飛機起降機型、跑道側風比例及飛機起降方向等影響，因此針對機場跑道進行抗滑檢測時，上述因素將影響抗滑檢測之距跑道中心線橫向檢測位置、是否跑道左右兩側應同時檢測以及是否應去返雙向同時檢測。

吳翔文君[2]曾於高雄小港國際機場以實驗設計方法，對上述問題及檢測所需之釋水量進行分析，經由統計檢定及變異數分析探討，判定機場跑道檢測方式應由跑道一端出發，以左去右回的方式同時針對跑道左右兩側以及去返雙向進行檢測；距跑道中心線之橫向檢測位置則應視機場降落之廣、窄體機數量而定，若廣體機數量較多，則橫向檢測距離為距跑道中心線5公尺處；檢測水膜厚度與速度應採用1.00 mm水膜厚度以65 KPH的速度進行檢測。

本研究06/24跑道抗滑檢測所在之中正國際機場，降落機型以廣體客機為主，故配合以上實驗設計結果，檢測位置與程序應訂為距跑道中心線5公尺，由24跑道端出發，以水膜厚度1.00 mm及速度65 KPH的方式左去右回，檢測方式示意圖如下所示。

24

06

圖3.10　機場跑道檢測方式示意圖

    - 抗滑資料分析

吳翔文君[2]所構建之國內機場剛性鋪面跑道抗滑值預測模式，依距跑道頭距離劃分為第一區（距跑道頭300 ~ 450公尺）、第二區（距跑道頭450 ~ 600公尺）及第三區（距跑道頭600 ~ 750公尺），三區預測模式主要解釋變數為初始抗滑值、廣體客機累積降落架次及窄體客機累積降落架次，本小節將對相關解釋變數進行探討，最後代入現存之跑道抗滑值預測模式進行比較。

- 解釋變數探討

中正國際機場從民國90年4月起至民國91年1月止，陸續對場內06/24及05L/23R跑道進行大型翻修與跑道刮槽工程，其間為維持飛機正常起降，故當關閉一條跑道進行施工時，場內所有飛機即改由另一條跑道進行起降，近期中正機場跑道施工及胎屑清洗之完工時間如表3.12所示。

表3.12　中正機場跑道近期施工作業整理表

| 跑道名稱 | 工作內容 | 完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 06/24 | 跑道翻修與刮槽 | 90.07.06 |
| 05L/23R | 跑道翻修 | 91.01.31 |
| 06/24 | 胎屑清洗作業 | 91.02.27 |

1. 初始抗滑值

由於06/24跑道於民國90年4月至7月間進行大型翻修與刮槽，其中06/24跑道刮槽範圍為06跑道頭364公尺至903公尺及24跑道頭224公尺至1008公尺，故當時之抗滑值可視為初始抗滑值，依據民國90年6月量測已刮槽完成之100公尺跑道抗滑值，可知跑道初始抗滑平均值為0.83，如圖3.11所示。

圖3.11　已刮槽跑道之初始抗滑值分佈圖

2. 累積降落廣體、窄體客機架次

由於飛機離、到場必須逆風進行起降操作，故飛機起降方向須視當時跑道風向而定，本研究針對檢測時間內之氣象資料進行逐月風向比對，藉以了解飛機從跑道哪一端進行起降，俾能確切掌握跑道兩端累積降落之廣體、窄體客機架次，各跑道頭起降比例整理如圖3.12。

另由於民國91年2月後中正機場兩條跑道整修完畢而恢復正常起降作業，因此除了藉由風向資料判定由跑道頭進行起降之外，尚需了解中正機場飛機藉由哪條跑道進行起降，本研究根據民國88年05L/23R及06/24跑道起降架次，如表3.13，以決定兩條跑道之飛機使用比例。

資料來源：本研究整理　圖3.12　各跑道頭使用比例圖

表3.13　民國88年05L/23R及06/24使用比例表

| 月份 | 05L起降架次 | 06起降架次 | 05L起降比例 | 06起降比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4772 | 4408 | 0.519826 | 0.480174 |
| 2 | 4678 | 3764 | 0.554134 | 0.445866 |
| 3 | 5722 | 3887 | 0.595483 | 0.404517 |
| 4 | 6285 | 2649 | 0.703492 | 0.296508 |
| 5 | 7512 | 1599 | 0.824498 | 0.175502 |
| 6 | 5828 | 2845 | 0.67197 | 0.32803 |
| 7 | 4919 | 4166 | 0.541442 | 0.458558 |
| 8 | 5099 | 3577 | 0.587713 | 0.412287 |
| 9 | 4898 | 3817 | 0.56202 | 0.43798 |
| 10 | 4430 | 4544 | 0.493648 | 0.506352 |
| 11 | 4592 | 4399 | 0.510733 | 0.489267 |
| 12 | 5210 | 3903 | 0.571711 | 0.428289 |

由以上各跑道及各跑道頭起降比例並配合機場時刻表，即可計算每次抗滑檢測時間已累積之廣體、窄體客機降落架次，各次檢測時間於各跑道頭之累積廣體、窄體客機架次整理如表3.14，其中由於06/24跑道於民國91年2月進行胎屑清洗作業，故累積飛機架次重新計算。

表3.14　累積廣體及窄體客機架次整理表

|  | 06跑道頭 |  | 24跑道頭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢測日期 | 累積廣體客機架次（千架） | 累積窄體客機架次（千架） | 累積廣體客機架次（千架） | 累積窄體客機架次（千架） |
| 90.10.31 | 7.797 | 2.55 | 3.403 | 1.113 |
| 90.11.28 | 10.25 | 3.351 | 3.655 | 1.195 |
| 90.12.27 | 12.754 | 4.17 | 3.952 | 1.292 |
| 91.01.30 | 15.338 | 5.015 | 4.651 | 1.521 |
| 91.03.27 | 0.718 | 0.235 | 0.34 | 0.111 |

- 模式驗證

為提升機場跑道摩擦力，除了定期進行胎屑清洗作業之外，FAA亦建議對跑道進行刮槽施工[23]，本次06/24跑道除了進行翻修之外並對兩端跑道頭之著陸區進行刮槽施工，藉此本研究欲利用國內跑道抗滑值預測模式進行預測值與實際量測之抗滑值比較，以了解跑道刮槽施工前後的差異。

吳翔文君[2]構建國內跑道抗滑值預測模式時，由於無法掌握各機場跑道之初始抗滑值，故曾單以抗滑值與累積交通量構建迴歸關係式，概估中正機場跑道初始抗滑值第一區為0.70、第二區為0.61和第三區為0.67，雖由實際檢測得知，此次跑道經刮槽後初始抗滑值為0.83，但由於實際初始抗滑值高於預測初始抗滑值甚多，為了避免以實際初始抗滑值代入跑道抗滑預測模式，造成抗滑值遞減趨勢的偏誤，故預測式中仍以預測之初始抗滑值代入。本研究以06跑道頭為例，將所有相關資料代入國內跑道抗滑預測模式中，所得之預測抗滑值與實際抗滑值比較如圖3.13、3.14及3.15。

圖3.13　跑道第一區抗滑值比較圖

圖3.14　跑道第二區抗滑值比較圖

圖3.15　跑道第三區抗滑值比較圖

- 跑道刮槽前後差異比較

由圖中可知，抗滑值預測值或實際值的相同點在於皆受累積交通量和胎屑洗清作業影響，隨著累積交通量的增加，抗滑值呈現遞減的趨勢，但當跑道清洗胎屑以後（民國91年2月27日完工），抗滑值隨之上升。但由於原跑道抗滑預測模式之構建乃立於跑道未重新刮槽的基礎上，故與實際檢測結果有所差異，茲分別探討如下：

1. 跑道初始抗滑值

由前文已知，跑道初始抗滑值經實際檢測後，發現其較以累積交通量推估之預測初始抗滑值高出甚多，顯示跑道刮槽對於初始抗滑值的提升具明顯助益。

2. 跑道抗滑值遞減趨勢

國內跑道抗滑值預測模式由於解釋變數以累積交通量為主，故受累積交通量的影響很大，當05L/23R跑道進行施工，全部飛機改由06/24跑道起降，造成抗滑預測值迅速下降，甚至造成跑道第二區抗滑預測值呈現不規則的波動，但由第一區及第三區之實際值與預測值曲線走勢可發現，二曲線的間距隨時間經過而逐漸增加，表示跑道刮槽後之抗滑值遞減趨勢較緩，顯示跑道刮槽對於抗滑值的維持確有正面的幫助。

3. 胎屑清洗作業效果

由圖可知中正機場06/24跑道之胎屑清洗作業對於抗滑值具提升之作用，經實際檢測得知，與胎屑清洗之前一個月抗滑值比較，跑道抗滑值平均約提升0.06，然而由抗滑預測值可知，抗滑值在跑道胎屑清洗結束後呈現大幅度的上揚，因此可知原跑道抗滑預測模式受累積交通量的影響，造成對於跑道胎屑清洗成效有高估的現象。

由於原跑道抗滑預測模式構建於跑道未重新刮槽的基礎上，因此對於跑道刮槽後的影響，如：在面對較一般正常為多的飛機起降量，跑道抗滑實際值遞減速度遠比預測值為少或初始抗滑值的提升等，非原預測式所能預測，但仍顯示跑道進行刮槽施工對於跑道在提供並維持摩擦力上有很顯著的影響，因此未來本研究擬針對06/24跑道另行構建抗滑值預測模式，以比較跑道進行刮槽工程前後之模式差異。

  - 小結

由公路抗滑資料分析可知，重車由於相較一般車輛對鋪面表面骨材造成更嚴重的磨損，因此造成國道三號外車道抗滑值較中及內車道抗滑值為低，此外亦造成有重車行駛的外及中車道，北上方向較南下方向抗滑值為低，透過統計檢定及動態地磅實驗，亦驗證重車對公路抗滑值的影響，顯示未來對於公路抗滑值預測模式的構建，可簡化為探討外車道及中車道之抗滑值變化趨勢，而代表重車重量之標準軸重當量是重要的解釋變數。

由機場抗滑資料分析可知，國內剛性鋪面跑道抗滑值預測模式由於解釋變數以累積交通量為主，在面對所有飛機改由06/24跑道起降時，造成抗滑預測值迅速遞減，和實際抗滑值相差甚遠。其間06/24跑道曾於民國90年6、7月間在跑道著陸區進行刮槽施工是抗滑實際值遞減減緩的主要因素，因此針對已刮槽之06/24跑道，本研究擬另構建預測模式，以比較跑道刮槽施工前後，跑道抗滑預測模式的差異。