- 機場抗滑預測模式及門檻值之探討

透過中正國際機場06/24跑道之逐月抗滑資料分析，可以了解跑道刮槽施工對於跑道抗滑能力的提升與維持確有明顯助益，本研究希望藉由相關資料的蒐集，對於刮槽後之跑道進行抗滑預測模式的構建，俾使能量化刮槽對於抗滑能力的貢獻。另本研究擬由飛機取消起飛、緊急煞停的操作行為，對摩擦係數門檻值進行研擬探討，以了解支援飛機起降外之其他操作行為所需之摩擦係數。

由於跑道抗滑值的良窳與飛機的操作行為，與航機機師有切身的關係，因此本章首先針對飛行機師進行問卷調查，並就調查結果進行分析，其次利用蒐集之相關資料進行模式構建，最後則利用飛機引擎失效速度V1值，配合飛行機師駕駛經驗對於跑道摩擦係數門檻值進行研擬。

  - 問卷調查分析

對於世界各國的機場管理單位而言，對機場跑道進行抗滑檢測，除了可以適時掌握並改善跑道的抗滑能力之外，最主要的目的在於提供飛機一個安全的起降環境，因此就飛行世界各國的航機機師來說，應最能感受跑道抗滑能力對於飛航安全所提供的幫助，以及世界各地每個機場對於跑道抗滑能力的監控管理成果。

除此之外，本研究欲就飛機取消起飛而煞停的操作行為，進行抗滑門檻值的探討，但由於無法進行實際實驗以提出數據分析或佐證，故需要機師提供個人的駕駛經驗，作為探討過程中的參考依據。因此本研究針對以上目的，進行問卷設計並對飛行機師訪問調查，本節首先介紹問卷調查設計，其次針對問卷調查結果進行分析討論。

    - 問卷設計與發放

- 問卷設計

本研究進行問卷調查最主要目的在於希望機師可以提供對機場跑道抗滑的看法與個人駕駛經驗，因此本問卷主要分為三個部份，分別為機師個人基本資料、跑道抗滑能力及飛機取消起飛煞停的操作行為，詳細問卷內容可參考附錄一。

基本資料部份除了機師個人年齡、職稱、所屬航空公司及主要駕駛機型之外，並要求依次寫下三條主要飛行路線及三個主要降落之國際機場，俾使針對這些機場與國內中正國際機場於跑道抗滑部份進行比較。

跑道抗滑能力部份則以五點量表形式，訊問機師跑道抗滑能力對於飛機降落操作行為的影響程度，以及中正國際機場跑道提供與維持抗滑能力的優劣，最後則請機師勾選改善跑道抗滑能力之替選方案。

飛機取消起飛煞停部份，最主要依機師個人之駕駛或學習經驗，以文字描述面對此狀況所需採取的判斷與因應步驟，並估計在緊急煞停的過程中，各項措施與設備對減速所提供的貢獻為多少，以作為本研究構建抗滑門檻值的參考依據。

- 問卷發放

本問卷調查之調查對象以航機機師為主，並為針對跑道抗滑部份，進行國內中正國際機場與其他國外國際機場的比較，因此受訪機師之飛行路線必須是飛行國際航線，或曾經飛行國際航線。本研究透過中華民國民航飛行員協會的協助，委託協會對於協會會員機師進行問卷調查，並代為轉發及回收問卷。

    - 問卷結果分析

本研究問卷調查總共發放100份，共計回收44份，其中有效問卷43份，以下將逐一針對問卷每一部份進行結果分析與探討。

- 基本資料分析

本次問卷調查受訪機師平均年齡為41歲，48.84 %為正機師（Captain）、51.16 %為副機師（First Officer ，FO），如圖5.1、5.2所示，受訪機師主要駕駛飛機機型Boeing系列58.14 %、Airbus系列20.93 %、MD系列9.30 %和FK系列11.63 %，由此可推知目前國內各航空公司使用機型以Boeing與Airbus為主，而此系列之飛機多以大型為其特色，因此未來針對各機型進行抗滑值探討，此系列之飛機應為主要探討對象。

圖5.1　受訪機師職稱比例　　　　圖5.2　受訪機師主要駕駛機型

圖5.3　受訪機師主要降落之國外機場

本次受訪機師主要降落機場以東南亞地方為主，前5名依次為：香港16.54 %、仰光8.66 %、洛杉磯7.87 %、清邁7.87 %和曼谷7.09 %，如圖5.3所示，此5個機場已占主要降落之國外機場約一半。但若以國家區分主要降落區域則前3名依次為：美國17.32 %、中國（香港）16.54 %和泰國11.63 %，顯示我國飛行路線受地緣關係影響較大。

- 跑道抗滑部份

跑道抗滑部份最主要以機師之降落操作行為作為跑道抗滑能力的表現依據，並以此比較國內外國際機場之抗滑表現。

如圖5.4所示，根據調查結果顯示飛機降落操作過程中，51.16 %的機師經常會將跑道抗滑列為注意項目，30.23 %偶爾會、6.98 %不一定，而有11.63 %的機師並不太會注意跑道抗滑能力。而跑道抗滑能力是否影響機師的降落操作行為中，有13.95 %的機師經常如此、41.86 %偶爾如此、2.33 %不一定、34.88 %不太有過、而有6.98 %的機師從來沒有受影響。

由此可知，有大於50 %的機師會在降落的過程中，將跑道抗滑列為注意項目，也有大於50 %的機師曾因跑道抗滑能力而影響自己的操作行為，顯示跑道抗滑值之良窳不只為機師所關心，更影響飛機的操作行為，因此跑道抗滑的確為機場管理單位所應持續監控管理之項目。

圖5.4　跑道抗滑對機師降落操作行為影響比例圖

在機師所填之三個主要降落的國外機場比較之下，有4.65 %的機師覺得中正國際機場的跑道抗滑能力非常好、37.21 %認為好、55.81 %覺得普通、2.33 %的機師認為中正國際機場跑道抗滑表現差，如圖5.5所示。根據以上結果，有6.98 %的機師覺得中正國際機場非常需要提高跑道的抗滑能力、23.26 %認為需要、53.49 %覺得普通、有16.27 %的機師認為不需要再提高中正國際機場跑道抗滑能力，如圖5.6所示。

由上可知，多數機師認為目前中正國際機場跑道與其他國際機場比較之下，抗滑表現水準在普通及以上，但針對是否應特別需要提高跑道抗滑能力，仍有多數的機師認為普通及需要，顯示大部份的機師雖可接受目前中正機場跑道的抗滑表現，但仍希望可以再提升跑道的抗滑水準。

圖5.5　中正機場跑道抗滑表現　　　圖5.6　中正機場跑道提升抗滑需要

本問卷續請機師比較國內外主要降落機場，選擇跑道抗滑能力表現及維持上最佳的機場，調查結果顯示，在受訪資料內前三名依次為：香港24.39 %、中正21.95 %和新加坡機場9.76 %，為了解中正國際機場與哪些國家機場進行比較，本研究將各受訪者降落機場逐一比對，結果顯示如圖5.7所示，以香港為例，在以香港為主要降落機場的機師中，有9.52 %的機師認為中正機場抗滑表現最佳，47.62 %的機師則認為香港機場表現最佳，42.86 %的機師則認為二者皆非最佳。

圖5.7　中正機場相較國外機抗滑表現比較圖

由圖5.7可知，我國中正國際機場相較其他國家表現較好者，以印尼、泰國、澳洲、緬甸及高棉為主，而當地機場表現較我國為佳者，以香港、日本、加拿大、新加坡、菲律賓、德國及荷蘭為主，顯示我國機場較東南亞國家及澳洲機場皆有不錯的表現，但較日本、加拿大及歐洲等先進國家則仍待加強。

至於機師覺得最有助於改善跑道的抗滑能力之方案，以定期檢測跑道抗滑能力及定期清洗跑道胎屑為最多，皆占受訪機師67.44 %，其次為對跑道施以刮糟占53.49 %、跑道重建占11.63 %、其他占4.65 %，如圖5.8所示。顯示機師認為定期對跑道予以監控管理，對跑道的助益較大，其次才為工程較大的跑道刮槽與重建，相當符合先驗知識。

圖5.8　改善跑道抗滑建議方案比例圖

- 飛機取消起飛煞停部份

本部份問卷設計，最主要原因在於無法以實際實驗進行飛機取消起飛煞停，故希望受訪機師可以提供個人的駕駛經驗及專業判斷。

由於飛機取消起飛而煞停屬於較為特殊之操作行為，故本研究欲藉由問卷了解機師是否具這方面之訓練，以及判斷煞停的標準和面對此狀況時所應採取的因應步驟。

調查結果顯示，有95.35 %的機師曾受過在起飛過程中加速後再煞停的訓練，4.65 %則沒有受過這方面的訓練。而於起飛的過程中，決定取消起飛而煞停的判斷依據即為引擎失效速度V1值，而V1值可利用跑道分析表依跑道實際狀況不同而查訊獲得。

在起飛過程中取消起飛煞停之標準因應步驟可歸納為：放油門、放減速板、煞車和啟動反推力器，除了放油門為統一之標準第一動作外，其中後三者於各問卷結果中互有操作之先後不同，但都在極短的時間內完成，表示後三項措施操作時間相距不多，甚至同時進行。

由上可知，飛機取消起飛而緊急煞停雖然較為少見，但一般機師皆仍需受過這方面的訓練並熟悉因應步驟，顯示此狀況的確具較高的危險性，故機場管理單位更應配合注意場面所有硬體設施的監督，以面對各種可能突發的航機操作行為。

而對於機師是否曾實際經歷飛機起飛過程中，因故突然取消起飛而煞停，有37.21 %的機師曾具取消起飛煞停的實際經驗，62.79 %則沒有。至於造成取消起飛的原因有31.25 %為機械因素、37.5 %為引擎因素、18.75 %為接受訓練以及12.5 %飛航管制，如圖5.9所示，顯示飛機取消起飛的原因，以飛機自身的因素最多，而且亦受場面管制的影響，表示飛機起飛的過程中，受內在及外在環境的影響很大。

圖5.9　受訪機師取消起飛煞停原因比例圖

由於在飛機臨時取消起飛、緊急煞停的過程中，有多項措施和設備於減速的過程中一併作用，本研究希望藉由機師的專業判斷，評估各設備提供減速的貢獻。問卷結果分析顯示減速措施與設備以煞車、減速板、反推力器和其他為主，其對於減速貢獻平均值各為57.64 %、19.77 %、18.59 %和4 %，如圖5.10所示，另以顯著水準0.05所得之95 %各設備減速貢獻平均值信賴區間如下：

煞車貢獻平均值信賴區間：〔51.6 % ~ 63.68 %〕

減速板貢獻平均值信賴區間：〔15.53 % ~ 24.01 %〕

反推力器貢獻平均值信賴區間：〔14.9 % ~ 22.28 %〕

由各信賴區間可知，各機師對各設備減速貢獻之估計均相當一致，並沒有出現很大的變異，而由各設備減速貢獻程度亦可知道，儘管飛機有許多設備可協助飛機在有限的跑道長度內煞停，但大部份仍需倚賴飛機的煞車作用，顯示外在環境，如：鋪面摩擦力，若能促使機輪煞車增加減速的功能，則將有助於飛航安全的提升。

圖5.10　飛機設備減速貢獻比例圖　　圖5.11　飛機煞停時跑道抗滑需要

配合以上結果，有39.53 %的機師認為在飛機取消起飛煞停的過程中非常需要良好的跑道抗滑能力提供減速的協助，53.49 %覺得需要、4.65 %認為普通、2.33 %則覺得不需要，如圖5.11所示。顯示儘管機師十分相信飛機操控的安全性能，但仍希望飛機在緊急減速的危險狀態下，讓跑道抗滑力多提供一點安全性。

    - 小結

藉由以上之問卷調查結果分析可以知道，機師在飛機起降的操作過程中，受跑道抗滑能力的良窳影響很大，而在國內外機場跑道抗滑能力的比較當中，亦可以知道我國相較歐洲等先進國家，對於跑道抗滑的監控仍有待加強，因此結合以上二者，我國實應落實跑道抗滑的定期檢測，以隨時掌握跑道抗滑值的變化趨勢，並定期清洗跑道胎屑或對跑道施以刮槽或重新翻修，以提升並維持跑道的抗滑水準。

另由飛機取消起飛煞停的操作行為調查可知，飛機在減速的過程中對於煞車的倚賴比例較大，由此亦可類推飛機煞車在降落減速過程中的貢獻，顯示只要改善煞車外在環境，如：鋪面摩擦力，將能促使機輪煞車增加減速的功能，而有助於飛機減速煞停安全的提升。

  - 機場抗滑值預測模式構建

本研究藉由中正機場逐月之抗滑值資料分析發現，06/24跑道在進行刮槽以後，在面對比平常更多的航機降落量下（因05L/23R跑道施工關閉而全數飛機轉移至06/24跑道），鋪面抗滑值遞減速度卻較預測值緩慢，因此本研究擬就06/24跑道刮槽後之抗滑值與其他相關資料重新構建抗滑值預測模式，俾使能量化跑道刮槽對抗滑能力的貢獻。模式構建乃利用統計軟體SPSS以逐步迴歸的方式，搜尋最佳之解釋變數組合，並將再利用預留之民國91年1月的24跑道頭抗滑值資料對預測模式進行驗證，以了解預測模式之預測能力，最後再與現存之預測模式進行比較。

    - 變數與函數型式選擇

- 應變數選擇

由於本研究欲比較跑道刮槽前後之抗滑值預測模式，故檢測時間範圍以06/24跑道翻修刮槽完工後，至第一次進行胎屑清洗作業間之抗滑檢測值為主進行模式構建，因此本研究利用民國90年10月、11月和12月及民國91年1月跑道抗滑值逐月資料作為模式構建之應變數資料，其中91年1月之06跑道頭抗滑值用以構建模式，而預留24跑道頭抗滑值資料作為預測模式驗證之用。

- 解釋變數選擇

1. 交通量

由於機場交通量對鋪面表面骨材不只是持續累積的磨損破壞，其沈積於跑道的胎屑更是造成鋪面抗滑值下降的重要原因，故模式將以累積交通量作為解釋變數，所謂累積交通量是指跑道自大型整修或進行胎屑清洗後至抗滑檢測當日所累積之交通量，由於不同機型對鋪面抗滑值具不同的影響，故本研究根據不同的機型，將解釋變數定義為累積降落廣、窄體客機。

2. 鋪面壽齡

鋪面壽齡可反應鋪面自新建或經大型整修後，運具因素或環境因素對其造成的磨損或老化情況，因此鋪面壽齡的計算乃自鋪面新建或大型整修後開始，配合本研究之抗滑檢測工作採逐月進行，故模式解釋變數將以月為單位表示鋪面壽齡。

3. 溫度因子

溫度為氣候資料中影響鋪面抗滑能力變化的環境因素之一，由於鋪面抗滑表現受溫度高低影響外，亦受檢測前溫度變化的影響，故本研究在機場跑道模式構建中，對於溫度因子作為解釋變數的表示方式有四，分別為檢測當天溫度、檢測當天與前一小時之溫度變化絕對值、檢測前24小時之平均溫度和檢測前5天之平均溫度。

4. 雨量因子

雨量亦為影響鋪面抗滑能力變化的環境因素之一，鋪面表面的乾燥與否影響鋪面抗滑表現，而鋪面乾燥程度與檢測前之累積雨量或持續乾燥天數有關，故本研究對於雨量因子作為解釋變數的表示方式分為三種：檢測前24小時累積雨量、檢測前5天累積雨量和乾燥因子，其中乾燥因子之計算方式為ln(tr +1)，tr為距檢測當天最後一次雨量超過2.5 mm之天數。

- 函數型式選擇

本研究對於機場跑道抗滑值預測模式亦以迴歸分析法作為預測模式構建基礎，經解釋變數資料與抗滑值資料進行比較檢視之後，除了累積廣體客機、累積窄體客機與抗滑值資料呈現二階曲線之關係之外，其餘解釋變數並無呈現曲線關係，故本研究之預測模式採線性形式如下：

抗滑值 = b0 + b1(累積降落廣體客機) + b2(累積降落廣體客機)2

+ b3(累積降落窄體客機) + b4(累積降落窄體客機)2        (5.1)

+ b5(鋪面壽齡) + b6(溫度因子) + b7(雨量因子)

    - 模式構建與驗證

吳翔文君[2]所構建之國內機場剛性鋪面跑道抗滑值預測模式，依距跑道頭距離劃分為第一區（距跑道頭300 ~ 450公尺）、第二區（距跑道頭450 ~ 600公尺）及第三區（距跑道頭600 ~ 750公尺），為使新構建之模式與原模式進行比較，本研究之預測模式構建亦依此劃分方式將跑道頭之著陸區劃為三區，在各區以逐步迴歸的方式構建模式後，再進行模式驗證。

- 模式構建

1. 第一區

第一區之各相關資料整理如表5.1所示，經由統計軟體SPSS逐步迴歸結果如式5.2所示，由式5.2知解釋變數只留下累積降落廣體客機，預測模式係數統計檢定及模式殘差分佈圖則列於表5.2及圖5.12。

表5.1　跑道第一區相關資料整理表

| 資料代碼 | 檢測地點 | 抗 滑 值 | 鋪面 壽齡(月) | 累積降落廣體客機架次(千) | 累積降落窄體客機架次(千) | 檢測 溫度(℃) | 與前小時溫差(℃) | 24小時內均溫度(℃) | 五天內 平均溫度(℃) | 24小時累積雨量(mm) | 五天內 累積雨量(mm) | 乾燥 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 06跑道頭 | 0.69 | 4 | 7.7974 | 2.5496 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 1-2 | 06跑道頭 | 0.65 | 5 | 10.2502 | 3.3512 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 1-3 | 06跑道頭 | 0.64 | 6 | 12.7541 | 4.1699 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |
| 1-4 | 06跑道頭 | 0.63 | 7 | 15.3381 | 5.0147 | 14.5 | 0.1 | 12.44 | 12.94 | 0 | 49.7 | 1.386 |
| 1-5 | 24跑道頭 | 0.73 | 4 | 3.4032 | 1.1127 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 1-6 | 24跑道頭 | 0.72 | 5 | 3.6553 | 1.1951 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 1-7 | 24跑道頭 | 0.72 | 6 | 3.9517 | 1.2920 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |

抗滑值=0.754−0.00868(累積降落廣體客機)    R2 = 0.959   (5.2)

表5.2　第一區預測模式係數統計檢定表

| 模式 | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 常數 | 0.754 | 0.007 | 110.809 | ±2.571 | 140.524 | 6.608 | 0.959 |
| 累積降落廣體客機 | -0.00868 | 0.001 | -11.854 |  |  |  |  |

圖5.12　第一區預測模式殘差圖

由表5.2可知預測模式係數皆為顯著，調整後R2值為0.959，顯示模式具不錯之解釋能力，由圖5.12模式殘差圖可知，模式殘差均勻分佈於±10 %以內，沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

2. 第二區

第二區之各相關資料整理如表5.3所示，經由統計軟體SPSS逐步迴歸結果如式5.3所示，由式5.3知迴歸結果和第一區之預測模式結果相同，解釋變數亦只留下累積降落廣體客機，其他解釋變數則因為對於抗滑值影響不顯著，或變數之間具線性重合之虞，而在進行變數選擇時遭到剔除，預測模式係數統計檢定及模式殘差分佈圖則列於表5.4及圖5.13。

表5.3　跑道第二區相關資料整理表

| 資料代碼 | 檢測地點 | 抗 滑 值 | 鋪面 壽齡(月) | 累積降落廣體客機架次(千) | 累積降落窄體客機架次(千) | 檢測 溫度(℃) | 與前小時溫差(℃) | 24小時內均溫度(℃) | 五天內 平均溫度(℃) | 24小時累積雨量(mm) | 五天內 累積雨量(mm) | 乾燥 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 06跑道頭 | 0.66 | 4 | 7.7974 | 2.5496 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 2-2 | 06跑道頭 | 0.62 | 5 | 10.2502 | 3.3512 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 2-3 | 06跑道頭 | 0.62 | 6 | 12.7541 | 4.1699 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |
| 2-4 | 06跑道頭 | 0.61 | 7 | 15.3381 | 5.0147 | 14.5 | 0.1 | 12.44 | 12.94 | 0 | 49.7 | 1.386 |
| 2-5 | 24跑道頭 | 0.69 | 4 | 3.4032 | 1.1127 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 2-6 | 24跑道頭 | 0.69 | 5 | 3.6553 | 1.1951 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 2-7 | 24跑道頭 | 0.68 | 6 | 3.9517 | 1.2920 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |

抗滑值=0.711−0.00717(累積降落廣體客機)   R2 = 0.927    (5.3)

表5.4　第二區預測模式係數統計檢定表

| 模式 | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 常數 | 0.711 | 0.008 | 94.102 | ±2.571 | 77.709 | 6.608 | 0.927 |
| 累積降落廣體客機 | -0.00717 | 0.001 | -8.815 |  |  |  |  |

圖5.13　第二區預測模式殘差圖

由表5.4可知預測模式係數皆為顯著，調整後R2值為0.927，顯示模式具不錯之解釋能力，由圖5.13模式殘差圖可知，整體模式殘差皆均勻分佈於±10 %以內，表示沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

3. 第三區

第三區之各相關資料整理如表5.5所示，經由統計軟體SPSS逐步迴歸結果如式5.4所示，由式5.4知迴歸結果解釋變數只留下累積降落廣體客機，預測模式係數統計檢定及模式殘差分佈圖則列於表5.6及圖5.14。

表5.5　跑道第三區相關資料整理表

| 資料代碼 | 檢測地點 | 抗 滑 值 | 鋪面 壽齡(月) | 累積降落廣體客機架次(千) | 累積降落窄體客機架次(千) | 檢測 溫度(℃) | 與前小時溫差(℃) | 24小時內均溫度(℃) | 五天內 平均溫度(℃) | 24小時累積雨量(mm) | 五天內 累積雨量(mm) | 乾燥 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 06跑道頭 | 0.71 | 4 | 7.7974 | 2.5496 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 3-2 | 06跑道頭 | 0.66 | 5 | 10.2502 | 3.3512 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 3-3 | 06跑道頭 | 0.66 | 6 | 12.7541 | 4.1699 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |
| 3-4 | 06跑道頭 | 0.64 | 7 | 15.3381 | 5.0147 | 14.5 | 0.1 | 12.44 | 12.94 | 0 | 49.7 | 1.386 |
| 3-5 | 24跑道頭 | 0.75 | 4 | 3.4032 | 1.1127 | 22.2 | 0.9 | 23.08 | 22.59 | 1.5 | 13.25 | 1.386 |
| 3-6 | 24跑道頭 | 0.74 | 5 | 3.6553 | 1.1951 | 23.1 | 2.6 | 20.26 | 19.48 | 0 | 0 | 2.708 |
| 3-7 | 24跑道頭 | 0.74 | 6 | 3.9517 | 1.2920 | 18 | 0.7 | 13.47 | 12.34 | 0 | 0 | 2.079 |

抗滑值=0.776−0.00935(累積降落廣體客機)    R2 = 0.947    (5.4)

表5.6　第三區預測模式係數統計檢定表

| 模式 | 未標準化係數 |  | t值 | α=0.05臨界t值 | f值 | α=0.05臨界f值 | 調整後R2值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 估計值 | 標準誤 |  |  |  |  |  |
| 常數 | 0.776 | 0.008 | 92.917 | ±2.571 | 108.117 | 6.608 | 0.947 |
| 累積降落廣體客機 | -0.00935 | 0.001 | -10.398 |  |  |  |  |

圖5.14　第三區預測模式殘差圖

由表5.6可知預測模式係數皆為顯著，調整後R2值為0.947，顯示模式具不錯之解釋能力，由圖5.14模式殘差圖可知，雖然第2點資料的變異相較其他筆資料為大，但整體模式殘差皆均勻分佈於±10 %以內，表示沒有出現樣本殘差非獨立及變異數不齊一的情況，顯示本模式合乎迴歸模式之基本假設。

- 模式驗證

為了了解本研究新構建之中正機場06/24跑道刮槽後之抗滑值預測模式預測能力如何，本研究預留民國91年1月之24跑道頭抗滑檢測值，作為本模式之驗證資料，驗證結果如表5.7所示。

由表5.7之模式預測能力檢視可知，跑道各區之抗滑值預測模式預測值，與民國91年1月之實際抗滑檢測值，誤差皆小於±10 %以內，故就現階段之模式驗證而言，本研究針對刮槽後之06/24跑道所構建之跑道抗滑值預測模式，其預測能力可以接受。

表5.7　預測模式預測能力檢視表

| 檢測地點 | 累積降落廣體客機（千） | 區段別 | 檢測值 | 預測值 | 誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24跑道頭 | 4.65810 | 第一區 | 0.71 | 0.713568 | 0.50 % |
|  |  | 第二區 | 0.69 | 0.677601 | -1.80 % |
|  |  | 第三區 | 0.73 | 0.732447 | 0.34 % |

    - 模式比較

為方便本研究構建之模式與吳翔文君[2]之跑道抗滑值預測模式作一比較，茲將兩者整理於表5.8：

表5.8　跑道刮槽前後之抗滑預測模式比較表

| 跑道 | 區段別 | 跑 道 抗 滑 值 預 測 模 式 |
| --- | --- | --- |
| 刮槽前[2] | 第一區 | 抗滑值 = -0.01314+1.047(初始抗滑值)–0.02604(累積降落廣體客機)–0.01841(累積降落窄體客機) |
|  | 第二區 | 抗滑值 = -0.146+1.149(初始抗滑值)+0.005073(累積降落廣體客機)2-0.07224(累積降落廣體客機)-0.0154(累積降落窄體客機) |
|  | 第三區 | 抗滑值 = -0.225+1.323(初始抗滑值)-0.0283(累積降落廣體客機)-0.008948(累積降落窄體客機) |
| 刮槽後 | 第一區 | 抗滑值 = 0.754-0.00868(累積降落廣體客機) |
|  | 第二區 | 抗滑值 = 0.711-0.00717(累積降落廣體客機) |
|  | 第三區 | 抗滑值 = 0.776-0.00935(累積降落廣體客機) |

針對跑道刮槽前後之抗滑值預測模式，本研究提出分析比較如下：

- 跑道初始抗滑值

就本研究所構建跑道刮槽後之抗滑值預測模式而言，若假設累積降落廣體客機架次為0時，則可利用各區模式截距估計各區之初始抗滑值分別為0.754、0.711和0.776，平均抗滑值約為0.75。然而本研究於民國90年6月實際檢測之跑道初始抗滑均值為0.83，造成跑道初始抗滑值之模式估計值與實際值產生差異的原因，在於本研究構建模式之資料為民國90年10月至12月及民國91年1月，預測模式截距乃利用上述資料以迴歸方法而得之最佳線性不偏估計量（Best Linear Unbiased Estimator，BLUE），因此造成與構建模式資料範圍外之民國90年6月之實際檢測值有所出入。

吳翔文君[2]亦曾單獨以抗滑值與累積交通量構建迴歸關係式，以推估跑道初始抗滑值，所得之中正機場跑道初始抗滑值第一區至第三區分別為0.70、0.61及0.67，平均抗滑值為0.66。跑道刮槽前後之抗滑值預測模式相較之下，顯示即使就估計值而言，刮槽後之跑道初始抗滑值仍呈現明顯提升。

- 跑道抗滑值遞減趨勢

就吳翔文君之跑道抗滑值預測模式可知，每增加1000架次之累積降落廣體客機，則第一區抗滑值將減少0.026，第二區抗滑值將減少0.067，但由於第二區該式中抗滑值亦受累積降落廣體客機之平方影響，故抗滑值下降趨勢將趨緩，第三區抗滑值則減少0.028。

由本研究針對跑道刮槽後所構建之預測模式可知，每增加1000架次之累積降落廣體客機，則第一區抗滑值將減少0.009，第二區抗滑值將減少0.007，第三區則減少0.009。與刮槽前之預測模式比較可知，若跑道刮槽前後之降落客機組成不變，在相同的抗滑值遞減趨勢下，則跑道刮槽後將可比刮槽前多負擔二倍之累積廣體客機降落架次。

此次中正國際機場進行跑道翻修，在封閉一條跑道施工的同時，為維持起降作業正常，全場之航機則全由另一條跑道進行起降，因此造成施工期間之航機起降量加倍，但由本研究實際檢測結果可知，抗滑值下降趨勢反而較預測為緩（見本研究第三章），故可印證本研究所構建的跑道刮槽後抗滑值預測模式之推論。由此顯示，跑道刮槽對於抗滑能力的維持提供明顯的助益。

  - 門檻值研擬

藉由文獻回顧及問卷調查皆可發現，飛機處於高速且必須於有限的跑道長度內停止，是造成飛機起飛過程中，臨時取消起飛緊急煞停產生危險的最主要原因，因此若能於飛機煞停的過程中，提供良好的鋪面抗滑能力以協助提升飛機的減速效率，必能增加面臨此狀況的安全性，因此本研究即欲透過此操作行為，探討機場跑道所需之安全門檻值。

本節以中正國際機場06/24跑道作為摩擦係數門檻值探討之模擬環境，再根據危險性較高的機型分析其在06/24跑道之煞停情況，以推導所需之摩擦係數門檻值。

    - V1情境設計

飛機引擎失效速度V1值，為飛機取消起飛時，決定煞停與否的判斷依據。雖然飛機引擎失效之臨界速度V1已於飛機出廠時以實驗方式訂定，不過由於飛機所面臨的飛機狀況、環境條件和道面狀況各不相同，因此每架飛機在起飛之前，機師會根據不同的條件，利用跑道分析表計算不同的V1值，以確保飛機起飛安全。

而當飛機 V1值愈大，飛機雖可因足夠的距離加速，使起飛距離可以縮短，但相對地煞停距離就要增加，造成在飛機煞停過程中危險性亦相對增加。由於本研究門檻值所探討之模擬環境，以中正國際機場之06/24跑道為主，故應針對場內主要飛航之機型，並配合飛機狀況、機場環境條件以計算中正機場06/24跑道所可能面臨之各型飛機V1值，再以較危險的飛機機型進行門檻值探討。依據民國88年中正機場起飛統計資料，如表5.9所示，可以知道中正機場主要起飛機型以B747-400、MD-11和B767為主，故本研究以上述機型作為主要分析機型。

表5.9　民國88年中正機場各機型飛機起飛統計表

| 順 序 | 航 機 型 式 | 起 飛 架 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B747-400 | 13840 |
| 2 | MD-11 | 5108 |
| 3 | B767 | 4812 |
| 4 | A300-60 | 4298 |
| 5 | B747 | 3947 |
| 6 | A330 | 2982 |
| 7 | B777 | 2625 |
| 8 | A320 | 2187 |
| 9 | B737 | 2058 |
| 10 | A321 | 1989 |

由於門檻值之推導必須以極端保守之環境作為分析探討依據，故本研究針對上述機型各給予之飛機狀況及跑道環境條件分別為：各型飛機皆以最大起飛重起飛、飛機引擎推力狀況為全推力、跑道環境為無風，再分別就乾跑道、溼跑道及民國90年中正機場年最高溫（37℃）、年均溫（22℃）、年最低溫（7℃）予以計算各型飛機之V1值。本研究透過長榮航空公司航運技術科的協助，利用跑道分析表所得之飛機引擎失效速度（V1）及機頭拉起速度（rotation speed，Vr）如下：

表5.10　B747-400之V1及Vr整理表

| 747-400 | 中正機場06/24跑道、無風狀態、以全推力起飛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑道狀況 | 大氣溫度 | 最大起飛重表現值(噸) | V1 kts | Vr kts |
| 乾跑道 | 37℃ | 372.4 | 149 | 165 |
|  | 22℃ | 390.0 | 153 | 169 |
|  | 7℃ | 400.5 | 153 | 170 |
| 溼跑道 | 37℃ | 372.4 | 137 | 165 |
|  | 22℃ | 390.0 | 143 | 169 |
|  | 7℃ | 400.5 | 143 | 170 |

表5.11　MD-11之V1及Vr整理表

| MD-11 | 中正機場06/24跑道、無風狀態、以全推力起飛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑道狀況 | 大氣溫度 | 最大起飛重表現值(噸) | V1 kts | Vr kts |
| 乾跑道 | 37℃ | 271.1 | 147 | 150 |
|  | 22℃ | 287.7 | 151 | 163 |
|  | 7℃ | 290.1 | 151 | 163 |
| 溼跑道 | 37℃ | 266.5 | 139 | 167 |
|  | 22℃ | 278.5 | 142 | 170 |
|  | 7℃ | 283.1 | 144 | 172 |

表5.12　B767之V1及Vr整理表

| 767 | 中正機場06/24跑道、無風狀態、以全推力起飛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑道狀況 | 大氣溫度 | 最大起飛重表現值(噸) | V1 kts | Vr kts |
| 乾跑道 | 37℃ | 154.8 | 139 | 142 |
|  | 22℃ | 160.5 | 139 | 142 |
|  | 7℃ | 160.9 | 141 | 145 |
| 溼跑道 | 37℃ | 152.3 | 131 | 142 |
|  | 22℃ | 158.0 | 131 | 142 |
|  | 7℃ | 158.4 | 133 | 145 |

由表5.10、5.11及5.12可知，當溫度愈高，則飛機起飛之V1值愈小；而乾跑道的飛機V1值較溼跑道為大；飛機起飛重愈重的飛機其起飛V1值愈大，此與先驗知識相符。縱觀各型飛機之V1值，可發現B747-400由於其最大起飛重相較其他機型為重，因此所計算而得之起飛V1值較其他機型飛機為大，亦即若B747-400之飛機在跑道上取消起飛並煞停時，危險性較一般航機為大。

由於B747-400在中正機場使用量大且較一般航機於採取取消起飛煞停時具較高的危險性，故本研究將以此機型作為門檻值之分析對象。

    - 門檻值探討

本研究對於門檻值的探討，主要針對飛機煞停過程中，機場跑道至少所應提供之摩擦係數，由於飛機在採取煞停動作之前具一定的速度，故本研究將以能量轉換的角度進行門檻值推導。

根據能量不滅定律，飛機煞停以前的所有動能，將於飛機煞停過程中轉為其他能量，就飛機機輪與鋪面之間而言，則轉為以摩擦位能的方式消耗動能，但藉由對機師的問卷調查可知，機輪所提供減速的貢獻只是占所有飛機動能消耗的一部份，因此式中另以一常數K以代表機輪對於減速所做的貢獻度，該值介於0（全無貢獻）至1（減速全由機輪煞停貢獻）之間，能量轉換公式如下：

K⋅12Wgv2=fW⋅S　　　　　　　　　　(5.5)

其中：K = 常數，介於0到1之間

W = 正向力

g = 重力加速度（m/s2）

v = 飛機煞停時速度（m/s）

f = 摩擦係數

S = 剩餘跑道長度（m）

由式5.5知，影響摩擦係數門檻值之主要變數為飛機煞停時速度及跑道剩餘長度，最後再因應機輪對飛機減速貢獻程度K值，對門檻值作不同的調整，以下首先對飛機煞停速度與跑道剩餘長度進行探討，待飛機煞停速度與跑道剩餘長度代入式5.5後，再討論不同機輪減速度程度K值下之摩擦係數門檻值：

- 飛機煞停時速度

依據飛機之操作規定，飛機若於取消起飛中決定採取煞停，則當時速度必須小於引擎失效速度V1值，否則一定得完成起飛動作，故V1即為決定煞停之最大臨界值，本研究即以飛機煞停時速度之V1臨界值作為計算依據。又V1值愈大則於煞停的過程中，其危險性相對較大，故本研究選擇B747-400機型，並依據表5.10中所示以乾跑道、氣溫22℃之V1值作為飛機煞停速度之計算基礎。

- 跑道剩餘長度

跑道剩餘長度取決於跑道全長、飛機決定煞停時之已加速距離及飛機減速設備完成準備期間所前進的距離，其中本研究以中正機場06/24跑道為模擬環境，故跑道全長為3350公尺，若改以05L/23R跑道作為模擬環境，則因跑道全長較長，故相對較安全。

由於飛機引擎之推力乃屬於一穩定推力，故飛機起飛加速過程可視為等加速度[26]，因用以查訊V1值之跑道分析表無法一併得知飛機加速至V1時之加速距離或加速時間，故本研究改利用機頭抬起速度Vr，並實際觀測中正機場場內飛機之機頭抬起時間，利用飛機採等加速度之加速條件，反推飛機加速至V1時所需之加速距離。

根據表5.10知B747-400在乾跑道、22℃時V1值為153 knots（283 KPH），Vr為169 knots（313 KPH），而實際於中正機場場內目測計算B747-400飛機機頭拉起時間約為45秒，故可推得飛機抵達V1時約花費40.69秒，可推算當飛機升至V1時，起飛滑行距離約為1600公尺。

另外由波音公司測試資料可知，所有設備完成減速準備需要約4秒[16]，其間假設飛機維持等速，則完成減速準備之行駛距離約為315公尺，因此可以知道當B747-400飛機加速至引擎失效速度V1採取煞停，至飛機真正開始減速所行駛距離為1915公尺，亦即剩餘跑道長度（以06/24跑道為例）為1435公尺可供取消起飛並緊急煞停。

- 機輪減速貢獻度

將飛機煞停時速度153 knots（283 KPH）與跑道剩餘長度1435公尺代入式5.5，可得如下之關係式如式5.6所示：

f=0.22K　　　　　　　　　　　(5.6)

由式5.6可知，鋪面所需之摩擦係數與機輪對飛機減速貢獻程度成正比，亦即表示當飛機減速時對於機輪煞車的倚賴程度愈大時，則愈需要鋪面提供良好的摩擦係數。由機師之問卷調查可知，機輪對於飛機煞車減速貢獻度之平均值為57.64 %，亦即式5.6中之K值為0.5764，代入式5.6可進行鋪面摩擦係數值推估，顯示若鋪面得以維持0.13之動摩擦係數水準，將提升飛機煞停行為之安全性。

然而摩擦係數門檻值之研擬必須就較為保守之假設環境進行探討，故本研究假設飛機於煞停過程中，所有的減速作用僅只倚賴鋪面所提供之抗滑能力，亦即式5.6中之K值為1，如此方能推求飛機取消起飛、緊急煞停之安全摩擦係數門檻值為0.22，表示若鋪面得以維持0.22之動摩擦係數水準，則即使在飛機除機輪外之其他減速設備完全無法作用的保守假設環境下，仍能維持飛機取消起飛、緊急煞停的安全性。

    - 門檻值敏感度分析

本研究利用能量轉換的角度進行鋪面摩擦係數門檻值的推導，根據極為保守之飛機與環境假設條件，最後推算面對飛機取消起飛、緊急煞停之操作行為所需之摩擦係數門檻值為0.22。

唯本研究在門檻值推導的過程中，由於無法取得飛機加速至V1時之加速距離，而改以現場目測飛機起飛時之機頭拉起時間，藉以反推飛機起飛加速距離，對於此可能變異較大的目測時間，實應進一步探討其對摩擦係數門檻值的影響；另外在門檻值推算過程中，亦可了解機輪對於飛機減速貢獻度K值，影響門檻值甚大。因此本研究在此即分別針對目測時間與機輪減速貢獻度K值進行摩擦係數門檻值敏感度分析。

- 目測時間敏感度分析

飛機機頭拉起之目測時間將影響跑道剩餘長度的多寡，在此假設機輪減速貢獻度K值為1，機頭拉起之目測時間由40秒至50秒間摩擦係數變化趨勢如圖5.15所示：

圖5.15　Vr目測時間與門檻值關係圖

由圖5.15可知，隨著機頭拉起時間增加，將使飛機煞停時之跑道剩餘長度減少，致使所需之摩擦係數門檻值亦隨之增加。本研究於中正機場現地目測B747-400機型飛機之機頭拉起時間為45秒，由圖5.15亦可發現，當目測時間以45秒為主增減5秒，則門檻值的增減範圍約為±0.03，顯示門檻值的變化並無隨目測時間增減而呈現大幅度的變動。

- 機輪減速貢獻度K值敏感度分析

由上一小節推導已知鋪面所需之摩擦係數與機輪對飛機減速貢獻程度成正比，假設機頭拉起時間為45秒，則可得K值由0至1的摩擦係數變化趨勢如圖5.16所示：

圖5.16　機輪減速貢獻度與門檻值關係圖

由圖5.16可知，當飛機減速對於機輪煞車的倚賴程度愈大時，則愈需要鋪面提供良好的摩擦係數。本研究基於保守之假設環境，令K值為1進行門檻值推導，然而由機師之問卷調查可知，機輪之煞車減速貢獻之95 %信賴區間為51.6 % ~ 63.68 %，平均值為57.64 %，顯示若以煞車之最大可能減速貢獻比例63.68 %進行摩擦係數推估，則表示鋪面維持0.14之動摩擦係數水準時，即可維持飛機煞停行為之安全性，顯示本研究對於門檻值的推導上相對而言較為保守。