# 第一章 緒論

## 1.1研究動機

¦®®¶¹¿¨´¡°³¤¸¡»市區道路之交通擁擠已成為全世界大都市所共同面臨的主要問題之一，台灣地區地少人稠，鼓勵使用公共運輸系統(Public Transportation System)是必須的政策，若能夠利用先進科技，改善大眾運輸服務品質、提高營運效率，將可增加大眾運輸系統之吸引力。

運輸政策白皮書[交通部，1995]指出，未來運輸科技之發展為應用通訊與資訊之科技、研發「智慧型運輸系統」(Intelligent Transportation Systems, ITS)，而基於促進大眾運輸系統發展及提供基礎公共設施的前提下，應將先進旅運者資訊系統(Advanced Traveler Information System, ATIS)、先進大眾運輸系統(Advanced Public Transportation System, APTS)、及先進交通管理系統(Advanced Traffic Management System, ATMS)列為未來短、中程發展重點。

由於班車行駛時間之不確定性過高，傳統之行車資訊系統無法提供乘客正確且即時之行車資訊，因而導致旅客無法有效安排其行程，且造成不必要之憂慮。使用通訊與定位技術所建立之監控系統可使大眾運輸系統之運作更有效率，「定位」與「通訊」是兩項基本而廣泛應用的技術，先進大眾運輸監控系統可使用「自動車輛定位系統」(Automatic Vehicle Location System；簡稱AVL系統)取得每一部車輛位置，利用通訊系統傳送至營運控制中心，配合其他相關之大量資訊，提供管理者有效的管理車隊運作，並提供使用者即時資訊。

定位與通訊技術發展至今種類繁多，定位技術可由單項設備組成，也可由多項定位設備組成以增加精確性與連續性；公車與控制中心之通訊技術可由原有之語音網路加裝數據機，或直接採用專用的數據網路。方案之評估需考慮不同定位與通訊技術的特性、實施環境因素、系統成本等。本研究則深入探討此方案評估課題，期能構建先進公車定位、通訊技術之評估架構，以做為公部門及公車業者在定位與通訊之可能替選方案選擇。

1.2研究目的

定位技術主要有全球衛星定位技術、無線電定位技術、信號柱定位技術、航位推估法四種，各個技術間可作組合以增加定位精度與連續性；通訊技術可由原有之語音網路加裝數據機，或直接採用專用的數據網路，不同的方案組合有不同的特性與優缺點，決策者在評估一個市區公車定位與通訊系統時。本研究期望能達到下列目的：

- 公車定位與通訊技術特性比較
依先進公車之特性，回顧國內外相關計畫之定位、通訊技術組合方案，以確定定位、通訊技術之相關環境限制、技術特性等因素，以選擇適當的組合替選方案的產生方法。

- 評估方法之建立
選擇適用於評估先進大眾運輸系統中定位與通訊系統替選方案的方法，並探討其理論基礎與進行多評準評估。方法中並分析各種可能影響方案選擇之因素，以選取作為方案評估準則之依據。

- 構建定位與通訊技術替選方案之評估架構
篩選出可行的替選方案，並研擬目標、標的及準則以求得評估架構層級圖，進而建立先進公車定位、通訊技術組合替選方案之評估架構。

## 1.3¬¨½³»¤®

## ¥¬¨ª½³©¦¤¡

- 以大眾運輸為研究對象
為落實先進大眾運輸系統之發展以提昇大眾運輸系統之經營效率與服務水準，本研究以大眾運輸為研究對象，大眾運輸中路線固定、班次固定等特性將為技術選擇之考慮因素。

- 以定位與通訊技術為主
先進大眾運輸系統包括許多先進技術，其中定位與通訊技術是兩項應用廣泛且基本的技術，所以本研究以定位與通訊技術為主。

- 以技術特性為主
本研究將其範圍侷限在「技術」評估的層次，相同的技術若由不同公司所生產，會有耐用性、精確度、成本等差別，僅針對不同技術間的特性加以研究，至於相同技術在不同公司間之差異，則不在本研究範圍內。

- 以市區公路客運為主
由於班車行駛之延滯常發生於市區，傳統系統無法提供乘客即時之行車資訊，乘客無法掌握公車資訊易造成旅客流失。因此本研究以市區公路客運系統為研究對象。

- 1.4研究方法與流程

- 本研究之主要研究方法如下所述，研究流程如圖1.1所示。

- 1.問題確認與文獻評析
確認本研究之問題並決定其研究範圍，蒐集目前先進大眾運輸系統之，並分析整理多評準評估方法理論。

- 2.定位與通訊技術分析
針對應用於先進大眾運輸之定位、通訊技術加以分析並比較其特性，考慮各種影響技術選擇的因素。

- 3.評估架構建立
首先擬定評估層級（包括目標、標的、準則），並根據可行替選方案建立其評估架構，本研究擬採層級分析法、質化與量化多準則評估法評估各替選方案之評選。

- 5.問卷調查分析
由先前建立之評估層級架構設計調查問卷，再利用層級分析法(AHP)求得評估者對各評估準則之權重。

## 4.實例分析
以台北市區客運公司為分析對象，設定一些條件進行方案評估分析，並針對國內相關研究進行替選方案之評估，以驗證評估架構的合理性，並提出結論»«Ä¡

µ §

圖1.1研究流程圖

# 第二章 文獻回顧

世界各先進國家應用先進科技提昇公共運輸的服務品質已愈益普遍，本章首先對先進大眾運輸系統(APTS)做一扼要說明，探討先進公車定位與通訊技術之重要性以及國內之相關研究，最後回顧技術評估之方法，以選擇適合本研究之方案評選方法。

2.1先進大眾運輸系統

交通擁擠已成為全世界各大都市所共同面臨的主要問題之一，基於道路建設成本高昂，近年來歐、美、日等先進國家均積極投入多項資源，進行智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)¤¬µ¤´¸ª¤§¡¨¤À相當成效[ITS America, 1995]。運輸系統包括人、車、路等三個次系統，如何利用先進科技，將現有運輸系統之容量作充分並均衡的使用，乃ITS主要的本質。ITS係利用電子、通信、資訊、導航等技術於各種運輸系統以改善交通運輸問題，包含六個子系統，如圖2.1所示。

µ

圖2.1智慧型運輸系統子系統相關圖

台灣地區地少人稠，鼓勵使用公共運輸系統是解決都市與城際運輸問題必須的政策，先進大眾運輸系統(ATPS)實為智慧型運輸系統中，台灣地區應優先考量的重要課題。先進大眾運輸系統若依技術與服務項目來分類可以分為下面四類[Casey et, 1996]：

- 車隊管理系統：AVL、通訊、GIS、APC、營運軟體。

- 旅行者資訊系統：旅次前、車站、車上資訊顯示技術。

- 電子票證系統：自動收費技術、不同運具票證整合技術。

運輸需求管理：即時載客、車輛動態管理、HOV。

美國聯邦政府對於先進大眾運輸技術分成四類，並建議系統構建的優先次序由車隊管理開始，至運輸需求管理為最終。而車輛定位技術與通訊技術實為整個系統之基礎建設。先進大眾運輸系統之投資成本龐大，表2.1列出目前北美地區裝設先進大眾運輸系統之系統成本[Wormley，1997]，由於系統規模、功能需求差異造成各系統之間相互比較的困難，本研究將範圍縮小，針對先進公車之定位與通訊技術做評估。

2.2自動車輛定位系統(Advanced Vehicle Location ; AVL)

## 自動車輛定位系統(Automatic Vehicle Location, AVL)，是以電腦為基本的車隊編組系統，一種即時、準確找出車位置的系統，或許可以定義為一組偵測器、感應器及追蹤軟體，AVL是一種來幫助營運作業的技術，但是單一使用定位技術所衍生的效益有限，附加的軟體、硬體與通訊所組成ª©¦¨²¥¥¨§¬Á®µ¦¡´°ª°«½¡¼¥·Â©¡«»«¦¥¡´¨¨¥ª

## §®¸°µ¥¯¡¤¦¥¯»¤¦ª§³¡¤À¹¡³Å¥¯¡¦³¨³±¼Å¨²ª¦¥¡

¦¨²廣泛應用於軍事及民間用途上，包括大眾運輸、商用車隊、警車、救護車等，未來大眾運輸之應用將會大幅成長，在先進大眾運輸系統(APTS)利用AVL的應用包括：車輛間距監控、寧靜式危急通報、先進旅行這資訊系統、車輛運轉監控(引擎狀況)、自動乘客計數、電腦輔助派遣、交通號誌優先、自動收費系統等。大眾運輸使用AVL系統將有下之預期成果[Casey, 1996]：

- 增加調派與營運效率。

- 公車可靠度增加，吸引乘客搭乘。

- 旅客資訊系統的輸入資料。

- 增加乘客與駕駛者的安全。

- 隨時注意車輛之機械問題，減少維修成本。

- 號誌優先的輸入資料。

- 廣泛的收集所需之規劃資料，成本較人工便宜。

- 2.3國內相關研究評析

- 1.無線電通訊輔助公車營運之可行性研究

- 周永暉君曾針對台北市聯營公車七條營運路線進行操作試驗，經由實驗結果之調查資料進行分析，評估公車業者以無線電輔助營運作業之效果[周永暉，1989]。

    - 此研究應用多準則評¦ª¡¹À¹Á®»ª°«½§¤ª±¥µ¦«¼¡¦以問卷的方式決定各準則的權重，對於實驗系統的調查數據進行分析，以分析無線電輔助公車營運之可行性，其衍生出幾項重要課題與未來思考方向：是否提高公車的速度、能否改善道路交通擁擠、乘客感受之衡量等，不過此研究並沒有作技術評估，只針對其提出的方案進行可行性分析。

2.新竹市公車及主要幹道動態資訊系統之實作

為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具，以新竹市為例，完成公車動態資訊系統之實作[卓訓榮，1996]，對民眾提供一個有關公車的動態資訊系統，使得民眾透過有線電視或站牌即時資訊系統能清楚知道所等候的車輛目前位於何處，民眾可以自行估計約再過多久公車可以到達候車處，甚至估計出約需多少時間可到達目的地，希望藉此可以大幅提高民眾搭乘的意願。

此系統主要由四個部份組成，分別是GPS訊號接收定位子系統、控制中心與基地與各車輛間的通訊子系統、位於新竹客運的控制子系統、傳送至民眾家中與位於路旁的公車資訊顯示子系統等。此計畫是應用全球衛星定位系統進行實際操作，實驗證實其系統可行，但因為是實作計畫所以並未沒有將其他技術納入考慮，也沒作技術評估。

3.高速公路路況與台汽車輛動態資訊系統

此計畫目的是整合GPS、GIS-T、無線電通信系統、無線數據廣播(RDS)等技術，進行高速公路路況廣播及台汽動態監控[中山科學研究院，1995]。由交通部科技顧問室委託中山科學研究院系統整合，運研所負責計畫執行項目分工，這也是實作計畫所以並未考慮技術評估，不過卻有助於後續研究者瞭解其系統特性，其貢獻有增進大眾對先進科技對於交通建設發展之認識，促進本土化智慧型運輸系統之發展，以及研發基本架構，貢獻系統整合經驗，經由實際測試與展示，吸收各界之意見，作為往後發展之依據。

4.台北市示範性公車動態資訊顯示

配合台北市棋盤式公車路網計畫之推動，初期包含敦化線信義線兩條測試路線[立皓公司，1994]。利用展頻無線電定位與通訊同時解決定位與通訊問題，由站牌發出定位電波，公車收到訊號之後將本身訊號送至站牌傳至基地站再傳回監控中心，經過監控中心的運算得出公車之位置，再由監控中心經基地站送出訊號傳遞至站牌，站牌接收到這些訊號之後，便以簡單符號呈現於公站牌上，候車者可以一目了然公車所在位置，經由實際測試與展示，證實適用於台北市高密度公車的特性，作為往後發展之依據。

5.先進公車定位與通訊系統技術評估之研究

劉玉樹、張學孔等人曾以績效最大為目標，以功能需求及績效準則發展出先進公車系統之定位與通訊技術評選架構，並建立評估方法與流程[張學孔、劉玉樹、陳信雄，1995]。

此研究應用指標法，方案評估時先決定政府主管、使用者與公車業者對於本身期望的重視程度，再依序得出基於各角色期望所產生的功能需求，最後以這些功能需求的績效特性作為評估的重要準則，直接對各方案的評估準則評分，並評選出最佳方案。此研究只考慮系統績效，並沒有對於成本加以考慮，而評估準則值則使用佳、普通、不佳三個等級，方案之間差異不易從準則值得出。

2.4評估方法

傳統的評估方法僅以最小成本或最大效益等單一準則來評估替選方案，不僅考慮有欠周延，其結果也有待商榷，先進公車系統的相關技術評估牽涉成本、效率、系統擴充性等，所以在決策時如何在這些相互衝突的指標間來選擇一最適方案，便是多評準決策方法(Multi-criteria Decision Making, MCDM)的範圍。

一般而言，多評準決策問題可分為兩類[Hwang and Yoon, 1981]：(1)多目標規劃問題(Multiobjectives Programming Problems)(2)多評準評估問題(Multicriteria Evaluation Problem)，多目標規劃問題乃是經由某一程序產生一組替選方案，或是依據某些準則而得到最適方案的過程，故屬於「設計型問題」(design problem)；而多評準決策問題所面臨的一組已存在之替選方案，其主要任務乃是要評選出最適方案，故屬「選擇型問題」(selection problem)，本研究偏重先進公車不同技術之評估，故屬於以多評準評估問題，多評準評估問題應包括四個基本的構成要素[Yu, 1985]。

替選方案之組合(The Set of Alternative)

評估準則之組合(The Set of Criteria)

各方案之準則量測值(The Outcome of Each Choice)

決策者的偏好(The Prefernce Structure of the Decision Maker)

關於目前發展成熟之評估方法根據其所能處理的資料型態加以區分，可分為下列幾類：

質化準則評估法：用以處理質化資訊的評估問題，例如：預期值列等法、分析層級程序法、次數分析法、辭書式法等。

- 量化準則評估法：此類方法適用於評估準則可量化的情形，例如目標達成矩陣法、多屬性效用法、簡單加權法、ELECTRE法、TOPSIS法、絕對優勢法、排列組合法等。

- 質化與量化準則評估法：其特性為考慮質化準則又兼顧量化準則，例如減少移動區間法等。

- 由於各種方法各有其特性，以下將常用方法加以介紹，並回顧各評估方法如表2-1。

- 簡單加權法(Simple Additive Weighting Method, SAW)
各替選方案之分數，是由各準則值（績效值）與其相對權數乘積之和來表示，由各替選方案之分數來比較方案之優劣[Hwang & Yoon, 1981]。

- 排列組合(Permutation Method)
此法又名Qualiflex法，此法於進行評估時，先排列出所有可能得方案順序，再依µ §等級值進行比較分析[Paelinck, 1976]。

- 辭書式法(Lexicographic Method)
此法考慮準則的重要性，將各準則的重要性予以排列然後進行比較各替選方案，而且從最重要的準則開始比較，若兩方案的最重要準則值一樣，則比較次重要準則，依此類推，直到分出方案優劣或比完所有準則。

- 實質說明剔選法(Elimination et Choice Translating Reality; ELECTRE)
此法的精神為當兩方案µ §與µ §，在數學上無法證明其優劣關係時，決策者基於滿意程度與不滿意程度，甘冒某種程度的風險，承認µ §優於µ §。

- 滿意篩選評估(Satisfying Method或Screening Method)
首先每個準則設定一個滿足水準(Satisfactory Level)，就每個方案的各個準則與滿足水準相比較，如果方案中美一個準則皆達到滿足水準以上予以保留，以供進一步評選，否則則予以棄置。

- 絕對優勢法(Dominant Method)
方案i中每一準則值均優於j方案，則認為i優於j，如果其中有任一準則不合於此條件，兩方案彼此間的優劣便無從比較。

- TOPSIS法(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)
此法的基本觀念在於先界定理想解(Ideal Solution)與負理想解(Negative Ideal Solution)。在選擇方案時便以距離理想解最近，而距負理想解最遠的方案為最佳方案[Hwang & Yoon, 1981]。

- 分析層級法(Analytic Hierarchy Precess, AHP)
利用層級結構關係，將複雜的問題由高層次往低層次逐步分解，並納入有關決策人員進行評估，以求得方案的優勢比重值。值越大的方案，表示被採納的優先順序愈高[Satty,1980]。

- 質化與量化多準則評估法(Multi-criteria Evaluation with Qualitative and Quantitative Date)
此法不但考慮質化準則，亦可兼顧量化指標，首先將評估準則分為質化與量化，計算出準則質之後加以標準化，以標準化之值求算各方案的相對評估分數[Voogd, 1982]。

- 前述之評估方法，分析比較其優缺點後，如表2.1所示。

表2.1評估方法之優缺點比較

評估方法

優點

缺點

簡單加權法

方便使用

權重決定不易

排列組合法

容易操作

不適合方案個數很多

| 的時候 辭書式法 | 已考慮決策者偏好 若兩方案在比較第j準則時，即已分出優劣，其後準則便不考慮似有不妥 ELECTRE 能排列各方案執行 優先順序 門檻值不易求得，且不滿意指標的定義無法充份反應決策者的偏好 滿意篩選法 |  | 決策規則簡單 無法排列方案優先順序 絕對優勢法 決策規則簡單 方案優劣有時無從比較 TOPSIS 以理想解之相對近似值排列方案優先順序可避免無從比較情況 未能考慮質化準則 AHP 求得權重後用一致性檢定，較有理論基礎 準則權重的評比未能與實際方案所對應的準則量測值相結合頗受爭議 質化與量化多準則評估法 同時考慮質化與量化的準則有理論基礎 以極值權重或隨機權重方法求取權重，未必符合實際情況 參考文 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

獻：由[Yu, 1985] [Hwang and Yoon, 1981] [曾國雄，1989] [曾國雄與鄧振源，1986]等研究成果整理而得。