# ²¥³ ¥°¤¨©¦»³°´¿¤®¤µ¦¬º

為能在替選方案中篩選出較優的方案時，本研究建立替選方案評估架構。該架構係將組合方案評選之評估標的分為「經濟性」、「效率性」與「系統彈性」等三個層面，各層面下並有數個不同之評估準則。研究中選定在此領域的專家學者，並由專家學者座談會中得出各準則之間的平均權重值，以得知決策者之偏好結構，作為下一階段應用的基礎。以下逐一說明評估程序、評估架構與層級劃分原則、評估準則，以及各相關權重分析之結果。

## 4.1評估程序

本研究之替選方案評估屬於多評準評估問題，解決多評準評估問題應進行下列步驟：(1)建立評估層級架構、(2)決策者之偏好結構、(3)替選方案之產生、(4)各方案之評估準則量測值、(5)各替選方案評估與排序。本研究即依據上述之步驟，建立先進公車通訊定位技術組合方案之評估程序。

- 建立評估層級架構
此步驟的主要目的是將複雜的問題系統化，由不同層面給予層級分解，並透過量化的判斷，覓得脈絡後加以綜合評估，以提供決策者選擇方案的充分資訊，層級的多寡，端視系統的複雜程度與所需而定。本研究共分三層：目標為最佳先進公車通訊與定位技術組合方案，標的有經濟性、效率性、系統彈性三項，其下還有評估準則七項。

- 決策者之偏好結構
本研究評估準則具階層性，因此應用AHP求取評估準則的權重，並使決策者或評估者的偏好具合理性，且能通過一致性檢定。

- 替選方案之產生
依通訊與定位技術個別之特性與功能，將這兩類方案互相結合，組合出可能之替選方案。

- 各方案之評估準則量測值
評估準則是從決策目標所衍生出來的，是目標的進一步具體化，而 且是用以衡量替選方案的重要指標，各個替選方案之評估準則量測值，代表方案在此一評估準則表現的優劣程度，為了求取各方案之準則量測值，必須先得各準則加以分析，此部份將於後做詳細探討。

- 各替選方案評估與排序
各方案的評估準則量測值與評估準則的權重已知時，即可進行替選方案的評估，評估的方法本研究擬採TOPSIS法進行評估，比較其評估結果。

## 4.2建立評估層級架構

層級分析法(Analysis Hierarchy Process, AHP)主要應用在不確定情況下具有多數個評估準則的決策問題上，旨在將複雜的問題分解，並加以層級結構化(Hierarchy)將評估的問題簡化成一個元素階層系統[Saaty, 1971]。AHP法最大的特色，在於能把任何複雜、多變化及多準則的決策問題透過對此問題學有專精或經驗豐富的人員，予以層級化、系統化。AHP發展的目的是將複雜的問題系統化，由不同的層面給予層級分解，並透過量化的判斷，覓得脈絡後加以綜合評估，以提供決策者選擇適當方案的充分資訊，同時減少決策錯誤的風險性[鄧振源、曾國雄，1989]。在進行分析之前，首先針對問題本身擬出欲達成的整體目標，然後漸次提列子目標、標的、評估準則，最後並列舉明確可執行之替選方案。

「層級」為系統結構的骨架，用以研究階層中各要素的交互影響，以及對整個系統的衝擊。建立層級結構即是將影響系統的要素加以分解數個群體，每群再區分成數各次群體，逐級下去建立全部的層級結構，層級的多寡，端視系統的複雜性與分析所需而定。分析組群時應注意以下各點：(1)最高層級表評估的最終目標，(2)盡量將重要性相近的要素放在同一層級，(3)層級內的要素不宜過多，按Satty的建議最好不要超過7個，超過者可再分層解決，以免影響層級的一致性，(4)層級內的各要素力求具備獨立性，若有相依性存在時可先將獨立性與相依性要素分開分析，再將兩者合併分析，(5)最低層級的要素即為替選方案。如圖4.1所示。

圖4.1 AHP層級架構圖

在上述層級中，「目標」反映出決策問題，決定了整個評估工作的方向，亦為用以衡量決策方案的重要指標，由於目標具有抽象的性質，在規劃程序中尚不足以作為規劃的取向。

目標確立後再將其演化為詳細明確的評估標的與評估準則，所以標的是從目標中產生出來的具體明確陳述，不僅可以達成，而且可以衡量，以作為輔助決策的衡量標準。準則是表示目標達成的具體項目，用以衡量或指示目標達成的程度。準則使標的成為定量化，為了評估比較之目的，所建立之明確屬性或特性。

本研究根據前述之研討架構，研擬市區公車通訊與定位技術組合方案評選之目標、標的及評估準則，並建立其評估層級結構，如圖4.2所示，以下逐一說明。

- 目標
本研究以「最佳市區公車通訊與定位技術組合方案」作為評估層級之目標。

- 標的
本研究將影響先進公車通訊與定位技術組合方案評選之因素分為三類，分別為：經濟性、效率性及系統彈性等三項標的。各標的之定義如下：

- B1.經濟性：
先進公車通訊與定位技術組合方案的成本，包括投資成本與營運成本。

- B2.效率性：
各個方案對於公車動態資訊顯示績效值，是指通訊容量動、定位資訊更新的即時性、定位精度等。

- B3.系統彈性：
各個方案的彈性，與它種技術整合情況、功能擴充性或路線、車隊規模調整時的難易程度。

- 3.評估準則
本研究依據上述標的訂定七項評估準則，作為評估通訊與定位技術組合方案的依據，首先在經濟標的B1下，對應的有投資成本與營運成本兩項評估準則。

- C1投資成本：主要為硬體設施建造的成本，包括車上設備、基礎設施等，車上設備與車隊數多寡有關，基礎設施則與系統規模有關。

- C2營運成本：系統營運時所需的費用，包括通訊月費、耗材與維修成本、無線電頻道使用費等。

- 效率標的B2下，對應的有通訊容量、定位即時性、定位精度三項評估準則。

- C3通訊容量：為整個通訊系統的服務範圍內單位時間所容許的訊息傳送量，也等於資訊傳送速率，速率越大傳送之資料越多。

- C4定位即時性：是指定位資訊透過通訊系統傳回控制中心，控制中心資訊更新的速度，此項評估指標與定位資訊的資料量、通訊容量有關，相同通訊容量下，傳送的資訊量少，定位資訊更新的速度越快。

- C5定位精度：定位技術所測得與真實車輛位置有誤差，加上通訊時間公車行駛之距離，所以車輛位置資訊是歷史資料，精度主要是指測量值與實際位置之差距。

- 在系統彈性標的B3下，對應路線調整度、功能擴充性兩項評估準則。

- C6路線調整度：在固定路線公車之路線調整或車隊規模增大或縮小時，整個系統調整的難易程度。

- C7功能擴充性：除了公車動態資訊顯示外，是否提供其他功能或與其它技術整合的難易程度。

圖4.2市區公車通訊定位技術評估層級結構

## 4.3評估準則

多評準方法中的決策矩陣即為各方案所對應的準則測量值，本研究的決策矩陣由各替選方案的投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位精度、信號抗遮蔽性、功能擴充性與路線調整性。以下分別就各評估準則逐一說明。

### 4.3.1¸À©ÆÂ

在經濟性觀點之下需要考慮「投資成本」與「營運成本」，投資成本主要包括硬體設施建造的成本，包括車機、基礎設施等。營運成本主要是指系統營運時所需的費用，包括通訊月費、耗材、維修費、無線電頻道使用費等。

#### ¤¡§¸¦¥

先進公車定位與通訊技術組合方案的投資成本主要為硬體設施費用，定位方面GPS定位只需考慮車上設備，信號柱定位與無線電定位除了車上定位接收器之外還需考慮路上定位基礎設施，定位成本考慮可區分為車上設備與路上基礎設施。通訊方面在公眾網路只需要向電信業者提出申請並裝設車上無線電手機；而私有網路除了車上無線電手機外還必須構建通訊基地台、中繼站、數據專線之基礎設施，通訊成本之考慮亦可區分為車上設備與路上基礎設施。

- 首先討論車上設備，此部份主要是利用車上的定位接收器，接收相關的定位訊號，必要時可加裝定位輔助設施，透過通訊系統，將車輛位置資訊及其他相關資料(如車輛編號、路線編號、特殊狀況等)傳回控制中心，車上設備可以分為定位與通訊技術設備兩項。定位方面有定位接收器、天線、定位輔助器等；通訊則需配備RF modem、無線電、控制器等。

- 路上基礎設施，定位設施方面有信號柱定位的路旁信號柱定位訊號發射器與無線電定位的定位信號發射器；通訊則包括私有網路之無線電發射台、無線電中繼站、中繼站之數據專線裝設成本。

投資成本分為車上成本與路上基礎設施可由下列式子表示：

Cin=Cob+Crs….……………………(3.1)

其中，Cin	：公車定位與通訊系統投資成本(元)

Cob	：車上設備成本(元)

Crs	：路上基礎設施成本(元)

在(3.1)式中Cob車上設備成本又可以區分為定位技術設備成本與通訊技術設備成本，而車上設備成本可以用下式表示：

Cob=nb´(Cbl+Cbc+Cba).……....(3.2)

其中nb表示公車的數量，Cbl為上定位信號接收器成本(元/輛)，Cbc代表通訊手機成本(元/輛)。Cba是輔助定位設備成本(元/輛)。

在(3.1)式中Crs路上基礎設施成本包括定位技術設備成本與通訊技術設備成本，該部份成本可以用下式表示：

Crs=np´Csp+nc´Csc+nd´Csd..…(3.3)

其中np表示發射定位訊號之信號桿數量，Csp代表發射定位信號設備之成本(元/座)，nc為無線電通訊塔台數量，Csc為無線電塔台成本(元/座)，nd為數據專線數量，Csd為數據專線裝設成本(元/條)。將(3.2)與(3.3)式代入(3.1)式可以得出市區公車通訊與定位技術方案之投資成本：

Cin=nb´(Cbl+Cbc+Cba)+np´Csp+nc´Csc+nd´Csd…..…(3.4)

#### ¤¡À¹¦¥

先進公車通訊定位技術組合方案的營運成本主要為通訊月費、耗材與維修費用、無線電各項設備架設許可證、專用執照之規費等。

通訊月費是針對客運業者使用公共通訊網路，每個月繳交給通訊業者的費用，依其收費方式有基本費與月費，行動數據通訊網路之月費將於87年7月份公佈，月費應介於呼叫器月費(300元)與行動電話月費(600元)之間，通訊費則是以通訊量計算，根據國外的經驗費率每Kbytes約合新台幣8元，但數量大可以議價。若客運業者使用私有專用網路需繳交中繼站之數據專線通訊月費。

每年的維修與管理費用一般為設置成本的7%~10%，因為公車通訊與定位技術之設備，大多架設於室外與公車上，所以故障率與折損較一般嚴重，所以採10%是較為合理的數字。

無線電頻率使用費制度已在許多先進國家實施，各國對於「使用頻率需付費」已建立共識，並對收費須考慮之因素及策略進行整體研究，交通部為促進資訊工業之發展，創造合理之電波使用環境，達到無線電頻率公平分配即有效利用之目標，於電信法修正時在第四十八條增列：「交通部為有效運用電波資源，對於無線電頻率使用者，得收取使用費；其收費標準由交通部訂定之。」所以使用專用行動網路的方案必須支付無線電之頻率使用費。而公眾網路由電信業者負擔。

營運成本分為通訊月費、耗材、維修費與頻率使用費等，可由下列式子表示：

Cop=nc´Cpc+Cpm+nr´Cpy+nd´Cpd……………(3.5)

其中，Cop	：公車定位與通訊系統營運成本(元)

nc	：表示每個月傳送的資料量(Kbyte)

Cpc	：使用公眾網路之通訊月費(元/Kbyte)

Cpm	：系統耗材與維修成本(元)

nd	：系統中數據專線的數量(條)

Cpd	：數據專線之通訊月費(元/條)

nr	：表示系統使用的無線電頻道數

Cpy	：無線電頻率使用費(元/頻道)

### 4.3.2®²©ÆÂ

在效率性觀點之下，考慮了通訊容量、定位即時性、定位精度三項評估準則。

#### ¤¡³°®¶

本研究主要是探討將公車位置訊號以適當通訊方式傳回控制中心，並由主控電腦做更進一步的處理。首先車輛不論是從GPS或信號柱接收到定位信號，透過無線通訊將定位訊號傳送至控制中心，通訊容量為整個通訊系統的服務範圍內單位時間所容許的訊息傳送總量，與傳送速率有關，若通訊系統的傳送速率大則通訊總量大，吾人將透過頻道的訊息傳輸之限制速率為頻道容量(channel capacity)[黃富生，1988]，頻道容量單位為bps (bits per second)，表示通訊系統每秒可傳送的位元數。

我們考慮對數以2為底，則訊息量的單位是位元(bit)，假設有2個符號的信號源，兩個符號出現的機率P相等則接收到的資訊量為I=-log2P=-log212=1(bit)。為了使現有頻寬載送較高的位元速率信號，可以利用各種不同的調變技術，使每一信號元素可以包含兩個或三個位元的編碼資訊，如相位調變、調幅相移鍵控等，但是線路上的頻寬永遠限制了資訊速率之最高極限，理論上線路最大資訊速率(又稱通訊容量)，可以由Shannon-Hartley定理求得：

Q=B´log2(1+SN)…………………………..….(3.6)

Q：通訊容量(bps)

B：訊息傳送之頻寬(Hz)

S：信號功率(W)

N：隨機雜訊功率(W)

S/N乃所謂的訊雜比(Signal-to-noise ratio)，而且常引用分貝(dB)為單位，計算方法如下：

(SN)dB=10log10(SN)

舉例而言，若一個擁有2.5KHz頻寬與一典型20dB之訊雜比的系統，理論上最大資訊速率可以導出如下：

20dB=10log10(SN)

因此，當S/N=100，可以導出：C=3000log2(1+100)=19963 bps，此為理論上的極限，而其他形式的雜訊將會再減少此值。一般認為9600bps為非常靠近自PSTN所獲得之最大極限。

#### ¤¡©¦§®©

定位即時性是指控制中心車輛定位資訊更新的週期(sec/次)，這個評估準則說明控制中心獲得公車之定位資訊並且更新這個過程之中所花費的時間，資訊更新的速度取決於通訊系統的傳送速度及資訊量的大小，一般而言，移動車輛與控制中心之通訊所傳輸的資料包括：(1)車輛編號、(2)路線編號、(3)行車方向、(4)行車速度、(5)車輛位置、(6)時間等，表4.1說明台汽示範計畫針對該系統需求規格部份將其資料內容及長度。

表4.1台汽示範計畫系統傳輸資料內容與長度

| 項次 | 資料項目 | 資料長度 |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車輛識別碼 | 12bits |  | 整數編號0-4095 |
| 2 | 路線編號 | 1byte |  | 整數編號0-255 |
| 3 | 行車方向 | 10bits |  | 整數0-359度 |
| 4 | 駕駛人姓名 | 6bytes |  | 整數編號0-255 |
| 5 | 載客人數 | 1byte |  | 整數編號0-255 |
| 6 | 行車速度 | 1byte |  | 整數編號0-255 |
| 7 | 車輛位置 | 6bytes |  | 度佔1byte，分佔2bytes 經緯度合計6bytes |
| 合計 |  |  | 18bytes |  |

資料來源：[羅彬榮，1998]

此系統中每次傳送的資料長度約為18個位元組，通訊協定控制資訊部份使用12個位元組，合計30個位元組，該計畫使用非同步通訊機型，每一位元組前後各加上1個啟始、結束位元，因此每個封包的長度為300個位元。

例如信號柱系統中車輛必須指明是哪一根信號柱所偵測，700根信號柱只需要10 bits (210=1024)，相對於GPS所傳送的座標資訊，信號柱定位資訊量顯然較少。再者市區固定路線公車系統，通訊需求可以比非固定路線低，因為行駛於固定路線的公車，可以在每次定位修正點(信號柱、公車站牌、GPS起始值)傳送完整資料，之後便只傳送里程計資訊或傳送以其與先前之定位資訊的差值表示，如將下列資訊：

L1(35011'01''S,150037'53''E)

L1(35011'02''S,150037'55''E)

L1(35011'03''S,150037'57''E)

………

………

修正為：

L1(35011'01''S,150037'53''E)

L2(+01'',+02'')

L2(+01'',+02'')

………..

………..

則所需佔用之通訊資料長度從48bites降為18bites，在相同的頻道容量下，不同的資料編碼技術或不同的定位訊號，使得系統中公車定位資訊的資料量大小不同，進而影響公車定位資訊的更新速度，或是公車定位資訊更新速度不變的情況下，影響每一頻道中可容納的使用者總數。

此外，利用群呼(polling)與時間切割的方法，主控台一次呼叫一群車，被呼叫之受控車依序傳回其資訊，其中又可考慮若沒有收到訊號再呼叫，或是固定時間內呼叫，超過時間即不再呼叫，或是只呼叫一次沒有成功下一輪再來。在大都市地區，不同公車公司可共用一頻道採用群呼方式進行。通訊過程分割成許多時間點，平均每輛公車可以分配到一個傳送時間單位，其時區分割原理如如4.3所示：

圖4.3通訊頻道時區分割原理

通訊容量固定下，每部公車傳送訊息量愈少，就能允許更多的公車通訊，傳送的資料愈少傳送的時間愈短，時間分區的間隔也愈短，在車隊數固定情況之下此一循環過程可以縮短，每輛車的定位更新頻率可以增快。此可利用(3.7)式之「定位即時性」予以量化分析。

Trt=D´nbQ………………………………………(3.7)

Trt：定位即時性(秒)

D：每輛車訊息傳送之長度(bits/輛)

nb：公車數目(輛)

Q：通訊容量(bps)

#### ¤¡©¦º«

定位誤差來源有「隨機誤差」(random error)、「偏誤誤差」(bias error) 二項。隨機誤差是由於定位過程中無線電波的隨機干擾造成的，一般假設隨機誤差服從常態分配，這樣一來即使車輛維持固定不動，還是會造成定位上的誤差。偏誤誤差(有時歸因於系統的誤差)，起因是由於測量過程中所累積的誤差，偏誤誤差會隨著時間慢慢改變，如航位推估即為最明顯的例子。

有許多方法來說明定位系統的隨機誤差，最常使用的是均方根誤差(rms)，用以表示量測出來的位置與實際位置的偏差。以隨機誤差服從常態分配，則常態分配的機率密度函數(pdf)可以描述誤差之平均數與標準差。若將實際位置座標以x=(x1,x2,x3)表示，如果測量出來的位置以x表示，則位置誤差之標準差為Ac=E(x−x)(x−x)'，E·是指統計上的期望值，也就是平均值。假定測量出來的座標為x=x+n，n為平均數為0的常態分配，所以Ac也等於誤差n的標準差，若隨機誤差是由許多不同來源所造成的，即n=n1+n2+n3+.......+nn，而各不同來源之隨機誤差屬於常態分配n1~N(0,s12)，n2~N(0,s22)，….，nn~N(0,sn2)，則根據常態分配之加法性n~N(0,s12+s22+s32+.......sn2)，由此可知，若已知隨機誤差之組成，則總誤差可由均方根求標準差。

上述只說明隨機誤差，但系統有時會有「偏誤誤差」，舉例而言，航位推估法之偏誤會隨著車輛行駛的路程與時間而累積，其定位誤差並非隨機發生，而是隨著系統運作而一直累積。如果偏誤在任何時刻皆是固定的，則定位誤差很容易表示，只需考慮定位訊號之干擾即可。另外，無線電定位系統，如Quiktrate、GPS，誤差常來自多路徑效應，是由特定點的不動建築物所造成，此會隨著地方的不同而造成重大的差異。瞭解不同誤差來源的特性是很重要的，因為改善誤差的策略是隨著來源不同而不同，例如：隨機干擾可以用同一地區的大量資料平均來使誤差縮小，而偏誤誤差可以靠系統的誤差修正來克服。

為了說明最終的定位誤差，有必要取得系統的誤差累積，首先需分辨及量出不同的誤差來源，然後用適合的方法結合起來，其中必須特別區分「偏誤誤差」及「隨機誤差」。偏誤誤差如果是有限的或固定的可以用累加來結合，而隨機誤差(假設皆為rms誤差)可以用個別誤差平方和的跟來表示，GPS被認為只有隨機誤差。

在求取定位精度時，除了考慮定位測量的誤差外，還必須考慮抽樣誤差，由於公車是處於隨時移動的狀態，抽樣誤差是由於車輛定位資訊無法連續傳回控制中心與公車在這段時間內運行所造成的，這項誤差可以由公車的車速與定位資訊更新頻率算出，因此定位精度總誤差累積如下所示：

E=2sm+em+Vmfs……………………..…….(3.8)

E：定位精度(公尺)

sm：定位隨機誤差標準差(公尺)

em：定位偏誤誤差(公尺)

Vm：公車車速(公尺/秒)

fs：定位資訊通訊傳送時間(秒)

### 4.3.3¨²¼©ÆÂ

在系統彈性觀點之下，考慮了路線調整性與功能擴充性兩項評估準則。影響系統彈性的因素非常複雜，考慮的因素範圍非常廣泛。

#### ¤¡¸½½¾©

此評估準則是對於系統設置之後對於路線、車隊的變動，整個系統隨之調整的容易程度，牽涉到成本、法令與經營者等問題，其中影響最大的部份是路旁基礎設施的更動，車輛受影響的程度較輕。

其中最主要牽涉系統調整的成本，在需要路旁基礎設施來定位的方案中，遭遇路線變更的問題需要遷移路旁的基礎設施，如果是利用有線通訊網路的信號柱定位法，第三章中的信號柱定位A型態所耗費的成本最大，利用無線網路通訊的B型態次之，無線電定位法只要在涵蓋範圍內視同沒有影響，GPS定位法範圍涵蓋全球、航位推估法自主性定位則是完全不受路線調整影響。

依據汽車運輸業管理規則第23條規定：「…..汽車運輸業下列情事之一者，應報請公路主管機關核准。……..六 變更或增減營運路線與區域…..」第48條規定：「……公路汽車客運業營運路線時，因道路、橋樑施工須變更部份路線，致班車繞道行駛……應報請該公路主管機關核准…..」。市區公車的路線調整只須市政府核准即可，加上捷運施工的影響造成站牌更動頻繁，以及捷運路網形成後公車路線勢必面臨調整，所以在選擇定位與通訊系統的同時必須考慮未來路線的變化。

經營者的經營效率也是一個考慮因素，公營業者組織龐雜、手續繁多又受限於預算法之拘束，其未來開支嚴格於一年之前列入預算之中，所以公營客運業者效率與調整彈性與民營業者之間具有相當的差距。

#### ¤¡¥¯Â¥©

本研究主要是針對公車動態資訊顯示功能作技術評選，功能擴充性是指除了此項功能外是否能夠提供其他應用，主要牽涉到系統之績效，如：定位精度高可以獲得車輛在道路上的行駛情況，幫助判斷車流變化、肇事判斷、指引車輛臨時更改路線，支援號誌優先；通訊速率高的話可以顯現更多相關資訊、傳送更多的訊息，若資訊內容具有一定格式與大小，通訊速率高擁有較高的即時性，亦即除了公車動態資訊外也可傳播道路資訊，系統與號誌連鎖、道路資料收集等。

其次，須考慮先進技術的運作原理及其特性，例如，間接定位方法是由定位接收器求得定位資訊，再利用通訊系統將資訊傳出，車輛本身也可以得知座標資訊，由車上電腦將定位資訊加以整理，可以支援電子票證的收費，也可顯示公車下一站之資訊。直接定位法只發射車輛訊號，由控制中心直接定位，車輛本身不能得知自身的座標，所以無法支援上述功能。

信號柱定位法的間斷性定位，在兩個信號柱中間並沒有定位信號，雖然可以滿足公車動態資訊顯示這方面的需求，但對於路段上的情形無法掌握，回傳的資料也僅限於公車到、離站之間的訊息，對於車隊管理、車隊間隔控制、班車到站時間預測、事故通報、車況偵測等功能無法支援。

## 4.4決策者之偏好結構

本研究應用AHP求取評估準則的權重，以求取決策者或評估者的偏好，各層級要素間權重的計算可以區分為三個步驟：

#### 1.«¥¦¹¤¸¯°

某一層級的要素，以上一層級某一要素作為評估基準下，進行要素間成對比較。依Saaty之建議，將評比尺度劃分為同等重要(Equal Importance)、稍重要(Weak Importance)、重要(Essential Importance)、很重要、(Demonstrated Importance)絕對重要、(Absolute Importance)；另外四個評比尺度則介於上述五評比尺度之間，及同等重要與稍重要間、稍重要與重要間、重要與很重要間、很重要與絕對重要間，共計九個評比尺度，成對比較時所用的數值，分為1/9 , 1/8 , …….. , 1/2 , 1 , 2 , 3, ….., 8 , 9，就所建立的層級架構，將每一階層中，隸屬上階層的所有因素做配對比較，如以Cij表示因素i對因素j的相對重要性，即Cij=WiWj，Wi、Wj分別表示因素I與因素j的權重。若一個層級中有n個評比要素時，則需進行C2n=n(n−1)2個成對比較。將n個要素比較結果的衡量，兩因素i、j之評比值Cij即置於成對比較矩陣A的上三角形部份(主對角線為要素自身的比較，故均為1)，而下三角形部份的數值，為上三角形部份相對位置數值的倒數，即aij=1aji。有關成對比較矩陣的元素，如下所示：

A=1a12..a1n1a121..a2n......1a1n1a2n..1

上式矩陣中，

aij=1aij=Cijaij=1aji=1Cji,i=j,}  {} # 
 size 12{,i<j,,i>j, matrix {
 {} ##
} }  {} 
} } {i,j=1,2,......ni,j=1,2,......ni,j=1,2,......n

在配對矩陣A中各元素，aij=Cij=WiWj，則aij´aji=1，且理論上各配對評比值應滿足一致性，即aij=aik´akj，若A矩陣之所有評比值皆能滿足一致性，則稱為一致性矩陣。

#### 2.¥¯¼»¯¼¦¶ºÅ

成對比較矩陣後，即可求取各層級要素的權重，用數值分析中常用的特徵值(Eiqenvalue)解法，找出特徵向量(Eigen Vector)或稱優勢向量(Priority Vector)以代表各階層因素之權重。

Qaij´aji=1jaij´aji=n

即，

jaij´WjWi=n

或，jaij´Wj=nWi,i=1,2, .  .  .  .  .  .  . n} {

寫成向量式則為

A´W=nW………………………….………..…(3.9)

當A為正倒值一致性矩陣時，對角線元素和為n，則向量W即為矩陣A之特徵向量，其特徵值為n。由於在配對評比時，評比者係憑主觀判斷而決定Cij值，與真實的WiWj必有差異，因此上式不會成立。針對此種情形Saaty提出兩項說明：

- (a)若λ1,λ2,......λn為矩陣A之特徵值，使得AW=λW(即λ為矩陣A之特徵值)，且若Cij=1,i=1,2,.....n則jλi=n。依此，則只有一個特徵值為n其餘之特徵值為0，在一致性矩陣之情況下，成對比較矩陣A之最大特徵值為n，亦即λmax=n。

- (b)假設A為正倒值矩陣，若將Cij做微量變動，則特徵值亦做微量變動，若A為一致性矩陣，且Cii=1，則Cij之微量變動，仍會使λmax趨近於n，而其餘之特徵值趨於0。

因此，若矩陣A為一致性矩陣時，優勢向量可依AW=λmaxW求取，而矩陣A的特徵值與特徵向量由limk→¥AkeeTAke=cW的近似值求得，其中e為單位向量，c為正的常數。只要計算能力許可，此一結果可精確地接近λmax與W。

#### 3.¤©ªÀ©

若成對比較矩陣A為正倒值矩陣，要求決策者在成對比較時，能達到前後一貫性，這是相當困難的。因此需要進行一致性檢定，可以用一致性指標(Consistency Index; C.I.)及一致性比率(Consistency Ratio; C.R.)，來檢查決策者回答所構成的成對比較矩陣，是否為一致性矩陣。一致性指標的提出，主要告訴決策者在評估過程中，所作判斷的合理程度如何？是否不太一致？或有矛盾現象？以及時修正，避免作成不良的決策。

CI=λmax−nn−1…………………..……………..…(3.10)

CI值愈小則一致性愈高，一般若CI≦0.1則配對比較矩陣就具有可接受之一致性。否則評比者應重新對層級架構重新評比，直到一致性指標值可被接受為止。

CR=CIRI………………………………..………..(3.11)

一致性指標之大小受到配對比較之階數n及評比尺度數之影響，配對比較矩陣在階數及名目尺度數已知下所產生之CI值稱為隨機指標(Random Index; R.I.)，若C.R.≦0.1，則配對比較矩陣之一致性即可接受。

Saaty曾模擬1至11階矩陣之隨機指標(RI)值，其結果如下：

| 階數n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 |

一致性的檢定，除用於評量決策者的判斷外，尚可用於整個層級架構。由於各層級間的重要性不同，所以要測試整個層級結構是否具一致性。一致性指標值，不論在決策者判斷的評量或是整個層級結構的測試，Saaty建議宜在0.1左右(一般採C.R.＜0.1)如此一致性才能獲得保證。

## 4.5評估準則權重與分析

### 4.5.1µ¦·«¤Å

本研究在進行市區公車定位與通訊技術之方案評估時，首先建立評估層級架構，在架構之準則層中包含了七個評估準則，且各準則之重要性不盡相同。因此必須藉由一定程序來得出各評估準則的相對權重，以名目尺度進行各因素間之配對比較，再建立配對比較矩陣，求出特徵向量，以代表某階層中各因素間之相對權重，作為決策或評估之依據。由熟悉此一課題之專家學者主觀判定其權重，除了評估者的專業知識外，評估者在權重決定過程中也包含一定程度的主觀判斷，在判斷過程中也必須具有某種程度之一致性。Saaty發展的層級分析法(AHP)可提供此檢驗功能。

本研究評估準則之問卷設計將各層級的成對比較分成九個尺度，同時在問卷中詳細定義各準則之定義，避免因誤解各準則之意義而做出錯誤之評估，使評估者能做出較客觀之結果。

此外，並在調查問卷填答之前召開工作會議與座談，先向受邀學者專家進行簡報並研討技術評估之目的與方法。此問卷共回收12份，根據評估者所做的兩兩比較結果進行一致性檢定，所有問卷皆通過一致性檢定，表示這些評估者之前後判斷具一致性。這份問卷訪問對象包括：大學交通相關系所教師(3人)、參與相關研究計畫之主持人(2人)、客運業者(2人)、電信相關研究機構專家(3人)、顧問公司主管(2人)。

有關各評估者之問卷結果，利用AHP權重之計算程序求出各評估準則之權重值，有關各評估者對於標的層的評估權重如表4.2所示；準則層之評估權重分別如表4.3、表4.4、表4.5所示。並將各個專家學者所得出之權重利用幾何平均做彙整得出表4.6標的層級與準則層各項目權重。

表4.2標的層權重分析表

| 分類 | 編號 | 經濟性 | 效率性 | 系統彈性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學者 | P01 | 0.7312 | 0.0811 | 0.1877 |
|  | P02 | 0.1048 | 0.6373 | 0.2579 |
|  | P03 | 0.2788 | 0.5857 | 0.1356 |
|  | P04 | 0.6483 | 0.2296 | 0.122 |
| 業者 | P05 | 0.6586 | 0.1562 | 0.1852 |
|  | P06 | 0.7674 | 0.0763 | 0.1563 |
| 顧問公司 | P07 | 0.1315 | 0.6941 | 0.1744 |
|  | P08 | 0.0438 | 0.7919 | 0.1643 |
|  | P09 | 0.4286 | 0.1429 | 0.4286 |
| 電信專家 | P10 | 0.0629 | 0.2651 | 0.672 |
|  | P11 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
|  | P12 | 0.6502 | 0.2778 | 0.072 |

表4.3經濟性準則層權重分析表

| 分類 | 編號 | 投資成本 | 營運成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學者 | P01 | 0.5484 | 0.1828 |
|  | P02 | 0.0786 | 0.0262 |
|  | P03 | 0.2091 | 0.0697 |
|  | P04 | 0.3242 | 0.3242 |
| 業者 | P05 | 0.494 | 0.1647 |
|  | P06 | 0.6395 | 0.1279 |
| 顧問公司 | P07 | 0.0658 | 0.0658 |
|  | P08 | 0.0044 | 0.0394 |
|  | P09 | 0.3214 | 0.1071 |
| 電信專家 | P10 | 0.0105 | 0.0525 |
|  | P11 | 0.1 | 0.5 |
|  | P12 | 0.0813 | 0.569 |

表4.4效率性準則層權重分析表

| 分類 | 編號 | 通訊容量 | 定位即時性 | 定位精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學者 | P01 | 0.0606 | 0.1083 | 0.0097 |
|  | P02 | 0.0496 | 0.3103 | 0.2774 |
|  | P03 | 0.1633 | 0.343 | 0.0794 |
|  | P04 | 0.0361 | 0.1364 | 0.0572 |
| 業者 | P05 | 0.0202 | 0.0341 | 0.1019 |
|  | P06 | 0.0062 | 0.0527 | 0.0173 |
| 顧問公司 | P07 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0992 |
|  | P08 | 0.0372 | 0.5702 | 0.1845 |
|  | P09 | 0.0368 | 0.091 | 0.015 |
| 電信專家 | P10 | 0.0387 | 0.2124 | 0.014 |
|  | P11 | 0.0516 | 0.1275 | 0.021 |
|  | P12 | 0.0225 | 0.0521 | 0.2031 |

表4.5系統彈性準則層權重分析表

| 分類 | 編號 | 路線調整性 | 功能擴充性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學者 | P01 | 0.0469 | 0.1408 |
|  | P02 | 0.0258 | 0.2321 |
|  | P03 | 0.0339 | 0.1017 |
|  | P04 | 0.0305 | 0.0915 |
| 業者 | P05 | 0.1543 | 0.0309 |
|  | P06 | 0.0782 | 0.0782 |
| 顧問公司 | P07 | 0.0218 | 0.1526 |
|  | P08 | 0.0164 | 0.1478 |
|  | P09 | 0.2143 | 0.2143 |
| 電信專家 | P10 | 0.0672 | 0.6048 |
|  | P11 | 0.0333 | 0.1667 |
|  | P12 | 0.018 | 0.054 |

表4.6準則權重彙整表

| 標的層 | 權重值 | 準則層 | 權重值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟性 | 0.3936 | 投資成本 | 0.1947 |
|  |  | 營運成本 | 0.1989 |
| 效率性 | 0.3477 | 通訊容量 | 0.0636 |
|  |  | 定位即時性 | 0.2081 |
|  |  | 定位精度 | 0.0761 |
| 系統彈性 | 0.2587 | 路線調整性 | 0.0657 |
|  |  | 功能擴充性 | 0.1930 |

### 4.5.2µ¦·«Å¤¤ª

由表4.2可知12位評估者對標的層各標的之看法，綜合所有專家之意見，經由計算其平均權重分別為經濟性(0.3936)、效率性(0.3477)、系統彈性(0.2587)就排序而言，經濟性大於效率性大於系統彈性，其中經濟性與效率性占權重的大部份，顯示評估者最為重視經濟性與效率性。

半數以上認為經濟性最為重要，由於智慧型運輸系統之成本相當龐大，在基本應用的系統限制皆能滿足情況下，追求系統成本最小為最普遍的看法。而部份評估者將效率性視為第一順位，主要是顧問公司站在技術提供者的立場自然希望著重在效率性上，因為效率性愈高成本也必須愈高，技術提供廠商的獲利可能會增大，也有可能是著眼於先進大眾運輸系統與其它智慧型運輸系統的整合能力，不光只是考慮先進大眾運輸系統之應用，更將ITS一起整合考慮，系統中效率性愈高則與其他系統整合愈容易。

由於市區公車系統是屬於固定路線，所以車輛的軌跡可以使用預測方式或利用大量資料來消除系統的差異，且可利用公車行駛固定路線、公車站牌停靠的特性，設計一些輔助系統，以符合先進大眾運輸系統功能需求。若要與其他系統整合則需要提高其效率，或是整個系統的高效率可以提供其他系統應用，如DGPS差分訊號可以提供給其他車輛使用、通訊網路可以供救護車、計程車、交通號誌等共同使用。

對於準則層的權重分佈而言分別是定位即時性(0.2081)、營運成本(0.1989)、投資成本(0.1947)、功能擴充性(0.1930) 、定位精度(0.0761)、路線調整性(0.0657) 、通訊容量(0.0636)、。此一結果顯示評估者最重視定位即時性，而成本的考量也是大部份評估者所重視的評估準則，除了系統之營運成本、投資成本同時也注重公車定位資訊的更新頻率，因為此項資訊的即時性要求非常高，定位資訊可能因為更新頻率太慢而造成資訊無效，而通訊容量之影響最小。