# 第六章 結論與建議

本研究主要探討市區公車定位與通訊技術之特性以及技術組合方案之評選，首先對於目前所有使用中、發展中之可能技術加以整理與分析，選取適當之評估準則以構建一市區公車定位與通訊技術評估架構，歸納出可行方案，藉由AHP法求出各準則之相對權重，再利用質化與量化多準則評估方法求取最佳方案。茲將研究主要的結論與建議說明如后。

## 6.1µ½

- 本研究將技術評選所需考慮的因素分為兩部份，一是方案產生，一是方案評選。方案產生考慮因素是屬於基本功能需求，是系統是否能夠順利運作與達成預定目標的重要基本因素；方案評選考慮的是各方案間在各評估準則表現的優劣程度。本研究在方案產生與方案評選模式之互動過程中，決定五種替選方案以及足以顯示方案優劣與特性的評估準則。

- 研究構建之評估層級，分別屬於經濟性、效率性、系統彈性等三個標的層面，共考慮有投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位精度、路線調整性、功能擴充性等七項評估準則。

- 經由AHP專家問卷調查分析，可以得到各準則之權重，不同受訪者代表不同的想法，經由整合其權重分別為經濟性(0.3936)、效率性(0.3477)、系統彈性(0.2587)。由於智慧型運輸系統之成本相當龐大，在基本應用的系統限制皆能滿足情況下，追求系統成本最小為最普遍的看法。

- 根據台北市區環境與可行技術，本研究提出五種可行方案：(一)信號柱定位(航位推估法)+專用行動無線電、(二)信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路、(三)GPS+專用行動無線電、(四)GPS定位(航位推估法)+行動數據網路以及(五)展頻無線電定位與通訊。

- 本研究選定台北市市區民營公車為案例分析對象，經評估後得出方案排序為：(方案四)GPS定位(航位推估法)+行動數據網路，其次為(方案三)GPS定位(航位推估法)+行動無線電、(方案二)信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路、 (方案五)展頻無線電定位與通訊、最後(方案一)信號柱定位(航位推估法)+行動無線電柱定位。

- 標的層中經濟性權重是最高的，成本項目雖然是一般所認為最重要的考慮項目，但以本研究之可行方案而言，發現成本最小的方案並非為評估值最高之方案，由此說明，若只採用單一準則來評估替選方案，不僅考慮有欠周延，其結果也有待商榷。

- 本研究將通訊月費分十組變動資料、將信號柱數量分七組變動資料，進行敏感度分析，通訊月費與信號柱數量對於最佳方案的選擇皆影響不大。

- 為瞭解此評估架構是否具備解釋能力，另外選取其它相關系統進行評估分析，說明本研究評估架構在其它系統規模下之方案評估結果仍然合理。

- 由實例應用分析的結果，驗證GPS涵蓋範圍廣大的特性適合應用於新竹市公車系統，而台北市示範系統的高密度環境(45處站牌、135輛公車)，信號柱定位與無線電定位具有優勢。

- 行動數據網路是專門為數據通訊所設計的無線通訊系統，在投資成本、定位即時性、功能擴充性方面都佔有優勢，所以在案例分析上皆獲得相當高的評估值。

## 6.2«Ä

- 本研究界定的對象為市區公車，未來可考慮將範圍擴大至城際客運、計程車隊、緊急救護車隊之定位與通訊技術評估。

- 根據本研究所構建之評估架構進行AHP問卷填答，由於不同受訪者之間的認知差距過大，造成不同受訪者之權重並無一致的趨勢，未來可採用Delphi方法，將問卷結果公佈請受訪者再填答一次問卷，反覆此項動作直到達成共識。

- 本研究只提出方案研擬時所需考慮的因素，並就現有可行的定位通訊技術進行方案組合與評估。未來可以對方案的產生進行研究，並深入討論技術與技術間之組合程序。

- 國內公車應用先進技術於車隊管理與資訊顯示方面，尚處於示範系統階段，對於相關技術之穩定性與相關特性仍缺乏完整討論，在方案研擬時需特別考慮系統在臺灣的適用情況。

- 由於研究範圍只針對定位與通訊技術，未來可以先進大眾運輸系統為研究範圍，進行先進公車的所有先進技術之評估分析。