# ²¤³ ®¨¤ª

在此章節將針對市區公車業者所面臨的一些情境作分析，研擬可行方案，並由專家學者座談會中得出各準則之間的平均權重值，以及各方案之評估準則值，評選最適合之通訊定位組合方案。

## 5.1市區公車基本資料

本研究設定一個台北市典型之客運業者所具備的條件，以方便對評估模式加以實際演算，並得出適合市區公車之通訊與定位技術組合方案。典型業者之基本資料包括：

- 經營業者：民營客運業者，經營業務為市區汽車客運業。

- 路線型式：市區固定路線。

- 車隊規模：約200輛。

- 路線數：約20條路線。

- 路線長：共約500公里。

- 站牌設站數：共1300處站牌，扣除路線重複設站部份，約1000處站牌。

- 應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

- 績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度300公尺以內。

## 5.2可行方案研擬

本研究第三章分析目前世界上先進公車所採用的定位與通訊技術，並且依據第三章所列考慮因素對於本研究設定之條件作分析，探討國內對於各種定位與通訊技術施行的可能性，並引用劉玉樹君[1995]所提出之方案組合流程，如下圖5.1所示，歸納出適合之可行方案。

圖5.1定位與通訊技術方案研擬流程
[資料來源：劉玉樹，1995]

目前定位技術以信號柱、GPS的發展較為成熟，由於系統績效要求定位資訊連續性達到97%，而台北市之地形特性(高樓遮蔽、街廓狹窄)以及定位系統特性(信號柱間斷式定位)，使得本系統需採用航位推估法以作為定位輔助設施。展頻無線定位在「台北市示範性公車動態資訊顯示系統」實施近二年系統也趨於穩定所以也列入考慮。國內外實施先進大眾運輸系統所採用的通訊技術以行動無線電、行動數據網路兩類最為普遍，展頻無線通訊在國內實作二年也屬於可行方案。可行方案組合如圖5.2，並逐一說明之。

圖5.2定位與通訊技術可行方案組合

### ¤®¤¡«¸¬©¦(¯¦±¦ª)+¦°µ½¹

信號柱定位即是所謂接近偵測定位法(proximity automatic location)，在車輛經過的路線旁每隔一段距離設置一根信號柱，桿上設一電波感測或發射元件，當車輛接近其信號柱便發揮其定位功能。為了將加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施，當車輛離開信號柱之涵蓋範圍便啟動輔助定位設施。

行動無線電是指業者為了傳遞定位資料自行架設的無線通信網路，以UHF、VHF最為普遍，早期行動無線電為類比電路交換系統，以語音通訊為主要用途，用在數據傳輸上，必須將資料數位化。而無線電傳輸的一個特性是同一頻道在同一時間內只能傳送單一的資料，因此必須有一機制來管理車輛發車的信號以及對該信號的接收，群呼常用的方法。自行架設通訊網路的優點是自主性強、可以彈性應用；缺點是必須自行負責維修。方案一示意圖如圖5.3所示。

圖5.3方案一示意圖：信號柱定位(航位推估法)+行動無線電

### ¤®¤¡«¸¬©¦(¯¦±¦ª)+¦°¼¾º¸

信號柱定位即是所謂接近偵測定位法(proximity automatic location)，在車輛經過的路線旁每隔一段距離設置一根信號柱，桿上設一電波感測或發射元件，當車輛接近其信號柱便發揮其定位功能。為了將加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施，當車輛離開信號柱之涵蓋範圍便啟動輔助定位設施。

行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再傳到交換中心，由其選擇最適路徑將封包一個一個送出，目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊，是其缺點。而行動數據網路投資龐大通常是由電信業者投資，客運業者再向電信業者註冊使用，優點是不必負責通訊系統的維修，缺點是必須每個月繳交月費與通訊費。方案二示意圖如圖5.4所示。

圖5.4方案二示意圖：信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路

### ¤®¤¡GPS©¦(¯¦±¦ª)+¦°µ½¹

全球衛星定位系統GPS(Global Positioning System)乃是美國國防部所發展而成。持有GPS衛星訊號接收器在地面上任一位置，接收三顆以上GPS衛星訊號即可將接收器所在位置座標計算出來。為了將加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施，當車輛離開信號柱之涵蓋範圍便啟動輔助定位設施。

行動無線電是指業者為了傳遞定位資料自行架設的無線通信網路，以UHF、VHF最為普遍，早期行動無線電為類比電路交換系統，以語音通訊為主要用途，用在數據傳輸上，必須將資料數位化。而無線電傳輸的一個特性是同一頻道在同一時間內只能傳送單一的資料，因此必須有一機制來管理車輛發車的信號以及對該信號的接收，群呼常用的方法。自行架設通訊網路的優點是自主性強、可以彈性應用；缺點是必須自行負責維修。方案三示意圖如圖5.5所示。

圖5.5方案三示意圖：GPS定位(航位推估法)+行動無線電

### ¤®¥¡GPS©¦(¯¦±¦ª)+¦°¼¾º¸

全球衛星定位系統GPS(Global Positioning System)乃是美國國防部所發展而成。持有GPS衛星訊號接收器在地面上任一位置，接收三顆以上GPS衛星訊號即可將接收器所在位置座標計算出來。為了將加強其定位連續性加上航位推估法為輔助定位設施，當車輛離開信號柱之涵蓋範圍便啟動輔助定位設施。

行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再傳到交換中心，由其選擇最適路徑將封包一個一個送出，目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊，是其缺點。而行動數據網投資龐大通常是由電信業者投資，客運業者再向電信業者註冊使用，優點是不必負責通訊系統的維修，缺點是必須每個月繳交月費與通訊費。方案四示意圖如圖5.6所示。

圖5.6方案四示意圖：GPS定位(航位推估法)+行動數據通訊

### ¤®¤¡®Àµ½¹©¦+®Àµ½¹³°

展頻無線電定位系統是根據接收到的信號時間差來測量與已知座標廣播站之發射器或接收器之間的距離，一般所知，無線電三角測量位置資訊可以根據移動物體與固定位置的無線電台之間所相對的距離與角度推算得知。無線電定位優點是車上設施便宜與通訊共用同一系統，缺點是信號會有遮蔽、多路徑效應，基礎設施價格昂貴。

國內目前在敦化幹線與信義路所實施的公車動態系統即是使用展頻無線電通訊定位技術，為一循環式雙向通訊定位系統，包含定位及通訊系統，公車、站牌、基地站、監控中心、調度站之間的互動與訊號傳遞。系統可以從控制中心監控所有範圍內的公車及站牌並做偵測。優點是將定位與通訊合而為一，缺點是通訊設置成本較高。方案五示意圖如圖5.7所示。

圖5.7方案五示意圖：展頻無線電定位+展頻無線電通訊

## 5.3評估準則分析衡量

各方案所對應的準則量測值即為多評準方法中的決策矩陣，本研究的決策矩陣由方案的投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位精度、路線調整性、功能擴充性等準則所構成。以下將分別計算出這些準則值。

### 5.3.1§¸¦¥

先進公車定位與通訊技術組合方案的投資成本要考慮車上設備與路上基礎設施。車上設備主要有定位接收器、輔助偵測器、通訊系統等。路上基礎設施可以分信號柱定位的路旁信號柱定位訊號發射器與展頻無線電定位的定位信號發射器；通訊則包括專用行動通信之無線電發射台、無線電中繼站、數據專線之成本。表5.1則彙整相關設備成本資料。

表5.1公車定位與通訊相關設備成本一覽表

| 車上設備 |  | 路上基本設施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信號柱定位接收器 | 15,000 | 信號柱定位發射器 | 10,000 |
| GPS定位接收器 | 20,000 | 展頻定位發射器 | 20,000 |
| 私用無線電手機 | 40,000 | 專用無線電基地台 | 600,000 |
| 行動數據機手機 | 35,000 | 專用無線電中繼站 | 300,000 |
| 航位推估偵測器 | 10,000 | 數據專線裝設費 | 7,700 |
| 展頻無線電定位器 | 20,000 | 展頻無線電基地台 | 80,000 |
| 展頻無線電手機 | 50,000 | 單位：元 |  |

註：以上主要表現各設備之間成本的差異，實際金額牽涉設備功能、績效與數量。

表5.1所列之通訊手機包括無線電收發機、天線、數據機、控制器、執照費等，定位接收器包括定位接收器、天線、電源轉換器、安裝鐵盒、安裝工資等，專用行動通信基地台包括通訊設備、功率放大器、控制器、數據機及數據控制器、設站許可規費等，中繼站的設備與基地台相似但功能較弱，每個中繼站需拉一條數據專線至基地台。

根據各方案之系統設計，信號柱定位技術需在每一站牌裝設，展頻定位平均10個站一個定位發射器，GPS則不需構建基礎設施。關於通訊設備，台北市區架設無線電基地台與中繼站牽涉因素非常廣泛，需要實測才能正確的預估基礎設施的數量，本研究根據無線電計程車所架設之規模，並考慮數據傳送對通訊品質的要求比語音通訊嚴格，設定需架設1個基地站，與26個中繼站，而展頻通訊約1公里架設一個基地站，每七個基地站拉一條數據專線。將表5.1成本資料代入先前所設定的市區公車營運環境，以年限為10年、利率10%，攤提成每一年，表5.2列示各方案之投資成本。

表5.2各方案初期投資成本整理表	單位：萬元

| 方案 | 車上設備 | 基礎設備 | 初期投資成本 | 年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 1300 | 1860 | 3160 | 514.14 |
| 方案二 | 1200 | 1000 | 2200 | 357.94 |
| 方案三 | 1400 | 860 | 2260 | 367.71 |
| 方案四 | 1300 | 0 | 1300 | 211.51 |
| 方案五 | 1400 | 4255 | 5655 | 920.14 |

### 5.3.2À¹¦¥

營運成本是指每年固定支出的費用，主要包括行動數據通訊月費、數據專線月費、耗材與維修費用、無線電頻道使用費等。通訊月費包括行動數據通訊月費與數據專線月費，數據專線是採固定月費，行動數據則根據資訊傳送量計價，行動數據通訊月費8元/kbyte，數據專線1600元/月，無線電頻道使用費每年8000元。根據本研究以利率10%攤提成每年之年值，表5.3列示各方案以年為基準之營運成本。

表5.3先進公車營運成本一覽表	單位：萬元

| 方案 | 行動數據 | 數據專線 | 耗材與維修 | 頻道使用費 | 年值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 0 | 49.9 | 306.4 | 0.8 | 357.1 |
| 方案二 | 480 | 0 | 193.9 | 0 | 673.9 |
| 方案三 | 0 | 49.9 | 199.2 | 0.8 | 249.9 |
| 方案四 | 480 | 0 | 103.1 | 0 | 583.1 |
| 方案五 | 0 | 138.2 | 548.3 | 0 | 686.6 |

維修與耗材費用，第一年為保固期，所以提撥2%為耗材費，其餘年設定為設置成本的10%，因為各方案作業方式及地方狀況不同，本研究根據專家訪談提出各方案的維修折減因子如下所示：

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 折減因子 | 110% | 100% | 100% | 90% | 110% |

架設私有網路的方案每年必須支付無線電頻率使用費，而公眾網路由電信業者負擔。台北市聯營公車民營業者平均每月發車15萬班公車，每20秒傳送一次定位訊號，以平均行駛時間90分鐘計算，共需傳送4050萬筆資料，由於資料量龐大可以採用議價方式。經過詢問相關廠商，若通訊量到達此一程度願意以每車每個月2000元為計價方式。

### 5.3.3³°®¶

通訊容量的影響因素與頻寬、雜訊比、調變技術有關，關於通訊容量的計算在此不多作討論，僅由各方案採取的技術作分析，由該項技術所能提供之通訊容量為準則值。由以上的討論可行方案中關於通訊部份有三項系統，因此牽涉到通訊容量的部份有下述三項技術：行動無線電、無線數據網路、展頻無線電。

行動無線電採用交通部郵電司所開放申請之頻寬25KHz的專屬頻道，最高速率為9600bps但是為了系統的穩定設定為4800bps。行動數據網路，由交通部核發的民營行動數據通訊業務執照共有八張廠商獲得，其主要採用的系統有CDPD、DataTAC、Nokia Actionet等，傳輸速率皆為19200bps。展頻無線通訊系統是屬於無線區域網(WLAN)傳輸速度就較廣域無線電快，台北市示範系統中所採用的系統即有38.2Kbps。表5.4列示各方案之通訊容量。

表5.4各方案通訊容量整理表	單位：bps

| 方案 | 技術 | 通訊容量 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 行動無線電 | 4,800 |
| 方案二 | 行動數據網路 | 19,200 |
| 方案三 | 行動無線電 | 4,800 |
| 方案四 | 行動數據網路 | 19,200 |
| 方案五 | 展頻無線電 | 38,200 |

### 5.3.4©¦§®©

系統績效設定的定位週期為20秒，所以方案必須符合這項需求，在此項需求之下各方案所能提供的定位即時性與通訊容量及傳送資料內容與長度有關，本研究將定位資訊分為座標系統與信號柱識別系統，GPS之定位資訊為WGS-84之卡式座標，資料長度共佔48bits；信號柱識別系統主要取決於信號柱的多寡，若根據前述所設定之1000個站牌資料長度為10bits。本研究建議必要之傳輸資料如下所示：

表5.5建議必要傳輸資料內容與長度

| 項次 | 資料項目 |  | 資料長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車輛識別碼 |  | 12bits | 整數編號0-4095 |
| 2 | 路線編號 |  | 8bits | 整數標號0-255 |
| 3 | 傳送時間 |  | 24bits | 時.分.秒各占8bits |
| 4 | 車輛位置 | GPS | 48bits | 度佔8bits，分佔16bits 經緯度合計48bits |
|  |  | 信號柱 | 10bits | 整數編號0-1023 |
| 合計 | GPS系統 |  | 92bits | 加上控制碼共：236bits |
|  | 信號柱系統 |  | 54bits | 加上控制碼共：188bits |

由上表可以求出每輛車所必須傳送資料量的最低要求，行動無線電必須再加上通訊協定控制資訊部份12個位元組(12bytes = 96bits)、每位元組(8bits)前後各加上1個起使、結束位元。

行動數據網路屬於封包交換網路，封包大小通常介於128~256bits之間，在封包前面指明目標地址與識別序號等控制碼，不需建立連結即可發送資料，關於其控制碼長度約與行動無線電相當。行動數據網路為開放式的系統，所以自主性較低無法準確的預測時間延遲，不過業者擁有的頻道數為多，所以以一個頻道之通訊容量來計算其定位即時性應屬合理。將每輛公車所需傳送的資料長度乘以公車數目，即求得車輛定位資訊通訊一週期所需傳送的資料量，除以通訊容量就是傳送資訊所需的時間。將相關資料代入定位即時性計算式Trt=D´nbQ計算各可行方案定位即時性並列出如表5.6所示。

表5.6各方案定位即時性

| 方案 | 傳輸資料長度 | 通訊容量 | 定位即時性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 188 bits | 4,800 bps | 7.83 sec |
| 方案二 | 188 bits | 19,200 bps | 1.96 sec |
| 方案三 | 236 bits | 4,800 bps | 9.83 sec |
| 方案四 | 236 bits | 19,200 bps | 2.46 sec |
| 方案五 | 236 bits | 38,400 bps | 1.23 sec |

### 5.3.5©¦º«

定位精度是指監控中心所偵測到的車輛位置與實際車輛位置的差距，除了定位系統本身的誤差，還必須加上通訊延遲時間中車輛行駛距離，台北市公車行駛速率約15km/hr，不過台北市自從實行公車專用道之後，公車在專用道上之平均移動速率已經大幅增加至30km/hr[張學孔，1997]，20秒的通訊延遲約行駛83.3公尺，若以30km/hr為例子距離差距更高達166.6公尺。

由於前四個方案都搭配航位推估法為輔助定位設施，航位推估法的定位偏誤並非隨機，而是隨著行駛距離增加累積其誤差，在GPS搭配航位推估法的方案中，航位推估法只有在GPS定位信號消失之後才開始定位，由實測資料得知GPS定位信號很少消失長達20秒於是本研究設定該部份對GPS方案無影響。信號柱定位是屬於間歇性定位，何謂推估法之偏誤以公車最長站距來算約900公尺，系統偏誤約900´3%=27公尺。將上述資料代入定位精度準則E=2sm+em+Vmfs，本研究將各可行方案之定位精度列出如表5.7所示。

表5.7各方案之定位精度

| 方案 | 定位誤差 標準差 | 累積偏誤 | 定位資訊 更新頻率 | 定位精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 15公尺 | 27公尺 | 7.83秒 | 122.2公尺 |
| 方案二 | 15公尺 | 27公尺 | 1.96秒 | 73.3公尺 |
| 方案三 | 50公尺 | 0公尺 | 9.83秒 | 181.9公尺 |
| 方案四 | 50公尺 | 0公尺 | 2.46秒 | 120.5公尺 |
| 方案五 | 30公尺 | 0公尺 | 1.23秒 | 70.2公尺 |

### 5.3.6¸½½¾©

由於此準則牽涉到成本、法令與經營者等問題，除了基礎設施調整的難易程度之外，也要考慮路線遭遇調整的機率，影響路線調整機率與政府政策、相關運具影響、乘客旅次變化等因素相關。所以此項準則之評估值不易由單一方面考量得出，此研究由交通界的專家學者主觀判定各方案之路線調整性。表5.8為問卷所得出的準則值。

表5.8各方案之路線調整性分析

| 專家編號 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| P02 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| P03 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| P04 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| P05 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| P06 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 |
| P07 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| P08 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| P09 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| P10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| P11 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| P12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 平均 (標準差) | 3.92 (2.07) | 4.25 (2.38) | 8.25 (1.76) | 8.75 (1.06) | 5.83 (2.62) |

路線遭遇調整時若只考慮系統變動的成本與困難度，定位技術來說是以信號柱定位最為麻煩、展頻無線定位次之、GPS則調整性最好；通訊技術以電信業者所經營之行動數據網路優於行動無線電、展頻之基地台最多調整最困難，因此由表中可以看出這樣的趨勢。依據汽車運輸業管理規則規定市區公車路線調整只須市政府核准即可，加上捷運路網形成後公車路線勢必面臨調整，問卷填答者加以考慮未來路線的變化，便得出上表中各方案中路線調整性之差異。

### 5.3.7¥¯Â¥©

此準則受技術之績效所影響，同時也牽涉技術的型式與規格標準，績效愈高的技術所能提供的功能愈多，系統規格是否與其他技術標準相符，整合過程中所面對的困難。所以根據這準則由交通界的專家學者主觀判定各方案之功能擴充性。表5.8為問卷所得出的準則值。

表5.9各方案之功能擴充性分析

| 專家編號 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| P02 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| P03 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| P04 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| P05 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| P06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| P07 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| P08 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| P09 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| P10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| P11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| P12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 平均 (標準差) | 4.58 (1.88) | 5.50 (2.47) | 6.33 (1.97) | 7.92 (2.02) | 6.42 (2.87) |

以定位技術來看功能擴充，以信號柱的間歇性定位較差，GPS、展頻無線定位的連續定位較強，以通訊技術來看以通訊容量大者佔優勢。整合它種技術則是公眾網路優於私有網路，因此由表中可以看出這樣的趨勢。問卷填答者加以考慮以上各種因素後，便得出各方案功能擴充性差異。

## 5.4評估選擇結果

本研究利用質化與量化多評準方法求取方案在各評估準則下的評點值，經由前述之計算，可得知各可行方案在各評估準則上的衡量值，將各評估準則衡量值彙整。表5.10為各方案之評估準則衡量值。

表5.10各方案之評估準則衡量值

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |  |
| 經濟 | 投資成本 | 514.14 | 357.94 | 367.71 | 211.51 | 920.14 |  |
|  | 營運成本 | 357.1 | 673.91 | 249.92 | 583.12 | 686.56 |  |
| 效率 | 通訊容量 | 4.8 | 19.2 | 4.8 | 19.2 | 38.2 |  |
|  | 定位即時性 | 7.83 | 1.96 | 9.83 | 2.46 | 1.23 |  |
|  | 定位精度 | 122.22 | 73.327 | 181.88 | 120.49 | 70.246 |  |
| 彈性 | 路線調整性 | 3.92 | 4.25 | 8.25 | 8.75 | 5.83 |  |
|  | 功能擴充性 | 4.58 | 5.5 | 6.33 | 7.92 | 6.42 |  |

在進行質化與量化多準則評估時，由於評估準則間的單位並不相同，為了使評估標準相同，因此必須將評估準則值予以標準化，以便能轉換成相同的評估單位。首先必須先將評估準則分成效益準則(Benefit)與成本準則(Cost)。其標準化方式如下：

#### 1.®¯·«¼·¤¤¦

xij=aij−miniaijmaxiaij−minaiji…………………………(5.1)

式中，xij：將aij標準化之值。
aij：方案I於j準則之評估值，j屬於效益面準則。

#### 2.¦¥·«¼·¤¤¦

xij=maxiaij−aijmaxiaij−minaiji………………………….(5.2)

式中，xij：將aij標準化之值。
aij：方案I於j準則之評估值，j屬於成本面準則。
各準則評點值標準化之後如表5.11所示。

表5.11方案評估準則值標準化彙整表

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 0.57 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.00 |
|  | 營運成本 | 0.75 | 0.03 | 1.00 | 0.24 | 0.00 |
| 效率 | 通訊容量 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.00 |
|  | 定位即時性 | 0.23 | 0.92 | 0.00 | 0.86 | 1.00 |
|  | 定位精度 | 0.53 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 1.00 |
| 彈性 | 路線調整性 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 1.00 | 0.40 |
|  | 功能擴充性 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |

比較上述每一方案對應的準則值，可以得知各方案在評估準則值互有優劣，所以得知各方案之評點值之後，由第四章中利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表5.12所示。

表5.12公車定位與通訊技術評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.3507 | 0.5097 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 優先順序 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |

由上述分析中可知其最優方案為GPS定位(航位推估法)+行動數據網路，其次為GPS定位(航位推估法)+行動無線電、信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路、展頻無線電定位與通訊最後是信號柱定位(航位推估法)+行動無線電。

由於方案四的系統彈性(路線調整性、功能擴充性)得到非常高的分數，並且成本方面也相對便宜，所以總和來說其評估值獲得最高的分數。在標的層中經濟性權重是最高的，從表5.10中將投資成本與營運成本相加，可以發現成本最小的方案為方案三，但是由於其它評估準則之評估值過低，所以方案三的排名為第二，由此說明成本項目雖然是一般所認為最重要的考慮項目，但對於所有可行方案而言，若只採用單一準則來評估替選方案，不僅考慮有欠周延，其結果也有待商榷。

## 5.5敏感度分析

為瞭解本研究構建之市區公車定位與通訊技術方案評選架構之各項因素對此評估結果的之敏感程度，所以在本小節進行敏感度分析。本研究之案例分析結果為在通訊月費2000(車/月)、信號柱定位桿數1000處之情況下所進行，在本節將變動通訊月費及定位信號桿數目進行敏感度分析。

### 5.5.1³°¤¶¤±·«¤ª

以本研究之案例分析而言，行動數據通訊尚未開始營運，所以其費率仍為有一定的變動空間，關於其所訂定的費率之變動會影響方案的選擇。

現行台北市聯營公車民營業者平均每個月發車15萬班次，以市區公車平均行駛90分鐘而言，共需傳送4,050萬筆資料，以GPS系統傳送的資料量每筆92bits計算，每個月要傳送465.75MB的資料，乘以8/Kbyte元，月費高達372萬平均每車分攤1.8萬；信號柱系統資料量每筆54bits，每車也要分攤1萬元。對於一般客運業者來說費用實在太高，而且通訊月費對電信業者來說具有相當的彈性，電信業者可以用議價的方式向客運業者收費，在資料量到達某門檻可以獲得折扣，本研究分以通訊月費500、1000、1500、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000共十組變動資料，將這十組變動通訊月費代入評估之中，重新進行方案評選，得出之結果如表5.13所示。

表5.13不同通訊月費對方案評估值之影響

| 通訊月費 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0.342 | 0.6639 | 0.4992 | 0.8999 | 0.4801 |
| 1000 | 0.3507 | 0.6191 | 0.5107 | 0.8574 | 0.4801 |
| 1500 | 0.3507 | 0.5644 | 0.5107 | 0.8028 | 0.4801 |
| 2000 | 0.3507 | 0.5097 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 3000 | 0.3674 | 0.504 | 0.5107 | 0.7282 | 0.5482 |
| 4000 | 0.3759 | 0.504 | 0.5107 | 0.721 | 0.5829 |
| 5000 | 0.3809 | 0.504 | 0.5107 | 0.7168 | 0.6031 |
| 6000 | 0.3841 | 0.504 | 0.5107 | 0.7141 | 0.6163 |
| 8000 | 0.3881 | 0.504 | 0.5107 | 0.7107 | 0.6324 |
| 10000 | 0.3904 | 0.504 | 0.5107 | 0.7087 | 0.642 |

上表可以看出對於最佳方案的選擇影響不大，方案四之評估值雖略有減少，但仍然是評估值最大之方案其它方案也大致維持不變，關於各方案在不同通訊月費情況下之評估值如圖5.7所示。

圖5.8各方案在不同通訊月費情況下之評估值

### 5.5.2«¸¬¼¶¤±·«¤ª

市區公車要求定位資訊的連續性，所以加上航位推估法以作為輔助定位設施，由於市區公車屬於固定路線，對於車輛出現的位置是可以預知的，以可以預知車輛位置之觀點而言，可以以航位推估法為主要定位設施，在定位誤差劣化至某一程度，設一信號柱修正其航位推估之起始值即可。

由上述觀點，信號柱設置不必每一站牌皆設一根信號柱，以行駛路線長度3%為航位推估之誤差來看，行駛3公里之誤差才達到100公尺(GPS定位之誤差)，以平均站牌間距500公尺而言可以相隔約6站再設一信號柱即可，不過為了避免誤差過大與系統的穩定，設1.5公里設一站為最遠之信號柱距離。本研究以信號柱數量1000、900、……..、400共7組變動資料，將這七組變動信號柱數目代入評估架構之中，重新進行方案評選，得出之結果如表5.14所示。

表5.14不同信號柱數目對方案評估值之影響

| 信號柱數目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0.3507 | 0.5097 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 900 | 0.3596 | 0.5182 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 800 | 0.3685 | 0.5267 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 700 | 0.3774 | 0.5352 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 600 | 0.3862 | 0.5437 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 500 | 0.3951 | 0.5522 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |
| 400 | 0.404 | 0.5606 | 0.5107 | 0.7481 | 0.4801 |

從上表可以看出對於最佳方案的選擇影響不大，方案四之評估值完全不改變，仍然是評估值最大之方案，而其它方案除了一、三方案(使用信號柱定位)受影響，其它方案大致維持不變，原因是信號柱成本與系統總成本相比，影響力並不顯著，關於各方案在不同信號柱數量情況下之評估值如圖5.8所示。

圖5.9各方案在不同信號柱數量下之評估值

由上述兩項因子的敏感度分析可以得知，各方案評選的評估值變動不大，原因可能是變動因子對於該評估準則值的影響不大，也可能因為各方案間之評估值本身差異就大。

本案例之中各方案之間的評估值差距非常明顯，所以準則值變動程度乘上準則權重的值，與方案之間評估值的差值相對比較之下差異值過小，所以上述兩項變動因子顯得對最佳方案選擇的評估模式不具敏感性。

## 5.6其它相關案例

自從民國82年行政院召開科技顧問會議，明確指示引進高科技以改善交通問題，並決議優先辦理先進大眾運輸系統、先進旅行者資訊系統及先進交通管理系統。依據行政院的「促進大眾運輸發展方案」之構想，所以在各地試辦了幾個示範系統。關於本評估架構是否適用於其它地區，以下將分別討論下列兩處市區公車動態資訊系統之實作。

### 5.6.1·¦¥¤¨¤¥·¹°º¸°¨²¤¹§¤ª

本計畫目的在構建公車動態資訊系統，提供民眾有關公車的動態資訊，新竹客運市公車之規模與條件。

- 路線型式：市區固定路線。

- 車隊規模：共47輛。

- 路線數：共23條路線。

- 路線長：共約500公里。

- 站牌設站數：共約500處站牌。

- 應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

- 績效要求：定位資訊連續性需達75%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度500公尺以內。

新竹市環境接近於郊區所以對於績效的要求較為寬鬆，所以可行方案中並不考慮安裝輔助定位設施，方案為(一)信號柱定位+專用行動無線電(二)信號柱定位+數據行動無線電(三)GPS+專用行動無線電(四)GPS+數據行動無線電(五)展頻無線電定位與通訊。求取方案在各評估準則下的的衡量值，將新竹市公車定位與通訊技術評選方案之評估準則衡量值彙整成表5.15，標準化如表5.16。

表5.15新竹市公車方案之準則值

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 73.10 | 54.50 | 60.65 | 42.06 | 745.89 |
|  | 營運成本 | 46.28 | 142.33 | 35.58 | 133.31 | 582.68 |
| 效率 | 通訊容量 | 4.80 | 19.20 | 4.80 | 19.20 | 38.20 |
|  | 定位即時性 | 1.84 | 0.46 | 2.31 | 0.58 | 0.29 |
|  | 定位精度 | 45.33 | 33.83 | 119.25 | 104.81 | 62.42 |
| 彈性 | 路線調整性 | 3.92 | 4.25 | 8.25 | 8.75 | 5.83 |
|  | 功能擴充性 | 4.58 | 5.50 | 6.33 | 7.92 | 6.42 |

表5.16新竹市公車方案準則標準化

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.00 |
|  | 營運成本 | 0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.00 |
| 效率 | 通訊容量 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.00 |
|  | 定位即時性 | 0.23 | 0.92 | 0.00 | 0.86 | 1.00 |
|  | 定位精度 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.67 |
| 彈性 | 路線調整性 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 1.00 | 0.40 |
|  | 功能擴充性 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |

從各方案評點標準化之值，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表5.17所示。

表5.17新竹市公車系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.4954 | 0.7031 | 0.5485 | 0.8356 | 0.4546 |
| 優先順序 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |

由於新竹市的實作系統於民國84年，當時並沒有開放行動數據通訊業務，所以可行方案只考慮三種，由於郊區環境對於績效要求較為寬鬆，且服務範圍廣大較適合定位涵蓋範圍大的GPS定位，再加上行動數據通訊尚未開放，專用行動無線電相較於展頻無線電系統，價格相對便宜且涵蓋範圍大，新竹市公車目前所使用的系統即為GPS加上專用行動無線電，說明本研究所構建之評估架構仍屬可靠。

### 5.6.2¥¥¥¥½©¤¨°º¸°Å¥¨²¤ª

本計畫目的在構建公車動態資訊系統，提供民眾有關公車的動態資訊，台北市示範性公車之規模與條件。

- 路線型式：市區固定路線。

- 車隊規模：共135輛。

- 路線數：共2條路線。

- 路線長：共12.1公里。

- 站牌設站數：共45處站牌。

- 應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

- 績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度300公尺以內。

台北市環境屬於高密度市區所以對於績效的要求較為嚴格，需要輔助定位設施來連續定位，所以可行方案為(一)信號柱定位(航位推估法)+專用行動無線電(二)信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路(三)GPS+專用行動無線電(四)GPS定位(航位推估法)+行動數據網路(五)展頻無線電定位與通訊。將台北市示範系統的規模、條件代入各方案得出各評估準則下的評點值，台北市示範性公車動態資訊顯示系統定位與通訊技術評選方案之評估準則衡量值彙整成表5.18，標準化如表5.19。

表5.18台北市公車動態顯示系統之衡量值

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 174.58 | 148.06 | 173.53 | 142.77 | 215.55 |
|  | 營運成本 | 108.68 | 404.21 | 98.64 | 393.61 | 138.05 |
| 效率 | 通訊容量 | 4.80 | 19.20 | 4.80 | 19.20 | 38.20 |
|  | 定位即時性 | 5.29 | 1.32 | 6.64 | 1.66 | 0.83 |
|  | 定位精度 | 74.04 | 41.01 | 155.29 | 113.82 | 66.95 |
| 彈性 | 路線調整性 | 3.92 | 4.25 | 8.25 | 8.75 | 5.83 |
|  | 功能擴充性 | 4.58 | 5.50 | 6.33 | 7.92 | 6.42 |

表5.19台北市公車動態顯示系統準則標準化

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 0.56 | 0.93 | 0.58 | 1.00 | 0.00 |
|  | 營運成本 | 0.97 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.87 |
| 效率 | 通訊容量 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.00 |
|  | 定位即時性 | 0.23 | 0.92 | 0.00 | 0.86 | 1.00 |
|  | 定位精度 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.36 | 0.77 |
| 彈性 | 路線調整性 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 1.00 | 0.40 |
|  | 功能擴充性 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |

從各方案評點標準化之值，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表5.20所示。

表5.20台北市公車動態顯示系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.486 | 0.4819 | 0.3516 | 0.3927 | 0.5608 |
| 優先順序 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |

由於台北市環境屬於小區域高密度系統，對於績效要求較為嚴格，展頻無線電系統之系統績效大，而且每站設一基地站，對於公車動態顯示非常方便，台北市目前的示範系統所使用的系統即為展頻無線電定位與展頻無線電通訊，說明本研究所構建之評估架構仍屬可靠。

### 5.6.3¾¥¥¥°

先進大眾運輸系統要能發揮其最大效用必須將其規模擴大至整個市區，現今以台北市市區之公車系統最為完整，本研究以整個台北市區為系統規模為其遠程目標進行方案評估，以下將台北市市區公車規模與所需具備的條件列出如下。

- 路線型式：市區固定路線。

- 車隊規模：約3,500輛。

- 路線數：約240條路線。

- 站牌設站數：約3,000處站牌。

- 應用項目：公車站牌動態資訊顯示。

- 績效要求：定位資訊連續性需達97%，定位資訊更新週期10秒，避免宣告誤差所以定位精度300公尺以內。

台北市環境屬於高密度市區所以對於績效的要求較為嚴格，需要輔助定位設施來連續定位，所以可行方案為(一)信號柱定位(航位推估法)+專用行動無線電(二)信號柱定位(航位推估法)+行動數據網路(三)GPS+專用行動無線電(四)GPS定位(航位推估法)+行動數據網路(五)展頻無線電定位與通訊。關於無線電部份，由於車隊規模增加使得頻道之通訊容量不足，所以必須增加無線電頻道數以滿足系統要求，本研究建議行動無線電一個頻道以200輛公車進行群呼，而行動數據通訊也以200輛為編組進行監控，將台北市市區公車的規模、條件代入各方案得出各評估準則下的評點值，並將台北市公車系統定位與通訊技術評選方案之評估準則衡量值彙整成表5.21，標準化如表5.22。

表5.21台北市公車總體系統之衡量值

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 7033.6 | 4230.2 | 6504.8 | 3701.4 | 6014.3 |
|  | 營運成本 | 5104.3 | 10692 | 4436.8 | 10205 | 3996.8 |
| 效率 | 通訊容量 | 4.8 | 19.2 | 4.8 | 19.2 | 38.2 |
|  | 定位即時性 | 8.33 | 2.08 | 9.83 | 2.46 | 8.57 |
|  | 定位精度 | 126.39 | 74.33 | 181.88 | 120.49 | 131.39 |
| 彈性 | 路線調整性 | 3.92 | 4.25 | 8.25 | 8.75 | 5.83 |
|  | 功能擴充性 | 4.58 | 5.5 | 6.33 | 7.92 | 6.42 |

表5.22台北市公車總體系統準則標準化

| 標的 | 評估準則 | 評估準則量測值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| 經濟 | 投資成本 | 0.00 | 0.84 | 0.16 | 1.00 | 0.31 |
|  | 營運成本 | 0.83 | 0.00 | 0.93 | 0.07 | 1.00 |
| 效率 | 通訊容量 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.00 |
|  | 定位即時性 | 0.19 | 1.00 | 0.00 | 0.95 | 0.16 |
|  | 定位精度 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 彈性 | 路線調整性 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 1.00 | 0.40 |
|  | 功能擴充性 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |

從各方案評點標準化之值，再利用AHP問卷所求得的權重，代入各方案的評估準則值以求出方案排序，整理如表5.23所示。

表5.23台北市公車總體系統評估選擇結果

| 方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估值 | 0.2455 | 0.5331 | 0.3767 | 0.7366 | 0.5239 |
| 優先順序 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |

由於考慮整個台北市區，環境限制、績效要求更為嚴格，加上整個系統不僅車隊龐大、範圍也非常廣泛，可以想見其整合過程必定非常複雜，本研究建議以一個客運公司為一個編組，而目前台北市聯營公車之車隊大約以兩百輛左右為最普遍，所以設計時即以200輛公車為一個編組，共分為18個編組(市公車7組)，每組都是為一個獨立的系統，所以大致上與先前之案例具有相同之準則值，只是有些設備可以整合(如信號柱、無線通訊設施)，得出的結果為GPS(航位推估法)+行動數據通訊為最佳方案，其次為信號柱(航位推估法)+行動數據通訊、展頻無線電定位與通訊、GPS(航位推估法)+行動無線電，而排名最後之方案為信號柱(航位推估法)+行動無線電。

## 5.7討論

經過以上的案例分析可以顯示出定位技術系統評選主要受車隊規模(車輛數)、公車設站數所影響。在公車設站數不變的情況之下，車隊規模除了影響車上設備成本之外還影響定位即時性，車上設備便宜的信號柱定位技術對於車隊規模大的系統佔有優勢。由於通訊頻寬有限，所以必須將過大的車隊編組，本研究以台北市區的情況，建議以200輛公車為一組，如此一來才不致因為車隊規模過大而損失定位即時性。車隊規模固定的情況之下，公車設站數愈多表示所需架設的路上基礎設施愈多，如此一來以不需路上基礎設施的GPS定位最佔優勢。綜合而言，信號柱定位總成本會較無線電定位、GPS定位高，但是在某些高密度市區或車隊規模龐大的情形(車隊規模大於兩倍的公車設站數)，信號柱系統則優於GPS。

新竹市示範系統與台北市示範系統就是兩個很好的例子，一個是屬於大範圍小車隊規模的系統，一個是高密度市區小範圍大車隊規模的系統。以GPS廣大涵蓋範圍的特性應用於新竹市公車系統較為適合，而台北市示範系統的高密度環境(45處站牌、135輛公車)，則以信號柱定位與無線電定位具有優勢。

通訊技術系統評選主要受涵蓋範圍、傳送資訊量、通訊月費所影響。涵蓋範圍影響著通訊設備設置成本，由於無線電信號會因為距離的關係衰減，所以必須在適當位置設置無線電發射與接收塔臺、中繼站，涵蓋範圍愈大所需架設的塔台愈多投資成本也愈多。系統若需要傳送龐大的資料量就必須選擇通訊容量大的系統，若超過通訊系統的負荷量則必須使用兩套設備。通訊月費是電信業者向使用者收取傳送資料之費用，使用者不必顧慮維修、折舊、耗材等問題，在專業分工的觀點下，這是一種將資源最佳利用的方法。

通訊系統方面由於需要頻道使用許可，因而牽涉相關法令，目前計程車所使用的行動無線電是最普遍採用的方式，但是通訊容量限制是其缺點。所以新竹市示範系統使用行動無線電系統，台北市示範系統則因為通訊容量問題與無線頻道取得問題，而採用展頻通訊系統。另外，交通部於民國85年開放行動數據網路業務，一般而言，行動數據網路是專門為數據通訊所設計的無線通訊系統，在投資成本、定位即時性、功能擴充性方面都佔有優勢，所以在案例分析上皆獲得相當高的評估值。