# ²¤³ ¥¶¤¨©¦»³°§³¤¤ª

´¼«¹¿¨²¤©¦»³°§³¡¯µ揮功用，則不僅可幫助客運業者之車隊管理與營運規劃，使公車服務績效提高，同時可將車輛位置資訊傳遞給乘客幫助其行程規劃。目前定位與通訊技術種類繁多，本章分析所有可用的定位與通訊技術，並比較技術之間的優缺點，同時將探討研擬方案時在技術上所需考慮之因素。

3.1定位技術

定位技術包括用來分辨車輛位置的設備與軟體，定位技術主要可分為三個部份：無線電定位、航位推估、信號柱定位，信號柱定位包括磁力式、光學式、微波式的偵測器用來判斷車輛軌跡。無線電定位系統的定義是：依賴無線電訊號來決定位置的定位系統，如GPS、衛星及無線電三角定位。

比較起來，所有的無線電導航系統都需要車上設施及基本設施，以及用無線通訊系統來連接它，在三角定位系統中，接收器在同一時間最少要有接收三個已知位置才能算出其座標，這些系統包括：Loran-C、GPS、DGPS、無線電三角定位、低軌衛星系統等。無線電定位技術的選擇需考慮：接收信號的強度、信號正確性、可靠度、雜訊影響、信號完整性、多路徑效應等因素。信號柱定位發射涵蓋範圍較小的無線線電波，接收器或傳送器位置為已知，所以當車輛進入它的信號涵蓋範圍之內，便能知道車輛的位置，但車輛位置資訊的更新，只有在車輛進入其涵蓋範圍才會更新。航位推估偵測器使用方向與距離(速度)來計算與固定位置的差距算出相對的位置，電羅盤(Compass)、里程計(Odometer)、陀螺儀(Gyroscope)、車速器(Counter)都屬於航位推估的偵測器，航位推估偵測器只需要在車上裝設即可，若能在固定地點校正，則可靠度可大幅提昇，定位更新速度的頻率非常快，約每20微秒更新一次。以下分別介紹目前所使用之定位技術：

3.1.1信號柱定位(Signpost)

信號柱定位即是所謂接近偵測定位法(Proximity Automatic Location)，在車輛經過的路線旁，每隔一段距離設一電波感測或發射元件，當車輛接近其信號柱便發揮其定位功能。早期大多數自動車輛定位系統都使用信號柱來當定位偵測器，信號柱設置密度是影響系統功效的主因，一個信號柱系統可以分為車上裝置與路邊無線電發射台之基本設施，現有信號柱系統運作方法有下列兩種：A.車上裝有發射器，不斷發射出信號，等車子進入信號柱周圍，信號柱便將車子的識別號碼傳回控制中心。B.信號柱不斷廣播信號柱本身的位置號碼，車輛進入信號柱周圍便能得知其位置，並透過無線傳輸方式傳回控制中心。如圖3.1所示。

µ §

圖3.1信號柱定位系統運作原理

型態A直接信號柱定位，車上設備包括發射器與天線，發射器發射車輛的辨識信號於道路旁的基本設施中，經由路旁的基本設施，再經由有線網路連接至控制中心，常使用於電子收費系統與交通管理系統，隨著技術進步與逐漸標準化，車上設備的成本大幅降低，有些公司之車上設備甚至低於35美金[Caskey等人，1996]。美國一些州在主要幹道上提供光纖或電纜線為主要的通訊，而車輛與信號柱之間則使用無線通訊，利用這種方案僅用來監控公車屬於非常昂貴的一種方法，因為租一條線月租費需要6美元(美國東北城市)，而每個路旁設施需要一條線[ITS America,1995]。

型態B間接信號柱定位，車輛接收從信號柱發出的辨識信號，取得定位資訊並利用無線通訊方式傳回控制中心。從已知信號柱位置與信號柱的範圍，就可以將車輛位置限定在某範圍內，許多因素皆會影響信號柱的範圍，包括信號柱的形式與信號強度，信號柱可以發射較強的訊號，涵蓋一整個十字路口；也可以發射較高頻信號使信號集中於較小的區域，廣域信號柱使用一個信號柱來涵蓋一整個十字路口，而窄域信號柱可能在每一個路口或每一車道都要設一個定位訊號發射器。關於車上設備，現在的科技可以將它縮小到像信用卡那麼小，其中包括天線與發射器，天線是嵌在車上，使車子能夠清楚的接收到信號，車輛將信號編碼發射並傳送至車輛控制中心，成本方面完全依賴於信號柱與發射器的頻率與數量，許多應用單位是同時購買設施與軟體，所以很難找出每一個單位成本。

一般而言，信號柱裝置在比公車高的地方，而且需要足夠的空間供直線電波到接收天線之間，不同製造廠商會做出不同的信號柱，核心技術是小型電路版與電池，LACMTA在一個高20呎的柱子上裝設塑膠真空管，MTD則是將發射器裝在一個鋁盒中。電力供應是信號柱維修的關鍵因素，過去MTD早期設備在安裝後約6個月到12個月電池會出現問題，這些電池的成本，是一筆大的開銷，如果有一個單位裝設一個壽命為6個月的信號柱，則必須雇用兩個人全職來維修這個系統，較新的信號柱使用較低功率的電池，壽命可達3到5年，KCATA最近裝設了一個信號柱系統，電池總花費每年約為430美金。信號柱間之間隔距離可以用成本、車輛輔助定位偵測器的限制等因素來決定。信號柱常被裝設於不同公車路線交叉的十字路口，市中心需要較高的密度，越向外圍越少，這說明市區的公車站密度較高，以及在市區道路需要較高的時間點密度，信號柱價格不貴，KCATA(130個信號柱與430輛車)裝設信號柱每單位274美金，柱子約85美金，車上接收器每個約235美金，安裝費共約8450美金，電池費總共為430美金，所以總成本折合個別的信號柱約為美金1025(不含通訊部份)[Wormley, 1997]。

加拿大安大略省交通局發表一篇關於中小型區域AVL技術的建議報告，建議使用整合信號柱定位與航位推估法為定位系統，因此大部分的加拿大公車業者使用信號柱定位法並採用航位推估為輔助設施，當然，使用此種方法大部份是小區域高密度的地區，舊金山的系統49平方公哩，79條公車路線只要120個信號柱來函蓋整個地區。NJ運輸公司150平方公哩，35條公車路線，共裝設了118根信號柱[Pekilis and Heti,1992]。

3.1.2陸上無線電定位(Ground-Based Radio Positioning)

路上無線電定位系統是根據接收到的信號時間差來測量與已知座標廣播站之發射器或接收器之間的距離，一般所知，無線電三角測量位置資訊可以根據移動物體與固定位置的無線電台之間所相對的距離與角度推算得知，已知三角形一邊與三角形內所有角度就可算出位置座標(有些人認為三角測量是導出三角形中無線電台與移動物體之間的距離，得出三角形的三邊長，三角測量是所有測量中最主要使用的方法)主要的陸上無線電定位包括：Loran-C、長範圍輔助導航、廣播傳呼服務(simulcast paging service)等。其定位原理如圖3.2所示。

µ §

圖3.2無線電定位系統運作原理

Loran-C由美國航海防衛局設置與維修，此信號發射低頻無線電波可以覆蓋陸地與海洋達1500公里(視線可及範圍)，聲稱誤差小於150呎，此信號是由三個到六個電台來發射，其中一個是主要電台，其他為次要電台，次要電台與主要電台同步，但相隔特定間隔發射信號，Loran-C接收器可以分辨出順序與計算出每個信號到達時間的不同，來估計自己的位置，目前使用Loran-C系統的單位非常少，MTA-Baltimore正移轉成GPS，大部份的導航使用者紛紛移轉到精確度較高的GPS衛星定位系統，Loran-C預計在2000年停止使用，未來將不再有人使用Loran-C。

另一種功能近似於Loran-C與商用傳呼服務的定位系統，傳呼塔設立於涵蓋服務區的高處，信號從塔上傳出至傳呼接收器，接收器接到信號後回傳車輛的辨識信號，每一個塔與GPS的時鐘同步，計算出送出信息到控制中心的時間，再利用三角測量法求出車輛的位置。每年愈來愈多機構使用廣播傳呼定位，因為這是電信業者所發展出來的系統，使用者初期裝設的價錢非常便宜、使用的限制少，只需每個月付費給電信業者，商用車隊尤其是緊急服務車隊，常使用他們來派遣車輛，因為定位請求次數較少，例如開始時(1989)SMMBL的設置成本為131779美金，其中包括三個中繼站與車輛數據機、軟體、車上設備與安裝在145輛車上以及訓練費。目前系統還加裝了遙控寧靜式警鈴、雙向傳呼中繼站、車門偵測器來觸發定位裝置。計費方式是由每次定位的信號來計算，每一輛車每月要求固定數目的定位需求，SMMBL具有145輛車的規模，每年約付24000美金的定位費用，每輛車分配到200個尖峰時段與200個離峰時段的定位請求，超過的部份，尖峰時段每增加一次0.03美金，離峰時段每增加一次0.02美金[Wormley, 1997]。

此外，工程上的成本比其他系統便宜，因為他是本身具有通訊功能省去與其他通訊系統整合成本，而且基本設施成本是由通訊業者提供，省去系統的維修成本。車上設施由天線、及車內的無線電車輛定位器所組成，車上是一個通訊裝置包含一個辨識號碼與回應到控制中心卻無法再收集其他情報，是類似於信號柱定位型態A之無線電定位方法，車輛只負責將辨識號碼傳出，所以車輛本身並沒有定位資訊，屬於擴充性不強的系統。

3.1.3衛星無線電定位(Satellite-Based Radio Positioning)

可以將衛星無線電定位方法分為兩種形式：一、軌道衛星(如GPS與低軌衛星LEO)軌道行走在預定的路徑，傾斜、互相間隔的分佈在地球表面。二、地球同步衛星(如QUALCOMM、INMARSAT)與地球同一週期旋轉，永遠在地球的同一方向與位置的上方，可以持續的涵蓋地球表面的同一區域，同步衛星是軌道衛星的一個特別形式。同步衛星只能提供單一地區的涵蓋範圍，技術很像陸上的無線電三角定位法，只是有更多的頻寬可供通訊及陸上無線電定位的基本設施被衛星所取代。

目前最普遍被採用的衛星定位方法是「全球定位系統」(Global Positioning System, GPS)，此為美國國防部於1972年聯合空軍的NAVSTAR、海軍的TIMATION計畫及其他導航經驗所發展而成。目前已有25顆GPS衛星發射完畢，且正式運作。GPS衛星離地面約20200公里，平均分佈於6個軌道面，軌道傾角約為55o，屬繞極衛星，運行週期約12小時，GPS以兩種L-Band載波L1(1575.42MHz)與L2(1227.60MHz)調制PRN電碼傳送其導航訊息。電碼中又分兩種，一為P電碼(Precise Code , 10.23MHz)，另一種為C/A電碼(Coarse/Acquisition Code , 1.023MHz)。P碼因為頻率較高不易被干擾定位精度高，但受美國軍方管制民間多使用C/A電碼[曾清涼，1992]。

根據幾何理論，平面上任兩條非平行直線相交於一點，而空間上的一點則由三非平行面決定，因此如果擁有兩個已知座標參考點，並且任一待測點與此二參考點間的距離都可以測量出來的話，則平面上的任一點的座標都可以加以測定。同樣，如果已知座標參考點有三個，則連垂直高程也可測定出來。GPS一共擁有25顆衛星，在環繞地球的六條固定軌道上運行，基本上，任何一時刻每顆GPS的座標都可以計算出來，形成一群天空中活動的已知參考座標點，持有GPS衛星訊號接收器在地面上任一位置，接收三顆以上GPS衛星訊號，獲得各衛星於天空中的座標值並測出各衛星與接收器之間的距離，以空間三段距離後方交會原理即可將接收器所在位置座標計算出來(如圖3.3)。

µ §

圖3.3全球衛星定位系統運作原理

利用這些衛星，配備了GPS接收器設備的用戶端就能在世界上任何地方來確定自己的位置。由於電離層和對流層的時延，以及美國國防部有意加入的誤差SA(Selective Availability)，GPS僅能保證大約100公尺的精確度[曾清涼，1986]。而GPS衛星與接收器之間需要直線傳播，中間不能有任何障礙物，建築物與樹葉的遮蔽常造成信號的中斷，而同時接收到4顆衛星以上才有較好的可靠度(雖然3顆衛星即可定位)。近幾年來車上設施，包括接收器與天線，已經大幅降低，而基礎設施共有25顆衛星由美國聯邦政府負責維護。

3.1.4差分全球衛星定位法(Differential GPS)

DGPS主要是為了改善GPS以C/A電碼觀測為主的虛擬距離定位精度不佳的情況，其基本想法是，虛擬距離定位方法的誤差許多是來自像GPS衛星原子鐘偏差、軌道誤差、星曆誤差以及電波在大氣中傳播的延遲等因素，這些因素對地面上的每一個接收器都產生同樣的影響。因此，在一個已知確實座標的地點，裝設一個接收器和無線電廣播設備，作為座標修正參考站，將其接收器所觀測到的定位座標和已知座標間的誤差廣播出去，則附近的接收器都可以根據這依數據來消除共同誤差。其消除誤差原理如圖3.4所示。

µ §

圖3.4差分衛星定位法示意圖

差分定位法之所以提高精度，根據的是消去共同的一些誤差，GPS定位與DGPS定位之誤差因素、誤差來源及影響程度[曾清涼，1994]如表3.1所示。

表3.1在SA情況下GPS定位誤差	(單位：公尺)

誤差因素

誤差來源

GPS

DGPS

衛星部份

星曆誤差

40.0

0

時鐘不穩定

15.0

0

軌道誤差

5.0

0

地面設備部份

接收器儀器誤差

---

---

使用者操作誤差

---

---

接收雜訊

2.0

2.8

傳播路徑部份

電離層延遲

12.0

1.0

對流層延遲

3.0

0.5

多路徑效應

2.0

2.0

接收器和衛星間幾何結構

幾何結構不良

---

---

總和之均方根誤差

44.8

3.6

資料來源：[曾清涼，1994]

假設移動站(車輛)上的GPS定位誤差與參考站相同，以虛擬距離觀測之瞬間單點定位來說，主要誤差有七項：(1)衛星時錶誤差(2)廣播星曆誤差(3)電離層遲滯誤差(4)對流層遲滯誤差(5)雜訊及電碼數值化(解碼)誤差(6)接收器不準確誤差(7)多路徑效應誤差。對同一時刻不同接收器觀測的結果，第(1)(2)項誤差完全相同，第(3)(4)項誤差相似，第(5)(6)(7)項誤差則完全獨立。所以差分定位主要在修正第(1)~(4)項屬於共同誤差部份，但對於(3)(4)項傳播性誤差，由於電波從GPS衛星到差分站所經過路徑的環境與到移動站所經過的路徑環境只是類似，且相似性隨兩站間距離愈遠愈差，因此移動站和差分站如果相距太遠，則此一相似性便不復存在，若仍以此修正資料對移動站進行修正則不僅沒有提高精度，反而劣化精度根據一些測試顯示，此一距離最好不超過150公里。

差分定位法另一個值得注意的是時效性問題。理想上移動體的誤差修正應該和參考站同步，因為只有在同一時刻，兩者間的衛星與大氣狀況才會一樣。但事實上，修正站將誤差計算出來到傳播至移動體上，中間會有時差。根據相關報告建議：「為了克服SA效應，基地(參考站)改正量的傳送需在20秒之內傳送之移動站，要求精度愈高，更新率愈高，例如5m的精度則需在12秒之內傳送」[曾清涼，1994]。

### 3.1.5航位推估法(Dead Reckoning)

航位推估偵測器是最古老的定位技術，其方法為啟動時由外部提供第一筆位置起始資料(position initialization)而後開始計算物體行進的方向與距離，將量測出來的角度與距離在加總於起始資料，而得出目前位置[Skomal, 1981]，其運作原理如圖3.5所示。

µ §

圖3.5航位推估法運作原理

里程計的計算方式是計算車輪周長乘以車輪滾動次數計算而得。不過所測出的距離由於道路環境(坑洞、山丘)、輪胎表皮、胎壓的影響，使得測量出的距離會隨著時間累積其所產生的誤差，因此必須在適當的時候進行校正。電羅盤為一種偵測地磁方向的感測工具，其利用內部的磁感測元件，取代傳統指南針的金屬針，測量磁北的方向再以數位指示的方式顯示與磁北的偏角差。其內部的磁感測元件通常有兩種類型：第一種是利用所謂霍爾元件(Hall Element)感測地磁方向，霍爾元件的特點在於體積小、價格便宜、輸出電壓線性等。另一種類型為利用兩組線圈，激磁線圈與感應線圈，在激磁線圈上加上交流訊號，則感應線圈上即有類似的波形訊號出現，由線圈切割磁力線的夾角推出與地磁夾角，缺點是體積較大且輸出不夠線性。

最早期公車系統所使用的自動車輛定位系統(AVL)，就是以里程計(Odometer)及電羅盤(Compass)為定位系統的主要架構。而現在仍然有許多車隊採用這種偵測器作為輔助定位設施，這種定位方法是在車輛內部獨立運作的，不需要任何路上基礎設施。許多自動車輛定位系統使用里程計來當作GPS定位及信號柱定位的輔助定位設施，當GPS信號中斷或是在信號柱與信號柱中間，使用里程計來持續定位，關於航位推估法所累積的誤差，絕大部份與行駛距離相關，若為固定公車路線的型態，只需在特定地點(公車站、十字路口)對起始資料進行修正即獲得不錯的精度，根據報告指出：航位推估誤差約為行駛距離的2% ~ 3%[ERTICO P,1996]。

3.1.6整合式定位系統(hybrid navigation system)

以上這些定位技術皆有人使用，不過應用最為廣泛為整合兩種以上定位技術之型態，整合式系統是整合兩種以上的定位技術，這在許多應用之中出現，其原理為一個主要的偵測器負責主要的定位，再加上一些輔助的偵測器來提高主要偵測器可靠度，當主要定位技術無法繼續定位時則由另一種定位技術支援著主要定位技術，當主要定位偵測器接收的信號衰弱、超出定位範圍、訊號中斷等情況時來幫助定位。

許多應用例子是GPS定位或信號柱定位法中搭配航位推估法為輔助技術，其主要的精度是決定於主要定位偵測器，主要定位信號消失或離開信號涵蓋範圍之後，輔助定位技術即接替定位使得資訊不致消失。

在沒有輔助定位技術的系統中，定位誤差隨著信號模糊、多路徑效用、信號中斷等狀況出現大幅度的變動，使得定位資訊的精度變動太大，以GPS搭配航位推估法做為例子，在GPS信號消失之後，系統便切換為航位推估法為主要的定位技術，雖然航位推估法具有累積誤差，但能使車輛定位精度不致出現太大的變化，當GPS信號再度出現，系統又切換為GPS定位。以上所討論各項定位技術之特性，整理出各項定位優缺點如表3.2所示。

表3.2各類定位技術優缺點比較表

定位技術

優點

缺點

直接

信號柱定位

車上設備便宜

無定位死角

定位精度高

需設置基礎設施

無法偵測超出範圍車輛

資訊更新頻率決定於信號柱密度

間接

信號柱定位

車上設備便宜

無定位死角

定位精度高

需設置基礎設施

無法偵測超出範圍車輛

資訊更新頻率決定於信號柱密度

通訊成本昂貴

無線電定位

車上設備便宜

定位精度適中

信號有遮蔽、多路徑干擾等問題

需設置基礎設施

GPS

定位精度中等

不需基礎設施

信號有遮蔽

多路徑干擾等問題

DGPS

定位精度非常高

信號有遮蔽、多路徑干擾等問題

必須在差分訊號範圍內

差分訊號更新頻率影響精度

航位推估法

成本相對便宜

車輛自行定位

固定路線只需里程計

具有累積誤差、定位精度受路況、輪胎及磁場所影響

3.2通訊技術

通訊是先進大眾運輸系統中最重要的一項技術之一，許多的APTS功能都需要透過通訊來完成，其中最關鍵的是公車與控制中心的通訊，由於車輛行駛於道路上，因此必須採用無線通訊。通訊內容包括公車位置、緊急事故、路線變更指令…等，其中公車位置為主要通訊內容，而公車位置皆以數據方式表示，所以在通訊技術的選擇上以無線數據傳輸為主要考量，至於語音通訊則屬於擴充性設施。表3.3為目前現有之通訊技術矩陣。

表3.3無線通訊技術之比較

技術

可靠

涵蓋範圍

傳輸速率

安全

通路

傳呼網路

優

市區/部份郊區

2.4-9.6Kbps

優

公用頻道

蜂巢網路

普~優

市區/部份郊區

9.6-19.2Kbps

差~優

公用頻道

個人通訊系統

優

市區

≧8Kbps

優

公用/專屬

行動無線電

好~優

市區/郊區

1.2-64Kbps

差~優

公用頻道

無線數據網路

好~優

市區

2.4-256Kbps

優

公用頻道

廣播附載波

優

市區

1.2-19Kbps

優

公用/專屬

短距離信號柱

優

1~100公尺

64-1024Kbps

好

專屬頻道

衛星

優

全球

2.4-21.3Kbps

優

專屬頻道

註：等級分為差、普通、好、優四級

無線電通訊主要是透過電波傳輸，由於電波頻道資源有限，各國對無線電波的使用都有個別的管制法規，通常是由政府發給業者特定頻段之營運執照才能使用，然而有些業者使用低功率之系統，使用免執照頻道，使用者不必向政府申請執照即可使用，此法適用於範圍小(信號柱通訊)、防干擾(展頻通訊)之通訊方式。而大部份公車涵蓋範圍為大範圍區域，所以幾乎都採用須申請執照之通訊方式，以下說明目前世界上應用於無線通訊之技術。

3.2.1傳呼網路(Paging)

傳呼是最簡單的一種行動無線電系統，呼叫網路在行動通訊市場上已經獲得普遍性的成功，由於它便宜，容易使用的特性，呼叫器已成為普及的大眾消費品，隨著呼叫服務市場逐漸成熟、飽和，開發新技術，提供更大的系統容量及多類型的服務為呼叫網路服務的發展趨勢，主要發展方向為更高的傳呼速度、語音呼叫、雙向呼叫。傳統傳呼的傳輸速度約為2.4~6.4Kbps，為單向服務，種類以數字顯示型為主，新一代的高速傳呼協定已逐漸被服務業者所採用，新系統並增加雙向、語音等功能，要應用於車輛導航系統，就必須具備雙向呼叫的功能，表3.4列出競爭中的呼叫通訊協定，目前具備雙向呼叫功能的有Motorola的ReFLEX及InFLEX、AT&T的pACT協定等。

表3.4高速呼叫通訊協定

呼叫通訊協定

傳出速度/頻道

傳入速度/頻道

功能

FLEX

6.4 Kbps

NA

單向，數據傳輸

ReFLEX 25

6.4 Kbps

9.6 Kbps

雙向，數據傳輸

ReFLEX 50

25.6 Kbps

9.6 Kbps

雙向，數據傳輸

InFLEXion

112.0 Kbps

9.6 Kbps

雙向，數據傳輸

pACT

8.0 Kpbs

8.0 Kbps

------

資料來源：[郭文聰，1996]

傳呼主要適用於簡短訊號的傳輸，對於先進大眾運輸系統之定位資訊的傳遞有其優勢但是傳統上傳呼是屬於單向呼叫而雙向呼叫技術仍未成熟，再加上硬體、通訊費率仍與單向呼叫器有相當差距，國內引進的希望不大。但若未來軟、硬體價格降低改善使用的便利性，應具有相當的競爭性。

3.2.2蜂巢網路

蜂巢網路通常是先由若干鄰接無線小區組成一個無線區群，再由若干無線區群構成整個服務區，為了防止同頻干擾，要求每個區群中的小區，不得使用相同的頻率，只有在不同的無線區群中，才可使用相同的區群，圖3.6表現出服務區各種小區的形狀。

圖3.6組成面狀服務區各種小區的形狀

其中六邊形小區所覆蓋之面積最大，所需小區的個數較少，由於交疊面積最小，將使同頻干擾最小；交疊距離最小，將使通訊設備便於追蹤及交換，由此分析，用正六邊形無線小區鄰接構成整個面狀服務區是最好的，在現代行動通信網路中得到了廣泛的應用，由於這種面狀服務區的形狀很像蜂巢，所以又稱為蜂巢式網路。

蜂巢網路從1980年代初發展到現在已成為全球最普遍的大眾行動網路，不論是類比式的AMPS系統或數位式的GSM系統，在台灣門號數一直供不應求，用戶高速成長[廣磁資訊，1994]。隨著通信網路的數位化，類比蜂巢系統的弱點日益顯露。首先，其頻譜的利用率不高、容量有限；其次，其標準太多；互不相容妨礙漫遊，限制了使用者覆蓋面。而數位蜂巢系統所佔頻寬較小，並透過資料壓縮處理可大幅增容量。所以，歐美日都著手開發數位蜂巢系統，迄今，數位蜂巢系統主要有兩種技術競爭，分別是分時多重擷取(TDMA)和分碼多重擷取(CDMA)，歐洲GSM系統是屬於TDMA，目前已廣受採用，美國發展中的CDMA則具有更先進的功能及系統容量。以下分別說明類比及數位蜂巢。

類比蜂巢網路：在類比蜂巢網路上傳輸定位資訊採電路交換方式，與公眾電話網路做數據通訊一樣，利用蜂巢電話撥接至欲連接的行動終端機或主機，利用數據機做數位/類比轉換，再將訊號調變後經由蜂巢網路傳送出去，由於在空氣中易受干擾，使蜂巢電路交換通訊效率甚差，而用戶改變細胞格所需的換手(hand off)程序會造成0.05~0.2秒的通訊中斷，對語音通訊沒有影響，但卻會造成數據通訊約1200位元的傳輸錯誤，因此要在類比蜂巢網路上傳輸數據，數據機本身及蜂巢交換中心都必須加裝額外設備，才能正常運作。

- 數位蜂巢網路：數位技術發展目的在於提高頻道的使用效率，並可提高容量為原來類比的好幾倍，類比系統使用的頻寬為25KHz，而使用FDMA技術的數位系統，需要12.5KHz的頻寬，因此在一定的頻段之下，頻道數將是頻寬25KHz類比系統的兩倍；而使用頻寬25KHz , 4 time slots之TDMA技術的數位系統而言，其頻道數將可達到頻寬25KHz類比系統的4倍。同時因為頻道多出的容量，可以用來作為語音訊號錯誤的校正之用，使通話品質相對提高。

- 語音資料屬於類比性質，以類比系統傳送即可，數據資料如需利用類比網路傳送，需經過數位/類比轉換，由於類比式傳送無法針對資料作數位處理，因此數據資料的保密，錯誤修正都很難在類比系統上完成。

- 傳統的行動語音網路，大都是類比式的，由於轉換成數位系統後可透過資料壓縮等數位處理大幅增加容量，同時數位式系統傳送數據，可省去類比/數位的轉換、提昇速度、降低資料錯誤率。數據與語音對通訊要求不同，各個系統在語音、數據通訊上的能力差異主要是由其資料傳遞交換方式所決定，由於語音、數據性質上的差異，數據資料交換也發展出封包交換(packet switch)方式，構建專用行動數據系統來作為數據傳輸之用，將於3.2.5介紹。數據要求極低的傳輸錯誤率，在語音網路上傳送數據錯誤率高，無法應付數據資料的傳送要求，關於數據與語音通訊的性質差異比較如表3.5。

- 表3.5語音、數據通訊性質差異比較表

- 語音

- 數據

- 類比資料

- 延遲忍受度低

- 可容許資料通訊錯誤

- 雙向資料流量較平均

- （對稱）

- 輸出入簡單

- 人腦處理資料

- 數位資料

- 可忍受延遲

- 資料正確度要求高

- 雙向資料流量差別大

- （不對稱）

- 突發性大量資料

- 輸出入複雜

- 電腦處理資裡

- 資料來源：[工研院電通所，1996]

- 由於目前蜂巢網路皆以語音通訊為主，網路建設都是為語音通訊設計，重新建設數據通訊網路顯得緩不濟急，利用已有的語音通訊網路做數據通訊，是快而有效的變通方法，關於蜂巢數據方面，在市場考量下，電信局起初並未開放此一應用，但改制後之中華電信公司於1996年7月開放GSM網路上的無線傳真，數據通訊及短訊服務(short message)，使用者只要在筆記型電腦上加裝GSM專用之PCMCIA資料卡就可以傳送資料了。不過通訊費率仍顯昂貴。

- 3.2.3個人通信服務(Personal Communication Services)

- 目前大家所熟悉的AMPS、GSM等行動電話，是屬於所謂大細胞格(Macro Cell)蜂巢網路系統，其細胞半徑約為數公里至數十公里。這類系統雖能提供高移動性如汽車、火車上之用戶使用，但單位面積所能服務的用戶量較少，難以容納未來個人通信服務時代的大量用戶，有兩種方法可增大系統容量，而且是和系統所採用之進接(Assess)技術無關的，此兩種方法為：增加系統頻寬及減少細胞大小[廣磁資訊，1994]。

很明顯因為頻譜乃一有限資源，故無法無限制的增加系統所需的電波頻寬來增大系統通訊容量，所以必須發展頻率重複使用的技術，蜂巢的觀念是指將電波的能量限制在小區域（蜂巢）中，超出此小區域之外就由不同頻率的電波所涵蓋，因為電波局限在小區域內，在相隔一蜂巢之外，又可重複使用這些頻率，所以減少蜂巢大小可增加頻率的重複使用率。因此，最近全球正在快速發展的個人通訊系統，一種從無線電話(Cordless Phone)觀念演進而來，可容納大量用戶之微細胞、低移動性系統變成了一個重要發展方向，歐洲的CT2、DECT，日本的PHS及美國的PACC系統均屬於小細胞格(Micro Cell)蜂巢網路系統，表3.6所列為目前主要的微細胞通信系統之比較。

表3.6微細胞無線通信系統重要參數比較

標準/系統

PACS

PHS

CT2

DECT

傳輸頻帶(MHz)

手機1850~1907

基地台1930~1990

1895~1907

864~868

1880~1900

載波總數

599

40

40

10

載波頻寬

300 KHz

300 KHz

100 KHz

2M KHz

通道速率

384 kpbs

384 kpbs

72 kpbs

1152 kpbs

手機最高發射功率

（平均發射功率）

200 mW

(25 mW)

80 mW

(10 mW)

10 mW

(5 mW)

250 mW

(10 mW)

交遞功能

低速

低速

無

低速

資料來源：[廣磁資訊，1994]

1980年代末期美國貝爾通信研究所(Bellcore)便開始進行低功率數位無線電通訊系統之研究，原始之設計概念是作為固定式的應用，目的是要將傳統有線用戶迴路(Local Lo

| op)以無線方式取代，以節省投資與維護成本，但其戶外的小基地台設計，也相當適合一般行人使用。小細胞可以增進頻譜使用效益，但是細胞減小同時也會增加細胞間換手(Hand off)之機率，占去更多系統時間及資源而降低效益，尤其公車這種快速移動物體更是不利。 3.2.4行動無線電(Mobile Radio) 行動無線電最初是讓許多使用者共用同一頻道，此種通訊方法的缺點是通話者無法完全排除其它通話者干擾，之後引入自動排線的觀念，將頻道依使用狀態，「動態地」分配給使用 |  |  |
| --- | --- | --- |

者，來提高頻道使用率。這種觀念最早用在政府或民間之私用網路等派遣調度用途，利用集群技術之行動無線電，具有個呼、組呼、群呼等功能，同時又可有效利用頻道，在警力、保全服務、大型流通事業、運輸業中被廣泛採用[郭文聰，1996]。

早期行動無線電為類比電路交換系統，以語音通訊為主要用途，用在數據傳輸上，其碰到的問題類似於類比蜂巢網路電路交換數據，欲改善此類問題，必須將系統數位化。而隨著行動無線電需求的快速成長，類比式行動無線電頻道漸漸不敷所用，數位化可大幅提昇容量，再加上對數據傳輸的需求，發展數位行動無線電以成為行動無線電產業未來趨勢。市面上已有數家系統廠商自行發展其專屬數位行動無線電系統進入市場。這些廠商有Motorola、Ericsson、Geotek，表3.7為這三家系統的比較。

表3.7數位行動無線電系統比較表

Motorola

MIRS

Geotek

FHMA

Ericsson

EDACS

技術

分時多重擷取

TDMA

分頻多重擷取

FHMA

分時多重擷取

TDMA

增加容量(與類比式)

6~18

25~30

### 2~4

### 發射頻段

### 806~821MHz

### 896~901/

### 935~940MHz

### 851~870MHz

### 接收頻段

### 851~866MHz

### 896~901/

### 935~940MHz

805~82MHz

手機RF發射功率

3W

4W

3W

傳輸範圍(半徑)

15Miles

35Miles

30~40Miles

應用種類

訊息傳遞

自動派遣

訊息傳遞、自動派遣、AVL、資料庫存取、信用卡交易

訊息傳遞

自動派遣

AVL

速度

7.2Kbps

9.6Kbps

4.8/9.6Kbps

資料來源：[EMCI, 1995]

此三種系統各有其區隔目標市場，Ericsson主要目標市場為公共安全、警方等私用系統，Motorola則提供給全國性服務廠商，提供整合性行動通訊服務，目標市場針對現有用戶及通訊量大之用戶，Geotek本身也是行動通訊服務業者，其FHMA系統採用跳頻展頻技術，其目標市場為中小型業者，如快遞、技術服務人員、銷售人員等，提供其電路交換及封包交換的數據服務，其應用包括了自動派遣、車輛定位、刷卡驗證等服務。不過目前各大電信廠商並無支援封包數據傳輸的意願，短期內其應用仍將以語音通訊為主、數據傳輸為輔。

3.2.5行動數據網路(Radio Data Network)

無線行動數據系統的優點在於其系統容量及反應時間優於蜂巢網路、行動無線電等系統，各個系統在語音、數據通訊上的能力差異主要是由其資料傳遞交換方式所決定，現在主要的行動無線電系統都是為語音傳送設計的，由於語音、數據性質上的差異，資料交換也發展出兩種方式以因應不同需求。分別為電路交換與封包交換，其優缺點比較如表3.8。

電路交換：電路交換主要用在語音通訊上，收發雙方通訊時須建立一個頻道(電路)連接，語音或數據資料占用此整個頻道傳送，直到雙方通訊結束為止，優點是收發雙方建立一專用頻道，語音資料可確保即時傳達，缺點是連接專用頻道時間過長，同時突然有大量的數據資料要傳送時，單一頻道頻寬可能不夠傳送，造成資料流失，而且資料錯誤修正程序也較複雜。

封包交換：封包交換是針對數據通訊而發展的，封包交換將數據資料切成一個個資料封包丟到網路上傳送，每個封包上有收訊者的資料，當頻道全被佔滿時，可暫存在網路上的交換中心，等待頻道有空時再傳送，數據發收雙方不須建立一獨立頻道連接，因此也不用等待頻道連接時間就可將資料送出，頻道為大家所共用，可充分使用其頻道容量，資料因分割成一個個封包，其錯誤檢查、修正，只要針對封包處理即可，較有效率；其缺點是資料需等待網路空閒才可傳送，若網路擁塞時資料傳送會發生延遲，不適合傳送延遲容忍度差的語音，同時封包交換網路其計費方式是封包傳遞數量計算，當資料量一大，如FAX及長檔案傳送，其費用會高於電路交換方式。

表3.8電路

| 交換與封包交換比較 電路交換 封包交換 |  | 連接方式 需建立連接(呼叫時間長) 無需建立連接(呼叫時間短) 計價方式 以通訊時間計算 以資料量(封包)計算 傳輸速度 9.6Kbps 19.2Kbps 錯誤修正 複雜度高 標準 特性 |  | 資料即時傳達 適合傳送語音 建立連接時間長 占用整個頻道傳送 系統容量差 無需建立連接 頻道利用率高 可處理突發大量資料 適合數據傳送 資料非即時到達 |  | 資料來源：[郭文聰，1996] 行動數據網路營運原理與蜂巢網路相似，包括陸上無線電基地台及封包數據交換網路、類蜂巢網路的重複使用頻率、允許使用者漫遊等，並配合internet規約，將數據有效的傳輸於各網路之間。行動數據網路屬於封包交換網路，數據被轉換成數個封包後就直接由終端機送到網路基地上，再傳到交換中心，由其選擇最適路徑將封包一個一個送出，轉存中心由於沒有一特定專有路徑傳送資料，延遲時間無法固定，並不適合語音通訊，目前封包交換系統都只傳送數據，並不考慮語音通訊。 行動數據網路並不像蜂巢網路有標準可遵循發展，系統供應商各自發展其專屬系統，目前最普及的系統為Ericsson的Mobitex及Motorola的Datatac、CDPD等三個系統，前兩系統是專屬的數位行動數據網路，CDPD則是蜂巢數位封包數據網路，架構於類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比蜂巢網路中的全新無線封包交換技術。

Mobitex主要佔有歐洲市場，Datatac則積極開發亞洲新興市場，兩者都是封包交換無線網路，Datatac是單頻率系統(Single Frequency System)系統追蹤每個行動終端的位置，並指定其最近的基地台負責與此終端通訊，其餘基地台則用相同頻率與其它行動終端通訊，重複使用頻率，可大量增加其服務用戶數量。CDPD(Cellular Digital Packet Data)則是將資料切成一個個封包後，開始尋找AMPS蜂巢網路中語音通訊所占用頻道內的閒置空隙，CDPD將每個封包塞入這些頻道空隙中發送出去，由於是利用語音通訊的空隙，所以不會影響語音通訊的品質，同時還可有效利用AMPS網路[李宗耀，1996]。

3.2.6廣播副載波(Broadcast Subcarriers)

廣播副載波能提供廣播站與車輛間聲音或數據的通訊，而不使用額外的頻率光譜，副載波的名稱說明了它並不是廣播站的主要訊號，相反地，它是一個附屬於特定基地站廣播主要訊號旁邊的頻率，因為主要訊號沒有佔滿整個頻譜，副載波則使用所留下的空隙。這種技術現在主要被應用於FM廣播，但也可用於AM廣播與電視訊號，傳統上，副載波被用來作下列各種服務：背景音樂、天氣預報、體育報導、股票報價、外語、報時等，個別使用者要用特別的接收器來接收這些資訊，近來，副載波流行於廣播交通資訊。

近幾年來，歐洲幾個國家結合了調頻廣播與數位調變技術，發展出數據廣播系統RDS(Radio Data System)，並訂定成為泛歐標準。其主要工作原理是藉助調頻系統中53KHz-75KHz空旁帶，並選用57KHz為副載波，傳送相當1200bps的數位資料，完全不影響原有的播音作業，只要收音機具備解RDS系統標準碼的功能，就可得到發射出來的額外資訊或服務。美國亦根據此一標準修訂其資料格式，訂定為RBDS(Radio Broadcasting Data System)，提供除了聲音以外的數據服務。此系統訂定傳輸電台的呼叫訊號並顯示在接收器的螢幕上，與其他的無線傳輸系統相比，有以下幾個特點[邱中興，1994]：

可以利用現有的廣播系統，不需建台，節省不少費用及時間。

在頻道資源極為有限的今天，數據廣播系統不佔用不可再生的頻率資源，它只充分利用調頻廣播(FM)的副載波。

它是一種點到面的廣播型數據傳輸系統，用戶的數量可以無限增多。

數據廣播覆蓋面大、服務範圍廣，調頻廣播覆蓋範圍就是數據廣播的服務範圍。

應用最廣的數據廣播系統以RDS為現行國際標準，它以57KHZ為中心，帶寬4.75KHZ，佔用頻帶54.625~59.375KHZ，為符合CCIR報告書1065的規定，其頻率分配如圖3.7。

圖3.7立體多工信號之頻譜

數據廣播系統RDS起初之用途在於修正GPS的精準度從100公尺可被修正到5公尺以下。其原理在於若有一台GPS接收器被安裝在一個已知座標的位置，那麼GPS定位的固有誤差，就可經由對衛星群、地形和GPS接收器之間的計算進行比較之後加以確定，然後將校正信號適時的播放給其他接收器。現階段的無線電廣播差分定位法，有功率、受干擾等問題，宜改成數據廣播系統RDS，具有發射較廣、可應用的頻道數多、不易受干擾、成本節省、以及車上不必另外裝設無線電接收介面等優點。

另一種應用

| 於交通方面的用途是RDS-TMC(Traffic Message Channel)系統。台灣現只有警廣交通網以及顯示少數資訊的交通電子看板，如沒播到自己所需經過路線的路況，或播到時恰好沒聽到，開車族均無法瞭解路況。RDS-TMC以無聲音干擾方式，隨時傳輸即時資訊，可連續接收並直接存入接收機內儲存，且可隨時從接收機內叫出來看或聽，除交通資訊外，如停車位置、緊急通告、重要新聞等皆可傳送，對於高速公路旁之電子看板也可利用遙控方式修改顯示內容。讓使用者提早知道所經過之道路狀況，可預先決定路徑，不但可節省使用者時間，也可降低道路擁擠。 由於RDS具備諸多優點，是目前最重要的改良方向，因為它只是在既有FM廣播中，增加一些數據資料對目前之廣播並無影響，所以立即可以實施。未來更可朝向全數位化廣播，在交通專業電台的應用上，配合智慧型運輸系統，是未來不可或缺的技術。 3.2.7短距離信號柱(Short - Range Beacons) 短距離信號柱是一種提供路旁設施與汽車間通訊的方法，信號柱提供短距離的通訊，同時能在有限的光譜中高速地傳送資料。根據信號柱的設計，依據其使用可以分為單方向定位廣播、雙向廣播與接收、雙向點對點通訊三種型態，除了車輛定位與導航之外，信號柱同時也應用在許多方面如車輛自動收費、自動車輛辨識、商用車營運、交通管理、車輛間通訊。 傳輸介值可分為光、無線電波。光傳輸主要利用紅外線，除了德國有對紅外線通訊管制外，各國都無管制使用；無線電波方面，各國通常會開放一特定頻帶供公眾使用，即所謂免執照頻道，使用者不需向政府申請執照即可使用。在歐洲與日本，無線電波在2.5與2.8GHz頻道運 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作，紅外線在850與950nm運作，美國聯邦公路局(FHWA)準備向聯邦通訊局(FCC)申請5.8GHz頻道以做為ITS的應用，表3.9為美國目前正在使用的三種信號柱技術。

表3.9短距離信號柱特性分析表

製造商

系統

範圍

傳輸速度

Hughes

間接定位

傳送信號

61 m

(200 ft)

550 Kbps

Amtech

直接定位

接收訊號

23-30 m

(75-100 ft)

300或600 Kbps

Siemens

紅外線

60-80 m

(197-262 ft)

125 Kbps

資料來源：[ASTM, 1995]

### 有三種型式的信號柱：定位信號柱、資訊信號柱、個人通訊信號柱。定位信號柱傳送信號讓接收者能辨認本身位置有地圖座標、道路方位、與信號柱號碼等。資訊信號柱不僅傳遞定位資訊，透過有線電纜傳輸過來的資料，同時可轉播目前道路與交通狀況。個人通訊信號柱提供車輛間的雙向通訊，同時並可收集交通資訊與指引車輛。當車輛通過一個信號柱時，裝有適當設備的車輛可以將運算出來的旅行時間、等候時間，透過信號柱傳至監控中心，另一方面，車輛也能接收到定位與導航資訊，圖3.8為一個信號柱基地站系統的示意圖，包括一個信號柱控制器與最多達16個方向之訊號器，常安裝在道路設施上，如信號桿、交通號誌上。

### µ §

圖3.8信號柱通訊示意圖

比起蜂巢網路與無線數據廣播，信號柱通訊提夠提供更高速的傳輸速率、更有效的車輛定位、分區廣播交通資訊、及更準確的偵測車輛於某路段上或車道上，缺點是通訊的範圍有限，通訊是不連續的以及系統安裝與維修之成本相當高。

3.2.8衛星通訊(Satellite)

衛星通信是指利用人造地球衛星作中繼站轉發無線電信號，在多個地面站之間進行的通信。衛星通信與其他通信方式相比有以下主要特點：

通信距離遠、覆蓋面積大：一個靜止通信衛星的天線束波，可以覆蓋地球的42.4%，在這個覆蓋地區內，兩個相距18000公里的地面站可以進行遠距離通信。在靜止軌道上等間隔(120度)配置三個衛星，就可以建立起除地球兩極以外的全球通信。

- 組網路靈活，便於多重擷取連接：在衛星天線束波的覆蓋區內，衛星通信網路所屬的地面站可以同時和其它地面站建立各自的通信路線，形成一種多方向，多地點的通信。另外，各種型式的地球站，可以不受地理條件的限制，無論是固定站還是移動站，各種不同的業務種類，都可以組織在一個通信網路內，電路的建立十分靈活方便。

- 通信品質高、容量大：衛星通信在微波頻段，再加上各種頻率的重複利用，使得近代一個通信衛星可用頻帶寬度達幾千兆，與之相應的通信容量超過了33000條話路。在衛星通信中，電波主要在接近真空的外層太空傳播。因而可以大大地減少大氣折射和地面反射的影響，傳播特性比地面微波接力線路明顯穩定，所以通信品質高。

- 行動衛星通訊系統是指艦船、飛機、車輛等移動物體上的通訊地球站利用衛星進行通訊組成的通訊系統。包括艦船之間、飛機之間、車輛間、或它們與固定站之間的通訊。目前，發展最快的是海事衛星(INMARSAT)通訊系統，該系統的移動終端，通過同步通訊衛星和地面站，並經由通信網路中轉，進行全球範圍的電話、傳真和數據傳輸[廣磁資訊，1994]。

- INMARSAT-C系統是為了使行動衛星通訊系統中的終端設備減小到幾乎能安裝在任何移動物體上，如小型的近海或內河船舶、遊艇、卡車、貨車、火車等，甚至作成採用12伏電池組的個人可攜式終端機，因此產生了C系統。C系統是一種低成本的全球數據通訊系統。它的成本較低，目前的使用者數目迅速增長，該系統可以在世界上任何地方透過移動終端發送和接收除語音外的數據和電文資訊。該系統主要為陸上和海上的使用者提供服務。不過國內之衛星通訊費用仍稍嫌昂貴，似乎並不適合做為公車大量定位資訊通訊之用。

- 3.2.9無線區域網路(Wireless Lan)

- 由於電波頻道有限，各國對無線電波的使用都有各自的管制辦法，廣域無線通訊通常是政府發給通訊服務業營業執照，大眾用戶再向業者註冊，使用其提供之無線數據網路。與廣域網路相比，無線區域網路傳輸速度快得多，無線波方面，各國通常會開放一特定頻帶供公眾使用，即所謂的免執照頻道(Unlicensed Band)使用者不需向政府申請執照即可使用該頻道，以美國而言，有所謂ISM Band(工業Industry、科學Science、醫療Medical)以供一般大眾、業者免費

| 使用，其頻段分別位於900MHz、2.4GHz、5.7GHz頻段，其中2.4GHz頻段為世界各國開放無線區域網路使用之共同頻段，使用免執照頻道時需有以下之考量： 需避免干擾：由於免執照頻道任何人都可使用，在同一地區有兩者以上同時傳送訊號，會發生訊號互相干擾問題，可以用無線電波發射功率的限制及改良無線技術來解決。 資料安全問題：任何人都可使用的免執照頻道上，如何為資料加密，對企業用戶是一重要考量。 無線區域網路使用者，只要購買使用開放頻段的產品，安裝好即可傳輸資料，不需像使用無線廣域網路一樣，付費給服務提供者，也不需另外申請頻道使用執照。最常使用的技術有窄頻微波(Narrow Band)、展頻技術(Spread Spectrum)、光學技術。訊號不作展頻處理傳輸速度較快，但亦被干擾與竊聽，透過展頻可以過濾掉雜訊與不相關訊號，光學技術傳輸速度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

快但不具穿透力，只要有遮蔽就無法傳播。

由於無線區域網路使用的頻帶是開放自由使用的公用頻率，為避免與其它使用此頻率的無線傳輸訊號互相干擾，必須限制訊號發射功率，FCC規定發射功率密度不應大於8dBm/3KHz，最大發射功率可達1W[林福華，1998]。由於功率小所以傳輸範圍有限，必須建立多個無線區域子網路與有線網路主幹網路連接，才能擴大使用者的使用範圍，台北市之示範性公車動態資訊顯示系統即是採用此項系統。

3.3先進公車定位與通訊技術方案考慮因素

先進大眾運輸系統中對於定位與通訊系統組合方案之設計，需考慮的層面非常廣泛，包括法規、技術、使用者需求等，在研擬可行方案時需特別對於下列因素進行分析。

3.3.1使用者需求

公車客運系統要選擇合適的定位與通訊技術，首先必須詳細瞭解使用者對於定位資訊的需求，關於定位與通訊技術的複雜程度完全依賴於系統業者如何使用定位資訊，這在成本效益分析中探討需求是重要的，這裡嘗試將各種應用形式的需求定義，關於業者對車隊定位資訊有兩個重要的需求：定位精度與可靠度，可靠度的最大可接受間隔也是很重要的(相鄰兩個定位資訊的最大可接受時間)，在一些應用中我們需要將需求區分為市區與郊區不同環境，市區特色是站距距離很短(如站距<400m)及很高的發車頻率(如班距<15分)。郊區我們有較長的站間距離與較長的發車時間。

道路上的應用(如：站牌顯示、優先號誌)、公車與控制中心的通訊也很重要，基本上定位誤差是最重要，直接、完全地影響定位資訊品質，另外影響精度的是定位資訊的更新速度，即使資訊是正確的但是在傳送時受到嚴重的延滯，將使這項資訊無法應用，關於傳送時間的問題決定於應用的需求(如：站牌顯示或號誌優先)及使用者的接受程度(如：各站的離開時間)。下表指出歐洲參與APOS計畫[ERTICO , 1995]的各個系統，提出其對於各種應用的技術需求觀點整理表，此表解釋不同環境、不同應用下對應的標準值。

表3.10歐洲參與APOS對各應用的技術需求觀點

應用

環境

定位

容許

誤差

(m)

車輛定位

可靠度

控制中心

位置更新(秒)

定位

資訊(%)

最大間隔(秒)

1.

車內下一站

資訊顯示

市區

10-30

95-100

0-5

N.A

郊區

50-100

70-90

10-30

N.A

2.

電子票證

市區

10-30

95-100

0-5

N.A

郊區

30-50

95-100

0-5

N.A

3.

監控車輛位置

市區

10-30

95-100

0-10

20-60

郊區

50-100

95-100

0-30

30-90

4.

交通優先號誌

市區/郊區

10-20

98-100

0-2

5-10

5.

車隊間隔控制

市區

10-20

95-100

0-10

20-60

6.

時刻表/車隊聯繫

郊區

50-200

95-100

0-20

30-90

7.

乘客站牌資訊顯示

市區

30-50

95-100

0-10

20-40

郊區

50-200

50-70

20-40

40-80

資料來源：[ERTICO , 1995]

以下分別簡單解釋各個應用之技術需求：

1.車上乘客下一站資訊顯示

此系統必須知道公車是否經過公車站牌，在連續兩站之間的距離愈長則需要的精度越低，當站牌距離是600m，定位誤差是100m，為了避免實際尚在先前一站卻宣告錯誤的停站，所以在計算出離站120m之後才能宣告下一站，實際應用上宣告的時候(600-120)µ §100m是在下一站之前(580~300m之間)，另考慮定位訊號中斷最大間隔20秒，使宣告再延遲225m(當車速40km/hr)。都市地區站牌之間的距離較短，需要更高的精度，如果精度仍是100m，但距離只有300m，那宣告下一站(300-120)µ §100m的時間(在280~80m之間)，再加上20秒的間隔將使宣告延遲112m(車速20km/hr)，這將無法在停站前宣告下一站資訊(實際距離上一站392~192m)。在一些市區網路公車將會在每一站停車，加裝車門開啟偵測器可以讓在市區行駛的公車降低其精度與可靠度。

2.電子票證系統

許多電子票證系統在下一站之前要改變費率分區(fare zone)，乘客在停站之前需要時間來確認他們的票，因此，精度的需求比「車上宣告下一站」還高，因為他必須能分辨正確的費率分區，當然也可以做一個簡單的裝置由司機來做修正。

3.監控車輛位置

在市區的環境中精度必須較高，因為市區的街道密度較高，可靠度是根據車輛與控制中心通訊的間隔和控制中心電腦資訊更新的時間所決定，例如位置資訊在控制中心更新需20秒，電腦更新資訊需5秒，所以系統需要25秒來更新資訊。在這個應用上我們需有一個穩定的通訊連接與精確的位置資訊，如果我們有一個更新間距25秒，它代表行走了277m(車速40km/hr)，如果定位誤差達到100m，則定位資訊在實際位置與螢幕上所顯現將可能相差377m。

4.交通優先號誌

透過控制中心管理車輛的優先號誌(不是直接在路口偵測車輛)需要很高的精度與連續可靠度，再加上更新的時間必須非常快，因為車輛經過十字路口的時間必須盡可能的精準。

5.車隊間隔控制

車隊間隔控制是控制同一路線的每輛車子之間隔時間在某一特定間隔，當車輛位置被傳送回控制中心，同時也傳回車輛在此位置的時間，同時運用預測技術預測車輛到達下一站之時間，預測是從最後一次已知位置開始，一個短的位置資訊更新時間是很重要的，越靠近時間的起點預測越準。定位資訊的精度直接影響預估通過時間的正確性，如：實際與真實之間距離相差100m，將等於時速20公里的車輛行駛18秒。

6.時刻表控制與車隊聯繫

與間隔控制的考慮相近，然而，需求不同可以分為控制車輛之間間隔與通訊網路上傳送的時間差。

7.乘客站牌資訊顯示

主要的特性是站牌顯示器(At Stop Display , ASD)資訊的更新，此項特性跟控制中心定位資訊更新時間與資訊傳送時間有關，當控制中心將收集到的資訊傳送到ASD，它的定位誤差與傳送時間不必比其他應用好，但是從控制中心之位置資訊更新傳送到ASD之間的延滯越短越好。100m的定位誤差相當於24秒的誤差(車速15km/hr)，15km/hr是台北市的平均值，不過台北市自從實行公車專用道之後，公車在專用道上之平均移動速率已經大幅增加至30km/hr[張學孔，1997]，定位精度的要求也隨之提高，為了使精度需求不要太嚴格，這個問題可以加裝事件偵測器(event-related)來改善。

大部份的應用需要連續的可靠度及誤差約10m的精度，特別是在市區環境，當然100%的可靠度是不存在的，每個應用都需要一些輔助設施(如：里程計、手動定位修正器)在郊區的環境需求會有更多的變化。

3.3.2成本因素

一般在探討可行性方案時，均對經濟之可行性加以分析，國內外均有相關研究證明ITS之經濟可行性。關於先進技術之經濟效益其所涉及的變因甚廣，加上本研究課題之外部效果過大，所以僅就系統成本加以討論，先進公車定位與通訊技術是一項重大的投資，從相關的文獻可以知道系統成本非常高，所以若欲設置此系統時應做審慎的評估研究。

系統績效常與成本有密不可分的關係，績效愈高的系統常常也是成本愈高的系統，同一技術也會因為成本的高低而有不同的績效，進行方案研擬時先以使用者的需求訂出系統績效，不過為避免選擇一些屬於技術可行但是成本過於昂貴的方案，首先對於功能相同的技術用成本來進行初步篩選，比如說行動電話可以傳送定位資料，但通訊月費過於昂貴並不適合大量的定位資訊傳輸。另外，數據專線費用昂貴，所以對於每個站牌拉數據專線的方式儘量避免。

3.3.3法令因素

依據電信法第四十七條規定「專用電信須經交通部核准發給執照，使得設置使用，其管理辦法由交通部訂定之。」，另外第四十八條第一項規定「無線電頻率、電功率、發射方式及電台識別呼號等有關電波監理業務，由交通部統籌管理，非經核准，不得使用或變更。」對於使用無線電之限制做說明，因此得知在公車上加裝專用無線電設備不僅是頻率資源的重分配，而且涉及頻道管制問題。至於使用公眾電信網路則不須考慮頻率申請問題，但自主性較差。

3.3.4技術成熟度

技術發展是否成熟為考量技術可行之重要因素，該項技術是處於實驗、實作或是已經商業化量產的階段將影響系統的穩定與可靠性，技術發展初期需要許多時間測試、修正與調整，對於採用不成熟的技術將遭遇較大的風險。技術成熟度高的系統穩定性高，進入量產的產品在價格上也較具競爭力，維修零組件較易取得，維修問題較易解決。如GPS在近幾年的快速發展，使得接收器價格與定位精確度獲得良好的改善。

另外，若該項技術所能提供的服務在國內尚未開放就無法使用，如：交通部在民國85年才開放行動數據業務(即專用行動數據)，之前便無法使用這項業務。

3.3.5私有通訊網路與公眾網路

私有通訊網路是專屬於某一系統專用的網路，因為專屬於一個系統所以有較高的自主性。為了保持訊號接收的穩定與品質，必須選擇一個地形的制高點，若是公車所行駛範圍過大或是因為地形阻隔以致無法將信號直接送至無線接收站，則必須在適當地點架設無線電中繼站以利定位資料傳回，由於中繼站所費不貲，所以基地台數目關係著通訊系統的競爭能力，私用網路的使用以私用行動無線電(mobile radio)最為普遍，在警力、保全、運輸業中被廣泛採用。私用網路一次只能服務一個傳呼情形，在處理大量的傳呼時會因速度上的延遲而有信號塞車等候的現象，且切換時會有短暫的訊號間隔時段。

另一方面可使用公眾網路(Public Network)，由於公眾網路服務對象是所有的群眾，服務方式是開放的所以不確定因素較多，同時公眾網路的投資成本龐大，一般公車業者無力負擔，所以公車業者向電信業者申請註冊使用，並購買無線電手機，只需每個月繳交通訊費用給電信業者即可，不必負責通訊系統的維修，而且公眾網路的頻譜使用效率較佳，傳輸速率也普遍較私用網路高，在頻譜資源有限與專業分工的觀念下，公眾網路為較有效率的選擇。

3.3.6系統規模

系統規模可分車隊規模與營運範圍兩部份來討論，這兩項又與設備裝設位置相互關連，以車上設備而言，所有條件相同車隊規模大對於車上設施便宜的系統較有利，營運範圍大對於路上設施便宜的系統較有利，不過這沒有絕對的關係，尚需考慮車隊規模與營運範圍之間的關係。

### 定位技術方面來看，對於一個小範圍高密度的都市，信號柱定位有其優勢，不過對於營運範圍廣大的系統，涵蓋範圍可及全球的GPS定位則佔有優勢。

## 通訊技術來看，車隊愈多則系統通訊量愈多負荷愈重；涵蓋範圍愈大，則路上的基礎設施愈多成本愈大。通訊涵蓋範圍也與發射功率、天線特性、頻道特性、接收器品質、干擾、通訊規約、地形特性有關。

## 3.4討論

自動車輛定位與通訊系統是一個複雜的系統，技術評選所須考慮的因素相當多，本研究將技術評選所需考慮的因素分為「方案產生」與「方案評選」兩部份。

在「方案產生」的過程中，必須考慮環境限制與功能需求，要求技術達到某一水準或某種技術受環境限制無法使用，都必須在方案研擬的時候加以考慮，在技術特性分析中，同時也說明方案產生所需考慮的因素，這部份的因素是屬於基本功能需求因素，是系統是否能夠順利運作與達成預定目標的重要因素。例如使用者需求的定位誤差、定位資訊連續性、法規、預算限制、系統規模、技術成熟度等。

至於「方案評選」考慮的是各方案間在各評估準則表現的優劣程度，在設定的狀況之下每個方案都能滿足所需要求。但是不同的評估準則下各方案的相對優劣程度不一，所以本研究引入AHP法得出權重代入評估架構中，來表現各評估準則的重要性。這部份的因素雖不屬於基本功能需求因素，但卻是評選方案優劣的重要基礎。本研究引入投資成本、營運成本、通訊容量、定位即時性、定位誤差、路線調整性、功能擴充性等七項評估準則，下一章將詳細討論之。