第六章　結論與建議

6.1　結論

- 就法規可行條件而言，目前所面臨之最大困難有二，其一為法定停車空間之開放如依照內政部之解釋，則非區分所有權人即無法使用。另一為防空避難空間不得營業使用。由於目前建築物附設停車空間較多者為法定防空避難空間兼作停車空間使用，因此，雖然停車場法對於建築物附設停車空間開放供公眾使用之法規門檻並不高，但礙於公寓大廈管理條例之規定，非法定停車空間之開放顯較法定停車空間容易。

- 就推動可行條件而言，不同種類建物附設停車空間在推動上各有其所遭遇之困難與需政府協助之項目。整合這些建物所面臨之困難，不外是整合全體住戶共識與居住安全考量為最需致力解決的問題。因此，為創造開放之誘因，對於住戶之回饋與安全設施設備之補助將有效的幫助推動可行。但這些回饋與補助卻會增加成本，因此會對財務可行條件有所影響。

- 就財務可行條件而言，基本上就財務而言開放以商辦型建物最為可行。大致上，附設停車空間規模約在100個停車位以上，收費約在50元以上有85％使用率之建物，開放供公眾使用皆不是問題。

- 建築物附設停車空間之經營以公寓大廈管理委員會最為恰當，其原因在於停車場之所有人即為大樓住戶，故在辦理相關文件，整合意見與停車場開放後之經營管理上應該最為方便。然而由於公寓大廈管理委員會並不具備停車場業之知識與經驗，故需要政府單位輔導。事實上，委外經營雖然方便，公寓大廈管理委員會可以因此僅需監督停車場業者而不用親自經營，然而由於業者非大樓住戶，因此不見得能夠完全保障住戶之權益。另外，業者由於也需要足夠的利潤才能經營停車場，因此財務可行車位規模下限將比本研究所分析之結論更高。對於財務較為不利。

- 由本研究所進行之調查顯示我國建築物附設停車空間之使用確有明顯之尖離峰現象，尖峰使用率大都幾達九成，然而離峰使用率除國宅仍在六成上下外，其餘皆低於五成，尤其是商辦型建物離峰使用率僅有三成，而離峰時段也多有8～9個小時。故以共享停車模式開放停車空間供公眾使用是一相當可行之作法。國內對於共享停車應持續推動，以有效解決交通問題。

- 建築物附設停車空間開放不像一般路外停車場需要土建部分之成本，就財務而言較為節省，僅需停車收費管理設備、安全監控設備與標誌標線設置費。另外，就時間而言也不像興建路外停車場一般曠日廢時，因此如能找出有效的開放途徑，必定為解決都市停車問題之利器。

6.2　建議

- 本研究為求簡化作業流程，於某些成本及收益項目多所假設，如車位規模在50個停車位以下者出入口設單車道，50~200個車位者出入口設雙車道，200個停車位以上者出入口設四車道，人事費則是以出入口車道每車位估算兩人計之此與真實狀況不很相同；水電費是以間接方式求得之水電總額估算，而非直接計算開放後所增加之水電耗用；尖離峰使用率則是以取平均方式決定，而無考慮不同區位使用率將會有所不同之現象。建議對本議題作後續財務分析之研究可對於建築物附設停車空間之成本作更深入之研究與推估，並對成本與規模間的關連性作更緊密之串聯，以便能更精確估算建築物附設停車空間開放供公眾使用之成本金額。

- 本研究所開放之建物附設停車空間以設置於建築物內之立體匝道式停車空間為主，並無考慮與建物分離之建物附設停車空間。同樣也沒有考慮附設停車空間興建停車塔或是雙層機械式停車位之情況。事實上建築物附設停車空間獨立於建築物之外者，由於其屬於平面式之停車空間，故開放上與本研究有若干差異。如要對本議題有更完整之了解，對於與建物分離之之附設停車空間也應作探討。

- 事實上法定停車空間如照公寓大廈管理條例之解釋，應該是允許給予「非特定人」使用才對，但由於對「非特定人」之意義不甚明晰，故內政部將其解釋為「不得為非取得專有部分者設定專用使用權」，這樣的解釋使得法定停車空間無法開放。而非法定停車空間數量較小，開放之成效有限，本研究建議內政部應與交通部共謀突破，將法定停車空間開放之法規限制克服，否則僅以非法定停車空間開放之成效必定有限。

- 對於住戶之回饋雖可有效增進建築物附設停車空間之推動可行性，然而其實對用戶而言，除了以回饋補助增進其意願外，也應設法對開放後之管理方式作研究。了解開放後會面臨之管理問題，如住戶無法隨時停於自家車位或是住戶之車輛被破壞或是遭竊等，對於這些開放後管理上的問題也應研究解決之策略與作法。

- 人事費會隨著自動化的程度越高而減少，不過在本論文並無對這個課題進行處理。當人事成本隨停車場規模成長到一定的金額後，為有效減少人事費用的支出，引進自動化機具就成為有效降低成本的手段之一。如果要對停車場規模與成本間的關連性作更深入的探究，就得在自動化程度與人事費間取得一個成本最少的平衡。

- 本研究雖對台北市、新竹市及中壢市皆進行資料之蒐集，不過由於新竹市與中壢式之回收樣本數過少，以致於無法對於不同都市作個別之分析與建議。其實不同的都市反映在可行條件上最大的差異應是在「是否有路外停車需求」這件事情上。如果該都市並無明顯停車位不足的問題，或是路邊停車相當方便，就算因各類建物尖離峰狀態十分顯著而開放建築物附設停車空間出來，也沒有足夠的需求可供營運。