# 第四章 城際大眾運具運輸安全風險分析

本章首先就台鐵、國內航線以及國道大客車歷年風險事故進行事故分析，並檢視目前各運輸業者所提出之安全改善措施能否降低風險事故肇因，並以相對運輸風險概念評比運具間之安全風險程度及個人乘座風險，再則，應用社會風險概念之事故規模分析評估城際間運輸系統之安全風險，作為社會感認風險水準量測基礎。

## 4.1台鐵事故分析

透過台鐵風險事故分析之過程，剖析鐵路運輸系統之風險事故肇因、事故規模等，並彙整目前已實施或計畫中之行車保安設施，排除已受控制之風險因素，以及分析行車保安設施對於降低事故原因的風險貢獻程度等，以便使用實際風險事故資訊進行後續之風險感認量測與風險控制策略研擬。

### 4.1.1鐵路系統事故分類

W.Deaw Keefer定義「事故」：「阻礙或干擾有關活動正常進行的任何事件」，因此，事故不僅係指造成相關參與人員的傷亡事件，亦包括對機器設備、材料，甚至旅行時間等所造成之損失而言。

至於「行車事故」則係指列車在運行中由於本身原因或外來因素，導致列車無法正常運作抑或列車車輛調度中，由於各種原因，而致使調車作業無法順利進行者通稱之（交通部運研所,民82年）。

依據民國74年8月台灣省交通處頒佈之「重大交通事故及災害反應作業規定」，將各項交通事故分為重大事故以及一般事故兩類。其中「重大事故」係指事故發生後兩小時內無法恢復通車或死亡一人、重傷二人（含）以上者。「一般事故」則係指事故發生後兩小時內可以修復，並無死亡或重傷未達二人以上者。

若就事故發生空間區分，台鐵整體之營運安全係涵蓋上述之行車安全與旅客安全兩部份。列車行車安全評估係以列車由起點站之編組站開始至該班次列車終點之編組站完成任務為止之運行過程而言。旅客安全則包含乘客於車站內之安全與列車上安全兩類；其中車站內安全包括於起迄站上下車與旅客在站自身安全，列車上安全則包括旅客使用車廂設備及旅客自身適應列車行使狀況等之安全狀況（台鐵資料,民85年）。

### 4.1.2台鐵事故原因分析

分析歷年行車事故的過程中，除可歸納風險事故發生肇因、有關人員傷亡趨勢及營運設備損失情況外，尚可藉由觀察事故特性及發生頻率高低，檢討與研擬事故防範與風險管理等相關措施。

表4.1為彙整台鐵民國78年至民國87年十年間，發生事故件數的歷史統計資料，表中顯示平均每年發生事故案件高達1292餘件，其中又以2744件的死傷事件最多；佔全部鐵路事故件數21.2%。其次為電力機車故障、電車故障、列車故障等事故種類，上述三項合計佔十年總事故的32.7%。

台鐵民國78年至民國87年間共計發生12928件行車事故，平均每日發生3.5件，民國81年每日平均行車事件更高達3.7件之多。在死傷事故方面，十年間總計發生2744件，平均每天發生0.75件傷亡事件，每月平均發生22.8件死亡事件。

根據行政院規定電力機車最低使用年限為20年，柴電機車為30年，而截至87年底台鐵電力機車平均車齡為18.2年，已逼近最低年限20年，其中車齡「 15年至未滿20年」占全部電力機車比例高達九成六，柴電機車平均車齡為30年，已屆最低年限，其中「30年至未滿40年」即占了五成一，顯示台鐵機車平均車齡偏高，不僅造成機車故障件數高居鐵路事故之冠，也對行車安全及服務品質產生負面影響，因此宜朝加速車輛汰舊換新，及落實維修檢查工作改善之，以降低機車故障率(交通部統計處，1999)。

台鐵歷年來死傷事件大約呈現200件至260件之間浮動，然「柴電機車故障」、「電車故障」、「客車故障」、「電力機車故障」卻呈現逐年增加的趨勢，因此，在死傷事件未獲明顯改善、車齡老舊、高車輛故障率之下，顯見台鐵無論是潛在風險方面或可見風險皆相當令人擔憂。

### 4.1.3台鐵事故死傷事件分析

由於死亡人數資料具有一致性之衡量標準，且一般產業危險亦使用死亡人數衡量事故嚴重度(Andrew W. Evans,1994)。因此，本節以台鐵事故死傷人數作為嚴重度衡量指標，並進行整體運輸系統安全風險之初步探討。

表4.2為台鐵近十年發生事故所造成的死傷統計表，表中顯示，民國78年至民國87年間台鐵營運事故造成1623人死亡，平均每月13人死亡，其中因「行車事故」則造成33人死亡，總計台鐵行車事故佔總死亡人數2%。

表4.1 台鐵行車事故件數統計表

|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衝撞 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 傾覆 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 列車出軌 | 9 | 12 | 9 | 14 | 16 | 16 | 19 | 15 | 8 | 8 | 126 |
| 車輛出軌 | 42 | 35 | 31 | 33 | 28 | 30 | 14 | 19 | 28 | 17 | 277 |
| 列車邊撞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 車輛邊撞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 列車分離 | 9 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 64 |
| 進入錯線 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 車輛溜逸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 止衝檔衝擊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 路牌錯誤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 機車故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴電機車故障 | 143 | 88 | 86 | 87 | 121 | 96 | 89 | 89 | 119 | 95 | 1013 |
| 電力機車故障 | 146 | 137 | 159 | 190 | 198 | 157 | 194 | 172 | 220 | 242 | 1815 |
| 電車故障 | 33 | 52 | 95 | 184 | 115 | 148 | 108 | 177 | 168 | 198 | 1278 |
| 機動車故障 | 40 | 40 | 50 | 49 | 48 | 31 | 29 | 32 | 27 | 20 | 366 |
| 客車故障 | 29 | 35 | 25 | 34 | 20 | 35 | 33 | 35 | 33 | 52 | 331 |
| 貨車故障 | 14 | 15 | 20 | 11 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 140 |
| 電路線設備故障 | 39 | 33 | 35 | 40 | 34 | 29 | 46 | 46 | 39 | 37 | 378 |
| 路線故障 | 82 | 76 | 123 | 105 | 113 | 111 | 111 | 98 | 96 | 87 | 1002 |
| 列車障礙 | 163 | 139 | 127 | 130 | 116 | 85 | 95 | 97 | 88 | 99 | 1139 |
| 列車妨礙 | 64 | 50 | 43 | 44 | 61 | 55 | 61 | 50 | 53 | 58 | 539 |
| 平車或電搖車障礙 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 車輛遺留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉轍器擠壞 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 67 |
| 車輛衝擊 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 50 |
| 無閉塞行車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 辦理閉塞違章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 閉塞裝置故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 號誌故障 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| 號誌機外停車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 列車延誤 | 84 | 82 | 91 | 81 | 76 | 92 | 90 | 98 | 36 | 96 | 926 |
| 死傷 | 325 | 341 | 347 | 276 | 280 | 250 | 235 | 260 | 227 | 203 | 2744 |
| 其他 | 68 | 74 | 63 | 54 | 54 | 42 | 75 | 62 | 30 | 65 | 587 |
| 共計 | 1300 | 1231 | 1329 | 1364 | 1351 | 1221 | 1240 | 1285 | 1307 | 1300 | 12928 |

最嚴重一次行車事故係民國80年11月間發生在造橋—豐富間列車邊撞所造成的30人死亡、139輕重傷。在其他事故原因方面，以「行走路線」(693人)造成死亡人數最多，約佔總死亡人數的 42.3%；其次則是「強越平交道」(524人)約佔總死亡人數32.2%，然「強越平交道」受傷人數則為最主要的受傷因子，約佔受傷比率26.8%，其他尚有「跨越路線」(158人)、「由車箱顛落」(110人)等皆是造成重大死亡的主要因素。

自民國78年至民國87年事故死亡人數由192人減至144人，平均每年減少約5%，事故受傷人數亦由286人減至198人，平均每年減少約9%，然若就總死傷事故件數觀點分析，平均一件死傷事故既造成1.6人傷亡，因此，以百人死於鐵路系統來看，台鐵實有必要以提昇鐵路行車安全，為整體營運之首要課題。

上述分析中之死傷人數統計皆包括乘客、職工、合法使用者以及非法闖入民眾等，對於計算實際運具風險並不合理亦嫌偏頗，故一般評估大眾運輸安全時，通常僅以運具乘員（Mode Occupants）為實際風險資料之評估指標。所謂「運具乘員」係指事故發生時點中使用或佔用該運具之個體，其中包括乘客、駕駛員以及隨車服務人員。在鐵路營運系統中，乘客屬於經由該服務獲得某種程度的衍生性需求；而職工則是直接由該活動獲取利益，因此研究運具乘員死傷人數資料，可了解間接及直接因運輸活動獲取利益個體最具代表性的運具風險值。表4.3即是整理台鐵事故中僅包含乘客與職工的死傷人數，表中顯示十年間台鐵事故造成242人死亡、1708人受傷，每月平均2人死亡、14人受傷。依事故原因分類，因「由車箱顛落」造成102人死亡，約佔總死亡人數的 42%，因「列車未停跳車」而受傷有679人佔總受傷人數約40%，故「由車箱顛落」及「列車未停跳車」為台鐵事故的兩項主要原因。另外，因「由車箱顛落」受傷有297人；約佔總受傷人數約17%，因「強越平交道」而受傷的人數則有201人；約佔總受傷人數11.7%。

然在台鐵事故中，乘客與職工的死傷人數卻佔整體台鐵死傷人數的44%，顯示台鐵對於乘客與職工的保護措施尚嫌不足，其中雖並非全然歸咎於台鐵，乘客本身亦須為站立車門、中途跳車等危險行為負責，然以營運者的立場，應當盡力排除可能發生事故的危險因素，以提昇營運品質保障所有乘客及提供安全的工作環境的整體利益。

### 4.1.4台鐵歷年平交道事故分析

台鐵自民國78年至民國87年間總計發生1514件平交道事故，平均每月發生約12件，以目前753處鐵路平交道計算，平均每處平交道發生2件事故共造成1.6人死傷，其佔所有鐵路事故件數雖僅12%，然造成之死傷人數卻佔總死傷人數的28.8%。

表4.2 台鐵歷年來死傷事故原因分析人數表

|  |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車未停跳車 | 死 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 37 |
|  | 傷 | 91 | 100 | 92 | 75 | 66 | 53 | 63 | 65 | 63 | 50 | 718 |
| 由車箱顛落 | 死 | 11 | 13 | 17 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 110 |
|  | 傷 | 33 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 28 | 30 | 32 | 24 | 317 |
| 跨越路線 | 死 | 17 | 31 | 22 | 14 | 24 | 9 | 7 | 13 | 9 | 12 | 158 |
|  | 傷 | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 145 |
| 行走路線 | 死 | 72 | 69 | 80 | 66 | 65 | 69 | 69 | 78 | 60 | 65 | 693 |
|  | 傷 | 42 | 30 | 40 | 26 | 22 | 33 | 17 | 23 | 26 | 12 | 271 |
| 跨越橋樑 | 死 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|  | 傷 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 |
| 穿過隧道 | 死 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不由月台上下車 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 傷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 強越平交道 | 死 | 80 | 59 | 87 | 45 | 52 | 50 | 33 | 39 | 42 | 37 | 524 |
|  | 傷 | 80 | 92 | 119 | 51 | 139 | 82 | 25 | 58 | 49 | 49 | 744 |
| 道班查道 | 死 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | 傷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 調車工作 | 死 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  | 傷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
| 授受路牌 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 觸撞設施器材 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 傷 | 7 | 62 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 109 |
| 行車事故 | 死 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
|  | 傷 | 2 | 0 | 13 | 139 | 0 | 8 | 14 | 22 | 24 | 36 | 258 |
| 自殺 | 死 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原因不祥 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 死 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 26 |
|  | 傷 | 8 | 29 | 26 | 19 | 11 | 19 | 12 | 5 | 16 | 15 | 160 |
| 總計 | 死 | 192 | 190 | 214 | 175 | 156 | 145 | 128 | 148 | 131 | 144 | 1623 |
|  | 傷 | 286 | 366 | 361 | 367 | 307 | 249 | 174 | 233 | 238 | 198 | 2779 |

資料來源：台灣鐵路管理局

表4.3 台鐵事故中乘客與職工死傷人數表

|  |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列車未停跳車 | 死 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 36 |
|  | 傷 | 87 | 92 | 88 | 71 | 60 | 49 | 62 | 62 | 62 | 46 | 679 |
| 由車箱顛落 | 死 | 10 | 13 | 15 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 102 |
|  | 傷 | 33 | 28 | 36 | 27 | 36 | 31 | 28 | 27 | 29 | 22 | 297 |
| 跨越路線 | 死 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 |
|  | 傷 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| 行走路線 | 死 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 跨越橋樑 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穿過隧道 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不由月台上下車 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 傷 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 強越平交道 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
|  | 傷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | 49 | 0 | 4 | 25 | 19 | 201 |
| 道班查道 | 死 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | 傷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 調車工作 | 死 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|  | 傷 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
| 授受路牌 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 觸撞設施器材 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 傷 | 5 | 60 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| 行車事故 | 死 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 傷 | 2 | 0 | 13 | 139 | 0 | 8 | 14 | 22 | 24 | 21 | 243 |
| 自殺 | 死 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 觸電 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 原因不祥 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 死 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
|  | 傷 | 6 | 22 | 19 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 106 |
| 總計 | 死 | 20 | 33 | 29 | 45 | 16 | 28 | 15 | 17 | 17 | 22 | 242 |
|  | 傷 | 144 | 213 | 170 | 269 | 217 | 162 | 115 | 137 | 161 | 120 | 1708 |

在平交道事故當事人發生件數方面，則以小客車所造成的平交道事故約佔總事故的52%最多；其中事故原因以「搶越」的452件最多。其次為其他車輛的463件；其事故原因亦以「搶越」案件最多，而因看柵工疏失所造成的事故件數僅佔總事故比例2%。依據事故統計資料顯示，無論是小客車、其他車種或行人皆以「搶越」之事故原因所佔事故件數最多，顯示教育宣導的工作尚須加強。就平交道事故地點則以第三甲種平交道最多，總計十年間發生1217件；佔總事故事件的80%，顯見此類平交道安全設施應立即改善。

### 4.1.5台鐵保安措施

若僅就台鐵行車事故分析台鐵保安設施系統則包括軌道路線、號誌、行車保安設備、車輛與人為因素等層面。本節則僅討論台鐵有關行車保安設備之相關內容，其餘仍與降低風險有關之組織層面、管理層面等則不在此討論範圍之內。

(一)鐵路行車保安設備改善計畫

台鐵現行之ATW/ATS設備為1970年代產品，僅能提供單點式警告，一過該警告點至紅燈號誌機前，司機員若疏於注意而提高車速，系統將無法在下一個警告點前續予警告，亦無法再予以自動減速，故無法保證列車在紅燈號誌機前自動安全停車。

1980年至1990年間，歐、日等先進國家開發列車自動防護ATP系統，則可使列車在通過警告點後，予以連續監視、警告及自動煞車，以保證列車在紅燈號誌機之前停車，可對行車提供更安全的保障。

ATP為車上設備與地上設備採用間歇式傳送訊息，列車須經過傳送點時，資訊始能更新，其控速方式有緊急煞車及依號誌顯示，距離、車速及煞車能量等因素而計算產生車速監控曲線，自動控制車速，保證在紅燈號誌機之前安全停車（台灣鐵路管理局，民85）。

(二)鐵路平交道防護設施

目前台鐵鐵路平交道共分為五種類型，為別為第一種平交道、第二種平交道、第三甲平交道、第三乙平交道以及第四種平交道。(1)第一種平交道係指晝夜派有看柵工駐守，並設置遮斷器及警報裝置；(2)第二種平交道係指每日自五時至二十二時止，派有看柵工駐守。並設置遮斷器及警報裝置，但有特殊情況時，得由局長指定延長或縮短看柵工之駐守時間；(3)第三種平交道則分為兩類，其一是三甲平交道不派看柵工駐守，但設置自動警報裝置及自動遮斷器，其二是三乙平交道指不派看柵工駐守，但只設置自動警報裝置；(4)第四種平交道係指僅設置平交道警告標誌，不派看柵工駐守，亦不設置自動警報裝置及自動遮斷器。上述四種不同等級之標準的訂定係以平交道在該道路路段每日交通量計算區分之（交通部，民85）。

目前全省鐵路沿線共有753處平交道，為杜絕平交道事故，台鐵提出「鐵路高架化計畫」，預計將規劃19處鐵路高架化，估計可消除69處平交道，若以每處平交道平均造成1.6人死傷計算，則預估每年將可減少110人死傷。

台鐵除上述計畫外，尚針對現有鐵路平交道提出具體的改善措施，包括平交道自動防護設備控制系統雙重化、路線封鎖控制設施、障礙物自動偵測設施、平交道改鋪橡膠版等。

### 4.1.6台鐵潛在風險分析

經由前述相關台鐵之行車事故分析後，將台鐵潛在風險因素或事件羅列如后，以供研擬改善策略之用。

1.依據目前現行台鐵組織架構，負責相關營運安全之部門散佈於運務、工務、機

務以及電務等四大部門，雖可達專業分工之效，但也易形成各部門間相互推諉

之僥倖心理，甚至會因擔心增加工作負擔而反對新安全管理措施的落實。

2.台鐵有關行車安全管理之規定雖相當完備，但卻散見於各項操作手冊與法規中

，恐造成負責人員是否能熟記相關規定以及在緊急狀況下能否即時查閱之疑

慮。

3.台鐵雖設有「行車保安委員會」，但因業務執行屬於任務編組形式，與會委員

多為兼職人員，且委員均係來自運務、工務、機務、電務等單位，易造成「球

員兼裁判」之疑慮，難免會有因循不公之情事，且本身業務已相當繁忙恐無暇

兼顧行車保安之監督工作。

4.台鐵機車充斥著老舊車輛，機車平均車齡偏高，不僅造成機車故障件數高居鐵

路事故之冠，也對行車安全及服務品質產生負面影響。

5.列車行駛沿線兩側因缺乏護欄，造成乘客行走路線之肇事原因偏高。

6.因老舊列車車門不易關閉造成列車車門事故偏高。

7.因鐵路平交道設置形式無法與地區道路有效區隔，造成民眾、車輛搶越事故頻

傳。

8.鐵路場站、月台與列車車廂內等處之安全門、滅火器、逃生通道等消防設備標

示並不明確。

## 4.2國內航線事故分析

首先說明目前國際上採行之飛航事件分類標準，以及我國所採用之事故分類型態，以為後續分析國內航線飛機失事參酌之用，並以歷年失事原因歸納國內航線之潛在風險因素或事件，以供研擬相關之飛航安全改善策略。

### 4.2.1飛航安全事故分類

飛航安全可定義為「各種技術與資源經過整合，以求在運作飛航系統時免於事故的發生。」（科學月刊,第29卷第10期），由於飛航事故單一事件所造成之死傷人數為其他陸路運輸系統數倍之巨，同時亦是一項集結現代尖端科技之高效能、高品質運輸系統，使飛航安全為社會公共安全領域中最具指標性之議題。

依據國際民航組織的定義，「飛機失事」（airceraft accident）係指「從有人在飛機上意圖飛行開始，至機上所有人離開飛機為止，任何飛機相關運作產生之情況。」。一般飛機失事因素蓋有人為因素、飛機本身、維修、氣候狀況、機場設備、降落(landing)、最後進場(final approach)、起飛(take off)、仰轉(initial climb)等。若以事故發生時點分類，則依據波音飛機公司由1960 年至 1996 年全球商用噴射客機失事階段分析可發現，飛航事故通常發生在飛機起飛、最初爬升、最後進場及著陸階段。因事故多發生於飛機起飛與降落之時，該時段所佔飛行時間百分比雖僅佔1％，但卻佔事故比例一成至三成，故該時段被航空界稱為「危險時窗」(Hazardous Window)或稱為「合十禱告的時刻」（time to cross your fingers）。另一方面，若觀察起飛、最初爬升、進場及著陸四個階段事故發生時點，則四階段雖僅占一般總飛行時間的6％，但卻有七成以上的失事事件在這四個階段發生，因此，起飛、最初爬升、進場及著陸四個階段又稱為「安全窗」（the window of safety）。依據國際民航組織統計，飛航組員（一般俗稱人為因素）占飛機失事主要因素的六成至七成，若只計算最後進場及著陸之「危險時窗」階段所發生的事故則飛航組員則佔肇事因素比例高達八成之多。

航空界將飛航安全事故加以分類，定義各種不同飛機失事，以便於統計與日後分析之用。依據國際民航組織之「飛機失事」（airceraft accident）定義，可將飛航安全事故劃分為人員傷亡與飛機遭到損壞或結構上的失效兩類。

- 造成人員傷亡之飛航事故：包括飛機上的任何人員死亡或重傷、由於直接接觸飛機的任何部分造成之死亡或重傷，包括因飛機機件掉落所造成之傷害，以及飛機噴射氣流造成之死亡或重傷等，其中人員死亡（fatal injury）係指任何因飛機事故導致人員在 30 天內死亡者；重傷（aserious injury）則係指失事後七日以內，需要住院治療癒四十八小時以上者、遭受任何骨折傷害（手指、腳趾及鼻子不在此內）、遭受嚴重出血、神經、肌肉或肌腱傷害者、任何內臟器官之傷害、遭到第二級或第三級的灼傷或灼傷面積超過全身 5％ 以上等情況之一者。

- 飛機遭到損壞或結構上的失效：係指極嚴重的影響了結構的強度、性能及飛機特性、需要大量修護或受損機件之更換、飛機失蹤或完全的損壞等情況，但屬於發動機受損或失效，而其受損僅限於發動機及其整流罩與相關機件時，或損壞僅限於螺旋槳、翼尖、天線、輪胎、煞車或機身小量凹陷小孔時，則不在此限。

- 嚴重意外（serious incident）：一件意外狀況幾乎失事或可能失事而未失事的意外事件謂之。失事與嚴重意外的差別，在於結果不同而已。例如：1994年 4 月華航名古屋 A-300 事故是飛機失事。而類似情況於 1991 年 2 月前東德航空Interflux A310 在莫斯科機場，因自動駕駛（autopilot）而導致空中多次失速事件，則為嚴重意外。

- 飛機意外（aircraft incident）：任何非失事或嚴重意外事件而關係到飛行運作，而且會影響或可能會影響到飛行安全的事件謂之。

目前我國飛航安全執掌機關計有交通部民用航空局（簡稱民航局）以及航空器飛航安全委員會。民航局在整個安全系統中之主要職責為制定確保飛航安全之策略、監督與維護飛航安全、認證與檢核航空人員及設施、提供安全的飛航環境、查核與監督機場及地面作業之安全、訓練相關專業人才。航空器飛航安全委員會則為航空器失事調查與蒐集國內外相關研究報告，依據飛安事件資料作分析，研擬改善建議與對策，預防飛安事件再次發生（民航政策白皮書,民國88年）。

國內民航事故定義大致依據國際民航組織之事故分類原則制訂，目前民航局將航空安全事件分為四個等級處理：

(1)失事事件：如同國際民航組織飛機失事定義之事件。

(2)意外事件：飛機發生事故或損壞，但無人傷亡之事件。

(3)危險事件：飛機發生特殊或緊急狀況，但未造成失事或意外的事件。

(4)一般事件：泛指一般民航運作違規事件。

飛航事故通常造成不同等級的財產損失、人員傷害或飛機損壞，一旦發生飛航安全事故皆藉由可記錄飛機高度、空速、航向、垂直加速度及座艙內無線電操作情形之「飛行記錄器」（Flight Data Record），以及結合其他相關資料，如座艙通話記錄器、飛機負荷記錄器、抬頭顯示器、飛機錄影記錄器及私人錄音機等，進行分析、評估失事原因之工作，以避免同一原因事故再次發生。

至於計算失事率方面，一般有採行飛機離場或飛行次數計算方式、以飛行小時數計算方式，此外如英國、澳大利亞軍方單位則嘗試以「Rolling Year」的方式計算每年的失事率，即當年失事率計算是以當年失事率加上前三年失事率平均而得，除可避免當飛安狀況與體質未巨大改變，卻因某年一或二件重大失事，導致年度失事率驟增的誤解情況外，亦可平實地反應出飛行失事率的趨勢與長期整體飛安改善的情況（國防部,民88年）。

### 4.2.2國內航線飛航安全事故分析

我國民用航空運輸業原有華航、長榮、華信、遠東、復興、立榮、瑞聯、德安及亞太航空公司等九家。然自民國87年7月立榮、大華以及台灣航空公司合併為立榮航空公司，同時長榮航空也停飛國內航線，此外，華航亦在考量飛航品質與專心經營國際線下，自民國87年11月由華信航空接手飛航國內線。因此目前飛航國內線航空公司則有8家，其中德安及亞太航空公司係自民國86年起經營直升機客貨運輸業務，以民國87年全年飛航30餘條航線統計，總載運旅客共1667萬人次。

在重大飛安事故分析方面，民國87 年年初以來空難頻傳，先是 2 月 6 日華航 A300-600R 在中正機場重飛墜機，接著則是 3 月 2 日德安直升機在澎湖外海鑽油平台降落墜海以及同月 18 日國華航空在新竹離場中墜海等。根據民航局統計，民國78年至民國87年間國內共發生16次飛機失事，2萬公斤以上飛機失事9次，2萬公斤以下飛機有7次失事。

依據中華民國88年交通統計年報彙整民國78年至民國87年間國內線航空公司重大飛安事故，如表4.4所示。民國78年至民國87年十年間國內客機共計發生10件重大飛航安全事故，造成122人死亡、1人受傷，平均每一件事故造成12.2人死亡。依據國際民航組織統計，因飛航組員造成飛機失事之比例高達六成至七成左右，而我國國內航線亦是如此，甚至最嚴重一次客機空難事故亦因飛行員疏失所造成。此外，依據國際通用的飛航安全指標為航空器失事率，即每百萬小時發生事件數目之比率計算，民國78年至民國87年平均失事率為3.0次，是國際平均值0.67次的4.48倍。

表4.4 民國78年至民國87年間國內航線重大客機飛安事故一覽表

| 時間 | 公司 | 地點 | 死亡 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.06.27 | 永興 | 高雄場一浬處 | 12 | 機件引擎故障 |
| 78.10.26 | 中華 | 花蓮加禮宛山 | 54 | 飛行員疏失 |
| 81.04.10 | 台航 | 台東東南20浬海上 | 7 | 可能引擎故障，不明 |
| 82.02.28 | 永興 | 綠島-蘭嶼海上 | 6 | 飛機下降未與航管聯絡 |
| 84.01.30 | 復興 | 松山機場南方11.2浬撞山 | 5 | 駕駛員誤判 |
| 84.02.27 | 亞太 | 梅山圳南村大樹腳山區 | 1 | 未遵守目視飛行 |
| 85.04.05 | 國華 | 馬祖機場海邊約1浬 | 5 | 人為疏失 |
| 86.08.10 | 國華 | 馬祖機場旁撞碧山失事 | 16 | 調查中 |
| 87.03.02 | 德安 | 澎湖墜海 | 3 | 調查中 |
| 87.03.18 | 國華 | 新竹外海 | 13 | 調查中 |

資料來源：中華民國88年交通統計年報

依據民航局將飛航安全事件分類，自民國88年1月至6月間各航空公司就已發生313件飛安事件，平均每天1.7件，面對高失事率以及飛安事件頻傳的情況下，不僅影響使用者權利、公司形象、公司保險費，更會影響整體航空市場的營運狀況，以民國87 國內民航客運量1667萬人次較前一年減少194萬人為例，除與全球市場景氣低迷有關外，主要亦受到年初華航大園空難、國華新竹空難兩起飛安事件影響，值得注意的是，飛安事件並非僅只對發生事故兩家航空公司載客量產生衝擊，其他如遠東、立榮、復興等航空公司皆呈現運量衰退的現象。正值此刻，民航局與航空公司應重新檢討我國飛航安全管制體系，各航空公司依照國際民航標準，就航務、機務運作制度進行總檢討，使各項工作執行標準化、過程文件化，使民航局及管理階層能隨時掌握飛安狀況，民航局並應按季發布航空公司失事、意外或違規事件，使旅運者有更多的資訊判斷航空公司飛安品質。

### 4.2.3國內航線潛在安全風險分析

經由前述國內航線之飛航安全事故分析後，彙整國內航線潛在風險因素或事件羅列如后，以供研擬改善策略之用。

- 由於我國在全球整個民航體系中僅為一使用者，相關飛機操作手冊皆以英文為主要編寫文字，對於中文為母語之國內機師而言，在緊急狀況之應變與平時之訓練恐造成反應時間落差之虞。

- 航空公司應藉由生理管理方式，調和機師、空服人員生理時鐘與工作時間相互安排方式防止生理疲勞，降低飛機失事之人為因素。

- 避免因人機介面溝通不良問題，導致無法充分瞭解與有效運用自動系統飛行。

- 建立飛航安全事件通報系統，明確掌握各家航空公司各種飛航安全事件發生肇因，以預防事故發生取代事故處理措施的改善。

## 4.3國道大客車事故分析

當道路交通事故發生時，以我國公路警察局事故分類與認定標準，依據A1（有人重傷或死亡）、A2（輕微傷害及財物損失），及所謂一般事故的A3（僅財物損失）等三類事故嚴重程度，分別填寫「道路交通事故調查報告表」或事故調查處理呈報單等，A1事故類別中又可分為重大事故、重要事故以及重傷事故等三種認定標準。

「重大事故」係指當道路交通事故造成（1）3人以上死亡，（2）死傷10人以上（3）受傷15人以上等傷亡情況之一或道路嚴重受阻時稱之。其餘事故類型則依據不同事故嚴重程度與事故情節劃分為重要事故、重傷事故、輕傷事故以及一般事故等項，詳如表4.5所示。

表4.5 道路交通事故分類與認定標準

| 類別 認定標準 |  | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有人重傷 或死亡 | 輕微傷害 及財物損失 | 僅財物損失 |
| 重大事故 | 1.死亡3人以上 2.死傷10人以上 3.受傷15人以上 4.道路嚴重受阻 |     |  |  |
| 重要事故 | 1.死亡1人以上 2.當事人身份特殊 3.警察駕車人員肇事或受傷 4.肇事情節特殊，影響社會觀感 5.肇事致人受傷逃逸 |      |  |  |
| 重傷事故 | 1.合乎刑法第10條第4項重傷標 準 2.事故發生後逾24小時死亡 3.需30日以上醫療始痊癒 4.當場昏迷不醒且持續24小時以 上始恢復意志 |     |  |  |
| 輕傷事故 | 1.輕傷5人以上 2.骨折以上之傷害 3.腦震盪送醫3日始痊癒 4.住院醫療15日以上 |  |     |  |
| 一般事故 | 無人傷亡，僅財物損失 |  |  |  |

資料來源：藍武王、戚培芳（民86）

由於國道大客車業者為數眾多，且其中亦包含許多非法經營之客運公司，因此目前國內尚未有針對國道客運事故所建立之統計資料庫，且業者在考量營收利潤下，大多業者皆對其肇事狀況加以保密，致使一般民眾僅在新聞媒體報導某家客運公司肇事新聞時，方能瞭解各家客運業者之行車安全紀錄。同樣地，在研究的過程中亦面臨無法取得各家肇事資料之窘境，因此，研究中較缺乏各家肇事資料之統計分析，而僅能以台汽民國78年至民國87年間車輛肇事原因統計表為例，大致說明國道大客車之可能肇因。

以表4.6之台汽民國78年至民國87年間車輛肇事原因統計表為例，由表中顯示，「未保持安全距離」為台汽主要肇事原因之一，其次為「欠缺注意」、「超車不當」等，值得注意的是，「其他」一欄所佔件數比例亦相當高，顯示仍有許多影響台汽行車安全之潛在風險因素存在。此外，歷年肇事總件數雖有逐年下降之趨勢，然其車行公里亦呈現逐年減少的情況，如表4.7所示，民國82年行駛里程為296883056公里；車輛數為2599輛，至民國87年車輛數則降為1427輛，行駛公里亦僅有149887991公里，是故總事件數之下降僅因營運公里減少所致，其肇事主因--「未保持安全距離」所佔比例仍相當高，顯示台汽長期以來，在司機駕車管理方面並未有顯著之改善。

表4.6 台灣汽車客運股份有限公司歷年肇事統計

| 年份 肇事因素 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未保持距離 | 139 | 155 | 153 | 115 | 143 | 192 | 148 | 130 | 83 | 55 |
| 欠缺注意 | 77 | 78 | 92 | 107 | 91 | 58 | 98 | 62 | 34 | 35 |
| 超車不當 | 51 | 37 | 18 | 18 | 20 | 19 | 14 | 21 | 8 | 5 |
| 緊急煞車 | 44 | 28 | 29 | 27 | 38 | 37 | 21 | 14 | 6 | 6 |
| 未減速 | 29 | 41 | 24 | 27 | 47 | 35 | 18 | 9 | 3 | 3 |
| 駕駛不當 | 57 | 27 | 30 | 29 | 24 | 39 | 37 | 24 | 28 | 9 |
| 會車不當 | 18 | 23 | 35 | 23 | 69 | 61 | 24 | 21 | 5 | 4 |
| 避讓不當 | 72 | 65 | 58 | 59 | 75 | 53 | 58 | 31 | 30 | 9 |
| 靠站不慎 | 3 | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 超速 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 機件故障 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 售票員過失 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 193 | 219 | 194 | 218 | 115 | 81 | 52 | 36 | 25 | 30 |
| 總計 | 701 | 697 | 643 | 640 | 637 | 590 | 484 | 354 | 230 | 158 |

資料來源：台灣汽車客運股份有限公司

此外，在表4.7中雖「機件故障」所佔肇事比例並不高，但在拋錨事件統計中卻顯示車輛拋錨里程比例並未因行駛公里減少而下降，反而呈現逐年增加之趨勢，例如民國82年拋錨比例僅為十萬分之十八，但民國87年卻高達十萬分之七十五，顯示台汽車輛機件雖未構成行車肇事之主要因素，但車輛老舊的問題卻存有潛在之風險。

表4.7 台灣汽車客運公司歷年車輛拋錨統計

| 年份 | 車輛數 | 行車里程 | 平均拋錨里程 | 拋錨里程百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 2599 | 296883056 | 55285 | 十萬分之十八 |
| 83 | 2496 | 284842747 | 55503 | 十萬分之十九 |
| 84 | 2335 | 268013204 | 57612 | 十萬分之二十 |
| 85 | 2058 | 245021401 | 64159 | 十萬分之二十六 |
| 86 | 1455 | 169549215 | 94299 | 十萬分之五十五 |
| 87 | 1427 | 149887991 | 113638 | 十萬分之七十五 |

資料來源：台灣汽車客運公司

有鑑於無法取得所有行駛高速公路客運業者之肇事資料，本研究則根據國道公路警察局之肇事紀錄檔案為基礎，彙整國道高速公路自民國78年至民國87年間，第一或第二肇事車種為大客車，且造成大客車運具乘員死亡之肇事原因及其死亡人數，如表4.8所示。在肇事原因方面，「未保持行車安全距離」成為國道客運死亡事故之主要肇事原因，約佔總國道客運肇事死亡人數的三成，此與表4.6之台汽主要肇事原因--「未保持安全距離」之分析結果相同，其他如「未注意前方路況或(車)人動態」、「轉向不當」等因素，亦分別佔總死亡人數的一成八以及一成二左右。在特定運具佔用者死亡人數方面，以造成1人死亡之27件大客車事故最多，其次為3件2人死亡之事故案件，其中最嚴重的一次國道大客車事故則為民國86年11月19日發生於中山高中壢休息站附近，一輛由台北至高雄的統聯客運大客車事故，總計造成16人死亡、7人人受傷，其中包含大客車乘客與駕駛員共有14名遭逢不幸。

表4.8 國道大客車運具乘員死亡事故肇因分析表

| 肇 事 原 因 | 特定死亡人數之事件數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未注意前方路況或(車)人動態 | 1 | 2 | 4 | 14 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 未保持行車安全距離 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 驚慌失措或躲避失當 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 違規超車 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 未依規定減速 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拋錨未採安全措施 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 轉向不當 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 超速失控 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 煞車失靈 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 疲勞駕駛失控 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不明(肇事逃逸) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 3 | 2 | 1 |

資料來源：本研究整理

交通事故不僅對當事者產生生命、財產等有形的損失，對社會亦會產生經濟成本的負擔以及構成一般大眾心理威脅之影響等，雖尚無一套可以精確計算一次交通事故會造成多少社會成本、個人經濟成本損失的數學公式，但交通事故卻是每一位產生旅次之道路使用者皆存在的潛在風險，並為社會大眾所關注之公共安全議題之一。

曾有學者將交通事故視為傳染病一般的社會問題，認為可藉由事先預防措施降低事故發生的可能性，然因交通事故尤其是死亡事故發生在自己身上的機率遠比傳染病來得低，降低對交通安全的重視程度，營運者甚至寧願將成本花費在活動促銷，也不願意投資於改善行車安全上，導致交通事故仍繼續威脅旅運者的乘車安全。

儘管在肇事原因分析中似乎人的因素所佔肇事原因比例最高，然任何交通問題均與人、車、路以及環境等四大因素有關，一般亦針對此四項因素，配合教育、執法、工程等3E層面規劃或設計交通安全改善措施。因此，雖將駕駛員的過失記錄為「未保持安全距離」抑或「超車不當」等肇事原因分類表中，但並非車輛、道路甚至當時行駛環境是屬於絕對安全之行車條件，許多潛在風險因子並未被分析師所發現，故以人、車、路以及環境等事故原因建立翔實的肇事分類技術方能為行車安全提供改善之良方。

## 4.4運具安全風險衡量

於前述章節中所分析之安全衡量指標，雖可對運輸系統間安全水準進行比較或反應運輸系統安全績效，然在缺乏各運具風險曝光量下，仍無法表現系統間運具乘員相對安全程度或歷年事故規模趨勢。本章節將透過事故統計資料為基礎，以運具相對風險值及事故規模分配等風險衡量指標，分析目前城際運具—台鐵、國內航線以及國道大客車安全風險狀況，除表現本身運輸系統營運安全風險外，並可與其他運輸系統的營運狀況相比較，以了解該系統於目前競爭市場中之相對運輸安全風險程度。

### 4.4.1運具相對風險指標

一般依據死亡人數統計資料，皆顯示道路系統死亡人數均較非道路系統運具為多，然這並不表示道路系統之風險較高，主要祇係因為道路系統的風險曝光量較大，例如，若不考慮風險曝光量下，則在家中死亡的人數比任何工作、活動地點為高，然卻不能將待在家中列為高風險活動之一。因此，加入每單位旅行距離或每單位旅行時間衡量死亡率是較為有效的安全衡量方式（Andrew W. Evans,1994）。

在交通安全評估指標方面，有以傳統之行車公里、延人公里等表現各種運具之運輸風險。在計算風險之前，尚須獲得各運輸系統之客運公里數以作為風險曝光量，因此，根據中華民國86、87、88年交通統計月報、中華民國78年至87年高速公路年報以及中華民國88年台灣鐵路統計年報等資料，彙整城際間大眾運輸系統之行車公里及飛航架次等，如表4.9所示。其中，第二欄國內航線架次則係依據交通統計年報中起降架次為計算基礎，第三欄國道客車公里則以每年高速公路交通量為基礎下，依據客貨車交通量佔通行高速公路車種比例（14%），以及客貨車比例（1:3）概估之。

在延人公里方面，所謂延人公里係指將旅客人數分別乘以運輸里程的公里數所得積之和。由於本研究係以國道大客車、台鐵及國內航線為研究對象，但國道大客車所涉及之營運業者不僅包含合法業者，如台汽、統聯、尊龍、公民營客運等，尚包括非法業者數十家之多，造成業者家數繁多且資料取得不易。故為克服此一研究窘境，乃參考交通部運輸研究所「高速公路客運服務調查分析」之研究結論，即高速公路違規遊覽車主要競爭路線客車平均載客人數為21人、統聯客運公司為22人及台汽為26人等結論。以國道大客車行車公里乘以平均載客人數（(21+22+26)/2=22）視為行駛高速公路之大客車業者之延人公里，經由上述公民營國道客運推估之人公里數，以計算其延人公里為衡量指標之運輸風險值，如表4.9所示。

表4.9 城際間大眾運輸系統之行車（飛行）曝光量

| 年份 | 台鐵 客車公里 | 台鐵 人公里 | 國內航線 架次 | 國內航線 人公里 | 國道 大客車公里 | 國道大客車 人公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國78年 | 241310886 | 8144904000 | 183077 | 1141390134 | 68383575 | 1504438650 |
| 民國79年 | 245788351 | 8322565000 | 191132 | 1179932581 | 75003175 | 1650069850 |
| 民國80年 | 251577980 | 8621006000 | 249300 | 1508714765 | 77297090 | 1700535980 |
| 民國81年 | 250518280 | 9357403000 | 300274 | 2021453436 | 79536015 | 1749792330 |
| 民國82年 | 249463480 | 9552265000 | 361061 | 2550841453 | 82452370 | 1813952140 |
| 民國83年 | 244362575 | 9515175000 | 435224 | 3234874045 | 89250655 | 1963514410 |
| 民國84年 | 242472085 | 9499387000 | 521094 | 4160040355 | 93925065 | 2066351430 |
| 民國85年 | 247495067 | 9032420000 | 577033 | 5670458000 | 96394285 | 2120674270 |
| 民國86年 | 262495161 | 9506926000 | 580115 | 5893634000 | 99734440 | 2194157680 |
| 民國87年 | 277290652 | 10308592000 | 503321 | 5050775000 | 117775350 | 2591057700 |
| 總和 | 2512774517 | 91860643000 | 3901631 | 32412113769 | 879752020 | 19354544440 |

資料來源：本研究整理

在以行車公里為風險曝光指標方面，依據表4.9各運輸系統之歷年總計行駛公里數即可獲得運輸風險值，如表4.10所示，其中國內航線飛行公里係以台北至高雄距離約340公里、台北到台中約距170公里，取兩者平均值255公里乘以總飛行架次的推算方式，計算國內航線可能之飛行公里數。由表4.10顯示，國道大客車為城際大眾運輸系統中運輸風險較低的運具，台鐵則約為國道大客車的1.7倍，國內航線則約為國道大客車的1.7倍。

表4.10 相對運具乘員風險值---以行車（飛行）公里計算

| 運具類別 | 死亡人數（人） | 風險曝光量（km） | 百萬行車（飛行）公里之死亡人數 | 相對風險值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道大客車 | 55 | 879752020 | 0.062517617 | 1 |
| 台鐵 | 242 | 2512774517 | 0.096307885 | 1.74215 |
| 國內航線 | 122 | 994915905 | 0.122623429 | 1.96142 |

在以延人公里為風險曝光量方面，由表4.11顯示，以台鐵系統之運輸風險最低，其次係國道大客車的0.0028/百萬人公里，顯示在考量運量下，軌道運輸因具有運量較其他兩者運輸型態為大的服務特性，相對亦降低其乘座風險。若以台鐵為衡量基礎，則國內航線之運輸風險為台鐵的1.43倍，國道大客車之運輸風險則為台鐵的1.07倍。但值得進一步探討的則是國道大客車的延人公里數的推算，由於研究因資料取得的問題，致使必須引用過去有關高速公路國道大客車的乘載數值以行推估，但研究中係以每車平均載客22人為計算基礎，此數值為調查主要競爭路線載客率所得之參考依據，故若同時考量其他冷門行駛路線的載客率時，則國道大客車的乘座風險將會增加，甚至有可能會超過國內航線的百萬人公里死亡人數，所以，後續研究可針對此一課題加以探討，以釐清各運具在考量乘客公里下之運輸風險。

表4.11 相對運具乘員風險值—以人公里計算

| 運具類別 | 死亡人數（人） | 風險曝光量 （人公里） | 百萬人公里之死亡人數 | 相對風險值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台鐵 | 242 | 91860643000 | 0.002634425 | 1 |
| 國道大客車 | 55 | 19354544440 | 0.00284171 | 1.078683042 |
| 國內航線 | 122 | 32412113769 | 0.003764025 | 1.428784042 |

同樣地，在安全評估程序中，尚有以百萬乘客小時所造成乘客或涉入運輸系統中之人員、第三人死傷的衡量方式，評估某項系統之營運風險。Collings(1990)即提出以每百萬乘客公里或乘客小時計算死亡率，甚至在產業風險文獻中，將每百萬小時所計算之死亡率稱為「事故死亡率」，FAR(Fatal Accident Rate) (Andrew W. Evans,1994)。

本節應用此一風險曝光量之計算概念，以Gregory B. Rodgers(1995)提出之相對風險值為理論基礎，利用每百萬行車(飛行)小時以及本研究所界定之風險暴露者死亡事件數等計算我國城際運輸系統之相對風險指標。

為取得各運具之行車（飛行）小時數作為風險曝光量，乃以概估之方式取得各運具之平均行駛速率。在國道大客車方面，因高速公路全長373公里中，計有255公里最高限速為100KPH，中山高速公路除基隆至桃園交流道、苗栗至泰安服務區、楠梓至高雄交流道等三個區段共91公里路段，最高速限仍為每小時90公里外，其餘75.6%的路段速限皆為每小時100公里，而國道最低速限則為60KPH，因此，以（60+90+100）/3=83.333 KPH為國道客運之平均速率。

在台鐵行車速率方面，西部幹線最高限速可達120KPH，但駕駛員通常都維持115KPH左右行駛，近年來，台鐵新採購的電聯車和PUSH-PULL列車組的最高限速已提高至130KPH，莒光號列車速度則由100提升至110KPH，復興號列車速度則為100KPH左右（金正良,民國84年）。但若就實際列車運轉狀況並非如此，因依據台灣鐵路對號快車時刻表顯示，自強號列車由台北車站至高雄車站約須4小時30分；莒光號列車則約須5小時30分鐘；復興號列車則需費時近6小時，方能完成台北車站至高雄車站一趟旅次，若以台北—高雄約相距345公里計算，則自強號列車平均車速約76.6 KPH；莒光號列車平均車速約62.7 KPH；復興號列車平均車速則約57.5 KPH，故本研究則以（57.5+62.7+76.6）/3=65.6 KPH為台鐵客運列車平均車速。至於國內航線之平均飛航速率，則根據台北至台中飛航時間30分鐘以及台北至高雄最長飛航時間50分鐘下（黃淑儀,民國85年），以（50+30）/2=40(min/架次)為國內航線之平均飛航速率，詳如表4.12。

表4.12 城際大眾運輸系統之行車（飛行）小時統計表

| 運具種類 項目 | 台鐵 | 國內航線 | 國道大客車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客車公里/飛航架次總和 | 2512774517 | 3901631 | 879752020 |
| 平均速率 | （57.5+62.7+76.6）/3=65.6 KPH | （50+30）/2=40 (min/架次) | （60+90+100）/3= 83.333 KPH |
| 總行駛小時數 | 38294683.64 | 2601087.33 | 10557024.2 |

資料來源：本研究整理

依據表4.12之各運具總行駛小時數，以及表4.2、表4.4以及表4.8之各運輸系統行車（飛航）事故之死亡規模，計算各運具之相對運輸風險值，如表4.13所示。由表中顯示，城際運輸系統以國道大客車風險值最低，表示國道大客車相較於其他運具為行車安全性較高之大眾運輸工具，而國內航線則是風險值最高的運具。

表4.13 死亡人數之相對風險值

| 運具類別 | 死亡人數（人） | 風險曝光量（hr） | 百萬行駛小時之死亡人數 | 相對風險值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道大客車 | 55 | 10557024.2 | 5.2 | 1.0 |
| 國內航線 | 122 | 2601087.33 | 46.9 | 9.0 |
| 台鐵 | 1623 | 38294683.64 | 42.38 | 8.15 |

然本研究係以運具乘員為研究對象，表4.13所列之台鐵死亡人數包括非法闖入民眾，顯無法符合研究之本質，故應以台鐵乘客與職工之死亡人數計算（如表4.3）風險值方能代表乘客搭乘風險值。由表4.14可知，國道大客車百萬行駛小時之死亡人數為5.2，且為所有大眾運輸系統中行車風險值最低之城際運具。

表4.14 相對運具乘員風險值—以百萬小時計算

| 運具類別 | 死亡人數（人） | 風險曝光量（hr） | 百萬行駛小時之死亡人數 | 相對風險值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道大客車 | 55 | 10557024.2 | 5.2 | 1.0 |
| 台鐵 | 242 | 38294683.64 | 6.3 | 1.2 |
| 國內航線 | 122 | 2601087.33 | 46.9 | 9.0 |

英國研究指出，該國通勤者一週的平均通勤時間約10小時，一年則約花費500小時的通勤時間，若採行英國旅運者通勤資料為計算風險值之依據，則國道大客車則為2.6×10−3；台鐵行車風險值則為3.1×10−3；國內航線則為2.3×10−2。若以英國軌道系統ALARP準則之上下限10−4、10−6為評估準則，則國道大客車比無法容忍臨界值（10−4）高出約26倍風險，台鐵則高出約31倍風險，國內航線更高達200倍之多，詳如表4.15所示。

若以每人每週所花費之通勤時間為衡量個人旅運風險，並採取台鐵民國87年每人每日平均乘車56.9公里；客車行駛速率65.6（km/hr）以及一年365天之計算基礎，台鐵旅客每年平均乘坐客運列車約300小時，每週平均6.3小時，且以台鐵乘客平均乘車小時數視為台灣地區通勤者之年平均通勤小時數計算下，則國道大客車為英國軌道系統ALARP準則之上限10−4高出15倍乘座風險；台鐵則高出約18倍的乘座風險，國內航線則高出140倍的乘座風險，詳如表4.15所示。

表4.15 個人旅運安全風險值

|  | 死亡 人數（人） | 風險曝光量（hr） | 每週平均通勤6.3 小時之個人風險值 （台灣通勤水準） | 每週平均通勤10小時之個人風險值 （英國通勤水準） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英國ALARP準則之無法容忍臨界值 |  |  | -- | 10−4 |
| 國道大客車 | 55 | 10557024.2 | 15×10−4 | 26×10−4 |
| 台鐵 | 242 | 38294683.64 | 18×10−4 | 31×10−4 |
| 國內航線 | 122 | 2601087.33 | 140.7×10−4 | 230×10−4 |

註：英國通勤者之個人風險值資料擷取自Andrew W. Evans（1994）” Evaluation

Public Transport And Road Safety Measures”一文內容。

若進一步以個別同型態運輸服務系統之乘座風險作比較，則我們可以發現，台鐵的乘座風險是同為軌道系統之英國國鐵的103.33倍，如表4.16所示。換言之，英國國鐵在營運期間，約每3萬餘名旅客就有可能造成1人死亡，而以台鐵18×10−4的乘車風險計算，則每555位旅客中就有1人會因搭乘台鐵而喪生。

表4.16 軌道運輸之個人安全風險值

|  | 每週平均通勤6.3小時 之個人風險值 （台灣通勤水準） | 每週平均通勤10小時 之個人風險值 （英國通勤水準） |
| --- | --- | --- |
| 英國ALARP準則 | -- | 10−4 |
| 台鐵 | 18×10−4 | 31×10−4 |
| 英國國鐵 | -- | 0.3×10−4 |

在公路系統乘座風險方面，英國公路運輸系統約每14萬人中會有1人因搭乘大眾公路系統而喪生，國內的國道大客車若以15×10−4計算乘座風險時，則國人每666人就有1人會因搭乘國道大客車而死亡，詳如表4.17所示。

表4.17 公路運輸系統之個人安全風險值

|  | 每週平均通勤6.3小時 之個人風險值 | 每週平均通勤10小時 之個人風險值 |
| --- | --- | --- |
| 英國ALARP準則 | -- | 10−4 |
| 國道大客車 | 15×10−4 | 26×10−4 |
| 英國公路運輸 | -- | 0.07×10−4 |

在航空運輸系統方面，英國航空運輸大致上符合ALARP準則，約每萬人發生1名乘客死亡之飛安記錄，就台灣國內航線140.7×10−4風險水準計算，約每71人就會有1人因搭乘飛機而喪生，詳如表4.18。

表4.18 航空運輸系統之個人安全風險值

|  | 每週平均通勤6.3小時 之個人風險值 （台灣通勤水準） | 每週平均通勤10小時 之個人風險值 （英國通勤水準） |
| --- | --- | --- |
| 英國ALARP準則 | -- | 10−4 |
| 國內航線 | 140.7×10−4 | 230×10−4 |
| 英國航空運輸 | -- | 10−4 |

經由不同風險曝光量指標衡量後可以發現，運用不同的風險曝光量基礎所產生的衡量結果不盡相同，但亦無所謂正確與否的問題，因各種評估指標所依據的衡量基礎不盡相同，例如有以乘客公里、百萬行車小時等，故必須依據研究的主題、對象選擇適切的衡量指標，以供整體評估交通安全參酌之用。

### 4.4.2運具事故規模分析

雖藉由相對運輸風險值的衡量，足以提供判斷何種運輸系統較為安全之依據，但相對風險值卻未能充分表現風險的意涵，以及缺乏風險管理的概念，故本章節以社會風險之FN-curves分析技術，應用於城際間大眾運輸系統之事故規模分析，以供後續風險認知之量度基礎。

（一）國內航線事故規模分析

依據表4.4之分析結果可獲得表4.19之死亡人數累積事件數，由表中顯示，自民國78年至民國87年間，總計發生10件重大國內航線之客機失事案件，共造成122人死亡，平均每一件飛航事故造成12.2人死亡。

依據表4.19之統計結果可繪製國內航線之事故規模分佈圖，如圖4.1顯示。國內航線每1年發生1次1人以上死亡之飛機失事，平均2.5年發生1次12人以上死亡之飛機失事，每2年發生1次7人以上死亡的飛安事故，平均5年就發生1次16人以上死亡之飛機失事，其中最嚴重的飛航事故為民國78年10月間，中華航空公司因飛航組員疏失造成的54人死亡慘劇。

表4.19 國內線重大飛安事件與死亡人數統計表:民國78年至民國87年

| 死亡人數事件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 54 | 總事件數 | 總死亡 人數 | 平均死亡 人數 |
| 事件數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 122 | 12.2 |

圖4.1　航空事故規模分佈圖

（二）台鐵事故規模分析

在台鐵歷年事故案件有關傷亡者身份資料部分，皆以{一般民眾、乘客、員工、軍人}之分類方式登錄之，致使無法有效釐清真正代表本研究所界定之風險暴露者身份，即僅含乘客與職工等運具乘員死亡規模之事故案件，而Andrew W. Evans（1994）應用社會風險衡量時，亦僅將包含乘客、職工以及合法在軌道系統中死亡等列入軌道事故死傷人數統計中。故研究中以涉入台鐵死亡事故之人員進行評估系統安全風險時，去除軍人身份之死傷人數，並假設乘客與員工為運具乘員（Mode Occupants）計算社會風險值，如表4.20所示。依據表4.20繪製台鐵事故規模分佈圖，如圖4.2顯示。在軌道事故中，一般稱4人以上死亡之事故為多死傷事故（multiple accident），而十人以上死亡之事故則稱為重大事故(major accident)。在台鐵歷年事故資料中以1人死亡事故最多，其次為每5年造成人2以上死亡，以及每10年造成30人以上死亡。

表4.20台鐵死亡事件及死亡人數統計表:民國78年至民國87年

|  | 死亡人數事件數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 30 | 總事件數 | 總死亡人數 | 平均死亡人數 |
| 事件數 | 205 | 1 | 1 | 207 | 237 | 1.14 |

圖4.2台鐵事故規模分佈圖

（三）國道大客車事故規模分析

依據表4.8彙整國道大客車運具乘員死亡事件及死亡人數，如表4.21所示。以表4.21為分析基礎下，繪製國道大客車事故規模分佈圖，如圖4.3。由圖4.3可發現，民國78年至民國87年十年間，行駛國道大客車共計發生33件運具乘員之行車事故，平均每件事故造成1.67人死亡。國道大客車約每4個月就會發生一次危及乘客或駕駛員之行車事故，若就特定死亡人數而言，則約每1.6年發生1次2人以上死亡的行車事故，約3年發生1次4人以上死亡的行車事故。

表4.21 國道大客車死亡事件及死亡人數統計表: 民國78年至民國87年

| 死亡人數事件數 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 14 | 總事件數 | 總死亡 人數 | 平均死亡 人數 |
| 事件數 | 27 | 3 | 2 | 1 | 33 | 55 | 1.67 |

圖4.3國道大客車事故規模分佈圖

（四）城際大眾運具事故規模分析

將圖4.1、圖4.2以及圖4.3重疊放置於FN-curves範圍中，經由圖中顯示，1人以上死亡之事故規模中，以國內航線較為安全，其次為國道客運，台鐵則屬於最危險的運輸系統。在2人以上死亡之事故規模方面，以台鐵較為安全，其次係國道大客車，而國內航線則較不安全。在10人以上之事故規模方面，則以國道大客車較為安全，相對於其他運具而言，國內航線則有偏高的趨勢。就整體而言，則以國內航線事故規模最高，其次為台鐵系統，事故規模最低者為國道大客車。依據FN-curves定義，表示國內航線運輸系統在目前國內城際運輸市場中為具高風險性之運輸活動，以社會風險行為邏輯而言，若該風險值已超過政府法定安全標準或社會大眾安全風險可容忍期望時，營運者應不惜經濟成本降低風險，待風險降至門檻值以下方能考慮符合經濟條件之改善措施。就旅運者而言，則須立即採取風險規避之行為，取消搭乘航空運具之活動以降低風險，直至風險獲得控制為止。

整體事故規模分析與表4.11之相對風險計算結果相符，但在部分事故規模分佈上則呈現不同的評估結果，主要係因相對風險值所考慮的衡量基礎為運具乘員暴露於風險環境下的時間長短，而FN-curves所關切的則係造成運具乘員死亡的風險事故發生頻率是否過於頻繁，故在衡量風險上，一般係採取可以表現風險定義之FN-curves為風險評估指標。但雖經由社會事故規模風險量測，可獲取城際大眾運輸系統之運輸安全風險程度，在欠缺風險衡量門檻值下，僅能呈現運具間的相對比較結果，仍然無法明確告知旅運者何種運具較安全，何種運具屬於高風險活動，必須採行何種避險措施，以俾降低風險、預防遭受損失。故後續研究在考量風險衡量定義以及風險管理原則之下，以事故規模分佈作為風險衡量指標，試圖探討社會大眾，尤其是各運具旅運者可容忍、可接受之風險期望水準，並為降低旅運者風險認知問卷所造成之認知偏誤，乃以相對運輸風險值為認知程度調整係數，繪製社會風險水準。以供研擬風險管理策略參酌。

圖4.4 城際大眾運輸系統事故規模比較圖