國  立  交  通  大  學

交 通 運 輸 研 究 所

碩士論文

LED交通號誌可行性與

推行方式之初步研究

研 究 生：熊 啟 中

指導教授：藍 武 王

中 華 民 國 八 十 九 年 六 月

LED交通號誌可行性與推行方式之初步研究

A Preliminary Feasibility Study and Implementation Models for

LED Traffic Lights

研 究 生：熊啟中           Student: Ch'i-Chung Hsiung

指導教授：藍武王           Advisor: Dr. Lawrence W. Lan

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirement

for the Degree of

Master of Engineering

in

# Traffic and Transportation

June 2000

# Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國八十九年六月

LED交通號誌可行性與推行方式之初步研究

摘要

傳統交通號誌燈採用專用白熾燈為光源，壽命與耗能已漸不符合能源效益。由於發光二極體(LED)壽命長，耗電量低，且製造技術日新月異，無論在發光顏色或在亮度均有極大的進展，因此歐、美、日等先進國家之交通號誌莫不積極開始以LED燈取代白熾燈。

本研究就經濟、社會、環保、產業等層面探討LED交通號誌燈之實施可行性。本研究調查台灣地區各縣市交通號誌之設置數量、維修作業、電費支用及預算編列情形，以精確估算將白熾燈全面更換為LED交通號誌燈時之設備成本支出與節能、減少維修等實質效益，再利用成本效益分析(Cost Benefit Analysis)方法評估其經濟可行性。經由分析結果發現若將台灣地區現有交通號誌全部改為LED號誌燈，其益本比大於一，顯示具有經濟可行；而其餘各層面分析亦顯示LED交通號誌燈比傳統白熾燈更值得推廣。

其次，本研究研擬各種可能的推動模式並構建方案評估的層級架構，經由層級分析法(Analytic Hierarchy Process，AHP)調查分析評估最佳推動模式，就所研擬的六個方案中，經由研究分析的結果，最優方案為統包(Turnkey)方式，次佳方案為BT(Build-Transfer)方式。

關鍵字：LED交通號誌燈，可行性研究，成本效益分析，推動模式，層級分析法。

A Preliminary Feasibility Study and Implementation Models for LED Traffic Lights

Abstract

Traditional traffic lights, which use incandescent lamps as the source of light, are gradually becoming less energy efficient in terms of life span and energy consumption. Advanced countries such as European countries, the United States and Japan are actively using LED to replace incandescent lamp as the LED has a longer life span and lower energy consumption. In addition, progresses in manufacturing technology have resulted in great improvement in LED color and brightness.

This study examines the feasibility of implementing LED traffic lights based on economic, social, environmental and industrial perspectives. It investigates the number of traffic lights installed in Taiwan, as well as their maintenance operation, electricity expenditure and budget allocation. The data are used to estimate the equipment costs involved in replacing all incandescent lamps to LED traffic lights, and actual benefits such as energy saving and reduction in maintenance. Its economic feasibility is then evaluated using the cost benefit analysis method. Analysis of result shows that the benefit/cost ratio of a full-scale replacement of all existing traffic lights in Taiwan is greater than one, indicating that it is economically feasible. Analysis from other perspectives also shows that LED traffic lights are worthier to implement than traditional incandescent lamps.

Furthermore, this study proposes various possible implementation models and employs analytic hierarchy process (AHP) method to evaluate such models. Among six models proposed, results of analysis indicate that the Turkey model is the best, followed by BT (Build-Transfer) model.

Keywords: LED traffic light, feasibility study, cost benefit analysis, implementation models, analytic hierarchy process.

目    錄

目 錄 i 圖目錄 iii 表目錄 iv

第一章   緒論	……………………………………………...1

1.1 研究動機與目的	………………………………………………...1

1.1.1 研究動機	 ……………………………………………………1

1.1.2 研究目的	 ……………………………………………………2

1.2 研究範圍	 ………………………………………………………...3

1.3 研究方法 ………………………………………………………...4

1.4 研究內容	 ………………………………………………………...5

1.5 研究流程	 ………………………………………………………...7

第二章   文獻回顧	………………………………………….8

2.1 LED交通號誌簡介	……………………………………………8

2.1.1 LED的發展與交通號誌燈之關係	……………………….....8

2.1.2 LED應用於交通號誌燈之優缺點	………………………….8

2.1.3 LED應用於交通號誌燈之效益 …………………………...12

2.2 國內外LED交通號誌設置使用情形	………………………...16

2.3 民間參與公共建設之方式 …………………………………….19

2.4 研究方法分析 ………………………………………………….21

2.4.1 成本效益分析方法 ………………………………………..21

2.4.2 多準則決策方法 …………………………………………..30

2.5小結 ……………………………………………………………..34

第三章   國內交通號誌之現況分析 ……………………...35

3.1 調查計畫	 ……………………………………………………….35

3.1.1 調查對象與調查情形 ……………………………………..35

3.1.2 調查內容 …………………………………………………..36

3.2 號誌路口數統計分析 ………………………………………….38

3.3 號誌燈故障及維修統計分析 ………………………………….40

3.4 推行LED交通號誌之意見資料 ………………………………46

第四章   LED交通號誌實施可行性分析 ………………...48

4.1 可行性分析層面及原則之說明 ……………………………….48

4.1.1 分析層面 …………………………………………………..48

i

4.1.2 分析原則	……………………………………………………50

4.2 LED交通號誌實施之成本效益分析 …………………………..51

4.2.1 基本資料說明 ……………………………………………..51

4.2.2 成本方面	……………………………………………………55

4.2.3 效益方面	……………………………………………………61

4.2.4 成本效益分析 ……………………………………………..63

4.3 社會層面可行性分析	…………………………………………..65

4.4 環保層面可行性分析	…………………………………………..67

4.5 產業層面可行性分析	…………………………………………..70

第五章   推動模式研擬與評選 …………………………...72

5.1 推動方案研擬 …………………………………………………72

5.2 評估方法分析 …………………………………………………76

5.2.1 層級分析法(Analytic  Hierarchy  Process, AHP)	……..76

5.2.2 評估準則分析 …………………………………………….80

5.3 評估結果分析 …………………………………………………86

5.3.1 受訪者分析 ……………………………………………….86

5.3.2 調查分析	 ………………………………………………….87

5.3.3方案分析評選	 ……………………………………………..88

5.4 實施計劃研擬 …………………………………………………93

第六章   結論與建議 ……………………………………...96

6.1結論 …………………………………………………………….96

6.2建議及後續研究	……………………………………………….99

參考文獻                                                100

附錄一                                               附錄-1

附錄二                                               附錄-2

附錄三                                              附錄-11

ii

ii

圖    目    錄

圖1.2-1   研究範圍	………………………………………………...3

圖1.5-1   研究流程圖	………………………………………………...7

圖2.4-1   方案A、B的PW-IRR關係圖	………………………...25

圖3.1-1   調查範圍分析圖	 …………………………………………37

圖4.1-1   分析層面架構圖…………………………………………...49

圖4.2-1   建置LED交通號誌燈經濟效益分析架構圖 ……………51

圖4.2-2   不同單向燈號比例之設置成本比較圖 ………………….55

圖5.2-1   AHP法層級結構圖 ………………………………………77

圖5.2-1   AHP目標體系架構圖 ……………………………………85

iii

表    目    錄

表2.1-1   白熾燈泡與LED燈的耗能比較	9

表2.1-2   發光二極體與白熾燈之特性比較表	12

表2.1-3   各型LED每年節省之電費統計表	13

表2.1-4   LED號誌燈之環境負荷估算表	14

表2.1-5   白熾燈之環境負荷估算表	14

表2.2-1   全世界以裝置LED交通號誌燈國家	17

表2.4-1   成本效益分析評估方法之種類彙整表	29

表3.1-1   問卷調查對象與情形	36

表3.2-1   各縣市白熾燈交通號誌數統計表	38

表3.2-2   現有LED交通號誌數統計表	39

表3.2-3   LED交通號誌普及率統計表	39

表3.3-1   號誌燈(白熾燈)故障的主要原因彙整表	41

表3.3-2   各縣市88年度白熾燈更換、庫存及更換週期統計表	42

表3.3-3   LED交通號誌使用情形	43

表3.3-4   各縣市88年度號誌燈維修經費及電費支出統計表	44

表3.4-1   電費收取方式及推行LED交通號誌意見統計表	46

表3.4-2   LED交通號誌最佳的推動方式意見統計表	46

表4.2-1   各項交通號誌電力消耗表	51

表4.2-2   LED交通號誌各種替換方式之設備成本統計表	52

表4.2-3   各縣市需設置燈號數統計表	53

表4.2-4   交通指揮燈電價表	54

表4.2-5   三色號誌燈號總數(15%單向燈面號誌燈桿)統計表	56

表4.2-6   各種替換方式設備成本統計表	56

表4.2-7   各種替換方式之電力耗損統計表	58

表4.2-8   LED交通號誌業者預估之維修成本統計表	59

表4.2-9   各種替換方式之維修成本統計表	60

表4.2-10   設置LED交通號誌成本百分比一覽表	60

表4.2-11   各種替換方式之節省電力統計表	62

表4.2-12   每年節省維護支出金額統計表	63

表4.2-13   LED交通號誌之經濟效益分析	64

表4.4-1   京都協定書各國溫室氣體削減目標統計表	67

表4.4-2   LED交通號誌設置能源效益比較表	69

iv

表5.1-1  推動方案研擬彙整表	74

表5.2-1   AHP評估尺度意義及說明表	78

表5.2-2   隨機指標表	80

表5.2-3   LED交通號誌推動方式評估準則	83

表5.3-1   問卷對象與分配數統計表	86

表5.3-2   各階層權重分析表	87

表5.3-3   各方案每年節省電量估算表	89

表5.3-4   各方案建置投資金額估算表	89

表5.3-5   各方案電費支出成本減少估算表	90

表5.3-6   各方案維修成本減少估算表	90

表5.3-7   評估準則績效值正規化彙整表	91

表5.3-8   各方案之得點表	91

v

第一章   緒論

v

1.1 研究動機與目的

1.1.1 研究動機

近三十年來，台灣地區由於工商業持續發展及人民生活水準不斷提高，致能源需求量快速成長；依據能源委員會統計資料顯示，民國66~86年間，平均能源消費成長率為6.8%。台灣地區由於自產能短缺，96%以上需自國外進口，因此節約能源為政府的既定政策。如何利用目前科技在短期間內達到最大節能效益與經濟效益，使節能推廣工作與現實生活需求更密切結合，實為是重要之課題。

傳統交通號誌燈採用專用白熾燈為光源，其優點是價格便宜，每個白熾鎢絲燈泡的價格祇要台幣40-100元，但其缺點是壽命短，且耗電量大，一個白熾鎢絲燈泡的使用壽命約祇有4000至8000小時左右，且鎢絲燈泡耗電量為120至150瓦【陳澤澎,民87】，在白熾鎢絲燈泡壞掉以前，其亮度會因燈絲上蒸發出來的鎢原子沉積於玻璃內側而逐漸降低，故壽命與耗能已漸不符合能源效益。

由於發光二極體(Light  Emitting  Diode, LED)壽命長(約8〜10年)，耗電量低(約為15W；為現有白熾燈耗電量1/10)【D Ibrahim & M. Beasley,1998】，且製造技術日新月異，無論在發光顏色或在亮度均有極大的進展，因此歐、美、日等先進國家之交通號誌莫不積極開始以LED燈取代白熾燈。

依據工研院能資所之研究【吳元康、蔡慶龍,民87】顯示，以台灣地區號誌化路口約有35萬具交通號誌燈估算，若改用LED號誌燈，則全台灣每年至少可節省電力10,322萬度。省下大量電費和可觀之電力能源，舒解限電與設電廠的壓力，所節省之電力亦可作為工業用電與民生必需等用途，並能減少環境污染等問題。故基於能源效率、環境保護及交通安全觀點，以LED交通號誌燈取代傳統交通號誌燈是迫切需要的。

然而號誌為關係著人們行車安全的一項重要工具，國外紛紛投入以LED做為交通燈光源的研究，而LED交通號誌在國內屬於高科技產品，LED取代白熾燈作為發光元件仍處於萌芽階段，國內相關研究更付諸闕如，這對於落實LED交通號誌相當不利，故有必要全面了解台灣地區各縣市交通號誌設置、維修作業、電費支用、預算編列等情形，以精確估算實施LED交通號誌燈效益及整體性的可行性分析。其次，研擬各種可能的推動模式並加以評估，再提出具體可行的實施方法與時程供各縣市實施之參考。

1.1.2 研究目的

經由前述說明，為全盤了解國內以LED號誌燈取代光熾燈之經濟效益，本研究擬由經濟層面、產業層面、環保層面及社會層面分別進行探討，並落實LED交通號誌燈，進而研擬具體可行之推動方案，俾供主管機關決策參考。故本研究的目的如後所述：

1.探討目前交通號誌現況及缺失。

2.對於實施LED交通號誌燈之可行性作整體性的評估分析。

3.精確估算實施LED交通號誌燈所產生之經濟效益。

4.研擬LED交通號誌推動模式之替選方案。

5.建議具體推行方案，包含實施步驟及施行計劃，惟達成預期之成果。

1.2 研究範圍

本研究旨在研究以LED作為交通號誌燈之可行性分析與推動模式。依據道路交通標誌標線號誌設置規則交通號誌依功用主要分為行車管制號誌、行人專用號誌和特種交通號誌，而本研究是針對行車管制號誌的三色號誌燈為研究的對象，見下圖1.1所示，目的是應用於國內各地區所有路口號誌燈。然而LED交通號誌的技術因目前已有許多國家已經正式使用，且屬於專業技術層面，本研究中並不加以深入探討。

圖1.2-1   研究範圍

1.3 研究方法

本研究之研究方法如下：

一、文獻與資料彙整評析

蒐集國內有關LED號誌燈及白熾燈之技術、功能、材質、成本、使用年限，以及建置使用經驗等相關研究及資料，以作為本研究評估之依據。

二、問卷設計與調查分析

本研究擬藉由問卷設計與調查，了解維修管理單位對於各項推動方案之意見，俾作為評估之依據，並全面了解台灣地區各縣市交通號誌設置、維修作業、電費支用、預算編列等情形，以精確估算實施LED交通號誌燈效益。

三、成本效益分析

確定LED交通號誌燈成本項目（含初期投資成本、營運成本及維修成本）與效益項目（電力節省及減少維修費用），進而精確估算，以進行經濟效益分析。

四、多準則決策方法（Multicriteria Decision Making，MCDM）

研擬數種推動模式，並針對各推動模式之特性，建構LED交通號誌替選方案之評估準則，進行綜合評估分析，以決定各模式之優劣，並評選出最佳推動模式。

1.4 研究內容

一、國內外相關資料之蒐集與研析

蒐集國內外有關LED方面文獻，以了解LED交通號誌燈的特性；其次了解歐美國家實施LED交通號誌之經驗，作為實施計劃的參考；並檢討國內有關號誌及號誌設置之相關法令，以作為未來設置LED交通號誌燈法規修訂之參考。

二、國內交通號誌之現況調查

針對北高二市及二十一縣市交通號誌的數量、維修頻率及經費、燈頭及燈箱的備料等方面作詳細之調查，以了解國內交通號誌之現況，並與LED號誌燈之特性作比較，藉此精確估算以LED交通號誌燈取代傳統白熾燈的效益。

三、LED交通號誌之可行性分析

對於實施LED交通號誌之經濟層面、產業層面、環保層面及社會層面可行性分別進行探討，並精確估算實施LED交通號誌燈經濟效益。

四、推動模式之初步評選

LED交通號誌之推動模式可能包含由縣市政府購置、向業者租用或由民間投資參與等模式，本研究將依據國內各縣市政府白熾燈號誌之存貨狀況、維護情形、使用年限及電費支出等資料，以及LED號誌燈業者之參與意願，研擬數種推動模式，並針對各推動模式之特性，建構LED交通號誌替選方案之評估準則，進行綜合評估分析，以決定各模式之優劣，並評選出最佳推動模式。

五、實施計畫與配合措施之研擬

就政府方面，考量電力節約、交通安全改善及不增加財政支出等觀點，並同時考慮台電公司營業獲利及投資業者合理利潤和投資回收，研擬實施計畫、推行步驟與時程，以作為主管機關及民間業者推動之參考，以早日落實LED交通號誌之建置。

六、結論與建議

綜合前述所得之結果，提出本研究之結論與建議事項。

1.5 研究流程

本研究之研究流程如圖1.5-1所示。

圖1.5-1   研究流程圖

第二章   文獻回顧

2.1 LED交通號誌簡介

2.1.1 LED的發展與交通號誌燈之關係

從西元1968年半導體光電元件發光二極體(Light-Emitting-Diode, LED)推出之後【陳澤澎,民86】，短短不到三十年的光景，愛迪生發明的傳統白熾燈泡，已逐漸被高科技的LED產品所取代。國內傳統的交通號誌燈一向都使用專用白熾燈為光源，在LED的產品不斷的推陳出新下，傳統交通號誌的燈泡勢已逐漸為高亮度的可見光LED光源所取代。

由於可見光LED具有耗電量小、壽命長、發熱量少、單色光發光、反應速率快、耐衝撞機械特性好與體積小易施工等優質特性，有別於傳統燈泡的特性，因此，已廣泛的使用於汽車、通訊資訊產品、消費性產品十大型資訊看板(如高速公路可變標誌)與交通號誌等方面【方文玲,民85】。

在交通號誌方面，世界各國如美國、法國等國家已經逐步將傳統號誌燈源以可見光LED燈源取代。在行人號誌方面，可見光LED組件所提供的倒數計時功能，能進一步提供行人通行時間的資訊。

2.1.2 LED應用於交通號誌燈之優缺點

傳統交通號誌燈係採專用之進口白熾燈為光源，壽命與耗能已漸不符合能源效益。因此歐、美、日等先進國家已逐步以高亮度可見光發光二極體之燈體取代目前之白熾燈。超高亮度的LED為一高科技光電半導體元件，目前技術已經凌駕白熾燈的發光效能，加以其大幅度的省能效益，以全省約三十五萬具以上之交通號誌燈估算，若加以推廣更換，必能達到立竿見影之節約能源成效。

根據工研院能資所電能技術組之研究【吳元康、蔡慶龍,民87】顯示，LED交通號誌燈之優點為：

一、低耗電量

驅動單顆LED的電壓僅需1.5至3伏特之直流電，驅動電流在20mA以下，耗電量較白熾燈大幅減少，為能源考量之最大效益。

二、每瓦輸出流明數較白熾燈佳

據惠普(HP)公司統計，於1995年時紅色LED技術已達每瓦24流明之效率，而白熾燈卻低於每瓦10流明。

三、元件壽命長

因工作溫度低與燈管內無須燈絲等特性，使得其耐震性高，可連續發光達八萬小時以上。

四、高辨識度

LED發光之光譜窄，不會產生顏色偏移現象，其辨識性佳。

五、電能/光能轉換比高

傳統交通號誌紅色光源需由白熾燈泡發出全光譜之白光，經由紅色透鏡吸收綠、黃、藍等色波長而得一紅色光源，透鏡將吸收不需要的波長轉換成熱能而造成高達90%以上能量上的損失，見表2.1-1。溫度高更使燈具需選用較為耐熱之材料，增加燈具之重量與成本。

表2.1-1   白熾燈泡與LED燈的耗能比較

| 光源 | 能量消耗 | 200燭光（cd） 紅色 | 500-1000燭光（cd） 紅色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白熾燈泡 | 熱輻射：92％ 光輸出：6％ 紫外光：2％ | 67瓦 | 150瓦 |
| LED燈 | 熱輻射：92％ 光輸出：6％ | 8-10瓦 | 20-25瓦 |

資料來源：【吳元康、蔡慶龍, 民87】。

六、大幅降低了維修與維護費用

白熾燈泡一年約更換2至3次，但LED燈之壽命可高達十年以上。且由於LED光源溫度低，灰塵不易附著於燈源透鏡上，因此其光衰減度不似傳統白熾燈泡明顯，可延長清洗週期。

七、可配合使用〝電池後備〞(back-up battery)系統與太陽能電池

低功率的LED可使用電池作為後備電源，當電力突然中斷時，可持續運作，提供維護人員修護時間，增進交通安全。此外，由於LED消耗功率極低，理論上可朝向太陽能電源發展。

八、避免燈號誤判

傳統號誌中，白熾燈泡藉由反射鏡以產生光束，一旦經由垂直陽光照射下，反射鏡將反射"錯覺"亮光(phantom light)，增加顏色辨識之困難度。而LED為單色光，無須配合反光鏡使用，可避免燈號誤判。

LED交通號誌燈之缺點為：

一、截止電壓過高

以目前之技術，LED之截止電壓約為90至100伏特，據新竹市交通隊之實際維修經驗，當輸入電壓低於90伏特左右時，LED交通號誌將無法運作，呈熄滅狀態。此外，LED之發光強度對輸入電壓相當敏感，當輸入電壓降為95伏特時，所產生之光強度僅為120伏特時之14%。

二、溫度敏感性高

LED直接曝露於陽光下時，其溫度可達至71℃，於此種狀況下LED之壽命可能縮短30%左右，由10萬小時降至7萬小時。而溫度升高亦將導致光效降低，若以25℃為標準，溫度每升1℃對LED亮度之影響約為紅色(62Onm-635nm)：-1% 、黃色(587nm-594nm)：-1.5% 、綠色  (495nm-505nm)：-0.25%【方文玲,民85】。

三、設置成本高

若與白熾燈為US.25計算，裝設紅色LED號誌燈約需US$120；裝設黃色LED號誌燈約需US$150；裝設綠色LED號誌燈約需US$250【陳澤澎,民86】。

四、對辨色力較弱者可能無法快速確認

LED交通號誌有很狹窄光譜帶，近似單色的特性。故LED光源對辨色力較弱者的人，特別是對紅光具較低敏感度的人而言，紅色LED號誌燈產生之光源，可能因其光譜較窄、波長較長而導致無法立即清楚地辨識正確燈號，而衍生能見度的問題【John Bullough, Kun Michelle Huang and Kathryn Conway,1998】。

經由上述LED號誌燈優缺點之分析，比較發光二極體與傳統白熾燈之各項特性，如表2.1-2所示。

表2.1-2   發光二極體與白熾燈之特性比較表

| 光源 項目 | 發光二極體 | 白熾燈燈泡 |
| --- | --- | --- |
| 發光方式 | 光束直射式 | 輻射式發光式 |
| 耗電量 | 12W~25W | 110W~150W |
| 使用壽命 | >10年 | 5000~10000小時 |
| 疑似點燈現象 | 不明顯 | 較嚴重 |
| 溫度敏感性 | 高 | 低 |
| 維修 | 1.幾乎免維修 2.數顆LED不量並不會影響號誌運作 | 每年須更換燈泡約兩次，維修時間不確定 |
| 回收使用率 | 高 (LED燈組損壞可回收維修後繼續使用) | 低 (燈泡損壞不可回收維修無法繼續使用) |
| 故障率 | 低 | 高 |
| 價格 | US.100~300 | US.2~3 |

資料來源：本研究整理。

2.1.3 LED應用於交通號誌燈之效益

一、節能效益

一具LED燈板模組所耗電力約為15瓦，白熾燈泡耗電116瓦，節省電力達八成以上。若以每燈每天亮燈8小時，則每燈每天約可省下808瓦，每年可省下294度電。若以全台灣35萬具交通號誌燈計算，約可省下10322萬度，在尖峰時段每小時可省電35.35MWh，相當於曾文水庫七成之發電量。有利於尖峰時段電力負載管理，延緩新設發電機組之要求【吳元康、蔡慶龍,民87】。各型LED每年節省之電費統計如表2.1-3所示。

若與白熾燈比較，假設每年使用時數紅燈佔60%，黃燈5% ，綠燈35% ，則LED號誌燈之還本期紅色約為1.7年；黃色約為14.6年； 綠色約為5.9年。此外若於透光前罩採透鏡折光設計可使LED顆數由500-700顆降至200-300顆，耗電量亦可大幅降低【陳澤澎,民87】。

表2.1-3   各型LED每年節省之電費統計表

| 點燈 責任週期 | 12吋紅燈 | 8吋紅燈 | 12吋紅色 箭號指示燈 | 橘紅色 信號燈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | ﹩54.3 | ﹩24.8 | ﹩57.5 | ﹩42.8 |
| 60 | ﹩65.1 | ﹩29.8 | ﹩69.0 | ﹩51.3 |
| 70 | ﹩76.0 | ﹩34.8 | ﹩80.5 | ﹩59.9 |
| 80 | ﹩86.8 | ﹩39.7 | ﹩92.0 | ﹩68.4 |
| LED燈板功率耗損 | 17W | 15W | 10W | 23W |
| 白熾燈功率耗損 | 135W | 69W | 135W | 116W |

資料來源：【吳元康、蔡慶龍,民87】

註：電力收費以美金﹩0.105/kWh為基準

二、環保效益

以美國科羅拉多州丹佛市之LED交通號誌燈計劃為例，全市計劃將在都會區1200個路口置換17000個白熾燈泡交通號誌，經美國環保局Green Lights軟體計算結果，每日效益相當於降低7.56kg CO2、25kg S02,與25kg NOX排放量，換算結果相當於在此城市種植2266英畝之森林或是每日減少1094輛汽車【吳元康、蔡慶龍,民87】。

而在分析LED號誌燈生產、使用及廢棄處理對環境產生之負苛方面，若以EPS指標比較分析LED號誌燈及白熾燈對環境造成之負荷，結果如表2.1-4及表2.1-5所示【Andersson,1999】。由表知，白熾燈對環境造成之負荷明顯高於LED號誌燈。

表2.1-4   LED號誌燈之環境負荷估算表

| 物質 | EPS-index(ELU/Kg) | 數量 | 環境負荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cooper PC-plastic GaAs ABS-plastic Steel Epoxy Bromine Glass fibre Energy during use | 27.8 2.3 20,000 1.5 0.299 1.5 <15 <2 0.013/MJ | 167 148 0.0151 71.3 130 20.3 6.67 58 2,200MJ | 4.64 0.340 0.302 0.107 0.039 0.031 <0.1 <0.1 28.7 |
| 合計 |  |  | 34.4 |

資料來源：【Andersson, A., 1999】

表2.1-5   白熾燈之環境負荷估算表

| 物質 | EPS-index(ELU/Kg) | 數量 | 環境負荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu Zn Mo Ni Al Glass Sn Fe Mn P Pb W CaCO2 Ar,N2 Energy during use | 27.8 21.3 1,458 24.3 0.09 0.136 1,167 0.088 0.97 0.2 175 <1 <1 <1 0.013/MJ | 40 38 0.1 4 0.01 4.0 0.004 1.33 0.001 0.003 0.008 0.2 42 <0.00001 2,2000MJ | 1.11 0.81 0.15 0.10 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 286 |
| 合計 |  |  | 288 |

資料來源：【Andersson, A., 1999】

三、衍生效益

LED號誌燈可導引號誌系統進入"固態交通號誌系統"之新世紀，帶動高科技產業之發展。根據Nikki Electronics之報導，全世界目前約有2000萬具交通號誌燈，若汰換成LED將帶給高科技發光二極體產業無限商機【吳元康、蔡慶龍,民87】。

2.2 國內外LED交通號誌設置使用情形

發光二極體交通號誌燈最早是由美國加州運輸部門(California Department of Transportation, Cal Trans)於Clovis更換了32個紅色的信號燈進行試驗，由於效果良好，並達到了預期省能源及減少維修花費等目的，因此。全球各地陸績以發光二極體交通號誌燈來取代白熾鎢絲燈泡號誌燈【陳澤澎,民87】。LED交通號誌燈在歐、美、日等國已有許多使用實例可供國內作為參考。綜觀其設置目的，大多皆以節約能源為出發點，但在成本考慮下，目前多以先行更換製造成本較低紅色LED為主。全美約有260,000個路口，共使用5百萬具燈，消耗電力約500百萬瓦。若全面使用LED號誌燈，將可省下300百萬瓦的發電容量，或是每年節省$300百萬元的電費。至1996年4月為止的統計數據顯示，全美已有25,000個交通號誌燈換裝LED燈板，1997年底將高達150,000具LED交通號誌燈，1998年可達300,000具【吳元康、蔡慶龍,民87】。

目前加州交通部門－Caltrans正進行最大規模的LED號誌燈實行計畫，預計裝設50,000〜74,000具LED燈板，並將電池後備系統作為下一個執行的工作要項。

越來越多的美國城市和州政府採購大量的LED號誌燈，以亞利桑那州為例，以Sierra Vista市作為LED交通號誌燈的示範地區，並進行相關的研究計畫，作為其他城市推廣的參考。該市先期已更換600具紅、綠以及紅色指示燈，並將在下一個會計年度更換黃色LED燈。此計畫先期接受州能源公司(State Energy Office)補助經費$58,000，估計四年內可將此成本回收。四年後預計每年可為該市節省電費、材料費、人工費合計超過$25,000。

可預期地，美加地區LED號誌燈製造商將有越來越好的商機前景，至1997年底為止，Ecolux Inc已銷售33,000組LED號誌燈於美國加州San Diego，並積極向New York、San Jose、Connecticut、Minneapolis等地拓展商機。Electro-Tech's也在Florida、Oregon等州銷售出7,500具LED燈。隨著LED交通號誌燈市場的擴大，勢必牽動製造技術的突破與售價降低的空間，營造政府與廠商雙贏的局面。

在歐洲，瑞典及法國是領導LED交通號誌燈趨勢的主角。瑞典估計於境內50,000具交通號誌中若單獨換裝紅色LED燈板，至少可降低3百萬瓦的電力容量。瑞典首都斯德哥爾摩市(Stockholm)已於1996年10月正式啟用三色LED號誌燈，目前全市約有27,000具號誌燈，若全面更換LED號誌燈板，每年將可節省近$850,000的營運成本。雖然瑞典的電價相當便宜，但是更換LED交通號誌燈仍視為非常有經濟價值的政策。此外，歐洲許多國家亦開始同步展開LED交通號誌燈的研究與試驗計畫;如芬蘭計畫選擇首都赫爾辛基(Helsinki)作為LED交通號誌燈的示範區，而英國將以西南部的港市-布里斯托(Bristol)作為試驗區，並於1998年第一季，在倫敦維多利亞(Victoria)地區建立LED交通燈號的測試地點來評估全部三色LED交通燈號性能。【吳元康、蔡慶龍,民87；D. Ibrahim and M. Beasley,1998】。全世界已裝置LED交通號誌燈國家如表2.2-1所示。

表2.2-1   全世界以裝置LED交通號誌燈國家

| 裝置國家 | 裝置地點 | 裝置燈號 |
| --- | --- | --- |
| 美國 | Clovis，Davis，Denver，Philadelphia，NY， San Diego，California等 | 三色LED交通號誌燈，但多以紅色LED交通號誌燈為主 |
| 加拿大 | Montreal，Windsor | 紅色LED交通號誌燈 |
| 瑞典 | Stockholm | 三色LED交通號誌燈 |
| 法國 | Paris | 三色LED交通號誌燈 |
| 英國 | London | 三色LED交通號誌燈 |
| 德國 | Munich，Stuttgart，Nuremburg | 三色LED交通號誌燈 |
| 日本 | 仙台市，廣島市，名古屋市等 | 三色LED交通號誌燈，但多以紅色LED交通號誌燈為主 |
| 台灣 | 新竹科學園區，新竹縣市，台北市(行人計時號誌) | 三色LED交通號誌燈 |

資料來源：【陳澤澎,民87；D.Ibrahim and M.Beasley,1998】。

臺灣最早採用LED號誌燈的地方是新竹科學園區。目前園區內幾個汽機車流量較大的路口都採用LED紅、黃、綠燈，且亦於新竹地區許多路口設置有三色燈號之LED交通號誌燈進行測試【陳澤澎,民87】。台北市交通管制工程處曾選定大安公園、國父紀念館、華納影城作為LED行人號誌計時顯示器測試地點，由於實施效果良好，現正全市擴大建置中。有鑑於國內外LED交通號誌燈之發展迅速，經濟部檢驗標準局(原中央標準局)委託工研院光電所進行『發光二極體交通號誌及交通資訊看板產品標準草案研擬』之研究，該計劃已於88年6月中旬提出期末報告。將可提供LED號誌燈產品之功能與規格上之規範參考。

2.3 民間參與公共建設之方式

推動公共建設不但可促進民間投資，增進整體經濟之效率，以促進社會經濟發展，更可提升國民生活品質及公共服務水準，增進人民福祉。惟因社會福利支出及經常性財政支出逐年增加，以致國家財政急遽惡化、支應公共建設之經費相對縮減。因此，近年來國際間亦有積極引進民間充沛資源與活力來參與公共建設之趨勢。

廣義的說，任何公共建設只要不是由政府自己的工程單位執行，而是用發包交給民間廠商承建，都是某種程度的民間參與。因此要討論「民間參與」應該按照參與程度的不同，分為下列五類典型的基本模式【陳漢琦，民88】。

一、傳統發包

政府全程主導；但是規劃、設計委由工程顧問辦理，興建委由營造包商辦理；工程的發包是在工程數量、工期、施工方法確定後，才編列預算辦理；包商按照業主的設計圖及預定的工法施工，並在階段性進度勘驗合格後，便可受領付款。

二、替代工法(Alternative Design)

准許營造包商在競標時，針對工程設計或施工方法等，在「相同或更佳(equal or better)原則下，提出不同的替代方案，以降低工程成本或縮短工期；此時節約的成本可做雙方事先的約定比例分享。

三、統包(Turnkey)

在完成規劃確定工程需求或完成初步設計後，將工程細部設計與興建均委由同一包商辦理。

四、融資興建(BT, Build-Transfer)

包商結合銀行提供資金執行工程案，俟工程全部完工勘驗合格後，將資產移轉予政府；政府則待接手後，開始償付工程款(包括利息)。因此，這種方式亦稱為「延遲付款」(deferred payment)。融資興建在實務上可配合上述三種方式來應用。

五、特約興建營運(BOT, Build-Operate-Transfer)

由政府規畫並提供土地，包商經由公開競標取得投資辦理細部設計、執行工程興建，以及興建完成後繼續經營該系統的特許權(concession or franchise)。包商以營運所得作為投資報償；待營運期滿後再將設施與資產移轉給政府。

2.4 研究方法分析

由於本研究將在往後章節中，透過成本效益法分析LED交通號誌燈之可行性；並在多目標下，運用多準則決策方法評選最佳之推動方式。如以下將透過文獻之蒐集與回顧，近一步說明分析這二個透過文獻之蒐集與回顧，進一步說明分析這二個研究方法。

2.4.1 成本效益分析方法

一、成本效益分析方法的經濟評估指標

一般常用成本效益的評估方案投資標準計有下列幾種方法，以下將就各項經濟評估指標的計算方式、決策準則做一說明【賴士葆,民82；李克聰,民86；何毓芬,民86】。

1.淨現值法（Net Present Value，NPV）

成本效益分析的第一項指標－淨現值(NPV)，是用來表達各計畫方案的整體淨效益。其計算方法是將各期淨效益（即總成本和總效益差值）之現值加總，即可求得，淨現值的計算方式如下式。

……..………………………………(2-1式)

式中，NPV：計畫方案的整體淨效益

Bt：第t年之總效益

Ct：第t年之總成本

n：計畫預期使用壽年

i：折現率（Discount Rate）

決策準則：在進行方案評估時，若為獨立方案評估，則選擇淨現值大於零者，表示計畫的整體效益大於成本；若為兩個以上互斥方案評估時，則選擇淨現值愈大者，表示計畫的效益愈大，可行性也愈大。

2.年值法

年值法基本上是將一方案所預期的現金流量，按其折現率（或最低可接受報酬率），轉變成等額的年值當量(Equivalent Uniform Annual Worth)以進行方案的評估，習慣上以AW (Anaual Worth的縮寫)來代表此一當量值，年值的計算方式如下式，實際上只是將計算出來的淨現值，乘上資金回收因子（將現值轉為年值）即可。

=AP,i,N´NPV  ………………………………(2-2式)

決策準則：獨立方案評估時，如果年值大於零，則該方案值得投資；如果小於零則不值得投資，而若是對於兩個以上互斥的方案評估時，則選擇年值較大的方案。

3.終值法

終值法與年值法相似，是將一方案所預期的現金流量，按其折現率（或最低可接受報酬率），轉變成終值當量(Equivalent Future Worth)以進行方案的評估，一般以FW (Future Worth的縮寫)來代表此當量值，終值法的基本精神與現值法完全一樣，只是前者的基準點設在末期，而後者的基準點設在期初而已。終值的計算方式如下式，實際上只是將計算出來的淨現值，乘上一個轉換因子（由現值轉為終值）即可。

=FP,i,N´NPV  ………………………………(2-3式)

決策準則：獨立方案評估時，如果終值大於零，則該方案值得投資；如果小於零則不值得投資，而若是對於兩個以上互斥的方案評估時，則選擇終值較大的方案。

一般而言，若使用上述三種方法（即NPV、AW與FW方法）評估投資方案時，其結果必然相同，但在實際作業上，其適用場合則有些不同，茲分述如下：

(1)當投資方案的現金流量出現不規則的型態時，最好使用淨現值法，處理起來較為簡單，其結果也較易解釋。

(2)當投資方案所牽涉的現金流量大都以等額序列(uniform series)型態出現時，最好用年值法，較易處理。

(3)當投資方案會遭遇高通貨膨脹率（inflation rate）時，則以終值法較佳，因其易顯出通貨膨脹的影響效果。

4.效益成本比（Benefit-Cost Ratio）

效益成本比的評估方法有下列兩種：

(1)效益成本差法(B-C)

B-C是指所有效益現值總和減去所有成本現值總和之值。通常效益成本差值＞1之計畫，表示計畫的整體效益大於整體成本，效益成本差的計算方式如下式，其中各項變數之意義與上述方法相同。

……….…………(2-4式)

決策準則：獨立方案評估時，選擇效益成本差值＞1者；若是兩個以上互斥方案評估時，則選擇效益成本差值越大者，表示計畫越有施行的價值。

(2)效益成本比法(B/C)

B/C是所有效益現值總和除以成本現值總和之比例，效益成本比的計算方式如下式，其中各項變數之意義與效益成本差法相同。

……………………………………(2-5式)

決策準則：通常效益成本比＞1之計畫，表示計畫的整體效益大於整體成本，因此於利用B/C比值來評估獨立方案時，B/C值＞1之計畫越有施行的價值；但是對於兩個以上互斥的方案評估時，則對於B/C值＞1的方案，應再利用增量分析(incremental analysis)來決定方案的優劣，所謂增量分析是檢視由於成本的增加(C)，所帶來效益的增加(B)是否值得；如果B/C＞1，則這種增量是值得的。

5.內部報酬率法（Internal Rate of Return，IRR）

內部報酬率適用來表達計畫方案的效率。其計算方法是求出使得計畫整體淨效益等於零之折現率，即為內部報酬率，其計算方式如下式，其中各項變數的意義與淨現值法之變數相同，式中r值即為該方案之內部報酬率。

……………………………………(2-6式)

決策準則：一般在使用內部報酬率法時，決策者會有其最低可接受報酬率之限制，因此通常會選擇內部報酬率大於最低可接受報酬率（MARR）之方案。若內部報酬率大於折現率，表示計畫使用資金的效率，高於資金使用在其他方面的效率，計畫有推行的價值。若是面臨互斥計畫方案的比較時，則應利用增量分析或邊際分析來決定方案的優劣。另外亦有計畫案會同時出現兩個相同的內部報酬率，此時應以淨現值為研判計畫的標準。

理論上，用報酬率法或淨現值法（或其他年值法、終值法等）來比較不同方案，會得到相同的結果；但用報酬率法比較不同兩方案時，一定要用增量分析，如果只以報酬率的大小來決定方案的優劣，其所得的結果可能與淨現值法有所出入，此一觀念可由圖2.4-1加以說明，由圖中可清楚看出，在最低可接受報酬率（MARR）的地位，方案A的現值大於方案B的現值，即PW(A)＞PW(B)，因此正確的決策應該選擇方案A。但是，方案B的內部報酬率卻大於方案A的內部報酬率，即圖上所示的IRR(B)＞IRR(A)；由此可知，決策者不能以IRR的大小來直接排定方案間的優劣。然而，由圖中亦可看出，只要方案的IRR＞MARR，則其必然是值得投資的方案，因為其現值必大於零。

圖2.4-1 方案A、B的PW—IRR關係圖

資料來源：【李克聰,民86】

6.外部報酬率法（External Rate of Return，ERR）

外部報酬率法可同時含有明確的再投資報酬率的觀念，且避免產生多重解的問題。外部報酬率的定義為：「使投資的終值等於回收的資金再投資時，所產生的累積報酬的利率」；此處回收資金的再投資所累積的報酬，係指方案的各期收益(Rj)以MARR的報酬再投資而得「收益的終值」(Future Worth of Revenue，簡稱FWOR)，可以下式表之：

FWOR=j=0nBj1+MARRn−j  …………………………(2-7式)

式中，FWOR：收益的終值
              Bj：各期的收益
          MARR：最低可接受報酬率
              n：計畫預期使用壽年

而原始投資的終值則以下式表之：

FWOC=j=0nCj1+ERRn−j  ……………………………(2-8式)

式中，FWOC：投資的終值
              Cj：方案在第j期的現金流出（或投資）
            ERR：外部報酬率
              n：計畫預期使用壽年

若將(2-7)與(2-8)兩式合併，即可求得外部報酬率：

j=0nBj1+MARRn−j=j=0nCj1+ERRn−j  ………………(2-9式)

決策準則：獨立方案評估時，計算該方案的ERR，若是ERR＞IRR，則接受該方案，否則拒絕該方案；若為兩個以上互斥方案，則應使用增量分析，其步驟為：(1)對於期初投資較低的方案計算其ERR，若ERR＞MARR，則該方案優於「不投資」，否則「不投資」優於該方案；(2)以第一步驟所得的較佳方案，增量至期初投資較高的方案，計算此增量的ERR，若ERR＞MARR，則選擇後者的方案，否則選取前者。

7.還本期法（Payback Period Method）

所謂還本期法，顧名思義就是針對某項投資方案，計算該投資額回收的年限（即為還本期），然後再以此年限來評估該投資方案的優劣，一般在使用還本期來評估方案時，決策者都會有一個最大還本期限，並且選擇還本期小於該最大還本期限之方案；當有多個方案做比較選擇時，則選擇該方案之還本期愈小之方案愈好。簡單的說，還本期即為累積利潤等於累積成本所需之年限，還本期的計算方式如下式，其中各項變數之意義與上述方法相同，式中n值即為該方案之還本期年限。

…………………………………………(2-10式)

8.獲利性指數法（Profitability Index，PI）

獲利性指數，或稱為利潤指數，以下將介紹兩種較常見的獲利性指數：一為淨效益－成本比值（Net Benefit-Cost Ratio）；另一則為盈餘－投資比值（Saving-Investment Ratio）。

(1)淨效益－成本比值

淨效益－成本比值，即指某一投資方案淨效益的現值與期初投資（成本）之比，其計算方式如下式：

NBC=B−CC  ……………………………………(2-11式)

式中，B：使用壽年內所有收益的現值
          C：方案的期初投資成本

利用淨效益－成本比值來評估方案優劣時，必須採用增量的觀念，意即從事邊際分析，如此才可表現出正確的投資決策。

(2)盈餘－投資比值

此指數近幾年來多應用於政府部門內，而鮮少為私人企業所採用。盈餘－投資比值在本質上是效益－成本比值的另一種變化形式，如果只將其視為另一種獲利指數而單獨加以使用，則很容易導致不正確的結論，但如果能遵循效益－成本比值的應用原則，則其結果仍是可靠的。盈餘－投資比值(SIR)的定義為：

SIR=PEPI−PS  ………………………………(2-12式)

式中，P(E)：在方案年限內所產生所有盈餘的現值
           P(I)：方案的期初投資
           P(S)：投資方案的期末殘值之現值

決策準則：只要方案的SIR>1，則該方案可予接受，否則必須拒絕；另外若利用SIR法比較不同的方案時，必須使用增量分析，不能以SIR的大小，直接來排定方案的優先順序。

成本效益分析方法的經濟評估指標可分為下列幾種，茲將其評估公式、決策法則以及優先次序整理如表2.4-1所示。

表2.4-1   成本效益分析評估方法之種類彙整表

| 判斷方法 | 公式 | 決策法則 | 優先次序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淨現值法 | t=0nBt−Ct1+it | 大於0者可投資 | 正值愈大愈優先 |
| 年值法 |  | 大於0者可投資 | 正值愈大愈優先 |
| 終值法 |  | 大於0者可投資 | 正值愈大愈優先 |
| 效益成本差法 |  | 大於1者可投資 | 正值愈大愈優先 |
| 效益成本比法 | t=0nBt1+itt=0nCt1+it | 大於1者可投資 | 以增量分析判斷 |
| 內部報酬率法 | t=0nBt−Ct1+rt=0 | r＞MARR者可投資 | 差距愈大愈優先 |
| 外部報酬率法 | j=0nRj1+MARRn−jj=0nCj1+ERRn−j | r＞MARR者可投資 | 差距愈大愈優先 |
| 還本期法 |  | 大於0者可投資 | 正值愈大愈優先 |
| 淨效益－成本比值 | B−CC | 大於0者可投資 | 以增量分析判斷 |
| 盈餘－投資比值 | PEPI−PS | 大於1者可投資 | 以增量分析判斷 |

資料來源：【何毓芬,民86】

2.4.2 多準則決策方法

一、評估方法的介紹

就現實世界而言，大多數決策問題具有多準則性，因而若單以一準則作為替選方案之依據，尚欠周延。因此，屬於多準則決策方法（Multi Criteria Decision Making，MCDM）中之一的多準則評估問題，其內容主要在於面對多個替選方案時，考量數個準則指標加以評估，以決定各方案執行的優先順序。依處理資料型態的不同可以分為三大類【曾國雄，民78】，茲分述如下：

1.量化評估法

適用於評估準則可數量化的情況，例如滿意篩檢法、PROMETHEE法、結合法、絕對優勢法、TOPSIS法、期望值評估法、簡單加權法、滿意化評估法（ELECTRE法、滿意化分析法、一般化雙重指標法、排列組合法）等。

2.質化評估法

用於評估準則為質化指標之問題，例如次數分析法（質化滿意分析法、數值解說法）、分析層級程序法（AHP）、期望值列等法、REGIME評估法、辭書式法等。

3.混合評估法

用於解決評估問題時既有量化評估準則也有質化評估準則的情況，亦即能將兩類評估準則加以整合之方法；例如質化與量化準則評估法。

以下為九種較常見評估方法，茲分述如下：

1﹒目標達成法(Goals Achievement Method)【Morris Hill ,1973】

1966年Hill氏所提的目標達成法，基本觀念與成本有效性有些相同，均在於取代傳統的成本效益評估法。該法將目標達成的效果分成三類：

(1)可貨幣化約有形成本與效益。

(2)無法貨幣化約有形成本與效益。

(3)無形的成本與效益。

由此可知，目標達成法係利用成本與效益來表示方案達成目標的程度。此法之優點為已考慮有形及無形的成本與效益，缺點為成本與效益的轉換不易。

2.簡單加權法(Simple Additive Weighting Method，SAW)【廖彩雲,民76】

此法主要在於每個替選方案的分數，是由各準則值與其相對權重乘積之和來表示。得到各替選方案的分數後，即可比較方案的優劣。此法的作業程序有三，依次為：

(1)將評估矩陣標準化。

(2)計算方案的分數。

(3)由方案的得分評定其優劣。此法使用廣泛，可適用於質化準則。

3.分析階層程序法(Analytic Hierarchy Process，AHP)【江俊良,民77】

此法旨在利用層級結構，將複雜的問題由高層次往低層次逐步分解，並納入有關決策人員進行評估，以求得各方案的優勢比重值。凡值愈大的方案，表示被採納的優先順序愈高。

AHP法的作業程序為:

(1)建立層級關係。

(2)建立各層級的成對比較矩陣。

(3)求解各層級的權重並檢定其一致性。

(4)求解各方案的優勢比重值，以便排列方案的優先順序。

4.滿意化分析法(Concordance Analysis Method)【Voogd H,1983】

此法係Voogd於1983年所提出，其特色是以成對比較的方式，將替選方案間的差異加以定量化，並根據滿意程度與不滿意程度求得各替選方案的分數。

5.一般化雙重指標法(Generalized Double Index Method)【Paelinck,1976】

此法的求解精神與滿意化分析法相似，是利用二個優勢指標來求算方案分數，不須向決策者詢問門檻值。

6.排列組合法(Permutaion Method)【Paelinck,1976】

此法於進行評估時，先排列出所有可能的方案順序。例如有a、b、c三個替選方案，則共有六種方案順序(a>b>c，a>c>b，b>c>a，b>a>c，c>a>b，c>b>a，其中>表示優於之意)，再依指標等級值，進行比較分析。此法雖然簡單容易操作，但卻不適合處理替選方案個數很多時。

7.絕對優勢法(Domiance Method)【Li Han-Lin,1987】

此法對絕對優勢的定義為:若方案i的每一個準則值均優於方案j，則認為i優於j。如果其中有任一個準則不合於此條件，便不能認為i優於j。絕對優勢法的決策規則簡單易為人接受，但若準則間有相互衝突的情況發生時，兩方案彼此間的優劣便無法比較。

8.辭書式法(Lexicographic Method)【廖彩雲,民76】

此法與絕對優勢法最大的不同點，在於此法已考慮準則的重要性，其方式是按各準則的重要性予以排列，然後進行比較各替選方案，而且是從最重要的準則開始比較，若兩方案的最重要準則值相同，則比較次重要的準則，依此類推直到分出方案的優劣或比完所有的準則為止。本法的優點為已考慮決策者對準則偏好的差異，但在評選過程中，若二方案比較到第k準則時，即已分出優劣，則其後的準則便不加以考慮，似有不妥之處。

9.質化與量化多準則評估法(Multicriteria Evaluation with Qualitative and Quantitative Data)【顧大君,民87】

此法為荷蘭學者Voogd於1983年提出，不但能考慮質化準則，亦可兼顧量化準則，是一種屬於較新的評估方法。作業程序為：

(1)將評估準則分類，分成質化準則與量化準則。

(2)優越程度的量測。

(3)優越程度的標準化。

(4)求算整體的優越程度。

(5)計算各方案的相對評估分數。

質化與量化多準則評估法是一種較具使用彈性的方法，對於目前規劃者所面臨之複雜評估問題，適用性很高，若能進一步配合可靠的準則權重值，則評估的方法論更為完整。

2.5小結

經由上述文獻說明，得知國內外有關LED號誌燈及白熾燈之特性、功能以及建置使用經驗等相關研究與資料，以作為本研究評估可行性及研擬實施推行步驟、時程與配合措施之依據，期能早日落實LED交通號誌之建置。

且透過文獻中各項評估方法的介紹，可得知若欲求得真正影響之效益，經濟評估方式將會是較好的選擇。而在本研究中為了能明確衡量出建置的實質效益，是以運用經濟效益方法評估LED號誌燈與傳統白熾燈之成本比較，並進行周詳評估以求得具體的衡量結果，且利用經濟可行性分析來驗証LED號誌燈之效益是否值得推廣。

然而由於影響推動方式決策因素屬多目標特性，因此本研究亦將研擬LED交通號誌推動方案之標的、準則，並透過文獻之蒐集分析，運用多準則決策方法，考量數個準則指標進行綜合評估分析，以決定各方案之優劣，並評選出最佳方案。

第三章   國內交通號誌之現況分析

於本章之內容主要是在於統計各縣市白熾燈交通號誌、LED交通號誌、LED交通號誌在台灣之普及率、88年度各縣市更換白熾燈及庫存白熾燈之個數、以及各縣市88年度號誌燈維修費用及電費支出等資料，並了解白熾燈之故障原因及各縣市對LED交通號誌實施之看法；以助於下一章之成本效益分析以及往後章節的分析之用。

3.1 調查計畫

3.1.1 調查對象與調查情形

依「公路法」第六條之規定，省道、縣道、鄉道之養護，由該管公路主管機關辦理；「市區道路條例」第五條之規定，市區道路之養護除由縣市政府辦理外，並得由各有關鄉鎮市公所辦理。以上二項法規雖已明確規定公路及市區道路之主管機關，惟在實務上，市區道路或自養鄉道養護工作中之交通號誌維護部分，除臺北市成立交通管制工程處、及台北縣、新竹市、台中市與台南市政府成立交通局下轄交通維護單位專責辦理外，包括臺灣省其餘縣市及高雄市等縣市政府，因尚未設置交通專責機關，目前皆由縣市警察局交通(大)隊負責執行。至於省公路局所轄省道、代養縣道(全省所有縣道皆已由公路局代養)及代養鄉道之交通號誌維護，除部分路線及台中縣、新竹縣境內路段仍由公路局自行辦理外，其餘路線(段)則由公路局撥付經費，委請縣市警察局交通隊代辦。

本研究擬藉由問卷設計與調查，以全面了解台灣地區各縣市交通號誌設置、維修作業、電費支用、預算編列等情形，以精確估算實施LED交通號誌燈效益，進行完整的經濟效益分析，詳細內容如附錄一所示。以21縣市警察局交通隊及交通局下轄交通號誌維護單位為對象進行問卷訪談，受訪者多為警察局交通隊隊長和交通號誌維修人員，整理如表3.1-1。

表3.1-1   問卷調查對象與情形

| 受訪單位 | 訪談人數 | 總計 | 有效樣本 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21縣市警察局交通隊 | 21 | 27 | 17 | 23 |
| 台北市交通管制工程處 | 1 |  | 1 |  |
| 高雄市警察局交通大隊 | 1 |  | 1 |  |
| 縣市政府交通局 | 4 |  | 4 |  |

資料來源：本研究整理。

3.1.2 調查內容

為精確估算實施LED交通號誌燈成本和效益，以進行完整的經濟效益分析，是以本問卷之目的在於了解台灣地區各縣市交通號誌設置、維修作業、電費支用、預算編列等情形，共分「交通號誌燈設置現況資料」、「交通號誌燈故障及維修資料」、「交通號誌燈電費支出情形」及「採用LED交通號誌意見資料」四部份分別調查。茲說明如下：

一、交通號誌燈設置現況資料

調查交通號誌燈設置現況資料之目的在於精確估計現有各類型交通號誌燈總數，以便構建交通號誌燈各項成本。故本研究將依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第一百九十四條之功用加以分類號誌的種類。依設置功用可將號誌區分為三大類：1.行車管制號誌；2.行人專用號誌；3.特種交通號誌。但由於號誌的三大分類中之行人專用號誌屬圖案燈號，且特種交通號誌中車道管制號誌、鐵路平交道號誌及盲人音響號誌並非圓形燈號，故不列入本研究討論之範圍。本問卷僅調查行車管制號誌、特種閃光號誌及行人穿越道號誌三類型交通號誌燈，分析圖如圖3.1-1所示。

圖3.1-1   調查範圍分析圖

二、交通號誌燈故障及維修資料

調查交通號誌燈故障及維修資料之目的在於了解台灣地區各縣市交通號誌維修作業情形。此部份分別針對各縣市實行號誌燈故障及維修制度、白熾燈故障及維護情形、維修經費總金額及LED號誌燈之運作情形加以了解，以進一步分析白熾燈及LED號誌燈維護成本之差異及各縣市是否有足夠經費可以汰舊換新。

三、交通號誌燈電費支出情形

此部份的目的在於了解以現今台灣電力公司「包燈制」的電價收費方式下各縣市所負擔之電費支出，及各種電費收費方式之支持度意見。

四、採用LED交通號誌意見資料

此部份的目的在於了解21縣市交通號誌管理維護單位是否贊成推行LED號誌和有關推行LED號誌之最佳推動方式的意見。

3.2 號誌路口數統計分析

經由各縣市提供之資料及本研究之整理，統計各縣市白熾燈交通號誌現況擁有數如表3.2-1所示：

表3.2-1   各縣市白熾燈交通號誌數統計表(2000年1月)

|  | 行車管制號誌 |  | 特種閃光號誌 |  | 行人穿越道號誌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路口數 | 號誌桿數 | 路口數 | 號誌桿數 | 路口數 | 號誌桿數 |
| 基隆市 | 263 | 1052 | 68 | 196 | 214 | 856 |
| 台北市 | 1577 | 6308 | 70 | 280 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 1450 | 5800 | 594 | 2376 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 1232 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 327 | 1308 | 72 | 288 | 10 | 40 |
| 新竹縣 | 344 | 1370 | 112 | 432 | 6 | 18 |
| 苗栗縣 | 516 | 2064 | 162 | 648 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 469 | 1868 | 212 | 842 | 0 | 0 |
| 台中市 | 1170 | 5850 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 台中縣 | 631 | 2641 | 213 | 772 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 972 | 4860 | 536 | 1910 | 92 | 400 |
| 嘉義市 | 335 | 1652 | 37 | 121 | 1 | 2 |
| 嘉義縣 | 476 | 1904 | 274 | 1096 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 414 | 1656 | 563 | 2252 | 0 | 0 |
| 台南市 | 643 | 2572 | 323 | 1066 | 1 | 2 |
| 台南縣 | 993 | 3972 | 794 | 3176 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 1289 | 5436 | 236 | 584 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 1677 | 7285 | 228 | 912 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 948 | 3622 | 252 | 170 | 100 | 200 |
| 宜蘭縣 | 331 | 1324 | 250 | 1000 | 88 | 352 |
| 花蓮縣 | 321 | 1168 | 196 | 579 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 173 | 576 | 101 | 346 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 75 | 300 | 23 | 82 | 12 | 48 |
| 總計 | 16626 | 69344 | 5316 | 19128 | 530 | 1948 |

資料來源：本研究整理。

就台灣地區現況而言，僅基隆市、新竹市及新竹縣部分交叉路口換裝LED交通號誌，且除了新竹縣以外，其他縣市之LED交通號誌皆為行車管制號誌。其中以新竹市設置之路口數最多且為最早設置LED交通號誌之縣市，相關資料統計如表3.2-2所示。

表3.2-2   現有LED交通號誌數統計表(2000年1月)

|  | 行車管制號誌 |  | 特種閃光號誌 |  | 行人穿越道號誌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路口數 | 號誌桿數 | 路口數 | 號誌桿數 | 路口數 | 號誌桿數 |
| 基隆市 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 9 | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 總 計 | 51 | 203 | 2 | 8 | 0 | 0 |

資料來源：本研究整理

台灣地區至今(89年1月)各縣市投入LED交通號誌建設使用率仍普遍低，但由於已設置LED交通號誌縣市正陸續規劃擴展LED交通號誌建設使用率，故將提高LED交通號誌之普及率。經由表3.2-1及3.2-2統計整理有關各項號誌之LED交通號誌普及率，如表3.2-3所示。

表3.2-3   LED交通號誌普及率統計表(2000年1月)

|  | 行車管制號誌 | 特種閃光號誌 | 行人穿越道號誌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 號誌桿數 | 號誌桿數 | 號誌桿數 |
| 白熾燈 | 69141 | 19120 | 1948 |
| LED燈 | 203 | 8 | 0 |
| 合計 | 69344 | 19128 | 1948 |
| LED交通號誌燈 普及率 | 0.293﹪ | 0.042﹪ | 0 |

資料來源：本研究整理。

由上表可得知，LED交通號誌燈普及率以號誌杆數計算，行車管制號誌佔0.293﹪，而特種閃光號誌佔0.042﹪。由於台灣地區推行LED交通號誌時間相當短且推行範圍小範圍地區及零星路口，故所佔之比例相當低，還無法顯現節省能源及減少維修花費之實質功效。

3.3 號誌燈故障及維修統計分析

縣市警察局交通隊或交通局下轄交通維修單位在辦理號誌維修作業，一般採行「招商委外維護」及「自行維護」等二種方式。採自行維護交通號誌之交通隊，因受限於政府精簡組織員額之政策限制，並無號誌維修人員之正式編制，是以而係約聘二至三名號誌維修員擔任簡易之檢修工作。故現今只有台北市部分交通號誌維修採用招商委外維護之外，其餘各縣市及高雄市均採用「自行維護」之方式維修，以節省維護成本之開支。

本研究依據交通管制設施規劃與設計手冊之參考，提出號誌燈故障而需更換的主要原因有下列五點：

1.白熾燈燒毀；

2.燈罩脫落；

3.燈箱污損；

4.燈號控制器零件損壞；

5.電源供應故障。

並以上述五點作為號誌燈故障原因意見調查之依據，表3.3-1為各縣市提出之號誌燈故障主要原因彙整，且經由下表之統計得知，各縣市號誌燈故障之主要原因為白熾燈燒毀，次之為燈罩脫落。並可瞭解因白熾燈泡燒毀而導致交通號誌故障的比例相當高，造成許多不必要的社會成本及維修成本。

表3.3-1   號誌燈(白熾燈)故障的主要原因彙整表

|  | 白熾燈燒毀 | 燈罩脫落 | 燈箱污損 | 燈號控制器 零件損壞 | 電源供應故障 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 |  |  |  |  |  |  |
| 台北市 |  |  |  |  |  |  |
| 台北縣 |  |  |  |  |  |  |
| 桃園縣 |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣 |  |  |  |  |  |  |
| 苗栗縣 |  |  |  |  |  | 註1 |
| 南投縣 |  |  |  |  |  |  |
| 台中市 |  |  |  |  |  |  |
| 台中縣 |  |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義縣 |  |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 |  |  |  |  |  |  |
| 台南市 |  |  |  |  |  |  |
| 台南縣 |  |  |  |  |  |  |
| 高雄縣 |  |  |  |  |  |  |
| 高雄市 |  |  |  |  |  | 註2 |
| 屏東縣 |  |  |  |  |  |  |
| 宜蘭縣 |  |  |  |  |  |  |
| 花蓮縣 |  |  |  |  |  |  |
| 臺東縣 |  |  |  |  |  |  |
| 澎湖縣 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理。

註1：民眾撞毀

註2：民眾撞毀或天災

表3.3-2主要在於統計各縣市88年度更換白熾燈個數、白熾燈庫存個數以及白熾燈定期更換之週期。

表3.3-2各縣市88年度白熾燈更換、庫存及更換週期統計表

|  | 更換故障白熾燈個數 | 白熾燈泡庫存備品 | 白熾燈定期更換週期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 455 | 300 | 6個月 |
| 台北市 | 1810 | 2000 | 不定期 |
| 台北縣 | 1436 | 600 | 不定期 |
| 桃園縣 | ─ | 800 | 不定期 |
| 新竹市 | 600 | 1200 | 不定期 |
| 新竹縣 | 300 | 225 | 不定期 |
| 苗栗縣 | ─ | ─ | 不定期 |
| 南投縣 | 1100 | 1000 | 不定期 |
| 台中市 | 2000 | 2000 | 不定期 |
| 台中縣 | 600 | 300 | 6個月 |
| 彰化縣 | 1080 | 324 | 48個月 |
| 嘉義市 | 376 | 120 | 不定期 |
| 嘉義縣 | 630 | 720 | 不定期 |
| 雲林縣 | ─ | 800 | 不定期 |
| 台南市 | 700 | 1000 | 27個月 |
| 台南縣 | 1400 | 9000 | 不定期 |
| 高雄縣 | 896 | 500 | 不定期 |
| 高雄市 | 2880 | 620 | 不定期 |
| 屏東縣 | 230 | 500 | 不定期 |
| 宜蘭縣 | 678 | 480 | 不定期 |
| 花蓮縣 | 200 | 250 | 24個月 |
| 臺東縣 | 600 | 700 | 6個月 |
| 澎湖縣 | 150 | 300 | 6個月 |
| 總計 | 18121 |  |  |

資料來源：本研究整理。

由上表得知大多數縣市因採用「自行維護」方式，其維修人力有限，故並無定期更換白熾燈，仍採用隨壞隨換的制度，而有定期更換白熾燈之縣市更換週期由6個月、24個月、27個月、甚至48個月不等，並無固定之規範，差距很大。白熾燈庫存備品亦由維修人員憑以往維修經驗，並考量是所管轄之交通號誌數目而訂定，也無一定比例之規定，然而國內目前除了八十三年七月修定之「道路交通標誌標現號誌設置規則」及八十五年七月由交通部運輸研究所委託之「交通管制設施規劃與設計手冊－交通號誌篇」研究計劃，尚無交通號誌之統一規範或依循準則，交通號誌燈之規格分別由縣市警察局交通隊等維修單位自行發包採購，因此各縣市號誌零件品質要求不一。

表3.3-3主要在於說明現有LED交通號誌之縣市及LED交通號誌之使用現況。

表3.3-3   LED交通號誌使用情形(2000年1月)

| 地區 | 基隆市 | 新竹市 | 新竹縣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障次數 | ─ | 0 | 0 |
| 不正常運作次數 | ─ | 2 | 0 |
| 故障原因 | 目前尚未驗收使用 | 供應電壓不穩定 (電壓低於70V) | ─ |
| 不正常運作情形 | ─ | 因供應電壓不穩定，LED交通號誌有閃爍現象 | 無 |

資料來源：本研究整理。

反觀現有LED交通號誌之縣市的使用情形，除了基隆市因目前尚未驗收使用，故無任何故障次數及不正常運作情形外，其餘二縣市展現LED號誌燈的減少維護費用效益，至今未有任何故障更換記錄，也證明了發光二極體號誌燈擁有壽命長與信賴佳之特性，值得作為推廣有力依據。但統計資料亦明白顯示出新竹市的LED交通號誌因供應電壓不穩定，所以造成號誌燈有閃爍現象。對於LED燈源對於電壓變動的敏感性，此點仍有待光電製程技術上的突破予以克服。

表3.3-4主要是在統計各縣市88年度號誌燈維修經費以及電費支出經費，說明各縣市於年度決算中，對於號誌燈維修經費及電費支出經費之金額。其中有些縣市因其電費支出是由鄉市公所自行支付而無實際數據，另有台南市之號誌燈維修費用是併入改善計劃中，所以無法得知詳細之經費支出資料。其中現行之電費收費標準為台灣電力公司由民國八十八年六月一日起所實施之電價表，交通指揮燈電費計算方式採用「包計制」，合計一路口交通指揮燈收費NT$435(包含5%營業稅金NT$21)。

表3.3-4   各縣市88年度號誌燈維修經費及電費支出統計表

|  | 號誌燈維修經費總金額 | 號誌燈電費支出經費總金額 |
| --- | --- | --- |
| 基隆市 | 1,500,000 | 1,680,000 |
| 台北市 | 13,500,000 | 11,400,000 |
| 台北縣 | 8,000,000 | ─註1 |
| 桃園縣 | 15,000,000 | ─ |
| 新竹市 | 2,000,000 | 4,160,772 |
| 新竹縣 | 4,900,000 | ─ |
| 苗栗縣 | 910,827 | 564,750 |
| 南投縣 | 1,400,000 | ─ |
| 台中市 | 2,000,000 | 10,392,300 |
| 台中縣 | 2,780,000 | ─ |
| 彰化縣 | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 嘉義市 | 550,000 | 2,250,000 |
| 嘉義縣 | 3,770,000 | 6,120,000 |
| 雲林縣 | 8,270,000 | ─ |
| 台南市 | ▲註2 | 4,800,000 |
| 台南縣 | 1,500,000 | ─ |
| 高雄縣 | 2,840,000 | ─ |
| 高雄市 | 5,840,000 | 8,670,000 |
| 屏東縣 | 2,000,000 | 5,280,000 |
| 宜蘭縣 | 400,000 | ─ |
| 花蓮縣 | 1,850,000 | 225,000 |
| 臺東縣 | 1,150,000 | ─ |
| 澎湖縣 | 440,000 | ─ |
| 總計 | 85,600,827 | ─ |

資料來源：本研究整理。

註1：無實際數據，由各鄉鎮市公所自行支付。

註2：併入改善計劃辦理汰換。

無庸置疑的，LED交通號誌燈具有相當顯著的節能效益，然礙於地方政府財源的拮据，大部份縣市警察局交通隊根本無法有多餘的經費將所有號誌燈汰舊換新，以新竹市為例，每年交通號誌、標示、標線的設置與維護預算僅200萬台幣，而台灣目前廠商所銷售的LED交通號誌燈中，每具紅燈與黃燈之價格約在NT$6,000左右，每具綠燈的價格約在NT$13,000左右。如此龐大的預算經費，單純以縣市政府的財力根本無法負擔。若沒有中央政府相關單位的財源支持，一方面缺少建設經費，一方面在毫無商機的環境下，光電廠商投入的熱誠自然降低；勢必造成LED號誌燈的成本與售價居高不下，推廣成效將大打折扣，無法有效說服支持推廣，是以在此建議以節約能源的角度切入，匯集產、官、學、研各方面的意見以研擬出具體可行的專款建置經費補助。

3.4 推行LED交通號誌之意見資料

各縣市對於電費收取方式及推行LED交通號誌意見統計如表3.4-1所示。

表3.4-1   電費收取方式及推行LED交通號誌意見統計表

| 贊成與否 | 贊成 | 反對 |
| --- | --- | --- |
| 按實際耗電量收取電費 | 6 | 17 |
| 全面使用LED號誌燈情形下 按實際耗電量收取電費 | 14 | 9 |
| 推行LED交通號誌 | 19 | 4 |

資料來源：本研究整理。

由於現況使用白熾燈作為交通號誌，所以若按實際耗電量作為收費方式，電費支出成本勢必高於現況使用之包燈制，必會提高地方政府預算。經由各縣市電費收取方式意見統計表得知，大多數縣市皆不贊成按實際耗電量收取電費；但若全面在使用具省電效益之LED號誌燈情形下，基於公平原則，按實際耗電量收取電費之收費方式，有14個縣市皆表贊成，但其餘縣市卻認為交通號誌為公共設備應採較優惠之收費方式，故不表贊同。而對於LED交通號誌之推行，八成以上之縣市皆樂觀其成。

表3.4-2   LED交通號誌最佳的推動方式意見統計表

| 最佳的 推動方式 | 地方政府購置 | 中央政府購置 | 向業者租用 | 在不增加政府電費與維修費用原則下，由民間參與建置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持縣市 | 12 | 3 | 0 | 5 |

資料來源：本研究整理。

各縣市認為LED交通號誌最佳的推動方式如表3.4-2所示。其中有12個縣市認為應由地方政府購置，其次分別為在不增加政府電費與維修費用原則下，由民間參與建置方式，和由中央政府購置。但有3縣市因經費拮据表示不支持設置LED交通號誌。但大部份以地方政府購置為最佳推動模式之縣市亦希望中央政府以專款補助建置經費，以利加速推動。

第四章   LED交通號誌實施可行性分析

承續上一章內容中對於交通號誌現況的分析，本章將進一步分析可量化可行性分析與不可量化之可行性分析兩方面，說明並分析LED交通號誌之實施可行性。其中可量化的可行性分析將考量以成本效益分析法說明之，而不可量化之可行性分析，則考量社會層面、環保層面及產業層面等三方面，透過參考文獻蒐集與分析，以說明LED交通號誌之實施可行性。

4.1 可行性分析層面及原則之說明

4.1.1 分析層面

參考鄭進吉(民85)過去研究中提及計畫評估之階段包括三部份：前置階段、投資階段及操作階段。且前置階段為尋求投資機會，事前評估及可行性評估；投資階段則是簽約、工程設計和建置部分；操作階段為生產運作，操作維修及擴建設施等。而有關計畫評估中前置階段的可行性分析主要可從市場、 技術、經濟、財務、政治、環保及管理等七個層面來加以考量，茲分別說明如下。

一、市場可行性：主要衡量及預測市場，以決定計畫是否在適當時間、適當價格下生產適當產品。

二、技術可行性：主要是預估各種生產、技術建造過程的資本需求，及工程完工後的維護成本。

三、經濟可行性：主要評估收益與成本，並考慮時間價值、風險性及未來營運能力之預估。

四、財務可行性：主要是分析計畫的財務負擔，是否會造成任何不利的影響，同時決定目前及將來所投下的資本，是否能獲取足夠的投資報酬。因此財務分析的重點，放在與計畫本身有密切關係的成本與收益上。這些資料顯示於損益表、現金流量表與資產負債表上。

五、政治可行性:主要評估計畫方案對國家經濟的價值，及在社會層面被接受之可能性，避免不適當的投資方案，以評估計畫對國家目標的貢獻。

六、環保可行性：衡量計畫實施後對周遭環境產生哪些衝擊及其程度，亦即衡量企業所應負擔之社會成本。

七、管理可行性：當計畫之各項外部條件都適合時，再考慮內部之管理能力及人力配置等。

是以參考上述所提出之七個考量層面，並思考本研究之研究範疇及研究目的，本研究擬於下列章節中詳細分析LED交通號誌之實施可行性中之成本效益分析，並說明社會層面、環保層面及產業方面之可行性分析。

圖4.1-1   分析層面架構圖

4.1.2 分析原則

經濟可行性分析在投資計畫評估中為一重要之可行性評估方式，故為評估LED交通號誌設置計畫時不可或缺的工作。故本研究除對於社會、環保及產業生面進行可行性分析外，更進一步針對經濟可行性進行成本效益分析研究，以確實評估LED交通號誌實施之整體效益。

由於推行LED交通號誌之影響層面甚廣，故本研究欲進行之成本效益分析係屬一多方案之問題。面對此一問題，在評估過程將面臨所需資料龐大與不易量化之問題。為確實評估LED交通號誌之整體效益，本研究將以下列兩項原則進行成本效益分析：

一、周延性

LED交通號誌之可能效益包含節省能源消耗、大幅降低維修與維護費用、提高環保效益、提昇用路人行車安全等。然而相對而言，LED交通號誌之實施必需投入許多成本，包含設備購買與安置成本等，為求成本效益分析能精確計算，故成本效益分析之內容必須周延。本研究預計針對包含交通號誌廠商、台電公司、地方政府與維修管理單位等群體資料進行分析。而成本效益又將因不同之方案組合而有所不同，例如節省能源消耗、交通號誌燈維護成本與投入成本將因換裝不同的燈板而異；故成本效益分析之內容涵蓋範圍必須週詳而廣泛。

二、儘量提出客觀之分析數據

基於上述周延性之考量，成本效益分析之內容將涵蓋許多項目，為求成本效益分析結果之具體，本研究將儘量透過資料蒐集、分析結果以提出客觀之貨幣化分析數據，期能經由具體數據之呈現以提供相關群體更明確之決策參考依據。

4.2 LED交通號誌實施之成本效益分析

於本節之內容主要是在確定建置LED交通號誌燈之成本項目(含初期設備成本、電費成本及維修成本)與效益項目(電力節省、減少維護效益)，進而精確估算，以進行完整的經濟效益分析。

圖4.2-1   建置LED交通號誌燈經濟效益分析架構圖

4.2.1 基本資料說明

茲以台灣地區全面換裝LED交通號誌與現有白熾燈進行比較，分析系統之整體投資成本與效益。其中計算過程中所使用之基本資料說明如下：

一、設備電力消耗：

LED交通號誌及白熾燈電力消耗如表4.2-1所示。LED紅、黃、綠色燈板消耗功率分別為13W、15W、20W，而現今白熾燈泡採用號誌專用燈泡，規格為110V/116W。

表4.2-1   各項交通號誌電力消耗表

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) | 白熾燈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力消耗 | 13W | 15W | 20W | 116W |

資料來源：漢光科技股份有限公司，1998年9月。

二、裝置設置價格：

LED交通號誌各種替換方式之設備成本如表4.2-2所示。若以單燈方式替換，則紅色LED號誌燈板單價為NT$5,000，黃色LED號誌燈板單價為NT$6,000，綠色LED號誌燈板單價為NT$12,000，以上裝置成本包含LED燈源、換裝費、電源供應器等費用，其中以綠色LED號誌燈板設置成本最高，其次分別為黃色及紅色。由於三色LED號誌燈板成本的不同，所以部分國外實行LED交通號誌的地區初期僅替換紅色LED交通號誌，其餘黃色及綠色的交通號誌仍使用白熾燈。

表4.2-2   LED交通號誌各種替換方式之設備成本統計表  單位：元

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板 (黃) | LED燈板 (綠) | 白熾燈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單燈替代(每只) | 5,000 | 6,000 | 12,000 | 80 |
| 紅黃燈板替代 | 11,000 |  | ─ |  |
| 整組替代(每組) | 23,000 |  |  |  |

資料來源：漢光科技股份有限公司，1998年9月。

三、交通號誌總數

本研究所探討為行車管制號誌、特種閃光號誌及行人穿越道號誌。其中行車管制號誌包含圓形之紅、黃、綠三色燈號及箭頭圖案。因箭頭圖案(左轉箭頭綠燈、直行箭頭綠燈和右轉箭頭綠燈)之相關規格資料尚不齊全，故本研究只探討圓形三色燈號。

行車管制號誌燈及特種閃光號誌燈桿並非每桿皆裝設雙向燈面，且各縣市設置情形皆不相同。故本研究假設約有α%之號誌燈桿只裝設單向燈面，α%的範圍為5%至25%。而特種閃光號誌為以單一鏡面之閃光紅或黃色燈號，其閃光紅及閃光黃色燈號各占50%。是以各縣市需設置燈號數統計如表4.2-3 所示。

表4.2-3   各縣市需設置燈號數統計表

| 單向燈面比例(α%) | α%=5% |  |  | α%=15% |  |  | α%=25% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈號 | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 |
| 基隆市 | 2243 | 5667 | 2051 | 2128 | 5552 | 1946 | 2013 | 5437 | 1841 |
| 台北市 | 12574 | 12574 | 12301 | 11929 | 11929 | 11670 | 11284 | 11284 | 11039 |
| 台北縣 | 13627 | 13627 | 11310 | 12928 | 12928 | 10730 | 12229 | 12229 | 10150 |
| 桃園縣 | 9220 | 9220 | 9220 | 8747 | 8747 | 8747 | 8274 | 8274 | 8274 |
| 新竹市 | 2831 | 2991 | 2551 | 2686 | 2846 | 2420 | 2541 | 2701 | 2289 |
| 新竹縣 | 3093 | 3165 | 2672 | 2934 | 3006 | 2535 | 2776 | 2848 | 2398 |
| 苗栗縣 | 4657 | 4657 | 4025 | 4418 | 4418 | 3818 | 4179 | 4179 | 3612 |
| 南投縣 | 4518 | 4518 | 3697 | 4286 | 4286 | 3508 | 4055 | 4055 | 3318 |
| 台中市 | 11408 | 11528 | 11408 | 10823 | 10943 | 10823 | 10238 | 10358 | 10238 |
| 台中縣 | 5903 | 5903 | 5150 | 5600 | 5600 | 4886 | 5297 | 5297 | 4622 |
| 彰化縣 | 11339 | 12939 | 9477 | 10758 | 12358 | 8991 | 10176 | 11776 | 8505 |
| 嘉義市 | 3339 | 3347 | 3221 | 3168 | 3176 | 3056 | 2997 | 3005 | 2891 |
| 嘉義縣 | 4781 | 4781 | 3713 | 4536 | 4536 | 3522 | 4291 | 4291 | 3332 |
| 雲林縣 | 5425 | 5425 | 3229 | 5147 | 5147 | 3064 | 4869 | 4869 | 2898 |
| 台南市 | 6055 | 6063 | 5015 | 5744 | 5752 | 4758 | 5434 | 5442 | 4501 |
| 台南縣 | 10842 | 10842 | 7745 | 10286 | 10286 | 7348 | 9730 | 9730 | 6951 |
| 高雄縣 | 11170 | 11170 | 10600 | 10597 | 10597 | 10057 | 10024 | 10024 | 9513 |
| 高雄市 | 15095 | 15095 | 14206 | 14321 | 14321 | 13477 | 13547 | 13547 | 12749 |
| 屏東縣 | 7229 | 8029 | 7063 | 6858 | 7658 | 6701 | 6487 | 7287 | 6339 |
| 宜蘭縣 | 3557 | 4965 | 2582 | 3374 | 4782 | 2449 | 3192 | 4600 | 2317 |
| 花蓮縣 | 2842 | 2842 | 2278 | 2696 | 2696 | 2161 | 2551 | 2551 | 2044 |
| 臺東縣 | 1461 | 1461 | 1123 | 1386 | 1386 | 1066 | 1311 | 1311 | 1008 |
| 澎湖縣 | 665 | 857 | 585 | 631 | 823 | 555 | 597 | 789 | 525 |
| 總計 | 153871 | 161663 | 135221 | 145980 | 153772 | 128286 | 138089 | 145881 | 121352 |

資料來源：本研究整理。

四、電力價格

目前台灣電力公司電價表由經濟部准予備查，且從中華民國八十八年六月一日起實施。其中交通指揮燈電費計算方式為包燈制，電價表如表4.2-4所示：

表4.2-4   交通指揮燈電價表

| 容量 | 單位 | 單價 | 營業稅 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通指揮燈 | 每組每月 | NT$414 | 5﹪ | NT$435 |

資料來源：台灣電力公司。

合計一路口交通指揮燈收費NT$435(包含5%營業稅金NT$21)。雖然有幾個縣市已使用LED交通號誌燈，但僅供台電輸配電參考，並未反映至電價上。故至目前為止，台電仍以包燈制作為交通號誌唯一收費標準。現階段而言，台電的包燈制無法反映LED 交通號誌燈節能回收成本，因此本研究根據台灣電力公司87年度家庭用每度電平均售價：NT$2.54為新的收費標準，做以估算LED 交通號誌燈合理之電費計價方式。

五、使用壽命

LED燈光亮度會隨著使用時間而降低，在起初運轉的1000個小時LED燈光輸出會降低10～15%，而連續運轉至100,000小時燈光輸出的亮度皆不會改變。【John Bullough, Kun Michelle Huang and Kathryn Conway,1998】因此本研究假設LED交通號誌壽命為10年，並假設10年燈板待修機率15﹪為庫存備品比例。

六、號誌閃光運轉比例

若交叉路口之行車管制號誌使用時間為尖峰時段則可設定定時號誌，而於離峰時間開放為閃光運轉，依各縣市地方特性不同，規定之路口數亦有所不同，故本研究假設有β%交叉路口設定為定時號誌控制有閃光運轉時段，其開放閃光運轉時段為夜間離峰時間(午夜十二時至早上六時)，β%的範圍為10%至50%。

七、號誌運轉比例

本研究依據D. Ibrahim和M. Beasley估計倫敦地區行車管制號誌之紅、綠和黃色燈號運轉時間佔總週期視為60%、35%、5%。【D. Ibrahim and M. Beasley,1998】。

而特種閃光號誌與行人穿越道號誌則依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二百三十三條號誌時制設計之基本規定：特種閃光號誌與行人穿越道號誌之閃光操作，其閃爍次數每分鐘為五十至六十次，閃滅交替之時間應相等。故本研究假設閃光運轉燈亮時間佔總週期50%。

4.2.2 成本方面

一、設備成本

因行車管制號誌燈及特種閃光號誌燈桿並非每桿皆裝設雙向燈面，各縣市設置情形皆不相同，約有α%(範圍為5%〜25%)之號誌燈桿只裝設單向燈面。

圖4.2-2  不同單向燈號比例之設置成本比較圖(單位：新台幣)

由於不同比例之單向燈面號誌燈桿，設備成本不同，差距很大，約為三億四千多萬元，為避免過於高估或低估設備總成本，故本研究假設平均有15%之號誌燈桿只裝設單向燈面。

以15%之單向燈面號誌燈桿情形下，各縣市各種替換方式設備成本如附錄二所示。行車管制號誌以紅、黃、綠三色燈號統計，全台灣地區預估各需要128,286個；特種閃光號誌之紅色及黃色燈號各需要17,693個；行人穿越道號誌之黃色燈號則需要7,792個。如表4.2-5所示。

表4.2-5   三色號誌燈號總數(15%單向燈面號誌燈桿)統計表

| 燈號 | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行車管制號誌 | 128,286 | 128,286 | 128,286 |
| 特種閃光號誌 | 17,693 | 17,693 | － |
| 行人穿越道號誌 | － | 7,792 | － |
| 總計 | 145,979 | 153,771 | 128,286 |

資料來源：本研究整理。

以紅色LED號誌燈板單價為NT$5,000，黃色LED號誌燈板單價為NT$6,000，綠色LED號誌燈板單價為NT$12,000估算，則全部的設置成本如表4.2-6所示：

表4.2-6   各種替換方式設備成本統計表    單位：元

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 單燈替換(每只) | 145,979×5,000＝729,895,000 | 153,771×6,000＝922,626,000 | 128,286×12,000＝1,539,432,000 |
| 紅黃燈板替換 | 145,979×5,000＋153,771×6,000＝1,652,521,000 |  | ─ |
| 三色燈號替換 | 145,979×5,000＋157,717×6,000＋128,286×12,000＝3,191,953,000 |  |  |

資料來源：本研究整理。

預估紅、黃、綠三色LED燈號整組替換的設備總採購成本金額為NT$3,191,953,000元。

二、電費成本

電費成本即為總電力耗損成本。由於各縣市地方特性不同，規定定時號誌開放為閃光運轉之路口數亦有所不同，約有10%至50%之交叉路口於夜間離峰時間設定為閃光運轉，而各縣市之不同比例所需運轉成本亦有所不同，詳細統計資料如附錄二所示。故本研究採其平均值30%作為說明對象來估算台灣地區設置LED交通號誌所需之運轉成本。

1.行車管制號誌

行車管制號誌中紅色LED燈板每個消耗13W電力和黃色LED燈板每個消耗15W電力，而綠色LED燈板每個消耗20W電力，且紅、綠和黃色燈號佔總週期各自視為60%、35%、5%，閃光運轉燈亮時間佔總週期50%，則台灣地區每年行車管制號誌總電力耗損為：

(1)30%交叉路口於夜間離峰時間設定為閃光運轉：

定時時制(18 hrs)：

紅色LED燈板：0.6×13W×18×365×0.3×128,286＝ 1,972,243,307Wh

黃色LED燈板：0.05 × 15W × 18 × 365 ×0.3×128,286＝189,638,780Wh

綠色LED燈板：0.35× 20W ×18 × 365 ×0.3 ×128,286＝1,769,961,942Wh

閃光運轉(6 hrs)：一方號誌路口閃紅運轉；另一方燈號誌路口閃黃運轉

紅色LED燈板：0.5 × 13W × 6 × 365 ×0.15×128,286＝273,922,681Wh

黃色LED燈板：0.5 × 15W × 6 × 365 ×0.15×128,286＝316,064,632Wh

(2)70%交叉路口無設定為閃光運轉：

紅色LED燈板：0.6 × 13W × 8760 × 0.7 ×128,286＝6,135,868,066Wh

黃色LED燈板：0.05 × 15W × 8760 × 0.7 ×128,286＝589,987,314Wh

綠色LED燈板：0.35 × 20W × 8760 × 0.7 ×128,286＝5,506,548,264Wh

行車管制號誌每年的總電力耗損合計為16,754,235度

2.特種閃光號誌

紅色LED燈板： 0.5 × 13W × 8760 ×17,693＝1,007,439,420Wh

黃色LED燈板： 0.5 × 15W × 8760 ×17,693＝1,162,430,100Wh

特種閃光號誌每年的總電力耗損可被估計為2,169,870度

3.行人穿越道號誌

黃色LED燈板： 0.5 × 15W × 8760 ×7,792＝511,934,400Wh

行人穿越道號誌每年的總電力耗損可被估計為511,934度

根據台灣電力公司87年度家庭用每度電平均售價：NT $ 2.54為新的收費標準，做以估算電力成本。

LED交通號誌燈每年的總電力耗損金額為：

(16,754,235 + 2,169,870+ 511,934)×2.54＝49,367,539元

LED交通號誌燈各種替換方式之電力耗損如表4.2-7所示。

表4.2-7   各種替換方式之電力耗損統計表    單位：度

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 單燈替換(每只) | 9,389,473度 | 2,770,055度 | 7,276,510度 |
| 紅黃燈板替換 | 12,159,528度 |  | ─ |
| 三色燈號替換 | 19,436,038度 |  |  |

資料來源：本研究整理。

三、維護成本

LED交通號誌燈穩定性高，只需對號誌燈做例行檢查，無須定期更換，且其故障維修採用前端維修方式，只要將前面燈板打開即可維修箱內所有裝置。而為節省現場維修時間，直接以備品換修，現場不做零組件之維修，並可對於單顆LED進行更換，免除不必要成本損失。

由於LED燈光亮度會隨著使用時間而降低，本研究假設LED交通號誌壽命為10年，並假設10年後燈板待修機率15﹪為庫存備品比例。其中表4.2-8為LED交通號誌業者自行預估之維修成本。

表4.2-8   LED交通號誌業者預估之維修成本統計表

| 每次維修費用 | 維修人員 | 維修組數 | 燈板局部替換零件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9000元 | 至少2人 | 30組 | 100元/組 |

資料來源：漢光科技股份有限公司預估報價，1998年9月。

由表4.2-8可得知每組維修工本費用為：9000元÷30組＝300元/組，故每年每組交通號誌維修成本為：

1.行車管制號誌

每年每組行車管制號誌維修成本為：

(300+23000×15﹪+100)÷10＝385元/組‧年

每年行車管制號誌維修總成本金額為：128262×385＝49,380,870元

2.特種閃光號誌

每年每組紅色特種閃光號誌維修成本為：

(300+5000×15﹪+100)÷10＝115元/組‧年

每年每組黃色特種閃光號誌維修成本為：

(300+6000×15﹪+100)÷10＝130元/組‧年

每年特種閃光號誌維修總成本金額為：

17693×115+17693×130＝4,334,785元

3.行人穿越道號誌

每年每組行人穿越道號誌維修成本為：

(300+12000×15﹪+100)÷10＝220元/組‧年

每年行人穿越道號誌維修總成本金額為：3896×220＝857,120元

故每年LED交通號誌維修總成本金額為：

49,380,870+4,334,785+857,120＝54,572,775元

表4.2-9   各種替換方式之維修成本統計表    單位：元

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 單燈替換(每只) | 16,784,825 | 19,831,270 | 28,217,640 |
| 紅黃燈板替換 | 31,485,615 |  | ─ |
| 三色燈號替換 | 54,572,775 |  |  |

資料來源：本研究整理。

四、總成本

設置LED交通號誌成本項目金額如表4.2-10所示。由數據可以得知，設置LED交通號誌設備成本金額高達3,191,953,000元，將造成LED交通號誌不能廣泛使用之最大的障礙。

表4.2-10   設置LED交通號誌成本一覽表

| 成本項目 | 成本金額 |
| --- | --- |
| 設備成本 | 3,191,953,000 |
| 運轉成本 | 49,367,539 |
| 維護成本 | 54,572,775 |
| 總和 | 3,295,893,314 |

資料來源：本研究整理。

4.2.3 效益方面

一、電力節省效益

依據前述成本效益方面之假設條件估算台灣地區現有交通號誌所需之電力耗損成本。而現今白熾燈泡採用號誌專用燈泡，規格為110V/116W，則台灣地區每年交通號誌總電力耗損為：

1.行車管制號誌

(1)30%交叉路口於夜間離峰時間設定為閃光運轉，電力耗損為：

定時時制(18 hrs)：

116W × 18 × 365 × 0.3 × 128,286＝29,330,797,896Wh

閃光運轉(6 hrs)：

0.5 × 116W × 6 × 365 × 0.3 × 128,286＝4,888,466,316Wh

(2)70%交叉路口無設定為閃光運轉，電力耗損為：

116W × 8760 × 0.7 × 128,286＝91,251,371,232Wh

行車管制號誌每年的總電力耗損可被估計為125,470,635度

2.特種閃光號誌

特種閃光號誌電力耗損為：

紅色特種閃光號誌燈：116W × 8760 × 0.5 × 17,693＝8,989,459,440Wh

黃色特種閃光號誌燈：116W × 8760 × 0.5 × 17,693＝8,989,459,440Wh

特種閃光號誌每年的總電力耗損可被估計為17,978,919度

3.行人穿越道號誌

行人穿越道號誌電力耗損為：

116W × 8760 ×0.5 × 7,792＝3,958,959,360KWh/yr

行人穿越道號誌每年的總電力耗損可被估計為3,958,959度

根據台灣電力公司87年度家庭用每度電平均售價：NT$2.54為新的收費標準，做以估算電力成本。

現有交通號誌(白熾燈)每年的總電力耗損金額為：

(125,470,635+17,978,919+3,958,959)× 2.54＝374,417,623元

台灣地區每年所節省之總電力耗損金額為：

374,417,623－49,367,539＝325,050,084元

依據LED交通號誌電力耗損及現況電力耗損可得每年節省電力耗損如表4.2-11所示。

表4.2-11   各種替換方式之節省電力統計表    單位：度

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 單燈替換(每只) | 74,393,519度 | 18,651,705度 | 34,927,249度 |
| 紅黃燈板替換 | 93,045,224度 |  | ─ |
| 三色燈號替換 | 127,972,473度 |  |  |

資料來源：本研究整理。

二、節省維護支出

88年度各縣市號誌燈維修總金額為85,600,827元，統計各項交通號誌總組數為167,544組，因台南市交通號誌維修經費併入改善計劃辦理汰換，故扣除台南市交通號誌組數6734組，剩餘160,810組，因此：

台灣地區每年交通號誌維修總成本為

(85,600,827÷160810)×167544＝89,185,405元

故台灣地區每年所節省之維護支出金額為：

89,185,405－54,572,775＝34,612,630元

依據LED交通號誌維護成本及現況維修成本可得每年節省維護支出金額如表4.2-12所示。

表4.2-12   每年節省維護支出金額統計表     單位：元

| 設備項目 | LED燈板(紅) | LED燈板(黃) | LED燈板(綠) |
| --- | --- | --- | --- |
| 單燈替換(每只) | 13,631,299 | 12,208,392 | (負值) |
| 紅黃燈板替換 | 30,970,171 |  | ─ |
| 三色燈號替換 | 34,612,630 |  |  |

資料來源：本研究整理。

三、總效益

設置LED交通號誌總效益為節省總電力耗損金額與節省維護支出金額之總和

324,943,044+34,612,630＝359,555,674元

4.2.4 成本效益分析

依上述成本項目與效益項目，進行初步的經濟可行性分析。在成本方面之估算較為完整而周延，包含行車管制號誌、特種閃光號誌及行人穿越道號誌詳細估算其各項成本。在效益方面僅針對易量化之電力節省及維修費用節省進行估算，其他效益方面如交通安全效益因台灣地區推行LED交通號誌時間相當短且施行範圍小，尚無法確切獲得詳細數據，間接效益之環保效益和產業效益方面號誌亦屬光電科技相關議題，不易量化為實質數據，則不列入效益估算範圍。

假若台灣地區所有的交通燈號全部替換成LED交通燈號，本研究分析每年將可節省電力NT$325,050,084元和維修成本NT$34,612,630元合計NT$359,662,714元。採年值法平均分攤設備成本(10年，折現率10﹪)，相當於年值成本200,295,050元。故其益本比(△B/△C)為：359,662,714元/200,295,050元=1.8(倍)。而設置LED交通號誌各項成本及效益如表4.2-13所示。

表4.2-13   LED交通號誌之經濟效益分析

| 替換方式 | 單燈替換 (紅燈) | 單燈替換 (黃燈) | 單燈替換 (綠燈) | 紅黃燈板 替換 | 三色燈號 替換 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置總成本(元) | 729,895,000 | 922,626,000 | 1,539,432,000 | 1,652,521,000 | 3,191,953,000 |
| 每年節省電力(度/年) | 74,393,519 | 18,651,705 | 34,927,248 | 93,045,224 | 127,972,472 |
| 每年節省電力金額(元/年) | 188,959,538 | 47,375,331 | 88,715,210 | 236,334,869 | 325,050,078 |
| 每年節省維護金額(元/年) | 13,631,299 | 12,208,392 | 0 | 30,970,171 | 34,612,630 |
| 每年總效益 (元/年) | 202,590,837 | 59,583,723 | 88,715,210 | 267,305,040 | 359,662,708 |
| 益本比 (△B/△C) | 4.42 | 1.03 | 0.92 | 2.58 | 1.8 |
| 還本期(年) | 3.6 | 15.5 | 17.4 | 6.2 | 8.9 |

資料來源：本研究整理。

由表4.2-13亦可得知還本期仍相當高，原因是LED交通燈號設備成本過高。預計未來3～5年當LED交通號誌燈廣泛被使用時，燈號設備成本會大幅下降，較低的還本期將會在實行上使LED交通號誌燈更有經濟效益。

經由前述分析，可以得到一簡單結論：除了單獨替換綠色LED交通號誌燈外，其餘各種LED交通燈號替換方式，其效益均大於成本，所以若純就經濟效益來看，LED交通燈號不僅具有多方面之優點，且更具有高效益/成本比，是值得發展與推廣的。

4.3 社會層面可行性分析

於社會層面可行性分析方面，可就交通安全方面加以分析，茲說明如下。

一、提高駕駛人的可辨識性

由於傳統白熾燈泡之有色濾光燈罩可顏色常因長期陽光曝晒或內部溫度高變質，或於太陽西照時，易產生相當嚴重之疑似點燈現象，故容易造成用路人誤判，因而發生事故。而LED交通號誌燈，具有紅、綠與黃三種顏色，不須利用有色濾光燈罩產生燈號顏色，可採無色燈罩，排除因背景光所造成疑似點燈現象，進而減少形成駕駛人誤判的現象與事故之發生，以提高駕駛人的可辨識性，加強用路人之行車安全。

二、避免一次失效

LED交通號誌燈為多串燈號組合，交通號誌燈之燈源為近百顆之發光二極體LED小光點所點所組成，若有數顆之LED光源故障不會影響系統之正常顯示功能，但是傳統白熾燈源一旦故障，交通號誌燈將無法顯示訊號，特別是在紅燈方面，若是紅色燈號因燈源故障而不顯示，將造成系統的安全功能喪失，用路人將無所適從，嚴重危害到駕駛人與行人通行安全。

三、防止它向駕駛者先行搶進

傳統號誌燈是採用白熾燈作為發光光源，而白熾燈泡之發光方式為輻射式，以輻射方式發光的缺點為視角太大，容易使它向支道車輛預先看到號誌燈的變化，而易造成搶越黃燈等違規行為，影響交通安全。LED交通號誌燈可依實際需要採用可視角較窄之LED燈體，可防止它向汽機車參考此向車道交通號誌運轉時制而先行搶進，而造成駕駛人與行人通行危險。

四、可配合使用〝電池後備〞(back-up battery)系統持續運轉

低功率的LED可配合使用“電池後備”系統與太陽電池做為後備電池，當供電中斷或是任何天災外力介入時，可以暫時運用電池電力作為緊急供電，提供維修人員額外的修復時間，防止許多無謂的交通事故。此外，由於LED消耗功率極低，理論上可藉由太陽電池做為電源供應。

4.4 環保層面可行性分析

全球溫室效應(global  warming)問題，不僅是未來世界各國圖謀生存所遭遇的一項挑戰，同時亦為人類追求經濟上永續發展所必須考慮的一項限制因素。因為溫室效應問題如未能有效解決，將導致大氣體系的失衡，全球生態的破壞，以及物種的決滅，其嚴重性不言可喻。全球各國於西元1999年全球氣候變化綱要公約（FCCC）第五次締約國大會中提出各國溫室氣體減量責任等議題。1997年12月在日本京都簽署「京都議定書」，明訂經濟合作及發展組織國家、歐盟、12個經濟轉型國，共計37個成員設定溫室氣體減量目標及期程，該等國家需在2008年至2012年其間減少至其1990年溫室氣體排放量之一定比例，如表4.4-1所示。

表4.4-1   京都協定書各國溫室氣體削減目標統計表

| 削減國 | 國家 |
| --- | --- |
| 削減8﹪ | 歐盟及東歐（保加利亞、捷克、羅馬尼亞、立陶宛等國） |
| 削減7﹪ | 美國 |
| 削減6﹪ | 日本、加拿大、匈牙利、波蘭 |
| 削減5﹪ | 克羅埃西亞 |
| 削減0﹪ | 紐西蘭、俄羅斯、烏克蘭 |
| 削減1﹪ | 挪威 |
| 削減8﹪ | 澳洲 |
| 削減10﹪ | 冰島 |

資料來源：劉庭榕（民88）。

二氧化碳的溫室效應問題，可透過事前、事後的概念，區分為事先預防及事後矯治兩層面。所謂事先預防，即二氧化碳減量，係運用各種措施以減少二氧化碳的生成與排放。而二氧化碳排放減量的基本策略亦有三【李玉鈴,民87】，即：

CO2排放減量策略＝能源節約＋使用低碳能源＋碳素回收再處理

經由上述說明，與LED交通號誌實施較有關係之策略為節約能源計畫。提高能源使用率並減少能源浪費，亦即應節約能源。而節約能源有雙重意義：消極的節約能源係指減少能源使用數量，但是此種節流方式可能會產生負面的影響。反之，積極的節流則提高能源的使用效率及生產力，以促成更合理的能源配置。準此而言，節約能源計畫應致力於提高能源生產力，亦即以較少的能源投入，達成同樣的經濟產出數量，此有賴能源使用效率的管理與科技水準的提升。基於上述節約能源計畫，落實LED交通號誌是急於推動的。

LED交通號誌燈於環保層面中，具低能量消耗、低熱量釋放、無效光頻大量減少、較高能見度及低故障率轉嫁為較低環境成本的實施效益。以美國丹佛市為例（總共1200交叉路口，相當於台北市），計劃於實施LED交通號誌燈後，每年推估可減少廢氣排放量7560㎏ CO2，25784㎏ SO2及25003㎏ NOx，其環保效益相當於在該市區內種植2266英畝樹林，或抵銷1094部車輛所造成的環境負擔。

基於解決全球溫室效應的問題，LED交通號誌燈實施之環保效益可提供解決問題的行動策略之一；故就環保層面所提供的效益來看，LED交通號誌燈實施是亟需推行的。

能源的發展和利用，直接影響著社會和經濟的發展，它和國民經濟發展、國民生活水平的提高那樣密切，促使世界各國堅信提供足夠的能源是他們面臨的主要挑戰之一，特別是全世界還有20多億人尚不能享用現代能源消費，這是問題的一個方面。

而另一方面，能源的發展和利用對人類健康和環境有深遠的負面影響，這一方面也已為世界各國接受。因此，90年代以來，特別是92年的里約熱內羅環境與發展大會以及以後的人權大會、人口與發展大會等，在提到能源問題時，都考慮了以上兩個方面的問題，確定了支持發展高效能技術和利用再生能源的方針，從而實現能源的可持續發展。

以一個紅色交通號誌燈為例，其中包含有196個個別LED的元件，在120伏特的電路中，電力消耗小於10瓦特數；相較於傳統白熾燈，電力消耗約150瓦特。所以估計安裝單獨紅色LED交通號誌燈源所節省的交通號誌能源約35%～40%。故LED交通號誌燈實施於能源效益方面，具有能源轉換效率（電→有效光）比傳統白熾燈泡高十倍及節省電力消耗近百分之九十（每年三十萬組LED交通號誌燈，使用十年即省下一組約兩百億台幣的火力發電機台）等效益，見表4.4-2，故就能源節省和環保方面來看，實有落實LED交通號誌燈之必要性。

表4.4-2   LED交通號誌設置能源效益比較表

|  | LED交通號誌 全面實施 | 澎湖尖山 火力電廠 | 金門水頭 塔山火力電廠 | 和平溪碧海 水力電廠 | 鯉魚潭水庫 電廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠址 | 無 | 澎湖縣 湖西鄉 | 金門縣 金城鎮 | 花蓮縣秀林鄉 宜蘭縣南澳鄉 | 苗栗縣卓蘭鎮~泰安鄉 |
| 土地面積 | 0 | 15.95公頃 | 8.6公頃 | 集水區 | 111公頃 |
| 投資金額 （新台幣） | 約32億 | 43.88億 | 31億 | 142.15億 | 132.45億 |
| 年平均 發電量 | 約節省1.3億度 | 1.19億度 | 1.05億度 | 2.37億度 | 2.66億度 |
| 年平均使用燃料量 | 0 | 22.46 百萬公升 | 輕油40.5公秉或重油37.2公秉 | 水資源 | 水資源 |
| 主要設備 型式 | 高亮度LED燈板 | 柴油發電機 | 柴油發電機 | 水輪發電機 | 水輪發電機 |

資料來源：本研究整理。

4.5 產業層面可行性分析

我國近十年來之光電工業發展極為快速，由工業研究院光電所統計1998年產值已趨二仟億元新台幣，是繼IC工業後之另一項最重要之明日之星。

LED產業是光電工業之重要成員之一，1998年我國已是可見光LED的世界第二大生產國，我國產業發展係循著先下游、而中游、再上游之成長方式發展。目前已建立完整之上、中、下游產業架構，極具國際市場競爭潛力。未來如何進一步結合業界與政府力量，以落實產業升級是非常重要之產業發展策略課題。

全球LED市場版圖重新洗牌。據Strategies Unlimited的統計【李季達,民88】，1996年全球可見光LED下游封裝市場佔有情況，以日本54%居冠，其次是亞太地區(主要是台灣廠商)佔19%，美國則以18%位居第三位，歐洲僅9%。

隨著台灣LED下游封裝廠商大舉到大陸擴廠，以廉價薪資成本的優勢，迫得日本逐步放棄傳統晶片及低價位產品生產，改朝高亮度和高單價商品方向發展。同時根據日本OITDA光產業振興協會於1999年4戶所公佈的資料顯示，日本LED國內產值正以平均每年11%的比率增加當中。

全球各國當中，以日、美二國政府對推動LED產業發展的態度最為積極。其中，日本通產省在「21世紀光明計畫」中，規劃在1998〜2002年的5年之間，投資50億日圓，推動省電型LED照明光源，來取代傳統白熾燈泡及螢光燈的市場，1998年初已經先行投資5.5億日圓，並期望在2007年能達到LED照明燈商品化的目標。

且在全球能源危機的共識下，省能源的LED交通號誌燈亦受到各國重視。此產品最早是由美國加州運輸部門於Clovis更換了32個紅光LED信號燈進行測試，由於成效良好，達到省能源及減少維修費用等目的。因此陸續被其他國家所採用，如加拿大、歐洲、日本及澳洲等。

其中，美國費城是北美設置LED交通號誌燈最多的城市之一，並計畫在1998〜1999年間，在5個十字路口設置全彩LED信號燈，預期這項計畫每年將為該市減少lMW的消耗電力，及91.1萬美元的經費。

LED交通號誌更是未來LED市場的大餅，故我國LED業者更無理由缺席，只是應先提升自己之品質及競爭力，更須要政府大力輔導。由前章可得知若全面實施LED交通號誌燈，則可立即增加我國LED科技產業約32億元新台幣產值，並增強我國LED產業國際市場競爭力（我國目前為全球第二大生產國家），十分有助於我國廠商競爭國際號誌燈市場。並透過LED科技產業產值之提升，有助於提高我國廠商投資能源節約技術或器材之研究發展意願。

第五章   推動模式研擬與評選

公共工程建設從以往的政府獨立出資並施工完成到政府發包給民間施工，直至近年來民間參與投資等推動方式，這些推動方式都是建置LED交通號誌之可能推動模式；本研究將參考國外推動經驗、國內傳統建置及各種民間參與模式，研擬數個推動模式方案，並針對各推動模式之特性，建構LED交通號誌推動方案之評估準則，進行綜合評估分析，以評選出最佳推動模式，落實LED交通號誌。

5.1 推動方案研擬

依據第三章對於各縣市對於LED交通號誌推動方式意見統計，LED交通號誌推動方式不外乎由政府自行採購及民間參與建設等方式。而其中由民間參與建置方式，廣義的說，只要不是由政府自己的工程單位執行，而是用發包方式交給民間廠商承建，都是某種程度的民間參與。因此關於「民間參與」的方式，按照參與程度的不同，主要分為下列五類典型的基本模式【陳漢琦，民88】。

一、傳統發包：

政府全程主導；但是規劃、設計委由工程顧問辦理，興建委由包商辦理；工程的發包是在工程數量、工期、施工方法確定後，才編列預算辦理；包商按照業主的設計圖及預定的工法施工，並在階段性進度勘驗合格後，便可受領付款。

二、替代工法(Alternative Design)：

准許營造包商在競標時，針對工程設計或施工方法等，在「相同或更佳原則下，提出不同的替代方案，以降低工程成本或縮短工期」；此時節約的成本可做雙方事先的約定比例分享。

三、統包(Turnkey)：

在完成規劃確定工程需求或完成初步設計後，將工程細部設計與興建均委由同一包商辦理。

四、融資興建(BT, Build-Transfer)：

包商結合銀行提供資金執行工程案，俟工程全部完工勘驗合格後，將資產移轉予政府；政府則台接手後，開始償付工程款(包括利息)。因此，這種方式亦稱為「延遲付款」。

五、特約興建營運(BOT, Build-Operate-Transfer)：

由政府規畫並提供土地，包商經由公開競標取得投資辦理細部設計、執行工程興建，以及興建完成後繼續經營該系統的特許權。包商以營運所得作為投資報償；待營運期滿後再將設施與資產移轉給政府。

根據上述五種民間參與方式，以擬定LED交通號誌推動方式之各個可能方案。但由於民間參與建置LED交通號誌並無實質現金收入，故民間無法從營運期獲取營運收入，無民間參與BOT模式之可能性。且建置LED交通號誌之過程，考量交通號誌統一規格之配合措施，所以並無細部工程規劃與設計部分，以及工程興建效率之考量，因而摒除傳統發包方式，及替代工法，僅選取統包及融資興建方式(BT)為LED交通號誌建置之推動方式。

另一方面，以節省政府財政支出及積極推動LED交通號誌之目的為出發點，考量以分階段實施及全面實施兩種推動方式。其中分階段實施乃以各單色燈之還本期為考量，依序替換紅燈、黃燈及綠燈，以減少政府或民間業者之籌資困難度，以積極推動LED交通號誌之實施。

考量傳統政府採購方式、統包方式及BT模式，配合不同更換型式，本研究研擬出下列可能的六種推動方式，如表5.1-1所示。

表5.1-1  推動方案研擬彙整表

|  | 分階段實施 | 全面實施 |
| --- | --- | --- |
| 政府採購 | 方案一 | 方案二 |
| 統包模式 | 方案三 | 方案四 |
| BT模式 | 方案五 | 方案六 |

資料來源：本研究整理。

一、方案一：

由政府完成規劃報告報請核定後，向民間廠商依序分批購買及替換三色LED交通號誌燈元件，以政府的人力自行更換。本方案因由政府自行建置，故所需更換的人力相當多，且須負擔更換三色LED交通號誌燈的建置費用。

二、方案二：

與方案一相同，政府自行採購更換，所不同者係為全面實施更換三色LED交通號誌燈，所需負擔建置費用相對提高。

三、方案三：

由政府完成規劃報告報請核定，以發包的方式招募民間廠商施工更換三色LED交通號誌燈，而在更換實施型式上，以分階段實施為主，在興建效率上較前二個方案為高。本方案之建置經費由政府全部負擔。在此本研究稱此種方式為統包模式。

四、方案四：

與方案三相同，採用統包模式，所不同者係為不考量分階段實施方式，而改以全面更換三色LED交通號誌燈，所需負擔建置費用相對提高。

五、方案五：

由政府完成規劃報告報請核定，以發包的方式招募民間廠商施工分階段更換三色LED交通號誌燈，民間廠商需自備資金建置核定之建置計畫，並於完工後民間廠商將設施移交給政府，政府則逐年編列預算償還民間廠商之建置成本，主要為政府遞延付款之BT方式。

六、方案六：

與方案五相同，採用政府遞延付款之BT方式，所不同者係為全面更換三色LED交通號誌燈，所需負擔建置費用較方案五高。

5.2 評估方法分析

本研究之主要目標為透過層級分析法之評選，以提出落實LED交通號誌實施之推動方式。是以根據這個主目標，提出四個影響或受LED交通號誌實施所影響之影響層面，其中包括交通層面、執行層面、政策層面及經濟層面。具以根據各個影響層面提出其預期標的，並就影響標的之項目提出衡量的準則，以構成一完整之目標體系圖做為層級分析法評估方案之參考。首先將分析評估方法，接續提出評估準則，是以在下一節分析整體之評估結果。

5.2.1 層級分析法(Analytic  Hierarchy  Process, AHP)

本研究係藉由層級分析法(Analytic  Hierarchy  Process, AHP)以求得評選方案之各準則的權重，並藉著評估準則之訂定以選定最佳之推動方式。階層分析法係由Thomas L. Saaty於1971年首創，本法主要是是將複雜、多變化、多斯間與多因素之問題，透過專家學者予以分解成一簡單之層級系統，使問題加以層級化、結構化與量化，再透過對偶評比，而求得各層級之權重值，最後再經一綜合比較決定一最佳方案的一套決策理論。  AHP係將問題簡化成為明確的元素階層系統，而後以問卷由相關專家評估之;計算各階層元素對上一階層元素的重要度，再將此結果依據階層結構加以計算，求得次階層各元素對上階層的權重值，以供方案選擇的參考，其廣泛應用於方案評選、權重求取之研究。

一、層級分析法之基本假設

層級分析法之假設共有九項，茲說明如下：

1.一個系統可被分解成許多種類或成分，並形成有向網路的層級架構。

2.每一層級之要素間均假設具獨立性。

3.每一層級內的要素，可以用上一層內的某些或全部要素作為評準，進行評估。

4.比較評估時，可將絕對數值尺度轉換成此例尺度。

5.成對比較後可用正倒值矩陣(Positive Reciprocal Matrix)處理。

6.偏好關係滿足遞移性(Transitivity)，此不僅優劣關係滿足遞移性，同時強度關係亦滿足遞移性。

7.由於偏好關係欲完全具備遞移性並不容易，因此容許不具遞移性的存在，但須測試其一致性(Consistency)的程度。

8.要素的優勢程度，經由加權法則(Weighting Principle)而求得。

9.任何要素只要出現在階層結構中，不論其優勢程度如何小，均被認為與整個評估結構有關，而並非檢核階層結構的獨立性。

二、AHP操作步驟

1.問題的界定

對於問題所處的系統應該儘量詳加瞭解分析，將可能影響問題的要因均納入問題中，同時要注意要因問的相互關係與獨立關係。

2.建立層級關係

由研究群體的成員，依據研究的方向建立最終目標，再利用腦力激盪法找出影響總目標的各項標的、決定各項標的的評估準則及列入考慮的替代方案;然每一階層的因素要具獨立性。其層級結構如圖5.2-1所示。

圖5.2-1   AHP法層級結構圖

3.建立各層級之成對比較矩陣

各層級要素間權重的求取，首先需經由決策者對兩兩準則間之相對重要性進行成對比較，由成對比較矩陣中之特徵向量，來求取準則間之相對權重。若決策狀況中有n個評估準則，則決策者共必須進行C(n,2)=n(n-l)/2次的成對比較，而這些成對比較後的相對重要性，容許有某一限度的不一致性存在。

其中成對比較是以評比尺度來表示，依Saaty建議，將評比尺度劃分成為同等重要、稍重要、重要、很重要、絕對重要，另外四個評比尺度，則介於上述五個評比尺度之間，共計有九個評比尺度，如表5.2-1所示。因此對每一個成對比較須設計問卷，在1-9尺度下讓決策者或各領域的專家填寫，根據問卷調查所得到的結果，建立各層級之成對比較矩陣A。

至於尺度的選取，則視實際情形而定，Saaty指出當準則間成對比較值太接近而難以辨別相對重要性時，可改用較精細的衡量尺度，但不宜太複雜以致於無所適從。基本上這九尺度劃分是一上限，且容易辨別出相對重要性的，不至於造成判斷者太多負擔。若考慮受訪者的程度，可將尺度縮減以利勾選。

表5.2-1   AHP評估尺度意義及說明表

| 評點 | 尺度 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Cij=1 | 同等重要 | 根據某項基準評比Ci與Cj同等重要 |
| Cij=2 | 評比點1與3之折衷值 |  |
| Cij=3 | 稍重要 | Ci之重要性比Cj稍大 |
| Cij=4 | 評比點3與5之折衷值 |  |
| Cij=5 | 重要 | Ci比Cj重要 |
| Cij=6 | 評比點5與7之折衷值 |  |
| Cij=7 | 很重要 | 某些實例顯示Ci比Cj甚具重要性 |
| Cij=8 | 評比點7與9之折衷值 |  |
| Cij=9 | 絕對重要 | 有足夠證據肯定Ci比Cj絕對重要 |

資料來源：Thomas L. Saaty(1980)。

4.計算特徵向量及特徵值，求取各層級要素間相對權重

採用特徵向量的理論基礎，來計算出特徵向量與特徵值，而求得元素間的相對權重。茲將計算過程說明如下：

(1)製作準則成對比較矩陣A

(2)求算各層級之權重

完成比較矩陣後即可求取各層級要素的權重。利用數值分析中的特徵值解法計算出特徵值及特徵向量，以求取各元素間的相對權重，找出優勢向量(priority eigenvector)。

(A-λmaxI)ω = 0

5.一致性檢定

評估的結果要能通過一致性檢定，方能顯示填卷者的判斷前後一致，否則視為無效的問卷。Saaty建議以一致性指標(Consistence Index,C.I.)與一致性比例(Consistence Ratio,C.R.)來檢定對偶比較矩陣的一致性。

(1)一致性指標(C.I.)

一致性指標由特徵向量法中求得之λmax與n(矩陣維數)兩者的差異程度可作為判斷一致性程度高低的衡量基準。

C.I.=(λmax−n)n−1λmax ：最大特徵值； n：評估準則個數

當C.I.＝0，表示前後判斷完全具一致性。

而C.I.＝1，則表示前後判斷不一致。

Satty建議C.I.＜0.1為可容許的偏誤。

(2)一致性比例(C.R.)

一致性指標的大小又受到A矩陣階數及評比尺度數的影響，A矩陣在階數及評比尺度數皆已知下所產生的C.I.稱為隨機指標(Random Index, R.I.)，Saaty所建議的R.I.值如下表所示。一致性比率的公式如下，若C.R.≦0.1則成對比較矩陣中的評比值具有相當之可接受性。

表5.2-2   隨機指標表

| 階數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.I. | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 |
| 階數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| R.I. | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59 |  |

6.求解各方案優勢比重值，排列方案優先順序

經過一致性檢定通過後，即可進行求算各方案之優勢比重值Pi，Pi為各層級的權重相乘加總而得，值愈大者表示被採納的優先順序愈高。最後依各替代方案的優勢比重值，以決定最適的替代方案。

5.2.2 評估準則分析

經由上述AHP法之說明分析，本研究將接續研擬出影響LED交通號誌實施推動方式評選之目標，以及評估最佳推動方式之相關準則，茲說明如下：

一、LED交通號誌推動方式評選之目標

LED交通號誌之落實影響的層面包含交通層面、執行層面、政策層面及經濟層面四個層面。而LED交通號誌之實施在於交通層面主要以提高用路人行車安全為目標；執行層面則以加強交通號誌之實施為目標；政策層面則配合全球性能源節省政策，故訂定節省能源消耗為主要目標；關於經濟層面，由於政府財政過於拮据，故以減少政府財政負擔為目標。茲分層面說明如下：

1.交通層面

高亮度發光二極體所組成的紅、黃、綠燈，不只亮度上可以達到辨識所需的要求，且不像使用白熾鎢絲燈需要一凹面反射鏡，此反射鏡在陽光照射下會反射太陽光，而造成疑似點燈的現象，進而影響人們對於紅、黃、綠燈的辨識能力。而且LED交通號誌關於影響能見度之規格上，如：明暗度、鏡頭色彩（光譜範圍）及光的輸出，技術皆優於傳統白熾交通號誌；在險惡的天氣或視覺複雜的情況下，LED交通號誌之能見度亦優於現行之白熾燈號誌。故LED交通號誌之實施預期在交通層面上，有助於提高交通號誌之能見度，以保障用路者的行車安全。

2.執行層面

由於LED交通號誌燈全面替換之初期設置成本高達32億元，易造成政府單位或民間業者對於資金籌措方面之困難；另一方面，則因為LED交通號誌設置工程規模過大，需考慮政府單位或民間業者之執行能力與興建效率，以提高LED交通號誌之實施，降低其實行之困難度。所以LED交通號誌的實施在於執行層面之最主要標的為提升推動效率，亦即對於LED交通號誌推動方式中之方案評選，期能以落實困難度最低之方案為最佳之推動方式，以進一步達到LED交通號誌實際實施之目的。

3.能源層面

電力供給不足所引發的限電危機，是我國現階段經濟發展面臨之重要瓶頸課題之一。可行之解決方案中，提高電力使用效率是上策，而增加電力供給量是下策；因後者不但需要電廠及輸電設施等龐大投資，亦需消耗大量能源、排放大量二氧化碳，引發環保抗爭等副作用。為因應全球性能源節約計畫，並基於LED交通號誌可節約九成之交通號誌用電，故於能源層面上，應以節約能源為主要標的。

4.經濟層面

LED交通號誌實施之初期設置成本過高（預估紅、黃、綠三色燈號整組替換的設備總採購成本金額大約為新台幣三十一億九千一百多萬元）；故於經濟層面最主要之目標，期望於LED交通號誌推行過程中能降低投資金額，以減輕縣市政府之預算壓力，並增加LED交通號誌之實施。另一方面，LED交通號誌相較於現行白熾交通號誌，具有節省電力及壽命長之優點，故LED交通號誌實施後，期能減少電費及維修費用之支出，以減少縣市政府關於交通號誌之預算支出。

二、LED交通號誌推動方式評估準則

依據上述LED交通號誌實施之目標，並考量準則選取原則，本研究擬訂定下列有關方案評估之質化量化準則，如表5.2-3所示，以評選出最佳推動方式。

關於代表性準則的選取原則(鄧振源，民79)為：

1.無重複性-避免計算同一績效。

2.具最小規模性-準則不宜過多，以簡化問題，減少評估過程人力、時間及成本。

3.具象徵性-希望所選取的準則與同群準則間的關係最為密切。

4.具可改善(控制)性-選取的準則所衡量的績效表現係可人為控制，做為實質改善者。

5.具可比較性-所選取的準則其績效表現可供業者或決策者間相互比較之資訊。

故根據上述五項原則得知，各群同型評估準則中僅能選取其一為具代表性的準則，同時該準則乃為該準則與其他準則關係最切者。

表5.2-3   LED交通號誌推動方式評估準則

| 影響層面 | 目標 | 評估準則 | 準則種類 | 指標意義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通層面 | 提高用路人行車安全 | 辨識難度高低 | 質化 | 正向意義 |
| 執行層面 | 提升推動效率 | 興建效率 | 質化 | 正向意義 |
|  |  | 籌資難度高低 | 質化 | 負向意義 |
| 能源層面 | 節省能源消耗 | 每年節省電量 | 量化 | 正向意義 |
| 經濟層面 | 減少政府財政負擔 | 減少電費支出成本 | 量化 | 正向意義 |
|  |  | 減少維修成本 | 量化 | 正向意義 |
|  |  | 建置投資金額 | 量化 | 負向意義 |

資料來源：本研究整理。

1.對燈號辨識難易度

LED交通號誌燈除了發光顏色或在亮度均優於傳統白熾燈光源外，因無需使用凹面反射鏡，故無經由垂直陽光照射下產生反射之"錯覺"亮光，對用路人有助於燈號辨識率，將可減少交叉路口之肇事事故。但基於替換方式之不同之考量下；其燈號辨識率亦有所不同，故選取辨識難易度作為方案評選的準則之一，以考量用路人對於行車安全問題。其計算方式主要是以問卷調查用路人感受來評估。

2.興建效率

興建效率的高低攸關其是否能確實掌控預算經費及工期，並與其推動過程的順暢性有關。是以於執行層面，若欲達到推動LED交通號誌的目標，則需考量交通號誌替換工程上之效率；故其效率愈高愈能於預定的經費及時程下完成此項公共工程。其計算方式主要是以問卷調查來評估。

3.籌資難易度

一般公共工程規模愈大，資金需求愈高，籌資也愈不容易。若完全由政府投資，其財源部分無倒帳風險，而籌措建置資金較民間參與投資融資容易。若是全部更換為LED交通號誌其初期投資金額更高達32億元，是以於執行方面，民間融資的風險相對較高，籌措高額建置資金越是不易，故籌資難易度可以資金需求和建置方式等情形加以衡量。其計算方式以問卷調查來評估。

4.年節省電量

台灣地區由於工商業持續發展及人民生活水準不斷提高，致能源需求量快速成長。台灣地區由於自產能短缺，96%以上需自國外進口，因此節約能源為政府的既定政策。由於能源有限，且LED交通號誌因為耗電瓦數低，是以在能源節省上有一定之貢獻，故於交通號誌設置推動方式評選上，除考量執行層面及經濟層面的準則外，亦需同時考量能源節省的問題。而其計算公式為各個方案相對於傳統白熾燈每年節省之電量。其中每年節省電量愈高，愈為可行之推動方式。

5.電費支出成本

LED交通號誌之設置除初期設置成本外還包含每年之維修成本及電費支出成本。且電費支出成本影響政府預算之編列，所以為達到減少政府財政支出的目標，需考量電費支出成本這項準則。而其計算方式是以各個方案每年減少電費支出費用。其中每年減少電費支出成本愈高，愈為可行之推動方式。

6.維修成本

白熾燈泡一年約更換2至3次；LED燈之壽命可高達十年以上。且由於LED光源溫度低，灰塵不易附著於燈源透鏡上，因此其光衰減度不似傳統白熾燈泡明顯，可延長使用週期，並可對於單顆LED進行更換，免除不必要成本損失。但由於LED燈光亮度會隨著使用時間而降低，雖無須定期更換，亦非完全免維修，但相較於傳統白熾燈號誌的維修採用隨壞隨修及可針對單顆LED進行維修的特性，仍大幅減少維修成本。其中每年節省之維修成本愈高，愈為可行之推動方式。

7.初期建置投資金額

就政府財政觀點而言，政府初期投入資金愈少之推動方案，愈有利紓解政府財政困難，可避免政府為興建公共建設，而需編列龐大預算，造成財政赤字。故選取初期設置金額為方案評估準則，以評選出最佳推動方式，是以達到減少政府財政支出之目標。其計算方式為比較各個方案之初期設置投資成本。其中初期設置投資金額愈低，愈能降低政府之財政負擔，並加強LED交通號誌之實行。

圖5.2-1   AHP目標體系架構圖

5.3 評估結果分析

評估結果分析部分，將就受訪者分析、調查分析及方案評選三方面進行說明與分析。首先於受訪者方面，將分析此次問卷調查之對象及分配之調查數量；接續分析此次調查透過AHP分析法所得之各準則權重，並於最後一部份，運用所得之權重及各個質化量化指標之正規化，進行LED交通號誌推動模式之評選。

5.3.1 受訪者分析

本研究經由前一節之目標體系架構圖進行準則權重調查。在進行LED交通號誌推動方案優先順序評估時，所擬定評估目標階層之準則階層，包含了可量化與不可量化(質化)的評估準則。因此評估準則相對權重的設定，必須依賴相當程度的主觀判斷。主觀判斷除必須仰賴評估者的專業知識外，在判斷的過程中也必須具有某種程度的一致性。為使評估結果具有共識性，評估決策群體的成員係由不同領域的專家學者所組成，本研究的評估決策群體共選取三十位受訪者進行問卷調查，問卷的對象共分成三大類：第一類為政府相關單位：交通號誌維護專責單位(各縣市政府警察局交通隊及縣市政府交通局)及能源專責機構(能源委員會)；第二類為學術研究之專家學者；第三類為號誌協會與民間廠商，總計受訪的問卷份數為三十份，由這三十位不同領域的專家學者組成的評估決策群體來進行評估，求取的權重具有代表性。

問卷對象與分配數統計表詳如表5.3-1所示：

表5.3-1   問卷對象與分配數統計表

| 類別 | 政府相關單位 | 學術與研究之專家學者 | 號誌協會與民間廠商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 份數 | 15 | 10 | 5 |

資料來源：本研究整理

本研究評估準則權重調查之問卷調查內容如附錄三所示。根據評估者的兩兩比較結果作一致性檢定，檢定結果共有二十五份通過檢定，表示大部分評估者之前後判斷具一致性，再利用AHP計算的程序求出準則權重。

5.3.2 調查分析

由調查的結果，並透過AHP分析法進行權重分析，以求得調查的結果，經整理可得各標的、準則之權重，並加以排序整理如表5.3-2之結果。茲說明如下：

表5.3-2   各階層權重分析表

| 目標 |  | 推動LED交通號誌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層 | 順序 | 項目 | 權重 |
| 標的 | 1 | 提高用路人行車安全 | 0.315 |
|  | 2 | 減少能源消耗 | 0.271 |
|  | 3 | 減少政府財政負擔 | 0.236 |
|  | 4 | 提升推動效率 | 0.178 |
| 準則 | 1 | 對燈號辨識難易度 | 0.315 |
|  | 2 | 每年節省用電量 | 0.271 |
|  | 3 | 籌資難易度高低 | 0.092 |
|  | 4 | 建置投資金額 | 0.087 |
|  | 5 | 興建效率 | 0.086 |
|  | 6 | 減少電費支出成本 | 0.083 |
|  | 7 | 減少維修成本 | 0.066 |

資料來源：本研究調查

基於本研究之主要目標為推動LED交通號誌，透過二十五份問卷，包含相關專家學者、號誌協會、政府該管機關及民間廠商對於四個主要標的之看法，經分析得其平均權重，其中以提高用路人行車安全的權重最高，而減少能源消耗次之。由此顯示，受訪者中大多數認為推動LED交通號誌有助於提高交通號誌之能見度，預期能進一步提高用路人行車安全，以保障用路者的行車安全，故列為推動方案評估標的之首位。

基於標的部分，受訪者最在意者為提高用路人行車安全，故於七項準則中，以燈號辨識難易度之權重排行第一位。而七項準則中減少維修成本項目，其權重遠低於其他各項準則之權重，顯示本項因素對於各個方案而言相差不大，亦即在方案評選上，減少維修成本項目對於整個方案評選過程之影響較小。

5.3.3方案分析評選

本節針對本研究所擬定之推動模式方案進行評估工作，首先逐一說明各量化準則之估算，接續透過準則正規化、權重之計算及多重屬性加權矩陣之分析等步驟，計算出各方案加總後的總分，俾能客觀地選出最佳方案。

一、各量化評估準則之估算

於方案評選之七個準則中，包含每年節省電量、建置投資金額、減少電費支出成本及減少維修成本等四個量化評估準則，茲分述說明如下。

1.每年節省電量

由六個替選方案中，僅全面實施及分階段實施兩方案構成元素對每年節省之電量有影響，至於政府採購、統包方式及BT方式等三項方案構成元素對於此項準則影響相同，故不考慮。

關於分階段實施部分，考量LED交通號誌之生命週期(life cycle)假設為10年，以及各色交通號誌燈依還本期高低進行先後建置，其還本期分別為：紅色LED交通號誌為3.6年；其次為黃色LED交通號誌為3.45年(含以建置之紅色燈)。經由上述之考量，分階段實施之步驟為，首先先置換紅色LED交通號誌，四年後接續換誌黃色LED交通號誌，在四年後換置綠色LED交通號誌，是以此方式分階段推行LED交通號誌。至於每年節省電量之計算方式如下，估算所得之各方案每年節省電量見表5.3-3。

每年節省電量＝10年節省之總電量 / 10

表5.3-3   各方案每年節省電量估算表

| 方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每年節省電量 (千度) | 91,676 | 127,930 | 91,676 | 127,930 | 91,676 | 127,930 |

資料來源：本研究整理

2.建置投資金額

同每年節省電量之估算，建置投資金額亦僅考量全面實施及分階段實施兩方面。以折現利率10%為計算條件，並利用現值公式之換算，計算分階段實施時之總建置投資金額的現值及全面實施之總建置投資金額的現值，以利於往後加權計分之計算。有關各方案建置投資金額之估算見表5.3-4。

表5.3-4   各方案建置投資金額估算表

| 方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建置投資金額 (億元) | 20.78 | 31.92 | 20.78 | 31.92 | 20.78 | 31.92 |

資料來源：本研究整理

3.減少電費支出成本

減少電費支出成本之計算公式如下，有關各方案減少電費支出成本估算如表5.3-5所示：

減少電費支出成本＝10年減少之總電費支出成本 / 10

表5.3-5   各方案電費支出成本減少估算表

| 方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (百萬元) | 232.86 | 324.94 | 232.86 | 324.94 | 232.86 | 324.94 |

資料來源：本研究整理

4.減少維修成本

減少維修成本之計算公式如下，有關各方案減少維修成本估算如表5.3-6所示：

減少維修成本＝10年減少之總維修成本 / 10

表5.3-6   各方案維修成本減少估算表

| 方案別 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (百萬元) | 24.76 | 34.61 | 24.76 | 34.61 | 24.76 | 34.61 |

資料來源：本研究整理

二、績效值正規化分析

由於各項評估指標彼此間之衡量單位有所不同，且絕對值之大小亦代表不同意義，某些指標愈高代表方案之可行性愈高(正向意義)，例如辨識難度高低、興建效率、每年節省電量、減少電費支出成本及減少維修成本等，而某些指標則是愈低愈好(負向意義)，諸如籌資難度高低及投資金額等，為使每一評估指標得以於同一基礎相互比較，且能對各方案之總和評估效果加以評比，必須將各評估指標「正規化」。

在指標屬正向意義時，各數值正規化為：

Zi=XiXmax，其中Zmax=1

而當指標屬於負向意義時，各數值正規化為：

Zi=XminXi，其中Zmin=1

表5.3-7   評估準則績效值正規化彙整表

| 方案別 準則 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨識難易高低 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0.989 | 0.667 | 1 |
| 興建效率 | 0.629 | 0.831 | 0.798 | 1 | 0.742 | 0.831 |
| 籌資難度高低 | 0.931 | 0.882 | 0.957 | 0.859 | 1 | 0.931 |
| 每年節省電量 | 0.717 | 1 | 0.717 | 1 | 0.717 | 1 |
| 減少電費支出成本 | 0.717 | 1 | 0.717 | 1 | 0.717 | 1 |
| 減少維修成本 | 0.715 | 1 | 0.715 | 1 | 0.715 | 1 |
| 投資金額 | 1 | 0.651 | 1 | 0.651 | 1 | 0.651 |

資料來源：本研究整理

將指標正規化後，將利用上一小節AHP計算出之各準則的權重，並運用多重屬性加權矩陣分析法作為最終方案之綜合評比。

綜合評估乃以多重屬性加權矩陣分析法(Weighted Multiattribute Matrix)評估可行性實施方案之優劣，該分析法之過程需將各評估指標值給予100分之評分，再依據指標之評點乘以對應項目之權重，加總後即得各方案綜合評點，據此評點值之大小判斷方案之優缺。

表5.3-8   各方案之得點表

| 方案別 準則 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨識難易度高低 | 21.01 | 31.5 | 21.01 | 31.15 | 21.01 | 31.5 |
| 興建效率 | 17.05 | 22.52 | 21.63 | 27.1 | 20.11 | 22.52 |
| 籌資難度高低 | 8.57 | 8.11 | 8.80 | 7.90 | 9.2 | 8.57 |
| 每年節省電量 | 6.24 | 8.7 | 6.24 | 8.7 | 6.24 | 8.7 |
| 減少電費支出成本 | 6.17 | 8.6 | 6.17 | 8.6 | 6.17 | 8.6 |
| 減少維修成本 | 5.93 | 8.3 | 5.93 | 8.3 | 5.93 | 8.3 |
| 投資金額 | 6.6 | 4.30 | 6.6 | 4.30 | 6.6 | 4.30 |
| 總分 | 71.47 | 92.03 | 76.38 | 96.05 | 75.26 | 92.49 |
| 排序 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |

資料來源：本研究整理

由表5.3-8之方案得點表中可得知，方案四（統包方式並且一次更換三色號誌）之推行方式為最佳之推動模式。次之為方案六（BT方式並且一次更換三色號誌）。

這可由在所研擬前三名的的方案中看出，由於LED交通號誌辨識度高，可增加用路者行車安全，且可發揮極大的節能效益與經濟效益，故全面實施之推動方案係屬於較有利的推動方式，且「統包模式」是指由主辦單位提出其需求，而後將工程自施工、採購、及安裝等工作，全部委由同一民間廠商辦理。直到完成驗收後，再移交主辦單位管理。此種方式適用於工程技術要求較高，而主辦單位沒有此種技術、人力時使用，且減少主辦機關管理之界面及人力，興建效率較高可縮短工期、降低工程成本，所以是方案四之權重高於其餘方案的原因。

5.4 實施計劃研擬

經由前述調查結果得知方案四為最佳方案，以下就以方案四為推動模式基礎，研擬相關實施計劃。

光電科技自應世以來至今已有三十餘年歷史，其間經歷各國光電科技研究人員研發改善，迄今以臻於成熟，並將為下一世紀的電子技術主流。以發光二極體作為光源具有高能源使用效率、長使用壽命、省電等優點，所以，歐、美、日等先進國家為提高能源使用效率與減少環境污染等問題，於九十年代初期已紛紛投入以發光二極體做為交通燈光源的研究，並選定城市作為推廣、評估的試驗區域。以此可見，採用發光二極體做為號誌燈光源，確實值得我國儘速加以評估，設置推動機構，研訂LED交通號誌規格，促成相關法規的制定或修改，籌措推動財源及方式，以促進LED交通號誌的發展與推動。

LED交通號誌的推動的策略宜採用漸進方式進行，由研發示範及測試評估、試辦及執行、至全面大規模的更新建置。在推動LED交通號誌運用時，可區分為三個階段，三個階段的發展策略與相關措施，分別說明如下。

一、第一階段

1.發展策略：以研訂標準規範、製作示範模型及測試評估為本階段之目標。

本階段旨在研訂以發光二極體作為交通號誌燈之可用光源時所需的標準。利用白熾燈泡做為發光元件已有相當的歷史，故白熾號誌燈已經發展相當成熟，不論在亮度、視角、機構、壽命等特性皆有相當規範的產品。而以LED取代燈泡做為發光元件則屬萌芽階段，在國內相關研究更付諸闕如，這對於推動LED號誌燈相當不利，遑論利用LED高科技產品節省能源，美國已完成以LED交通號誌燈之標準規範，並隨光電科技的發展，隨時檢討與修訂，以此可見，採用發光二極體做為號誌燈光源，確實值得我國儘速研訂標準，作為交通主管單位採購與使用之依據。

首先研擬標準規範將達成的基本需求，並針對基本需求研訂標準規範，製作模型燈做為測試之用，據以檢驗標準規範是否滿足功能。並制定全國性初步規格，並使LED交通號誌燈廠商可依標準規範生產LED交通號誌燈，依市場機能，自然形成市場供需及平穩的價格，如此方可順利推動LED號誌燈。

2.配合措施

應由經濟部檢驗標準局應委託交通號誌協會、交通號誌主管機關、工業研究院光電所等產官學研之專業人員共同參與研究發光二極體作為交通號誌燈之可用光源時所需的標準，以制定相關規範與功能需求，作為後續篩選相關廠商所提供之系統數據，進而促使政府各主管機關感受其成效。

二、第二階段

1.發展策略：以都市進行試辦為本階段目標。

從小範圍的局部區域測試著手，再逐漸擴大測試規模及範圍，獲得精確的統計數據，包括路口車輛肇事率的增減、LED交通號誌燈長時期的特性評估、以及各項經濟效益的統計等，才能有更客觀、更詳盡的數據供決策單位作為參考。藉此展示實際成效，進行宣導，以增進社會大眾的瞭解及支持。並追蹤技術的演進及注意先進國家標準規範，掌握未來技術發展方向。

2.配合措施

由交通主管機關編列專款成立示範地區及實施專案計畫。由於高科技產業地處於新竹縣市且此兩縣市已率先採用LED交通號誌，故我國應選定其中一城市作為推廣、評估的試驗區域，以獲得精確的統計數據供決策單位作為參考，藉此展示實際成效，進行宣導。

台灣電力公司「包燈制」的電價收費方式無法反應LED號誌燈的節能回收成本，因此應與台電協商降低收費或擬定新標準的電費酌收方式，並經台灣電力公司修正電費計價方式後呈報經濟部核定。

三、第三階段

1.發展策略：推廣至全國使用，以達到「綠色交通號誌」的目標。

2.配合措施

設置LED交通號誌推動機構並負責辦理全國各交通號誌管理單位之申請登記號誌數量、庫存備品數量、監控系統線路架構等統籌作業。進而確實估算LED交通號誌燈板數量、總建置成本以及相關作業之辦理方式及時程。

以現階段而言，台電「包燈制」的電價收費方式無法反應LED號誌燈的節能回收成本，因此電費酌收方式應由推動機構、台灣電力公司與能委會委託專業研究機構測試及核算後擬定新標準，並經台電修正電費計價方式後呈報經濟部核定。或是擬定新的電價方案，採用「表燈制」並配合各交通單位的號誌負載管理，尋求最低耗能的控制模式。

並由推動機構辦理LED交通號誌換置承包工程，甄選合格之號誌架設公司，進行招標及簽訂合約，取得符合規格之LED交通號誌燈板，於契約簽訂完成後一定時間建置完成，俟驗收合格後，在移交給推動機構，再由推動機構移轉給全國各交通號誌管理單位負責為管理。

第六章   結論與建議

傳統交通號誌燈係採專用白熾燈為光源，其壽命低耗電量高，已漸不符合成本與能源效益。因此歐、美、日等先進國家之交通號誌莫不積極開始以LED燈取代白熾燈。故基於能源效率、環境保護及交通安全等觀點，以LED交通號誌燈取代傳統交通號誌燈是迫切需要的。而為早日落實LED交通號誌燈方案，本研究首先以台灣地區各縣市交通號誌現況背景作一分析，以瞭解號誌設置、維修作業、電費支用、預算編列等情形，進以精確估算實施LED交通號誌燈效益及整體性的可行性分析。其次，研擬各種可能的推動模式並加以評估，提出LED號誌燈的最佳推動方案，再提出具體可行的實施時程供主管機關實施之參考。

6.1結論

一、經本研究問卷調查統計，有關台灣地區交通號誌現行狀況如下列幾項所示：

1.白熾燈約有43萬具號誌燈；而LED交通號誌因推行時間短，普及率尚不到0.3。

2.88年度各縣市更換白熾燈之個數約為兩萬具號誌燈。

3.各縣市88年度號誌燈維修費用高達近九千萬元。

4.各縣市白熾燈故障之主要原因為白熾燈燒毀，其次為燈罩脫落及燈號控制器零件損毀。並透過問卷調查瞭解因白熾燈泡燒毀而導致交通號誌故障的比例相當高，因而造成許多不必要之社會成本及維修成本的浪費。

二、現況使用「包燈制」作為白熾燈收費方式。但為求公平付費之原則，故未來建議需將收費方式改為按實際耗電量收費，但相對地電費支出成本勢必高於現況使用之包燈制，因而提高地方政府預算，所以大多數縣市皆不贊成按實際耗電量收取電費。但若改以全面使用具省電優點之LED交通號誌燈，且按實際耗電量收取電費之收費方式，有十四個縣市表贊成；而對於LED交通號誌之推行，八成以上之縣市皆樂觀其成。

三、詳細調查北高二市及二十一縣市交通號誌的數量，精確估算以LED交通號誌燈取代傳統白熾燈的設置成本項目金額，其中設備成本佔總成本之數據可以得之金額約高達三十二億元，故LED交通號誌不能廣泛使用之最大障礙為設備成本過高。

四、若以LED交通燈號全面替換台灣地區所有的白熾交通號誌燈，經本研究分析每年將可節省電力近一億三千萬度，相當於一座火力發電場年發電量，而其所節省電力費用及維護費用更高達三億六千萬元。

1.就經濟效益面評估，效益/成本比值為1.8，已具有十分可觀之投資效益。然而由於LED交通燈號建置資本過高，導致投資還本期仍然過高(8.88年)，但隨著LED號誌被廣泛應用，其購買成本將大幅下降，使其在實行上將更具經濟效益。

2.於社會層面，可排除因背景光所造成疑似點燈現象，提高用路人行車安全，更可配合電池後備系統，防止於供電中斷或天災外力介入時造成的交通事故。

3.於產業層面，可增加我國LED科技產業之產值，並透過產值之提升，有助於提高我國廠商投資能源節約技術或器材之發展研究意願。

4.於環保層面，具低能量消耗、低熱量釋放、無效光頻大量減少較高能見度及低故障率等實施效益。

由以上各層面之實施利益顯示實行LED交通燈號之必要性。

五、經由AHP調查分析的結果，在四個標的中其優先次序為：提高用路人行車安全、減少能源消耗、減少政府財政負擔與提升推動效率，另外七項準則中依照其權重優先順序排列依序為：對燈號辨識難易度、每年節省用電量、籌資難易度高低、建置投資金額、興建效率、減少電費支出成本、減少維修成本。

六、本研究所研擬的六個方案中，經AHP調查分析的結果，最優方案為方案四(統包方式)，其內容為：由政府完成規劃報告報請核定，以發包的方式招募民間廠商施工更換三色LED交通號誌燈，而在更換實施型式上，以全面更換三色LED交通號誌燈為主，而方案之建置經費由政府全部負擔。次佳方案為方案六(BT方式)：由政府完成規劃報告報請核定，以發包的方式招募民間廠商施工一次全面更換三色LED交通號誌燈，民間廠商需自備資金建置核定之建置計畫，並於完工後民間廠商將設施移交給政府，政府則逐年編列預算償還民間廠商之建置成本，主要為政府遞延付款。

6.2建議及後續研究

一、有關LED交通號誌相關研究，目前以美國ITE所訂定之規範草案較為完整；國內方面經濟部標準檢驗局與工研院光電所亦已開始從事LED交通號誌燈相關研究，並於88年6月中旬提出規範草案。建議未來國內採用LED交通號誌時需符合美國ITE所訂定之規範草案及國內經濟部標準檢驗局所訂定之LED產品規範草案兩項標準，以避免品質不一。

二、由於LED交通號誌在國內並無實際使用經驗，因此，在推行LED交通號誌時，應從小範圍的局部區域測試著手，再逐漸擴大測試規模及範圍，獲得精確的統計數據，包括路口車輛肇事率的增減、LED交通號誌燈長時期的特性評估等，以探討LED交通號誌裝設前後對用路者之影響，進行事前事後相關影響分析，此等尚待後續研究，才能有更客觀及詳盡的數據供決策單位作為參考。

三、經歷台電公司七二九停電事故與九二一大地震之後，由於停電的影響，各地區道路交通號誌指示之功能完全喪失，造成十分明顯的交通安全威脅。然而LED交通號誌消耗功率極低，如何有效結合電池電力或太陽能作為緊急供電，以提供維修人員額外的修復時間，有賴產、官、學、研共同合作方可達成，因此如何有效溝通結合，是未來各單位深思及努力方向。

參  考  文  獻

1.黃斐章，發光二極體(LED)交通號誌燈，工研院光電所，民國八十七年十二月。

2.吳元康、蔡慶龍，「迎接節能LED交通號誌的新世紀」，電力電子技術雙月刊，第46期，59-68頁，民國八十七年八月。

3.朱明春 譯，「顯示用發光二極體」，電子發展月刊第90期，民國技術雙月刊，民國七十四年六月。

4.陳澤澎，「發光二極體的發展及應用」，工業材料，第123期，74-80頁，民國八十六年三月。

5.陳澤澎，「發光二極體交通號誌燈」，工業材料，第138期，106-109頁，民國八十七年六月。

6.汪曉元，「發光二極體產業概況」，工業材料，第138期，81-88頁，民國八十七年六月。

7.方文玲，「我國發光二極體產業未來展望」，工業材料，第138期，89-92頁，民國八十七年六月。

8.方文玲，LED看板現況與發展趨勢，電子產業速報，民國八十五年十二月。

9.方文玲，發光元件專題報告，工研院光電所，民國八十五年六月。

10.李季達，「透析我國LED產業競爭力 (上)」，光電產業及技術情報，第21期，28-37頁，民國八十八年五月。

11.李玉鈴，「台灣二氧化碳排放量之因應對策與建議」，工業簡訊，，第28卷，第一期，22~42頁，民國八十七年一月。

12.莊振輝，「確定情況下資本預算之評估（上）」，主計月報，第74卷，第4期，27~41頁，民國81年10月。

13.莊振輝，「確定情況下資本預算之評估（下）」，主計月報，第74卷，第6期，11~24頁，民國81年12月。

14.陳天賜，「台鐵西部幹線多軌化成本效益分析」，台鐵資料，第264期，21-57頁，民國79年6月。

15.曾國雄、鄧振源，「層級分析法（AHP）的內涵與應用」，中國統計學報，第29卷，第六期，5~20頁，民國七十八年六月。

16.曾國雄，「電源開發計畫-多準則決策方法適用之研究」，台灣電力公司，民國七十八六月。

17.林志成，「台北市市場附近建停車場之經濟可行性研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國74年6月。

18.林士堅，「以成本效益法分析坡地遊憩活動設置」，私立逢甲大學建築及都市設計研究所，碩士論文，民國80年6月。

19.張全寶，「都市道路空氣污染防治策略之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國78年6月。

20.廖彩雲，「運輸路網改善評估之專家系統雛形設計-多目標評估方法之應用」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國七十六年六月。

21.蕭再安，「都市運輸節省能源對策之研究-多評準決策之應用」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國七十三年六月。

22.江俊良，「多準則評估方法在關渡平原開發型態評選之應用」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國七十七年六月。

23.顧大君，「非接觸式電子交通票證系統規劃之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國八十七年六月。

24.何毓芬，「模糊理論與成本效益分析方法之整合應用」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國八十七年六月。

25.林炳松，「路外停車場闢建優先順序之評估研究」，國立台灣大學土木工程研究所，碩士論文，民國八十三年六月。

26.劉庭榕，「運輸部門能源政策之研究」，國立海洋大學河海工程學系，碩士論文，民國八十八年八月。

27.鄭進吉，「汽車共生系統之經濟可行性分析」，國立成功大學資源工程學系，碩士論文，民國八十五年六月。

28.陳漢琦，「台北捷運系統擴展旅客服務BOT案財務評估之研究」，國立交通大學經營管理研究所，碩士論文，民國八十八年六月。

29.黃玉霖，「民間參與重大公共建設：談BOT專案的投資與融資」，演講講義，民國八十七年。

30.賴士葆，工程經濟-資金分配理論，華泰書局，民國八十二年七月。

31.李克聰，工程經濟學，華泰書局，民國八十六年九月。

32.唐富藏，運輸計畫評估，民國八十三年。

33.Andersson, A., 1999, “Assessing LED traffic signals’ impact on the environment, ” Traffic Technology International Annual Review, pp.103-106.

34.Bullough, J., Huang, K.M. and Conway, K., 1999, Optimizing the design and use of Light-Emitting Diodes for visually critical applications in transportation and architecture, Lighting Research Center.

35.D. Ibrahim and M. Beasley, “

The Benefits of LED Traffic Lights in London and the Pilot Test Sites, ” IEE, Conference Publication No 454, P.172-176, 1998.

36.Durgin, G.R., 1999, “The state of the art for LED traffic signals, “ Traffic Technology International Annual Review, pp.116-118.

37.Haussler, A., 1997, “New bulbs for traffic signals get green light, “ Arizona Republic (July 18).

38.ITE,Vehicle Traffic Control Signal Heads-Part2：Light Emitting Diode (LED) Vehicle Traffic Signal Modules,Jun.1998.

39.Li Han-Lin , “Solving Discrete Multi-criteria Decision Problem Based on Legit-Based Decision Support System, “ Journal of DSS ,Vo13 , No.3 ,Sept 1987 .

40.Lundberg, F. 1997a, “Costs of LED traffic lights cut by half, “ IAEEL Newsletter.

41. Lundberg, F. 1997b, “World’s largest order of LED traffic lights, “ IAEEL Newsletter.

42.Mark S. Sanders and Ernest J. McCormick, Human Factors in Engineering and Design, 7th Edition,1993.

43.Morris Hill, “Planning for Multiple Objectives, an approach to the evaluation of transportation plans, “ Regional Science Research Institute, 1973.

44.Paelinck, J.H.P- Qualitative Multiple Criteria Analysis, Environment Protection and Multiregional Development, Papers of the Regional Science Association, Vol 36, 1976, P.59-74.

45.Snel, A., 1996, “New traffic bulbs get green light: cheaper, longer lasting devices installed in city, “ Denver Post (Dec. 12).

46.Suozzo, M. 1998, A market transformation opportunity assessment for LED traffic signals, Washington, DC, American Council for an Energy-Efficient Economy.

47.Thomas L. Satty, The Analytic Hierarchy Process, Mcgraw Hill, Inc, 1980.

48.Voogd H, Multicriteria Evaluation for Urban and Regional Planning, Pion, London, 1983.

49.Voogd H, “Multicriteria Evaluation with Mixed Qualitative and Quantitative Data,“ Environment and Planning B, Vol 9, 1982.