- 即時交通資訊對路網交通績效之影響

本章主要將所建立之駕駛人路線選擇模式導入PARAMICS微觀車流模擬模式，以觀察模式中可變標誌（Variable Message Signals, VMS）之即時交通資訊功能測試對路網交通績效之影響。

7.1  模擬測試架構

為應用本研究所建構之路線選擇決策模式、即時資訊影響模式及逐日動態變換選擇模式來分析即時資訊對路網交通績效之影響，因此首先確立模擬測試架構，以利相關模擬程式之撰寫。

本研究之模擬測試架構主要如圖7.1所示，首先將各起訖（OD）旅次指派至各分區之路網，所指派的原則為依起迄分區給予路線選擇方案，當路網出現道路壅塞或車道封閉時，則依各區駕駛人決策規則及資訊影響模式進行路線調整，至於逐日動態學習修正過程，則依逐日動態變換選擇模式進行模擬，再以PARAMICS評估網路績效的各項指標進行比較分析。

當發生交通壅塞時

當發生車道封閉時

路線選擇決策模式

資訊影響模式

逐日動態變動模式式

進行模擬

結束

路網績效

結果分析

是

否

路網

圖7.1  本研究所建立模擬測試架構

7.2  控制策略

為充分探討即時資訊對路網交通績效之影響，本研究所採取控制策略主要如下：

一.路徑控制策略：依照即時交通資訊提供內容的強制性可區分為描述、建議、指示及強制的資訊內容，本研究以PARAMICS先進式車流模擬器所建立之駕駛人路線選擇模式進行模擬，由於PARAMICS模擬模式中每一車輛並非依事先給定的路線選擇行駛，除非預先指定固定路線，因此每一車輛會依其旅次目的分區前進，並知道它即將經過的下一條或下二條路段，所以當透過模式中路段或路口的可變資訊標誌時，經過車輛將可依設定而接收到交通資訊，即會依路線選擇模式進行路線選擇，以避開擁擠路段。

二.突發事件控制策略：PARAMICS微觀車流模擬模式可以將路網中任一車道封閉，以測試經由不同的即時資訊提供，車輛駕駛人所節省的旅行時間及延滯，並可隨時追蹤任一車輛之旅行速度等資料。

三.資訊普及率控制策略：PARAMICS微觀車流模擬模式可以於路網中任意設置可變標誌（VMS）或訊號柱（Beacon）來提供駕駛人即時資訊內容，依照不同的資訊普及率來瞭解路網之績效。

依照上一章所列為評量駕駛人所感受的旅行時間於效用函數重要程度大小之常數，本研究藉由Q值的計算可以作為不同的路線選擇模式與資訊控制策略之關係。由此定義相關的即時路線選擇模式如下：

一.隨機路線選擇模式：

即駕駛人在完全無交通資訊提供的狀況下，進行路網模擬，   每一路線被選擇的機率均為相等，而與路徑之旅行時間無關，

不過路線方案仍依駕駛人之經驗選定，此時之Q值趨近於0。

二.單一最佳路線選擇模式：

即提供一單一最佳路徑給駕駛人，以滿足其效用最大化原則，   或是提供多條可行路線及旅行資訊給駕駛人，駕駛人選擇其     中效用較大者，此時Q值趨近於極大之數值。

三.羅吉特路線選擇模式：

藉由提供路線旅行資訊給駕駛人，依前述所建立駕駛人依      路線旅行時間、資訊相關性、正確率及誤判率來選擇行駛路      線，其中Q值計算方式為 Q=1+R*( +  + )，其中R為資訊相關性指標值，為資訊錯誤率指標值，為資訊正確率指標值，為資訊誤判率指標值， i為所提供各項即時交通資訊。

7.3模擬設定及驗證

針對本研究之模擬測試，主要設定內容如下：

一.網路中之模擬車輛大小區分為大型車、小型車及機車之尺寸。

二.旅次起迄矩陣假設為已知且固定，駕駛人不因交通資訊的提供而改變所使用車輛或旅次起迄分區。

三.路口號誌時制為固定時制，並不因交通流量的變化而改變其時制計畫。

四.交通需求因子可區分為每一交通分區之交通量及每五分鐘釋出之交通量在同一模擬路網下，交通需求程度的不同，會產生不同的交     通現象，因此本研究除依12個行政分區建立起訖旅次表外，     並變動不同的交通需求因子，以分析其可能的變化，交通需求因子計算方式如(7,1)式所示。

五.測試路網：本研究模擬網路範圍，係界定於台北都會區內之簡化路網，如圖7.2所示。

六.在不同資訊的相關性、錯誤率、正確率及誤判率下，駕駛人

選擇路線行為亦會有所差異，因此本研究即變動不同的資訊

相關性、錯誤率、正確率，以分析不同路線選擇模式對路網

績效之影響。

七.為驗證行為模式之可行性，本研究以逐日動態變換選擇路線與原問卷調查調查資料之誤差值在80%以上時，始繼續進行模擬分析；經驗證結果誤差範圍約在83%~89%之間。

Dij = ijP∗Tij (7.1)

其中為總車輛數

為每5分鐘釋放車輛的比例

為起迄分區(i,j)間的交通量

圖7.2  本研究模擬簡化路網

7.4即時路線選擇行為模式模擬分析

經由模擬分析結果，可以獲得以下主要結果：

1.就不同的交通需求因子而言，單一最佳路徑選擇模式之績效最佳，其次為羅吉特路線選擇模式（此時Q假設為1，即暫無資訊影響狀況下），至於隨機路線選擇模式最不理想；且單一最佳路線選擇模式，由於不斷更新路線（每5分鐘更新一次），在交通需求因子增大的情形下，其績效惡化的速度相對會較為緩和（如表7.1及圖7.3至圖7.5所示）。

2.就不同的資訊影響因子計算Q值，其計算方式以R、α、β及γ各有0.1~1.0的值狀況下，本研究挑選較明顯的差距值來比較說明不同狀況下的Q值，由表7.2、表7.3及圖7.6來看，當資訊影響因子為(0.9,0.1,0.9,0.1)時，也就是當資訊相關率為0.9，資訊錯誤率為0.1，資訊正確率為0.9及資訊誤判率為0.1的時候，羅吉特路線選擇模式之績效明顯提昇，平均旅行時間可節省約12.83%~22.57%，隨著路網交通量增加或即時交通資訊因子條件不佳時，平均旅行時間節省的幅度逐漸減少；單一最佳路徑選擇模式雖亦有改善之效果，但普遍均較未提供即時資訊時之情況差，此種情形隨著路網交通量增加或即時交通資訊因子條件不佳時將更為明顯，此種情況更說明即時交通資訊提供單一最佳路徑時常會造成路網車流的過度集中的現象。而在平均停等時間節省方面，羅吉特路線選擇模式可節省約10%~40%，且在即時交通資訊因子條件不佳時，其降低的幅度不大，同時隨著路網交通量增加，其績效反而較為顯著，顯見，在交通量大的狀況下，即時交通資訊的引導應可有效減少平均停等時間（詳見表7.4、表7.5及圖7.7所示）。至於平均旅行距離節省方面，羅吉特路線選擇模式可節省約20%以下，隨著路網交通量增加，其績效亦隨著下降，因為改道亦會增加旅行距離。

表7.1  不同的路線選擇模式之路網績效比較

| 績效評估項目 | 路線選擇模式 | 交通需求因子 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5% 10% 20% 30% 40% 50% |
| 平均旅行時間（分鐘） | 隨機路線選擇模式 | 40.32 45.82 48.74 49.40 55.32 70.23 |
|  | 單一最佳選擇模式 | 35.21 40.17 41.23 42.54 44.79 50.23 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 38.19 43.23 45.16 47.44 52.21 60.18 |
| 平均停等時間（分鐘） | 隨機路線選擇模式 | 9.25 10.15 12.24 15.56 19.35 25.11 |
|  | 單一最佳選擇模式 | 8.34 9.12 10.45 10.98 11.90 13.45 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 9,02 9.89 11.23 13.57 15.89 19.87 |
| 平均旅行距離（公里） | 隨機路線選擇模式 | 6.12 6.35 6.20 6.34 6.25 6.02 |
|  | 單一最佳選擇模式 | 5.02 5.17 5.29 5.36 5.99 6.11 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 5.75 5.85 5.90 5.92 5.96 6.01 |

圖7.3  不同路線選擇模式在平均旅行時間之比較

圖7.4  不同路線選擇模式在平均停等時間之比較

圖7.5  不同路線選擇模式在平均旅行距離之比較

圖7.6  不同交通資訊因子在不同的交通量狀況下之比較

表7.2不同的即時交通資訊影響因子在路線選擇行為模式之比較

| 即時交通資訊影響因子 | 績效評估項目 | 路線選擇模式 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 平均旅行時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 40.32 | 45.82 | 48.74 | 49.4 | 55.32 | 70.23 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 35.23 | 36.89 | 40.46 | 41.36 | 42.57 | 52.32 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 33.29 | 35.23 | 38.34 | 40.54 | 40.42 | 48.18 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 平均旅行時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 40.32 | 45.82 | 48.74 | 49.4 | 55.32 | 70.23 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 37.68 | 40.32 | 44.54 | 44.76 | 46.23 | 55.64 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 34.42 | 36.54 | 40.87 | 43.91 | 43.98 | 51.62 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 平均旅行時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 40.32 | 45.82 | 48.74 | 49.4 | 55.32 | 70.23 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 38.23 | 42.15 | 45.29 | 45.98 | 48.56 | 57.24 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 36.42 | 38.98 | 42.58 | 44.23 | 45.56 | 54.87 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 平均旅行時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 40.32 | 45.82 | 48.74 | 49.4 | 55.32 | 70.23 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 37.56 | 42.23 | 44.12 | 46.42 | 50.56 | 59.43 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 37.46 | 40.98 | 43.9 | 45.87 | 49.75 | 58.45 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 平均旅行時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 40.32 | 45.82 | 48.74 | 49.4 | 55.32 | 70.23 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 36.76 | 41.23 | 44.12 | 46.42 | 51.56 | 60.43 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 37.86 | 41.39 | 44.57 | 46.35 | 50.98 | 59.66 |

表7.3不同的即時交通資訊影響因子在旅行時間節省之比較     單位：%

| 即時交通資訊影響因子 | 路線選擇模式比較 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 單一最佳選擇模式 | -0.06 | 8.17 | 1.87 | 2.77 | 4.96 | -4.16 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 12.83 | 18.51 | 15.10 | 14.54 | 22.57 | 19.94 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 單一最佳選擇模式 | -7.02 | -0.37 | -8.03 | -5.22 | -3.22 | -10.77 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 9.87 | 15.48 | 9.50 | 7.44 | 15.75 | 14.22 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 單一最佳選擇模式 | -8.58 | -4.93 | -9.85 | -8.09 | -8.42 | -13.96 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 4.63 | 9.83 | 5.71 | 6.77 | 12.72 | 8.82 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 單一最佳選擇模式 | -6.67 | -5.13 | -7.01 | -9.12 | -12.88 | -18.32 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 1.91 | 5.20 | 2.79 | 3.31 | 4.69 | 2.87 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 單一最佳選擇模式 | -4.40 | -2.64 | -7.01 | -9.12 | -15.11 | -20.31 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 0.86 | 4.26 | 1.31 | 2.30 | 2.34 | 0.86 |

表7.4  不同的即時交通資訊影響因子在平均停等時間之比較   單位：分鐘

| 即時交通資訊影響因子 | 績效評估項目 | 路線選擇模式 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 平均停等時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 9.25 | 10.15 | 12.24 | 15.56 | 19.35 | 25.11 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 8.14 | 9.01 | 9.99 | 10.43 | 11.24 | 13.4 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 8.01 | 8.19 | 10.01 | 10.16 | 11.05 | 12.18 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 平均停等時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 9.25 | 10.15 | 12.24 | 15.56 | 19.35 | 25.11 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 8.2 | 9.09 | 10.95 | 11.35 | 12.43 | 13.53 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 8.14 | 8.56 | 10.65 | 11.09 | 11.98 | 13.21 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 平均停等時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 9.25 | 10.15 | 12.24 | 15.56 | 19.35 | 25.11 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 8.25 | 9.09 | 10.15 | 12.43 | 12.29 | 13.53 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 8.2 | 8.97 | 10.19 | 12.23 | 12.48 | 13.21 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 平均停等時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 9.25 | 10.15 | 12.24 | 15.56 | 19.35 | 25.11 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 8.36 | 9.43 | 10.23 | 11.43 | 13.31 | 13.65 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 8.92 | 9.03 | 10.26 | 12.44 | 14.12 | 16.21 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 平均停等時間(分鐘) | 隨機路線選擇模式 | 9.25 | 10.15 | 12.24 | 15.56 | 19.35 | 25.11 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 8.33 | 9.11 | 10.49 | 10.98 | 12.54 | 15.78 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 8.92 | 9.03 | 11.22 | 13.67 | 15.83 | 18.98 |

表7.5 不同的即時交通資訊影響因子在停等時間節省之比較    單位：%

| 即時交通資訊影響因子 | 路線選擇模式比較 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 單一最佳選擇模式 | 2.40 | 1.21 | 4.40 | 5.01 | 5.55 | 0.37 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 11.20 | 17.19 | 10.86 | 25.13 | 30.46 | 38.70 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 單一最佳選擇模式 | 1.68 | 0.33 | -4.78 | -3.37 | -4.45 | -0.59 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 9.76 | 13.45 | 5.16 | 18.28 | 24.61 | 33.52 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 單一最佳選擇模式 | 1.08 | 0.33 | 2.87 | -13.21 | -3.28 | -0.59 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 9.09 | 9.30 | 9.26 | 9.87 | 21.46 | 33.52 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 單一最佳選擇模式 | -0.24 | -3.40 | 2.11 | -4.10 | -11.85 | -1.49 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 1.11 | 8.70 | 8.64 | 8.33 | 11.14 | 18.42 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 單一最佳選擇模式 | 0.12 | 0.11 | -0.38 | 0.00 | -5.38 | -17.32 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 1.11 | 8.70 | 0.09 | -0.74 | 0.38 | 4.48 |

圖7.7  不同交通影響因子在平均停等時間之比較

圖7.8  不同交通影響因子在平均旅行距離之比較

表7.6  不同的即時交通資訊影響因子在平均旅行距離之比較  單位：公里

| 即時交通資訊影響因子 | 績效評估項目 | 路線選擇模式 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 平均旅行距離(公里) | 隨機路線選擇模式 | 6.12 | 6.35 | 6.2 | 6.34 | 6.25 | 6.02 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 4.75 | 5 | 5.11 | 5.13 | 5.45 | 5.89 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 4.65 | 4.97 | 5.02 | 5.11 | 5.23 | 5.47 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 平均旅行距離(公里) | 隨機路線選擇模式 | 6.12 | 6.35 | 6.2 | 6.34 | 6.25 | 6.02 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 5.02 | 5.14 | 5.13 | 5.3 | 5.79 | 6.01 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 4.7 | 5.05 | 5.19 | 5.26 | 5.45 | 5.5 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 平均旅行距離(公里) | 隨機路線選擇模式 | 6.12 | 6.35 | 6.2 | 6.34 | 6.25 | 6.02 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 5.03 | 5.17 | 5.23 | 5.33 | 5.88 | 6.1 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 5.05 | 5.12 | 5.2 | 5.32 | 5.79 | 5.98 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 平均旅行距離(公里) | 隨機路線選擇模式 | 6.12 | 6.35 | 6.2 | 6.34 | 6.25 | 6.02 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 5.02 | 5.15 | 5.3 | 5.37 | 5.95 | 6.15 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 5.75 | 5.85 | 5.3 | 5.36 | 5.96 | 6.01 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 平均旅行距離(公里) | 隨機路線選擇模式 | 6.12 | 6.35 | 6.2 | 6.34 | 6.25 | 6.02 |
|  |  | 單一最佳選擇模式 | 5.09 | 5.17 | 5.29 | 5.36 | 5.99 | 6.21 |
|  |  | 羅吉特選擇模式 | 5.73 | 5.8 | 5.7 | 5.84 | 5.96 | 6.01 |

表7. 7 不同的即時交通資訊影響因子在平均旅行距離節省之比較  單位：%

| 即時交通資訊影響因子 | 路線選擇模式比較 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 資訊相關率=0.9 資訊錯誤率=0.1 資訊正確率=0.9 資訊誤判率=0.1 | 單一最佳選擇模式 | 5.38 | 3.29 | 3.40 | 4.29 | 9.02 | 3.60 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 19.13 | 15.04 | 14.92 | 13.68 | 12.25 | 8.99 |
| 資訊相關率=0.8 資訊錯誤率=0.2 資訊正確率=0.8 資訊誤判率=0.2 | 單一最佳選擇模式 | 0.00 | 0.58 | 3.02 | 1.12 | 3.34 | 1.64 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 18.26 | 13.68 | 12.03 | 11.15 | 8.56 | 8.49 |
| 資訊相關率=0.7 資訊錯誤率=0.3 資訊正確率=0.7 資訊誤判率=0.3 | 單一最佳選擇模式 | -0.20 | 0.00 | 1.13 | 0.56 | 1.84 | 0.16 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 12.17 | 12.48 | 11.86 | 10.14 | 2.85 | 0.50 |
| 資訊相關率=0.6 資訊錯誤率=0.4 資訊正確率=0.6 資訊誤判率=0.4 | 單一最佳選擇模式 | 0.00 | 0.39 | -0.19 | -0.19 | 0.67 | -0.65 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 9.46 | 0.00 | 0.00 |
| 資訊相關率=0.5 資訊錯誤率=0.5 資訊正確率=0.5 資訊誤判率=0.5 | 單一最佳選擇模式 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
|  | 羅吉特選擇模式 | 0.35 | 0.85 | 3.39 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |

為分析不同的即時交通資訊及可變標誌位置對駕駛人路線選擇變動的影響，本研究採取表5.2之13種情境進行模擬分析，至於可變標誌之佈設採取每個路口前均設置的100%完全設置情況，每隔10%依序遞減，其模擬結果如表7.8及圖7.9所示，本研究以平均旅行時間來看，在一般即時交通資訊中隨著路網中交通量的增加並沒有明顯依照資訊的詳細程度，而有平均旅行時間節省的差異，主要可能因為都市路網中駕駛人對所需選擇路線的狀況多能稍為瞭解；但是當道路封閉施工或突然發生事故時，由於駕駛人所面對的交通情況較無法掌握，因此詳細的即時資訊對路網績效較有幫助。

以上之情況為採取每個路口前均設置VMS的100%完全設置情況，對於不同的VMS設置比例對路網績效的影響，由表7.9及圖7.10可以發現一即有趣的現象，即當路網中交通量較少時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距約在平均旅行時間5分鐘的範圍，但是當交通量逐漸增加時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距增加至約在平均旅行時間10分鐘的範圍，隨著交通量增加約為原來交通量3倍時，不同的VMS設置比例對路網績效的影響差距又逐漸縮小，約至原來交通量5倍時，其又回到原來差距之規模。

至於在逐日動態變化方面，本研究主要依據第六章之動態變換模式來決定t時間模擬車輛是否進入模擬網路（動態出發時間變動模式），或是在下一個路口改變系統所記憶每一部車輛下一個及下二個行駛路徑（動態路線選擇變動模式），則其整體逐日變化情形可以如圖7.11所示，大致上其平均旅行時間呈現下降的趨勢，且約至第三週以後（約為第十二天以後）其減少的幅度加大，至第三週的時候可減至最低的情況，顯然駕駛人已能透過學習的過程，而減少平均旅行時間。

表7.8  不同的資訊提供對路網績效之影響

| 平均旅行時間(分鐘) | 提供資訊類別 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|  | 1-Dec | 38.19 | 43.23 | 45.16 | 47.44 | 52.2 | 60.18 |
|  | 2-Dec | 35.21 | 43.17 | 45.03 | 47.44 | 52.14 | 60.15 |
|  | 3-Dec | 35.43 | 43.23 | 45.16 | 47.44 | 52.2 | 60.18 |
|  | 4-Dec | 25.42 | 42.12 | 44.67 | 47.02 | 51.98 | 61.67 |
|  | 5-Dec | 34.56 | 41.56 | 44.24 | 46.67 | 51.66 | 61.23 |
|  | 6-Dec | 34.23 | 41.01 | 43.6 | 46.45 | 50.45 | 61.08 |
|  | 7-Dec | 33.35 | 38.42 | 42.56 | 44.56 | 50.2 | 59.53 |
|  | 8-Dec | 33.33 | 38.34 | 40.19 | 43.22 | 50.19 | 57.74 |
|  | 9-Dec | 33.34 | 36.44 | 39.89 | 42.34 | 48.88 | 56.34 |
|  | 10-Dec | 33.45 | 35.34 | 38.51 | 41.56 | 45.45 | 55.67 |
|  | 11-Dec | 45.59 | 50.34 | 60.45 | 65.64 | 70.42 | 75.64 |
|  | 12-Dec | 44.01 | 46.75 | 57.56 | 60.45 | 67.56 | 72.11 |
|  | 13-Dec | 42.75 | 48.78 | 54.36 | 55.36 | 60.76 | 65.65 |

表7.9  不同的VMS佈設比例對路網績效之影響

| 平均旅行時間(分鐘) | VMS佈設比例 | 交通需求因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|  | 10% | 38.10 | 43.21 | 45.1 | 47.23 | 51.89 | 59.36 |
|  | 20% | 37.26 | 42.47 | 45.03 | 47.08 | 51.65 | 59.21 |
|  | 30% | 36.33 | 41.27 | 44.16 | 46.23 | 50.22 | 58.18 |
|  | 40% | 36.13 | 40.12 | 43.6 | 45.41 | 49.34 | 58.17 |
|  | 50% | 36.22 | 40.06 | 42.44 | 44.65 | 48.76 | 58.09 |
|  | 60% | 36.13 | 39.01 | 42.45 | 44.47 | 47.76 | 57.86 |
|  | 70% | 35.35 | 38.42 | 42.56 | 43.89 | 47.26 | 56.58 |
|  | 80% | 35.33 | 37.15 | 40.19 | 42.87 | 47.02 | 56.12 |
|  | 90% | 35.34 | 36.44 | 38.35 | 42.37 | 46.98 | 55.45 |
|  | 100% | 35.14 | 35.23 | 36.45 | 40.56 | 46.15 | 54.64 |

圖7.9  不同的資訊提供對路網績效之影響圖

圖7.10  不同的VMS設置比例對路網交通之影響

圖7.11  逐日動態學習過程在不同的VMS設置比例下之影響