- 逐日動態變換行為模式之建立

逐日動態變換

行為分析

問題界定

日誌式交通調查資料

出發時間動態變換行為分析

路線選擇動態變換行為分析

駕駛人逐日動態

變換行為分析

系統分析

行為分析

聯合變換行為分析

逐日動態變換行為模式之建立

模式建立統

效果分析

本章主要由第二階段日誌式調查資料，觀察駕駛人逐日動態變化情形，以建立駕駛人逐日動態變換行為模式，建構的程序主要依循圖6.1之架構，以駕駛人連續四週的日誌式調查資料進行出發時間及路線選擇動態變換行為分析，同時針對及聯變換動態特性進行分析，藉由導入駕駛人逐日動態選擇行為，建立駕駛人逐日動態變換行為模式。

圖6.1  本研究之逐日動態變換行為模式建構程序

  - 出發時間動態變換行為分析

駕駛人出發時間動態行為分析主要在於其變動的比較基礎，本研究以駕駛人前一次出發時間及經常使用的出發時間進行比較，分別定義為動態基準（Dynamic Criteria）及常態基準（Normal Criteria），並區分為時間相差5、10、15及30分鐘四類進行模式校估。

在不同的比較基準下，可以發現動態基準時雖有週期尖峰的特性，當駕駛人每逢星期一時，多會較前一個星期六出發時間提早，依本研究之調查顯示，動態基準在30分鐘基準下，每逢星期一有上昇之趨勢，但其所佔比例較小，主要仍以5分鐘及10分鐘之動態基準為主，因為駕駛人已逐漸累積修正出發時間之經驗，因此其變動幅度較常態基準為小（如表6.1所示），但相對駕駛人出發時間如以常態基準來比較時，其每逢星期一之尖峰特性更為明顯，且由常態基準30分鐘的資料來看，其變化的趨勢更為明顯，主要在於常態基準為以平常出發時間為比較基準，而一般駕駛人出發時間多為固定，但當預期交通尖峰可能出現時，始會調整其出發時間，由所調查資料顯示，15-30分鐘組最為明顯，其次依序為10-15分鐘、5-10分鐘，至於5分鐘以下之變動比例則約於每週的星期三、星期四及星期五占較大比例（如圖6.2及圖6.3所示）。

表6.1   不同比較基準下各調查日之出發時間變動情形

|  | 動態基準 |  |  |  | 常態基準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5分鐘以下 | 5分鐘 │ 10分鐘 | 10分鐘 │ 15分鐘 | 15分鐘 │ 30分鐘 | 5分鐘以下 | 5分鐘 │ 10分鐘 | 10分鐘 │ 15分鐘 | 15分鐘 │ 30分鐘 |
| 星期一 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 星期二 | 30 | 35 | 25 | 10 | 35 | 26 | 26 | 9 |
| 星期三 | 45 | 30 | 10 | 15 | 48 | 30 | 20 | 2 |
| 星期四 | 50 | 34 | 11 | 5 | 47 | 32 | 17 | 4 |
| 星期五 | 50 | 30 | 13 | 7 | 52 | 32 | 13 | 3 |
| 星期六 | 42 | 38 | 15 | 5 | 46 | 36 | 13 | 5 |
| 星期一 | 35 | 30 | 20 | 15 | 32 | 23 | 30 | 15 |
| 星期二 | 48 | 39 | 10 | 3 | 42 | 28 | 20 | 10 |
| 星期三 | 50 | 36 | 12 | 2 | 50 | 30 | 15 | 5 |
| 星期四 | 48 | 40 | 10 | 2 | 55 | 35 | 13 | 2 |
| 星期五 | 52 | 29 | 19 | 0 | 48 | 29 | 19 | 4 |
| 星期六 | 50 | 35 | 10 | 5 | 45 | 30 | 20 | 3 |
| 星期一 | 30 | 35 | 22 | 13 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| 星期二 | 49 | 30 | 14 | 7 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 星期三 | 59 | 27 | 10 | 4 | 50 | 26 | 20 | 4 |
| 星期四 | 42 | 35 | 18 | 5 | 51 | 23 | 21 | 5 |
| 星期五 | 45 | 24 | 15 | 2 | 55 | 19 | 20 | 6 |
| 星期六 | 46 | 30 | 19 | 5 | 45 | 36 | 12 | 7 |
| 星期一 | 38 | 25 | 25 | 12 | 33 | 26 | 25 | 16 |
| 星期二 | 46 | 30 | 19 | 5 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| 星期三 | 49 | 32 | 16 | 3 | 45 | 25 | 20 | 10 |
| 星期四 | 52 | 33 | 10 | 5 | 51 | 26 | 18 | 5 |
| 星期五 | 55 | 20 | 15 | 10 | 53 | 20 | 20 | 7 |
| 星期六 | 59 | 22 | 15 | 4 | 50 | 18 | 22 | 10 |

圖6.2  不同型態之動態基準比較結果

圖6.3  不同型態之常態基準比較結果

  - 路線選擇動態變換行為分析

針對駕駛人路線動態變換行為分析，主要比較基準亦區分為常態路線基準及動態路線基準，前者為與駕駛人經常使用路線比較其差異變換程度，後者為與駕駛人前一次旅次所用路線比較其差異變換程度，經調查其分佈情形如圖6.4所示，駕駛人常態路線基準之變動仍比動態路線基準來得小，且兩者有一共同的趨勢，即每逢星期一、星期二的時候變動路線之比例均較平常有較大幅度之提昇，但常態路線基準收斂的較動態路線基準快，因此至星期四的時候，兩者相差比例反而較大，最大可達64%，不過至星期五、星期六的時候，隨著動態路線基準變動收斂速度加大，兩種路線基準之差距趨緩，此種變動並有隨星期一至星期六週而復始的情況（如表6.2所示）。

駕駛人路線變換行為對於旅次距離之分析上，可以發現樣本中大多數的旅次距離多在30~60分鐘之範圍，且隨著旅次距離的長短，駕駛人路線變動的比例亦有一趨勢存在，以本研究連續四週的調查資料顯示，當駕駛人的旅次距離較短時，其變動的比例偏低，主要在於其所可以選擇變動的路線相對較少，同時其變換路線所增加迂迴的時間將使駕駛人多傾向於留在原路線上繼續前進；而旅次距離較長者則變動路線比例略高，但變動比例仍不高，顯示駕駛人一般駕駛路線多有習慣性，僅遇到一些特殊路況時才會有變換路線之行為，且與旅次距離之迴歸式為y = 9E-06x4 - 0.002x3 + 0.1557x2 - 4.9256x + 58.696     (R2 = 0.9191)，詳如圖6.5所示。

圖6.4  動態路線基準與常態路線基準之比較

至於駕駛人在變動路線時所忍耐之延滯時間，亦隨著旅次距離長短而有所差異，一般而言旅次距離越長所忍耐之延滯時間亦較長，但相對路線變動比例也越高，不過路線變動比例幅度並不大，三者之關係如圖6.6所示，其中據以建立路線變動比例之迴歸式為y = -8E-05x3 + 0.0125x2 - 0.4029x + 7.5947   (R2 = 0.9045)。

表6.2   動態路線基準與常態路線基準變動情形

| 調查日 |  | 動態路線基準 | 常態路線基準 | 相差比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星期一 | - | 11 | - |
| 2 | 星期二 | 10 | 10 | 0.00 |
| 3 | 星期三 | 11 | 10 | 0.09 |
| 4 | 星期四 | 10 | 6 | 0.40 |
| 5 | 星期五 | 9 | 8 | 0.11 |
| 6 | 星期六 | 10 | 6 | 0.40 |
| 7 | 星期一 | 13 | 9 | 0.31 |
| 8 | 星期二 | 15 | 10 | 0.33 |
| 9 | 星期三 | 10 | 5 | 0.50 |
| 10 | 星期四 | 11 | 4 | 0.64 |
| 11 | 星期五 | 10 | 8 | 0.20 |
| 12 | 星期六 | 5 | 6 | -0.20 |
| 13 | 星期一 | 13 | 10 | 0.23 |
| 14 | 星期二 | 10 | 6 | 0.40 |
| 15 | 星期三 | 8 | 5 | 0.38 |
| 16 | 星期四 | 10 | 4 | 0.60 |
| 17 | 星期五 | 5 | 5 | 0.00 |
| 18 | 星期六 | 3 | 4 | -0.33 |
| 19 | 星期一 | 9 | 8 | 0.11 |
| 20 | 星期二 | 13 | 10 | 0.23 |
| 21 | 星期三 | 8 | 10 | -0.25 |
| 22 | 星期四 | 10 | 8 | 0.20 |
| 23 | 星期五 | 8 | 8 | 0.00 |
| 24 | 星期六 | 10 | 7 | 0.30 |

圖6.5  路線變動比例與旅次距離之關係

圖6.6  旅次距離、容忍延誤時間及路線變動比較之關係

  - 出發時間與路線選擇聯合變換行為分析

依據本研究所作調查資料分析結果，對於與前一天旅次經驗比較，當前一天交通狀況不佳時，隔天駕駛人首先以改變出發時間占大多數，所占比例在每週星期一的時候最高，約為39%~65%；其次則仍以維持不變者居次，且其分布曲線在星期三以後有形成一高峰的現象；至於同時變動出發時間與路線者及先變動路線者則互有高低的情況，且所占比例仍較為偏低，均約在20%以下（如圖6.7所示）；對於與常態路線或出發時間之旅次經驗比較時，駕駛人在為期四週的調查時間所呈現的變化中，可以發現以維持不變及先變動出發時間兩項選擇行為互有增減的方式來進行每一天的旅次行為，其所占比例約占25%~50%；當駕駛人在次日採取變動所使用路線時，一般多會同時變動出發時間，其所占比例約占10%~30%；因此以單獨變動路線者之比例為最低，其所占比例約在10%以下（如圖6.8所示）。

對於接受資訊時的影響，當為建議性之資訊時駕駛人的選擇仍以變換出發時間最為普遍，所占比例約為30%~42%，而且其比例隨著每週星期一至星期六呈現規律的變化狀況，依此問卷調查樣本資料顯示，在每週一、二的時候由於駕駛人多少會有存在對本週交通條件試驗的意味，因此當有相關交通資訊提醒駕駛人時，由於恐怕不確定的情況，駕駛人多選擇提早或延後出發時間的方式；其次駕駛人則傾向選擇變換路線，且兩者在一週內的平均表現互有消長；至於同時變換出發時間與路線者所占比例以每週的前幾天較高，而都不變動者所占比例則有隨星期一至星期六呈現上昇的趨勢，顯然駕駛人經由當週的學習經驗逐漸累積，而使其出發時間與路線選擇的聯合變換行為趨於穩定（如圖6.9所示）。

因此本研究針對駕駛人所採取出發時間與路線選擇變換的行為模式將以每一週的週而復始變化關係來決定。

圖6.7  與前一次旅次經驗比較結果

圖6.8  與常態旅次經驗比較結果

圖6.9  當有交通資訊影響時駕駛人選擇變動行為

  - 逐日動態變換行為模式之建立

依照駕駛人主要影響共生變數為五項路線變動影響指標，即道路幾何特性、交通資訊提供、可行駛速度、行駛距離及道路安全因素等五項；至於出發時間變動影響指標則為前次旅次經驗、出發前得知路況、因改變行駛路線、天候影響及其他停等需求因素等五項，本研究將各駕駛人認為各指標之影響語意尺度轉為模糊數，其尺度分布依調查結果採梯形分布，則各指標模糊數可表示如6.1式所示。

Is=1Nns10,0,12(L−1),1L−1+ns20L−1,12(L−1),32(L−1),2L−1+⋅其中 Is:第 s 個指標的模糊數nsk :第 s 個指標中，第 k 個語意尺度被選擇的次數N : nsk的加總L : 語意變數劃分的尺度數目K : 第K個語意尺度

Jt=1Mnt10,0,12(L−1),1L−1+nt20L−1,12(L−1),32(L−1),2L−1+⋅而至各行政區路線方案偏好變動程度及出發時間變動程度亦依受訪者表達的語意尺度分為十分喜歡、喜歡、普通、有點不喜歡及毫不喜歡等五類，可建立模糊數如6.2式所示：

其中 Jt:第 t 條路線或出發時間的模糊數ntk :第 t 條路線或第t個出發時間變動中，第 k 個語意尺度被選擇的次數M : ntk的加總L : 語意變數劃分的尺度數目K : 第K個語意尺度

PX,Y=0.190.290.510.630.280.290.620.730.400.520.740.850.370.490.710.81依問卷調查所得出五項指標的模糊數如6.3式所示，而至各行政區路線方案偏好程度模糊數亦依受訪者表達的語意尺度分為十分喜歡、喜歡、普通、有點不喜歡及毫不喜歡等五類，依此得出駕駛人偏好強度與路線方案變動或出發時間變動之關係矩陣，本文以大同區為例可建立模糊數如6.4式所示，至於路線方案則以駕駛人至十二個分區所使用的主要路線，經整理如表6.3所示。