# 第四章  路線選擇問題與影響因素分析

根據研究目的，本研究設計以問卷調查的方式蒐集駕駛人對旅行路線的相關偏好資料，並經由初步整理分析，以提供構建模式所需數據。本研究包含兩個階段的問卷調查過程，第一階段的問卷乃針對台北地區小汽車駕駛人之路線選擇行為進行影響因素分析，並進行模式主要變數校估，接著運用第二階段問卷之設計、調查以從事駕駛人逐日動態變換行為模式構建及模擬研究。本章主要針對第一階段問卷調查資料進行分析及變數校估。

## 4.1 路線選擇問題之形成背景

路線選擇問題之產生在於大多數人都期望所選擇的路線能在預期的時間內抵達目的地，當其所掌握資訊有限的情況下，其不斷試誤(Try Error)的結果，路線決策經驗自然會提供路線選擇之參考。大家多已體會到，運輸系統供需因素中，道路資訊之提供，扮演一極重要角色，因此國際間近年來不斷積極開發各種先進旅行資訊系統，即希望透過合理的分配道路資源，以有效降低交通擁塞現象。因此探討路線選擇問題可視為單一旅運者，亦可以為整體交通路網使用者的問題。

對於旅運者而言，路線選擇問題是永遠伴隨著其社經旅次活動而產生，通常路線選擇所牽涉到的相關研究課題有旅次產生時點（出發選擇）、運具選擇及路線選擇等，其牽涉因素主要可區分為道路條件、資訊供給、服務水準、安全因素、路線長短、熟悉程度、必經地點等方面（如圖4.1所示）﹝9﹞，以一般駕駛人而言，對於路線選擇問題多能體會到道路容量的不足大多只是運輸過程短暫的現象，政府亦無法無限制地增加道路容量，加上機動車輛的機動性能日益進步，繞行替代路線以避開擁擠路段的方式，已多為駕駛人所接受且願意去採行，因此駕駛人路線選擇時如能加強交通資訊傳播、交通量分佈及交通管理策略調整機制，相信對於路線選擇問題的患「寡」及患「不均」都能有效予以改善。

運具選擇

路線選擇

出發時間選擇

路線選擇課題

路線選擇問題

資訊供給

服務水準

安全因素

路線長短

熟悉程度

必經地點

其他因素

…

道路條件

…

圖4.1  路線選擇課題關聯示意圖

## 4.2  問卷設計與調查

路線選擇所考慮的因素組合不僅複雜，且部分因素難以具體量化或用文字詳述。故本研究在進行問卷調查中，因考慮路線選擇行為的複雜性，於是先對母體進行抽樣調查，以瞭解影響本研究母體路線選擇行為的重要因素。

在因素選取的方法中，本研究採用多變量分析中的「因子分析」(Factor Analysis)對許多影響路線選擇行為之因素進行篩選。因子分析之主要目的在予以較少的維度(dimensions)來表示原先的資料結構，且又能保存原有資料結構所提供的大部分資訊。故本研究依照路線選擇關聯關係先行研擬出可能影響駕駛人選擇行為的28項因素，如表4.1所示，每項因素對受訪者的影響則利用李克特五分量尺度的方法，從影響很大、有影響、普通、稍有影響及毫無影響等，依次給予五分、四分、三分、二分及一分，透過問卷的訪問即可瞭解小汽車駕駛人對每一個影響因子的反應。

這份問卷在經過試調之後，在台北市區之公、私立停車場、加油站、加氣站、醫院、百貨公司及購物中心等公共場所之小汽車駕駛人進行現場調查。在各行政區中皆發出65份問卷，共計780份問卷，調查日期於八十六年四月至六月間，在回收方面以松山區回收63份，回收率為96.6％最高，以文山區及中正區各回收51份，回收率為78.5％最低，總計回收665份，回收率為85.3％。有效問卷部份以大同區有效問卷百分比為100.0％最高，而士林區之有效問卷百分比為57.1％最低，就總計而言共收到572份有效問卷，有效問卷百分比為86.0 %。無效問卷判別依據在於對各因素影響程度有重複勾選者、漏填影響程度者，以及所勾選的影響程度無法辨認者。

針對28項影響因素作分析後所獲得之基本敘述統計量可如表4.2所示，由此表中可得知，小汽車駕駛人所給予分數之平均數最高的前十項因素分別為可行駛速率、實際行駛距離、交通資訊多寡、路線熟悉程度、交通壅塞程度、快速道路或地區道路、總旅行時間、路旁停車方便與否、路線直接或彎繞及經過車行地下道或隧道數目。藉此可初步得知小汽車駕駛人對這些影響因素之重視程度。

為分析台北市十二行政區域中駕駛人路線選擇行為，本研究則更進一步於八十六年六月間進行台北市十二個行政區之路線選擇行為調查，每區預計200份問卷，合計2,400份問卷，經回收有效問卷為1,716份，回收有效率為71.5%。

表4.1 影響路線選擇之考慮因素

| 影響項目 | 因素名稱 | 影響項目 | 因素名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路條件 | 1.同方向車道數 | 安全因素 | 16.沿路治安狀況 |
|  | 2.快速道路或地區道路 |  | 17.路線爬坡程度 |
|  | 3.路線直接或彎繞 |  | 18.路線彎曲程度 |
|  | 4.交通速限的高低 |  | 19.車輛種類複雜程度 |
|  | 5.沿路交通管制情況 |  | 20.道路視野寬窄 |
| 資訊供給 | 6.交通資訊多寡,如可變標誌或里程、方向指引標誌 |  | 21.沿路人潮多寡 |
| 服務水準 | 7.總旅行時間 |  | 22.同方向車輛速度 |
|  | 8.個人的行駛速度 | 路線長短 | 23.實際行駛距離 |
|  | 9.紅燈等候時間長短 | 熟悉程度 | 24.路線熟悉程度 |
|  | 10.路邊停車干擾 | 必經地點 | 25.必經路段 |
|  | 11.公車行駛干擾 | 其他因素 | 26.路旁停車方便與否 |
|  | 12.交通壅塞程度 |  | 27.沿路土地利用,如工地墓地的影響 |
| 安全因素 | 13.車禍發生頻率 |  | 28.沿線商家多寡 |
|  | 14.經過車行地下道或隧道數目 |  |  |
|  | 15.沿線照明 |  |  |

資料來源：本研究整理。

表4.2各影響因素之平均數與標準差

| 可能影響因素 | 平均數 | 標準差 |
| --- | --- | --- |
| 可行駛速率 | 3.97 | 0.99 |
| 實際行駛距離 | 3.9 | 1.16 |
| 交通資訊多寡,如可變標誌或里程、方向指引標誌 | 3.85 | 1.04 |
| 路線熟悉程度 | 3.85 | 0.95 |
| 交通壅塞程度 | 3.79 | 1.15 |
| 快速道路或地區道路 | 3.75 | 1.38 |
| 總旅行時間 | 3.7 | 1.09 |
| 路旁停車方便與否 | 3.55 | 0.98 |
| 路線直接或彎繞 | 3.45 | 1.02 |
| 經過車行地下道或隧道數目 | 3.35 | 1.39 |
| 同方向車道數 | 3.35 | 1.55 |
| 路線彎曲程度 | 3.25 | 1.37 |
| 交通速限的高低 | 3.05 | 0.86 |
| 沿路交通管制情況 | 3.02 | 1.68 |
| 紅燈等候時間長短 | 2.95 | 1.64 |
| 沿線商家多寡 | 2.9 | 1.67 |
| 同方向車輛速度 | 2.5 | 1.98 |
| 車禍發生頻率 | 2.45 | 1.84 |
| 道路視野寬窄 | 2.25 | 2.5 |
| 車輛種類複雜程度 | 2.23 | 1.96 |
| 沿路土地利用,如工地墓地的影響 | 2.21 | 1.29 |
| 路線爬坡程度 | 2.15 | 1.24 |
| 沿路人潮多寡 | 2.14 | 1.05 |
| 必經路段 | 2.1 | 1.97 |
| 沿路治安狀況 | 2.05 | 2.34 |
| 路邊停車干擾 | 1.95 | 2.45 |
| 公車行駛干擾 | 1.85 | 1.89 |
| 沿線照明 | 1.8 | 2.06 |

資料來源：本研究整理。

4.3  路線選擇問題構成特性分析

路線選擇問題是一般人日常生活中所經常面對的問題，一般而言是由以下幾個基本要素相互影響所形成：

一.用路人：

用路人此處可能指單一駕駛人，特定群體（如無線電計程車行）或泛指所有的用路人。

二.道路幾何條件：

道路之幾何條件包括道路等級如為高、快速道路、一般市區主、次要幹道、巷道等、沿線路口數、路口交通管制情形、人潮集中情況等，惟當以何種因素作為探討對象，仍將透過一般駕駛人之意見調查。

三.車流狀況：

道路車流狀況包括交通量、車種組成及沿線路邊停車情形等，亦將透過透過一般駕駛人之意見調查，以符合駕駛人路線選擇之多數考量因素。

四.旅次目的地：

當駕駛人在選擇路線時一般亦會依照其旅次目的地去判斷所應使用之路線，有時受限於該目的地而必須使用某些特定路線。

五.交通資訊及旅次經驗：

為了縮短旅次時間，一般駕駛人多會參考以往的旅次經驗，並輔以現有能取得的交通資訊來進行路線選擇等交通決策。

以下即針對本研究所有有效樣本之基本特性進行分析，以了解本研究樣本的特性是否符合一般認知，俾作為其他分析之背景資料：

一.性別

在性別部分，各區受訪者皆是男多於女，這與目前多數駕駛人以男性較多有關，其次可能與受訪之地點有關，且男、女同乘一輛車時亦多由男性代表填答問卷調查資料。就整體而言在有效樣本572份中，男性為436人占76.2％，女性有136人占23.8％，在相關性檢定方面，行政區與性別之卡方檢定值為36.88顯示兩者有顯著相關。各行政區之性別資料如表4.3所示。

二.年齡

由受訪者之年齡分佈來看，在20歲以下者有20人占3.5％，20歲至未滿30歲有254人占44.4％，30歲至未滿40歲有197人占34.4％，40歲至未滿50歲有75人占13.1％，50歲至未滿60歲有21人占3.7％，60歲以上有5人占0.9％，顯示在20歲至40歲占大多數，在相關性檢定方面，行政區與年齡之卡方檢定值為181.09顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4.4所示。

三.每月所得

由受訪者之每月所得分佈來看，在2萬元以下者有73人占12.8％，2萬元至未滿4萬元有204人占35.7％，4萬元至未滿6萬元有201人占35.1％，6萬元至未滿8萬元有59人占10.3％，8萬元至未滿10萬元有13人占2.3％，10萬元以上有22人占3.9％，顯示在2萬元至6萬元占大多數，在相關性檢定方面，行政區與每月所得之卡方檢定值為131.76顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4.5所示。

四.交通費用支出

由受訪者之交通費用支出分佈來看，在2萬元以下者有502人占87.8％，2萬元至未滿4萬元有61人占10.7％，4萬元至未滿6萬元有7人占1.2％，8萬元至未滿10萬元有2人占0.4％，顯示大部分受訪者在交通費用支出皆在2萬元以下，在相關性檢定方面，行政區與交通費用支出之卡方檢定值為58.21顯示兩者間相關性並不顯著。各行政區之詳細資料如表4.6所示。

五.職業

由受訪者之職業分佈來看，軍職有6人占1.1％，公職有81人占14.2％，教職有35人占6.1％，工界有124人占21.7％，商界有199人占34.8％，家管有7人占1.2％，學生有78人占13.6％，其他有42人占7.3％，顯示大部分受訪者職業以工商人士為主，此與調查地點有關。在相關性檢定方面，行政區與職業之卡方檢定值為430.91顯示兩者間具有顯著之相關性。各行政區之詳細資料如表4.7所示。

六.教育程度

由受訪者之教育程度分佈來看，在小學有7人占1.2％，中學有112人占19.6％，大專有367人占64.2％，研究所以上有85人占14.9％，另外其他有1人為軍校畢業占0.2％，顯示現今教育普及大多數人都能受到高等教育，在相關性檢定方面，行政區與教育程度之卡方檢定值為95.42顯示兩者有顯著相關。各行政區之詳細資料如表4.8所示。

由上述針對個人基本資料之卡方值來看，六項資料中有性別、年齡、每月所得、職業、教育程度等五項與行政區之間有顯著相關，僅有交通費用支出一項與行政區之相關性較不顯著，因此本研究以各行政區為基礎探討其路線選擇行為及所使用之路線集合。

表4.3   性別資料統計表

| 性別 行政區 | 男 |  |  | 女 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |
| 大同區 | 40 |  | 7.0 | 14 | 2.5 | 54 | 9.4 |
| 文山區 | 39 |  | 6.8 | 9 | 1.6 | 48 | 8.4 |
| 信義區 | 27 |  | 4.7 | 8 | 1.4 | 35 | 6.1 |
| 松山區 | 40 |  | 7.0 | 17 | 3.0 | 57 | 10.0 |
| 中山區 | 42 |  | 7.3 | 13 | 2.3 | 55 | 9.6 |
| 萬華區 | 26 |  | 4.6 | 14 | 2.5 | 40 | 7.0 |
| 中正區 | 41 |  | 7.2 | 7 | 1.2 | 48 | 8.4 |
| 南港區 | 45 |  | 7.9 | 4 | 0.7 | 49 | 8.6 |
| 北投區 | 36 |  | 6.3 | 11 | 1.9 | 47 | 8.2 |
| 內湖區 | 40 |  | 7.0 | 15 | 2.6 | 55 | 9.6 |
| 大安區 | 46 |  | 8.0 | 6 | 1.1 | 52 | 9.1 |
| 士林區 | 14 |  | 2.5 | 18 | 3.2 | 32 | 5.6 |
| 總計 | 436 |  | 76.2 | 136 | 23.8 | 572 | 100.0 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  | 36.88(11) 顯著 |  |  |  |  |  |

表4.4 年齡資料統計表

| 年齡 行政區 | 20歲以下 |  |  |  |  | 20~未滿30歲 |  |  |  |  | 30~未滿40歲 |  |  |  |  | 40~未滿50歲 |  |  |  |  | 50~未滿60歲 |  |  |  |  | 60歲以上 |  |  |  |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 |  |  |
| 大同區 |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 22 |  | 3.9 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 54 |
| 文山區 |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | 27 |  | 4.7 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 48 |
| 信義區 |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | 11 |  | 1.9 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 35 |
| 松山區 |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | 46 |  | 8.0 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 57 |
| 中山區 |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 21 |  | 3.7 |  |  | 25 |  | 4.4 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 55 |
| 萬華區 |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 14 |  | 2.5 |  |  | 14 |  | 2.5 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 40 |
| 中正區 |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 12 |  | 2.1 |  |  | 26 |  | 4.6 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 48 |
| 南港區 |  | 7 |  |  | 1.2 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 20 |  | 3.5 |  |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 49 |
| 北投區 |  | 8 |  |  | 1.4 |  |  | 29 |  | 5.1 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 47 |
| 內湖區 |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | 33 |  | 5.8 |  |  | 17 |  | 3.0 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 55 |
| 大安區 |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 29 |  | 5.1 |  |  | 18 |  | 3.2 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 52 |
| 士林區 |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 14 |  | 2.5 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 32 |
| 總計 |  | 20 |  |  | 3.5 |  |  | 254 |  | 44.4 |  |  | 197 |  | 34.4 |  |  | 75 |  | 13.1 |  |  | 21 |  | 3.7 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | - 09(55) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.5 每月所得資料統計表

| 收入 行政區 | 2萬以下 |  |  |  | 2~未滿4萬 |  |  |  | 4~未滿6萬 |  |  |  | 6~未滿8萬 |  |  |  |  | 8~未滿10萬 |  |  |  |  | 10萬以上 |  |  |  |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  | 次數 |  |
| 大同區 |  | 6 |  | 1.1 |  | 11 |  | 1.9 |  | 20 |  | 3.5 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.5 |  | 54 |
| 文山區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 20 |  | 3.5 |  | 17 |  | 3.0 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 48 |
| 信義區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 6 |  | 1.1 |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 5 |  | 0.9 |  | 35 |
| 松山區 |  | 10 |  | 1.8 |  | 29 |  | 5.1 |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 57 |
| 中山區 |  | 5 |  | 0.9 |  | 17 |  | 3.0 |  | 21 |  | 3.7 |  |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 3 |  | 0.5 |  | 55 |
| 萬華區 |  | 2 |  | 0.4 |  | 13 |  | 2.3 |  | 17 |  | 3.0 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 40 |
| 中正區 |  | 4 |  | 0.7 |  | 7 |  | 1.2 |  | 29 |  | 5.1 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 |  | 8 |  | 1.4 |  | 19 |  | 3.3 |  | 14 |  | 2.5 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 49 |
| 北投區 |  | 16 |  | 2.8 |  | 19 |  | 3.3 |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 3 |  | 0.5 |  | 47 |
| 內湖區 |  | 7 |  | 1.2 |  | 29 |  | 5.1 |  | 15 |  | 2.6 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 3 |  | 0.5 |  | 55 |
| 大安區 |  | 6 |  | 1.1 |  | 16 |  | 2.8 |  | 22 |  | 3.9 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 52 |
| 士林區 |  | 1 |  | 0.2 |  | 18 |  | 3.2 |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 32 |
| 總計 |  | 73 |  | 12.8 |  | 204 |  | 35.7 |  | 201 |  | 35.1 |  |  | 59 |  | 10.3 |  |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 22 |  | 3.9 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | - 76(55) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.6 交通費用支出資料統計表

| 費用 行政區 |  | 2萬以下 |  |  | 2~未滿4萬 |  |  |  |  | 4~未滿6萬 |  |  |  |  | 6~未滿8萬 |  |  |  |  | 8~未滿10萬 |  |  |  |  | 10萬以上 |  |  |  |  | 總計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |  | 百分比(%) |  |  | 次數 |
| 大同區 | 41 |  | 7.2 |  |  | 12 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 54 |  |
| 文山區 | 41 |  | 7.2 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 48 |  |
| 信義區 | 27 |  | 4.7 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 35 |  |
| 松山區 | 56 |  | 9.8 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 57 |  |
| 中山區 | 50 |  | 8.7 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 55 |  |
| 萬華區 | 35 |  | 6.1 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 40 |  |
| 中正區 | 46 |  | 8.0 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 48 |  |
| 南港區 | 42 |  | 7.3 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 49 |  |
| 北投區 | 43 |  | 7.5 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 47 |  |
| 內湖區 | 44 |  | 7.7 |  |  | 11 |  | 1.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 55 |  |
| 大安區 | 49 |  | 8.6 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 52 |  |
| 士林區 | 28 |  | 4.9 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 32 |  |
| 總計 | 502 |  | 87.8 |  |  | 61 |  | 10.7 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 572 |  |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  | 58.21(33) 不顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.7 職業資料統計表

| 職業 行政區 | 軍 |  |  |  | 公 |  |  |  |  | 教 |  |  |  |  | 工 |  |  |  |  | 商 |  |  |  | 家管 |  |  |  |  | 學生 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 總計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  | 百分比(％) |  |  | 次數 |  |
| 大同區 |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 22 |  | 3.9 |  | 12 |  | 2.1 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 54 |
| 文山區 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 18 |  | 3.2 |  | 16 |  | 2.8 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 48 |
| 信義區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 4 |  | 0.7 |  | 15 |  | 2.6 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 8 |  | 1.4 |  |  | 35 |
| 松山區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 10 |  | 1.8 |  | 28 |  | 4.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 11 |  | 1.9 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 57 |
| 中山區 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 30 |  | 5.2 |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 55 |
| 萬華區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 7 |  | 1.2 |  |  | 15 |  | 2.6 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 13 |  | 2.3 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 40 |
| 中正區 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 35 |  | 6.1 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 48 |
| 南港區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 4 |  | 0.7 |  |  | 13 |  | 2.3 |  | 17 |  | 3.0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 12 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 49 |
| 北投區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 |  | 0.4 |  | 12 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 20 |  | 3.5 |  |  | 9 |  | 1.6 |  |  | 47 |
| 內湖區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 5 |  | 0.9 |  | 28 |  | 4.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 11 |  | 1.9 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 55 |
| 大安區 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 10 |  | 1.8 |  | 28 |  | 4.9 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 5 |  | 0.9 |  |  | 52 |
| 士林區 |  | 0 |  | 0.0 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 6 |  | 1.1 |  | 19 |  | 3.3 |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 2 |  | 0.4 |  |  | 32 |
| 總計 |  | 6 |  | 1.1 |  |  | 81 |  | 14.2 |  |  | 35 |  | 6.1 |  |  | 124 |  | 21.7 |  | 199 |  | 34.8 |  |  | 7 |  | 1.2 |  | 78 |  | 13.6 |  |  | 42 |  | 7.3 |  |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  |  |  | - 91(77) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.8 教育程度資料統計表

| 學歷 行政區 | 國中(含以下) |  | 高中、高職 |  | 大專 |  |  | 研究所以上 |  | 其他 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) | 次數 |  | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 |
| 大同區 | 2 | 0.4 | 11 | 1.9 | 38 | 6.6 | 3 |  | 0.5 | 0 | 0.0 |  | 54 |
| 文山區 | 0 | 0.0 | 13 | 2.3 | 27 | 4.7 | 8 |  | 1.4 | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 信義區 | 0 | 0.0 | 9 | 1.6 | 19 | 3.3 | 7 |  | 1.2 | 0 | 0.0 |  | 35 |
| 松山區 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 41 | 7.2 | 13 |  | 2.3 | 0 | 0.0 |  | 57 |
| 中山區 | 0 | 0.0 | 11 | 1.9 | 39 | 6.8 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 萬華區 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 | 28 | 4.9 | 3 |  | 0.5 | 1 | 0.2 |  | 40 |
| 中正區 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 26 | 4.6 | 20 |  | 3.5 | 0 | 0.0 |  | 48 |
| 南港區 | 1 | 0.2 | 18 | 3.2 | 27 | 4.7 | 3 |  | 0.5 | 0 | 0.0 |  | 49 |
| 北投區 | 1 | 0.2 | 6 | 1.1 | 35 | 6.1 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 47 |
| 內湖區 | 0 | 0.0 | 14 | 2.5 | 29 | 5.1 | 12 |  | 2.1 | 0 | 0.0 |  | 55 |
| 大安區 | 1 | 0.2 | 8 | 1.4 | 38 | 6.6 | 5 |  | 0.9 | 0 | 0.0 |  | 52 |
| 士林區 | 1 | 0.2 | 10 | 1.8 | 20 | 3.5 | 1 |  | 0.2 | 0 | 0.0 |  | 32 |
| 總計 | 7 | 1.2 | 112 | 19.6 | 367 | 64.2 | 85 |  | 14.9 | 1 | 0.2 |  | 572 |
| 卡方值(自由度) 顯著性 |  |  | 95.42(44) 顯著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在旅次特性資料部分，本研究調查之項目包含旅次目的、使用車輛廠牌、排氣量、車齡、是否保全險、車輛所有人、旅次頻率、搭乘人數、旅次時間、最大容忍延誤時間及超出最大容忍時間所採取方式等十一項目，經就基本資料之六項資料及旅次特性資料之十一項資料，進行交叉分析，可得到各項資料之間的卡方值，如表4.23所示，並由其機率值可判別出具有顯著相關之項目。由表4.9中可得知：

1.與性別有關之資料：僅有職業一項。

2.與年齡有關之資料：包括旅次目的、車輛所有人、每月所得、交通費用支出、職業及教育等六項。

3.與每月所得有關之資料：包括旅次目的、車輛排氣量、車輛所有人、年齡、交通費用支出及職業等六項。

4.與交通費用支出有關之資料：包括最大容忍延誤時間、年齡、每月所得及職業等四項。

5.與職業有關之資料：包括旅次目的、車輛所有人、旅次頻率、性別、年齡、每月所得、交通費用支出及教育等八項。

6.與教育有關之資料：包括車齡、年齡及職業等三項。

7.與旅次目的有關之資料：包括車輛所有人、旅次頻率、車上人數、年齡、每月所得及職業等六項。

8.與車輛廠牌有關之資料：包括排氣量及車上人數二項。

9.與排氣量有關之資料：包括車輛廠牌、車齡、旅次時間及每月所得等四項。

10.與車齡有關之資料：包括排氣量、是否保全險、旅次時間及教育等四項。

11.與是否保全險有關之資料：僅有車齡一項。

12.與車輛所有人有關之資料：包括旅次目的、車上人數、年齡、每月所得及職業等五項。

13.與旅次頻率有關之資料：包括旅次目的、車上人數及職業等三項。

14.與車上人數有關之資料：包括旅次目的、車輛廠牌、車輛所有人及旅次頻率等四項。

15.與旅次時間有關之資料：包括排氣量、車齡及最大容忍延誤時間等三項。

16.與最大容忍延誤時間有關之資料：包括旅次時間、交通費用支出二項。

17.與超出最大容忍延誤時間，所採取方式有關之資料：無。

綜合以上所述，以職業項目與其他項目相關最多，共計有八項；其次為年齡、每月所得及旅次目的，共計有六項；車輛所有人有五項；交通費用支出、排氣量、車齡及車上人數，共計有四項；教育、旅次頻率及旅次時間，共計有三項；車輛廠牌及最大容忍延誤時間有二項；性別及是否保全險僅有一項；超出最大容忍延誤時間，所採取方式則與其他項目皆無關。

表4.9 個人基本資料與旅次特性資料之卡方值與相關性

|  | 旅次目的 | 車輛廠牌 | 排氣量 | 車齡 | 是否保全險 | 車輛所有人 | 旅次頻率 | 車上人數 | 旅次時間 | 容忍延誤時間 | 採取方式 | 性別 | 年齡 | 每月所得 | 交通費用支出 | 職業 | 教育 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 |  | 20.91 | 87.59 | 39.98 | 3.46 | 54.87 | 343.68 | 165.08 | 100.03 | 91.80 | 12.12 | 10.76 | 80.42 | 54.12 | 14.96 | 93.49 | 32.374 |
| 車輛廠牌 |  |  | 223.83 | 59.14 | 12.92 | 18.68 | 40.56 | 44.52 | 108.28 | 65.20 | 14.59 | 0.13 | 24.60 | 37.51 | 14.73 | 33.43 | 18.31 |
| 排氣量 |  |  |  | 363.09 | 34.55 | 38.05 | 112.84 | 111.45 | 979.84 | 257.20 | 40.47 | 26.86 | 119.65 | 175.72 | 77.44 | 122.30 | 58.62 |
| 車齡 |  |  |  |  | 98.98 | 28.28 | 78.42 | 59.05 | 331.87 | 173.07 | 15.24 | 7.50 | 44.88 | 42.63 | 22.13 | 78.62 | 110.64 |
| 是否保全險 |  |  |  |  |  | 5.17 | 4.03 | 16.74 | 14.07 | 7.73 | 0.01 | 2.66 | 8.79 | 6.81 | 8.26 | 8.33 | 4.03 |
| 車輛所有人 |  |  |  |  |  |  | 41.53 | 155.56 | 52.51 | 47.98 | 7.62 | 8.91 | 63.55 | 86.08 | 7.48 | 69.77 | 15.81 |
| 旅次頻率 |  |  |  |  |  |  |  | 153.59 | 183.51 | 137.12 | 7.64 | 5.27 | 35.53 | 35.61 | 23.79 | 97.57 | 21.77 |
| 車上人數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.00 | 55.03 | 3.76 | 4.61 | 43.89 | 34.95 | 11.49 | 31.03 | 21.63 |
| 旅次時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933.49 | 48.88 | 22.35 | 82.20 | 111.18 | 70.65 | 162.68 | 79.24 |
| 容忍延誤時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.55 | 30.92 | 79.63 | 61.58 | 116.20 | 116.10 | 43.08 |
| 採取方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.09 | 4.87 | 6.79 | 4.79 | 28.86 | 10.77 |
| 性別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.67 | 12.40 | 5.13 | 38.14 | 8.93 |
| 年齡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.76 | 93.30 | 268.97 | 75.91 |
| 每月所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.91 | 346.25 | 38.00 |
| 交通費用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.60 | 25.64 |
| 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.08 |
| 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※陰影部份表示二者之間有顯著相關

本研究根據第一階段問卷，以因子分析選取重要因素，根據所得結果選定「實際行駛距離」、「個人的行駛速度」、「沿路交通號誌數目」、「交通資訊多寡」、「左轉彎次數」、「經過車行地下道數目」、「路線爬坡程度」、「車輛種類複雜程度」、「店面商家多寡」、「沿路行人及人潮多寡」等十項因素在後續問卷調查時供受訪者評選影響重要程度，受訪者對各因素之評選狀況如表4.10所示。

表4.10 小汽車駕駛人對路線選擇影響因素之評選程度

| 程度 因素 | 毫無影響 |  | 稍有影響 |  | 普通 |  |  | 有影響 |  |  | 影響很大 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次數 | 百分比(％) | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |  | 次數 | 百分比(％) |
| 實際行駛距離 | 84 | 4.9 | 354 | 20.6 |  | 318 | 18.5 |  | 684 | 39.9 |  | 276 | 16.1 |
| 個人行駛速度 | 87 | 5.1 | 234 | 13.6 |  | 387 | 24.3 |  | 663 | 38.6 |  | 315 | 18.4 |
| 沿路交通號誌數 | 51 | 3.0 | 213 | 12.4 |  | 393 | 22.9 |  | 729 | 42.5 |  | 330 | 19.2 |
| 交通資訊提供 | 180 | 10.5 | 381 | 22.2 |  | 522 | 30.4 |  | 492 | 28.7 |  | 141 | 8.2 |
| 左轉次數 | 171 | 10.0 | 387 | 22.6 |  | 567 | 33.0 |  | 486 | 28.3 |  | 105 | 6.1 |
| 經過車行地下道數 | 537 | 31.3 | 450 | 26.2 |  | 501 | 29.2 |  | 204 | 11.9 |  | 24 | 1.4 |
| 路線爬坡程度 | 438 | 25.5 | 525 | 30.6 |  | 435 | 25.4 |  | 246 | 14.3 |  | 72 | 4.2 |
| 車輛種類複雜程度 | 747 | 14.5 | 417 | 24.3 |  | 510 | 29.7 |  | 384 | 24.1 |  | 126 | 7.3 |
| 店面商家多寡 | 309 | 18.0 | 381 | 22.2 |  | 528 | 30.8 |  | 432 | 25.2 |  | 66 | 3.9 |
| 沿路行人多寡 | 126 | 7.3 | 267 | 15.6 |  | 384 | 22.4 |  | 648 | 37.8 |  | 291 | 17.0 |

由以上數據可發現駕駛人對「實際行駛距離」因素以有影響及影響很大占較大比例有56.0％，顯示此項因素對駕駛人有較大之影響程度；對「個人的行駛速度」因素以有影響及影響很大占較大比例有57.0％，顯示此項因素亦對駕駛人有較大之影響程度；對「沿路交通號誌數目」因素以有影響及影響很大占較大比例有61.7％，顯示此項因素對駕駛人影響程度更大；對「交通資訊多寡」因素在有影響及影響很大占36.9％，在毫無影響及稍有影響占32.7％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致，可能與交通資訊來源及接收方式有關；對「左轉彎次數」因素在有影響及影響很大占34.4％，在毫無影響及稍有影響占32.5％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致；對「經過車行地下道數目」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有57.5％，顯示此項因素對駕駛人影響程度不大；對「路線爬坡程度」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有56.1％，顯示此項因素亦對駕駛人影響程度不大；對「車輛種類複雜程度」因素在有影響及影響很大占31.5％，在毫無影響及稍有影響占38.8％，顯示駕駛人對此項因素看法不一致；對「店面商家多寡」因素以毫無影響及稍有影響占較大比例有40.2％，顯示此項因素對駕駛人影響程度不大；對「沿路行人及人潮多寡」因素以有影響及影響很大占較大比例有54.7％，顯示此項因素對駕駛人有較大之影響程度。

綜合上述，在此十項因素中以「實際行駛距離」、「個人的行駛速度」、「沿路交通號誌數目」、「沿路行人及人潮多寡」等四項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度較高；在「經過車行地下道數目」、「路線爬坡程度」、「店面商家多寡」等三項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度較低；在「交通資訊多寡」、「左轉彎次數」、「車輛種類複雜程度」等三項因素對駕駛人在選擇行車路線影響程度有不一致現象，顯示駕駛人對此三項因素認知有所差異。

至於駕駛人之決策特性可以由其對所選擇路線是否滿意之「滿意規則」或希望能不斷嚐試找出最佳路線之「效用最大規則」等特性分析如下：

一.決策規則分佈

依本研究樣本分析駕駛人的決策規則以符合最大滿意度所佔比例最高，約佔56%，其次為最大效用規則，約佔30%，而不確定者為14%，主要在於駕駛人大多採積極的決策規則，期能找出較佳方案。

二.影響決策規則之變異分析

以駕駛人之決策規則為依變數，駕駛人本身之社經條件、公司規定及一般行為特性為自變數進行分析如表4.11所示，顯示駕駛人之決策規則並不會因個人社經條件及公司簽到規定而有所差異，主要仍受一般行為特性之影響，其中又以對旅次目的地熟悉度、路線滿意度、資訊提供下改變路線方式及累積經驗等四個行為變數較為顯著。

三.對地區道路熟悉度與決策規則分析

對地區道路熟悉度高者多採取滿意規則，不太熟悉者則大部分採取效用最大規則，如表4.12所示。

表4.11  駕駛人決策規則變異數分析結果

| 依變數：決策規則 |  |  | 顯著水準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 變 數 | 社經特性 | 性別 | -- |
|  |  | 年齡 | -- |
|  |  | 職業 | -- |
|  |  | 每月所得 | -- |
|  |  | 教育程度 | -- |
|  |  | 每月交通費支出 | -- |
|  | 公司規定 | 公司簽到規定 | -- |
|  | 行為特性 | 旅次目的地熟悉度 | ++ |
|  |  | 路線滿意度 | ++ |
|  |  | 累積經驗 | ++ |
|  |  | 期望到達的時間 | -- |
|  |  | 預估到達時間或行駛時間 | -- |
|  |  | 資訊提供下改變路線方式 | ++ |
|  |  | 出發時間或路線的變換次序 | -- |

註：”++”表示達顯著水準（P<0.05）；”--”表示沒有顯著差異。

表4.12  對地區道路熟悉度與決策規則分析          單位：%

| 決策規則 對地區道路熟悉度 | 滿意規則 | 效用最大規則 | 規則不確定 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟悉大部分路線 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 100 |
| 熟悉部分路線 | 50.6 | 32.8 | 16.6 | 100 |
| 不太熟悉 | 17.2 | 57.2 | 25.6 | 100 |
| 比例分配 | 56.0 | 30.0 | 14.0 | 100 |

資料來源：本研究整理。

四.對路線滿意度與決策規則分析

對路線滿意度較佳者多採取滿意規則，反之，當對所使用路線很不滿時則會轉而尋求效用最大規則，如表4.13所示。

表4.13  對路線滿意度與決策規則分析

| 決策規則 對路線滿意度 | 滿意規則 | 效用最大規則 | 規則不確定 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 很好 | 52.5 | 30.7 | 16.8 | 100 |
| 尚可 | 50.5 | 35.7 | 13.8 | 100 |
| 普通 | 44.5 | 38.3 | 17.2 | 100 |
| 不佳 | 32.7 | 45.7 | 21.6 | 100 |
| 很差 | 15.5 | 56.4 | 28.1 | 100 |
| 比例分配 | 56.0 | 30.0 | 14.0 | 100 |

資料來源：本研究整理。

五.期望到達目的地的時間

由圖4.2資料顯示，駕駛人多傾向於早到一些時間，其中又以早到10分鐘者以內者最多，約佔48%，其次為準時到達，約佔37%，而期望到達時間提早10分鐘以上者約佔15%。

六.預估到達時間或旅行時間分佈

由調查資料顯示，駕駛人約有20.5%會預估到達時間，約有15.5%會預估旅行時間，兩者均會預估者約佔62.2%，兩者均不預估者約佔2.8%。

七.其他特性分析

大部分的駕駛人都會同時估計到達時間及行駛時間，當遇有路況時仍多採取維持原路線再視前方路況而定，且多僅避開擁塞路段，同時駕駛人仍多先選擇改變出發時間，其次則為同時改變出發時間與路線，詳細資料如表4.14所示。

依據本研究第一階段調查駕駛人主要行駛路線資料，各駕駛人到達十二個行政分區所使用的主要行駛路線，一般駕駛人所使用之路線仍以主、次要幹道為主，並以較接近迄點所屬分區之道路為主要路線，各區主要行駛路線如表4.15所示，本研究即以此各區路線方案組合成為路線選擇模式的路線集合。

圖4.2  駕駛人期望到達目的地時間分佈

表4.14  駕駛人其他選擇行為分析

| 項目 | 分佈比例 |
| --- | --- |
| 1.對到達時間及行駛時間之預估 |  |
| 兩者均會預估者 | 65.5% |
| 只預估到達時間 | 10.4% |
| 只預估行駛時間 | 20.6% |
| 兩者均不預估者 | 3.5% |
| 2.遇有路況時行駛路線變換方式 |  |
| 不作變換 | 3.5% |
| 仍維持原路線再視路況而定 | 40.7% |
| 僅避開擁塞路段 | 42.3% |
| 轉至替代路線 | 13.5% |
| 3.出發時間與行駛路線變換次序 |  |
| 先變換出發時間 | 65.6% |
| 先變換行駛路線 | 17.7% |
| 同時變換出發時間與行駛路線 | 13.2% |
| 兩者均不變換 | 3.5% |

表4.15   駕駛人至各行政區路線選擇概況

| 分區 | 路線選擇方案 | 分區 | 路線選擇方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大同區 | 路線一：市民大道、南京西路及長安西路 路線二：民族西路、民權西路及民生西路 路線三：環河北路、塔城街及重慶北路 路線四：承德路 | 中正區 | 路線一：重慶南北路 路線二：忠孝東西路、仁愛路及市民大道 路線三：中山南北路、林森南北路及承德路 路線四：其他幹道 |
| 文山區 | 路線一：羅斯福路 路線二：辛亥路及和平東路 路線三：水源快速道路 路線四：木柵路及北新路 路線五：興隆路 | 南港區 | 路線一：忠孝東路 路線二：南港路 路線三：研究院路 路線四：三重路 |
| 信義區 | 路線一：基隆路 路線二：信義路 路線三：南港路 路線四：忠孝東路、仁愛路及市民大道 | 北投區 | 路線一：承德路及文林路 路線二：天母西路及東華路 路線三：中山北路到仰德大道 路線四：經自強隧道、至善路到仰德大道 |
| 松山區 | 路線一：復興北路 路線二：八德路 路線三：南京東路 路線四：敦化北路及光復南北路 路線五：民權東路及民生東路 | 內湖區 | 路線一：高速公路 路線二：內湖路 路線三：民權東路及麥帥公路 路線四：成功路及三重路 |
| 中山區 | 路線一：民權東西路 路線二：中山北路 路線三：建國北路及松江路 路線四：南京東西路、市民大道及民生東西路 | 大安 | 路線一：建國南路 路線二：辛亥路 路線三：忠孝東路及市民大道 路線四：和平東路及羅斯福路 路線五：敦化南路及復興南路 路線六：基隆路及信義路 |
| 萬華區 | 路線一：和平西路 路線二：環河南路及西園路 路線三：康定路及貴陽街 路線四：中華路 路線五：西寧南路 | 士林區 | 路線一：中山北路 路線二：承德路 路線三：中正路 路線四：自強隧道 |

### 4.4 分區路線選擇影響變數校估

針對前節分析路線選擇考慮因素，本節以羅吉特模式進一步校估影響變數，其中考慮若選用過多因素將使受訪者不易填答，故在本研究中就易於量化表示及影響較為明顯考量，從十項因子中選取六項因子表示。

一.道路幾何設計

此因素所表現的項目可用路線坡度及路線曲度來表示，若用兩項同時來表示又過於複雜，因此考慮兩項中影響較大者為路線坡度，故以路線坡度來表示較為實際，根據台北市之實際道路資料來研判，本研究採取平均數為0標準差為2的常態分配，以產生一個整數的模擬值。

二.交通資訊提供

此因素較難以量化來表示，但對於小汽車駕駛人路線選擇具有顯著影響，故在本研究中設定以質化表示之因素，採用非常缺乏、缺乏、普通、充足、非常充足五項來表示，其產生之模擬值為一均等分配(uniform distribution)，以期在各問題中能有均等出現次數，五個屬性值分別設定為1到5。

三.轉彎次數

此因素表示車輛於到達目的地行經路線中所需轉彎次數，在左、右轉彎中尤其以左轉彎對行車路線影響最大，故在本研究中特以左轉彎次數來表示，以加深受訪者之感受，本因素係根據在台北市行車之經驗，其與旅次路線長短有關，依照均等分配定出1到5次之模擬值。

四.道路立體設施

道路立體設施所包含項目有車行地下道、路橋及立體平交道等，所含項目甚多，故在根據前項分析中得知車行地下道之影響較為明顯，故採用經過地下道數來表示，根據在台北市所得資料及經驗而知，本項模擬值採用平均數為3次，標準差為1.5次之常態分配產生一組整數值。

五.可行駛速度

此項因素定義較為明確，可經由台北市之交通統計資料而得，本研究採用平均數為每小時25公里，標準差每小時10公里之常態分配產生一組整數值。

六.實際行駛距離

此項因素定義亦為明確，可經由台北市之交通統計資料來判斷，在本研究中採用平均數為3公里，標準差為1.5公里之常態分配產生一組具有一位小數之屬性值。

本研究於八十六年六月間進行台北市十二個行政區之路線選擇行為調查，每區200份問卷，合計2,400份問卷，經回收有效問卷為1,716份，回收有效率為71.5%。本研究之分區路線選擇影響變數校估共分成十二個群體進行各項參數之校估，以探討不同行政區中駕駛人在路線選擇行為上之異同處。在構建模式時所採用之資料包含問卷調查的第三題有關於路線選擇問題部份，同時亦考慮個人基本資料及旅次特性資料二部份，因問卷中的每一小題僅包含A、B兩個敘述偏好替選方案，故模式的校估可依二項羅吉特模式之基本理論進行，其內容如3.1節所述。本研究用以校估參數之軟體工具為成功大學張淳智博士所發展之”通用選擇模式校估程式2.6版” (GCM,V2.6) [53]。

在本研究中所採用的共生變數有「路線坡度」、「交通資訊提供」、「經過地下道數」、「左轉次數」、「可行駛速度」、「實際行駛距離」等六項，由於這些變數之每單位增減對於不同替選方案所產生的效用變化是一樣的，因此另外將個人基本資料內六項變數及旅次特性資料內十項變數設為方案特定變數，以反映個別選擇之特性。有關各解釋變數的說明、代號與單位整理如表4.16。

表4.16 分區路線選擇影響校估變數之說明

| 解釋變數 | 說明 | 代號 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案虛擬變數 | 方案特定虛擬變數，若選擇A路線則其值為1，否則為0 | DUM | - |
| 路線坡度 | 共生變數，其值為替選路線之坡度 | GR | ％ |
| 交通資訊提供 | 共生變數，其值由1到5，表示由非常缺乏到非常充足 | INC | - |
| 經過地下道數 | 共生變數，其值為替選路線所經過地下道數 | UN | 個 |
| 左轉次數 | 共生變數，其值為替選路線之左轉次數 | LF | 次 |
| 可行駛速度 | 共生變數，其值為替選路線之可行駛速度 | SP | 公里/小時 |
| 實際行駛距離 | 共生變數，其值為替選路線之實際行駛距離 | DI | 公里 |
| 性別 | 方案特定虛擬變數，若駕駛人為男性，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | SEX | - |
| 年齡 | 方案特定虛擬變數，若駕駛人為30歲以下，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | AGE | 歲 |
| 每月所得 | 方案特定變數，為駕駛人之每月所得 | IN1 | 元 |
| 交通費用支出 | 方案特定變數，為駕駛人之每月交通費用支出 | TEX2 | 元 |
| 職業 | 方案特定虛擬變數，若駕駛人為家管或學生，其選擇A路線則其值為1，否則為0 | POL | - |
| 教育程度 | 方案特定變數，為駕駛人之教育程度，由小學到研究所以上，以1到5表示 | EDU | - |
| 旅次目的 | 方案特定虛擬變數，若駕駛人為工作或回家，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | OB | - |
| 排氣量 | 方案特定變數，為駕駛車輛之排氣量 | CC3 | C.C. |
| 車齡 | 方案特定變數，為駕駛車輛車齡 | CAGE | 年 |
| 是否保全險 | 方案特定虛擬變數，若駕駛車輛有保全險，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | INS | - |
| 車輛所有人 | 方案特定虛擬變數，若駕駛車輛所有人為自己，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | OWN | - |
| 旅次頻率 | 方案特定虛擬變數，若旅次頻率在低於五天來一次，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | FREQ | 1/次 |
| 車上人數 | 方案特定變數，為旅次車上人數 | POP | 人 |
| 旅次時間 | 方案特定變數，為本次旅次時間 | TIME4 | 分鐘 |
| 最大容忍延誤 | 方案特定變數，為駕駛人之最大容忍延誤時間 | DELAY5 | 分鐘 |
| 超出最大容忍延誤，採取方式 | 方案特定虛擬變數，若超出最大容忍延誤會改變行駛路線，其選擇A路線則其值為0，否則為1 | CR | - |

註：1.IN=每月所得/20,000。 2.TEX=交通費用支出/20,000。

3.CC=排氣量/1,000。    4.TIME=旅次時間/100  5.DELAY=最大容忍延誤/100

各行政區校估所得之路線選擇影響變數，可整理如表4.17所示，詳細校估結果如附錄所示。由表中可得知，在共生之六項變數中，在「路線坡度」項目之係數值於各區並不一致，但對整體而言，此項變數為負，這顯示小汽車駕駛人對路線坡度變數較偏好採用下坡路線，但須注意此項變數在各區多不顯著異於零，顯示此變數對模式影響不大；在「交通資訊提供」項目之係數值於各區多為正值，顯示交通資訊提供愈多，對小汽車駕駛人路線選擇愈有用，且此項變數在半數行政區顯著異於零；在「經過地下道數」項目之係數值於各區不一致，但對整體而言，此項變數為負，這顯示小汽車駕駛人在路線選擇時，對地下道之偏好似乎不大，但此項變數在各區多不顯著異於零；在「左轉次數」項目之係數值於各區多為負值，顯示左轉次數愈多，對小汽車駕駛人路線選擇愈不利，且此項變數在半數行政區顯著異於零；在「可行駛速度」項目之係數值於各區多為正值，顯示可行駛速度愈快，對小汽車駕駛人路線選擇時偏好愈大，且此項變數在大多數行政區顯著異於零；在「實際行駛距離」項目之係數值於各區多為負值，顯示小汽車駕駛人在路線選擇時，偏好選擇實際行駛距離較短的路線。

在方案特定變數之十六項資料中，以旅次特性資料之旅次時間、車齡、排氣量、是否保全險、車輛所有人、超出最大容忍延誤時間可能採取方式等項目及個人基本資料之性別、年齡、每月所得、交通費用支出等項目，經過反覆嘗試不同變數組合，較多數具有顯著異於零，其係數值之正、負與顯著性，隨各區情形有所不同，此些變數可供實證研究時應用。最後在各區模式計算所得之概似比指標ρ2在0.13到0.56之間，整體模式之值為0.22，表示所校估路線選擇影響變數對調查樣本有相當高的配適能力。

表4.17 各行政區路線選擇影響變數校估結果之整理

| 行政區 |  | 大同區 | 文山區 |  | 信義區 |  | 松山區 |  | 中山區 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變 數 | 共生變數 | 路線坡度(+) 交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(+) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) 交通資訊提供(+) 經過地下道數(+) 左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |
|  | 方案特定變數 | *車齡(-) 旅次時間(+) |  | *排氣量(-) 是否保全險(-) 採取方式(+) |  | *年齡(-) *旅次時間(+) *每月所得(+) |  | *旅次時間(+) 車輛所有人(-) 是否保全險(-) |  | *性別(-) *年齡(+) 車輛所有人(+) |
| LL(β) ρ2 樣本數 |  | -49.0945 0.5628 162 | -69.6872 0.3018 144 |  | -54.9521 0.2450 105 |  | -89.5589 0.2444 171 |  | -50.7729 0.5561 165 |  |
| 行政區 |  | 萬華區 | 中正區 |  | 南港區 |  | 北投區 |  | 內湖區 |  |
| 變 數 | 共生變數 | 路線坡度(-) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(+) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(+) 交通資訊提供(-) *經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) 交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) 左轉次數(+) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |  | 路線坡度(-) 交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) 左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |
|  | 方案特定變數 | *職業(+) 採取方式(-) *是否保全險(-) |  | 每月所得(-) *交通費用支出(+) *教育程度(-) |  | *年齡(+) 車輛所有人(+) |  | *性別(+) *採取方式(+) *是否保全險(+) |  | *是否保全險(-) *車齡(+) 每月所得(-) 排氣量(+) |
| LL(β) ρ2 樣本數 |  | -61.7748 0.2573 120 | -58.9671 0.4092 144 |  | -59.4626 0.4164 147 |  | -63.2651 0.3527 141 |  | -99.1163 0.1334 165 |  |

表4.17 各行政區路線選擇影響變數校估結果之整理(續)

| 行政區 |  | 大安區 | 士林區 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 共生變數 | 路線坡度(+) 交通資訊提供(+) 經過地下道數(+) 左轉次數(-) *可行駛速度(-) *實際行駛距離(-) | *路線坡度(-) 交通資訊提供(-) 經過地下道數(-) 左轉次數(-) 可行駛速度(+) 實際行駛距離(+) | *路線坡度(-) *交通資訊提供(+) 經過地下道數(-) *左轉次數(-) *可行駛速度(+) *實際行駛距離(-) |
|  | 方案特定變數 | 性別(+) *車輛所有人(-) | 性別(-) *交通費用支出(+) 旅次目的(-) *旅次時間(+) | *旅次時間(+) *車齡(+) *是否保全險(-) 旅次頻率(-) |
| LL(β) ρ2 樣本數 |  | -54.0939 0.4997 156 | -53.5339 0.1955 96 | -922.3896 0.2245 1716 |

註：1.括號內表示變數之係數為＋或－。

2.*代表參數值在α=10％(1.645)的顯著水準下，顯著不等於零。

4.5路線選擇決策行為分析

由上一節分析所得到各區駕駛人路線選擇影響變數之校估，但仍為假設之路線情境，為能結合在台北市十二行政區域中駕駛人對實際路線之選擇行為，於本節中之分析共分成十二個群體，以探討不同行政區中駕駛人在路線選擇行為上所重視因素之異同處。在歸納駕駛人的路線選擇決策知識時，採取專家系統之知識擷取演算法，採用之資料包含在4.4節模式構建所校估之方案特定變數，從中選取顯著不等於零之變數及問卷調查中有關於此次旅次行駛之路線與慣用替代路線部份，同時為能有效表現實際行為，在選取變數時最少須有兩項變數，及另一項固定變數(旅次起點所在之方位)包含於演算過程中。本研究採用專家系統分析中知識擷取方法之ID3演算法，其內容如3.4節所述，應用之軟體工具為葉怡成博士所發展之”歸納方法：ID3決策樹演算法,V3.0”(1991)[52]。

在本研究所採用的屬性(Attribute)係由前一節所構建模式之方案特定變數中選取顯著不等於零之變數，至少包含二項，另一個存在於各區之共用屬性為「旅次起點所在之方位」，為求構建決策樹之簡便實用，特地將台北地區依照行政區來劃分，於台北市內將內湖區、南港區、松山區、信義區劃定為「東區」，中山區、大同區、中正區、萬華區劃定為「西區」，文山區劃定為「南區」，北投區、士林區劃定為「北區」，另在大安區以復興南路劃分為東、西區，和平東路以南劃為「南區」，在台北縣部份亦以所處地區方位作為判別；決策(Decision)係表示進入此一地區所採用之路線，此部份係先由問卷調查所得整理出最為小汽車駕駛人最常使用之路線，並依照其方向歸納整理以作為決策值。以下以大同區為例所得決策樹做一說明。

根據專家系統分析中知識擷取方法之ID3演算法在大同區所建立的歸納決策樹如圖4.3所示，在大同區中所採用各項資料及預測結果如下：

一.屬性(Attribute)

根據前一節所校估大同區小汽車駕駛人之路線選擇模式，在方案特定變數中計有車齡及旅次時間二項，係數較顯著且符號較合理，其中車齡項目顯著不等於零，但為在實證研究中較具有實用性，故將此二項皆置於屬性項目，因此在本區實際路線選擇行為分析所選定之屬性包括以下三項。

1.使用車輛車齡

2.旅次時間

3.旅次起點之區位

二.決策(Decision)值

經過對問卷初步歸納整理，於本區中最常為駕駛人使用之主要幹道，可得以下四項決策值。

1 路線一：市民大道、南京西路及長安西路

2路線二：民族西路、民權西路及民生西路

3路線三：環河北路、塔城街及重慶北路

4.路線四：承德路

三.結果

經由演算可得以下兩項結果：

1.測試樣本數：162份

2.預測成功率：85％

其中預測成功率定義為預測正確樣本數除以測試樣本數之值，此結果顯示在162份測試樣本中，有85％包含於此預測決策樹中。

註：(  )內第一數值表該分枝下為該決策值之比例；第二數值為該分枝下之樣本數。

圖4.3 大同區歸納決策樹

綜合各行政區所得之歸納決策樹結果，可整理如表4.18所示。由表中可得知，在屬性部份各區係根據前節模式所得結論選取出來，再加上旅次起點區位一項，以增加實用性；在決策值部份係由問卷調查整理出較常用路線，以作為決策值之根據，由結果看來在各區駕駛人皆以市區主要幹道貫穿起訖點，同時發現駕駛人對環河道路、高架道路與快速道路有所偏好，主要是因為一般市區道路擁塞皆相當嚴重；在樣本數中，去除不合理的無效問卷後，多數在150份左右，只有士林區所得樣本較少，不過仍有96份；在預測成功率部份，最低為大安區的52％，最高為大同區的85％，分析其原因可能在於大安區路線選擇方案較多，且居於台北市中心位置，駕駛人在路線選擇時較具多樣化，致其預測成功率較低；至於大同區地理位置屬於台北市區之邊陲，加上受限於基隆河與高速公路之地理阻絕，駕駛人主要選擇路線較為固定，因此預測成功率相對較高，不過均顯示在應用此決策方法有相當高的實用性。

表4.18 各行政區之歸納決策結果

| 行政區 | 大同區 | 文山區 | 信義區 | 松山區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬性 | 1.車齡 2.旅次時間 3.旅次起點區位 | 1.排氣量 2.是否保全險 3.旅次起點區位 | 1.年齡 2.旅次時間 3.每月所得 4.旅次起點區位 | 1.旅次時間 2.是否保全險 3.旅次起點區位 |
| 決策值 | 1.市民大道、南京西、長安西路 2.民族、民權民生西路 3.環河、中華、重慶北 路 4.承德路 | - 羅斯福路 - 辛亥、和平東路 - 水源快速道路 - 木柵、北新路 - 興隆路 | - 基隆路 - 信義路 - 南港路 - 忠孝東、仁愛、市民大道 | - 復興北路 - 八德路 - 南京東路 - 敦化北、光復南北路 - 民權東、民生東路 |
| 樣本數 成功率(％) | 162 85 | 144 67 | 105 74 | 171 62 |
| 行政區 | 中山區 | 萬華區 | 中正區 | 南港區 |
| 屬性 | 1.性別 2.年齡 3.旅次起點區位 | 1.職業 2.是否保全險 3.旅次起點區位 | 1.交通費用支出 2.教育程度 3.旅次起點區位 | 1.年齡 2.車輛所有人 3.旅次起點區位 |
| 決策值 | - 民權東西路 - 中山北路 - 建國北、松江、復興北路 - 南京東西、民生東西、市民大道 | - 和平西路 - 環河南路 - 康定、貴陽街 - 中華路 - 西寧南路 | - 重慶南路 - 忠孝、仁愛、市民大道 - 中山南北、林森、承德路 - 其他 | - 忠孝東路 - 南港路 - 研究院路 - 三重路 |
| 樣本數 成功率(％) | 165 67 | 120 59 | 144 53 | 147 71 |
| 行政區 | 北投區 | 內湖區 | 大安區 | 士林區 |
| 屬性 | 1.性別 2.採取方式 3.是否保全險 4.旅次起點區位 | 1.車齡 2.是否保全險 3.旅次起點區位 | 1.性別 2.車輛所有人 3.旅次起點區位 | 1.交通費用支出 2.旅次時間 3.旅次起點區位 |
| 決策值 | - 承德、文林路 - 天母西、東華路 - 中山北路-仰德大道 - 自強隧道-仰德大道 | - 高速公路 - 內湖路 - 民權東、麥帥公路 - 成功、三重路 | - 建國北路 - 辛亥路 - 忠孝東、市民大道 - 和平東、羅斯福路 - 敦化、復興路 - 基隆、信義路 | - 中山北路 - 承德路 - 中正路 - 自強隧道 |
| 樣本數 成功率(％) | 141 70 | 165 69 | 156 52 | 96 79 |

4.6  路線選擇變動分析

本節針對前一節所構建的各區駕駛人路線選擇決策規則，進行變動分析。所採用之變動方式分為兩部份，其一為在決策規則模式中引入屬性變數，由增加引入一個至五個變數，觀察其預測成功率之變化情形；另一為在決策規則模式中改變可選擇路線方案的決策值，將此項決策值改為其他替代路線方案值，觀察其預測成功率之變化情形。以下針對此兩項分析分別加以敘述說明其進行方式及分析情形。

## 4.6.1屬性變數之變動分析

根據前節所構建之決策規則模式，本節所變動之屬性由4.4所得到之因素選取前五項依序引入，此五項依序為：沿路交通號誌數、個人行駛速率、實際行駛距離、沿路行人多寡及交通資訊提供，因為此類因素為重要程度認知，故其結果有「毫無影響」、「稍有影響」、「普通」、「有影響」及「影響很大」等五種。          其中大同區引入屬性變數後其模式預測成功率由0.85增加為0.94，提昇10.6%；文山區模式預測成功率則由0.67增加為0.88，提昇31.3%；信義區模式預測成功率則由0.74增加為0.77，提昇4.1%；松山區模式預測成功率則由0.62增加為0.95，提昇53.2%；中山區模式預測成功率則由0.67增加為0.89，提昇32.8%；萬華區模式預測成功率則由0.59增加為0.72，提昇22.0%；中正區模式預測成功率則由0.53增加為0.87，提昇64.2%；南港區模式預測成功率則由0.71增加為0.87，提昇22.5%；北投區模式預測成功率則由0.70增加為0.95，提昇35.7%；內湖區模式預測成功率則由0.69增加為0.89，提昇28.9%；大安區模式預測成功率則由0.52增加為0.92，提昇76.9%； 士林區模式預測成功率則由0.79增加為0.84，提昇6.3%；顯見由歸納學習法所蒐集駕駛人路線選擇決策模式，當所獲得到歸納學習的資訊越多時，模式預測成功率有明顯增加趨勢，而且由各區實際變動分析結果顯示，平均模式預測成功率在加入第二個屬性變數大多有十分明顯改善之效果，其後加入之屬性變數改善效果則逐漸趨於平緩，詳細變動分析可參見附錄五。

## 4.6.2路線方案決策值之變動分析

根據前一節所構建之決策規則模式改變其路線選擇方案決策值，將原替選行駛路線方案中的某一條路線封閉，試圖分析駕駛人改變路線情況，本研究採用隨機亂數將原選用此封閉路線之駕駛人，轉移至其他路線上，以此方式連續進行五次並觀察決策規則模式之預測成功率。其各區結果如附錄五所示。

其中大同區當封閉原替選路線方案二時，模式預測成功率由原來的0.85增加為0.884，提昇4%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案二、路線方案四、路線方案一及路線方案三；文山區當封閉原替選路線方案四時，模式預測成功率由原來的0.67增加為0.71，提昇6%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案四、路線方案二、路線方案三、路線方案五及路線方案一；信義區當封閉原替選路線方案一時，模式預測成功率由原來的0.74增加為0.842，提昇13.8%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案一、路線方案四、路線方案二及路線方案三；松山區當封閉原替選路線方案一時，模式預測成功率由原來的0.62增加為0.68，提昇9.7%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案一、路線方案二、路線方案三、路線方案五及路線方案四；中山區當封閉原替選路線方案一時，模式預測成功率由原來的0.67增加為0.722，提昇7.8%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案一、路線方案二、路線方案三及路線方案四；萬華區當封閉原替選路線方案三時，模式預測成功率由原來的0.59增加為0.668，提昇13.2%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案三、路線方案一、路線方案二、路線方案四及路線方案五；中正區當封閉原替選路線方案一時，模式預測成功率由原來的0.55增加為0.636，提昇15.6%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案一、路線方案三、路線方案四及路線方案二；南港區當封閉原替選路線方案二時，模式預測成功率由原來的0.722增加為0.758，提昇5.0%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案二、路線方案三、路線方案四及路線方案一；北投區當封閉原替選路線方案四時，模式預測成功率由原來的0.7增加為0.74，提昇5.4%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案四、路線方案一、路線方案二及路線方案三；大安區當封閉原替選路線方案六時，模式預測成功率由原來的0.52增加為0.564，提昇8.5%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案六、路線方案五、路線方案一、路線方案四、路線方案二及路線方案三；士林區當封閉原替選路線方案二時，模式預測成功率由原來的0.79增加為0.83，提昇5%，亦顯示該區道路管制時之優先順序依序為路線方案二、路線方案三及路線方案一。

4.6.3 綜合分析

綜合以上各行政區歸納學習駕駛人路線選擇決策規則模式變動分析，可整理如表4.19及4.20所示。在各行政區中，隨著引入屬性變數遞增，其預測成功率亦隨之漸增，於原模式中最高預測成功率為大同區，隨著引入屬性變數遞增，其預測成功率由0.85增至0.94，共增加了0.09；另原模式中最低預測成功率為大安區，隨著引入屬性變數遞增，其預測成功率由0.52增至0.92，更增加了0.4。在各行政區中，以大安區增加最多達到0.4，以信義區增加最少僅達到0.03。由此可見，引入屬性變數確實能提昇駕駛人路線選擇決策預測的成功率，但提昇之比例隨各行政區而有所差異。

在改變路線方案決策值之預測成功率分析中，多數的行政區中，若封閉某條道路而要求駕駛人改道情形下，其預測成功率將會提昇，即駕駛人選擇方案數減少，且封閉某一路線將使模式之預測成功率提昇幅度較大，亦表示駕駛人選擇該路線之比例或意願較低，相關的決策變動方式可作為本研究資訊提供策略及路線選擇偏好影響之參考。

表4.19  各行政區引入屬性變數之預測成功率

| 行政區 引入屬性變數個數 | 大同區 | 文山區 | 信義區 | 松山區 | 中山區 | 萬華區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0(原模式) | 0.85 | 0.67 | 0.74 | 0.62 | 0.67 | 0.59 |
| 1 | 0.92 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.64 |
| 2 | 0.92 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.72 |
| 3 | 0.92 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.82 | 0.87 |
| 4 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.73 | 0.84 | 0.72 |
| 5 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.95 | 0.89 | 0.72 |
| 行政區 引入屬性變數個數 | 中正區 | 南港區 | 北投區 | 內湖區 | 大安區 | 士林區 |
| 0(原模式) | 0.53 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.52 | 0.79 |
| 1 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | 0.73 | 0.79 |
| 2 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
| 3 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.79 |
| 4 | 0.87 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.84 |
| 5 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.84 |

表4.20  各行政區改變決策值之預測成功率

| 行政區 封閉路線 | 大同區 | 文山區 | 信義區 | 松山區 | 中山區 | 萬華區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原模式 | 0.85 | 0.67 | 0.74 | 0.62 | 0.67 | 0.59 |
| 一 | 0.85(0) | 0.66(-) | 0.84(+) | 0.68(+) | 0.72(+) | 0.65(+) |
| 二 | 0.88(+) | 0.70(+) | 0.81(+) | 0.66(+) | 0.70(+) | 0.65(+) |
| 三 | 0.83(-) | 0.68(+) | 0.77(+) | 0.66(+) | 0.70(+) | 0.67(+) |
| 四 | 0.86(+) | 0.71(+) | 0.82(+) | 0.63(+) | 0.68(+) | 0.62(+) |
| 五 | - | 0.68(+) | - | 0.66(+) | - | 0.60(+) |
| 行政區 封閉路線 | 中正區 | 南港區 | 北投區 | 內湖區 | 大安區 | 士林區 |
| 原模式 | 0.53 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.52 | 0.79 |
| 一 | 0.64(+) | 0.64(-) | 0.70(+) | 0.69(-) | 0.54(+) | 0.79(0) |
| 二 | 0.49(-) | 0.76(+) | 0.69(-) | 0.67(-) | 0.54(+) | 0.83(+) |
| 三 | 0.59(+) | 0.73(+) | 0.68(-) | 0.73(+) | 0.52(0) | 0.82(+) |
| 四 | 0.60(+) | 0.72(+) | 0.74(+) | 0.72(+) | 0.54(+) | - |
| 五 | - | - | - | - | 0.56(+) | - |
| 六 | - | - | - | - | 0.56(+) | - |

註：( )表預測成功率與原模式之比較，其中(+)表增加，(-)表減少，(0)表不變。