## 理論探討

本章針對研究方法所涉及的理論進行探討，以符合研究之需要。

3..1 羅吉特模式之概念

一般所熟知的羅吉特模式(Logit model)其理論基礎主要來自個體選擇模式有關消費行為領域所導出之理論，以決策者選擇行為之隨機效用函數(stochastic utility model)為基礎且假設決策者選擇方案時，乃以滿足其個人效用最大為原則推導而得。假設每個決策者(t=1,2,…,T)皆面臨一選擇集合Ct，包含Jt種替選方案(1<Jt<∞)，每個替選方案皆由N個可量化屬性加以描述，則消費者從中選擇第i種方案所帶來之效用可表示為Uit，Uit為替選方案i對個人t之屬性向量xit、個人t之社經屬性dt與個人t及替選方案i之交互作用yit之函數，即Uit =U(xit，dt，yit)，其中Uit又可區分為可衡量部份Vit與不可衡量部份εit，即

Uit=Vit+eit                                               (3.1)

其中，Vit =V(xit，dt，yit)

(3.1)式即為隨機效用模式。基於消費者選擇替選方案以滿足個人效用最大為原則之假設，則若其選擇第i*個方案時，顯示其偏好必然滿足下式：

Uit³Uiti=1,2,...,Ji                                 (3.2)

因此，選擇該方案之機率值可表示為：

Pit=ProbUit³Uit,i=1,2,...,JiProbeit−eit≤Vit−Vit,i=1,2,...,Ji                         (3.3)

若假設消費者無隨機偏好變異，而εit為獨立且服從同一之分配，則根據Gumbel分配或Double exponential分配，可將εit之抽樣分配表示為：

Probeit≤eit=exp−exp−eit                               (3.4)

因此，選擇第i*個方案的機率值Pit*：

Pit=expViti=1JiexpVit                                             (3.5)

(3.5)式即為多項羅吉特模式(Multinomial Logit Model, MNL)，當替選方案只有兩種可供選擇時，則稱為二項羅吉特模式(Binary Logit Model)。模式中之效用函數Vit一般指定為線性可加成之型態，即：

Vit=β'xit                                                 (3.6)

式中之參數向量β'可用最大概似法求出，其概似函數為：

LP=t=1Ti=1JiPitfit                                          (3.7)

上式中，T為觀測樣本數

若選擇者t之實際選擇方案為i，則fit=1，否則fit =0。

最大概似法即欲求出能使上式中概似函數L為極大的參數β。由於對數函數為嚴格增函數，故使概似函數L為極大的參數值β亦同樣能使對數概似函數為極大，因之故參數校估之目標函數通常以對數型態來表示：

lnL=t=1Ti=1JifitlnPit                                         (3.8)

羅吉特模式之特性中，最為人所熟知者即為有名的不相關替選方案獨立性(Independence of Irrelevant Alternatives ,IIA)，由於此特性之作用，使得羅吉特模式有一最大的缺點辨識在於假設所有替選方案之間完全無相關性，然而在不少的實證分析研究中卻發現，要使所有替選方案完全獨立是不太可能達成，因此IIA特性一直為使用者詬病。一般解決此問題的方法可利用市場區隔法或是巢式羅吉特(Nested Multinomial Logit ,NMNL)模式。巢式羅吉特模式主要原理乃是將相關之替選方案逐一區隔，形成階層巢狀之選擇型態，此時每一階層之選擇方案即可視為具IIA特性，其選擇機率即可利用羅吉特模式加以推導求得。 本研究分成十二個行政區路線方案之目的即為了將相關之替選方案作一區隔，選擇機率則利用多項羅吉特模式與滿意化分析評估法加以推導求

得。

3.2滿意化分析評估法

滿意化分析評估法最初係由Benayoun 、Roy及Sussman(1966)提出，Roy (1971)[29,30,31]加以改良，其方法針對替選方案所組成的集合，依照評估準則建立偏好關係(Preference Relationship)，綜合偏好關係可產生所期望的優勢關係(Outranking Relationship)，本研究透過優勢關係分析小汽車駕駛人路線轉移傾向。

滿意化分析法的首要步驟，即在定義滿意集合(Concordance Set) Cii。設若任意成對方案i與i ( i,i = 1,…,n ; i i)，則其滿意集合Cii可定義如下：

Cii = { j  Pji  Pij}				                       (3.9)

其中P表示各方案於評估指標評估結果構成方案影響矩陣；“”表示優勢關係(Weak Dominance Relationship)，表示方案i的評估結果優於方案i，或與方案i無差異。若評準j為效益評準(Benefit Criterion；即值越大越好)，則“”相當於“”；若評準j為成本評準(Cost Criterion；即值越小越好)，則“”相當於“”。滿意集合可視為所有評準的子集合(Subset)，集合內的評準i不會比另一評準i差。亦即根據優勢關係，可將集合I區分為三個子集合：

I+	= I+ii = { j  i  i }			                       (3.10)

I=	= I=ii = { j  i ~ i }			                       (3.11)

I-	= I-ii = { j  i  i }			                       (3.12)

而滿意集合Cii即為子集合I+與I=的聯集I。

I°= I+  I= = Iii'∘				                           (3.13)

顯然地所有方案成對比較後，總共有n(n-1)個滿意集合。

滿意集合的補集合(Complementary Set)稱為不滿意集合(Discordance Set)。i方案與i方案的不滿意集合Dii定義如下：

Dii = { j  Pji  Pij}			                           (3.14)

其中“”表示不優於(not preferred to)，所有方案成對比較後，同樣有n(n-1)個不滿意集合。

一.滿意指標的定義

滿意集合內包含許多評準，表示在評準下方案i優於或無差異於另一方案i。滿意集合內評準的權重，可利用滿意指標來衡量，為使其值介於0與1之間，滿意集合內評準的權重需除以全部評準的權重。根據I+，I=及I-三個子集合，集合內評準的權重如下：

w+=jÎI+Wj							  		              (3.15)

w==jÎI=Wj								                  (3.16)

w−=jÎI−Wj		        				                  (3.17)

wo=W++W==jÎIoWj							              (3.18)

故滿意指標可定義如下：

cii} } = {  { Sum cSub { size 8{jÎC rSub { size 6{ ital ij} } } }  { ital Wj} }  over  { Sum cSub {j}  {W rSub {j} } } }  size 12{ {}= {  {W rSup {+{}}  size 12{+W rSup { {}={}} }}  over  { size 12{W rSup {+{}}  size 12{+W rSup { {}={}} } size 12{+W rSup {-{}} }} } } }} {					              (3.19)

滿意指標反映方案i優於或無差異於i方案的相對重要度，較高的cii值相對的有較高的偏好。若cii=1時，表示在所有評準下，方案i對於i具有弱優勢關係；若cii=0時，表示在所有評準下，方案i都劣於i。最後得到滿意矩陣(Concordance Matrix)C為：

C=−c12⋯c1nc21−⋯c2n⋮⋮⋮cn1cn2⋯−							          (3.20)

對角線要素省略，因其為方案本身的比較不具意義。因此，共有n(n-1)個滿意指標。一般而言，此一滿意矩陣不是對稱矩陣(Symmetric Matrix)。

m個評準使用不同的間隔尺度表示(亦可使用相同間隔尺度)，每一個評準具有不同的水準(Levels)，評估時希望能瞭解決策者的感覺，即從水準L1到L2與從水準L3到L4所引起不滿意的程度。每一評準由最好到最壞的範圍(Range)，由決策者決定；其原則為依據決策者對某一評準從一水準到另一水準，可能感到不滿意的程度較高時，則給予較大的範圍。因此，不滿意指標可如下表示：

dii} } =max left ( {  { lline P rSub { size 8{ ital ij} } -P rSub { size 8{ ital jj
            djmax								          (3.21)

其中djmax為在k評準下每二個方案評估值的絕對值差為最大者，即不滿意指標可視為方案i優於方案I'的程度，i與i'最大的不滿意為dii'=1(相當於cii=0)，最小的不滿意為dii‘=0(相當於cii=1)；基於多評準原則下，此種狀況將不致於發生。最後得到不滿意矩陣(Discordance Matrix)D為：

D=−d12⋯d1nd21−⋯d2n⋮⋮⋮dn1dn2⋯−							          (3.22)

對角線要素省略，因其為方案本身比較不具意義。因此，共有n(n-1)個不滿意指標；同時矩陣D也為非對稱矩陣。

上述不滿意指標並未考慮評準的相對權重，若將此一因素納入考慮時，則不滿意指標的一般化定義如下：

dÙii} } = { size 24{max} }  cSub { size 8{jÎD rSub { size 6{ ital ii} } '} }  left ( {  {W rSub { size 8{j} }  lline P rSub { size 8{ ital ij} } -P rSub { size 8{ ital jj
            dÙmax								       (3.23)

其中

dÙjmax=max1<i,i'<ni¹i',jÎDii'(WjPji−Pji')¡AjÎDii'						       (3.24)

滿意矩陣與不滿意矩陣構建後，進行方案的選擇，其原則為「滿意指標最大化」與「不滿意指標最小化」。因此，需設立門檻值作為選擇的依據。若某一方案對其他方案而言，有相對較低的滿意指標與相對較高的不滿意指標，則該方案被剔除的機會也相對的提高。方案選擇的原則，基於以下二個條件：

cii p												      (3.25)

diiq												      (3.26)

其中p，q為滿意指標與不滿意指標的臨界門檻值。滿足這二個條件的方案被保留(選取)，最後可得到一組端點解(即方案的非劣解)。

滿意指標與不滿意指標的臨界門檻值，可由決策者決定；另外亦可計算其平均值而決定[4]。即

i¹i'i=1n(n−1)								       (3.27)

q−=(i¹1n)n(n−1)								       (3.28)

則方案選取的基準為

ciip−												       (3.29)

diiq−												       (3.30)

構建綜合優勢矩陣(Aggregate Dominance Matrix)的目的，在便於有向圖形的繪製，而利於方案的評選。首先需構建滿意優勢矩陣與不滿意優勢矩陣，然後再合併成綜合優勢矩陣。

二.滿意優勢矩陣

根據滿意矩陣C與滿意門檻值p(或p−)，可以決定滿意優勢矩陣E，其要素eii'( i , i' = 1, 2, …, n, i i')定義如下：

eii'=1 ，若cii'peii'0 ，若cii'p									       (3.31)

因此構成0-1矩陣，eii'=1表示方案i優於i'具有滿意關係。同時宜注意eii'=1，並不表示ei'i=0；因滿意指標的定義中，含無差異部份。

三.不滿意優勢矩陣

根據不滿意矩陣D與不滿意門檻值q或(或q−)，可以決定不滿意優勢矩陣F，其要素fii' ( i , i' = 1, 2, …, n, i i')定義如下：

fii=1 ，若dii≤qfii=0 ，若dii>q									       (3.32)

也同樣構成0-1矩陣，fii'=1表示方案i劣於i'的不滿意程度在可忍受範圍內，矩陣F同樣為非對稱矩陣。

四.綜合優勢矩陣

綜合優勢矩陣G為滿意優勢矩陣E與不滿意優勢矩陣F的交互關係，其要素gii'( i , i' = 1, 2, …, n, i i')定義如下：

gii' = 1 , for eii' = 1 ∩ fii' = 1		   				      (3.33)

若gii'=1表示方案i優於i'，同時滿足其滿意指標與不滿意指標。矩陣G中的每一個方案可視為一節點(Node)，二個節點若有關係存在時，則以箭線(Directed Line)連結。因此，gii'=1表示從方案i到方案i'的方向有一箭線，從而可繪出方案的有向圖形。最後根據綜合優勢矩陣G的要素，可依以下二式決定端點解(非劣解)：

(3.34)

一般而言，並不能保證只得到一個非劣方案，而存在有許多非劣方案，同時當滿意指標或不滿意指標門檻值改變時，非劣方案之順序亦將有所調整。因此本研究即透過滿意化評估分析法之滿意指標與不滿意指標作為多項羅吉特模式變換行為之依據。

  - PARAMICS微觀車流模擬模式

3.3.1發展背景

隨著科技的蓬勃發展，不但帶動相關領域，如電子、資訊及通訊的突飛猛進，亦使交通運輸領域隨之跨入智慧型運輸系統（ITS）的新紀元。儘管發展ITS是時勢所趨，然而在此發展的時候，中、外學界均面臨一共同瓶頸，即缺乏一可供測試ITS相關模式及方法之系統環境；簡言之，就是缺乏測試模式時所需的驗證資料。歸理究因，主要因為ITS所運用之學理及解決問題之方法（如動態隨機模式、類神經網路等）較傳統領域複雜；而ITS之系統環境與其構件（如可變資訊標誌、即時性號誌控制等）又不似傳統交通環境單純。一般而言，在真實情境（real world）下所產生之真實交通資料（real data）較不易蒐集；而模擬資料，便成為另一可用之主要資料來源。因此，可供模擬ITS交通系統環境之先進式車流模擬器，便成為ITS研究發展領域中，賴以測試與評估的重要工具之一。

基於ITS研究發展上的需要，西元1992年，由英國蘇格蘭一群極具交通背景之專家與電腦工程師，便開始致力於先進微觀車流模擬器－Paramics的研發；爾後成立Quadstone交通模擬有限公司，正式將Paramics商品化而漸為全世界與ITS研發之相關各界所重視。所謂Paramics，即Parallel Microscopic Simulation之縮寫。此模擬器發展之初係以大型電腦或工作站為執行硬體，因其以網路連結之方式同步（Parallel）對車流進行微觀模擬（Microscopic Simulation），故此模擬器以此種特性據以命名。至於以一般個人電腦為執行硬體的Paramics PC版，也已於1998年正式研發完成而上市。

Paramics模擬器主體是由一群以C語言為程式語言所構成之模組，依功能而言，其模組可分為四大類，包括網路構建與編輯界面、網路模擬界面、模擬屬性資料存取，以及輸出資料統計功能等。綜觀之，Paramics模組本身具有以下幾項特色：

- 在Paramics模組中，對於幾個較重要的車流變數，如等候線長度、延滯及旅行時間等，係以具體之數學模式加以預測，因而在模擬交通擁擠之情形時，其系統模擬績效較傳統模擬器將更加準確。

- 於Paramics模擬過程中，其模擬實體，如車輛、道路等均可藉由「圖示使用者介面」所提供之功能將其立體化呈現，故使模擬情境更趨逼真。

- 於Paramics研發之過程中，其模組已經由不同國家的商業或學術團體（如美國加州大學爾灣分校、新加坡道路交通局，以及英國Quadstone交通模擬有限公司等）驗證與改良，至目前為止其系統績效普為接受。

- 在模擬網路構建與模擬結果輸出，乃至圖示的功能上，Paramics均提供讓使用者容易接受之操作環境，故提高該模擬器於使用上之方便性。

- Paramics可藉由不同之執行平台，如英文版視窗95、NT，乃至UNIX、SUN工作站及HP等進行模擬，故較傳統模擬器更具實用性。

- Paramics於模擬網路之規模，並無一定之限制，以其原廠所作模擬網路大小規模，最大的網路規模已和台北市之路網規模相當（如表3.1所示）；當車輛數量增加時，其測試績效指標採用模擬車輛數(nV)與相對真實時間所超越的時間(RT)之乘積值，測試結果在不同的等級的電腦均穩定地落在1,500至1,700之間（如圖3.1所示）。故使用者可依需要，自行決定其構建之網路規模。

除Paramics主要模組外，Quadstone交通模擬有限公司另研發Paramics之使用者介面軟體－Paramics Programmer，供使用者外載Paramics模組以外之模式（如使用者自行研發之模式）於Paramics中進行模擬。此一介面最主要的功能即使Paramics之模組結構更趨彈性化。換言之，使用者可依其研究需要，將各自發展之相關模式（Model）或演譯式（Algorithm）併入Paramics模擬器中以提高模擬器之系統績效。

表 3.1    PARAMICS模擬網路測試大小規模

| 網路名稱 | 節點數 | 節線數 | 號誌路口數 | 分區數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Net-8 | 28 | 64 | 12 | 16 |
| Net-16 | 60 | 134 | 28 | 32 |
| Net-32 | 124 | 304 | 60 | 64 |
| Net-64 | 252 | 624 | 124 | 128 |
| Net-128 | 508 | 1254 | 252 | 256 |
| Net-256 | 1020 | 2544 | 508 | 512 |
| Net-512 | 2044 | 5104 | 1020 | 1024 |

圖 3.1   PARAMICS模擬網路測試結果

    - 2 系統功能

Paramics模擬器本身，除具有傳統微觀車流模擬器之功能及特性外，對於基本交通系統所構成之要件，包括人、車、路等，均提供完善之參數設定介面與相關模擬模式，讓使用者僅需透過適當的參數設定及校估，即可模擬近似實境之交通系統。大致而言，Paramics模組之系統特性與功能可依以下幾個層面加以介紹，而這些系統特性與功能皆可藉由幾個主要目錄底下之功能表加以點選並作相關之參數設定：

- 模擬視覺效果

Paramics較之於傳統模擬器之一大特色，即在於其模擬過程中可將模擬網路所構成之單元體，如車輛、道路幾何特性、號誌等，以立體畫面呈現出來。此一功能，主要係藉由「VIEW」目錄一項中加以選取。其功能目錄底下之選項，主要包括：

- 車輛；

- 車流量、速率及密度；

- 一般路徑及公車行駛路徑；

- 道路與交叉路口之幾何特性與名稱；

- 線圈偵測器（loops）。

此外，在VIEW目錄下之「GIS」一項，則提供Paramics與GIS相結合之橋樑；此一功能項之主要特色，即可將GIS所製成之地圖檔，以DXF或PostScript之圖檔資料格式下傳至Paramics之模擬視窗中，作為以Paramics繪製模擬網路之背景依據。

除VIEW之外，另有OBJECTS目錄可供使用者依需要點選在模擬時顯示之模擬實體或情境，包括公車等候站（Bus Stops）、停車場（Car Parks）、道路封閉（Closures）、事故現場（Incidents）、線圈偵測器（Loops）、空氣污染情形（Pollution），及號誌（Signals）…等共十九項。

簡而言之，Paramics模擬器所產生之立體模擬視覺效果之主要優點，在於透過模擬立畫顯像，使用者可逼真感受到於ITS模擬環境下，車輛運行行為與網路整體模擬效果，藉以分析判斷該ITS系統績效之優劣。此外，相關之車流模式，如跟車（car-following）及變換車道（lane-changing）等模式，亦可利用此一視覺效果，進一步作參數校估與驗證，以提高系統模擬績效。

- 駕駛者與車輛行為模式

在Paramics模擬器中，駕駛者與車輛之模擬績效，是分別藉由EDIT目錄底下之Behavior及Vehicles次目錄的功能表加以控制。以下則就其理論方面及相關參數加以探討。

- 駕駛者模式

Paramics模擬器之駕駛者模式，主要係由兩項重要之參數決定：Aggression及Awareness。此二項參數主要影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為；其範圍均界於整數0至8之間。於Behavior目錄下可由使用者自行設定，將此二參數值指派至每一類車種。一般而言，參數Aggression之設定值越高，該類駕駛者則趨向較易接受小車間距（headway）且易產生變換車道之行為；參數Awareness 之設定值越高，該類駕駛者於模擬之駕駛行為較趨保守，故跟車行為較明顯，且行駛時所保持之車間距較大。

此二參數之設計，主要為根據英國運輸研究實驗室（The UK Transportation Research Laboratory，TRL）之研究而得。因於其前期之相關實驗中證實，此二參數值之分佈，將明顯影響駕駛者之駕駛行為；而相關之車流變數，如接受之車間程（gap acceptance）、最高行駛速率（top speed）、車間距（headway），及變換車道傾向（lane-changing propensity）等，亦將隨此二參數值之大小而明顯改變。一般於實際運用時，此二參數均需依據真實交通資料進行校估及測試。

在Paramics模擬器中，除Aggression及Awareness兩項重要參數影響駕駛者行為外，另有一參數Familiarity具有影響駕駛者於最短路徑之選擇行為。此一參數係在於次目錄Vehicles底下，其參數值界於0至100之間，可由使用者針對不同駕駛人特性而加以設定。

- 車輛行為模式

在Paramics模擬環境下，各別車輛之運行行為主要係藉由以下幾個相關參數及內建模式所控制：

（1）平均車間距（mean headway）：車間距係影響駕駛行為的主要因素之一；於Paramics模擬器中，其影響性是藉由參數「平均車間距」之設定加以控制。在Paramics模擬過程中，每當一單位車輛被釋放出之後，模擬器便根據其參數值及隨機分布，產生一屬於該單位車輛及駕駛者所可接受之車間距，而將此參數值再進一步應用於該車輛之模擬行為中，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中為止。目前於Paramics模擬器中之內建值為1秒。

（2）平均反應時間（mean reaction time）：反應時間亦如車間距一般，同為影響駕駛行為的主要因素之一；在Paramics模擬器中，主要藉由「平均反應時間」此一參數設定控制單位車輛之模擬駕駛行為。於單位車輛產生時，該駕駛者之個人反應時間隨即根據平均反應時間及隨機分布而產生，爾後此一個人反應時間便應用於該車駕駛者之模擬行為，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中為止。目前於Paramics模擬器中之內建值亦為1秒。

（3）跟車模式（Car-Following Models）：Paramics模擬器中之跟車模式主要係根據傳統之跟車模式所構建得到，該模式於西元1992至1997年之間逐漸發展而成。模式是用以處理單位車輛之加、減速行為，在Paramics模擬器中，共包括四個相關模式，分別是：線性加速模式（Linear Acceleration Functions）、巡行模式（Cruising Modes）、煞車模式（Braking Mode）及最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode）。

線性加速模式（Linear Acceleration Functions）：此模式主要用於處理正常駕駛情況下之加減速行為；任何一單位車輛，於模擬過程中，根據緊鄰之前車速度之變化而作車速調整，而依據以往實驗，此一車速調整之變化情形，一般可以平滑之線性函數表示之。圖3.2即可用以表示此一關係中的幾個重要因素。

V1                                         V2

s

g

d

圖3.2  線性加速模式之重要因素圖示

圖3.2 中，s 表示駕駛者所希望之車間距(公尺)； g 即目前之車間距(公尺)；d代表調整後之車距(公尺)，則它們的關係可進一步表示為：

d=s2g                                                 (3.35)

其中：

s=hDV                                                (3.36)

DV=V1−V2                                             (3.37)

根據以上之關係式，此一線性加速值c 為：

c=k1g−2.0g                                             (3.38)

其中：

k1=1.0s−2                                                (3.39)

巡行模式（Cruising Modes）：此模式主要係用於當發現前車正以固定之車速行駛時，決定後車之基本加速值（Base Acceleration），直到行駛至所預期之車間距。在Paramics模擬器中，是以三種巡行模式處理此一跟車行為。

煞車模式（Braking Mode）：Paramics模擬器之煞車模式係用以處理當前車煞車時，緊跟在後之車輛加減速情形。一般情況下，若遇前車突然煞車，則後車多採以減速行為；然而於Paramics之模擬情境下，每一前後車之車間距於每一單位時間下均被檢試，若發現前後車之車間距不足以低於某一門檻值時，後車亦有可能採取加速之行為，在這種情形下，其基本加速值係以以下之方程式表之：

ad=k3                                             (3.40)

其中：

k3=1.0ms−2                                         (3.41)

最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode）：在Paramics模擬情境下，若後車發現緊臨之前車以極高之加速度行駛，且此一加速度大於後車加速度，而此時兩車之車間程又大於安全煞車距離，則後車將以最大加速度模式處理其加速行為，模式中之最大加速度值(ae) 為：

ae=amax                                           (3.42)

其中amax 為一預設之參數值。

（4）變換車道模式：Paramics 所模擬之車輛變換車道行為，主要取決於兩項要素：可接受車間程決定法則（Gap-Acceptance Policy）及模擬過程中合適車間程之考量。可接受車間程決定法則主要與跟車模式相關連；此法則係針對兩種狀況加以考量。首先，模擬模式將檢測鄰近車道之車速與車間程：若某車於某車道之行駛過程中發現鄰近車道之平均車速維持於某一定值，且其車間程大於該車駕駛者所可接受之隨車車間程，則該車即可依需要而變換車道；其次，若該車進而發現所行駛之車道與鄰近之車道間之車速存在一定之落差，則該車於變換車道後，調整車速至與鄰近車道之平均車速相近所需之時間，亦將納入其車間程決定法則中加以考量。

- 網路幾何構建介面

Paramics所提供之便捷網路構建功能目錄，已成為該模擬器有別於其他傳統模擬器的一大特色，因為一般傳統模擬器，如NETSIM、INTRAS等，所提供之網路幾何構建方式，均需依據其內設之輸入資料格式，將網路之屬性資料數值化，爾後再一一輸入於其資料檔之特定欄位當中；反觀Paramics模擬器，使用者僅須從主目錄EDIT底下的幾個次目錄，點取相關之幾何類型，透過視窗介面設定參數即可。目前Paramics 2.0版主目錄EDIT底下，共包括以下11項幾何類型次目錄：

- 結點（node）：係網路中連接不同路段之幾何部分，如交叉路口、圓環、匝道等。

- 路段（link）：係網路中一般路段部分，如平面市區街道、高速公路基本路段等。

- 交通分區（zone）：係網路中車輛產生或最終到達之區域。

- 停車場（car parks）：即一般停車場站。

- 道路緣石（kerb）：係道路之邊緣石。

- 停止線（stop line）：即道路交叉路口之停等線。

- 曲線路段（curve）：係道路路段非直線部分，如高速公路之匝道路段。

- 匝道（ramp）：即高速公路之匝道部分之幾何屬性，包括車道數、加減速路段之長度等。

- 號誌（signal）：如交叉路口之號誌設置、高速公路之匝道儀控等。

10、公車行駛路徑（bus route）：即公車行駛之路線佈設規劃。

11、其他註解（annotation）：主要包括街道名稱、城市名稱等。

除以上幾何次目錄外，Paramics模擬器亦可下傳由GIS所繪製而成之電子地圖，於電腦螢幕中當作背景底圖，以決定網路各構成要件之幾何位置，再利用幾何次目錄所提供之介面功能，俾使模擬網路之構建更加精準且簡便。

3.3.3.現行整合型微觀車流模擬器之比較

車流模擬器於交通運輸發展上，自有其需要性，本研究中不予贅述，隨著各種科技新知的推陳出新，車流模擬器的發展也隨之蓬勃，然而世界各國發展車流模擬器至今，不下數百種，而目前較廣為人知的，也有七十多種之多。綜觀已發展之車流模擬器中，較多為用於某些特殊用途，如模擬圓環車流、單一路口車流等，抑或僅供作離線分析車流之用。至於所謂系統模擬器，其模擬範圍與用途較廣，至今較為人所熟知者，主要可包括以下十一種，分別說明如下：

一、CONTRAM模擬器

- 功能介紹：

CONTRAM係由英國國家運輸研究實驗室（TRL）所發展的一種巨觀車流模擬器，其發展之初的主要用途為交通指派之相關應用，目的在於評估都會區內的交通管理措施，並歷經三年時間改進模式針對都會區道路擁擠狀況的反映與路線建議能力，使其更精確及有效，也加速模式的運算效率俾能處理較大的網路問題。目前此模擬器不但適用於大型模擬網路，且近期於幾個修正版中，亦強化了ITS上的相關應用。此外根據其他文獻﹝1﹞則指出：目前該模擬器所面臨的最大問題，在於模擬高速公路車流行為時，易造成較大的誤差。故高速公路車流模擬部分，可能為目前該模擬器所需改善的功能項之一。CONTRAM模擬方法類似“逐步增量指派”（Incremental Assignment）的觀念，但以packets 來做為計算指派的依據，每一個packet都含有相同的起迄點，因此，可將計算之最短路徑指派給每一個packet，最短路徑的計算係根據路段的旅行時間，包含車輛行進時間與路口延滯時間。CONTRAM中的反覆迴圈控制功能，主要希望在收斂時沒有任何一個packet能透過使用的路徑來縮短旅行時間，一般而言，這個方式並無法保證收斂，因此在使用上多以5次為限，且CONTRAM在駕駛行為與資訊的考慮仍無法滿足ITS的需要。

- 使用現況：

南安普敦大學（University of South Ampton）所發展的RGCONTRAM可應用於車內導航系統；TRL修正而成的MOLA針對可變訊號標誌（variable message signs, VMS）及模擬事故車流行為；而剛研發完成的高速公路匝道儀控模式，亦準備為整合入此模擬器中，正於荷蘭進行測試；此外TRL亦正針對該模擬器發展一與TRANSYT整合之介面軟體，將來更可擴大其運用範圍。美國方面則應用實例較少。目前美國加州大學爾灣分校（University of California-Irvine, UCI）將其用於研究安那罕郡（Anaheim）交通指派情形；加州大學柏克萊分校則用於加州洛杉磯聖塔摩尼卡高速公路（the Los Angeles Santa Monica freeway）車流模擬測試之相關研究。

二、CORFLO模擬器

- 功能介紹：

CORFLO是由美國聯邦公路總署（FHWA）所研發而成，主要適用於整合都會網路或走廊型的交通指派巨觀分析，在單一或整合的交通環境下可區分小客車、卡車、公車及共乘車輛，它可以模擬道路幾何條件改善情況、高乘載車道（HOV lanes）、公車操作、車道封閉及交通事故之狀況。CORFLO主要包含三個次模組，即FREFLO、NETFLO1及NETFLO2。其中FREFLO係模擬高速公路車流之巨觀模擬模式，該模式主要由車流守恆方程式（conservation equations）及一動態之速度－密度方程式（dynamic speed-density equation）所構成。每一個CORFLO次模組都可以單獨使用或作為區域網路使用，其中FREFLO有500個節線及250個節點之限制，NETFLO1有700個節線及500個節點之限制，NETFLO2有1500個節線及500個節點之限制。FREFLO可處理不同車種，並模擬高速公路高乘載車道、事故車流行為等，模擬時以高速公路每一分段中的整體交通衡量結果來表示交通狀況；至於模擬一般市區街道部分有二，NETFLO1為一由NETSIM模擬器簡化而成的微觀模擬模式；NETFLO2模擬車流行為所採用的方法與TRANSYT相似，惟NETFLO2可處理動態週期長度及停等車隊溢流之情形。

2、 使用現況：

目前CORFLO已被用於評估與設計高速公路及一般市區街道交通系統績效，乃至事故衝擊等相關研究。而在已發表的一些文獻上，大部分偏向於FREFLO之於高速公路的相關應用與探討，而在NETFLO部分則鮮少有相關之研究報告。然而就現有文獻中發現，CORFLO於應用上最大的障礙在於其無法模擬並測試高速公路匝道儀控，使此模擬器產生極大的應用限制。

三、CORSIM模擬器

- 功能介紹：

相對於巨觀模擬器CORFLO，CORSIM係目前美國所發展之微觀隨機模擬器中，最具代表性之一種。其模擬器組成，亦類似CORFLO，主要包括模擬高速公路部分的FRESIM及模擬一般市區街道的NETSIM兩大模擬模式。CORSIM的主要特色，在於其內建的跟車模式與變換車道模式十分精細，此模式對於每一個車輛駕駛特性是以駕駛人與車輛特性分布曲線隨機指定。除一般交通狀況外，亦可用以交通過飽和狀態及事故發生情況下；而在高速公路與地區道路之次網路之模擬車流是以界面的連接結點來處理，這種方式與CORFLO模式十分類似。此外模擬器本身，亦可直接用於模擬定時及觸動號誌控制，而所謂整合式高速公路匝道儀控模式，亦正於發展中。

2、 使用現況：

CORSIM之原設計發展方向，較趨向一般傳統車流模擬用途，故於ITS之實測與應用案例上較少，目前針對模擬ATIS系統環境所提供之功能亦較為缺乏。為因應世界ITS之發展潮流，目前有關CORSIM新版之研發，正朝向先進交通管理資訊系統（Automatic Traffic Management Information System, ATMIS）之相關應用上加以考量，如研發中的相關應用軟體TrEPGS（Traffic Estimation, Prediction, and Guidance System），即針對ATMIS之應用加以設計。

四、DYNASMART

- 功能介紹：

DYNASMART（Dynamic Network Assignment Simulation Model for Advanced Road Telematics）係由美國公路聯邦總署贊助，由美國德州大學奧斯汀分校所發展出，供作路網交通指派與模擬用之中觀（mesoscopic）模擬器，其包含了車流模式的應用、路徑資訊產生、個體決策行為模式與可能的資訊供給法則。有關車流模擬部分，DYNASMART主要是以連續性方程式（continuity equation）及修正Greenshields 速度－密度關係式處理；此外該模擬器亦可模擬號誌控制、交通事故及匝道儀控情形。此外值得一提的是DYNASMART係以所模擬之動態旅行時間計算最適行駛路徑，並可模擬車輛配有車內行車資訊情形下駕駛者之路線選擇與車輛行駛。DYNASMART架構中包含三個主要元素，分為交通模擬、路徑資訊產生及旅次產生決策行為。交通模擬中是以每輛車為一個粒子，追蹤該粒子的移動方向與所在位置，但並不以微觀車流的方式來移動車輛，也不考慮跟車或車道變換行為，對於多車種之處理是以車輛用不同單位的packet來反應，車輛的移動速度是根據所建立的流量密度關係來推估。路徑資訊產生中不同的路徑資訊可由不同的駕駛者於旅次前或行進中使用，在這個元素中具備考慮轉向成本的K條最短路徑，以確保模式使用之彈性。最後一項元素的最大優點是假設旅次產生者能根據自己的行為特性去選擇路徑，因此可以用個體需求模式進行駕駛者行為決策對路徑之選擇。

- 2、 使用現況：

單以測試及評估ATIS系統績效而言，DYNASMART確實不失為一值得考慮之車流模擬器。然而因模擬器本身目前並不以微觀方式處理車輛行駛情形，故於ITS之應用範圍中亦需觀察個別車輛運作與績效評估時，此模式運用較為受限。

五、INTEGRATION

- 功能介紹：

NTEGRTION係由M Van Aerde於1985年開始發展的一套車流模擬器。該軟體原為中觀模擬器，車輛模擬主要依據巨觀之速度－流量關係式處理；惟最近版本中已將其設計為微觀模擬器，車輛模擬時主要根據跟車及變換車道邏輯加以處理。模擬器設計之初主要在於評估整體的交通路網下的交通策略，其路網包含高速公路與市區街道。INTEGRATION以固定時掃瞄（Time Scanning）模擬的方式來指派路徑與單一車輛，並根據此一路徑來移動車輛，在行進的過程中，車輛可依當時的交通狀況來調整所選擇的路徑，但路線的選擇僅限於最短路徑。INTEGRATION於計算車輛在路段中的所需移動時間，包含行進時間與延滯時間，在每一個模擬時段中，最短路徑將依據當時的交通狀況來計算，匝道儀控則以固定號誌方式來模擬及控制進出高速公路之車輛數。另外，其內建之可接受車間距模式，主要用以模擬停/讓標誌控制下車輛運行行為及交叉路口左轉車運行行為。

2、 使用現況：

目前已有一些INTEGRATION相關應用之研究報告，其研究範圍主要包括評估路線導引系統績效、匝道與一般號誌控制策略下之交通衝擊評估、交通事故模擬等。

六、METACOR/METANET

- 功能介紹：

MATANET是高速公路巨觀模擬模式，而METACOR是根據MATANET模式擴充而成，以模擬平行幹道之車流情形。這兩個模式都是德國慕尼黑技術大學與INRETS運輸研究實驗室共同所發展出來，此模式交通流量模擬是建立在流量守衡及動態速度─密度關係。METANET可以建構多起迄的高速公路網路，且可以符合任意的幾何特性。：METACOR / METANET 包含控制與動態交通指派模組，因此可以模擬匝道儀控及可變標誌提供路線導引資訊之狀況，且由於運算速度快，可用來作為即時的應用。

- 使用現況：

目前METANET已被應用於歐洲一些EEC所支持的ATMIS研究與示範計畫。MATACOR則只有由模式發展者應用於巴黎等地。

七、SATURN

- 功能介紹：

SATURN模擬器係由英國里茲大學運輸研究所於1970年代後期所發展出來，用以評估交通路網管理策略。其主要具有下列功能：

可預測路網均衡時之交通量型態，包括路段交通量與各轉向交通量。

以流量延滯曲線來比擬容量限制效果，整合交通量指派與車流模擬之互動關係。

可評估路網（包括路段、路口或整個系統）之交通績效。

可藉由實際路段交通量調查，推估或修正旅次起迄資料。

採反覆指派最佳化程序，並不具備改變管理策略的功能。

SATURN模式基本上是由車流模擬模式與交通量指派模式以及附屬之輸入輸出程式所組合而成，模式中由模擬模式模擬各路口每一轉接方向之延滯時間，同時結合延滯時間與轉接流量，計算每個轉接方向之流量和延滯關係，再以指派模式根據此流量─延滯曲線，進行各路段交通量指派，此新的流量再回饋至模擬模式中，又產生新的流量─延滯曲線，如此循環計算至前後兩次運算所產生之流量或延滯之差異小於某一設定值時，才停止運算。

- 使用現況：

SATURN模式主要作為評估小範圍都市交通管理改善措施之參考，而不適用於一般大範圍之長期運輸規劃，且並不具備求取路網最佳管理策略之功能，但是規劃者可透過路網績效值的變化，逐漸修改管理策略，以選擇一較佳之可行方案。由於受到可用資料的限制，目前只處理單一車種（PCU）之旅次指派。

八、TRANSIMS

- 功能介紹：

TRANSIMS是美國LOS ALAMOS國家實驗室於進行FHWA旅運模式改進計畫時所一併發展的，主要是為了區域整合微觀模擬及預測交通品質與環境衝擊。TRANCIMS可以預測每一個家戶或個人的交通需求，因此結果可以模擬道路路網的微觀狀況及包括車輛排放與擁擠等服務品質的衡量，均可進行預測。TRANSIMS使用細胞式自動程序（Cellular Automata Approach）來建立交通車流模式，並將道路分為均勻的段落，每一段落即代表一個細胞，其長度恰為擁塞車流的間距（2.5呎或7.5公尺） 車輛在這些細胞中的位置是每一秒鐘均會予以更新，因此可以在相當大的交通路網以合理的電腦時間來模擬每一部車輛頗為詳細的情況。

- 使用現況：

目前TRANSIMS仍處於測試實驗階段，故並無相關之應用研究報告。且就其模式功能設計而言，似乎無法因應一般ATMIS的相關測試應用。

九、WATSim

- 功能介紹：

WATSim（Wide Area Traffic Simulation）模式是由KLD 協會（Associates）所發展的微觀模式，此模式是建立在TRAF-NETSIM模擬模式之上，並擴充在任何幾何路型的高速公路與其他道路之模擬交通運作功能，同時結合一個改進的車道變換及跟車邏輯，以表現隨機的駕駛行為，高速公路並以不同坡度、車道寬度及水平曲線給予不同的容量。WATSim模式可以作為DTA方法論的界面來模擬ATIS系統，此模式可以從標準的路口轉向交通量自動產生旅次起迄表及路徑，WATSim模式再以一個DTA模式修正及計算不同車種的路徑指派，並計算每一旅次起迄的最小旅行時間之路徑。

- 使用現況：

目前有關該模擬器最新發展方向，主要包括模擬輕軌電車優先通行號誌設計、收費道路營運策略、與其他號誌最適設計軟體如TRANSYT-7F及PASSER-II相整合，以模擬並求解網路號誌最適化情形。

十、AIMSUN2

1.功能介紹：

西班牙新近發展之AIMSUN2模擬器可用於模擬都市及城際間的交通網路，它提供使用者一個友善的介面，來促進模式的建立及模擬應用，並可視為一個交控策略的評估工具。本模擬器是一套針對運輸顧問公司、地方自治區、公路局、大學院校、以及大眾運輸公司所設計的商品化軟體，可用於不同交通控制系統（如：固定式、觸動式、或適應性）和不同管理策略（如：路線導引、VMS）的評估和測試工作。而各種道路設計方案亦易於透過網路圖之編輯來執行其評估工作。其所使用之技術方法包括：

(1)網路模式：其節點及節線的組合可分解成一般車道及彎道等形式。

(2)交通模式：其計有兩種合理的交通分配模式。

輸入流量和轉向比率

輸入OD旅次矩陣和路線選擇模式

而車輛資料更新模式則包括跟車（Car-following）及車道變換 (GIPPS)等。

(3)交通控制模式：其中包括：交通燈號、’停’、’讓’標誌等。

AIMSUN2模擬器與一般模擬程式不同之處在於其可提供圖形編輯、動畫（Animation）以及各種模擬的輸出方式、模擬伺服器、及以流量和轉向比率為修正依據之基本路網（包括：OD旅次矩陣、行經路徑等）。其對網路大小沒有假設的限制，而執行速度則會受到可利用的電腦記憶體(RAM)大小的影響。亦可模擬各個車道以及變換車道的情形，並可確實地模擬出路口地區的溢流情形。使用者可依其需要定義出多種車輛型態，並提供這些車種所需之參數。所輸入的車輛乃是依照節線上的輸入資料來產生轉向百分比，再分配於網路上。

- 使用現況：

目前愛爾蘭的都柏林環境組織正在利用AIMSUN2從事交通管理計畫的示範性研究，而所觀測的流量及速度則被視為標準化的變數。而在明尼蘇達大學的運輸研究中心則使用AIMSUN2在明尼雅波利斯I-494高速公路上進行模擬研究，因之，AIMSUN2的功能再次經過確認及標準化。

十一、 VISSIM模擬器

1.功能介紹：

VISSIM乃德國發展用於城鎮交通之模擬器，是以巨觀方式來模擬都市地區之運輸系統與交通流量、或是城鎮間之高速公路。此亦為一套供交通及運輸規劃者使用的決策支援系統。早在其情境被以各種方式確定地建立起來之前，即可利用VISSIM來評估複雜路口與控制策略的多種情境。而其情境的呈現與視覺化可用於政治層面上去說服決策者；但即時運作則並非本軟體之目的。利用VISSIM模擬所產生的結果可用於適當的車輛觸動號誌控制策略，其可測試路口的幾何路型與車道配置、公車停車彎的區位、設置複雜站位的公車運作的可行性、進入市中心區時收費的可行性、找出最適當的高速公路交織區域之車道配置等。而VISSIM在號誌廠商進行控制策略的測試時，亦具有微觀分析的功能；故其是一套多目標的軟體，特別是針對負責都市號誌的技術幕僚、運輸系統的操作員、都市規劃師與研究人員，來評估新的控制與車輛技術所產生的影響。

VISSIM的交通流量模式屬於一種不連續的、估計的、時間間隔（1秒）為基礎的微觀模擬模式，它將人車視為單一的實體。該模式包含了縱向移動的Psycho-physical Car Following Model（行為物理上的跟車模式）及橫向移動的Rule-based Algorithm（規則條列式的方法）。此模式是由在Wiedemann的University of Karlsruhe經持續研究所完成的，並曾經PTV加以校估與驗證。當一輛車在單一車道的道路上以極快的速度去接近另一車速較低的車輛時，其勢必要減速。而反應點端視速率、距離、以及駕駛行為而定。多車道的情形則需檢視變換車道是否有所助益。若然，就進一步檢視其鄰近車道是有足夠變換車道的空間。交通流量模式之跟車前進與車道變換行為乃是VISSIM模擬的重點。

VISSIM也是少數包含廣泛交通情境（都市道路與高速公路之交通運輸現象）的巨觀交通模擬器。由於其具有多種功能，VISSIM已有相當多的使用者。它蒐集多種現實世界的交通問題，以提供長期的研究工作，並製作成為套裝程式。此軟體是由專業的軟體工程師發展而成，並持續升級中。

其唯一限制來自於運作時記憶體與處理器的有限容量，通常一個模式可模擬4至30個路口，而路網範圍則涵蓋1至5平方公里或是10公里長的運輸走廊。模式所須的計算時間與路網中的車輛數有關；若使用Pentium 200 MHz來模擬1200輛車，則幾乎可以立即計算出來。另外，節線的數量對VISSIM而言，是較不重要的，它在模式化時已注意到複雜路口的數量與多車道的情形。VISSIM可以非常詳細地（精確度可至10公分）模擬交叉路口、高速公路交流道、以及運輸車輛等。該模式沒有加速率、最大速率、以及期望速率分派（Desired Speed Distribution）的預設值，使用者可依其需求自行設定。可以定義多種車種，如汽車、卡車、電車、巴士、以及行人等，但是非線形移動的腳踏車、機車等使用者則無法被模式化。使用的指派模式，將來會考慮納入路線選擇模式。

2.使用現況：

VISSIM缺乏交通指派的演算法，一般車輛、貨車、及運輸路徑均是輸入資料。路徑資料是透過巨觀的交通模擬器DYNEMO或是靜態指派模式如VISUM與EMME/2加以取得。未來VISSIM將具有尋找行進路徑（Path Building Algorithms）的功能，所以旅次連結（Trip Chains）亦為輸入資訊。未來旅次連結將會以需求預測為基礎的自動連結方式來加以模式化。Wiedemann之心理物理學的車流模式（Psycho-physical Traffic Flow Model）及車道變換演算法乃是VISSIM的核心模式；早在1970至1980年代已經持續地確認與校估過高速公路的資料，又利用時間消耗手冊（Time Consuming Manual）來分析路旁與移動調查所得到的影片。近來使用配有雷達感應器與自動影像偵測器的移動車輛所搜集到的資訊，已被用來改善模式在處理’停停走走（Stop-and-go）’的情況與多種特殊型式的路口。

除以上分析探討外，各模擬器之簡要比較如表3.2所示：

表3.2  近期發展之車流系統模擬器一覽表

| 名稱 | 發展者 | 發展年 | 模擬單元 | 最適化號誌 | 交通指派 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRAM | TRL | 1978 | 巨觀 | 不可 | 可 |
| CORFLO | FHWA | 1991 | 巨觀 | 不可 | 靜態指派 |
| CORSIM | FHWA | 1994 | 微觀 | 不可 | 動態指派 |
| DYNASMART | U Texas/UCI | 1988 | 中觀 | 不可 | 可 |
| INTEGRATION | Queens U, CA | 1985 | 微觀 | 獨立號誌路口 | 可 |
| METACOR | U Munich | 1990 | 巨觀 | 匝道儀控 | 可 |
| SATURN | U Leeds, UK | 1979 | 巨觀 | 不可 | 可 |
| TRANSIMS | LANL, FHWA | 1995 | 微觀 | 不可 | 可 |
| WATSIM | KLD Assoc. | 1994 | 微觀 | 不可 | 可(界面) |
| AIMSUN2 | U PdC,Spain | 1997 | 微觀 | 不可 | 可 |
| VISSIM | GMBH,Germany | 1970 | 微觀 | 可(界面) | 可 |
| PARAMICS | QUADSTONE | 1992 | 微觀 | 可(界面) | 可 |

由以上主要系統模擬之回顧，雖未能將所有目前國外發展的模擬器全數進行探討，但已可由主要的發展方向來掌握系統模擬器應具備的功能，綜觀目前各國先進系統車流模擬器之發展，確有朝向ITS相關應用之趨勢。然而就現有功能而言，以VISSIM及PARAMICS較符合ITS功能平台之需求，因此本研究選擇採用PARAMICS模擬模式作為測試相關模式之平台。

3.3.4  ITS之相關應用

如前述，Paramics研發之主要目的實為作為模擬、測試與評估ITS系統績效之用。該軟體之研發公司Quadstone預定於1999年以前完成多功能Paramics模擬器之研發，以因應各種不同之ITS系統測試需求。就目前最新之Paramics 2.0版而言，已可將該模擬器應用在以下ITS之相關領域上：

一、先進交通管理與控制

先進交通管理與控制之主要觀念在於將即時道路交通資訊進行動態之分析、研判及預測，再將最適化的交通管理與控制策略即時且自動傳輸回道路之相關管理或控制設施（如交通號誌、匝道儀控等），藉以達到即時交通改善之效。以現階段由於較難提供真實之交通系統環境供測試之用，加之以真實之交通系統環境進行測試必須付出可觀之社會成本。因此，Paramics模擬器所提供之各項相關模式及介面便成為在測試與評估即時性交通管理與控制策略之一大利器。此可藉由以下兩個層面進一步闡述：

1.就設計層面而言，在設置最適化的交通管理與控制策略之過程中，最重要的一個步驟即是藉由不同的交通控制參數設定，進行不同之系統測試，依系統績效之大小擇取其中之最佳方案。目前Paramics模擬器已提供多項模組設計介面，如交通號誌時制、時相、週期、控制器控制方式、匝道號誌設計、專用道設置等，讓使用者可輕易改變交通管理控制參數或模擬情境，以測試並評估不同之系統績效。

2.就操作層面而言，目前Paramics之UNIX版具有同步模擬的功能， 亦即可利用所謂之同步處理器（multi-processor）同時模擬不同參數組合下之模擬情境，再擇取其中最適方案加以實施。而其模擬結果又可以即時化之動態資料輸出，因而使Paramics在實際操作及ITS應用上較其他傳統車流模擬器更具實用性；這種操作特性使得Paramics更適用於即時交通管理與控制。

二、交通控制決策支援系統

至今Paramics模擬器雖普被視為一種先進式交通系統分析工具，然而其在設計之初，曾被考慮運用於交通控制中心內，當成一種即時性決策支援系統。其主要原因乃因為Paramics對於大規模之道路交通網路具有即時性整體預測之效。如在1994年10月英國境內出版的「新科學家」雜誌中，即介紹Paramics可準確地模擬出網路中受某一交通事故衝擊下，整體道路系統之擁擠現象，並可結合可變標誌（VMS）之訊息，模擬在提供不同的道路資訊亦或不同的可變標誌位置設置下，道路交通之整體系統績效，交通控制中心即可藉以決定最適控制策略。

三、旅行資訊之預測與應用

除了對道路系統現況進行即時性分析以供旅行者即時應用之外，Paramics亦可用於對未來之道路交通先進行預測，並將預測之輸出資料藉由先進裝置，如車內即時資訊、電傳視訊等，即時提供予旅行者，使其對即將產生之旅運行為作一概略估算，藉以調整各自之旅行時程。此一應用案例，可由以下一段車內即時訊息加以說明：

「目前時間是10:30:00，到達（目的地）所需時間為45鐘；預計於10:45:00至10:48:00可望到達（某一交叉路口），屆時到達（目的地）所需時間可能有40%之機率，延滯10－20分鐘。」

以上即是Paramics結合車輛導航系統一可能之運用；駕駛者可藉由Paramics之模擬結果預知某一旅程之可能發生情形，再作調整。此外，於交通事故發生時，若Paramics將交通事故之衝擊範圍與時間進行模擬及預測，並將模擬結果即時傳輸予駕駛者（用路者），則將可作為駕駛者（用路者）提前對駕駛行為（用路行為）作一有效調整與決策。

3.3.4應用實例

Paramics 自1992年發展至今，已漸被歐美乃至亞洲等先進國家所接受，並實際用於ITS相關研究計畫之中。目前已知有英、美、德、法、日等七個國家之政府或私人部門相繼使用，以下為各國使用Paramics 之實際案例摘要：

一、英國中央與地方政府及私人部門：交通控制與管理策略、高速公路速度管制與車輛排氣污染評估、圓環路口交通控制與改善策略等。

二、日本建設省及私人部門（SSRI、Oricon for PWRI）：自動高速公路之設計規劃（東京與名古屋之間）、東京都會區快速道路車流衝擊研究。

三、新加坡道路運輸局（Land Transport Authority）：都市運輸規劃、交通衝擊評估、道路使用者付費策略之評估。

四、阿根廷之私人部門（TecnoMAK S.A.）：交通衝擊評估、都市運輸規劃。

五、美國加州大學－爾灣分校（University of California-Irvine）：ITS架構及整合平台。

六、德國（University of Aachen）：匝道儀控、擁擠車流分析。

七、法國（LAAS-CNRS及ZELT）：交通號誌最適化設計。

### 3.4  ID3歸納學習演算法

在專家系統的歸納式學習中，ID3演算法式是頗具成效的方法之一。以下說明ID3演算法重要的幾個基本概念：

一.屬性(Attribute)：屬性是影響事物的判斷、分類、預測的特徵。

二.決策(Decision)：決策是對事物的判斷、分類或預測。

三.範例(Example)：一個範例包括一群屬性與其值，以及一個決策值。

四.歸納決策樹(Inductive decision tree)：歸納決策樹是一種樹狀結構，以屬性作為決策樹分枝的節點，以決策值作為決策樹的樹葉。歸納決策樹從樹根開始，以分枝節點做測試，將事物分成不同的決策值。

五.歸納決策樹學習(Inductive decision tree learning)：歸納決策樹學習是一種機器學習方式，它從一群特定的範例，導出一個普遍的決策樹。

基本的ID3演算法運作過程如下四個步驟：

步驟一、樹根分割法則

從樹根處選擇一個屬性，並依此屬性所有可能的值產生不同分枝，每一分枝包含所有該屬性之值與此分枝之值相同的訓練範例。

步驟二、分枝判別法則

判別每一分枝；如果分枝中所有範例之決策值皆相同，則稱此分枝為同值分枝，否則為非同質分枝。

步驟三、終止法則

如果(a)所有分枝均為同質分枝，或(b)已無未選過之屬性則以目前各分枝中佔有最大比例的決策值，作為此分枝之決策值，輸出歸納決策樹並停止；否則至步驟四。

步驟四、分枝分割法則

對每一個非同質分枝，在該分枝下，選擇一個該分枝尚未選擇過的屬性，同步驟一的方法產生下一層分枝，回到步驟二。

歸納決策樹形狀如圖3-3所示，

其中A、B、C、D:屬性；DEC1、DEC2、DEC3：決策值

資料來源：葉怡成，郭耀煌[52]，專家系統方法應用與實作，全欣資訊圖書，民國82年。

圖3.3 歸納決策樹

顯然不同屬性選擇順序會推導出不同的決策樹，但在不同的決策樹中，何者為最佳的決策樹，一般而言，分枝數目較少，分枝深度較淺的決策樹為較佳的決策樹。因為無論從知識表現效率或推理效率的觀點來評估，較簡化但仍能反映訓練範例中所隱含的分類知識的決策樹，要比複雜者為優。在ID3演算法提供一不純度函數(impurity function)，計算訓練範例中許多離散決策資訊之間的不純度，並以其大小作為選擇最佳分割(分枝)屬性的依據，使所得之決策樹達到盡量簡化的目的。不純度函數的形式，一般有以下兩種：

一.熵函數(Entropy function)：

EX=-iPXi´log2PiX                        (3-43)

二.Gini指標函數(Gini-Index function )：

EX=1−iPXi2                                 (3-44)

不純度函數值愈小，表示此離散資訊系統的分佈情形愈純。

依據以上函數型態，在用屬性A的屬性質分割訓練集合S的情形下，訓練範例系統的條件不純度函數(conditional impurity function)可如下表示：

ES|A=-jPAj´iPDeci|Aj´log2PDeci|Aj       (3-45)

ES|A=-jPAj´j1−PDeci|Aj2                        (3-46)

其中，ES|A：用屬性A的屬性分割值分割訓練集合S下，訓練範例系統的條件不純度函數。

PAj：在訓練範例集合S中，訓練範例之屬性A其屬性值為Aj的機率。

PDeci|Aj：在訓練範例集合S中，訓練範例之屬性A的屬性值為Aj的情形下，決策值為Deci的條件機率。

ID3演算法在決策樹分割的過程中，即是利用以上的條件不純度函數，選擇一具有最低不純度函數值的屬性，作為決策樹節點分割的依據。每次分割後，形成了新的分枝，每一分枝包含較分割前為小的訓練範例次集合，再對每一新分枝之所有未使用過的屬性，重新計算不純度函數值，並據以選擇新的分割屬性，此一過程反覆執行，直到每一次集合均只含一決策值為止，  則一歸納決策樹便能產生出來。