3.3.3觀測期內模式之資料契合考量

- [29][31]時間間距zj經Uj=Ft(j−1)(Zj)之轉換後，會變成介於0~1之間均勻分佈之隨機變數，將Uj值排序之後，由小至大順序分別為1,2,...,n，再將順序除以(n+1)後，與相對應之Uj值繪成圖，則所繪成之圖會與X軸成45度角。
其中Ft(Z)=exp[−tt+zλ(s)ds]為時間間距機率密度函數的部份。Uj=Ft(j−1)(Zj)，其積分的範圍從第(j−1)次事件發生時間點到第j次事件發生，跨越時間間距zj。

樣本自觀測期內任意選取不連續的兩週資料以試算之，830617~830623及840902~840908，結果如下圖所示：


圖3-3-1：資料契合情況分佈圖(830617~830623)


圖3-3-2：資料契合情況分佈圖(840902~84090608)

2.為了驗證本文之到達過程模式之效度，故需作統計適合度檢定，檢定能否接受本模式之假說。[14]所使用之檢定法則-當波氏分配之到達率很大時，波氏分配可視為常態分配。其即於此為基礎下，來檢定非齊性波氏過程模式之適合度。
本研究發現[14]以常態分配來檢定非均勻波氏過程，有兩點值得考慮：

- .非齊性波氏分配是否具有與波氏分配相同的性質-當到達率很大時，近似常態分配？

(2).以齊性波氏過程來估算觀測期之到達貨櫃船艘數，準確度約達95%，若以近似常態分配之性質予與做適合檢定，必然不足以拒絕之(non-reject)，但事前作適合度檢定結果表示，貨櫃船之到達過程不為波氏過程。

本文認為，對非齊性波氏過程(NHPP)之檢定以近似常態分配為之，其檢定過程不甚嚴謹。故本研究擬以K-S法檢定之，首先將觀測期之樣本分成約每一百艘為一組，反推出每一組距之時間，再經由本文所發展之模式試算出各組之期望到達船艘數，以便作K-S檢定。經K-S檢定之結果，資料不足以拒絕虛無假說，沒有證據否定-高雄港貨櫃船到達過程為非齊性波氏過程(NHPP)。

分組情況如下：
第一組   [84090206,84090720）
第二組   [84090720,84091320）
第三組   [84091320,84091909）
第四組   [84091909,84092508）
第五組   [84092508,84093023）
第六組   [84093023,84100704）
第七組   [84010704,84101301）
第八組   [84101301,84101811）
第九組   [84101811,84102402）
第十組   [84102402,84103009）
第十一組 [84103009,84110511）
第十二組 [84110511,84110517）

表3-3-1：觀測期資料契合模式之適合度檢定表

| 組別 | 觀測值 | S(x) | 理論次數 | F(x) | F(x)−S(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.090497738 | 98.57574 | 0.086649214 | 0.003848524 |
| 2 | 101 | 0.181900452 | 105.0778 | 0.179013813 | 0.002886639 |
| 3 | 99 | 0.271493213 | 96.83799 | 0.264135525 | 0.007357688 |
| 4 | 101 | 0.362895928 | 104.2101 | 0.355737406 | 0.007158522 |
| 5 | 99 | 0.452488688 | 98.66245 | 0.442462839 | 0.010025849 |
| 6 | 103 | 0.545701357 | 109.4106 | 0.538636019 | 0.007065338 |
| 7 | 97 | 0.633484163 | 104.3039 | 0.630320352 | 0.003163811 |
| 8 | 100 | 0.7239819 | 95.95198 | 0.71466325 | 0.00931865 |
| 9 | 100 | 0.814479638 | 99.20776 | 0.801868017 | 0.012611621 |
| 10 | 100 | 0.904977376 | 111.2589 | 0.899665875 | 0.005311501 |
| 11 | 100 | 0.995475113 | 109.6793 | 0.996075246 | 0.000600133 |
| 12 | 5 | 1 | 4.464963 | 1 | 3.33067E-16 |
|  | 1105 |  | 1137.641483 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.012611621 |

檢定結果：D=0.012611621，Dα2=0.036701
D<Dα2，故檢定結果數據不足以拒絕H0之假說，即沒有證據否定-高雄港貨櫃船到達過程為非齊性波氏過程。

3.3.4觀測期後之實例試算

t1=民國85年1月1日0時

t2=民國85年1月31日24時

找出所屬之期數
  st1=(85-83)*12+1-1=24
  s={24}

長期趨勢因子
  T(s)=0.912928538+0.006217585∗s 
  T(24)=1.06215059

月變動指數
  M1 =0.956239962

則期望值：
X(t1,t2)=(024y(h)dh)∗T(24)∗M1∗31
        =522.3052955

觀測值：532

故準確度98.1776871%

3.3.5觀測期後模式之資料契合考量

1.以[29][31]之方法，將時間間距zj經Uj=Ft(j−1)(Zj)之轉換後，會變成介於0~1之間均勻分佈之隨機變數，將Uj值排序之後，由小至大順序分別為1,2,...,n，再將順序除以(n+1)後，與相對應之Uj值繪成圖，則所繪成之圖會與X軸成45度角。
所繪出之結果如下圖：
圖3-3-3：資料契合情況分佈圖(850123~850129)

- 以K-S法檢定
第一組   [85010100,85010320）
第二組   [85010320,85010622）
第三組   [85010622,85011000）
第四組   [85011000,85011218）
第五組   [85011218,85011516）
第六組   [85011516,85011816）
第七組   [85011816,85012114）
第八組   [85012114,85012407）
第九組   [85012407,85012702）
第十組   [85012702,85012911）
第十一組 [85012911,85013124）

表3-3-2：觀測期後資料契合模式之適合度檢定表

| 組別 | 觀測值 | S(x) | 理論次數 | F(x) | F(x)−S(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | 0.095864662 | 47.82457375 | 0.091564405 | 0.004300256 |
| 2 | 49 | 0.187969925 | 51.75711113 | 0.190658004 | 0.002688079 |
| 3 | 50 | 0.281954887 | 52.05533642 | 0.290322581 | 0.008367693 |
| 4 | 50 | 0.37593985 | 46.43914055 | 0.379234451 | 0.003294601 |
| 5 | 51 | 0.471804511 | 49.05486613 | 0.47315436 | 0.001349849 |
| 6 | 49 | 0.563909774 | 50.54567376 | 0.569928554 | 0.006018779 |
| 7 | 50 | 0.657894737 | 49.13833404 | 0.66400827 | 0.006113533 |
| 8 | 50 | 0.751879699 | 45.12091458 | 0.750396279 | 0.00148342 |
| 9 | 50 | 0.845864662 | 47.40543705 | 0.84115821 | 0.004706452 |
| 10 | 50 | 0.939849624 | 40.25864031 | 0.918236962 | 0.021612662 |
| 11 | 32 | 1 | 42.70526785 | 1 | 5.74378E-11 |
|  | 532 |  | 522.3052956 |  |  |
|  |  |  |  | D | 0.021612662 |

檢定結果：D=0.021612662，Dα2=0.052894

D<Dα2，故檢定結果數據不足以拒絕H0之假說，即沒有證據否定-

高雄港貨櫃船到達過程為非齊性波氏過程。

- 4小結

本章以相乘型時間數列來模化高雄港貨櫃船之到達過程模式，模式經檢定後，頗為恰當。其結果為高雄港貨櫃船之到達過程為非齊性波氏過程，到達率為λ(t)=T(s)∗Mi∗y(h)，其中T(s)表長期趨勢因子，Mi表月變動指數，y(h)表經T(s)及Mi之修正後，貨櫃船在二十四小時中到達之型態。

本文於此提出幾點說明，以解釋此模式之參數

- T(s)-長期趨勢與時間呈簡單線性關係，表示T(s)-長期趨勢會隨著時間成正向變動。其意義：隨著經濟持續發展，經貿往來頻繁之情況下，船舶之到達率可能會隨著經濟發展而有某種程度之成長。

- Mi-月變動指數每個月份之月變動指數並不相同。以二月份之月變動指數為最小，除了天數較其他月份為少之外，也與中國人之風俗民情-農曆春節在二月份有關，其間碼頭之裝卸作業是暫停服務的，故此時船舶之到達率會較少。而月變動指數最大為十一月，其原因可能與歐美聖誕節前夕，國內應景的相關產業出口激增，因而使得船舶的到達率增加。

- y(h)與平均每天船舶到達之分佈情況相當，一天之中大約早上七、八點時船舶之到達率最高，此與船舶之在港時間有關。所研究之貨櫃船其平均服務時間約為十五小時，故早上七、八點到達高雄港，方可便於白天裝卸貨物，且船舶恰可於夜間駛離港埠，利用夜間航行，避免船舶之閒置。

Khintchine’s Theorem為：在某些條件成立之下，多個獨立之更新過程的疊合會近似為一波氏過程。而本文所研究之主體為貨櫃船，恰可將貨櫃船區分為定期貨櫃船及不定期貨櫃船，故於後續第四章及第五章分別討論之，以驗證兩個獨立之到達過程-定期貨櫃船及不定期貨櫃船，其疊合結果是否能滿足Khintchine’s Theorem。