圖4-1-1：高雄港定期貨櫃船及貨櫃船到達之月份分佈比較圖

圖4-1-2：民國八十三年定期貨櫃船到達之時刻分佈圖

圖4-1-3：民國八十四年定期貨櫃船到達之時刻分佈圖

4.2 模式之建立

根據上一節所提出之假說－定期貨櫃船到達高雄港之到達過程為非齊性波氏過程，本節之主要目的即為建立到達率參數λ(t)之模式，足以描述高雄港定期貨櫃船之到達過程，及可預估出在一時段內到達高雄港之定期貨櫃船艘數。

4.2.1時間數列之考量

- 分別由觀察年度之定期貨櫃船到達之時刻分佈情況（圖4-1-2，圖4-1-3），及月份之定期貨櫃船到達之時刻分佈情況（圖4-2-1至圖4-2-4），可看出定期貨櫃船之到達過程特性為以二十四小時為一週期之循環變動趨勢。

- 由觀察年度之定期貨櫃船到達之月份分佈情況（圖4-1-1）中亦可發現定期貨櫃船另一到達過程特性為以一年為一週期循環變動的趨勢。因此本文在推估λ(t)時應以二十四小時循環變動為主，以長期趨勢因子及月變動指數之修正為輔。

- 本章仍以時間數列分析法來建構定期貨櫃船到達過程之模式。僅考量可能影響模式之兩種因素，長期趨勢及季節變動。

- 長期趨勢因子：
由觀察高雄港定期貨櫃船到達之長期趨勢分佈情況(圖4-1-1)，及高雄港定期貨櫃船到達之三期移動平均長期趨勢分佈情況（圖4-2-5），可看出定期貨櫃船到達高雄港之船艘數似乎有長期趨勢之存在。

- 季節變動：
為一種週期變動(Periodic Movement)，週期為一年(十二個月)，其受自然的氣候變化或社會習慣之影響，即月資料或季資料有所謂的淡季與旺季之分。將定期貨櫃船到達高雄港之長期趨勢(圖4-1-1)予以作三期之移動平均後(圖4-2-5)，由資料之分佈情況可看出有以一年為一週期的循環變動，故以一個月為一時期以一年為一循環週期是適當的。

- 4.2.2參數之推估

- 長期趨勢因子之推測：
以時間數列分析法進行長期趨勢因子之推估時，首先須檢定此數列是否為隨機數列，若為隨機數列則進行長期趨勢分析是無意義的。隨機性檢定(Test For Randomness)或稱連檢定(Run Test)，檢定樣本之觀測值在出現之順序上是否是隨機的統計方法，即是用來檢定樣本的出現是否是隨機的。檢定結果是不拒絕虛無假設之說法，沒有證據否定-此數列為隨機數列，表示於觀測期間內長期趨勢不顯著。檢定結果見【附錄5】之數據。

- 但於本章前言即檢定出定期貨櫃船佔貨櫃船之比例有一致特性，因此，於此仍以第三章估計長期趨勢因子之方法來估計定期貨櫃船。

- 為估計月變動指數，先算出三期之移動平均－即為中間期之代表值，再以
每月份代表值之均數/月份代表值均數的均數=各月份之變動指數
結果如下
表4-2-1：月變動指數表

| 月份 | 月代表值 | 月變動指數 |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 426.6666667 | 0.963522881 |
| 二月 | 418.5 | 0.94508045 |
| 三月 | 417.6666667 | 0.94319857 |
| 四月 | 448.6666667 | 1.013204529 |
| 五月 | 446.8333333 | 1.009064392 |
| 六月 | 455.8333333 | 1.029388703 |
| 七月 | 450.6666667 | 1.017721043 |
| 八月 | 456.1666667 | 1.030141455 |
| 九月 | 450.3333333 | 1.01696829 |
| 十月 | 451 | 1.018473795 |
| 十一月 | 454.8333333 | 1.027130446 |
| 十二月 | 436.6666667 | 0.986105448 |

- 3.長期趨勢因子求法，以簡單直線迴歸估計

- .以Ys為第s期之觀測值，民國八十三年一月為第0期(s=0)，Mi為月變動指數。其中i=(s  mode12) + 1將期數除以12取餘數後再加1-為找出期數s所屬之變動指數
令Ysm=YsMi將各期之觀測值除以月變動指數-去除季節變動之因素。

- .以民國八十三年一月為基準期，即為第0期
令T(s)m=YsmY0m

- (3).設母體之簡單直線迴歸式T(s)=α+βsi+ei，以最小平方法估計此模式之參數得
  a=0.898463388 用以估計母體參數α
  b=0.003473181 用以估計母體參數β
故樣本之迴歸式為T(s)=0.898463388+0.003473181 ∗s
此模式須檢定參數β是否為0及殘差項et是否自身相關？
檢定β是否為0之結果如【附錄6】表示T(s)與si有線性之關係存在。
檢定ei是否自身相關之結果如【附錄7】所示：Durbin-Watson檢定表示長期趨勢因子之殘差項et呈現負相關性(圖4-2-6)。表示此簡單直線迴歸式不可行，因此放棄以簡單直線迴歸法來作為長期趨勢因子。

- 以逐步迴歸篩選出解釋能力較高的自變數，以當為長期趨勢因子之估計式。作法：

- .以Ys為第s期之觀測值，民國八十三年一月為第0期(s=0)，Mi為月變動指數。


其中i=(s  mode12) + 1將期數除以12取餘數後再加1-為找出期數t所屬之變動指數
令Ysm=YsMi將各期之觀測值除以月變動指數-去除季節變動之因素。

- .以民國八十三年一月為基準期即為第0期
令T(s)m=YsmY0m

- .將T(s)m及自變數s,s2,...,s7,es,ln(s)等，以SAS作迴歸分析，在α=0.05下樣本迴歸式為T(s)=0.91532175+0.00000616∗s3
R2=0.2001741
檢定β是否為0之結果如【附錄8】表示T(s)與si3有線性之關係存在。檢定ei是否自身相關之結果如【附錄9】所示：Durbin-Watson檢定表示長期趨勢因子之殘差項et，呈現無自身相關性。雖存在負相關性，但T(s)=a+b∗s3式其解釋變異能力比T(s)=a+b∗s式為佳，故本文採用非線性之長期趨勢估計式。

- 對λ(t)之推測

- (1).將原始資料經長期趨勢因子T(s)及月變動指數Mi之修正後，貨櫃船在二十四小時中到達之型態y(h)如圖4-2-9所示。因此本文之到達率型態為λ(t)=T(s)∗Mi∗y(h)，y(h)此函數為不規則圖形，為了方便計算及獲取較佳之估計值，故將y(h)分成兩段－第一段y1(h)其時間距為[0,8)時，第二段y2(h)其時間距為[8,24)時。並依y(h)之兩時段作SAS逐步回歸分析，在P-value > 0.05情況之下得： 
         y1(h) R-square=96.377762%
         y2(h) R-square=98.024974%
y(h)=y1(h)+y2(h)y1=0.441451380.059128870.01163226−0.00269169
函數y1(h)所繪出之圖形(圖4-2-8)

y2(t)=78.421789901.77963869−0.060351880.000043540.000005870.00000066−0.00113252
T：代表轉置矩陣
函數y2(h)所繪出之圖形(圖4-2-9)
函數y(h)=y1(h)+y2(h)所繪出之圖形(圖4-2-10)。

- (2).於各時期之長期趨勢T(s)、月變動指數Mi及每天之變動函數y(t)已知的情況下，要估計[t1,t2)時段內到達之貨櫃船期望艘數之方式如下：

X(t1,t2)表示於時段[t1,t2)內，貨櫃船到達之期望艘數
  t1=(民國y1年,m1月,d1日,h1時)
  t2=(民國y2年,m2月,d2日,h2時) 
令st1=(y1-83)*12+m1-1 (找出t1所屬之期數)
   p=(y2-y1)*12+(m2-m1) (找出[t1,t2)時段所跨越之期數)
   [t1,t2)時段內所屬之期數為(st1,st1+1,...,st1+p)期
則
     X(t1,t2)=(h124y(h)dh)∗T(s)∗M( s mode 12 ) + 1                   +s(024y(h)dh)∗T(s)∗M( s mode 12 ) + 1∗D(s)                   +(0h2hy(h)dh)∗T(s)∗M( s mode 12 ) + 1
其中T(s)=0.91532175+0.00000616∗s3
    M( s  m  o  d  e  1 2  )+ 1為月變動指數
    D(s)為此時段內，屬於某一期所跨越完整之天數。
      D(st1)為d1之函數
      D(st1+1)~D(st1+p−1)可能是28、29、30或31天。
      D(st1+p)為d2之函數