第五章 高雄港不定期貨櫃船到達過程模式建立

所謂不定期貨櫃船即表示：無固定航線、無排定船期且無公告之運費。本文將貨櫃船分成定期貨櫃船及不定期貨櫃船，逐章討論之。相對第四章以定期貨櫃船為題，本章即是針對不定期船來作討論。

前一章結果表示定期貨櫃船到達過程以非齊性波氏過程來描述，與現況非常契合，因此不定期貨櫃船到達過程以隨機過程模式來描述與分析，那就再適合不過了。

5.1波氏過程之檢定

5.1.1到達率之檢定

首先針對不定期貨櫃船到達高雄港之到達率（船艘數/天），以K-S法作適合度檢定（λ=1.6479艘/天）。檢定結果表示：非定期船之到達率服從波氏分配。檢定結果數據如下：

   表5-1：不定期貨櫃船到達率之檢定表

| （船艘數/天） | 天數 | S(x) | F(x) | F(x)−S(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 147 | 0.20137 | 0.192444938 | 0.008925 |
| 1 | 245 | 0.536986 | 0.50958365 | 0.027403 |
| 2 | 170 | 0.769863 | 0.770897259 | 0.001034 |
| 3 | 95 | 0.9 | 0.914440763 | 0.014441 |
| 4 | 48 | 0.965753 | 0.97357872 | 0.007825 |
| 5 | 17 | 0.989041 | 0.993069943 | 0.004029 |
| 6 | 6 | 0.99726 | 0.998423354 | 0.001163 |
| 9 | 1 | 0.99863 | 0.999990808 | 0.001361 |
| 11 | 1 | 1 | 0.999999816 | 1.84E-07 |
| 總計數 | 730 |  |  |  |
|  |  |  | D | 0.027403 |
|  |  |  | Dα2 | 0.045154 |

D<Dα2，故資料不足以拒絕H0之假說，即沒有證據否定-高雄港不定期貨櫃船到達過程為波氏過程。
得知高雄港不定期貨櫃船之到達過程為-波氏過程，
f(x)=(1203730t)x*exp[−(1203730∗t)]x!  x=0,1,2...，t表示單位時間（天）之倍數，x為到達之不定期貨櫃船艘數。

5.1.2連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距檢定

先以1小時為單位，檢定連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距，以確認其能否服從負指數Exp(1λ)分配？檢定結果表示：連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距不為負指數分配。檢定結果數據如下：

表5-2：連續兩艘不定期貨櫃船到達時間間距之適合度檢定表

| 組別 | 計數 | S(x) | F(x) | F(x)−S(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 46 | 0.03827 | 0 | 0.03827 |
| 1 | 76 | 0.101498 | 0.066426 | 0.035071 |
| 2 | 77 | 0.165557 | 0.12844 | 0.037117 |
| 3 | 69 | 0.222962 | 0.186335 | 0.036627 |
| 4 | 63 | 0.275374 | 0.240384 | 0.034991 |
| 5 | 63 | 0.327787 | 0.290842 | 0.036945 |
| 6 | 54 | 0.372712 | 0.337949 | 0.034763 |
| 7 | 48 | 0.412646 | 0.381927 | 0.030719 |
| 8 | 58 | 0.460899 | 0.422983 | 0.037915 |
| 9 | 48 | 0.500832 | 0.461312 | 0.03952 |
| 10 | 52 | 0.544093 | 0.497095 | 0.046998 |
| 11 | 33 | 0.571547 | 0.530502 | 0.041046 |
| 12 | 39 | 0.603993 | 0.561689 | 0.042305 |
| 13 | 28 | 0.627288 | 0.590804 | 0.036484 |
| 14 | 27 | 0.64975 | 0.617985 | 0.031765 |
| 15 | 23 | 0.668885 | 0.643361 | 0.025524 |
| 16 | 23 | 0.68802 | 0.667052 | 0.020968 |
| 17 | 28 | 0.711314 | 0.689168 | 0.022146 |
| 18 | 19 | 0.727121 | 0.709816 | 0.017306 |
| 19 | 27 | 0.749584 | 0.729091 | 0.020493 |
| 20 | 14 | 0.761231 | 0.747087 | 0.014144 |
| 21 | 21 | 0.778702 | 0.763887 | 0.014815 |
| 22 | 20 | 0.795341 | 0.779571 | 0.01577 |
| 23 | 12 | 0.805324 | 0.794213 | 0.011111 |
| 24 | 20 | 0.821963 | 0.807883 | 0.01408 |
| 25 | 10 | 0.830283 | 0.820645 | 0.009638 |
| 26 | 15 | 0.842762 | 0.832559 | 0.010203 |
| 27 | 19 | 0.858569 | 0.843681 | 0.014888 |
| 28 | 13 | 0.869384 | 0.854065 | 0.015319 |
| 29 | 3 | 0.87188 | 0.863759 | 0.008121 |
| 30 | 5 | 0.87604 | 0.872809 | 0.003231 |
| 31 | 9 | 0.883527 | 0.881258 | 0.00227 |
| 32 | 8 | 0.890183 | 0.889145 | 0.001038 |
| 33 | 13 | 0.900998 | 0.896509 | 0.004489 |
| 34 | 8 | 0.907654 | 0.903384 | 0.00427 |
| 35 | 7 | 0.913478 | 0.909801 | 0.003676 |
| 36 | 11 | 0.922629 | 0.915793 | 0.006836 |
| 37 | 2 | 0.924293 | 0.921387 | 0.002906 |
| 38 | 7 | 0.930116 | 0.926609 | 0.003508 |
| 39 | 2 | 0.93178 | 0.931484 | 0.000297 |
| 40 | 5 | 0.93594 | 0.936035 | 9.49E-05 |
| 41 | 3 | 0.938436 | 0.940284 | 0.001848 |
| 42 | 5 | 0.942596 | 0.944251 | 0.001655 |
| 43 | 5 | 0.946755 | 0.947954 | 0.001198 |
| 44 | 2 | 0.948419 | 0.951411 | 0.002992 |
| 45 | 4 | 0.951747 | 0.954639 | 0.002892 |
| 46 | 2 | 0.953411 | 0.957652 | 0.004241 |
| 47 | 1 | 0.954243 | 0.960465 | 0.006222 |
| 48 | 2 | 0.955907 | 0.963091 | 0.007184 |
| 49 | 5 | 0.960067 | 0.965543 | 0.005476 |
| 50 | 4 | 0.963394 | 0.967832 | 0.004437 |
| 51 | 1 | 0.964226 | 0.969969 | 0.005742 |
| 53 | 3 | 0.966722 | 0.973826 | 0.007104 |
| 54 | 3 | 0.969218 | 0.975564 | 0.006346 |
| 55 | 4 | 0.972546 | 0.977188 | 0.004642 |
| 56 | 1 | 0.973378 | 0.978703 | 0.005325 |
| 57 | 3 | 0.975874 | 0.980118 | 0.004244 |
| 59 | 3 | 0.978369 | 0.982671 | 0.004302 |
| 60 | 2 | 0.980033 | 0.983822 | 0.003789 |
| 61 | 3 | 0.982529 | 0.984897 | 0.002368 |
| 63 | 1 | 0.983361 | 0.986837 | 0.003476 |
| 64 | 2 | 0.985025 | 0.987711 | 0.002686 |
| 69 | 1 | 0.985857 | 0.991285 | 0.005428 |
| 70 | 1 | 0.986689 | 0.991864 | 0.005175 |
| 72 | 1 | 0.987521 | 0.992909 | 0.005388 |
| 73 | 1 | 0.988353 | 0.99338 | 0.005027 |
| 74 | 1 | 0.989185 | 0.99382 | 0.004635 |
| 78 | 1 | 0.990017 | 0.995306 | 0.005289 |
| 80 | 1 | 0.990849 | 0.995908 | 0.00506 |
| 81 | 1 | 0.991681 | 0.99618 | 0.0045 |
| 83 | 1 | 0.992512 | 0.996671 | 0.004158 |
| 96 | 1 | 0.993344 | 0.998638 | 0.005293 |
| 98 | 1 | 0.994176 | 0.998813 | 0.004636 |
| 99 | 2 | 0.99584 | 0.998892 | 0.003051 |
| 101 | 1 | 0.996672 | 0.999034 | 0.002362 |
| 112 | 1 | 0.997504 | 0.999546 | 0.002042 |
| 113 | 1 | 0.998336 | 0.999577 | 0.00124 |
| 117 | 1 | 0.999168 | 0.999678 | 0.00051 |
| 141 | 1 | 1 | 0.999938 | 6.18E-05 |
| 總計數 | 1202 |  |  |  |
|  |  |  | D值 | 0.046998 |
|  |  |  | Dα2 | 0.035189 |

D>Dα2，表示高雄港不定期貨櫃船到達過程不為波氏過程。

5.1.3縮小時間間距

將時間間距之單位縮小為0.1小時，以作連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距檢定。縮小時間間距單位為0.1小時，則組數由79組擴增為393組。檢定連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距，以確認其能否服從負指數Exp(1λ)分配？檢定結果不足以拒絕-連續兩艘不定期貨櫃船到達之時間間距服從負指數分配。

| D值 | 0.033825 |
| --- | --- |
| Dα2 | 0.035189 |

D<Dα2，故資料不足以拒絕H0之假說，即沒有證據否定-高雄港不定期貨櫃船到達過程為波氏過程。

5.2模式之檢定

為了驗證不定期貨櫃船到達過程模式之效度，故需作統計適合度檢定。

- 2.1以K-S法。

觀察民國84年9月2日6時至民國84年11月5日17時
分組情況如下：
第一組   [84090206,84090720）
第二組   [84090720,84091320）
第三組   [84091320,84091909）
第四組   [84091909,84092508）
第五組   [84092508,84093023）
第六組   [84093023,84100704）
第七組   [84010704,84101301）
第八組   [84101301,84101811）
第九組   [84101811,84102402）
第十組   [84102402,84103009）
第十一組 [84103009,84110511）
第十二組 [84110511,84110517）

H0：高雄港非定期船之到達率λ=1.6479（船艘數/天）
H0：H0所述不真

檢定結果數據如下：
     表5-3：觀測期資料契合模式之適合度檢定表

| 組別 | 觀測值 | S(x) | 模式期望值 | F(x) | F(x)−S(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 0.086614 | 9.201027 | 0.086619263 | 5.08981E-06 |
| 2 | 16 | 0.212598 | 9.887671 | 0.17970265 | 0.032895775 |
| 3 | 8 | 0.275591 | 9.132363 | 0.265675501 | 0.00991505 |
| 4 | 12 | 0.370079 | 9.819007 | 0.358112476 | 0.011966265 |
| 5 | 13 | 0.472441 | 9.269692 | 0.445378151 | 0.027062794 |
| 6 | 16 | 0.598425 | 10.23099 | 0.5416936 | 0.056731597 |
| 7 | 12 | 0.692913 | 9.681678 | 0.63283775 | 0.060075636 |
| 8 | 9 | 0.76378 | 8.92637 | 0.716871364 | 0.046908164 |
| 9 | 12 | 0.858268 | 9.269692 | 0.804137039 | 0.054130677 |
| 10 | 7 | 0.913386 | 10.36832 | 0.901745313 | 0.011640514 |
| 11 | 11 | 1 | 10.025 | 0.996121525 | 0.003878475 |
| 12 | 0 | 1 | 0.411986 | 1 | 3.08913E-10 |
|  | 127 |  | 106.2238 | D值 | 0.060075636 |

D=0.060075636，Dα2=0.108257494
D<Dα2故不拒絕H0之假說，即沒有證據否定-高雄港不定期貨櫃船到達過程為波氏過程。

5.2.2以標準常態近似法

當波氏分配之到達率很大時，可以轉換成常態分配以求其近似值。觀測期-民國84年9月2日6時至民國84年11月5日17時，
觀測次數OI=127
期望次數EI=106.2238
Z=(Oi−EI)/EI
Z =2.015836 > 1.96，拒絕虛無假設。
這似乎與5.2.1 K-S法檢定之結果相左，但本文於此提出解釋：

1.觀察非定期船之月份分佈情況（圖5-1），每個月份之分佈情況差異不小，恰巧於民國84年9月2日6時至民國84年11月5日17時其平均到達率λ=1.978，故觀測值OI會較大。而模式所使用之到達率為1.6479，為兩年之平均值。因而使得觀測值OI與模式之期望值EI相差程度擴大，當然Z相對增加，拒絕虛無假設。

2.若將驗證模式效度之觀測期擴大，民國83年9月1日至民國84年4月30日λ=1.508266129，OI=366，EI=398.8027，
Z=1.6426<1.96。表示若將觀測期擴大時，所的得到結果較不會偏頗。當然，這正也支持本章之結論-高雄港不定期貨櫃船之到達過程為波氏過程。

圖5-1：非定期船之月份分佈情況