# 第三章  車站設施佈設之探討

本章主要針對第二章文獻回顧中有關車站設施設計準則做近一步探討。其3.1節首先針對車站設施配置規劃之程序作一初步說明；3.2與3.3節則針對車站公共區及非公共區設施佈設基本原則作一探討；3.4節乃綜合車站設施規劃程序及佈設原則說明各種主要設施數量之估算方法，並以個案分析之古亭站為例，比較國內外不同設計準則之估算結果。最後再於3.5節提出車站緊急疏散之檢測原則。

## 3.1  設施配置規劃程序

在設施的規劃配置上特別重視機能、區位、動線以及規模四個要素。而捷運車站為搭車旅客進出必經之地，尤重交通機能，因此旅客動線益顯重要，可以說是車站配置之主導，然而區位與動線有相互影響之關係，究竟以何者為優先考量；應視個案情況而定，若該站為路網之交會站，著重於交通機能之設計，以動線設計為先；若車站基地面積受限，則較注重空間區位之設計，以區位之配置為優先考量。

至於車站設計順序，由於主要使用者是乘客，進站之目的為搭車，因此在設計上應先從乘客必經之公共區域著手，然後再做非公共區之配置。配置程序先由出入口位置決定主要動線、次要動線，然後再配置空間或設施。動線之設計須考慮正常狀況及緊急狀況下之需求，符合規定，方接受設計之結果。

捷運車站雖然包含很多物件，但因動線有一定之流程，使得配置設計上變得較為簡單，將車站以階層分解來表示，由高階層逐漸往低階層分解，分解之後使得配置變得單純而容易。如圖3.1。

非公共區

配置

設計

辦公區設計

機房區設計

免費區設計

設施配置規劃

公共區

配置

設計

動線

設計

動線

設計

穿堂層設計

月台層設計

出入口設計

動線組合設計

付費區設計

公共區與非公共區組合設計

圖3.1 捷運車站之階層分解組合

資料來源〔張芳旭，1991〕

車站之設計可分解成公共區及非公共區，當然也要考慮到兩者之間的組合設計，在公共區設計方面，不論捷運車站之型式為何，大致上可分為穿堂層與月台層，而兩層之間由垂直設施如電扶梯、樓梯及電梯連接，再綜合此三者考量動線及配置，在動線方面可分為水平及垂直動線，兩者必須配合成為完整而連貫之體系。由於車站基地分析時已確定車站位置及出入口位置、數量，因此進行車站設計時，首先要設定設計基準線，如車站中心線、軌道中心線、月台中心線，接著即可劃設月台之位置、寬度，然後決定月台至穿堂之可及點位置，配合出入口及穿堂層旅客動線型式，設計垂直動線，配置適當之電扶梯、樓梯、電梯。其次進行公共區配置設計，包括售票設施、驗票閘門、詢問處、附屬公共設施之配置，並以緊急狀況疏散時間做檢核，評估設計是否符合安全之要求，若合格則進行非公共區之設計，否則回饋到前面步驟，檢討改進。

而非公共區之設計，也是由動線著手，再配置車站辦公區、機房區，設計結果也須通過緊急疏散之檢核，符合規定即完成初步設計。完整步驟如圖3.2。

公共區動線設計

公共區配置設計

符合緊急疏散檢核

公共區附屬設施設計

非公共區動線設計

非公共區配置設計

符合緊急疏散檢核

非公共區附屬設施設計

績效評估

完成車站初步設計

否

是

是

否

是

否

公共區設計

非公共區設計

圖3.2 捷運車站設計步驟

資料來源〔張芳旭，1991〕

## 3.2  公共區設施配置原則

公共區域是提供旅客流動之空間，可分為非付費區與付費區，在這些區域內含涵蓋了出入口、走道、穿堂、月台、垂直移動系統及自動收費系統等，其設置位置、規格及設置準則依〔捷運局，1998〕、〔林志盈，1990〕、〔劉佑彰，1991〕、〔朱為愉，1997〕、〔劉正新，1989〕、〔闕河淵，1997〕及〔張益城，1991〕之內容整理說明如下：

### 3.2.1出入口

1. 位置

一般出入口均佈設於車站兩側，在高架和地面車站直接和穿堂連接，在地下車站則透過樓梯或電扶梯間接和穿堂連接，其位置可位於人行道、中央分隔島、公車站或與附近建築物進行連接或聯合開發。

2. 基本規格

只有樓梯相連時，最小淨寬度為2.4公尺，設有樓梯及電扶梯時，最小淨寬度為3.6公尺。

3. 設計準則

(1)出入口位置以方便乘客進出為原則，儘量靠近車站以減少乘客步行之距離，若車站進行聯合開發則出入口應連接聯合開發之基地以承接人潮。

(2)若車站附近有一轉運中心則出入口應銜接此接運設施以達成運具轉換之完整功能。

(3)若車站兩側人行道寬度在5公尺以上時，出入口可設置於人行道上，若寬度不及5公尺或無人行道可資利用時，須考慮使用空地設置出入口，若空地不可得，可考慮採聯合開發取得用地，巷道不妨礙居民之情況下，亦可考慮設置出入口。

(4)若車站鄰近有地下道，在出入口設置困難情況下，可以地下道做為出入口。事實上在車站距地下道很近時，不論有無需要皆可以地下道作為出入口，或是緊急逃生出入口皆可。

(5)出入口的設置在條件容許下應多加設置，以方便乘客進出，但出入口應有完善的步道系統銜接，否則乘客出站後即寸步難行，將降低出入口的功能。

(6)若設置出入口處恰有管線存在，應設法將管線遷移，若無法辦到則只能避開管線，而出入口位置也須隨著移動，或變動電扶梯及樓梯的設置方式，以免破壞管線。

(7)至少有一出入口不設電扶梯以供不喜歡搭乘電扶梯之旅客使用。

(8)一般通往地面穿堂層之進出口最小寬度為5公尺，但適宜之寬度應在7.5公尺以上。

(9)出入口應包含擋雨設施，以減少雨水侵入。

### 3.2.2通道

1. 位置

介於出入口與穿堂之間或穿堂內免費區和付費區之間。

2. 基本規格

公共區之通道寬度應由流量需求決定，並符合下列最小寬度之決定：

(1)單向通行最小寬度1800mm。

(2)雙向通行最小寬度2400mm。

(3)僅供員工通行最小寬度1200mm。

3. 設計流量

(1)單向流量85人/分鐘/公尺。

(2)雙向流量70人/分鐘/公尺。

4. 設置準則

(1)自地坪裝修面起之淨高至少須2500mm。

(2)若通道直接通至樓梯或電扶梯，其容量至少需與樓梯或電扶梯之容量相等。

(3)儘量直接簡單，避免監督死角的產生，增加旅客方便性、舒適性及安全性。

(4)若車站地區有地下街或地下廣場之設計，則走道必須與其做整體性的配合，務必使旅客或地下行人之行動不受影響。

(5)考慮緊急逃生需要，通道寬度宜加寬。

### 3.2.3 穿堂

穿堂又稱旅客大廳，在車站中為乘客活動最主要地點，其主要功用為提供乘客旅次資訊、購票和收費系統操作的空間，乘客必須經由此空間完成到達月台或離開車站的活動。

1. 位置

穿堂可位於月台層上方、下方或一側，須視月台軌道配置以及出入口用地取得而定。

2. 空間規模

一般穿堂以自動收費系統及屏柵畫分成免費區與付費區，前者提供旅客乘車資訊購票空間，後者提供至月台的通道，如電扶梯、樓梯等。其空間大小視旅客人數、車站出入口位置、自動收費系統服務功能、至月台通道、各站辦公室與機房等空間需求而定。

3. 設置準則

(1)多月台車站儘可能使所有進入各月台之通路均經由穿堂層內同一付費區。

(2)穿堂之公共設施避免阻礙主要之旅客動線。

(3)穿堂設於月台之上方或下方之車站須採用8.4公尺之縱向結構基準模矩或其倍數。

(4)穿堂之結構淨空須依穿堂與月台之關係但至天花板高度以3000mm較為適宜，而至任何障礙物之最小高度為2500mm則需予遵守。

(5)穿堂須有150mm(最少110mm)裝飾厚度以供自動收費系統管線、灰漿打底及地板修飾之用。在穿堂之打底深度須延伸至辦公室及機房區。

(6)一般在穿堂公共區之地坪不必設洩水坡度，但在入口之防雨設施無法阻擋強風將雨水吹進車站之處，則需設洩水坡度及集水坑，另外在空調機房亦有此需要。

### 3.2.4月台

1. 位置

視車站類型及軌道佈設方式而定，可在穿堂下方、上方或一側。

2. 基本規格

月台長度通常視列車最大營運節數而定，至於月台寬度則視每人站立空間之定義而不同，但一般計算方法如下：

(1)月台長度＝(每節車箱長度)×(列車最大營運節數)＋預留長度

(2)月台寬度等於下式：

{(尖峰分鐘旅客量)×(每人站立空間)×班距}÷月台長度＋預留長度

3. 設置準則

(1)月台長度至少需能容納列車長度。

(2)一般月台寬度由月台邊緣至任何連續固定且高於1.2公尺之結構物最小需3公尺，而絕對寬度不得小於2公尺，此淨距不論旅客負荷多少基於安全理由均須保持。

(3)若為島式月台當一邊人潮擁擠時，則假設旅客會自動疏散至較不擁擠一邊。

(4)軌道最好以直線通過月台，即時在曲線上曲率半徑仍不宜小於1000公尺，最大坡度不可大於0.25%。

(5)月台邊緣須設安全區，此區以距月台邊緣50公分之寬度延伸至整個月台長度，並以不同顏色、材料設計舖面，以利旅各識別。

(6)基於安全及排水需要，月台須有橫向傾斜，在地下車站3公尺寬度月台須有3公分傾斜，同樣情況在高架或地面車站則需有5公分傾斜，愈寬之月台依比例需有愈大之橫向傾斜。

(7)在月台末端必須有通往軌道之通路，以備工作人員及緊急狀況乘客由旁撒離之用，寬度至少為1公尺，並於月台面設旋轉門以防止旅客擅入。

(8)在地下站需設通往月台下方管道區之通路，一般是於月台兩處適當地點設置75公分見方的人孔。

(9)乘客至月台之地點必須適當佈設，以達到旅客沿月台全長分散或聚集。

(10)高架及地面車站須設防風雨設備，在高架站屋頂構造須延長至月台全長，而在旅客量較低之地面站亦不得小於月台長度三分之一。

### 3.2.5自動收費系統

一、自動售票機

與旅客動線有關之自動收費系統包括自動售票機及自動驗票閘門之配置，以下分別介紹之：

1. 位置

對於穿堂層內之旅客動線型態而言，自動售票機位置極為重要，其位置應靠近車站出入口旅客視線明顯處，最好位於非付費區出入口與進站閘門之間的動線方向上。

2. 基本規格

以台北捷運系統所採用之尺寸為1200mm×1800mm×500mm。

3. 設置準則

(1)自動售票機位置對於穿堂層內之旅客動線型態極為重要。其位置應靠近出入口，最好位於非付費區內出入口與進站驗票閘門之動線方向上。

(2)單程售票機需求取決於營運單位之售票政策以及民眾對於其他選擇售票方式之接受程度。

(3)儲值票由詢問處、銀行及車站外之售票亭發售，預計公元2021年尖峰小時有25%使用單程票。

(4)自動售票機之服務及維修均為正面作業，自動售票機前面須留3公尺寬之排隊空間。

(5)每一區位至少有2部自動售票機。

(6)基於空間配置的考量，必須提供50%的擴充能力。

(7)自動售票機之數量足應付尖峰一分鐘之流量。

二、自動驗票閘門

1. 位置

位於免費區和付費區之間的界面。

2. 基本規格

台北捷運系統之閘門設計為三桿旋轉門，有進站、出站及雙向閘門三種型式。尺寸設定為300mm寬，最長2000mm，高1100mm，通道淨寬為500mm。設計時閘門兩面須留有6公尺之排隊等候空間。

3. 設置準則

(1)設有殘障閘門以供殘障者使用，其寬度至少須有100mm，至於其他旅客均應由閘門進出。

(2)每一座閘門每分鐘可通過25名旅客。

(3)應設置足夠之驗票閘門，以滿足尖峰小時流量。此外應加設25%之出站閘門。在空間佈設上應預留10%之擴充容量。

(4)若部分出站閘門係特別配合其附近之多個電扶梯旅客而設，則該部分應配合電扶梯容量設置足量之閘門。

(5)驗票閘門可視車站佈設狀況，將出站閘門與進站閘門分開或混合設置。閘門兩面均應留設6公尺之排隊等候空間。

(6)單以進站閘門或出站閘門安排者，至少各需安排2個，若以混合式設置者，則應至少設置三座驗票閘門。（一進、一出、一雙向）

(7)驗票閘門少於10座時，應設置一座備用閘門，以因應閘門故障情況。閘門總數達10座或以上時，則設置二座備用閘門。

(8)穿堂內以驗票閘門及柵欄區隔為付費區及非付費區。驗票閘門之佈設方式應方便人潮導向月台，並且可由旅客詢問處直接觀察。

(9)雙向驗票閘門應佈設於進站閘門及出站閘門中間，以便配合晨昏峰之人潮而調整。

(10)驗票閘門之電力及控制線路應配設於地板線槽內，當預知未來配置將與初期營運者不同時，例如交會站的情形，其兩者之線槽均應於設計時納入。

(11)圍繞付費區之柵欄應留設柵門，其開口淨寬至少為1000mm且開門方向應自付費區內向外開設。

### 3.2.6垂直移動系統

車站內負責垂直移動之設施大致可分為電扶梯、樓梯、電梯及斜坡，前二者係提供一般乘客由地面出入口至穿堂或由穿堂至月台之通路，後二者係提供殘障乘客之用。

一、電扶梯

1.基本規格

電扶梯寬度及高度等詳細規格如表3.1所示。

表3.1電扶梯基本規格

| 欄杆高度 | 900mm |
| --- | --- |
| 電扶梯寬度(上昇高度1200mm以下) | 1800mm |
| 電扶梯寬度(上昇高度1200mm~1600mm以下) | 2050mm |
| 自踏步面之垂直淨空 | 2500mm |
| 自梳狀板至任何阻礙物之間距離 | 7500mm |
| 電扶梯工作控制點至任何障礙物 | 9500mm |
| 相對面通達至同一空間之電扶梯梳狀板間距 | 14000mm |
| 相對之電扶梯超過兩座時 | 16000mm |
| 電扶梯之梳狀板與穿堂入口點或轉折通道之距離 | 3000mm |

2. 設計容量

為決定所需電扶梯數量時，必須先決定每部電扶梯之每分鐘載客量，而在正常緊急狀況之載客量又不同。

| 正常轉速： | 下行 | 146人/分 |
| --- | --- | --- |
|  | 上行 | 110人/分 |
| 緊急疏散： | 下行 | 80人/分 |
|  | 上行 | 70人/分 |

3. 設置準則

(1)所有電扶梯應為耐重而且可反轉式。

(2)考量設置上行及下行之電扶梯或樓梯之決定因素應依據預測旅客流量、垂直移動距離、結構限制以及空間條件而定。

(3)假設其他準則均符合狀況下，當尖峰小時雙向流量超過每小時4000人時，應於月台層與穿堂層間設置上行及下行之電扶梯。當尖峰小時雙向流量低於每小時4000人時，只考慮設上行電扶梯，下行使用樓梯。當尖峰小時雙向流量低於每小時2000人時，只考慮設置樓梯，各處均應依情況考量。

(4)任何垂直距離超過3公尺處皆應考慮設置上行電扶梯。若垂直距離超過7公尺，應考慮設置下行電扶梯。

(5)各電扶梯、旅客動線及維修通路之空間需求應個別評估之。

(6)設置在地下之穿堂應設置月台至穿堂及穿堂至街道層之樓梯。

(7)電扶梯及樓梯需求量應查對正常營運以及緊急狀況下之尖峰小時流量，對照設施容量而決定。

(8)若按照正常營運設置之電扶梯及樓梯無法滿足車站緊急疏散需求時，則設置緊急樓梯。緊急樓梯應佈設於公共區內位置明顯而便於通達處，但不得於正常營運時使用。

(9)在設計上，電扶梯之垂直高度在5.5公尺以下者，僅須在桁架之頂部及底部支撐。垂直高度在5.5公尺以上者則需在跨度中央設支撐。

(10)所有電扶梯坑須設置排水出口或集水坑以排除積水。

二、樓梯

1. 基本規格

供公眾使用之直通樓梯設計參數如表3.2所示：

表3.2樓梯基本規格

| 平台間之階數 | 最少 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 最多 | 16 |
|  | 特殊狀況最多 | 18 |
| 每階高度 | 最小 | 120mm |
|  | 最大 | 167mm |
|  | 緊急或員工專用最大 | 180mm |
| 級深 | 最小 | 280mm |
|  | 最大 | 400mm |
| 樓梯寬度 | 鄰接電扶梯(標準) | 1800mm |
|  | 僅設樓梯之出入口(最小) | 2400mm |
|  | 緊急或員工專用(最小) | 1200mm |
| 中間平台深度 | 最小 | 1800mm |
|  | 或與樓梯之寬度相同 |  |

2. 設計容量

| 正常營運 | 向上(每0.55公尺寬) | 18人/分 |
| --- | --- | --- |
|  | 向下(每0.55公尺寬) | 20人/分 |
| 緊急狀況 | 向上(每0.55公尺寬) | 35人/分 |
|  | 向下(每0.55公尺寬) | 40人/分 |

樓梯之容量一般不包括正常營運下旅客流量之設計計算，但若有某一電扶梯不營運時，則充當輔助。在未設電扶梯的地方，樓梯寬度視需求而定。

3. 設置準則

(1)供公眾使用之樓梯須設於車站之各層，並不得與機房區樓梯相連通，所有踏步、凸緣及樓梯平台須有止滑之表面。

(2)所有樓梯須備有扶手於兩側，樓梯寬度超過2400mm之樓梯，須考慮設中央扶手。扶手高度應在踏步之前綠線上面800mm，水平段高度900mm。扶手在最下一階需超出踏步前緣600mm，在最上一階需超出踏步前緣300mm，欄杆扶手至少高出地板裝修面1100mm。

(3)在樓梯與電扶梯平行處，樓梯之斜度須為30度以配合電扶梯之坡度。同時為了設計上的效果，應考慮與電扶梯採同一方向。

(4)各別樓梯之寬度一般均因構造上之考慮而受限。但車站之樓梯所需總寬度須視緊急疏散之需求而決定。

(5)用於容納直接來自電扶梯旅客的樓梯須備有足夠之寬度，以提供至少與該電扶梯相等之載運量。

(6)若按照正常營運設置之電扶梯及樓梯無法滿足車站緊急疏散需求時，則設置緊急樓梯。緊急樓梯應佈設於公共區內位置明顯而便於通達處，但不得於正常營運時使用。

### 3.2.7無障礙設施

捷運車站內為服務所有民眾，規劃了斜坡、電梯方便殘障旅客垂直移動。

一、電梯

1. 位置

捷運車站外至少有一出入口或其附近設置電梯，以供殘障旅客進入車站，於穿堂層付費區則在靠近詢問處之驗票閘門附近設置，以方便站務人員給予協助。

2. 基本規格

最小尺寸為寬1100mm，深1400mm，高2200mm，門淨寬至少為800mm，且控制鈕不得高於1600mm。

3. 設置準則

(1)穿堂層設於地下之車站，在街面與穿堂層間至少需設有一座電梯，其地面進口至少應高於預測之兩百年洪水水位1500mm以上。

(2)設有高架或地下月台之車站，穿堂層至每一月台至少設有一座電梯。

(3)儘可能採用油壓式電梯，其淨尺寸為1600mm×1500mm 及2200mm高，門開孔最小淨寬為900mm。

(4)所有電梯門前入口處應設有最小尺寸1500mm×1500mm之淨空平台。

(5)當緊急狀況發生時，若列車位於二站之間，則必須提供舉起輪椅之設備，使輪椅使用者能從軌道到達月台逃生。

二、斜坡

捷運車站之斜坡設置主要目的是提供殘障旅客進出車站。位於必要之出入口或月台兩端等無法設置昇降梯完成垂直移動之處。

1. 基本規格

單向坡道之最小寬度為1200mm，雙向坡道為1500mm，長度則視情況而定，但若長度大於15公尺以上，應考慮設置休息平台供輪椅乘客使用，休息平台長1800mm，每10公尺設一處。

2. 設置準則

(1)斜坡之高程變化要小，理想之最大坡度1比20，絕對最大坡度1比12。

(2)至於其他在站內服務殘障旅客之設計尚有公共廁所加裝扶手或輪椅固定器、公共電話高度降低以及設置供輪椅進出之驗票閘門。

## 3.3  非公共區配置原則

由於非公共區為旅客不能進入之地方，所含蓋區域大致可分為機房區及辦公區，在設計上以不影響旅客動線為設計目標，所需空間依據台北捷運規劃手冊〔捷運局，1998〕加以整理如表3.3，表3.4。

表3.3 職員區各空間需求表

| 名稱 | 位置 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 詢問處 | 穿堂層 | 至少9平方公尺 |
| 站長室 | 設於穿堂層，與其他辦公室相鄰 | 至少10平方公尺 |
| 站務人員室 | 設於穿堂層，易通達公共區 | 至少15平方公尺 |
| 更衣室 | 設於穿堂層，近員工室 | 依常駐及流動員工需要而定 |
| 販賣店 | 設於穿堂層未付費區內，宜靠近出入口。 | 視需要而定 |
| 警察房 | 設於穿堂層未付費區內，宜靠近出入口。 | 至少10平方公尺 |
| 清潔人員室 | 穿堂層為宜 | 至少10平方公尺 |
| 垃圾室 | 設於地面層方便垃圾車收集處，地下車站則可設於穿堂層。 | 視垃圾量而定 |
| 儲藏室 | 無特殊要求，宜設於付費區 | 無特殊要求 |
| 列車駕駛員室(含廁所) | 設於終點站及指定折返站之月台層 | 至少16平方公尺 |
| 維修人員室 | 穿堂層為宜，非每一車站均設，通常每3至6個車站設一處。 | 至少25平方公尺 |
| 走道 | 設於辦公室與機房之外 | 最小寬1200mm |
| 安全走道 | 設於現金室之外但加設管制入口 | 最小寬1800mm |

表3.4 機房區各空間需求表

| 名稱 | 位置 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 自動收費設備室 | 穿堂層，由安全走道進出。 | 至少20平方公尺 |
| 現金房 | 位於穿堂層，緊鄰自動收費設備室，並具平直入口以利現金台車由安全走道進入。 | 至少25平方公尺 |
| 不斷電系統室 | 地下車站需近隧道外，無特別要求。 | 至少12平方公尺 |
| 電池室 | 地下車站需近隧道外，無特別要求。 | 至少35平方公尺 |
| 低壓配電池室 | 緊鄰車站變電室 | 至少35平方公尺 |
| 車站變電室 | 方便電纜進出，每一車站需設2處，兩者可緊鄰或以公共區域隔開。 | 至少45平方公尺 |
| 泵浦室 | 鄰近水槽 | 至少35平方公尺 |
| 號誌房 | 最好設於月台端並與含變壓器之房間充分隔離。 | - 非聯鎖車站淨面積至少為10公尺×6公尺 - 聯鎖車站淨面積至少為10公尺×9公尺 3.大型聯鎖車站淨面積至少為10公尺×12公尺 |
| 通訊房 | 最好設於月台層，並與車站變電室充分隔開，僅需1間。 | 至少25平方公尺 |
| 環控系統機房(容納環控相關設備) | 高架及平面車站位於穿堂層。地下車站則位於月台兩端及穿堂層。 | 視個別車站之環控系統要求 |
| 環控系統控制室 | 僅設於地下車站，緊鄰環控系統機房。 | 至少40平方公尺 |
| 污水處理室 | 位於衛生設備下月台或軌道基座之高程，遠離公共區域。 | 至少12平方公尺 |
| 端牆單元(月台前後兩端) | 各月台進站及出站端。 | 至少寬1000mm×深500mm×高2000mm |

另因用電所需，在台北捷運系統路線上設有主變電站，在部份車站設有動力變電站，以便將台電之電源轉換為電聯車及車站所需電力，由於空間皆視電力設備尺寸而定，因此不再詳列各項電力設備。

## 3.4  設施量估算

車站設施需求量與預測目標年之運量有密切關係，其估算步驟如下：

1. 決定尖峰小時進站、離站、轉車等之乘客數。

2. 決定尖峰分鐘進站、離站、轉車等之乘客數。

3. 估算正常營運時之設施需求。

4. 估算緊急情況下之設施需求。

5. 比較正常營運下與緊急情況下何者設施需求較高，並以較高者為設計依據。如圖3.3

尖峰小時進站、離站轉車等之乘客數

決定尖峰分鐘進站、離站轉車等之乘客數

估算正常營運

之設施需求

估算緊急疏散

之設施需求

比較決定設施需求數量

最小規模限制

圖3.3 設施量估算之流程圖

### 3.4.1月台寬度

1. 台北捷運

〔捷運局，1998〕對於重運量系統月台設計公式如下：

(1)正常營運：

島式月台每側最小寬度＝(F1+F2)´0.8´I141´2+E

側式月台最小寬度＝(F´I´0.8)141+E

符號意義如下：

F：尖峰時段每分鐘旅客量(往一既定方向)

F1：尖峰時段每分鐘旅客量(尖峰行車方向)

F2：尖峰時段每分鐘旅客量(非尖峰行車方向)

I：尖峰時間班距(分)

E：無月台門時E＝0.5，有月台門時E＝0.3公尺

台北捷運系統重運量列車長度(6節×23.5＝141)，在設計上以列車長度做為月台長度。

(2)緊急狀況：

島式月台每側最小寬度＝(6F1+I´F2+L)´0.2141´2+E

側式月台最小寬度＝(6F1+L)´0.2141+E

符號意義如下：

L：電聯車容量(尖峰行車方向)≦1914

F1：尖峰時段每分鐘旅客量(尖峰行車方向)

F2：尖峰時段每分鐘旅客量(非尖峰行車方向)

I：尖峰時間班距(分)

E：無月台門時E＝0，有月台門時E＝0.3公尺

(3)分析

(a)在正常營運狀況下，台北捷運重運量系統之六節列車，每節23.5公尺而言，月台最少長度應為141公尺，公式亦以141公尺做為設計標準。

(b)在正常營運狀況下，假設每位旅客需0.8平方公尺面積以等候電聯車。

(c)在緊急狀況下，假設誤點6分鐘，每位旅客佔用0.2平方公尺。

(d)在緊急狀況下，假設在旅客開始下車離開月台之前，列車不會開動，因而無需考慮增加靠近月台邊緣之0.5公尺未用地帶。

(e)採正常狀況與緊急狀況兩者之最大值。

(4)個案之月台寬度

(a)以古亭站尖峰小時進站9300人，出站7800人，尖峰分鐘為尖峰小時之2.5%，班距2分鐘為例，則月台寬度為正常與緊急狀況最大值5.85公尺。

(232.5+195)´2´0.8m2141+0.5´2=5.85正常狀況

(6´232.5+2´195+1914)´0.2141=5.25緊急狀況

國外對月台長寬設計文獻，由〔Mott Mac Donald，1997〕收錄之月台空間設計資料，將其整理如后：

2. 新加坡捷運

(1)在月台寬度計算公式方面

正常營運為2分鐘班距，每人站立空間為1平方公尺，如式《1》。

(b)緊急狀況假設延誤6分鐘，每人站立空間為0.35平方公尺，如式《2》。

(c)緊急狀況假設延誤6分鐘加上滿載旅客2000人進站，每人站立空間為0.2平方公尺，如式《3》。

(d)月台寬度係採式《1》、《2》、《3》公式之最大值。若為島式月台，寬度為二側月台寬度總合乘以0.75。

Max1minflow´2´1m2¤ë¥xªø«⋅    ……………..《1》

Max1minflow´6´0.35m2¤ë¥xªø«⋅      ….….《2》

(Max1minflow´6+2000)´0.2m2¤ë¥xªø«⋅  …..《3》

(2)以新加坡捷運推估個案之月台寬度

以古亭站尖峰分鐘進站232.5人，出站195人，班距2分鐘，月台長度為141公尺為例，則由式《4》《5》《6》可得月台寬度6.48。

(232.5+195)´2´1m2141=6.06   ……………..《4》

(232.5+195)´6´0.35m2141=6.37   ………….《5》

[(232.5+195)´6]+2000´0.2m2141=6.48  …《6》

3.香港捷運

(1)月台寬度計算方面

(a)以正常營運及延誤情況下來試驗應有的月台寬度，取較大值。

(b)正常營運狀況下，假設每人站立空間為0.5m2，如式《7》

(c)緊急狀況之延誤時間假設為6分鐘，假設每人站立空間最小為0.3m2，列車滿載運量為2500人，如式《8》。

(d)國內捷運系統有月台邊緣0.5公尺安全寬度保留，香港則無。

(e)香港捷運系統島式與側式月台均採上述公式計算。

Max1minflow´2´0.5m2¤ë¥xªø«⋅   ……《7》

(Max1minflow´6+2500)´0.3m2¤ë¥xªø«⋅   ….《8》

(2)個案之月台寬度

以古亭站尖峰分鐘進站232.5人，出站195人，班距2分鐘，月台長度為141公尺為例，則由式《9》《10》可得側式月台寬度10.78公尺。

(232.5+195)´2´0.5m2141=3.03  ……《9》

[(232.5+195)´6]+2500´0.3m2141=10.78  ….《10》

4.大陸捷運月台寬度計算方面:

(1)距月台邊緣40公分處，應鋪設8公分寬的縱向白色耐磨材料安全線。

(2)月台的計算長度應採用遠期列車編組長度加1至2公尺。

(3)在大陸設計規範手冊中僅依以不同的月台型式定義其設計之最小寬度，如表3.5

表3.5大陸規劃手冊之月台設計規定

| 型式 | 最小寬度（公尺） |
| --- | --- |
| 島式月台 | 8 |
| 多跨島式月台車站的側月台 | 2 |
| 無柱側式月台車站的側月台 | 3.5 |
| 有柱側式月台車站的側月台 | 柱外月台2 |
|  | 柱內月台3 |

5.各國月台設計參數

由上可知，影響捷運系統月台寬度計算之因素有列車最大載運量、發車間距、尖峰每分鐘旅客流量及每人最小站立空間，以下分別探討之。

(1)列車最大載運量估算

車廂承載率設計之大小須考量電聯車之負載能力及旅客乘坐之舒適度，車廂內若以縱向座位之設計可獲得較大容量，車廂座位若是以橫向設計為主，則可滿足乘客較佳之舒適度。一般而言，每一座位需要約0.35至0.55平方公尺之車廂地板面積，每一立位則需要0.125至0.25平方公尺之面積，座位比立位要多出二倍至三倍的面積。

台北捷運電聯車載重之標準採0.2平方公尺為最小立位面積，即每平方公尺站立5人，做為列車運轉計畫及車輛採購之依據，若選取較高的站立密度可能會高估車輛之容量，而減少列車採購數量，故採較低值，但在估算緊急狀況下之月台寬度時則採每平方公尺站立6人。列車最大載運量估算如表3.6

表3.6 重運量系統列車最大載運量估計表

| 立位密度 | 目的 | 每一車廂 | 列車有六節車廂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7人/每平方公尺 | 車輛設計 | 座位60人 立位310人 合計370人 | 2220人 |
| 6人/每平方公尺 | 月台設計 | 座位60人 立位259人 合計319人 | 1914人 |
| 5人/每平方公尺 | 車輛採購 | 座位60人 立位216人 合計276人 | 1656人 |

資料來源：〔凌建勳，1997〕

(2)發車間距I

I=60/TP

TP=V/L

TP：尖峰小時列車需求數

V：尖峰小時最大站間運量(人次/小時)

L：列車載客量(人/列車)，L＝1656

由於路網尚未全部完工，目前尖峰時間有12列車運行，發車間距約5分鐘。

(3)尖峰分鐘運量

依台北捷運規劃手冊之估算，尖峰分鐘運量為尖峰小時運量之2.5%，由於運量估算涉及範圍廣泛，故本研究不加以探討，在求算上直接採用之。

(4)每人站立空間

於每月台長度決定於列車長度，而在寬度之設計上，主要差異在每人站立空間大小之定義，以下將國內外對於月台淨寬及候車空間度做一比較，如表3.7

表3.7  各國捷運系統車站月台設計準則之比較

| - 城市 | - 候車空間(m2/人) | - 服務等級 | - 最小淨寬(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 東京 | - 0.8 | - C | - 1500 |
| - 倫敦 | - 0.8 | - C | - 2000 |
| - 洛杉磯 | - 0.69~0.9 | - C | - 2000 |
| - 多倫多 | - 0.8 | - C | - 2500 |
| - 新加坡 | - 1 | - B | - 3000 |
| - 香港 | - 0.5 | - D | - 3000 |
| - 曼谷 | - 1 | - B | - 3250 |
| - 台北 | - 0.8 | - C | - 3000 |

- 資料來源〔闕河淵，1998〕

以各國捷運系統作比較，最小淨寬介於1.5至3.25公尺之間，歐美城市多採2.0至2.5公尺之標準，東京則有最低標準1.5公尺。在月台候車密度上，各國標準介於每人0.5至1平方公尺之間，其中又以歐、美、日的0.8平方公尺/人最為普遍。若以J.J. Fruin (1987)對於等候空間的服務水準區分，則歐、美、日及台北採服務等級C，新加坡及曼谷採較高的B級服務等級，香港則採D級服務水準。

6. 個案之月台寬度比較

以古亭站預測目標年之尖峰小時進站9300人，出站7800人，尖峰班距5分30秒，尖峰分鐘運量為尖峰小時之2.5%為例，依各國月台候車密度之關係推估出古亭站之月台寬度應如表3.8

表3.8依各國設計標準推估出古亭站之月台寬度

| 城市 | 月台寬度計算 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| - 台北 | (232.5+195)´5.5´0.8141+0.5´2=14.34 | 14.34 |
|  | (6´232.5+5.5´195+1914)´0.2141=6.21 |  |
| - 新加坡 | (232.5+195)´5.5´1141+0.3´2=17.28 | 17.28 |
|  | (232.5+195)´6´0.35141=6.37 |  |
|  | [(232.5+195)´6]+2000´0.2141=6.48 |  |
| - 香港 | (232.5+195)´5.5´0.5141+0.3´2=8.94 | 10.78 |
|  | [(232.5+195)´6]+2500´0.3141=10.78 |  |
| - 東京 | (232.5+195)´5.5´0.8141+0.15´2=13.64 | 13.64 |
| - 倫敦 | (232.5+195)´5.5´0.8141+0.2´2=13.74 | 13.74 |
| - 南加州 | (232.5+195)´5.5´0.69141+0.2´2=11.9 | 11.9 至 15.4 |
|  | (232.5+195)´5.5´0.9141+0.2´2=15.4 |  |
| - 多倫多 | (232.5+195)´5.5´0.8141+0.25´2=13.84 | 13.84 |
| - 曼谷 | (232.5+195)´5.5´1141+0.325´2=17.33 | 17.33 |

由月台設計公式可看出，影響捷運車站月台寬度設計的因素有列車最大載運量、發車間距、尖峰每分鐘旅客流量及每人最小站立空間。

以目前台北捷運尖峰時段12部列車營運，發車間距5.5分鐘，尖峰分鐘進站232.5人、出站195人，每人站立0.8平方公尺，列車長度141公尺為例計算出古亭站月台寬度應為14.34公尺，依此推算出各國月台寬度由大到小排序為曼谷、新加坡、南加州、台北、多倫多、倫敦、東京、香港。

上述係以目前營運班距5.5分鐘做估算比較，但古亭站實際月台設計寬度為11.8公尺，以此反推，則班距應以4.5分鐘運行始符合規劃手冊之要求。

### 3.4.2通道寬度

一、台北捷運規劃手冊

1. 設計容量

通道單向流量85人/分鐘/公尺

通道雙向流量70人/分鐘/公尺

2. 通道寬度之計算

通道寬度計算係以所通過流量為基礎，分別計算正常及緊急狀況下之寬度，而後取較大值作為設計之最小需求。以捷運地下車站一般出入口設一座電扶梯及一座1.8公尺寬度之樓梯而言，其通道寬度計算如下：

3. 正常狀況推估：

進站滿載電扶梯容量146人，一座1.8公尺寬樓梯可同時並列3人行走，正常狀況下樓梯下行每分鐘可通過20人，則3×20＝60人，故總流量為206人（146＋60＝206），以每分鐘每公尺可通過70人計算，則通道寬度為206÷70＋0.3×2＝3.54公尺。式中0.3公尺係考慮旅客行走時與牆壁之安全間隔。

4. 緊急狀況推估：

以地下車站而言，緊急逃生係向地面，故電扶梯及樓梯供上行使用，緊急狀況時電扶梯視同樓梯使用，每座電扶梯每分鐘可通過70人(兩人行走)，一座1.8公尺寬樓梯可同時並列3人行走，其流量為70＋3×35＝175，通道寬度為175÷85＋0.3×2＝2.66。

由上可知，取較大值為3.54公尺，但一般具一座電扶梯及樓梯之出入口，其淨寬已有3.6公尺，故設計尺寸至少為3.6公尺。

5. 個案之通道寬度

由古亭站之各出入口實際調查得知，出入口設電扶梯及樓梯者通道寬度為3.6公尺，僅設樓梯者通道寬度為2.4公尺，站內通道亦有4.5公尺寬。

二、大陸設計規範

1. 設計規定

(1)地下車站走道長度不宜超過100公尺，超過100公尺，可設自動人行道。

(2)走道最小寬度為2.5公尺。

(3)1公尺寬走道流量如下

|  | 流量(人/小時) | 流量(人/分) |
| --- | --- | --- |
| 單向通行 | 5000 | 83 |
| 雙向通行 | 4000 | 67 |

2. 走道寬度之計算

以大陸規範，最小樓梯為2公尺寬度。以捷運地下車站一般出入口設一座電扶梯及一座樓梯而言，其走道寬度計算如下：

(1)正常狀況推估：

進站滿載電扶梯容量135人，一座2公尺寬樓梯可同時並列3人行走，樓梯下行每分鐘可通過35人，則3×35＝105人，故總流量為240人（135＋105＝240），走道寬度為240÷67＋0.3×2＝4.18公尺，式中0.3公尺係考慮旅客行走時與牆壁之安全間隔。

(2)緊急狀況推估：

以地下車站而言，緊急逃生係向地面，故電扶梯及樓梯供上行使用，緊急狀況時電扶梯視同樓梯使用，每座電扶梯每分鐘可通過62人(兩人行走)，一座2公尺寬樓梯可同時並列3人行走，其流量為62＋3×31＝155，走道寬度為155÷83＋0.3×2＝2.47。

由上可知，取較大值為4.18公尺，故以大陸之標準計算有一座電扶梯及樓梯之出入口，其淨寬應有4.18公尺，較台北捷運之3.6公尺為大。

三、南加州設計規範

1. 設計容量

走道每0.55公尺寬每分鐘可通過30人，每公尺可通過55人。

2. 走道寬度之計算

以南加州樓梯寬1.7公尺，以捷運地下車站一般出入口設一座電扶梯及一座樓梯而言，其走道寬度以正常狀況與緊急狀況計算。

(1)正常狀況推估：

進站滿載電扶梯容量133人，一座1.7公尺寬樓梯可同時並列3人行走，樓梯下行每分鐘可通過30人，則3×30＝90人，故總流量為223人（133＋90＝223），走道寬度為223÷55＋0.3×2＝4.65公尺。式中0.3公尺係考慮旅客行走時與牆壁之安全間隔。

(2)緊急狀況推估：

以地下車站而言，緊急逃生係向地面，故電扶梯及樓梯供上行使用，緊急狀況時電扶梯視同樓梯使用，每座電扶梯每分鐘可通過55人(兩人行走)，一座1.7公尺寬樓梯可同時並列3人行走，其流量為55＋3×30＝145，走道寬度為145÷55＋0.3×2＝3.24，由上可知，取較大值為4.65公尺，故以南加州之標準計算有一座電扶梯及樓梯之出入口，其淨寬應有4.65公尺，較台北捷運之3.6公尺為大。

### 3.4.3垂直移動系統

一、台北捷運規劃手冊

1. 設計容量

| 正常轉速： | 下行 | 146人/分 |
| --- | --- | --- |
|  | 上行 | 110人/分 |
| 緊急疏散： | 下行 | 80人/分 |
|  | 上行 | 70人/分 |

2. 電扶梯數量推估

依捷運規劃手冊內有關乘客流動設施之假設有以下三點：

(1)依規劃目標年為2021年之預測尖峰小時乘客數來設置

(2)尖峰一分鐘流量為2.5%之尖峰小時流量

(3)昏峰尖峰小時流量為晨峰尖峰小時之反向流量

假設晨峰進站為A，出站為B，則依上述假設可寫成：

|  | - 晨峰 | - 昏峰 |
| --- | --- | --- |
| - 進站 | - A | - B |
| - 出站 | - B | - A |

(a)晨峰電扶梯需求數

進站(向下)電扶梯數 E1＝A×2.5%÷146

出站(向上)電扶梯數 E2＝B×2.5%÷110

(b)昏峰電扶梯需求數

進站(向下)電扶梯數 E3＝B×2.5%÷146

出站(向上)電扶梯數 E4＝A×2.5%÷110

(c)總電扶梯需求數E

進站電扶梯需求數為Max(E1,E3)

出站電扶梯需求數為Max(E2,E4)

E＝Max(E1,E3)＋Max(E2,E4)

3. 個案之電扶梯數量

以古亭站為例，參考規劃手冊之尖峰小時預測運量圖可整理得表3.9

表3.9古亭站尖峰小時預測運量

| 方向 | 位置 | 運量(人/小時) |
| --- | --- | --- |
| 進站9300 | 第二月台(B2) | 7300 |
|  | 第三月台(B3) | 2000 |
| 出站7800 | 第二月台(B2) | 3200 |
|  | 第三月台(B3) | 4600 |
| 轉運量2100 | 第二至第三月台 | 2000 |
|  | 第三至第二月台 | 100 |

(1)設置規定

雙向運量＜2000 只設樓梯

2000＜雙向運量＜4000 只設上行電扶梯

雙向運量＞4000 設上下行電扶梯

(2)計算

7300＋3200＞4000

7300×2.5%÷146＝1.25  (B1到B2要2座)下行

3200×2.5%÷110＝0.727  (B2到B1要1座)上行

2000＋4600＞4000

2000×2.5%÷146＝0.34  (B1到B3要1座)下行

4600×2.5%÷110＝1.045  (B3到B1要2座)上行

2000＋100＜4000

2000×2.5%÷110＝0.454  (B3到B2要1座)上行

由上式可得B1到B2需3座電扶梯，其中2座設定為下行、1座為上行；B1到B3需要3座，其中2座為上行、1座為下行；B3到B2要1座上行電扶梯，故應有7座，而目前古亭站共有10台。

|  | 公式算出(座) | 目前配置(座) |
| --- | --- | --- |
| B1至B2 | 3 | 4 |
| B1至B3 | 3 | 2 |
| B2至B3 | 1 | 4 |

二、南加州規劃手冊

1. 設計規定

大廳與月台或月台與月台之間所處樓層不同時，其垂直設施至少需有2座樓梯及2座電扶梯。樓梯及電扶梯之規格如表3.10、3.11。

表3.10 南加州規劃手冊之樓梯規格

| 單位 功能 | 英制(呎吋) | 公制(公尺) |
| --- | --- | --- |
| 公眾使用 | 5呎6吋 | 1.7 |
| 員工專用 | 3呎8吋 | 1.2 |
| 緊急用 | 3呎8吋 | 1.2 |

表3.11 南加州規劃手冊之電扶梯規格

|  | 方向 | 速度(英呎/分鐘) | 流量(人/分鐘) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2公尺寬 | 上行 | 90 | 100 |
|  | 下行 | 120 | 133 |

2. 個案之垂直設施數量估算

7300×2.5%÷133＝1.37  (B1到B2要2台)下行

3200×2.5%÷100＝0.8  (B2到B1要1台)上行

2000×2.5%÷133＝0.38  (B1到B3要1台)下行

4600×2.5%÷100＝1.15  (B3到B1要2台)上行

2000×2.5%÷100＝0.5  (B3到B2要1台)上行

由上式可得B1到B2需3台電扶梯，其中2台設定為下行、1台為上行；B1到B3需要3台，其中2台為上行、1台為下行；B3到B2要1台上行電扶梯，但因每一樓層間需有2台電扶梯，故依南加州之規範應有8台，而目前古亭站共有10台，其配置之差異如表3.12。

表3.12 南加州垂直動線配置結果

|  | 電扶梯 |  | 樓梯 |  | 與現況比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公式 算出 | 目前 配置 | 手冊要求 | 目前 配置 |  |
| B1至B2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 多一座電扶梯少一座樓梯 |
| B1至B3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 少一座樓梯 |
| B2至B3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 多2座電扶梯 |

三、大陸設計規範

1. 設計規定

(1)地下車站的通過能力應按該站遠期超高峰旅客流量擬定，超高峰旅客流量為該站高峰小時流量乘以1.2至1.4係數。

(2)車站的大廳、月台、出入口、樓梯、電扶梯、通道、售票口及驗票口的通過能力應相互適應。

(3)車站各部位的最大通過能力如表3.13所示：

表3.13 大陸之電扶梯及樓梯設計流量

|  | 方向 | 流量(人/小時) | 流量(人/分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1公尺寬樓梯 | 單向下樓 | 4200 | 70 |
|  | 單向上樓 | 3700 | 62 |
|  | 雙向混行 | 3200 | 53 |
| 1公尺寬電扶梯 |  | 8100 | 135 |

2. 個案之垂直設施數量估算

7300×1.4÷60÷135＝1.26  (B1到B2要2座)下行

3200×1.4÷60÷135＝0.55  (B2到B1要1座)上行

2000×1.4÷60÷135＝0.35  (B1到B3要1座)下行

4600×1.4÷60÷135＝0.8   (B3到B1要2座)上行

2000×1.4÷60÷135＝0.35   (B3到B2要1座)上行

由上式可得B1到B2需3座電扶梯，其中2座設定為下行、1座為上行；B1到B3需要2座，其中1座為上行、1座為下行；B3到B2要1座上行電扶梯，總計有6座，而目前古亭站共有10座，故目前古亭站之配置數量均較大陸之標準為多。

|  | 公式算出(座) | 目前配置(座) |
| --- | --- | --- |
| B1至B2 | 3 | 4 |
| B1至B3 | 2 | 2 |
| B2至B3 | 1 | 4 |

### 3.4.4自動收費系統

自動收費系統中會影響旅客動線之設施為自動售票機及驗票閘門佈設，以下分別就自動售票機及驗票閘門之配置數量及影響數量之因素做一探討。

一、台北捷運規劃手冊

1. 自動售票機

(1)數量配置公式

假設

(a)每台售票機每分鐘可服務6人。

(b)預測尖峰小時旅客量中25%使用單程票。

(c)基於空間配置的考量，必須提供50%的擴充能力

(d)尖峰分鐘流量為尖峰小時之2.5%

(e)晨峰進站乘客數為A

(f)自動售票機需求為M

由上述假設可建立自動售票機之計算公式如下

M=[(A40)´25%¸6]´1.5(2)自動售票機服務率檢討

目前木柵、淡水線捷運站內配設的自動售票機僅販售單程票，無法接受紙鈔且每次僅能購買一張車票，功能不彰，為此又需增添兌幣機及儲值票販售機擺設，佔用車站寶貴空間，與其他國家比較，每分鐘服務6人之設計亦低於大陸每分鐘服務10人之標準，建議未來路網之自動售票機功能應予以提高。

(3)單程票使用率25%之檢討

目前捷運站內的票種有單程票與儲值票兩種，由於車站自動收費系統配置數量係依進站乘客數之25%使用單程票估算，為實際檢測此一數值，本研究特調查八十八年一月份及三月份古亭站六十天，由資料顯示在平常日單程票使用約四成，但在星期例假日單程票使用率高達七成。

但新店線為八十七年底才通車，旅客搭乘尚不普遍，故單程票使用率高，若以已營運一年半之淡水線票證資料統計顯示，單程票在平常日使用率近三成，假日則近七成左右。由此推估，在路網完成時，單程票使用率可望降低至25%以下，故台北捷運預估單程票使用率為25%在預測未來需求時可採用之。

由於自動售票機位置會影響旅客動線，功能會影響配置數量，而數量多寡會影響旅客等候時間，為改善此一問題，除了縮小機器體積及增強發售功能外，未來若能發行通用之智慧卡，達成票證整合，則可解決旅客進站必需購票之程序，有效簡化動線。

(4)個案之自動售票機數量

依上述公式計算古亭站預測目標年應有14台自動售票機。而以目前配置7 台換算，則在尖峰小時進站人數達4480人時，應增加自動售票機數量。

M=[(930040)´25%¸6]´1.5=14

2. 驗票閘門

(1)數量配置公式

假設

(a)正常狀況下每一閘門每分鐘可通過25人

(b)昏峰小時流量為反向之晨峰小時流量

(c)尖峰分鐘流量為尖峰小時之2.5%

(d)晨峰進站(昏峰進站)乘客數為A

(e)晨峰出站(昏峰進站)乘客數為B

(f)為滿足尖峰小時流量，驗票閘門應加設25%之出站閘門

(g)在空間佈設上應預留10%之擴充容量

(h)總閘門數G為晨峰與昏峰之最大值

則晨峰所需閘門數

GAm=(A/4025+B/4025´1.25)´1.1

昏晨峰所需閘門數

Gpm=(A/4025´1.25+B/4025)´1.1

總閘門數

G＝Max(TAM，TPM)

(2)自動閘門服務率檢討

規劃設計車站自動驗票閘門數量乃預計每分鐘服務25人，為驗證此一數值，於八十八年一月二十一至二十四日晨峰15分鐘於古亭站僅設定一閘門供進站，抽測結果顯示，自動閘門服務率每分鐘約通過19人，在星期例假日更低，僅約每分鐘15人左右，如表3.14，主要是假日搭乘者多非經常搭乘之旅客，對自動驗票閘門之操作不熟，且一人操作錯誤往往導致後面等候時間更長。

與其他國家之驗票閘門設計標準比較，日本東京採每分鐘通過40人，大陸、亞特蘭大標準為每分鐘通過30人，台北每分鐘25人設計標準為最低，且閘門實際使用情形每分鐘不到20人，為改善此一情況，除了增加民眾對捷運系統之認識外，亦可參考國外採側開式或非接觸式驗票系統，提高服務效率。

表3.14自動閘門服務率調查表(以古亭站為例)

| 1/21(四) | 人/分 | 1/22(五) | 人/分 | 1/23(六) | 人/分 | 1/24(日) | 人/分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:05~8:06 | 24 | 8:05~8:06 | 21 | 10:05~10:06 | 10 | 10:05~10:06 | 19 |
| 8:06~8:07 | 26 | 8:06~8:07 | 18 | 10:06~10:07 | 15 | 10:06~10:07 | 17 |
| 8:07~8:08 | 20 | 8:07~8:08 | 21 | 10:07~10:08 | 19 | 10:07~10:08 | 15 |
| 8:08~8:09 | 17 | 8:08~8:09 | 16 | 10:08~10:09 | 17 | 10:08~10:09 | 14 |
| 8:09~8:10 | 15 | 8:09~8:10 | 15 | 10:09~10:10 | 15 | 10:09~10:10 | 17 |
| 8:10~8:11 | 20 | 8:10~8:11 | 21 | 10:10~10:11 | 17 | 10:10~10:11 | 15 |
| 8:11~8:12 | 17 | 8:11~8:12 | 24 | 10:11~10:12 | 12 | 10:11~10:12 | 17 |
| 8:12~8:13 | 16 | 8:12~8:13 | 19 | 10:12~10:13 | 16 | 10:12~10:13 | 12 |
| 8:13~8:14 | 20 | 8:13~8:14 | 12 | 10:13~10:14 | 14 | 10:13~10:14 | 21 |
| 8:14~8:15 | 23 | 8:14~8:15 | 21 | 10:14~10:15 | 17 | 10:14~10:15 | 11 |
| 8:16~8:17 | 17 | 8:16~8:17 | 18 | 10:16~10:17 | 15 | 10:16~10:17 | 10 |
| 8:17~8:18 | 15 | 8:17~8:18 | 19 | 10:17~10:18 | 17 | 10:17~10:18 | 15 |
| 8:18~8:19 | 21 | 8:18~8:19 | 15 | 10:18~10:19 | 12 | 10:18~10:19 | 17 |
| 8:19~8:20 | 22 | 8:19~8:20 | 21 | 10:19~10:20 | 16 | 10:19~10:20 | 16 |
| 8:21~8:22 | 18 | 8:21~8:22 | 15 | 10:21~10:22 | 18 | 10:21~10:22 | 17 |
| 平均(人/分) | 19.4 |  | 18.4 |  | 15.33 |  | 15.53 |

(3)個案之自動自動閘門數量

由公式推算古亭站預測目標年應有22台自動閘門。

Gpm=(9300/4025´1.25+7800/4025)´1.1=22

二、大陸設計規範

1. 設計容量(如下表)

表3.15 大陸之自動收費系統服務率

|  | 流量(人/小時) | 流量(人/分) |
| --- | --- | --- |
| 人工驗票口(月票) | 3600 | 60 |
| 人工驗票口(車票) | 2600 | 43 |
| 自動驗票口 | 1800 | 30 |
| 人工售票機 | 1200 | 20 |
| 半自動售票機 | 900 | 15 |
| 自動售票機 | 600 | 10 |

2. 自動售票機數量估算

依手冊之規定可歸納如下：

(a)最高分鐘流量為尖峰小時之1.2至1.4倍係數。

(b)自動售票機每分鐘服務10人。

以古亭站目標年進站9300人，出站7800人為例，計算如下：

(9300×1.4)÷60÷10＝22

(9300×1.2)÷60÷10＝17

故依大陸之設計規定應有17至22台自動售票機。

3. 驗票閘門數量估算

(a)最高分鐘流量為尖峰小時之1.2至1.4倍係數。

(b)自動驗票閘門每分鐘服務30人。

由上述假設計算，則古亭站應有12至14台閘門，計算式如下：

Gc1=(9300´1.4/6030+7800´1.4/6030)=14

Gc2=(9300´1.2/6030+7800´1.2/6030)=12

## 3.5  緊急疏散

在進行車站規劃時，如何有效的進行避難與疏散是非常重要的，其基本原則是一旦災害發生時，除必須的防災設施、防災區劃分使災害不致擴大外，在車站內的人員也須能在安全時限內迅速疏散至安全的地點。因此車站設施規劃完成後必須通過緊急疏散之檢測，符合逃生規定始完成車站規劃。

一般緊急疏散必須考慮兩個限制，一為時間限制，一為距離限制，依台北捷運初期路網車站緊急疏散規定如下：

1. 逃生時間

(1)在四分鐘內將月台上之旅客疏散至穿堂層。

(2)在六分鐘內將所有乘客疏散至安全地點。

2. 緊急狀況假設

(1)緊急情況發生於設計目標年之尖峰時刻（2021年）。

(2)緊急情況發生於一列滿載而誤點之列車剛好進站時刻，該列車之誤點係在前班車離開後6分鐘始到達。

(3)在島式月台之場合，正常行車的下一班列車將不停車（誤點列車之鄰側），因而不再將乘客卸至月台。

(4)月台至穿堂及穿堂至地面，各有一部電扶梯故障無法使用。

(5)乘客步行速度為每秒1公尺，上樓梯速度為每秒0.25公尺，下樓梯為每秒0.3公尺。

(6)緊急時電扶梯停止（向上）每分鐘可通過70名乘客，（向下）每分鐘可通過80名乘客。

(7)緊急時樓梯每0.55公尺寬（向上）每分鐘可通過35名乘客，（向下）每分鐘可通過40名乘客

3. 逃生時間計算

(1)月台疏散（4分鐘之內）

在月台出口之等待時間W1＝疏散人口數÷出口容量

W1(島式月台)＝1914+6F1+IF270a−1+35b

W1(側式月台)＝1914+6F170a−1+35b

F1：尖峰方向之尖峰分鐘流量

F2：非尖峰方向之尖峰分鐘流量

a：電扶梯數

b：0.55公尺樓梯行道數

I：尖峰小時之服務間距

(2)從月台最遠一點將旅客疏散至安全地點(6分鐘內)

設總走路時間T=T1+T2+T3+T4+T5

月台出口之額外等待時間＝（W1－T1）

收票口之額外等待時間＝（W2－W1）

穿堂層出口額外等待時間＝（W3－W1）

總疏散時間＝T＋（W1－T1）＋（W2－W1）＋（W3－W1）

式中符號意義：

T：總走路時間

T1：月台之走路時間

T2：走至穿堂之時間

T3：穿堂之行走時間

T4：走至地面之時間

T5：在地面之行走時間

W1：在月台出口之等待時間

W2：在穿堂通過閘門之等待時間

W3：在穿堂出口之等待時間

(3)多層車站之疏散

自最低層月台疏散至上層月台不超過4分鐘，而其他各層之疏散時間應不超過2分鐘。（例如3層車站之總疏散時間為8分鐘）

## 3.6  小結

一、主要設施量配置之差異比較結果：

1. 在電扶梯數量之配置上，以台北設計數量最多，南加州次之，大陸配置最少。在樓梯數量估算上，以大陸之數量最多，南加州次之，台北配置最少。在通道寬度之要求上，以南加州最寬，大陸次之，台北最窄。

2. 在月台候車空間比較上，台北捷運與歐、美、日採每人0.8平方公尺之站立空間設計，新加坡與曼谷採每人1平方公尺設計，香港以每人0.5平方公尺設計。由於月台計算公式採正常與緊急狀況兩者之最大值及各國對最小淨寬要求不同，故相同運量及班距情況下，月台設計寬度由大到小排序為曼谷、新加坡、南加州、台北、多倫多、倫敦、東京、香港。

3. 在驗票閘門之服務率方面，日本東京地鐵營團南北線設定每分鐘40人，大陸及亞特蘭大標準為每分鐘30人，台北設計規範要求每分鐘25人最低，但經實際調查民眾使用結果，平常日每分鐘約通過18人左右，在假日更低，顯然目前閘門型式未達預期效用。故建議未來路網可採較先進之設備，如參考國外採側開式或非接觸式驗票系統，提高服務效率，若仍採用三柱轉軸之驗票閘門，則配置數量應予以增加。

二、台北捷運規劃手冊主要設施配設之檢討結果：

1. 影響捷運車站月台寬度設計的因素有列車最大載運量、發車間距、尖峰每分鐘旅客流量及每人最小站立空間。以目前台北捷運尖峰時段12部列車營運，發車間距5.5分鐘為例，古亭站月台寬度應為13.1公尺，但實際月台設計為11.8公尺，故班距應以4.5分鐘運行。

2. 在預測目標年，古亭站應有14台自動售票機，22台自動驗票閘門，但目前僅配置7台自動售票機、17台驗票閘門，顯然不符所需。若未來已完成票證整合，民眾不需於捷運站內購票，則不需增添自動售票機，若否，則尖峰小時運量達4480人時即應增加自動售票機數量。

3. 台北捷運在空間規劃時係以每人站立0.2平方公尺估算面積，即每平方公尺5人。由此推估電聯車可乘載1656人，但在估算由電聯車下車旅客量時，則採較高的密度計算，因選取較低的站立密度可能會低估出站旅客量，故在估算緊急狀況下之月台寬度時採每平方公尺站立6人，六節電聯車共有1914人下車進入月台。

4. 目前木柵、淡水線捷運站內配設的自動售票機僅販售單程票，無法接受紙鈔且每次僅能購買一張車票，功能不彰，為此又需增添兌幣機及儲值票販售機擺設，佔用車站寶貴空間，與其他國家比較，每分鐘服務6人之設計亦低於大陸每分鐘服務10人之標準，建議未來路網之自動售票機功能應予以提高。

5. 由於自動售票機位置會影響旅客動線，功能會影響配置數量，數量多寡會影響旅客等候時間，為改善此一問題，除了縮小機器體積及增強發售功能外，未來若能發行通用之智慧卡，達成票證整合，則可解決旅客進站必需購票之程序，有效簡化動線。

6. 自動驗票閘門配置數量乃依每分鐘服務25人估算，經抽測結果顯示，自動閘門服務率每分鐘約通過19人，在星期例假日更低，僅約每分鐘15人左右，主要是假日搭乘者多非經常搭乘之旅客，對自動驗票閘門之操作不熟所致。