# 第六章  結論與建議

## 6.1  結論

一、經比較捷運車站主要設施之配置，獲致以下幾點結論：

1. 在電扶梯數量之配置上，以台北設計數量最多，南加州次之，大陸配置最少。在樓梯數量估算上，以大陸之數量最多，南加州次之，台北配置最少。在通道寬度之要求上，以南加州最寬，大陸次之，台北最窄。

2. 在月台候車空間比較上，台北捷運與歐、美、日採每人0.8平方公尺之站立空間設計，新加坡與曼谷採每人1平方公尺設計，香港以每人0.5平方公尺設計。由於月台計算公式採正常與緊急狀況兩者之最大值及各國對最小淨寬要求不同，故相同運量及班距情況下，月台設計寬度由大到小排序為曼谷、新加坡、南加州、台北、多倫多、倫敦、東京、香港。

- 3. 在驗票閘門之服務率方面，日本東京地鐵營團南北線設定每分鐘40人，大陸及亞特蘭大標準為每分鐘30人，台北設計規範要求每分鐘25人最低，但經實際調查民眾使用結果，平常日每分鐘約通過18人左右，在假日更低，顯然目前閘門型式未達預期效用。故建議未來路網可採較先進之設備，如參考國外採側開式或非接觸式驗票系統，提高服務效率，若仍採用三柱轉軸之驗票閘門，則配置數量應予以增加。

4. 影響捷運車站月台寬度設計的因素有列車最大載運量、發車間距、尖峰每分鐘旅客流量及每人最小站立空間。以目前台北捷運尖峰時段12部列車營運，發車間距5.5分鐘為例，古亭站月台寬度應為13.1公尺，但實際月台設計為11.8公尺，故班距應以4.5分鐘運行。

5. 目前木柵、淡水線捷運站內配設的自動售票機僅販售單程票，無法接受紙鈔且每次僅能購買一張車票，功能不彰，為此又需增添兌幣機及儲值票販售機擺設，佔用車站寶貴空間，與其他國家比較，每分鐘服務6人之設計亦低於大陸每分鐘服務10人之標準，建議未來路網之自動售票機功能應予以提高。

6. 由於自動售票機位置會影響旅客動線，功能會影響配置數量，數量多寡會影響旅客等候時間，為改善此一問題，除了縮小機器體積及增強發售功能外，未來若能發行通用之智慧卡，達成票證整合，則可解決旅客進站必需購票之程序，有效簡化動線。

二、本研究以捷運新店線古亭站為例，經模式分析可歸納下列幾點結論：

1. 經模擬比較國內外不同設計標準，車站之整體服務水準高低依序為新加坡、南加州、東京、台北、大陸、曼谷。以個別設施之服務水準而言，大廳層以東京最佳；通道以南加州之4.7公尺最佳；驗票閘門以南加州之最佳，其次是東京；樓梯與電扶梯之配置以南加州最佳；月台則以新加坡之15.2公尺最佳。由此可知設施數量及長寬與服務水準成正比。

2. 依新加坡之班距90秒，列車六節最大承載量1800人，月台寬度增為15.2公尺，其整體模擬結果較台北捷運系統為佳，但以台北捷運重運量之班距要縮短至90秒，除需增添大量電聯車外，尚需克服控制技術上的問題。

3. 若維持古亭站之配置不變，僅將目前之三柱轉軸自動驗票閘門改採日本東京地鐵營團南北線（NAMBOKULINE）之門擋式驗票閘門，速度由每分鐘25人增加至40人，則每人平均移動時間減少了30秒。由此可見將閘門服務率提高有助於服務水準之提昇。

4. 僅將月台淨寬增寬，其他設施配置維持不變下，對於整體之服務水準並無助益，反而增加了移動時間。可見只有增加月台寬度無法提高服務水準，要提昇服務水準應從閘門、樓梯、電扶梯之配置著手。

5. 將一座樓梯改為電扶梯，可使整體移動時間減少了31秒，故配置電扶梯比配置樓梯為佳。增加一台電扶梯，可使整體移動時間減少33秒。

6. 在原有配置均不變下，將規劃目標年之列車班距由5分30秒縮短至4分鐘，可節省旅客在站內移動時間74秒，可見班距長短會影響到設施配置之整體效果，班距縮短，服務水準提高。

7. 在預測目標年要維持C級服務水準要求，應於古亭站增設兩座向上電扶梯，增加3台進站閘門，並將閘門及電扶梯之方向及配置做一調整，至於20台閘門之配置以南面配置11台，設定為六進五出；北面配置9台，設定為五進四出為最佳。

8. C級服務水準下古亭站尖峰小時最大運量為進站6975人、出站5850人、轉運1575人，與目前尖峰小時進站1507人及出站2178人尚有一段距離，故目前服務水準均為A級，若欲維持C級服務水準，則在接近上述臨界值之前即需研擬改善方案。在E級服務水準下，古亭站最大負荷運量為尖峰小時進站12555人，出站10530人，轉運2835人。

## 6.2  建議

1. 由於捷運路網尚未全部完工，目前古亭站兩線(綠線與橘線)交會型式尚未形成，目前所調查之旅次型態未來可能會有改變，因此建議在綠線及橘線實際完工通車營運後，再對古亭站進行調查，調整部分參數。

2. 由於車站各出入口之旅客進出量為模式最基本輸入資料，且出入口之比例會影響站內設施配置，本研究係以實調值做為出入口比例推估規劃目標年各出入口之運量，然而出入口之運量會受到附近土地使用狀況及環境之影響，因此目前之比例未必能適用於預測目標年，建議未來可持續調查更新各出入口之旅次分配情形，俾使分派比例能精確合理。

3. 應用PEDROUTE模式進行模擬時，必須先將車站內部空間依其性質劃分為不同區位塊，由於使用手冊中只註明各區位塊之最小面積限制；但服務水準係以單位面積容納之旅客數來定義，且假設旅客均勻分佈在該區位塊。若是區位塊面積過大，則無法反應真正擁擠情況，故在後續研判上宜探討單一區位塊之最適面積上限，或是進一步檢討區位塊劃分原則，期使模擬成果更能反應真實狀況。

4. 旅客在各月台區位塊之分佈比例為十分重要之基本資料，經模擬後發現電扶梯與樓梯所在位置對於各月台區位塊之服務水準有顯著影響。本研究之月台分佈機率係以古亭站個案之實調值估算之，無法適用所有車站之月台份佈，建議後續研究者可針對旅客在月台分佈機率與樓梯、電扶梯之配置關係做進一步研究，以做為捷運路網樓梯、電扶梯位置之設置參考。

5. 囿於時間及人力限制，本研究並無針對國人在捷運車站內樓梯、電扶梯、通道之行走特性做調查與分析，僅以美國公路容量手冊及運研所部份資料加以測試，建議有興趣者可針對國內行人特性進行更深入的研究。

6. 本研究在決定最佳方案時係以站內平均移動時間、延滯時間最少為最佳方案，建議於實際應用時應進一步做成本效益或成本效果的分析與評估。

7. 本研究以正常情況下做方案模擬分析，建議未來可繼續補充分析緊急疏散狀況下之結果。