# 第四章  模擬模式簡介

本研究係採用PEDROUTE套裝軟體做為個案分析之工具，故本章將針對模式之功能及操作原理做一概要的介紹。

## 4.1  模式內容

PEDROUTE模式原由英國Halcrow Fox & Associates(簡稱H.F.) 顧問公司與倫敦地下鐵公司共同合作於1991年發展完成，之後由英商HF、倫敦地下鐵公司與其他顧問公司共同改進，使其功能更健全，此模式主要分成兩大部份：車站擁擠模式SCM(STATION CONGESTION MODEL)及SATURN指派模式：

1. SCM模式

SCM模式主要功能是針對旅客動線之模擬，能將起訖點建立連線，構成一路網，並計算每一條路徑之平均時間，以做為交通量指派之依據。

2. SATURN模式。

SATURN模式主要是對車站各空間旅次之分派，指派原理係運用Wardrop均衡指派之概念。

(1)Wardrop第一均衡法則

(a)任何一對起迄點當完成分派後，若有兩條或兩條以上的路線為使用者選用時，則該兩條或兩條以上的路線，其旅運時間(成本)均相等。

(b)任何一對起迄點，當完成分派後，凡未被使用者選用之路線，其旅運成本必大於被使用者選用之旅運成本。

(c)由(a)及(b)之均衡條件，可知路線的分派係依使用者個人認為最少旅運成本，將兩交通區間之運輸需求分派於路網中。

(2)Wardrop第二均衡法則

當路網達到均衡狀況時，其平均旅運時間為最低。

## 4.2  模式功能

模式具有模擬車站內部旅客動線及旅次分派之功能，並有評估車站內部空間服務品質及輔助新車站設計之雙重功能。

本研究採PEDROUTE模擬軟體做為驗證設計準則主要是該模式具有以下之優點：

(1)具有完整之車站空間旅客動線模擬功能，並具備將文字數字檔案轉換成2D之彩色圖、表。

(2)具有輔助車站設計及評估車站空間之服務水準功能。

(3)利用個人電腦即可操作。

模式之主要功能如下：

(1)對於已營運或設計完成之車站，模擬其內部動線並分析各空間擁擠程度。

(2)檢討現有車站服務設施之服務水準，探討空間擁擠之瓶頸。

(3)緊急逃生安全性之評估及動線模擬。

(4)設施服務水準之評估。

## 4.3  模式架構

在捷運車站內有許多空間及設施，這些設施間的銜接關係必須與旅客動線相符，故將模式應用於車站設施配置時，必須對旅次起訖點做一界定，建立一個起訖表(O－D)表，在本研究係以車站內設施為研究對象，故可將車站出入口視為旅次起點，將月台視為旅次終點，由各點間旅運量多寡建立矩陣表。

其次將車站內設施視為區塊(Block)，每一區塊均定義其容量、速率、密度及服務水準，再以行人在車站內之動線建立連線(Link)，最後應用交通量指派方法將旅運量分派到各路徑上，由設施呈現服務水準可知瓶頸所在，以做為研擬改善方案之考量。

因此模式需要之資料包括旅次需求、車站區塊及路徑定義以及列車班距、載客量等服務資訊，模式架構如圖4.1所示。

列車服務資訊

車站區塊及路徑

旅次需求

行人旅次指派

行人旅次模擬

輸出Binary之dump檔

Minute檔陳列旅次模擬擁擠情況

以result檔顯示各區塊旅次延滯程度

Pedroute繪圖程式

車站旅次模擬圖形輸出

車站緊急逃生時間

緊急逃生路徑及事件發生時間之界定

僅適用緊急逃生模擬

依據校正後之延滯情形進行各時段之旅次重新指派

圖4.1 模式架構流程圖

## 4.4  模式輸入

模式所需基本資料檔案有下列三項：

1. 旅次需求資料

(1)車站空間相關旅客行為特性，如行人流、容量、速率等。

(2)確定模擬旅次分派時所使用之方法，本研究採動態均衡指派法。

(3)確定模擬為一般狀況或緊急狀況，本研究針對一般狀況做研究。

2. 列車服務資訊

(1)建立旅客在月台上候車分佈狀況。

(2)各旅次起迄點間旅次分佈矩陣。

(3)各旅次產生點於不同時段之產生量。

(4)列車服務特性(班距、車門數等)。

3. 車站區塊及路徑

(1)定義各空間(BLOCK)之長寬、型態。

(2)定義各路徑(LINK)之起迄點、流量限制。

至於模式所需之各項資料來源如表4.1。

表4.1  模式所需資料項目及資料來源對照表

| 實際調查 | 模式設定 | 文獻資料 | 資料項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPEEDFLOW |
|  | ＊ |  | Free flow speed |
|  | ＊ |  | Max. capacity |
|  | ＊ |  | Speed at max. capacity |
|  | ＊ |  | Power term(time per meter to max. capacity) |
|  |  |  | TIMEDENS |
|  | ＊ |  | Free flow speed (concourse/crossing flow) |
|  | ＊ |  | Max. density |
|  | ＊ |  | Speed at max. density |
|  | ＊ |  | Power term(time per meter to max. density |
|  |  |  | CROSS |
| ＊ |  |  | Matrix of flows from location to location |
|  |  |  | ARRIVALS |
| ＊ |  |  | Arrival pattern for each location in each period |
|  |  |  | LOCATION +TRAIN |
| ＊ |  |  | % of people alighting from arriving train |
|  |  | ＊ | Max. train load |
|  |  | ＊ | Min. interval bet. Trains |
|  |  |  | PLATFORM |
| ＊ |  |  | % of load in cars in each block |
|  |  |  | FREQUENCY |
| ＊ |  |  | # of scheduled trains for each period |
|  |  |  | (FREQUENCY)+PASSENGER |
| ＊ |  |  | % of passenger of each type |
|  |  |  | LOCATION +STREET |
| ＊ |  |  | Arrival & departure time |
| ＊ |  |  | # of people alighting/boarding each train |
|  |  |  | BLOCK |
| ＊ |  |  | Length of block(meter) |
| ＊ |  |  | Width of block(meter) |
|  |  |  | LINKS |
|  | ＊ |  | Max. Two way flow rate |
| ＊ |  |  | Optional max. flow rate in A to B |
|  |  |  | ROUTES |
| ＊ |  |  | % of flow from O to D that follow this route |
|  | ＊ |  | List of blocks defining the route |
|  |  |  | BOARDERS |
| ＊ |  |  | % of people requiring that block(platform block) |
| ＊ |  |  | Overall fraction of people using entry block |
|  |  |  | ALIGHTERS |
| ＊ |  |  | % of people coming from that block(platform block) |
| ＊ |  |  | Overall fraction of people using exit block |

## 4.5  模式輸出

模式輸出包括下列幾個不同檔案：

1. RESULT  FILE

此為模擬最主要輸出結果，紀錄各模擬時段中各月台及各區位塊上列車及旅次相關資訊，包括：

(1)列車及旅次資訊：含列車數、列車停站時間、平均旅次候車時間、平均旅次滯留時間、到達月台旅次數、上下車旅次數、未上車旅次數、月台上平均停留之旅次數、月台上平均旅次密度、月台最大旅次密度等。

(2)進入車站之旅客資訊：包括進入車站內之旅客數(在月台候車旅客、正前往月台之旅客數、正離開車站之旅客數)、等候進入車站之旅客數、以及在街道上尚未進入車站之旅客數等。

(3)車站內平均移動時間(包含自由移動時間及延滯時間)、站外旅客等候進站時間等。

(4)社會成本，包括時間成本、擁擠成本等，均以時間為單位，其項目包括移動時間與延滯成本、候車成本、站外等候成本、列車停站等候成本等。

(5)區位塊資訊，包括區位塊長寬、通過時間、橫越時間、由各方向前往該區位塊之旅客數、區位塊之總延滯時間、平均密度等。

(6)每一路徑之詳細資訊，包括一般狀況下行經該路徑所需之實際及模擬時間，以及實際及模擬時間之差異等。

2. LOG  FILE

紀錄各項資料輸入之資訊、錯誤訊息、警告訊息以及主要模擬成果等，如：

(1)列車到站資訊，包括列車承載量、下車旅客數等。

(2)列車離站資訊，包括上車旅客數、列車承載量、列車停站時間等。

3. MINUTE  FILE

紀錄下列項目每分鐘的資訊：

(1)車站內旅客總數。

(2)針對每一個月台，記載月台上旅客數、每分鐘離站旅客數、每分鐘下車旅客數。

(3)針對每一個區位塊記載其旅客數。

4. EVACUATION  FILE

產生緊急逃生狀況基本資料，分為四類資訊：

(1)第一類：檔案資訊，包括模擬之日期及時間、檔名。

(2)第二類：事件資訊，包括事件發生之時間、種類(列車著火或車站著火)、著火之月台區位、在最惡劣狀況下最擁擠月台之列車班距、在最惡劣狀況下列車離站之延滯時間。

(3)第三類：區位塊旅客數資訊，包括區位塊號碼、各區位塊上之旅客數。

(4)第四類：列車載客量資訊，包括區位號碼、第一個區位上之既有旅客數以及即將到站之列車旅客數、事件發生後列車到達時間。上述資訊為一組完整資訊，其後每一個區位均記載相同之資訊。

5. EVACUATION  RESULT  FILE

輸出緊急逃生模擬後之各項資訊，包括：

(1)事件發生時間、區位號碼、事件代號、預定疏散各級區域之時間(分為三級逃生疏散區域，以分鐘為單位)、在上述預定時間內疏散之百分比。除此之外並顯示列車平均狀況、最佳狀況、最差狀況之上述資訊。

(2)至於詳細的各項疏散資訊均會存放在LOG  FILE 內，內容包括出現擁擠情形區位塊之型態、長寬、一般狀況下之通過所需時間、緊急狀況下通過所需之額外時間等；各擁擠路徑之資訊，包括路徑編號、起訖區位號碼、行經該路徑之旅客數、該路徑經過之區位塊等。

6. SIMULATION  DUMP  FILE

依據使用者之要求，記載每N 分鐘之模擬成果，此成果可以做為圖形輸出之基本資料。

## 4.6  模式限制

PEDROUTE 模式在使用上有容量上的限制：

1. 只能分析400個區塊範圍。

2. 最多420 LINK。

3. 最多180個時段。

4. 最多2000條路徑、32500路徑與區塊連結。

5. 每一月台只能劃分成8個區塊。

6. 每一月台最多8個出入口。

7. 最多40個月台。