# 第五章  個案分析

本章以實際車站為例，應用所選擬的模擬模式為工具進行個案的分析與探討。在內容上可分為三大部份，第一部份重點為校估PEDROUTE模式中所需之參數；第二部份重點在分析比較國內外不同設計準則下車站設施之服務水準；第三部份乃根據第二部份模擬行人動線可能發生瓶頸之處，提出改善方案並模擬分析其改善效果。

## 5.1  資料蒐集與調查

本研究囿於人力、經費及時間上的限制，無法完全以調查方式取得所有資料，各項資料來源可分為以下三種：

1. 實際調查資料：為本研究所需之特定資料項目進行實地調查，以取得相關之資料。

2. 統計分析資料：就過去既有之相關研究、報告、論文等文獻或相關統計報告等資料中可應用於本研究或經分析整理後可應用之資料。

3. 文獻資料：既有相關文獻資料中可直接引用之參數資料。

需實際調查取得之資料主要為行人旅次特性方面資料，以及為了校估所需之流動特性資料。所調查之資料項目如下：

1. 各出入口每十二分鐘之進出量。

2. 旅客於月台等候之分佈狀況。

3. 主要區域流量、密度調查。

一、車站選定

本研究選定古亭站做為個案，其主要原因有三：

1. 捷運古亭站沿羅斯福路一段地底興建，臨接和平東西路、同安街，位屬交通繁忙之地，如圖5.1，且該站為綠線與橘線之交會站，有轉運之功能，極具代表性。

2. 該站為地下三層車站，其中地下一層為大廳層，第二層為上行月台層，西側軌供新店上行使用，東側軌為橘線未來連接新莊蘆洲上行線之用；第三層為下行月台層，西側軌供新店下行使用，東側軌為橘線未來連接新莊蘆洲下行之用；月台型式為疊式島式月台型，車站型式較為特殊。

3. 車站設有九個出入口，其中一個為電梯出口。站內共設有電扶梯14座、樓梯11座、自動售票機7台、驗票閘門16台、殘障驗票閘門1台，站內設施多且動線複雜。

二、車站各層區塊定義與劃分

在進行分析前需先對車站劃分區塊，以便計算各區塊之密度，因此先由二名調查員實地量測紀錄，並將車站各層平面可供旅客通行的地方劃分為矩形區位塊，並於平面圖上紀錄其長、寬、型態、路徑等。

再依據模式區塊劃分原則，考量最小區塊面積、均質化、同一區位塊內活動項目一致，同一區位塊內旅客步行速度與分佈密度相當等因素將古亭站劃分為65個區位塊，並將各區位塊依其性質區分為月台、穿堂、緩衝、閘門、樓梯、電扶梯以及通道等型態。除此之外，亦將車站之主要出入口及月台定義為區位(LOCATION)，其中LOCATION 1至8分別代表為古亭站8個出入口，LOCATION 9及10分別為第一層及第二層月台，共計10個區位，車站之區位塊劃分簡圖，如圖5.2、5.3、5.4。

三、調查資料分析

本次調查日期為八十八年四月十二日、十三日及十四日共計三天。調查時間為上午七點三十分至八時三十分於古亭站進行，第一天主要調查各出入口每十二分鐘之進出量，調查員六名，分別位於古亭站3、4、5、6、8號出入口之位置，另一名則於車站自動監控電腦蒐集每十二分鐘之閘門進出量，由運算可得每一出入口之比率。第二天六名調查員於月台上調查每一列車每一車箱之進出人數(一列車共有六節車箱)，可得月台分佈比率，第三天則於車站自動監控電腦蒐集每十二分鐘之閘門進出量及分別抽查電扶梯、樓梯、出入口、月台、通道之旅客量。因調查人力有限，無法分別對所有區塊派員調查流量及密度，因此選定部份區塊紀錄其分派到的旅次量與模式輸出結果比較。

1. 出入口及月台分佈比例調查

由所調查之各出入口及月台分佈比例及旅運量資料，可建立古亭站各區位之旅客起迄矩陣，如表5.1。每一區位(LOCATION)到達資料，如表5.2所示。由第一、第二月台上下列車之乘客乘客調查可求得月台各區塊上下列車之乘客比例值，如表5.3所示。

表5.1 古亭站各區位(LOCATION)旅客起迄分佈

| LOCATION NO. | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 28 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 |
| 9 | 207 | 123 | 203 | 129 | 58 | 21 | 43 | 201 | 0 | 0 |
| 10 | 274 | 164 | 270 | 171 | 78 | 27 | 57 | 152 | 0 | 0 |

表5.2古亭站各區位(LOCATION)不同時段旅次到達表

| 時間 區位 | 7:30~7:42 | 7:42~7:54 | 7:54~8:06 | 8:06~8:18 | 8:18~8:20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 40 | 55 | 68 | 35 |
| 2 | 112 | 140 | 152 | 165 | 188 |
| 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 46 | 50 | 80 | 43 | 78 |
| 5 | 5 | 15 | 2 | 21 | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 10 | 12 | 9 | 18 | 10 |
| 8 | 15 | 18 | 12 | 30 | 20 |
| 9 | 110 | 170 | 184 | 188 | 198 |
| 10 | 173 | 266 | 287 | 293 | 309 |

表5.3古亭站各區塊(BLOCK)上下列車乘客比例(%)

| 第一月台 | BLOCK NO. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOARD (%) | 8 | 21 | 22 | 22 | 22 | 5 |
|  | ALIGHT (%) | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.4 | 16.3 | 16.5 |
| 第二月台 | BLOCK NO. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  | BOARD (%) | 5.6 | 18.7 | 22.1 | 32.3 | 14.7 | 6.6 |
|  | ALIGHT (%) | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.4 | 16.3 | 16.5 |

2. 站內主要區塊流量調查

完整的調查應針對不同設施特性取得相關旅次密度、流量資料做為模式測式及判斷之基礎，但因行人速度及密度調查不易，因此本研究僅調查主要區塊通過人數做為模式校估基礎。

## 5.2  模式校估與測試

在模式操作上，必須輸入模式所需各項參數，如流量、月台分佈機率等，而古亭站雖為交會車站，但在蘆洲新莊線尚未完工前，疊式月台僅有單側通車，故實際調查之月台比率需酌量修正，且月台分佈機率受到出入口位置、電扶梯方向及旅客量之影響，若車站位於市中心區且尖峰時旅運量大，如台北車站，則旅客會分散於每一月台區塊等候列車，若車站位於郊區或離峰時間，則月台候車比例會集中於電扶梯出入口，而古亭站上午尖峰時間多為往北(即往台北車站方向)較多，故進站旅客集中第一層月台，且南北端電扶梯剛好界於區塊51與52及49與50，故月台分佈除車頭與車尾較少外，其餘區塊分佈相當平均，然而本研究在月台分佈機率的調查上，係以平常日尖峰小時調查每一列車通過時之上下車人數求比率再算其平均數，而模式輸出之其他設施結果與實際值差異並不大，故在預估公元2021年古亭站服務水準時，亦採用該一比例。

由於本研究在出入口比率分配及月台等候比率均採實際調查值，只有對於旅客在各設施行走速度、流量上無實際調查，因此本研究針對國人行人流的特性做一測試，模式校估步驟如圖5.5。

將調查結果輸入模式

各空間時段模擬結果與實際調查比較

校估完成

是

修正模式設定資料

否

檢測採用各項設施不同流量與速率標準與實際狀況比較

比較結果是否符合？

圖5.5 模式校估流程圖

一、行人速度及流量關係式與參數值

由於行人速度與流量之關係直接影響到行人流量指派之良窳，本模式之行人速度與流量關係式設定為

T=T0+A(VC)N

T=旅行時間

TO=自由流時間(秒)

V=流量(人/每公尺/每小時)

C=容量(人/每公尺/每小時)

A、N 為係數

S=LT

S=速度

L=設施的長度

關係式中所建議之各項參數值如表5.4。

表5.4 模式所界定速度與流量之關係

|  | BLK TYPE | 自由流速(M/sec) | 容量 (小時) | 最大流量對應的速度(M/sec) | N值 | 設施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEEDFLOW | 0 | 1.53 | 5160 | 0.6 | 9.5 | 通道 |
| SPEEDFLOW | 1 | 1.53 | 5160 | 0.6 | 9.5 | 通道 |
| SPEEDFLOW | 3U | 0.59 | 3720 | 0.36 | 1.8 | 向上樓梯 |
| SPEEDFLOW | 3D | 0.67 | 4100 | 0.56 | 2.7 | 向下樓梯 |
| SPEEDFLOW | 4U | 0.84 | 7200 | 0.51 | 2.3 | 向上電扶梯 |
| SPEEDFLOW | 4D | 1 | 7200 | 0.64 | 1.4 | 向下電扶梯 |
| SPEEDFLOW | 7 | 1.53 | 1500 | 0.6 | 5 | 閘門 |
|  | BLK TYPE | 自由流速(M/sec) | 最大密度 (人/M2) | 最大流量對應的速度(M/sec) | N值 | 設施 |
| TIMEDENS | 5 | 1.33 | 3 | 0.64 | 1.8 | 月台 |
| TIMEDENS | 8 | 1.56 | 3 | 0.34 | 1.1 | 緩衝區 |
| TIMEDENS | 9 | 1.57 | 2.15 | 0.41 | 0.9 | 大廳 |

資料來源：〔 Halcrow Fox 1991〕

上述公式中，旅行時間(T)為自由流時間(T0)加上延滯時間，故當係數A值為0時，旅行時間即為自由流時間。而公式S=LT是因月台、緩衝區及大廳係以密度為服務水準之衡量，為求算密度，故由每一設施之速度及容量關係來求算密度。由於國人體型及活動特質未必與英國人相近，因此本研究在模擬時亦參考美國公路容量公路手冊及我國交通部運研所建立之標準做比較，進行測試，有關三者之比較值如表5.5。

表5.5不同行人速度與流量關係之比較表

|  |  | 模式設定 | 運研所資料 | 美國公路手冊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 自由流(M/sec) | 1.53 | 1.2 | 1.3 |
|  | 最大流量(小時) | 5160 | 4800 | 4920 |
|  | 最大流量對應的速度(M/sec) | 0.6 | 0.72 | 0.76 |
|  | N值 | 9.5 | 4.32 | 2.24 |
|  | A值 | 1.55 | 0.68 | 0.56 |
| 樓梯向上 | 自由流(M/sec) | 0.59 | 0.53 | － |
|  | 最大流量(小時) | 3729 | 3900 | － |
|  | 最大流量對應的速度(M/sec) | 0.36 | 0.3 | － |
|  | N值 | 1.8 | 2.84 | － |
|  | A值 | 0.64 | 0.73 | － |

資料來源：〔毛松鶴等，1995〕

茲將測試結果說明如下：

1. 以模式內設之Fruin標準進行模擬，其成果與古亭站之實際現況尚稱符合；若將通道以美國公路容量手冊之值取代，測試結果與Fruin 相似；若採用運研所之標準進行模擬，結果較符合現況，但與Fruin並無太大差異。

2. 由於美國公路容量手冊及運研所並未訂定電扶梯之標準，故採Fruin之設定值。

3. 在驗票閘門部份，由於美國公路容量手冊及運研所亦未有此項標準，而模式係採每分鐘通過60人為標準，但以台北捷運系統之自動驗票閘門每分鐘僅通過25人之狀況，本研究將其修正為每小時通過1500人，測試結果與現況較符合。

4. 基於上述幾項測試結果及模擬成果比對，由於美國公路容量手冊及運研所之項目未能涵蓋Fruin之項目，而三者之間亦無太顯著之差異，因此未來仍採Fruin之速度及流量值。

5. 另為因應國人所佔之活動面積較小，所能容忍之最大密度可能較高等狀況，分別調高Fruin之最大速度及最大密度等值，模擬後發現影響有限，故未來在模擬時採用模式之內設值即可。

二、模擬結果

將資料輸入模式，（詳細資料如附錄一），並將模擬結果與實際觀測值綜合整理如表5.6。

表5.6  古亭站各區位塊平均密度及服務水準比較表

| 設施種類 | 區塊編號 | 位置 | 模擬值 | 實際值 | 誤差% | 平均密度 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電扶梯 | 2(向上) | 出入口2 | 495 | 481 | 2.91% | 0.4 | A |
|  | 7(向上) | 出入口3 | 295 | 287 | 2.79% | 0.23 | A |
|  | 17(向下) | 南大廳至B2月台 | 1008 | 981 | 2.75% | 0.37 | A |
|  | 18(向上) | B3月台至南大廳 | 807 | － | － | 1.02 | A |
|  | 19(向上) | B2月台至南大廳 | 469 | － | － | 0.78 | B |
|  | 28(向下) | 北大廳至B2月台 | 546 | － | － | 0.21 | A |
|  | 29(向上) | B3月台至北大廳 | 500 | 455 | 9.89% | 0.82 | B |
|  | 30(向上) | B2月台至北大廳 | 450 | 482 | 6.64% | 0.63 | A |
|  | 40(向上) | 出入口7 | 50 | 48 | 4.17% | 0.04 | A |
|  | 43(向上) | 出入口6 | 309 | 300 | 3% | 0.28 | A |
|  | 60(向上) | B3至B2月台 | 0 | － | － | 0 | A |
|  | 61(向下) | B2至B3月台 | 27 | － | － | 0.01 | A |
|  | 62(向下) | B2至B3月台 | 32 | － | － | 0.01 | A |
|  | 63(向上) | B3至B2月台 | 0 | － | － | 0 | A |
| 月台(B2) | 48 | 月台區塊 | 194 | 179 | 8.38% | 0.04 | A |
|  | 49 | 月台區塊 | 1731 | － | － | 0.11 | A |
|  | 50 | 月台區塊 | 1546 | － | － | 0.11 | A |
|  | 51 | 月台區塊 | 1468 | － | － | 0.13 | A |
|  | 52 | 月台區塊 | 1295 | － | － | 0.08 | A |
|  | 53 | 月台區塊 | 180 | － | － | 3 | A |
| 月台(B3) | 54 | 月台區塊 | 79 | － | － | 0.01 | A |
|  | 55 | 月台區塊 | 346 | － | － | 0.04 | A |
|  | 56 | 月台區塊 | 1092 | － | － | 0.2 | A |
|  | 57 | 月台區塊 | 1017 | － | － | 0.14 | A |
|  | 58 | 月台區塊 | 304 | － | － | 0.04 | A |
|  | 59 | 月台區塊 | 94 | － | － | 0.02 | A |

註：因限於調查人力之限制，無法針對65個區塊調查實際值，故表中會有部份空白。

表5.6 (續)  古亭站各區位塊平均密度及服務水準比較表

| 設施種類 | 區塊編號 | 位置 | 模擬值 | 實際值 | 誤差% |  | 平均密度 | 服務水準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大廳 | 5 | 南非付費區 | 2285 | 2222 | 2.84% |  | 0.06 | A |  |
|  | 15 | 南付費區 | 2285 | 2222 | 2.84% |  | 0.06 | A |  |
|  | 27 | 北付費區 | 1498 | 1463 | 2.39% |  | 0.03 | A |  |
|  | 33 | 北非付費區 | 1498 | 1463 | 2.39% |  | 0.02 | A |  |
| 通道 | 3 | 出入口2 | 745 | 711 | 4.78% |  | 0.01 | A |  |
|  | 6 | 出入口3 | 1003 | 994 | 0.91% |  | 0.08 | A |  |
|  | 10 | 出入口4 | 537 | 517 | 3.72% |  | 0.01 | A |  |
|  | 20 | 免費通道 | 8 | － | － |  | 0 | A |  |
|  | 21 | 付費區通道 | 0 | － | － |  | 0 | A |  |
|  | 36 | 出入口9 | 458 | 448 | 2.23% |  | 0.01 | A |  |
|  | 38 | 出入口8 | 171 | 159 | 7.55% |  | 0.03 | A |  |
|  | 41 | 出入口7 | 66 | － | － |  | 0.01 | A |  |
|  | 46 | 出入口5,6 | 803 | 778 | 3.21% |  | 0.1 | A |  |
| 自動驗票閘門 | 12 | 南進站 | 1008 | 981 | 2.75% |  | 0.07 | A |  |
|  | 13 | 南出站 | 1277 | 1241 | 2.9% |  | 0.5 | A |  |
|  | 31 | 北進站 | 546 | 526 | 3.8% |  | 0.03 | A |  |
|  | 32 | 北出站 | 952 | 937 | 1.6% |  | 0.47 | A |  |
| 樓梯 | 1 | 入口2 | 250 | 230 | 8.7% |  | 0.09 | A |  |
|  | 8 | 入口3 | 708 | 711 | -0.42% |  | 0.19 | A |  |
|  | 9 | 入口4 | 537 | 517 | 3.87% |  | 0.21 | A |  |
|  | 24 | 中間通道樓梯 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | A |  |
|  | 35 | 入口9 | 458 | 448 | 2.23% |  | 0.17 | A |  |
|  | 37 | 入口8 | 171 | 159 | 7.55% |  | 0.06 | A |  |
|  | 39 | 入口7 | 16 | － | － |  | 0.03 | A |  |
|  | 44 | 入口5 | 294 | 297 | -1.01% |  | 0.1 | A |  |
|  | 47 | 入口6 | 200 | 183 | 9.29% |  | 0.08 | A |  |
|  | 64 | 南端B2至B3 | 0 | － | － |  | 0 | A |  |
|  | 65 | 北端B2至B3 | 0 | － | － |  | 0 | A |  |
| 匯集處 | 4 | 出入口1,2匯集 | 745 | 711 | 4.78% | 0.02 |  |  | A |
|  | 11 | 出入口3,4匯集 | 1540 | 1511 | 1.92% | 0.04 |  |  | A |
|  | 16 | 出入口3 | 1003 | 994 | 0.91% | 0.08 |  |  | A |
|  | 22 | 南電扶梯乘場 | 2285 | 2222 | 2.84% | 0.11 |  |  | A |
|  | 23 | 北電扶梯乘場 | 1498 | 1463 | 2.39% | 0.09 |  |  | A |
|  | 25 | 出入口2 | 745 | 711 | 4.78% | 0.08 |  |  | A |
|  | 26 | 出入口7 | 66 | － | － | 0.02 |  |  | A |
|  | 34 | 出入口7,8,9匯集 | 694 | 685 | 1.31% | 0.03 |  |  | A |
|  | 42 | 出入口5,6匯集 | 803 | 778 | 3.21% | 0.03 |  |  | A |
|  | 45 | 出入口5 | 603 | 597 | 1.00% | 0.06 |  |  | A |

註：因限於調查人力之限制，無法針對65個區塊調查實際值，故表中會有部份空白。

由表中可知，最容易發生瓶頸地方在大廳層到月台層之電扶梯處，經實地至現埸觀查發現，人潮較擁塞處大部份位於電扶梯及驗票閘門。

表中區塊21為連接南北大廳之付費通道，進入付費區之旅客會搭乘電扶梯到月台搭車，不會行走區塊21之通道，只有在票證有問題需到南邊詢問處請站務人員協助及出口方向與目的地不同而行走外，通行人數很少，而60、63、64、65區塊為連接B2與B3之樓梯與電扶梯，因位於第一節車箱及最後一節車箱之位置，在兩端下車之旅客通常會行走至由B3直達大廳之電扶梯，且目前無綠線及橘線之轉運需求下利用率並不高，為了實際了解此六個區塊之行人動態，於尖峰時間再次調查該五個區塊，發現區塊64、65樓梯行走人數為0人/小時，區塊60、63電扶梯行走人數分別為10人/小時及12人/小時，此調查數值雖為事後補調，但以每日尖峰通勤旅客量相差不多及電扶梯方向固定下，應與實際調查日無太大差異，故模式模擬值為0與實際情況差異並不太大，尚為可接受之範圍。

上述之模擬值係經多次的調整文獻資料之輸入值，最後找出與實際值誤差最少之模擬結果，而由表中實際值與模擬值之比較，其誤差相當小，其中電扶梯平均誤差為4.59%、匯集處平均誤差為2.57%、大廳平均誤差為2.62%，通道平均誤差為3.73%、自動驗票閘門平均誤差為2.76%，樓梯平均誤差4.72%，由於平均誤差範圍均不超過5%，且個別模擬值之誤差亦在10%以下，故上述之參數值將應用於後面各種情境與方案之分析與評估。

## 5.3  國內外不同設計標準下之模擬

本節以古亭站規劃目標年運量為基準，模擬古亭站各設施所呈現之服務水準並依各國不同設計規範計算古亭站月台淨寬、走道寬度、電扶梯、樓梯及驗票閘門數量、尺寸、佈設，利用模擬模式比較其結果。

旅運量係以古亭站規劃之公元2021目標年運量：晨峰小時進站9300人，出站7800人，上下月台轉運人數2100人，假設各出入口之分配比例與現況相同，建立各區間之O－D矩陣表如表5.7；班距設定為5.5分鐘情況下進行模擬。

表5.7規劃目標年O-D矩陣表

| LO LO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 54 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349 | 167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 72 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 12 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 24 |
| 9 | 741 | 440 | 727 | 462 | 208 | 75 | 154 | 720 | 0 | 2000 |
| 10 | 981 | 587 | 967 | 612 | 279 | 97 | 204 | 544 | 100 | 0 |

由於大多數國家之設計規範並未詳列各設施之計算原則及明定各設施之標準，因此無法很完整的呈現各設施之數量，只有大陸及南加州捷運系統之設計規範較詳細，資料最多，如表5.8，表中符號"－"由於資料缺乏，故在模擬時將引用台北捷運系統古亭站之現況資料。

表5.8各國設計標準下之設施配置量

| 設施 國家 | 月台 淨寬 | 通道 寬度 | (樓+電)最小寬度 | 樓梯寬度 (公尺) | 樓梯 數量 | 電扶梯 寬度 | 電扶梯 數量 | 閘門數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北 | 10.8 | 2.4 | 3.6 | 單1.8 雙2.4 | 11 | 1 | 14 | 17 |
| 大陸 | 10.8 | 2.5 | 4.2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 14 |
| 曼谷 | 15.3 | － | － | － | － | － | － | － |
| 香港 | 10.8 | － | － | － | － | － | － | － |
| 新加坡 | 15.2 | － | － | － | － | － | － | － |
| 南加州 | 10.5~ 13.6 | － | 4.7 | 單向1.7 | 4 | 1.2 | 8 | 22 |
| 倫敦 | 10.8 | － | － | － | － | － | － | － |
| 東京 | 10.8 | － | － | － | － | － | － | 10 |
| 多倫多 | 10.8 | － | － | － | － | － | － | － |

註：表中符號"－"之資料在模擬時將引用台北捷運系統古亭站之現況資料。

由表中可知倫敦及多倫多之月台寬度與目前古亭站之月台寬度相同，在其他設施資料無法取得而套用台北捷運之資料情況下其模擬結果會與古亭站結果相同，故本研究只選擇台北、大陸、南加州、新加坡、東京、曼谷加以模擬，其模擬結果分述如下。

一、整體模擬結果

1. 台北設計標準

依台北之設計標準，走道寬度為2.4公尺，樓梯單向1.8公尺、雙向2.4公尺，出入口走道2.4公尺，驗票閘門17台，南端進站閘門3台、出站閘門5台；北端進站閘門4台、出站5台，閘門容量每小時通過1500人，月台寬度10.8公尺，站內電扶梯14座（出入口4座、B1至B2設4座、B1至B3設2座、B2至B3設4座）、樓梯11座下進行模擬。模擬結果：每人平均移動時間為441.8秒，平均密度為1.44人/平方公尺。

2. 大陸設計標準

依大陸之設計標準，走道寬度為2.5公尺，樓梯為2公尺，出入口走道為4.2公尺，驗票閘門14台，南端進站閘門4台、出站閘門3台；北端進站閘門4台、出站3台，閘門容量為每小時通過1800人，月台寬度10.8公尺，電扶梯10座（出入口4座、B1至B2設2座、B1至B3設2座、B2至B3設2座）、樓梯12座下進行模擬。模擬結果：每人平均移動時間為446.6秒，平均密度為1.49人/平方公尺。

大陸在車站設計上，通道及樓梯之寬度上較台北標準為寬，驗票閘門每分鐘可通過30人亦較台北為高，但因電扶梯數量配置較少，故整體模擬結果較台北之設計為差。

3. 南加州設計標準

依南加州設計準則，樓梯為1.7公尺，電扶梯寬度為1.2公尺，出入口走道為4.7公尺，驗票閘門22台，南端進站閘門7台、出站閘門5台；北端進站閘門5台、出站5台。在設施配置上，電扶梯12座（出入口4座、B1至B2設置3座，B1至B3設置3座，B2至B3設置2座），樓梯為每一層設置兩座，月台寬度為10.8公尺至14公尺，由於月台寬度不同，故分別模擬之。

(1)月台寬度為10.8公尺（淨寬10.4公尺）下之模擬結果

每人平均移動時間為386.8秒，站體平均密度為1.4人/平方公尺。

(2)月台寬度為14公尺（淨寬13.6公尺）下之模擬結果

每人平均移動時間為359.8秒，站體平均密度為1.37人/平方公尺。

由(1)及(2)之模擬結果，在設施佈設均不變下，南加州月台寬度增加3.2公尺，每人平均移動時間減少了27秒，即增加月台寬度1公尺可減少每人移動時間8.4秒。因上述(2)之佈設須將古亭站站體面積擴大，故以(1)月台寬度為10.8公尺之模擬結果與國內外做比較。

依南加州之設計，增設南北兩座樓梯，並將目前之付費通道樓梯改為兩座電扶梯；樓梯縮短為1.7公尺，電扶梯增寬為1.2公尺，其模擬之結果平均移動時間降為386.8秒；月台寬度增為14公尺時，平均移動時間降為359.8秒，均較台北之設計為佳。

4. 新加坡標準下之模擬結果

由於蒐集之各國標準資料並無含蓋所有設施細項，因此以下就現有資料模擬：依新加坡捷運之尖峰班距90秒，每列車(有六節車箱)承載1800人，月台寬度15.2公尺。模擬結果：每人平均移動時間為349.6秒，站體平均密度為1.31人/平方公尺

5. 東京標準下之模擬結果

若將台北捷運系統改採東京地鐵營團南北線（NAMBOKULINE）之自動驗票閘門型式〔陳耀維等1998〕，每分鐘通過40人，以10台之配置進行模擬。模擬結果：每人平均移動時間為411.5秒，站體平均密度為1.4人/平方公尺

6. 曼谷捷運之標準

若將台北捷運古亭站月台寬度改以曼谷之月台長度15.8公尺，月台淨寬15.2公尺做設計，進行模擬。模擬結果：每人平均移動時間為447秒，站體平均密度為1.43人/平方公尺。

綜合上述之結果，可由圖5.6、5.7看出其整體差異。

圖5.6 國內外設計標準下之每人平均移動時間(秒/人)

圖5.7 國內外設計標準下之車站平均密度(人/平方公尺)

二、各設施模擬結果

1. 大廳層之服務水準

由表5.9可知，在不同設計標準下，大廳之平均服務水準介於C與D級之間，其中又以東京之平均密度1.17人/平方公尺，服務水準C級最佳，南加州之1.65人/平方公尺，服務水準D級最差，台北平均密度1.44人/平方公尺則介於中間。由圖5.8可明顯看出其差異。

表5.9  國內外標準下大廳層每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大廳 | 1.58 | 0.18 | 0.18 | 1.99 | 0.94 | 1.98 |
|  | 0.57 | 1.46 | 1.65 | 0.35 | 1.2 | 0.7 |
|  | 2.13 | 2.61 | 2.4 | 1.97 | 2.12 | 1.44 |
|  | 1.48 | 2.11 | 2.38 | 1.35 | 0.43 | 2.1 |
| 平均 | 1.44 | 1.59 | 1.65 | 1.42 | 1.17 | 1.56 |
| 排序 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |

圖5.8國內外標準下大廳層之平均密度比較圖

2. 通道之服務水準

由表5.10可知，在國內不同設計標準下，通道之平均服務水準均為A級，其中以南加州(通道4.7公尺)之平均密度0.09人/平方公尺及大陸(通道4.2公尺)之0.1人/平方公尺為最佳，台北(通道3.6公尺)平均密度0.13人/平方公尺則名列最後。由圖5.9可知在通道服務水準上各國差異不太。

表5.10  國內外標準下通道每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
|  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
|  | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.22 |
|  | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.17 |
|  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 平均 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 排序 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |

圖5.9國內外標準下通道之平均密度比較圖

3. 驗票閘門之服務水準

由表5.11可知，在不同設計標準下，驗票閘門之平均服務水準介於C級與D級之間，其中以南加州之平均密度1.33人/平方公尺，服務水準C級最佳，其次是東京之1.53人/平方公尺，台北平均密度2.05人/平方公尺，服務水準D級則名列最後。由圖5.10可明顯看出其差異。

表5.11  國內外標準下驗票閘門每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驗票閘門 | 2.72 | 2.06 | 0.66 | 2.71 | 2.48 | 2.77 |
|  | 1.88 | 1.26 | 1.1 | 1.78 | 0.26 | 0.73 |
|  | 2.67 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.68 | 2.55 |
|  | 0.94 | 1.92 | 1.15 | 0.09 | 0.71 | 0.74 |
| 平均 | 2.05 | 1.91 | 1.33 | 1.76 | 1.53 | 1.70 |
| 排序 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |

圖5.10國內外標準下驗票閘門之平均密度比較圖

4. 樓梯之服務水準

由表5.12可知，在不同設計標準下，樓梯之平均服務水準介於A級與C級之間，其中以新加坡之平均密度0.34人/平方公尺，服務水準A級最佳，其次是東京之0.41人/平方公尺，台北平均密度0.73人/平方公尺，服務水準B級介於中間。由圖5.11可明顯看出其差異。

表5.12國內外標準下樓梯每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樓梯 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|  | 0.97 | 0.87 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
|  | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
|  | 2.2 | 2.83 | 2.65 | 0.39 | 1.55 | 1.65 |
|  | 0.29 | 2.64 | 2.66 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
|  | 0.14 | 0.42 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
|  | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  | 0.43 | 0.06 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
|  | 0.14 | 0.39 | 0.45 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
|  | 2.26 | 0.19 | 0.1 | 0.73 | 0.24 | 1.78 |
|  | 0.85 | 1.89 | 2.14 | 0.01 | 0 | 2.04 |
|  | － | 1.58 | 1.06 | － | － | － |
| 平均 | 0.73 | 0.92 | 0.95 | 0.34 | 0.41 | 0.74 |
| 排序 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |

圖5.11國內外標準下樓梯之平均密度比較圖

5. 電扶梯之服務水準

由表5.13可知，在不同設計標準下，電扶梯之平均服務水準介於C級與D級之間，其中以南加州之平均密度1.08人/平方公尺，服務水準C級最佳，其次是新加坡之1.16人/平方公尺，台北平均密度1.55人/平方公尺，服務水準D級名列第四。由圖5.12可明顯看出其差異。

表5.13國內外標準下電扶梯每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電扶梯 | 0.66 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.59 | 0.46 |
|  | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.26 |
|  | 1.96 | 2.64 | 2.88 | 1.94 | 1.97 | 1.95 |
|  | 2.84 | 2.74 | 2.1 | 2.76 | 2.88 | 2.87 |
|  | 2.61 | 1.86 | 0.5 | 1.54 | 2.54 | 2.55 |
|  | 1.81 | 1.77 | 1.96 | 1.87 | 1.8 | 1.84 |
|  | 2.88 | 2.58 | 0.96 | 2.48 | 2.88 | 2.88 |
|  | 2.82 | 0.06 | 0.04 | 2.6 | 2.77 | 2.78 |
|  | 0.05 | 0.37 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  | 0.31 | 2.86 | 1.65 | 0.26 | 0.38 | 0.31 |
|  | 1.67 | － | 1.3 | 0.45 | 1.12 | 0.99 |
|  | 0.79 | － | 0.51 | 0.4 | 0.91 | 0.76 |
|  | 1.97 | － | － | 0.57 | 2.13 | 2.03 |
|  | 0.94 | － | － | 0.61 | 1.62 | 0.13 |
| 平均 | 1.55 | 1.57 | 1.08 | 1.16 | 1.57 | 1.42 |
| 排序 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |

圖5.12國內外標準下電扶梯之平均密度比較圖

6. 月台之服務水準

由表5.14及表5.15可知，在不同設計標準下，月台之平均服務水準為A級，在B2層以新加坡服務水準最佳，其次是曼谷，台北名列第三；在B3層以新加坡服務水準最佳，其次是南加州，台北名列最後。由圖5.13及圖5.14可明顯看出其差異。

表5.14國內外標準下B2月台每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2層月台 | 0.23 | 0.37 | 0.79 | 0.04 | 0.32 | 0.14 |
|  | 0.58 | 0.78 | 0.89 | 0.14 | 0.63 | 0.46 |
|  | 0.59 | 1.31 | 0.58 | 0.13 | 0.58 | 0.4 |
|  | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.15 | 1.05 | 0.54 |
|  | 0.57 | 0.86 | 1.14 | 0.14 | 0.46 | 0.44 |
|  | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.16 | 0.1 |
| 平均 | 0.43 | 0.65 | 0.69 | 0.11 | 0.53 | 0.35 |
| 排序 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |

表5.15國內外標準下B3月台每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3層月台 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
|  | 0.7 | 0.4 | 0.79 | 0.13 | 0.55 | 0.5 |
|  | 1.19 | 0.29 | 0.18 | 0.63 | 0.45 | 0.4 |
|  | 1.86 | 0.83 | 0.63 | 0.69 | 1.85 | 1.76 |
|  | 0.13 | 0.31 | 0.17 | 0.03 | 0.64 | 0.18 |
|  | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 平均 | 0.66 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.60 | 0.48 |
| 排序 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |

圖5.13國內外標準下第一層月台(B2)之平均密度比較圖

圖5.14國內外標準下第二層月台(B3)之平均密度比較圖

7. 緩衝區之服務水準

由表5.16可知，在不同設計標準下，緩衝區之平均服務水準介於A級至B級之間，以大陸之平均密度0.64人/平方公尺，服務水準A級為最佳，其次是南加州之平均密度0.68人/平方公尺，台北名列第五，平均密度1.08人/平方公尺。由圖5.15可明顯看出其差異。

表5.16  國內外標準下緩衝區每一區塊之平均密度(人/平方公尺)

|  | 台北 | 大陸 | 南加州 | 新加坡 | 東京 | 曼谷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緩衝區 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.05 |
|  | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.9 | 0.12 | 0.19 |
|  | 1.69 | 0.06 | 0.09 | 2.51 | 0.68 | 1.25 |
|  | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
|  | 2.9 | 2.92 | 2.76 | 2.92 | 2.78 | 2.86 |
|  | 2.86 | 2.85 | 2.81 | 2.92 | 2.87 | 2.85 |
|  | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.19 |
|  | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
|  | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
|  | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 平均 | 0.793 | 0.640 | 0.680 | 0.950 | 0.683 | 0.744 |
| 排序 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |

圖5.15國內外標準下緩衝區之平均密度比較圖

## 5.4  古亭站未來之瓶頸及其改善方案

本節以古亭站規劃目標年運量為基準，模擬古亭站各設施所呈現之服務水準並針對未來會出現瓶頸處研擬改善方案，並模擬其改善效果。

依據目標年之預測運量，模擬結果可知，2021年古亭站整體移動時間為441.8秒，站體平均密度為每平方公尺1.44人；以現況與目標年之模擬結果來看，在個別設施方面，大廳層南北端非付費區、自動驗票閘門與電扶梯之服務水準降低最多，已呈現C~E級服務水準，如表5.17。表中打ˇ者代表服務水準較現況為低者。

由於大廳、驗票閘門、電扶梯，及與電扶梯相連之緩衝區部份區塊呈現擁擠現象，因此針對服務水準在C級以下的區塊，如表5.18提出個別設施改善策略，首先由電扶梯配置著手，逐一調整及增加電扶梯方向及數量，再調整服務水準低於C級之設施，最終目標是使所有瓶頸處均獲得改善。

表5.17 規劃目標年與現況之服務水準比較表

|  |  |  | 目標年 |  | 現況 |  | 服務水準降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施 種類 | 區塊編號 | 位置 | 平均 密度 | 服務 水準 | 平均 密度 | 服務 水準 |  |
| 大廳 | 5 | 南非付費區 | 1.58 | D | 0.22 | A | ˇ |
|  | 15 | 南付費區 | 0.57 | A | 0.24 | A |  |
|  | 27 | 北付費區 | 2.13 | D | 0.49 | A | ˇ |
|  | 33 | 北非付費區 | 1.48 | C | 1.04 | A | ˇ |
| 通道 | 3 | 出入口2 | 0.02 | A | 1.05 | A |  |
|  | 6 | 出入口3 | 0.33 | B | 0.26 | A | ˇ |
|  | 10 | 出入口4 | 0.01 | A | 0.72 | A |  |
|  | 20 | 免費通道 | 0.2 | A | 1.09 | A |  |
|  | 21 | 付費區通道 | 0.32 | B | 0.11 | A | ˇ |
|  | 36 | 出入口9 | 0.01 | A | 0.15 | A |  |
|  | 38 | 出入口8 | 0.05 | A | 0.03 | A |  |
|  | 41 | 出入口7 | 0.02 | A | 0.07 | A |  |
|  | 46 | 出入口5,6 | 0.24 | A | 0.1 | A |  |
| 自動驗票閘門 | 12 | 南進站 | 2.72 | E | 0.11 | A | ˇ |
|  | 13 | 南出站 | 1.88 | D | 0.14 | A | ˇ |
|  | 31 | 北進站 | 2.67 | E | 0.17 | A | ˇ |
|  | 32 | 北出站 | 0.94 | C | 0.16 | A | ˇ |
| 樓梯 | 1 | 入口2 | 0.37 | A | 0.14 | A |  |
|  | 8 | 入口3 | 0.97 | C | 0.15 | A | ˇ |
|  | 9 | 入口4 | 0.36 | A | 0.13 | A |  |
|  | 24 | 中間通道樓梯 | 2.2 | E | 0.06 | A | ˇ |
|  | 35 | 入口9 | 0.29 | A | 0.06 | A |  |
|  | 37 | 入口8 | 0.14 | A | 0.21 | A |  |
|  | 39 | 入口7 | 0.07 | A | 0.1 | A |  |
|  | 44 | 入口5 | 0.43 | A | 0.07 | A |  |
|  | 47 | 入口6 | 0.14 | A | 0.06 | A |  |
|  | 64 | 南端B2至B3 | 2.26 | E | 0.02 | A | ˇ |
|  | 65 | 北端B2至B3 | 0.85 | C | 0.03 | A | ˇ |

表5.17  (續)規劃目標年與現況之服務水準比較表

|  |  |  | 目標年 |  | 現況 |  | 服務水準降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施 種類 | 區塊編號 | 位置 | 平均 密度 | 服務 水準 | 平均 密度 | 服務 水準 |  |
| 電扶梯 | 2(向上) | 出入口2 | 0.66 | B | 0.07 | A | ˇ |
|  | 7(向上) | 出入口3 | 0.35 | A | 0.09 | A |  |
|  | 17(向下) | 南大廳至B2月台 | 1.96 | D | 0.07 | A | ˇ |
|  | 18(向上) | B3月台至南大廳 | 2.84 | E | 0.06 | C | ˇ |
|  | 19(向上) | B2月台至南大廳 | 2.61 | E | 0.04 | C | ˇ |
|  | 28(向下) | 北大廳至B2月台 | 1.81 | D | 0.03 | A | ˇ |
|  | 29(向上) | B3月台至北大廳 | 2.88 | E | 0.02 | C | ˇ |
|  | 30(向上) | B2月台至北大廳 | 2.82 | E | 0.04 | C | ˇ |
|  | 40(向上) | 出入口7 | 0.05 | A | 0.11 | A |  |
|  | 43(向上) | 出入口6 | 0.31 | A | 0.15 | A |  |
|  | 60(向上) | B3至B2月台 | 1.67 | D | 0.03 | A | ˇ |
|  | 61(向下) | B2至B3月台 | 0.79 | C | 0.07 | A | ˇ |
|  | 62(向下) | B2至B3月台 | 1.97 | D | 0.1 | A | ˇ |
|  | 63(向上) | B3至B2月台 | 0.94 | C | 0.11 | A | ˇ |
| 月台(B2) | 48 | 月台區塊 | 0.23 | A | 0.14 | A |  |
|  | 49 | 月台區塊 | 0.58 | B | 0.17 | A | ˇ |
|  | 50 | 月台區塊 | 0.59 | B | 0.16 | A | ˇ |
|  | 51 | 月台區塊 | 0.49 | A | 0.14 | A |  |
|  | 52 | 月台區塊 | 0.57 | B | 0.15 | A | ˇ |
|  | 53 | 月台區塊 | 0.13 | A | 0.13 | A |  |
| 月台(B3) | 54 | 月台區塊 | 0.03 | A | 0.06 | A |  |
|  | 55 | 月台區塊 | 0.7 | B | 0.06 | A | ˇ |
|  | 56 | 月台區塊 | 1.19 | C | 0.21 | A | ˇ |
|  | 57 | 月台區塊 | 1.86 | D | 0.1 | A | ˇ |
|  | 58 | 月台區塊 | 0.13 | A | 0.07 | A |  |
|  | 59 | 月台區塊 | 0.04 | A | 0.06 | A |  |
| 緩衝區 | 4 | 出入口1,2匯集 | 0.06 | A | 0.02 | A |  |
|  | 11 | 出入口3,4匯集 | 0.16 | A | 0.03 | A |  |
|  | 16 | 出入口3 | 0.45 | A | 0.07 | A |  |
|  | 22 | 南電扶梯乘場 | 2.9 | D | 0.09 | A | ˇ |
|  | 23 | 北電扶梯乘場 | 2.86 | D | 0.07 | A | ˇ |
|  | 25 | 出入口2 | 0.22 | A | 0.06 | A |  |
|  | 26 | 出入口7 | 0.04 | A | 0.04 | A |  |
|  | 34 | 出入口7,8,9匯集 | 0.05 | A | 0.03 | A |  |
|  | 42 | 出入口5,6匯集 | 0.11 | A | 0.02 | A |  |
|  | 45 | 出入口5 | 0.18 | A | 0.04 | A |  |

表5.18目標年服務水準在C級以下的設施區塊

| 設施 種類 | 區塊編號 | 位置 | 平均 密度 | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大廳 | 5 | 南非付費區 | 1.58 | D |
|  | 27 | 北付費區 | 2.13 | D |
| 電 扶 梯 | 17(向下) | 南大廳至B2月台 | 1.96 | D |
|  | 18(向上) | B3月台至南大廳 | 2.84 | E |
|  | 19(向上) | B2月台至南大廳 | 2.61 | E |
|  | 28(向下) | 北大廳至B2月台 | 1.81 | D |
|  | 29(向上) | B3月台至北大廳 | 2.88 | E |
|  | 30(向上) | B2月台至北大廳 | 2.82 | E |
|  | 60(向上) | B3至B2月台 | 1.67 | D |
|  | 62(向下) | B2至B3月台 | 1.97 | D |
| 自動驗票閘門 | 12 | 南進站 | 2.72 | E |
|  | 13 | 南出站 | 1.88 | D |
|  | 31 | 北進站 | 2.67 | E |
| 樓梯 | 24 | 中間通道樓梯 | 2.2 | E |
|  | 64 | 南端B2至B3 | 2.26 | E |
| 月台 | 57 | B3月台區塊 | 1.86 | D |
| 緩衝區 | 22 | 南電扶梯乘場 | 2.9 | D |
|  | 23 | 北電扶梯乘場 | 2.86 | D |

整體而言，由月台通往大廳之電扶梯、樓梯及進站閘門平均服務水準均不佳，呈現D級至E級，在研擬改善方案時，首先由服務水準最差之設施著手，藉由增加電扶梯數量及增設進站自動驗票閘門進行模擬測試。

1. 改善方案一

將中間樓梯(BLOCK24)改為電扶梯，因古亭站在南北端設有三台電扶梯，每台1.2公尺加上扶手寬度已佔去6公尺，在月台寬度10.8公尺及月台與障礙物安全距離3公尺之設計要求下，無多餘空間可增設電扶梯及樓梯，且BLOCK24之樓梯之服務水準亦不佳，故將位於中間之樓梯改建成電扶梯。測試結果平均移動時間為410.8秒，自由流時間為155.5秒，延滯時間為255.3秒，平均密度為每平方公尺1.45人。

整體而言，將樓梯改為電扶梯可減少移動時間31秒，但其他區塊之流量與密度並未有明顯改善，區塊18、19、29、30之電扶梯服務水準仍呈E級。

2. 改善方案二

因古亭站在南北端無多餘空間可增設電扶梯及樓梯，而向上之電扶梯服務水準不佳，因此在中間之樓梯旁增設一向上之電扶梯以疏散人潮，其模擬成果平均移動時間為377.8秒，自由流時間為140.2秒，延滯時間為237.6秒，平均密度為每平方公尺1.4人。

整體而言，將目前古亭站增設一座電扶梯，可減少移動時間64秒，其中大廳區塊27改善至C級、閘門31有改善，電扶梯60改善至C級，樓梯24改善至A級，月台改善至C級。區塊18、19、29、30之電扶梯服務水準仍呈E級。

3. 改善方案三

增設兩座電扶梯，在中間之樓梯旁增設一上一下之電扶梯，其模擬成果平均移動時間310秒，自由流時間為141.6秒，延滯時間為168.4秒，平均密度為每平方公尺1.16人。

整體而言，將目前古亭站增設二座電扶梯，可減少移動時間131.8秒，平均增設一座電扶梯約可節省65.9秒進出站時間。其中大廳區塊5、27改善至C級、閘門12、31有改善，電扶梯60改善至C級，樓梯24、64改善至A級，月台改善至C級。區塊18、19、29、30之電扶梯服務水準仍呈E級。

4. 改善方案四

將方案三之電扶梯配置調整方向，將南北付費區之電扶梯改為向下，供進站旅客使用；出站旅客由位於付費通道之電扶梯出站，調整電扶梯區塊18、19、29、30為向下，61、62、67向上，將進出站動線完全分離，模擬結果平均移動時間264.8秒，自由流時間為155.1秒，延滯時間為109.7秒，平均密度為每平方公尺0.83人。

就各設施之服務水準來看，除閘門12、31仍呈E級外，其他設施均已達C級以上之水準。

5. 改善方案五

由於方案四之閘門12、31服務水準不佳，故增加南端進站閘門數量2台，並調整北端進出配置為進站5台，出站4台，模擬結果顯示南端進站閘門仍不足，呈現D級服務水準，其餘設施均已達C級以上之水準，故將南進站再增加一台，即南端為6進5出，北端為5進4出，總閘門數20台，較原配置多3台，如表5.19。在此配置下所有設施均已達台北捷運規劃手冊所要求之C級服務水準。

其模擬成果平均移動時間為232.6秒，自由流時間為156.6秒，延滯時間為76秒，平均密度為每平方公尺0.73人。

表5.19增設自動驗票閘門配置表

|  | 配置 | 南端 |  | 北端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進 | 出 | 進 | 出 |
| 原配置(17) | 南8北9 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 增加2台(19) | 南10北9 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 增加3台(20) | 南11北9 | 6 | 5 | 5 | 4 |

上述五個方案係分別針對擁擠區塊逐一研擬改善策略，如表5.20，首先由服務水準最差之電扶梯配置著手，但因受限於月台寬度已無法於南北大廳增設電扶梯，故將樓梯改為電扶梯。方案一，係將區塊24之樓梯改為電扶梯，結果未有明顯改善；方案二乃於區塊24旁增設一座向上電扶梯，結果改善了區塊5、27、60、24、57。由於向上電扶梯服務水準仍不佳，故方案三接續方案二再增設一座向下電扶梯，結果又改善了區塊31、64。方案四係將方案三之電扶梯方向做一調整，使18、19、29、30為向下供進站旅客使用，61、62及增加之兩座電扶梯改為向上供出站旅客使用，使進出之動線完全分離，模擬結果只剩驗票閘門服務水準不佳，故方案五再研擬閘門配置方案，結果以閘門20台，南六進五出、北五進四出為最佳，整體模擬結果如表5.21。

表5.20  方案研擬之個別設施改善結果

| 設施 種類 | 區塊編號 | 位置 | 原配置結果 | 方案一改善結果 | 方案二改善結果 | 方案三改善結果 | 方案四改善結果 | 方案五改善結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大廳 | 5 | 南非付費區 | D | D | C | C | C | B |
|  | 27 | 北付費區 | D | D | C | C | C | B |
| 電 扶 梯 | 17(向下) | 南大廳至B2月台 | D | D | D | D | C | C |
|  | 18(向上) | B3月台至南大廳 | E | E | E | E | C | C |
|  | 19(向上) | B2月台至南大廳 | E | E | E | E | C | C |
|  | 28(向下) | 北大廳至B2月台 | D | D | D | D | C | C |
|  | 29(向上) | B3月台至北大廳 | E | E | E | E | C | C |
|  | 30(向上) | B2月台至北大廳 | E | E | E | E | C | C |
|  | 60(向上) | B3至B2月台 | D | D | C | C | C | C |
|  | 62(向下) | B2至B3月台 | D | D | D | D | C | C |
| 自動驗票閘門 | 12 | 南進站 | E | E | E | E | E | C |
|  | 13 | 南出站 | D | D | D | D | C | C |
|  | 31 | 北進站 | E | E | E | D | E | C |
| 樓梯 | 24 | 中間通道樓梯 | E | E | A | A | C | C |
|  | 64 | 南端B2至B3 | E | E | E | A | C | C |
| 月台 | 57 | B3月台區塊 | D | D | C | C | C | C |
| 緩衝區 | 22 | 南電扶梯乘場 | D | D | D | D | C | C |
|  | 23 | 北電扶梯乘場 | D | D | D | D | C | C |

表5.21各方案模擬結果比較

|  | 平均移動時間(秒) | 平均延滯時間(秒) | 平均整體密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 410.8 | 255.3 | 1.45 |
| 方案二 | 377.8 | 237.6 | 1.4 |
| 方案三 | 310 | 168.4 | 1.16 |
| 方案四 | 264.8 | 109.7 | 0.83 |
| 方案五 | 232.6 | 76 | 0.73 |

## 5.5  班距與運量改變之影響分析

由上節之分析可知，古亭站於目標年許多設施的服務水準不佳，須改善其配置，然而上述之模擬結果係設定班距為5分30秒以及運量如捷運局所預測情況下之結果。若公元2021年班距與運量改變，則未來古亭站之服務水準亦將不同，以下分別模擬探討之。

- 調整班距

1. 在現有設備均不變下，班距調整為2.5分鐘

將班距5分30秒提高至2.5分鐘。模擬結果每人平均移動時間為310秒，自由流時間為141.6秒，延滯時間為168.4秒，平均密度為每平方公尺1.16人。

2. 在現有設備均不變下，班距調整為4分鐘

將班距5分30秒提高至4分鐘。模擬結果每人平均移動時間為359.9秒，自由流時間為150.4秒，延滯時間為209.4秒，平均密度為每平方公尺1.3人。

3. 在現有設備均不變下，班距調整為4.5分鐘

將班距5分30秒提高至4.5分鐘。模擬結果每人平均移動時間為377.8秒，自由流時間為155.2秒，延滯時間為222.6秒，平均密度為每平方公尺1.4人。

4. 在現有設備均不變下，班距調整為5分鐘

將班距5分30秒提高至5分鐘。模擬結果每人平均移動時間為417.5秒，自由流時間為156秒，延滯時間為261.5秒，平均密度為每平方公尺1.41人。

5. 在現有設備均不變下，即班距為5.5分鐘

模擬結果每人平均移動時間為441.8秒，自由流時間為158.5秒，延滯時間為283.3秒，平均密度為每平方公尺1.44人。

6. 在現有設備均不變下，班距調整為6分鐘

將班距5分30秒改為6分鐘。模擬結果每人平均移動時間為460.5秒，自由流時間為161秒，延滯時間為299.5秒，平均密度為每平方公尺1.45人。

就各設施來看，班距愈長，等候人數愈多，在站體容量固定下，會使車站呈現擁擠狀況，由以上之模擬結果可知，班距與平均移動時間之關係，當班距縮短，旅客在站內平均移動時間亦會縮短，服務水準提高，故縮短發車班距會提昇服務水準。

茲將上述班距與平均移動時間、延滯時間變化情形以圖5.16表示，由圖形可看出隨著班距增長，平均移動及延滯時間逐漸增加，二者呈遞增關係。

圖5.16班距與延滯時間之變化情形

二、 預估目標年運量改變

由於規劃目標年尖峰小時進站9300人、出站7800人、轉運2100人之模擬結果平均移動時間441.8秒並未使所有設施符合C級服務水準，為尋找符合C級之運量，將目標年運量逐步減少並模擬其結果；另因〔亞特蘭大捷運規劃手冊1997〕規定在Fruin之標準下車站最大負荷量為E級，因此以下分別模擬運量減少及增加之結果。

1. C級服務水準之最適運量推估

(1)在現有配置不變下，運量減少5%，即進站8835人、出站7410人、轉運1995人，模擬結果每人平均移動時間為342.5秒，自由流141.6秒，延滯時間為201秒，區塊18、19、29、30電扶梯及區塊12、31進站閘門呈E級，平均密度為每平方公尺1.3人。

(2)運量減少10%，即進站8370人、出站7020人、轉運1890人，模擬結果每人平均移動時間為281.3秒，自由流138.8秒，延滯時間為142.5秒，區塊18、19、29、30電扶梯及區塊12進站閘門呈E級，平均密度為每平方公尺1.13人。

(3)運量減少15%，即尖峰小時進站7905人、出站6630人、轉運1785人，模擬結果每人平均移動時間為260.4秒，自由流132.1秒，延滯時間為128.3秒，區塊18、19、29、30電扶梯及區塊12進站閘門呈D級，平均密度為每平方公尺1.11人。

(4)運量減少20%，即尖峰小時進站7440人、出站6240人、轉運1680人，模擬結果每人平均移動時間為230.6秒，自由流129.8秒，延滯時間為99秒，區塊18、19、29、30電扶梯呈D級，平均密度為每平方公尺1.10人。

(5)運量減少25%，即尖峰小時進站6975人、出站5850人、轉運1575人，模擬結果每人平均移動時間為190.6秒，自由流125.7秒，延滯時間為64.9秒，所有設施均在C級服務水準，平均密度為每平方公尺0.9人。

茲將上述運量減少與平均移動時間、延滯時間變化情形以圖5.17表示，由圖形可看出隨著運量減少，平均移動及延滯時間逐漸降低，二者呈線性遞減關係。

圖5.17 模擬運量到達C級服務水準之變化情形

2. E級服務水準之負荷運量推估

(1)在現有配置不變下，運量增加10%，即尖峰小時進站10230人、出站8580人、轉運2310人，模擬結果每人平均移動時間為452.4秒，自由流153.3秒，延滯時間為299.1秒，區塊17、18、19、28、29、30電扶梯及區塊12、13、31、32閘門呈E級，其餘設施介於B至D級水準，平均密度為每平方公尺1.58人。

(2)運量增加15%，即尖峰小時進站10695人、出站8970人、轉運2415人，模擬結果每人平均移動時間為485.6秒，自由流158.3秒，延滯時間為332秒，區塊17、18、19、28、29、30電扶梯及區塊12、13、31、32閘門呈E級，其餘設施介於B至D級水準，平均密度為每平方公尺1.64人。

(3)運量增加20%，即尖峰小時進站11160人、出站9360人、轉運2520人，模擬結果每人平均移動時間為524.1秒，自由流162.1秒，延滯時間為362秒，區塊17、18、19、28、29、30電扶梯及區塊12、13、31、32閘門呈E級，其餘設施介於C至D級水準，平均密度為每平方公尺1.71人。

(4)運量增加25%，即尖峰小時進站11625人、出站9750人、轉運2625人，模擬結果每人平均移動時間為544.5秒，自由流163.2秒，延滯時間為380.1秒，區塊17、18、19、28、29、30電扶梯及區塊12、13、31、32閘門呈E~F級，其餘設施介於C至D級水準，平均密度為每平方公尺1.78人。

(5)運量增加30%，即尖峰小時進站12090人、出站10140人、轉運2730人，模擬結果每人平均移動時間為573.7秒，自由流164.4秒，延滯時間為409.3秒，區塊17、18、19、28、29、30電扶梯及區塊12、13、31、32閘門呈E~F級，其餘設施在D級水準，平均密度為每平方公尺1.8人。

(6)運量增加35%，即尖峰小時進站12555人、出站10530人、轉運2835人，模擬結果每人平均移動時間為589.7秒，自由流166.4秒，延滯時間為423.2秒，所有設施均在E級水準，平均密度為每平方公尺1.82人。

茲將上述運量增加與平均移動時間、延滯時間變化情形以圖5.18表示，由圖形可看出隨著運量增加，平均移動及延滯時間逐漸提高，二者呈線性遞增關係。

圖5.18 模擬運量到達E級服務水準之變化情形

## 5.6  小結

綜合以上之分析可獲得以下幾點主要結論：

1. 比較國內外不同設計標準下車站之整體服務水準，其高低依序為新加坡、南加州、東京、台北、大陸、曼谷。以個別設施之服務水準而言，大廳層以東京最佳；通道以南加州之4.7公尺最佳；驗票閘門以南加州之22台最佳，其次是東京設置10台，每台每分鐘服務40人次之；樓梯與電扶梯之配置以南加州最佳；月台則以新加坡之15.2公尺最佳。由此可知設施數量與長寬與服務水準成正比。

2. 依新加坡之班距90秒，列車六節最大承載量1800人，月台寬度增為15.2公尺，其模擬結果為349.6秒，較原規劃之441.8秒為佳，但以台北捷運重運量之班距要縮短至90秒，除需增添大量電聯車外，尚需克服控制技術上的問題。

3. 若維持古亭站之配置不變，僅將目前之三柱轉軸自動驗票閘門改採日本東京地鐵營團南北線（NAMBOKULINE）之門擋式驗票閘門，速度由每分鐘25人增加至40人，則平均移動時間可由441.8秒降至411.5秒，減少了30秒。由此可見將閘門服務率提高有助於服務水準之提昇。

4. 以目前古亭站之配置，將月台淨寬改以曼谷設計標準15.2公尺，對於整體之平均移動時間並無助益，反而增加了移動時間。可見只有增加月台寬度無法提高服務水準，要提昇服務水準應從閘門、樓梯、電扶梯之配置著手。

5. 將一座樓梯改為電扶梯，如方案一，可使整體移動時間由441.8秒減為410.8秒，移動時間減少了31秒，故配置電扶梯比配置樓梯為佳。

6. 增加一台電扶梯，如方案二，使整體移動時間由410.8秒減為377.8秒，移動時間減少了33秒，故增設一座長17.5公尺，每秒上升0.65公尺之電扶梯可節省33秒。

7. 依台北捷運規劃手冊C級服務水準之要求，應於古亭站增設兩座向上電扶梯，增加3台進站閘門，並將閘門及電扶梯之方向及配置做一調整。

8. C級服務水準下，20台閘門之配置以南面配置11台，設定為六進五出；北面配置9台，設定為五進四出為最佳。

9. 在原有配置均不變下，將規劃目標年之列車班距縮短可降低站內平均密度及平均移動時間，提高服務水準。

10.C級服務水準下古亭站尖峰小時最大運量為進站6975人、出站5850人、轉運1575人，與目前尖峰小時進站1507人及出站2178人尚有一段距離，故目前服務水準均為A級，若欲維持C級服務水準，則在接近上述臨界值之前即需研擬改善方案。

11.古亭站在E級服務水準下之最大負荷運量為尖峰小時進站12555人，出站10530人，轉運達2835人。