國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

航空運量預測與航空網路設計之研究

－應用灰色理論

研 究 生：溫裕弘

指導教授：許巧鶯

中華民國八十六年六月

航空運量預測與航空網路設計之研究－應用灰色理論

The Study on Air Traffic Forecast and Airline Network Design －   An Application of Grey Theory

研 究 生：溫裕弘Student: Yuh-Horng Wen

指導教授：許巧鶯Advisor: Chaug-Ing Hsu

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

in

Traffic and Transportation

June 1997

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 八十六 年 六 月

航空運量預測與航空網路設計之研究－應用灰色理論

| 研究生：溫裕弘 | 指導教授：許巧鶯 |
| --- | --- |
| 國立交通大學交通運輸研究所 |  |

摘要

航空運量預測、航空網路形態設計、航線班機頻次規劃與機型指派等工作，為航空公司短期運作規劃，如排班、人員調度等之基礎，其結果直接影響航空公司之營運效益與服務品質。過去航空運量預測相關研究大多應用多元迴歸模式、時間數列模式等，均須要求大樣本量或較好之分佈規律。另一方面，航空網路、班機頻次規劃與機型指派問題上之相關研究，則大多為確定性之解析模式及數學規劃最適法，在這些研究中，對於處理不確定性參數環境，尚存有極大之研究空間。灰色理論，本質上所須數據量少，且具適用於處理不確定性參數之特性，故本研究以一航空公司客運網路為對象，系統化應用灰色理論進行一系列研究，構建航線運量預測、航空網路形態設計、航線班機頻次規劃與機型指派模式。

本研究第一部份為航空運量預測模式之構建，應用並修正灰色預測理論構建運量預測模式，並以包絡灰區間估計未來運量發展的可能範圍，以作為研擬航線形態設計、航線頻次規劃與機型指派之主要輸入參數。第二部份為航線形態之設計，考慮航線長度指標、中途停靠站數目、航線旅客運量集中程度等因素，並對這些因素之不確定性，應用灰色聚類法進行航線候選，以設計航線網路形態。第三部份規劃航線頻次與機型指派，以追求網路航線中航空公司營運成本與旅客成本最小為目標，考慮航線頻次規劃與機型指派對航空公司營運成本與旅客延誤時間之間的權衡取捨，並針對未來運量之動態變化，進行動態規劃。最後，並以一我國國籍航空公司 (C航) 為對象，進行實證範例分析。研究結果顯示，運量預測模式對運量變化的擬合與上下包絡灰區間對運量未來發展的捕捉，均較傳統迴歸模式與時間數列模式具有較佳之能力；而航線網路形態設計結果與C航實際現況比較，結果合理；航線班機頻次規劃與機型指派模式在機隊航機數目限制下，規劃結果為指派各航線最適機型與最適頻次，相較C航現有班次時刻表，在配合未來運量成長與動態變化之下，規劃結果良好，驗證本研究模式確實可行，而配合動態規劃模式之執行結果，將可提供航空公司在規劃未來航空網路時，更高之決策彈性與參考價值。

本研究成果不僅在學術上可作為航空運量預測、航空網路設計等相關研究之參考，以及航線排班、機隊指派等研究之依據。所發展之模式亦可提供航空公司在航空網路前期規劃上之應用與參考基礎。

The Study on Air Traffic Forecast and Airline Network Design

－ An Application of Grey Theory

| Student: Yuh-Horng Wen | Advisor: Dr. Chaug-Ing Hsu |
| --- | --- |
| Institute of Traffic and Transportation National Chiao Tung University |  |

Abstract

Airline traffic forecast and network design including the decisions of a network shape, flight frequencies and aircraft types on individual routes are prerequisite to air carrier's operational planning such as scheduling and crew assignment. The chosen network shape, flight frequency and the aircraft type on individual routes directly affect the operating effectiveness of the air carrier and the quality of service provided to passengers. Grey prediction and decision-making theory, in contrast to conventional methods, is a convenient mathematical device of which to forecast airline traffic with small amount of data and to solve problems containing uncertainty, and indetermination. This research develops a series of models to forecast airline city-pair passenger traffic, to design a network of airline routes, to determine flight frequencies and to assign aircraft on individual routes by applying Grey prediction and decision-making theory. In the first part of the study, we develop an improved Grey prediction model to forecast airline's city-pair traffic and to estimate upper and lower limits to capture the extents of variations in future trends. These forecasted values are used as input data of the other two models. The second part of the study defines the route length index, the total number of intermediate stops and the concentration index of traffic flow and uses these three indexes to determine the route candidates by applying Grey clustering. The third part, based on Grey programming and mathematical programming, determines flights' frequencies and assigns aircraft on the route candidates that minimize the total airline operation and passenger travel cost. Finally, a case study with an airline passenger network (China airlines) and the other data is provided to illustrate the results and the application of the models. We find that the forecasting models developed do produce less prediction error. The results of the case study verify that the models are practicable, and also provide higher flexibility on decision-making for airlines. This study demonstrates how Grey theory might be applied to the air traffic forecasting and the airline network design problems. In additions, it is envisaged that the results of this study may shed light on strategic and operational planning related issues for air carriers.

# ¥¿

中文摘要 	 i

英文摘要 	 ii

目錄 	 iii

表目錄 	 vi

圖目錄 	 viii

符號說明 	 ix

第一章  緒論 	 1

1.1 研究背景與動機 	 1

1.2 研究目的 	 4

1.3 研究範圍 	 5

1.4 研究方法與流程 	 5

1.4.1 航空運量預測模式 	 7

1.4.2 航空網路形態設計模式 	 8

1.4.3 航線班機頻次規劃與機型指派模式 	 9

第二章  相關文獻回顧 	 12

2.1 航空運量預測 	 12

2.2 航空網路 	 14

2.3 航線班機頻次規劃與機型選擇 	 15

第三章  航空運量預測模式 	 17

3.1 灰色預測理論 	 17

3.2 灰色運量預測模式 	 18

3.3 灰色馬爾可夫殘差修正模式 	 22

3.4 實證範例分析-越太平洋國際航空客運量預測 	 25

第四章  航空網路型態設計模式 	 32

4.1 航空網路之定義與網路形態設計問題之描述 	 32

4.2 第一階段航線候選-Floyd Algorithm 	 33

4.3 第二階段航線候選-灰色聚類法 	 34

4.3.1 聚類指標 	 35

4.3.2 白化權函數 	 37

4.3.3 灰色聚類 	 39

4.4 數值範例分析 	 42

4.4.1 第一階段航線候選 	 42

4.4.2 第二階段航線候選 	 42

第五章  航線班機頻次規劃與機型指派模式 	 54

5.1 航線頻次規劃與航線班機指派之關係 	 54

5.2 航空公司營運成本與旅客旅行成本 	 56

5.2.1 航空公司直接營運成本與間接營運成本 	 58

5.2.2 旅客旅行時間成本與延誤時間成本 	 59

5.3 航線班機頻次規劃 	 62

5.4 整體網路航線班機頻次規劃與機型指派 	 65

5.4.1 節線航空公司營運成本 	 66

5.4.2 節線旅客旅行成本 	 66

5.4.3 機型指派與班機頻次規劃 	 67

第六章  實證範例分析 	 70

6.1 前言 	 70

6.2 航空網路形態設計 	 73

6.3 航線班機頻次規劃與機型指派 	 82

6.3.1 起迄航線班機頻次規劃 	 85

6.3.2 整體網路航線班機頻次規劃與機型指派 	 88

第七章  結論與建議 	 105

7.1 結論 	 105

7.1.1 航空運量預測 	 105

7.1.2 航空網路形態設計 	 106

7.1.3 航線班機頻次規劃與機型指派 	 107

7.1.4 實證範例分析 	 107

7.2 建議 	 109

參考文獻 	 110

附錄 A 	 114

附錄 B 	 116

# ª¥¿

表3.1 精度檢驗綜合評定等級表 	 22

表3.2 灰色數列預測模式與修正模式結果及上下包絡區間 	 27

表3.3 原數列預測模式與修正模式精度檢驗結果 	 27

表3.4 修正模式、波音迴歸模式與ARIMA模式 	 30

表4.1 各城市對航線航段哩程距離與城市對起迄運量 	 44

表4.2 第一階段航線候選結果 	 46

表4.3 第二階段航線候選結果	 52

表6.1 第一階段初步候選航線 	 74

表6.2 各國家對、地區對運量實際值、預測值與預測誤差 	 75

表6.3  C航各城市對航線2000年運量預測值與上、下包絡值 	 78

表6.4 第二階段最適候選航線 	 80

表6.5(a) 各航線可行機型與最大承載率 	 83

表6.5(b) 各機型相關資料 	 83

表6.6(a) 起迄城市對航線各機型之單位座位直接營運成本 	 84

表6.6(b) 起迄城市對航線各機型平均每次飛行旅客旅行時間 	 84

表6.7 各航線預設承載率 	 86

表6.8 台北-香港航線班機頻次規劃最佳解 	 90

表6.9 台北-馬尼拉航線班機頻次規劃最佳解 	 91

表6.10 台北-東京航線班機頻次規劃最佳解 	 92

表6.11 台北-曼谷航線班機頻次規劃最佳解 	 93

表6.12 台北-吉隆坡線班機頻次規劃最佳解 	 94

表6.13 台北-新加坡航線班機頻次規劃最佳解 	 95

表6.14 台北-雅加達航線班機頻次規劃最佳解 	 96

表6.15 台北-洛杉磯航線班機頻次規劃最佳解 	 97

表6.16 台北-舊金山航線班機頻次規劃最佳解 	 97

表6.17 台北-法蘭克福航線班機頻次規劃最佳解 	 98

表6.18 台北-羅馬航線班機頻次規劃最佳解 	 99

表6.19 台北-阿姆斯特丹航線班機頻次規劃最佳解 	 100

表6.20(a) 整體航空網路航線班機指派與頻次原規劃模式結果 	 101

表6.20(b) 整體航空網路航線班機指派與頻次動態規劃模式結果 	 102

表A.1  C航各航線航段哩程 	 114

表A.2  歷年國家對或地區對旅客運量（單位：人次） 	 115

表B.1  美國各家航空公司航機營運成本 	 116

表B.2(a) 航機各操作模式（Operating Mode）平均時間 	 117

表B.2(b) 機場時間估算依據 	 117

表B.2(c) 中正機場平均地勤時間 	 117

表B.2(d) 機場時間估算結果 	 117

# ¹¥¿

圖1.1 研究架構圖 	 6

圖1.2 研究流程圖 	 11

圖3.1 原灰色預測模式與修正模式預測值及上下包絡區間 	 28

圖3.2 修正模式與波音模式、ARIMA模式預測比較圖 	 31

圖4.1 指標V灰類k「小於等於某數」、「大約等於某數」、「大於等於某數」三類型白化權函數 	 41

圖4.2 數值範例城市機場分佈區域 	 43

圖4.3 航線中途停靠站數、哩程長度指標、運量集中度指標對應低、中、高三效益灰類的白化權函數 	 51

圖4.4 數值範例最適航空網路形態示意圖 	 53

圖5.1 航機酬載（payload）與航程（range）之關係 	 57

圖6.1 實證範例分析 C航 營運航點分佈圖 	 71

圖6.2 實證範例分析架構圖 	 72

圖6.3 實證範例分析 C航 最適網路形態示意圖 	 81

# ²¸»©

航空運量預測

| GM(1,1) | ：表示一階微分，單變數之灰色模式 (Grey Model, GM) |
| --- | --- |
| GM(1,N) | ：表示一階微分，N個變數之灰色模式 |
| Y(0)(k) | ：年運量原始數據列 |
| Xi | ：解釋變數（如國民生產毛額、票價等） |
| Xi(0)(k) | ：解釋變數Xi，i=1,2,...,N-1，原始數據列 |
| Y(1)(k) | ：年運量一次累加生成數列 |
| Xi(1)(k) | ：各解釋變數一次累加生成數列 |
| B(1,N) | ：GM(1,N)模式中之累加矩陣 |
| yN(1,N) | ：GM(1,N)模式中之常數向量 |
| a,bi | ：GM(1,N)模式之參數，i=1,2,...,N-1 |
| u | ：GM(1,1)模式之常數項 |
| B(1,1) | ：GM(1,1)模式中之累加矩陣 |
| yN(1,1) | ：GM(1,1)模式中之常數向量 |
| q(0)(k) | ：殘差數據列 |
| S1 | ：原始實際運量數據Y(0)(k)標準差 |
| S2 | ：殘差數據q(0)(k)標準差 |
| C | ：後驗差比值 |
| p | ：小誤差頻率比值 |
| q | ：為殘差q(0)(k)之平均數 |
| e(0)(k) | ：殘差絕對值數列 |
| ae,ue | ：殘差絕對值數列GM(1,1)模式之參數值 |
| Pij | ：狀態轉移機率 |
| Mij | ：為1至n年各年殘差符號由狀態i轉移至狀態j之次數 |
| Mi | ：為1至n年中狀態i出現之次數 |
| R | ：狀態轉移機率矩陣 |
| p(0) | ：起始狀態機率向量 |
| p1, p2 | ：分別為狀態1（"+"）與狀態2（"-"）之機率 |
| p(n') | ：經第n'步（即第n+1年起）轉移後之狀態機率向量 |
| d(k) | ：第k年之殘差符號（＋, －） |

航空網路形態設計

| D(0) | ：起始距離矩陣（distance matrix） |
| --- | --- |
| P(0) | ：起始前置矩陣（predecessor matrix） |
| D(k) | ：第k過程之距離矩陣 |
| P(k) | ：第k過程之前置矩陣 |
| dk(i,j) | ：第k過程更新之距離矩陣D(k)內之所有元素 (mile) |
| pk(i,j) | ：第k過程更新之前置矩陣P(k)內之所有元素 |
| mrsc | ：起點城市r至迄點城市s中一候選航線c所經中途停靠站數 |
| Grsc | ：起點城市r至迄點城市s中候選航線c之航線哩程長度指標 |
| drs | ：城市r至城市s間直接無停靠飛行航線哩程距離 (mile) |
| Drsc | ：城市r至城市s經候選航線c之實際總旅行航線哩程距離 (mile) |
| Wij | ：城市i至城市j之旅客運量分配率 |
| vl | ：城市r至城市s候選航線c中任一機場l之運量集中度 |
| qrsc | ：城市r至城市s經候選航線c之航線旅客運量集中度指標 |
| xiV | ：聚類對象i經聚類指標V運算得出之白化數值 |
| fVk(x) | ：效益灰類k指標V的白化權函數 |
| λVk | ：效益灰類k指標V之臨界值 |
| ÅλVk | ：指標V相對於效益灰類k之白化數上限值 |
| wVk | ：效益灰類k聚類指標V之聚類權重 |
| sik | ：聚類對象i相對於效益灰類k之聚類係數 |

航線班機頻次規劃與機型指派

| R | ：航線網路中起點城市集合 |
| --- | --- |
| S | ：航線網路中迄點城市集合 |
| r, s | ：任一航線起點為城市r，迄點為城市s（rÎR,sÎS） |
| Prs | ：起迄點同為r-s之候選航線 p 所構成的集合 |
| hrspk | ：起點城市r至迄點城市s航線p中機型k之承載率 |
| frspk | ：起迄城市對r-s航線p以機型k所載運之每週運量 (人次) |
| nk | ：機型k之座位數 (seat) |
| Nrspk | ：起迄城市對r-s航線p機型k飛航之每週班機頻次 (flight) |
| hrspk | ：起點城市r至迄點城市s航線p中機型k之預設承載率 (%) |
| Pak | ：機型k之最大結構酬載 (maximum structural payload) (pound) |
| Rak | ：機型k在最大結構酬載下最遠可飛行之距離 (mile) |
| Pbk | ：機型k油箱滿載在最大起飛重量下起飛之酬載 (pound) |
| Rbk | ：機型k油箱滿載最遠可飛行之距離 (mile) |
| Rc | ：空渡距離（ferry range） (mile) |
| drsp | ：起點城市r至迄點城市s航線p之總航線哩程距離 (mile) |
| Urspk | ：機型k在城市對r-s航線p飛行距離drsp時之最大承載率 (%) |
| frs | ：起點城市r至迄點城市s之每週運量 (人次) |
| Nrs | ：起點城市r至迄點城市s之每週班機頻次 (flight) |
| do {crspk' | ：航空公司在起迄城市對r-s航線p機型k之直接營運成本 ($) |
| ak,bk | ：機型k直接營運成本函數中之參數 |
| docrspk | ：機型k城市對r-s航線p單位座位-哩程直接營運成本($/seat-mile) |
| ¶k、βk | ：相關於各機型單位座位-哩程之直接營運成本參數 |
| DOCrs | ：起點城市r至迄點城市s每週單位座位直接營運成本 ($/seat) |
| IOCrs | ：起點城市r至迄點城市s平均每人間接營運成本，常數h ($/人) |
| Crsa | ：起迄航線r-s航空公司每週單位座位營運成本 ($/seat) |
| gk,ρk | ：幹線飛行時間參數 |
| Drsp | ：起點城市r至迄點城市s航線p之總機場時間 (hour) |
| Trs | ：起點城市r至迄點城市s每週旅客平均旅行時間成本 ($/人) |
| ct | ：旅客平均旅行時間價值 ($/hour) |
| Dg | ：啟程機場之機場時間（地面處理時間） (hour) |
| Dm | ：中途站機場之機場時間 (hour) |
| Dl | ：迄站機場之機場時間 (hour) |
| yrsp | ：區分直航航線與具中途停靠航線之二元變數 |
| jpr,s | ：區分起站機場與其他中途、迄站機場之二元變數 |
| SCrs | ：起迄城市對r-s所有航線每週旅客平均班次延誤時間成本 ($/人) |
| OT | ：每週機場總營運時間 ($) |
| cd1 | ：旅客對班次延誤之單位時間價值 ($/hour) |
| t | ：代表排班之參數 |
| STrs | ：起迄城市對r-s所有航線每週旅客平均隨機延誤時間成本 ($/人) |
| cd2 | ：旅客對隨機延誤之單位時間價值 ($/hour) |
| n | ：平均航機容量（座位數）(seat) |
| m | ：平均每機每次飛行旅客需求量 (人次) |
| ν1,ν2 | ：旅客需求變異數之相關參數 |
| Crsp | ：起迄航線r-s每週每位旅客平均旅行成本 ($/人) |
| Crs | ：每週整體航線平均成本 ($/seat) |
| Lrs | ：起點城市r至迄點城市s之間最低頻次數要求 (flight) |
| Äfrs | ：航線運量灰數 |
| Äfrs | ：航線運量上包絡區間值 |
| Äfrs | ：航線運量下包絡區間值 |
| Äfrs | ：航線運量灰數關係式 |
| fij | ：城市i至城市j（直航）之每週運量，即節線i-j之週運量 (人次) |
| Nij | ：城市i至城市j節線之每週頻次 (flight) |
| dij,pr,s | ：區分航線p是否經節線i-j之二元變數 |
| TDOCij | ：節線i-j之每週總直接營運成本 ($) |
| TIOCij | ：節線i-j之每週總間接營運成本 ($) |
| TCija | ：節線i-j航空公司每週總營運成本 ($) |
| TTij | ：節線i-j總旅客旅行時間成本 ($) |
| TSCij | ：節線i-j總旅客班次延誤時間成本 ($) |
| TSTij | ：節線i-j總旅客隨機延誤時間成本 ($) |
| TCijp | ：節線i-j旅客每週總旅行成本 ($) |
| uk | ：機型k每週最大可能利用率 (%) |
| Ak | ：航空公司機隊中機型k之總架數 |
| ftrspk | ：機型k在起迄城市對r-s航線p之飛行時間 (hour) |