# ²¤³  ¯ª¹¶¹´¼¦

¯½®«¹¶¹´¬¯ªº¸形態設計、航線頻次規劃及機型指派之前題與基礎。過去航空運量預測相關研究很多，所應用的方法大多為多元線性迴歸模式、時間數列模式等，如 Lave（1972），Young（1972），Behbehani and Kanafani（1980），Ippolito（1981），Huth and Eriksen（1987），Horonjeff and Mckelvey（1994），Boeing（1993, 1995）等，然而這些理論方法常面臨年運量數據資料不多、影響因素複雜與不確定性、模式統計假設之合理性與對未來發展動態捕捉之預測準確度是否足夠等問題。因此，發展一套具準確預測能力且能捕捉未來運量動態變化的航空運量預測方法實為當務之急。本研究航空運量預測模式之構建，先應用灰色預測理論構建灰色航空運量預測模式擬合（fit）運量數據，灰色預測理論以累加生成（Accumulated Generating Operation, AGO）為構建灰色模式（Grey Model, GM）之基礎，灰色理論假設任何隨機過程都是在一定幅值範圍、時間內變化的灰色量，稱隨機過程為灰色過程，利用將原始數據經累加生成運算產生明顯指數規律性以模擬灰色過程，亦即將離散不規則的原始數據列，經累加生成後產生指數規律，此是光滑離散函數的一種性質，已從數學上得到證明（Deng, et al., 1988）。因此，灰色預測理論以累加生成數建立微分方程，本質上具有所須數據量較少之特性。本章3.1節首先概論灰色預測理論基礎，3.2節構建灰色運量預測模式，3.3節修正灰色模式構建本研究航空運量預測模式，並於3.4節以實際市場運量資料驗證其預測準確度，且與迴歸模式、時間數列模式比較以驗證本研究模式在航空運量預測上之適用性。

3.1  灰色預測理論

灰色理論（Grey Theory）主要是針對系統模式之不明確性、資訊之不完整性之下，進行系統之模式構建（constructing a model），藉預測（prediction）及決策（decision）的方法來探討及對系統之了解（Deng, 1986）。灰色預測理論方法可歸納為下列幾點：

1. 灰色生成（Grey Generating）

灰色理論定義生成為補充訊息之數據處理，為一種以數找數、尋求數據規律的方法。亦即在雜亂無章的數據中，設法將其被掩蓋的規律及特性求以浮現出來，簡言之，即利用生成的方法降低數據中的隨機性，提高其規律性。生成處理的方法為累加生成（AGO），還原的方法為累減生成（Inverse Accumulated Generating Operation, IAGO）。原始隨機數據經累加生成運算會產生明顯的指數規律性，此是光滑離散函數的一種性質，已有詳細之數學證明（Deng, et al., 1988）。

2. 灰色模式（Grey Model）

利用灰色生成數據建立一組灰色差分方程（Grey difference equation）與灰色擬微分方程（Pseudo differential equation）之模式，稱為灰色模式。灰色模式一般可分為：

(a) GM(1,1)模式：表示一階微分，單變數，一般應用於預測上。

(b) GM(1,N)模式：表示一階微分，N個變數，一般應用於多維分析。

本研究應用灰色GM(1,N)、GM(1,1)模式構建灰色航空運量預測模式，於下節詳述其構建模式之過程。

3. 灰色預測（Grey Prediction）

灰色預測係以GM(1,1)模式為基礎，對現有數據進行預測以求得一數列中各數據元素之未來動態發展狀況。本研究應用之灰色預測模式包括：

數列預測：以GM(1,1)模式為主體，對數據進行時間數列預測，為最簡單之預測模式。

系統預測：結合GM(1,1)模式與GM(1,N)模式，對系統中多個變數進行預測，以了解變數彼此間之關係。

3.2  灰色運量預測模式

灰色預測理論在構建模式上，假設GM模式為一階線性常微分方程式，透過對生成數據進行一階微分方程式之求解，建立GM模式，再以累減生成還原，即為灰色預測模式。因此，模式不受自由度之限制。GM模式雖不須以原始數據列中所有數據建構模式，然而模式本質上要求數據等間隔且須超過4筆數據（數據強度 (potency) 大於4）（Deng, et al., 1988）。

假設航線市場運量系統包括航線運量與各解釋變數，航線年運量原始數據列為µ §，模式中考慮各層面相關環境影響變數，如國民生產毛額、票價等，假設有N-1個解釋變數為µ §，i=1,2,...,N-1，原始數據列µ §，各數據列為由n年數據所構成。則第k年運量一次累加生成（AGO）為

µ §    k=2,3,...,n                                 (3.1)

其中µ §，即一次累加生成數列為µ §。同理，各解釋變數一次累加生成數列為µ §。

對運量生成數列建構GM(1,N)模式，即一階N個變數的微分方程式，括號中1表示一階微分方程，N則表示由N個變數構成，微分方程式如下

µ §                          (3.2)

由導數之定義可得

µ §                              (3.3)

連續動態系統常可用線性微分方程描述，而離散動態系統則可用線性差分方程表示，由於原始運量數據與累加生成數據均為離散時間數列，故因此可以差分式近似微分式，且灰色模式本質上要求取樣時間為等間隔，亦即µ §，式(3.3)可近似為差分方程式

µ §                                   (3.4)

式(3.4) 說明微分方程式（式(3.2)）在離散化的過程中，可以差分式近似微分式，以求得近似值。Deng（1986）定義運量變化率µ §之背景值 (background value) 為µ §在µ §的區間中所有與µ §相關之全體，稱為導數之背景值，其中，µ §。經由Deng, et al.（1988）之證明，導數與背景值之間滿足全同步映射 (whole synchronous mapping) 關係（即導數µ 背景值）。而依據Deng（1986）之假設，一般背景值可取區間µ §之線性中點，即µ §。以差分方程式取代微分方程（式(3.2)），求解得運量µ §的時間(離散)近似關係式為

µ §          (3.5)

其中µ §，參數列µ(t−Dt)≤t≤(t+Dt)，以最小平方法求算，如下式

µ §                    (3.6)

其中，累加矩陣µ §為

µ §  (3.7)

常數向量為µ §                       (3.8)

式(3.5)即為灰色航空運量預測式。在航空運量系統預測上，對各解釋變數生成數列構建一階單變數微分方程式，與運量生成數微分方程式（式(3.2)）構成微分方程組，再以解常微分方程之數值分析（Numerical Analysis）方法，求解相對應之運量預測值。

若不考慮其他相關環境變數之影響下，GM(1,1)運量數列預測模式僅須收集運量歷年資料，為最簡便的運量預測模式。GM(1,1)為GM(1,N)中，N=1的特例，GM(1,1)模式只需要運量數列µ §，以運量生成數列建立一階單變數微分方程，如下式

µ §                                             (3.9)

其中，µ §為常數項，參數列µ §以最小平方法求解，即

µ §                               (3.10)

µ §                         (3.11)

µ §                              (3.12)

求解得µ §的時間(離散)近似關係式為

µ §                                 (3.13)

其中，µ §，以累減生成（Inverse Accumulated Generating Operation, IAGO）還原，得時間數列預測模式為

µ §    k=2,3,...                   (3.14)

其中，µ §。而µ §擬合原始運量數據之模式值，µ §為未來運量預測值。

對於灰色運量預測模式本身之擬合能力，尚須進一步進行精度檢驗，本研究應用灰色後驗差精度檢驗（posterior check）進行檢驗。後驗差檢驗根據模式值與實際值之間的統計情況進行檢驗，以分析模式在建模上之精確程度。定義殘差數據 §為

µ §                                 (3.15)

其中，µ §    k=2, 3, ..., n                       (3.16)

假設µ §為原始實際運量數據µ §標準差，µ §為殘差數據µ §標準差，定義後驗差比值C為

µ §                                                      (3.17)

並定義小誤差頻率比值 p為

µ §                                (3.18)

其中，µ §為殘差µ §之平均數。按C與p計算結果對照模式精度等級具體指標對照表，評定模式精度等級。指標C越小越好，因此代表µ §越大而µ 越小，即µ §大表原始運量數據標準差大離散程度高，而µ §小表示殘差標準差小離散程度低。亦即C小，表示儘管原始數據很離散，而模式所得之模式值與實際值之差並不會太離散。指標p越大越好，表示殘差與殘差平均數之絕對差值小於給定0.6745µ §之點較多，綜合評定對照表如表3.1。

表 3.1  精度檢驗綜合評定等級表

精度檢驗評定等級

p

C

等級1：良好（ Good ）

p≧0.95

C≦0.35

等級2：合格（ Qualified ）

0.95≧p≧0.8

0.35≦C≦0.5

等級3：勉強（ Just the mark ）

0.8≧p≧0.7

0.5≦C≦0.65

等級4：不合格（ Unqualified ）

p＜0.7

C＞0.65

3.3  灰色馬爾可夫殘差修正模式

由式(3.14)可知，灰色預測模式之擬合函數為一平滑的指數曲線，對於隨機性較大的運量數據擬合較差，預測精確度亦可能受影響。而為提高GM模式之預測精確度，可以殘差數據µ §建立GM模式，即GM殘差模式，再據以修正原灰色數列模式（Deng, 1985）。然而在構建殘差模式時，因受正負號之影響，使建構模式之殘差數列具相同符號之殘差數據並不一定超過4筆，而可能違背GM模式之構建條件，因而GM殘差模式有時會面臨無法構建之困難。

本研究便針對GM殘差模式這項缺點，嘗試以馬爾可夫鏈預測模式來捕捉殘差符號上的動態隨機變化。為預測殘差符號未來的發展變化，本研究應用2階馬爾可夫鏈，由正負號2個狀態集合及一組轉移機率矩陣預測未來之殘差符號。亦即運量時間數列資料為隨著時間變化而呈現某種趨勢的非平穩隨機過程，實際運量值與預測值間之消長過程會隨各種隨機因素的影響而繞著某一變化趨勢而有偏差或擺動，以灰色運量預測模式求得運量變化趨勢（如式(3.14)），再以本研究馬爾可夫殘差修正模式修正原灰色數列模式，此兩種方法之結合應能提高灰色數列預測模式之精確度。

首先，定義殘差絕對值數列為

µ §                                  (3.19)

其中，µ §    k=2,3,...,n                                 (3.20)

對殘差絕對值數列建立GM(1,1)模式，如式(3.14)，即定義為GM殘差模式為

µ §     k=2,3,...                 (3.21)

其中，µ §為參數值。由式(3.21)預測未來殘差值，即µ §, k=n+1, n+2, ... ，本研究結合馬爾可夫鏈預測模式，以發展灰色馬爾可夫殘差修正模式。定義由殘差符號劃分為兩個狀態，亦即若第k年之殘差µ §為正號，則為狀態1，反之負號則為狀態2，依此可劃分殘差數列1至n年各年殘差所處之狀態。

設狀態i轉移至狀態j之機率，即狀態轉移機率µ §為

§     i=1,2  and  j=1,2                                (3.22)

其中，µ §為1至n年各年殘差符號由狀態i轉移至狀態j之次數，µ §為1至n年中狀態i出現之次數。則由各狀態轉移機率建構狀態轉移機率矩陣R

µ §                                             (3.23)

以µ §求算未來年殘差符號處於各狀態的機率。假設起始狀態機率向量為µ §，其中µ §與µ §為狀態1（"+"）與狀態2（"-"）之機率，令第n年為起始狀態，其狀態機率向量µ §，利用狀態轉移機率矩陣計算起始狀態經第µ §步轉移後之狀態機率向量，

µ

| § |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

µ §=1,2,....

(3.24)

其中µ §，即第n+1年起之殘差符號狀態機率依式(3.24)預測。

設第k年殘差符號為µ §，

µ §    k=1,2,....,n,....                    (3.25)

以各狀態機率判定未來年殘差符號之狀態，亦即若未來某年狀態向量計算得出µ §，則預測該年殘差為正號，即µ §。將灰色運量預測模式（式(3.14)）與GM殘差模式（式(3.21)）配合各年殘差符號（式(3.25)）相結合，即可得本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式

µ §   k=1,2,...,n,n+1,....       (3.26)

其中，µ §。

對於航空運量預測，除了精確的運量數據擬合外，如何捕捉未來運量發展變化亦是運量預測上很重要的課題。而為估計未來運量發展的可能範圍，按原始運量數據曲線的上、下緣點建立數列，即上、下緣點灰數，這些灰數有些是原始運量數據之峰點，有些是依原始運量數據上、下緣按大致形狀自由描繪出之曲線上的點，再由這些數列構建GM(1,1)模式（依式(3.9)至式(3.14)構建），所得之預測值即為上、下包絡線，利用上包絡線與下包絡線可構成包絡灰區間，並以之建立未來運量之預測帶。

本研究應用此修正模式預測研究範圍內所有城市對航線運量，並建立包絡灰區間，得到各城市對旅客運量預測值及其上、下包絡區間值，以作為航線形態設計、班機頻次規劃及機型指派模式之輸入參數。

3.4  實證範例分析－越太平洋國際航空客運量預測

本研究進一步收集實際航空客運市場運量資料，驗證灰色航空運量預測模式與修正模式之準確度，以作為預測城市對航線運量之基礎。為配合後續網路形態設計、航線班機頻次規劃與機型指派模式，並考量各國、各地區相關社經變數、環境影響因素資料蒐集不易，本研究在城市對航線運量預測上，採用GM(1,1)模式為基礎之本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式，假設不考慮影響旅客需求之相關解釋變數，如所得、班次、票價等，僅以航線運量時間數列資料進行預測模式之構建。

本節以美國-亞太地區越太平洋國際航空客運市場為實證資料，進行預測模式之構建。假設Y為市場總運量年運量數列（單位：千人次），運量資料年期為1974年至1991年，共18筆數據資料（即k=1為1974年，k=2為1975年, ..., k=18為1991年），而以1992年及1993年實際運量值留作比較預測誤差之用。

由1974年至1991年之總運量數據依式(3.11)至式(3.14)求算，求解得µ §µ §，並建構總運量數列預測模式，

µ §   k=1,2,...          (3.27)

其中，µ §。總運量灰色預測模式結果列於表3.2。利用上包絡線與下包絡線構成包絡灰區間，並建立未來運量之預測帶以估計未來運量發展的可能範圍，總運量上下包絡區間值列於表3.2。

由式(3.22)所得出之1975年（k=2）至1991年（k=18）總運量灰色數列預測模式值與實際原始運量數據絕對差值，構成1975年至1991年殘差絕對值數列，據以建立GM(1,1)模式，如式(3.14)，即為GM殘差模式，如下式

µ §    k=2,3,...,n,...     (3.28)

由上式 µ §, k=n+1, n+2, ... , 以預測未來殘差值。

劃分1975年至1991年各年殘差所處之狀態。由1975年至1991年殘差狀態轉移機率（如式(3.22)），所建構之狀態轉移矩陣為

µ §                                            (3.29)

以狀態轉移矩陣µ §求算未來年殘差符號處於各狀態的機率。令1991年為起始狀態，其狀態機率向量µ §，µ §，利用狀態轉移機率矩陣計算起始狀態經第µ §步轉移後之狀態機率向量，而1991年後之殘差符號狀態機率依式(3.24)預測。

以各狀態機率大小比較判定未來年殘差符號，將灰色預測模式（式(3.27)）與GM殘差模式（式(3.28)）配合各年殘差符號（如式(3.25)）相結合，即可得本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式

µ §              (3.30)

其中，k=1, 2, ..., n, n+1, ....，µ §。

灰色馬爾可夫殘差修正模式值列於表3.2，原灰色數列預測模式與修正模式預測值及上下包絡區間如圖3.1所示。由表3.2結果顯示，本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式大幅提昇模式預測之準確度。總運量數列原灰色預測模式與修正模式精度檢驗結果如表3.3。

由表3.3後驗差檢驗結果，原模式與修正模式均為良好，表示儘管運量實際值離散程度高而殘差標準差相對為小。檢驗結果顯示模式擬合能力好，亦即模式本身之預測能力良好。而修正模式之後驗差檢驗結果，C值較原模式小且p值較原模式大，即後驗差檢驗修正模式較原模式為佳，顯示修正模式本身之擬合能力較原模式精確。

本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式進一步與迴歸模式及ARIMA模式相比較。迴歸模式以波音公司分析報告建立之模式（Boeing, 1993），報告中資料年期亦為1974年至1991年，假設Y＝市場總運量（千人次），µ §＝美國平均每人GDP（百萬美元，1980 dollars），µ §＝亞洲國家平均每人GDP（百萬美元，1980 dollars），µ §＝平均航空費率（Average Yield in1980 Prices Expressed as cents per RPM）。波音多元迴歸模式如下式

µ §            (3.31)

表 3.2  灰色數列預測模式與修正模式結果及上下包絡區間

年

實際

原灰色預測模式

上下包絡區間值

修正模式

運量數據

模式值

誤差(%)

下包絡線

上包絡線

模式值

誤差(%)

1974

2026.97

2026.97

-

1800

2300

2026.97

-

1975

2155.1

2224.409

-3.216

2023.75

2465.16

2104.835

2.33

1976

2571.85

2471.961

3.884

2243.52

2739.29

2602.223

-1.181

1977

2652.84

2747.064

-3.551

2487.16

3043.91

2605.16

1.797

1978

2997.69

3052.782

-1.837

2757.25

3382.41

2898.196

3.32

1979

3726.28

3392.523

8.957

3056.67

3758.54

3560.926

4.437

1980

4164.16

3770.074

9.464

3388.61

4176.51

3953.529

5.058

1981

4419.58

4189.643

5.203

3756.59

4640.95

4389.494

0.681

1982

4624.72

4655.904

-0.67

4164.54

5157.04

4438.191

4.033

1983

4778.29

5174.056

-8.283

4616.78

5730.52

4936.884

-3.319

1984

5662.37

5749.872

-1.545

5118.14

6367.77

5491.502

3.018

1985

6096.65

6389.77

-4.81

5673.94

7075.89

6108.308

-0.191

1986

6808.1

7100.882

-4.3

6290.1

7862.75

6794.264

0.203

1987

7795.7

7891.132

-1.22

6973.18

8737.12

7557.11

3.061

1988

9068

8769.329

3.0

7730.42

9708.72

9133.206

-0.719

1989

10194.7

9745.26

4.41

8569.91

10788.4

10141.66

0.52

1990

11394.6

10829.8

4.956

9500.55

11988.1

11261.63

1.167

1991

11588

12035.04

-3.858

10532.3

13321.2

11564.62

0.2

1992

12844

13374.41

-4.13

11676

14802.5

12861.94

-0.14

1993

13619

14862.84

-9.13

12944

16448.6

14304.56

-5.03

表 3.3  原數列預測模式與修正模式精度檢驗結果

原灰色數列預測模式

修正模式

C＝0.097172＜0.35（Good）

C＝0.033919＜0.35（Good）

p＝1＞0.95（Good）

p＝1＞0.95（Good）

µEMBED Excel.Chart.5   \* mergeformatµ §§

圖 3.1  原灰色預測模式與修正模式預測值及上下包絡區間

波音多元迴歸模式結果列於表3.4。

應用 ARIMA 模式對1974年至1991年總運量建構時間數列模式，以1974年至1991年總運量取對數值建構ARIMA(p, d, q)模式，以運算結果統計比較得出ARIMA模式，其中(p, d, q)=(0, 1, 0)，p為AR（autoregreesive）之參數，d為差分（differencing），q為MA（moving-average）之參數，(p, d, q)序數經反覆測試 (trial and error) 判斷。模式如下

µ §,   k=2,3,...,n,…                (3.32)

ARIMA模式結果併列於表3.4。

修正模式及波音迴歸分析與ARIMA模式之比較如表3.4。而修正模式、波音模式、ARIMA模式與1974年至1993年實際運量比較及預測1994年至2000年運量如圖3.2。修正模式、波音迴歸模式及ARIMA模式之比較，除模式預測值與運量實際值之間的百分比誤差外，另採用統計配合度（goodness of fit）指標進行評比，即1974年至1991年實際運量數據值數列與預測值數列之間的相關係數，當模式預測值數列與實際運量數據列之配合度指標越高，即表示模式值曲線與實際值曲線之相關程度越大。

由表3.4顯示，修正模式在1974年至1993年之平均預測誤差均比波音多元迴歸模式與ARIMA模式為小，顯示修正模式之預測準確度較佳。而且，修正模式1974年至1991年之配合度指標亦較波音迴歸模式及ARIMA模式者為大，顯示修正模式之模式值數列與實際值數列間之相關程度較佳於波音迴歸模式及ARIMA模式，亦即修正模式在擬合1974年至1991年實際運量數據之能力較佳，雖三者適合度指標相差不大，且均高於0.99。而圖3.1中顯示，本研究運量預測模式對運量變化的擬合與上、下包絡灰區間對運量未來發展的捕捉，均較傳統迴歸模式與時間數列模式具有較佳之能力。因此，對於美國至亞太越太平洋國際航空客運市場，在年運量數據僅有18筆的情況下構建模式，本研究灰色馬爾可夫殘差修正模式具有較佳的預測能力。

本研究發展以馬爾可夫鏈預測未來殘差符號之灰色馬爾可夫殘差修正模式，當步驟數過高，即預測年期過遠，狀態機率易產生收歛，而殘差修正較適合修正原點（即1991年）附近之預測值，GM(1,1)模式建構簡單，可方便更新運量數據建立新息模式，並配合馬爾可夫殘差修正，以此反覆構建方式對運量進行預測分析，以期可得到較佳之運量預測值。

表 3.4  修正模式、波音迴歸模式與ARIMA模式

年

實際

修正模式

波音迴歸模式

ARIMA 模式

運量數據

模式值

誤差(%)

模式值

誤差(%)

模式值

誤差(%)

1974

2026.97

2026.97

-

2061.58

-1.71

2026.97

-

1975

2155.12104.84

2.33

2117.5581.742

2257.87

-4.768

1976

2571.85

2602.22

-1.181

2427.397

5.617

2515.06

2.208

1977

2652.84

2605.16

1.797

2803.448

-5.68

2801.56

-5.606

1978

2997.69

2898.23.32

3244.388

-8.23

3120.68

-4.103

1979

3726.28

3560.93

4.437

3665.776

1.624

3476.17

6.712

1980

4164.16

3953.53

5.0583922.363

5.807

3872.14

7.013

1981

4419.58

4389.49

0.681

4292.079

2.885

4313.22

2.407

1982

4624.72

4438.19

4.033

4399.542

4.869

4804.54

-3.888

19834778.29

4936.88

-3.319

4854.996

-1.61

5351.84-12.003

19845662.37

5491.503.018

5745.64

-1.47

5961.47

-5.282

1985

6096.65

6108.31

-0.191

6424.846

-5.383

6640.55

-8.921

1986

6808.1

6794.26

0.203

6975.245

-2.455

7396.98

-8.65

1987

7795.7

7557.11

3.061

7863.791

-0.873

8239.58

-5.694

1988

9068

9133.21

-0.719

9056.336

0.129

9178.16

-1.215

198910194.7

10141.7

0.52

10087.4

1.052

10223.7

-0.284

1990

11394.6

11261.6

1.167

11161.26

2.048

11388.2

0.056

1991

11588

11564.6

0.2

11770.69

-1.577

12685.5

-9.471

1992

12844

12861.9

-0.14

13510.06

-5.186

14130.5

-10.02

1993

13610.3

14304.6

-5.1

14631.39

-7.431

15740.2

-15.57

適合度指標

（1974-1991）

0.9994

0.9985

0.9956

µ §

圖 3.2  修正模式與波音模式、ARIMA模式預測比較圖