# 第一章  緒論

## 1.1  研究動機

捷運車站是提供旅客集中、分散的場所，其運作良窳攸關車站整體績效，也反應捷運系統的服務品質，影響旅客對捷運的印象，因此捷運車站服務功能的發揮為營運者亟須重視的課題，一個設計良好的車站可由車站基本型式、站內佈設、旅客動線連續性及配合進出車站之旅次需求特性、營運與維修作業需要來考量。

台北捷運系統為國內首先興建並已開始營運的系統，其基本規劃設計始於民國76年6月，其間經歷英國大眾捷運顧問公司及美國捷運顧問公司兩任總顧問，先後率同本國工程師規劃初期及後續路網，八年間完成11條路線總共139座車站的細部規劃及基本設計工作。其中初期路網長度86.8公里，包含淡水線、新店線、南港線(含維護軌)、板橋線、土城線、中和線、木柵線及內湖線8條路線，共設79個車站；後續路網長約72.7公里，包含信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、南港線東延段及環狀線等6條路線，共設車站60座。目前已完工通車的路線有木柵線、淡水線、中和線及新店線北段3個車站。

由於台北捷運車站為外國顧問規劃設計，因此空間格局與規模大小和美國各大城市捷運車站設計頗為類似，但台北都會區地狹人稠，地價昂貴，不似美國有廣大地域，寬敞氣派的空間設計理念可提供較佳的舒適感，但相對的造價成本也較高。

捷運系統已成為未來大都會區發展的趨勢，除台北都會區外，高雄及台灣省各都市亦積極籌劃中。因此台北捷運系統規劃手冊內的車站設計準則、理念及各項設施之設置標準與空間佈設方法是否尚有可以改善補強的地方，是一值得研究及探討的問題。

## 1.2  研究目的

目前台北捷運初期路網已有木柵線、淡水線開始營運，因此本研究除分析比較國內外相關捷運系統規劃手冊中有關車站配置及設計準則之差異外，並將以個案分析方式蒐集營運中車站之實際資料，以模擬方法進一步檢討相關問題，主要研究目的可以歸納如下：

1. 分析比較國內外相關捷運車站規劃手冊主要設施設計準則之相同與不同之處。

2. 以模擬模式評估所選擇之個案服務水準，對於瓶頸處研擬改善方案。

3. 針對重要影響因素改變對車站服務水準之影響，以做為後續路網車站內部設施配置之參考。

## 1.3  研究範圍與內容

由於捷運車站規劃所牽涉範圍非常廣，本研究範圍將界定在捷運車站以內的設施，並以公共區的空間配置為主，並不包含車站規劃之前的運輸需求分析，個案所需的運量資料將直接引用捷運局所預測的資料。

至於本研究主要內容則分為捷運車站主要設施配置探討及個案分析二大部份：

1. 捷運車站主要設施配置探討包含以下數項：

(1)設施配置規劃程序

將車站分為公共區及非公共區，並以流程圖表示其規劃程序。

(2)設施佈設之原則探討

含出入口、通道、月台、自動收費系統及垂直動線規劃之設計原則。

(3)設施量估算方式

各設施配置數量之估算方式及設計公式。

2. 個案分析包含以下數項：

(1)現況資料蒐集

(2)模式校估

(3)國內外不同設計標準下之模擬

(4)個案之未來瓶頸及改善方案

(5)重要影響因素改變之影響分析

## 1.4  研究方法

首先將車站分為公共區及非公共區，並以流程圖分層說明其規劃程序。其次探討設施配置原則，含出入口、通道、月台、自動收費系統及垂直動線規劃之設計原則。最後綜合設施規劃流程及配置原則建立設施量推估。

為檢討捷運車站空間規劃設計準則，本研究蒐集國內外相關捷運車站規劃設計準則做為分析比較基礎，以模擬模式模擬在不同情況下車站呈現的服務水準，以做為規劃手冊修訂之參考。

## 1.5  研究流程

本研究之流程如圖1.1，其進行步驟如下：

1. 確立研究方向。

2. 文獻蒐集與回顧：主要對捷運車站主要設施配置準則及大眾運輸場站設施佈設之研究方法做一歸納，其次由於設施佈設係以服務水準做為評估標準，故對行人設施服務水準訂定相關文獻做一回顧。

3. 捷運車站設施佈設探討：蒐集國內外捷運系統規劃手冊中有關站內主要設施的規劃設計原理、方法及設計參數，尤其著重於旅客服務設施，如自動收費系統配置、電扶梯及樓梯之垂直動線以及月台層等候空間之設計，歸納其差異性。

4. 模擬模式簡介：針對模擬模式之內容、功能、架構及輸入、輸出結果做一說明。

5. 個案資料蒐集：選擇較具代表性的車站做為個案分析與評估之對象，並蒐集目前營運相關資料以做為模擬模式之輸入。

6. 模擬模式校估：模式需輸入資料包括各設施出入口進出量、月台分佈比率及各設施行人流量、密度關係，唯流量與密度之關係調查不易，故本研究採用不同標準做測試，將模擬結果與現況做比較，期使模擬結果與實際情況之誤差最少，做為模式校估的步驟。

7. 方案研擬與評估：首先將國內外之設計準則資料輸入模式，檢討與評估不同配置設計下之結果，其次將預估目標年古亭站瓶頸處研擬改善方案，最後模擬在不同服務水準要求下古亭站之負荷運量。

設施配設研究方法回顧

文獻蒐集

確立研究方向

模擬模式簡介

個案資料蒐集

蒐集分析

模擬模式校估

蒐集分析

資料蒐集

捷運車站主要設施配置準則回顧

方案研擬與評估(模式應用)

結論與建議

捷運車站主要設施佈設探討

結論與建議

8. 結論與建議：綜合研究結果提出主要結論與建議，做為後續研究的參考。

圖1.1  研究流程圖