# 第二章  文獻回顧

本研究在文獻蒐集方面首先針對國內外規劃手冊、出國報告及捷運技術移轉心得中有關捷運車站主要設施配置準則做一回顧，其次歸納設施配設方法相關文獻，最後因設施主要使用者為旅客，故對行人設施服務水準做一界定。

## 2.1  主要設施配置準則回顧

設計準則是從事車站規劃作業時之必備工具，參照之目的是使車站設施佈設及基本型式確保連續性，以及相關施工細節、旅客動線、營運及維修程序保持一致性，然而每一國家國情不同，設計標準亦不同，以下就蒐集之準則做一回顧。

1.「台北都會區捷運系統規劃手冊」〔台北市政府捷運工程局，1998〕

提供台北都會區大眾捷運系統規劃設計之參考，是各項規劃之依據，其中有關車站建築部份為第四章，內容分為十項，包括車站類型、車站配置、旅客處理、車站設計標準、旅客設施、通風口、維修通道、運具轉乘、逃生及防火等。

該手冊為捷運局聘請外國顧問所寫，內容豐富，但多為條文式且缺少設計原理說明。

2.「捷運車站建築規劃與設計第一版」〔高雄市政府捷運工程局，1997〕

內容大致可分為動線規劃原則以及空間設計準則二大部份，在動線上包括旅客動線、垂直動線、水平動線之規劃原則，在空間上則含蓋月台、穿堂、附屬空間、車站出入口、通風井、殘障設施、逃生及防洪設計準則等。另對於站內之自動收費系統、樓梯、電扶梯等列出尺寸、區位及輸送能力之要求。

因本手冊為第一版，內容較乏連貫性，且內容與台北捷運規劃手冊大同小異，故本研究乃以台北捷運規劃手冊為探討基礎。

3.「有軌系統車站交通功能規劃參考手冊」〔唐亢，1993〕

作者認為大眾捷運系統種類雖然繁多，但車站設計之原理及方法極為接近，因此以本手冊作為小型客運、中運量、輕軌、重軌及高速鐵路等車站之設計原則。但不同功能系統之設計目標並不完全一致，應訂定不同標準才能符合設計所需。

4. 中華人民共和國「地下鐵道設計規範」〔1993〕

該規範有關車站建築上的規定詳列於第四章，包括通道、樓梯、電扶梯、自動收費系統每小時通過人數以及月台、出入口設計高度與寬度規定等。本設計規範內容採條列式規定，相當精簡，僅列出重要之規定係數，缺乏車站整體設計連貫性。

5.「南加州捷運系統設計準則與規範」〔1988〕

南加州捷運系統設計準則與規範共計5冊，第一冊介紹捷運系統特性以及安全設計規定，第二冊介紹捷運路線之規劃，第三冊介紹車站設計之設計規定，第四冊介紹機電系統，第五冊介紹控制系統，與車站設計有關之規定詳列於第三冊。這套規範內容詳盡，包括各設計要件之空間大小規定及服務水準要求。

6.「大眾捷運系統地下車站月台設計標準研究」〔M. M.D Ltd.，1997〕

本篇主要針對地下車站月台設計參數做檢討，包括障礙物至月台邊緣間最小寬度尺寸、月台上容許乘客候車空間、月台寬度計算、垂直動線設計、垂直動線上排隊空間之評估，資料比對係蒐集香港、新加坡及東京大眾捷運系統之係數規定，其評估論點可做為台北捷運系統月台設計參數之參考。

7.「亞特蘭大捷運系統設計準則」〔1997〕

亞特蘭大捷運系統在第四冊建築設計手冊中明定車站設計之服務水準採J. J. Fruin標準，正常狀況車站設施應符合C至D級要求，在緊急狀況下介於D至E級之服務水準。

在車站空間規劃上強調所有設施均須容納尖峰五分鐘旅運量，在規劃上特別重視殘障人士搭乘便利性，因此在設計上，通道較寬，自動收費系統高度較低，任何有高度差的地方均須有斜坡之設計使殘障人士能於站內活動不受阻礙。

## 2.2  設施配設研究方法回顧

在設施規劃及設計方法應用上，大致可分為模型模式及數學模式兩種方法〔黃俊寧等，1997〕，模型模式是將設施等比例縮小放在平面板上推演，產生許多可行方案，由於此種方法依靠分析人員之主觀判斷，故通常使用檢核表及經驗法則等來降低主觀程度。

以數學模式來分析設施佈設，基本上有描述性及規範性二種，描述性模式是是描述系統的行為，例如等候理論。規範性模式是用來規定行動的過程，例如利用系統模擬方法有效地模擬旅客在站內的流動特性，做為設計者從事車站規劃設計之參考。

以下就國內外有關設施佈置之相關研究方法做一回顧。

1. 系統模擬方法

國內文獻中以模擬模式做為運輸場站研究的工具，曾陸續有〔王文勇，1982〕應用FORTRAN語言撰寫模擬程式，探討公車運轉站最佳設計形式。〔李宏榮，1985〕利用BASIC語言撰寫模擬程式，模擬台汽台北西站作業方式。〔黃晴裕，1986〕、〔袁劍雲，1986〕以網路分析之技術將車站內部之旅客行進路線與服務設施轉換為連線（LINKS）及結點（NODES）所組成之網路圖，運用GPSS語言，模擬旅客在站內的流動情形。。〔張堂賢，1986〕則使用電腦繪圖原理，建立旅客活動之動畫模擬模式CADSIM，模擬中不僅提供即時的量化評估指標，旅客活動亦能在空間方案模型中以動態方式顯現。

國外對於車站內部旅客動線模擬工具的發展，大致以下面幾種模式應用較廣：

(1) USS模式(都市車站模擬模式)

USS模式係美國大眾運輸署於1970年代所發展之系統模式，該模式是以電腦語言FORTRAN完成之電腦模擬套裝軟體，用以評估各捷運站之替選設計案，模擬分析方法採用間斷事件分析法，旅客行進路徑採用多重路徑指派法。

USS模式可評估不同車站設計方案中，車站各部份是否有足夠空間的面積及服務設施，並可評估不同設計方案中何者最能滿足服務水準要求。

(2) USSⅡ

由於1970年初期發展之USS無法適當地模擬現有車站運作情形故於1981年由Albright & Couture 提出第二代改良模式，在USSⅡ中對於乘客在站內的路徑是採用動態多重路徑指派法，乘客可依不同路徑的相對旅行時間隨機決定目前位置到迄點的路徑，故USSⅡ較符合旅客實際流動狀況。相關研究如〔Benz，1986〕。

(3) Time-Space Concept

由加拿大人Maria Grigoriadon & John P.Braaksma 於1987年首先以時間和空間觀念分析月台服務水準，其優點為演算過程簡單，適合現已營運車站空間服務品質評估；缺點為不具模擬功能，無法掌握旅客在不同空間連續性行為，且無法進行旅客旅次分派之模擬，只適合對個別空間評估其服務品質。相關研究有〔Benz,1986〕、〔Herendeen,1986〕。

(4) PEDLS模式

PEDLS模式亦引用Time-Space 觀念，唯其能更有效地應用於微電腦中以進行大型運輸系統網路分析，並配合傳統運輸規劃理念，進行旅次指派及服務水準評估，其優點為模擬之理念簡易明瞭，可經由電腦視窗及CAD之繪圖功能提供使用者便利之操作環境；缺點為輸出之功能僅限於平面效果，無法整體考量車站內部之互動關係且無法就不同之替選方案提供整體性之綜合評選。

(5) PEDROUTE模式〔毛淞鶴等，1995〕

PEDROUTE模式原由英國Halcrow Fox & Associates 顧問公司與倫敦地下鐵公司共同合作於1991年發展完成，該模式能有效地模擬車站內部旅客動線及旅次分派，並有評估車站內部空間服務品質及輔助新車站設計之雙重功能，目前除英國倫敦地下鐵公司外，香港政府亦採用該軟體。

2. 等候理論

運用等候理論做為運輸場站研究的工具有〔蕭盛源，1983〕以實地調查及等候模式推估台汽西站各項設施所需之面積。〔陳瑞綺，1986〕利用需求圖方式模擬配置多個替選方案，以等候理論及人流理論描述旅客在站內流動情形，尋求設施之合理區位、面積大小與數量之最適方案。

3. 專家系統

〔羅永光，1990〕、〔許仲仁、1990〕將捷運車站基地分析構建成專家系統，〔張芳旭，1991〕將車站出入口、動線、穿堂、月台、旅客流動設施、票務設施及其他設施之空間規模、區位需求之相互關係構建成專家系統，以邏輯程式語言Turbo Prolog構建之PGW Prolog解釋程式撰寫知識庫，以供使用者輸入車站組成要素後，即可產生初步設計之草圖供使用者參考及應用。〔張益城，1991〕則採相同之程式語言構建捷運車站位置、類型、出入口、規劃風格、設施量、車站配置以及緊急疏散檢核之專家系統，供使用者做捷運車站相關知識之查詢。

〔邱瓊玉，1992〕根據各空運中心之概念設計經驗，依跑道型式、配置型式、分期發展程序作為設計案例之基礎，配合專家訪談建立資料庫供類比推理的來源。〔許朝宗，1992〕主要探討捷運轉乘設施之規劃原則、程序、方法，及轉乘運具量之估算，其次以鈙述性偏好之問卷進行調查分析，以了解民眾搭乘捷運之意願與轉乘運具選用情形，做為檢討轉運設施設置準則。

4. 其他相關文獻

〔張昭焚，1980〕是國內早期對捷運車規劃設計探討比較詳細的研究之一，文中對車站規劃應考慮的各種因素做詳細探討。此外，亦提出車站內外設計原則，以步行速度、密度、流量之服務水準做為方案評估標準。但文中並未提出不同方案做比較說明。

〔Jan, W.T.，1996〕主要研究大廳層旅客服務設施之配置，包括自動售票機、驗票閘門、電梯、電扶梯、樓梯走道以及詢問處，並以一個典型捷運高架車站所收集之資料為基礎，利用CAN-Q（Computer Analysis of Network of Queues ）套裝軟體決定旅各服務設施之數量及每一部份空間之需求，再利用Factory Plan 軟體設計配置方案，最後比較設計配置之差異。

## 2.3  行人設施服務水準

因各國訂出的級距及級數因地域及行人特性不同而有所差異，因此本節針對各國服務水準訂定做一探討，做為本研究評估服務水準等級的參考。

1.〔張有恆，1987〕依據Vukan R. Vuchic之「Urban Public Transportation-System and Technology」所述，「每一立位面積視不同乘客舒適標準而定，一般約在0.125至0.25平方公尺之間，而0.2平方公尺為大部份系統所採用之最小立位面積，通常在尖峰才達此標準」。而立位面積0.125至0.25平方公尺即每平方公尺8至4人之立位密度。捷運局在規劃手冊上係以每人0.2平方公尺為尖峰時之立位面積，即每平方公尺5人。

2.〔唐亢，1993〕將行人在車站內服務水準依環境不同，分為以下三類，如表2.1、表2.2、表2.3。並建議設計指標在正常營運狀況下應採C至D級之服務水準，而在緊急狀況下可降至E級，但必需絕對避免在緊急狀況下行人服務水準降至F級，因在F級流量不易控制且無法保證乘客能安全離開車站。

表2.1  等候空間之服務水準

| 服務水準 | 每人佔有面積 (平方公尺/人) | 人與人間距 (公尺) |
| --- | --- | --- |
| A | ＞1.2 | ＞1.2 |
| B | 1－1.2 | 1－1.2 |
| C | 0.6－1 | 0.9－1 |
| D | 0.3－0.6 | 0.6－0.9 |
| E | 0.2－0.3 | ＜0.6 |
| F | ＜0.2 | 0 |

資料來源：〔唐亢，1993〕

表2.2  通道之服務水準

| 服務水準 | 每人佔有面積 (平方公尺/人) | 單位寬度流量 (人/分鐘/公尺) | 平均速度 (公尺/分鐘) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ＞3.7 | ＜20 | ＞76 |
| B | 2.2－3.7 | 33－20 | 73－76 |
| C | 1.5－2.2 | 46－33 | 68－73 |
| D | 1－1.5 | 59－46 | 60－68 |
| E | 0.6－1 | 82－59 | 46－60 |
| F | ＜0.6 | 0－82 | 0－46 |

資料來源：〔唐亢，1993〕

表2.3  階梯之服務水準

| 服務水準 | 每人佔有面積 (平方公尺/人) | 單位寬度流量 (人/分鐘/公尺) |
| --- | --- | --- |
| A | ＞1.9 | ＜16 |
| B | 1.4－1.9 | 23－16 |
| C | 0.9－1.4 | 33－23 |
| D | 0.7－0.9 | 43－33 |
| E | 0.4－0.7 | 56－43 |
| F | ＜0.4 | 0－56 |

資料來源：〔唐亢，1993〕

3.〔運研所，1990〕針對國內行人特性所做調查，經迴歸方法求得速率、流量與密度之參數，可整理如表2.4。

表2.4  行人交通設施服務水準等級

| 服務水準 | 分類 | 項目 | 每人平均佔有面積 (平方公尺/人) | 單位寬度流量(人/分鐘/公尺) | 密度 (人/平方公尺) | 平均速度 (公尺/分鐘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 水平步道 | 商業區 | ≧3.13 | ≦22 | ≦0.32 | 67 |
|  |  | 通勤區 | ≧3.13 | ≦23 | ≦0.32 | ＞72 |
|  | 階梯 |  | ≧1.82 | ≦17.5 | ≦0.55 | ＞32 |
| B | 水平步道 | 商業區 | 2.08~3.12 | 23~31 | 0.33~0.48 | 63~67 |
|  |  | 通勤區 | 2.08~3.12 | 24~33 | 0.33~0.48 | 69~72 |
|  | 階梯 |  | 1.22~1.81 | 17.6~25.0 | 0.56~0.82 | 30.5~32.0 |
| C | 水平步道 | 商業區 | 1.28~2.07 | 30~48 | 0.49~0.78 | 58~63 |
|  |  | 通勤區 | 1.28~2.07 | 34~49 | 0.49~0.78 | 63~69 |
|  | 階梯 |  | 0.85~0.21 | 25.1~34.0 | 0.83~1.18 | 28.9~30.5 |
| D | 水平步道 | 商業區 | 0.85~1.27 | 49~59 | 0.79~1.18 | 50~58 |
|  |  | 通勤區 | 0.85~1.27 | 50~66 | 0.79~1.18 | 56~63 |
|  | 階梯 |  | 0.6~0.84 | 34.1~44.5 | 1.19~1.66 | 26.7~28.9 |
| E | 水平步道 | 商業區 | 0.84~0.84 | 60~72 | 1.19~2.10 | 35~50 |
|  |  | 通勤區 | 0.84~0.84 | 67~80 | 1.19~2.10 | 38~56 |
|  | 階梯 |  | 0.36~0.59 | 44.6~60.0 | 1.67~2.80 | 21.7~26.7 |
| F | 水平步道 | 商業區 | ＜0.48 | ＞72 | ＞2.10 | ＜35 |
|  |  | 通勤區 | ＜0.48 | ＞80 | ＞2.10 | ＜38 |
|  | 階梯 |  | ＜0.36 | ＞60 | ＞2.80 | ＜21.7 |

資料來源〔運研所，1990〕

4.〔毛淞鶴等，1995〕將捷運車站內之設施之標準分別以J.J. Fruin 、運研所及美國公路容量手冊之服務水準做一對應比較，如表2.5，於表中可知，J.J. Fruin 含蓋之項目較多，且在相同之容量標準下，J.J. Fruin對應之服務等級較低，顯示其要求標準較高。

表2.5 捷運車站主要設施容量標準對應服務等級一覽表

| 設施分類 |  | 設施容量標準 | 對應之各類服務等級 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | J.J. Fruin | 運研所 | 美國公路容量手冊 |
| 樓梯 | 上行 | 33人/分/公尺 | D | C | － |
|  | 下行 | 37人/分/公尺 | D | D | － |
|  | 上行(緊急) | 64人/分/公尺 | F | F | － |
|  | 下行(緊急) | 73人/分/公尺 | F | F | － |
| 通道 | 單向 | 85人/分/公尺 | F | F | E |
|  | 雙向 | 70人/分/公尺 | E | E | D |
|  | 單向(緊急) | 1公尺/秒 | F | D | D |
|  | 雙向(緊急) | 1公尺/秒 | F | D | D |
| 電扶梯 | 下行(進站) | 146人/分/公尺 | F | － | － |
|  | 上行(出站) | 110人/分/公尺 | E | － | － |
|  | 下行(緊急) | 80人/分/公尺 | F | F | － |
|  | 上行(緊急) | 70人/分/公尺 | F | F | － |
| 月台 | 正常狀態 | 1.00 m2/人 | B | － | － |
|  | 特殊考量 | 0.65 m2/人 | C~D | － | － |
|  | 緊急狀態 | 0.20 m2/人 | F | － | － |
| 收費閘門 |  | 25人/分 | F | － | － |

註:電扶梯於緊急狀態時係以樓梯之設施容量標準來判定所對應之各類服務等級。

資料來源〔毛淞鶴等，1995〕

5. J. J. Fruin的研究：是應用最廣的研究，美國公路容量手冊在行人方面的服務水準訂定亦參考之，其訂出步道的六個服務水準等級，如表2.6。其研究有下列幾點特性：

(1)只對通勤者做研究。

(2)利用實地實驗控制通道的寬度來產生高密度的情況。

(3)其服務水準係假設在均質條件下所得到的，較屬於理想值。

表2.6  Fruin 訂定的步道服務水準

| 服務水準 | 每人佔面積 (平方公尺/人) | 密度 (人/平方公尺) | 流量 (人/分鐘.公尺) | 行人流動狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≧3.25 | ≦0.31 | ≦23 | - 可自由選擇步行速度 - 可超越慢行的人 - 穿越時不與他人發生衝突 |
| B | 2.33－3.25 | 0.30－0.43 | 24－33 | - 尚有足夠空間可供選擇正常的步行速度 - 有反向的流動及穿越現象，產生小衝突 - 輕微影響步行速度及流量 |
| C | 1.40－2.22 | 0.42－0.71 | 34－50 | - 選擇自由的步行速度受到限制 - 有反向的流動及穿越現象，有較高的衝突機率 - 行人需隨時調整速度及方向以避免與他人發生衝突 |
| D | 0.93－1.39 | 0.72－1.08 | 51－66 | - 正常的步行速度受到限制 - 不易超越慢行的人 - 無法避免衝突 - 改變方向及穿越的行動很困難 |
| E | 0.47－0.92 | 1.09－2.13 | 67－82 | - 行人需改變步伐而慢行 - 無法超越慢行的人 - 反向行動及超越行動極為困難 |
| F | ＜0.47 | ＞2.13 | ＞82 | - 步行速度受到極大的限制，拖著腳走 - 無法避免與他人發生衝突 - 反向行走及穿越行動極為不可能 - 跟著前方的人群移動 |

資料來源〔運研所，1990〕

6. Zupan 和Pushkarer 〔運研所，1990〕除了研究均質情況下，也考慮行人群集的狀態，將步道的服務水準分為七級，如表2.7。對於兩者所訂定的服務水準，均質的行人流與有群集的行人流其差異在於行走時有無受到限制，但在流量高時，人群的現象就比較不明顯，因此群集的現象只有在低流量時才有影響。

表2.7  Zupan 和Pushkarer 訂定的行人流動品質

| 流動品質 | 均質人群的行人流 |  | 有群集人群的行人流 |  | 行人流動狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每人佔面積 (平方公尺/人) | 流量 (人/分鐘.公尺) | 每人佔面積 (平方公尺/人) | 流量 (人/分鐘.公尺) |  |
| 寬闊的 | ＞49 | ＜2 | ＞49 | ＜1.6 | - 行人間無任何的相互影響 |
| 不受限制的 | 12－49 | 2－7 | 6－49 | 1.6－15 | - 行人流中開始有些人群出現 - 行人可以自在的行走 |
| 受限制的 | 4－12 | 7－20 | 4－6 | 15－20 | ＊行進時會與他人有少許接觸 |
| 受束縛的 | 2－4 | 20－33 | 2－4 | 20－33 | - 不可自由的選擇步行速度 - 有衝突產生 |
| 擁擠的 | 1.5－2 | 33－46 | 1.5－2 | 33－46 | - 行人流仍流暢但有許多衝突，且步行速度降低 |
| 擁塞的 | 1－1.5 | 46－59 | 1－1.5 | 46－59 | - 行人流產生擁擠不堪的狀況 |
| 無法動彈的 | 0.2－1 | 59－82 | 0.2－1 | ＞59 | - 非常的擁擠 |

資料來源〔運研所，1990〕

7. Oeding 〔運研所，1990〕調查不同區域的行人流，發現工廠區的工作者具有較高的流量及速度，而商業區購物者則較慢，但最後他將各區資料總計來表示行人流動狀況，如表2.8。由表可看出其與Fruin 訂定的標準並無太大差異，只是分得較細，但在很擁擠狀況下行人感受到就是很擠無法動彈，因此分得再細實無多大功用。

表2.8  Oeding 訂定的行人流動品質

| 等級 | 每人佔面積 (平方公尺/人) | 密度 (人/平方公尺) | 行人流動狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞3.7 | ＜0.27 | - 可自由選擇步行速度 - 可隨意超越前面的行人 - 可任意改變方向 - 穿越時不與他人發生衝突 |
| 2 | 2.3－3.7 | 0.27－0.43 | - 可超越前面的人，但會產生干擾 - 有些許的衝突狀況產生 - 步行速度偶爾受到限制 |
| 3 | 1.7－2.3 | 0.43－0.59 | - 改變方向會有衝突的可能性 - 超越前者會產生干擾 - 步行速度受到限制 |
| 4 | 1.4－1.7 | 0.59－0.74 | - 步行速度受到限制 - 略有可能超越前者 - 與他人發生衝突的可能性很高 |
| 5 | 1.0－1.4 | 0.74－1 | - 步行速度受限，需不斷改變步伐 - 略有可能超越前者 - 無法避免與他人發生衝突 |
| 6 | 0.65－1.0 | 1－1.54 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前方的行人 - 改變行走方向會有困難且無法避免與他人產生衝突步 |
| 7 | 0.5－0.65 | 1.54－2 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前方的行人 - 改變方向很困難且無法避免與他人產生衝突 |
| 8 | 0.2－0.5 | 2－5 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前方的行人 - 改變方向不可能且與他人產生身體接觸 |

資料來源〔運研所，1990〕

8. Polus， Schofer 和Ushpiz 〔運研所，1990〕等人的研究係以商業區的步道為主，利用實際調查結果，訂出四個等級的服務水準，如表2.9。由表中可看出該研究每人平均佔有面積偏低。

表2.9  Polus. Schofer 和Ushpiz 訂定的步道服務水準

| 服務水準 | 每人佔面積 (平方公尺/人) | 流量 (人/分鐘.公尺) | 行人流動狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≧1.67 | ＜40 | - 自由流狀況 - 行人可自由選擇步行速度 |
| B | 1.33－1.66 | 40－50 | - 步行速度會受到限制 - 與他人會有些微衝突產生 - 有限制及阻礙存在的行人流 |
| C | 0.8－1.33 | 50－75 | - 擁擠的行人流狀況 - 有衝突存在 |
| D | 0.5－0.8 | 75－95 | - 擁擠的行人流狀況 - 無法避免與他人發生衝突 |

資料來源〔運研所，1990〕

## 2.4  小結

1. 國內外捷運車站規劃手冊之特性可歸納如表2.10。

表2.10 國內外捷運車站規劃手冊之特性比較

| 手冊 | 特性 |
| --- | --- |
| 台北都會區捷運系統規劃手冊 | 內容豐富，但缺少設計原理說明，僅以條例式表達。 |
| 捷運車站建築規劃與設計第一版 | 內容較乏連貫性，且內容與台北捷運系統所採之規劃手冊大同小異。 |
| 有軌系統車站交通功能規劃參考手冊 | 作者以本手冊作為小型客運、中運量、輕軌、重軌及高速鐵路等車站之設計原則。但不同系統功能並不完全一致，不應採相同標準規劃。 |
| 地下鐵道設計規範 | 相當精簡，僅列出重要規定，缺乏車站整體設計連貫性。 |
| 南加州捷運系統設計準則與規範 | 內容詳盡，包括各設計要件規定及設計服務水準要求。 |
| 大眾捷運系統地下車站月台設計標準研究 | 蒐集香港、新加坡及東京大眾捷運系統之月台設計規定，其評估論點可做為台北捷運系統月台設計參數之參考。 |
| 亞特蘭大捷運系統設計準則 | 在設施規劃上特別重視殘障人士搭乘便利性，因此在規劃上將通道加寬，降低自動收費系統高度，任何有高度差的地方均須有斜坡之設計使殘障人士能於站內活動不受阻礙。 |

2.車站設施規劃設計研究方法計有等候理論、專家系統及系統模擬方法三種分析工具，若以模擬模式來分析場站服務水準，不論採用何種程式語言，在概念上，大部份將車站劃分為數個車站次系統(Block)，再將該次系統以路徑(Links)、節點(Nodes)及面積(Area)來表示，路徑代表乘客之流動通道，節點則為乘客之到達或離去點、服務設施與決策點。本研究採PEDROUTE 模式亦以系統模擬的觀念與技術，將捷運車站的空間配置圖轉化為路徑與節點所構成的車站路網圖，再輸入運量資料來模擬旅客在車站內部流動情形，藉由輸出之各項服務水準評估車站各空間配置，唯本模式除具模擬與指派功能外，可將各區塊及路徑之人數分配狀況、服務水準以彩色圖、表顯示，且可構建出車站2維立體圖，功能較強。

3.綜觀國內外行人服務水準之訂定，多以密度及流量做為分級基礎，級距之差異並不大，因J.J. Fruin的應用較廣且要求標準較高，故本研究亦採行做為設施服務水準評估標準，至於電扶梯及閘門部份採〔Halcrow Fox 1991〕之建議值。如表2.11所示。

表2.11  捷運車站設施服務水準等級對照表

| 設施 | 單位 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | (人/公尺/分鐘) | ＜23 | 24~33 | 34~50 | 51~66 | 67~82 | ＞82 |
|  | (人/平方公尺） | ＜0.31 | 0.31~0.43 | 0.43~0.72 | 0.72~1.08 | 1.08~2.15 | ＞2.15 |
| 樓梯 | (人/公尺/分鐘) | ＜16.4 | 16.4~23.0 | 23.0~32.8 | 32.8~42.6 | 42.6~55.8 | ＞55.8 |
|  | (人/平方公尺) | ＜0.54 | 0.54~0.72 | 0.72~1.08 | 1.08~1.54 | 1.54~2.69 | ＞2.69 |
| 電扶梯 | (人/公尺/分鐘) | ＜25 | 25~54 | 54~71.7 | 71.7~87.5 | 87.5~105 | ＞105 |
| 閘門 | (人/公尺/分鐘) | ＜10 | 10~14.7 | 14.7~17.3 | 17.3~20 | 20~25 | ＞25 |
| 等候及其他 | (人/平方公尺） | ＜0.83 | 0.83~1.08 | 1.08~1.54 | 1.54~3.58 | 3.58~5.38 | ＞5.38 |

資料來源:〔Halcrow Fox 1991〕及〔運研所，1990〕