- 第二章 文獻回顧

- 2.1肇事因子探討之文獻回顧

在交通安全上，影響駕駛行為的因子相當廣泛且複雜。駕駛者面對複雜的道路環境，交通狀況，必須根據不同的狀況予以適當的反應。本研究主要探討影響駕駛行為因子中的意識清醒度與環境氣候(視覺能見度)的影響。

2.1.1 意識清醒度(level of Arousal)

在許多研究中均將『開車』之動作比喻為資訊處理[18,19]，而處理資訊的效率則和駕駛員是否能夠擁有清醒之意識有密切之關係。本研究主要探討意識清醒程度與體溫、行車安全之關係，其相關文獻如下:

- 清醒程度與行車安全

黃新薰[2]，生理時鐘現象會影響人之清醒程度，進而影響人的工作績效。『日出而作，日沒而息』已成為人類生活型態之典範，大貨車駕駛員之夜間行車已違反人類之正常作息，且夜間之照明亦較差，理應具較高之事故風險。國內目前大貨車駕駛工作負荷相當繁重且工作時間亦相當長，將使大貨車之事故風險大為提高，並對大眾之行車安全造成莫大之威脅。

Humphreys等[23]，認為清醒程度是生理器官之警覺性、活動性與精神充沛性的指標。持續重複單調的之工作易生疲勞，導致清醒程度降低，進而影響到工作績效。

Karger basel [22]，發現一整天的正向情緒的增加與體溫、工作效率和主觀警覺性的增加有關。一天當中在早晨時會增加，而一天的清醒到了夜晚休息時會逐漸的降低。

- 清醒程度與體溫、睡眠之關係

由生理自然現象所影響的意識清醒度，根據研究主要以體溫對人體意識較有直接的相關。在人體生理時鐘中，體溫亦跟隨著生理時鐘而有一週期循環(Temperature cycle)，使得意識亦有一天的變化。另外，以生理時鐘的週期循環來討論，心跳率以及荷爾蒙也有所關係，但因其對意識清醒度較不具直接的影響。因此，本研究不與列入考慮。在醫學研究中影響意識清醒度的相關文獻如下:

Karger basel [22]，指出在工作期間，我們發現主觀的警覺性增加和工作效率的增加與體溫的增加有關。在一天當中，體溫處於低點(temperature nadir)工作效率最差，體溫處於高點(temperature peak)工作效率最好。一日睡眠的長度需求與體溫週期之時相有關，並非與先前醒著的時間長短有關。人體在一日體溫週期的平均值中，若於體溫高峰期中睡覺其睡眠長度則需要12-18小時，若於體溫最低點期間睡覺其睡眠長度只需要6-8小時。並且根據研究顯示:在開始睡覺和選擇睡覺前的6-8小時體溫開始下降，此時體溫會接近circadian rhythm的最低點，並在開始睡覺後會額外的小幅下降(0.5~1.0℉)。

Colquhoun[24]的研究發現，人類之體溫在清晨五點達到最低點，而認為人之清醒程度在清晨時降至最低點。

Annie Murphy Paul(1998)[23]，指出『睡眠不足的駕駛人，其思考能力將不如平常的敏銳。如果在如此危險的情況下開車，必須要保持更多的安全間距。

2.1.2環境氣候(視覺能見度)的影響

林桂森[3]，中山高速公路氣候狀況，就年平均溫度而言，雖然有以北往南遞增之現象，但差異不大，大約都在20℃至24℃之範圍，而且歷年均很穩定。在雨量方面即有很大之差異，台北以北除71、72、78年以外年與量約在4000mm以上;台北以南，即略呈南北對稱之狀態，楊梅與高雄年雨量約在2000mm左右，后里、員林較少，年雨量約1500mm，斗南、新營更少，僅約1000mm左右。

姜榮生[4] ，以肇事紀錄分辨行車速率在60KPH至70KPH肇事率最高，天候以晴天，車種以大貨車約佔1/3，肇事地點分佈在半徑2300至2800公尺之間，坡度在3∘至4∘，此一般性之肇事統計資料，可能有部分仍無法避免主觀的判斷。在天候狀況下，分析晴雨天、晴霧天、日夜間駕駛人行車速率比較: (1)晴雨天-以Zr0.05檢定行車平均速率雨天較晴天有明顯下降，(2)晴霧天-分析多霧之三義路段，南下下坡路段，以Zr0.05檢定下坡路段霧天行車速率較晴天平均速率反有顯著性的上升；三義路段北上，以Zr0.05檢定上坡路段霧天較晴天行車平均速率有顯著性的下降。

林鳳嵩[1]，根據能見度與肇事多變量分析結果可知所有影響能見度要因中以天候要素為最大，其原因乃因天候狀況不佳，能見度低，故易發生肇事，且在所有發生肇事事件中，能見度都是最壞，因天候不好，其能見度測試儀之接受能力程度差，故其能見度指數顯示偏低，而濃霧又為天候因素中影響能見度最鉅者，即濃霧越大，則能見度越低，能見度越低則視距越不良，視距不良則影響行車安全。依據霧天偵測站附近實測平均速率與行車速限分析結果顯示，一般駕駛員均乃維持平常行車速度之習性。為此行駛速率不一，且地面潮濕路滑，為濃霧天候極易發生肇事之主要原因。並且由高速公路多霧地段肇事連累率分析，每件肇事連累車輛比，及每件肇事死傷連累率顯示霧天發生肇事最為嚴重，約為晴天2至3倍，且較其他天候嚴重約為1至2倍。總之霧天是所有天候中影響能見度最鉅者，而高速公路濃霧地段甚長，且經常有突發性的濃霧產生，容易造成嚴重的交通意外事故。

邱榖[5]，就肇事次數與天候之關聯性分析，其中以晴天所發生之交通事故次數為最多，共計發生2990件，其中又以發生輪胎爆破之事故有偏高傾向，共計發生303件，較統計分配數值之251件為高;而雨天之交通事故發生原因，則多為未能保持安全行車車距與驚慌失措所造成之交通事故為最多，分別發生235次與159次，均較其統計分配值之212次與128次為高;於濃霧狀態下，交通事故之發生則以未減速、未保持行車安全間距及未注意前車動態等原因，有明顯之偏高次數;而於陰天，較易發生交通事故之原因多為轉向不當之操作情形。

- 2.2時辰分段之文獻回顧

一日24小時之時段的區分，其文獻回顧如下:

黃新薰[2]，將大貨車旅次依其出發時間分成上午六時至十二時之正常旅次與其他時段之正常旅次兩類。模式之校估結果顯示，正常工作時段之旅次與非正常工作時段旅次之事故風險具有顯著差異，其關係為正常工作時段旅次之事故風險較非正常工作時段旅次為低，且其隨持續開車時數增加而提高之事故風險亦較非正常工作時段旅次為低。

林鳳嵩[1]，觀測台灣西部地區濃霧一日中隨時間之分佈情形，以一小時為單位。根據濃霧分析結果可知台灣濃霧均發生在秋末初春之季，且出現於凌晨至上午八、九時左右，且具有區域性。然而觀測西部四個觀測站的濃霧次數，均以清晨七時為最多，尤以嘉義一地最為顯著。故可根據各地區濃霧出現之特性及時間，再配合氣象局觀測站測試資料，可建立高速公路冷季各月一套完整濃霧出現資料庫俾做為高速公路多霧地段採取有效交通管制。

楊進財[7]，將肇事時刻以每兩小時為單位分為:0~2，2~4，4~6……22~24由統計資料可知一天當中，平均各時刻肇事次數以14~16時為最高，其次為18~20時，而以8~10時為最低。若以6~18時為白天，18~6時為夜晚，則白天之交通事故次數比晚上少，因為夜間之交通事故有時不易被發現，傷患可能因延時救護而喪失性命。

李萃玲[8]，交通事故時間統計以每2小時為單位分為:0~2，2~4，4~6 ……22~24。將八十一年交通事故統計分析資料依[時]之高危險群歸納得知，以14時以後至凌晨2時為發生交通事故之危險時段，又以18~24時為高危險時段。

蘇永安[9]，十二經脈流注時辰:子時(夜間11點~1點)、丑時(清晨1點~3點)、寅時(清晨3 點~5點)、卯時(上午5點~7點)、辰時(上午7點~9點)、巳時(上午9點~11點)、午時(午間11點~1點)、未時(下午1點~3點)、申時(下午3點~5點)、酉時(下午5點~7點)、戌時(下午7點~9點)、亥時(晚上9點~11點)。十二經脈聯繫人體臟腑與全身表裡組織，運行氣血，調節機體功能，並相應一日十二時辰作規律化運轉。

賴忠良[10]，將濃霧出現區段(時)以4個小時為一時段分為:1~4、4~7、7~10、10~13、13~16、16~19、19~22、22~1。伴隨濃霧發生的低雲幕天氣其時間分布，以1到7時出現最多，一般即受長波輻射影響，溫度最低時段;而10至13時發生次數未明顯減弱，則表現本區地理環境的影響，風向與地形作用使得低雲移入行程低雲幕天氣。就濃霧構成視障現象而言，形成的能見度越低、持續時間越長，則低雲幕發生的時間就越接近低能見度發生的時間。

邱榖[5]，其時間分段由凌晨0時起每小時為一時段:0~1…23~24。由肇事之車種、小時交叉分析統計資料中可知，各個車種在哪一時段最易發生交通事故。如以小客車而言，最易發生之時間為凌晨1點至2點，營業連結車則於早上4點至6點最易發生交通事故。而就總事故之發生而言，高速公路交通事故之發生除13點至14點之次數較高外，夜間(19點~20點、21點至凌晨6點)發生事故次數均有明顯偏高之趨勢。若未來收費站於夜間0~6時暫停收費，則將可能因吸引之交通量增加，而提高了夜間交通事故發生之比率。

- 2.3肇事資料分析之文獻回顧

2.3.1肇事件數法

邱榖[5]，所謂肇事件數法係利用既有之交通事故資料，統計一特定期間內，於某路段所發生之交通事故總次數，依其數量之多寡，排定期危險程度之大小，而據以作為改善之優先順序。此種方法之優點為簡單、明瞭;但是由肇事次數法所計算出肇事嚴重程度指標，雖可以表示該路段所存在危險因子大小，然因其忽略路段間交通量大小程度之不同所肇成之交通事故之影響，且對於交通事故之死傷嚴重程度以未列入考慮，此為其缺點。

陳世屺、蔡肇鵬[6]，即以某一公路區段內所發生之交通事故密度表示，其數學模式為:

Di=Ai/Li

式中: Di=第i區段內之交通事故密度(件/公里)

Ai=第i區段內於調查期間之交通事故件數

Li= 第i區段長度(公里)

本法乃僅適用於欲行分析區段數不多，以交通事故件數作為比較基準。

2.3.2肇事率法

邱榖[5]，所謂肇事率法為某一特定間內各路段肇事次數除以該路段總車輛行駛里程，得每一路段肇事率以為肇事嚴重程度之衡量指標。此一指標之優點在於將路段長度及交通流量因素對交通事故之影響納入考量，消除各路段間因交通量不同所造成之分析差異，故對於各路段肇事嚴重程度之認定較為客觀。唯此方法在某一路段肇事次數大，交通量亦大時，經計算所得之肇事率反而顯得較低，未能反應出其潛在之危險性與改善之必要急迫性。因此，肇事率法雖將交通量因素列入考量，卻反而受交通量大小之影響，肇成對某路段之肇事嚴重程度，產生偏高或偏低之評估，無法正確反應出真正的易肇事路段。

陳世屺、蔡肇鵬[6]，即以某一區段內，所發生之交通事故件數除以該區段內之行駛百萬公里數表示之，其數學模式為:

Ri=[Ai/(365 ×ADTi ×Li)×106]

式中: Ri=第i區段內之交通肇事率(件/百萬車公里)

ADTi=第i區段內之年平均日交通量

Ai=第i區段內調查期間之肇事件數

Li=第i區段長度(公里)

以上兩種方法，僅就供路某一區段內發生之交通事故件數或是肇事率發生最高者為最優先選擇或是就潛在危險性排序為最優先之依據，而忽略了各區段間之交通量與區段長短變化之因素。該兩種方法未依據某絕對基準加以設定，一般研究者均取研究對象公路之肇事率均值為基準。以美國為例，肇事件數法係取肇事平均值之兩倍;肇事率法則採取其肇事平均值作為界限基準，仍有偏差之存在。

2.3.3肇事品管法

美國於1956年左右，試以統計理論之品質管制法作為公路交通事故潛在危險區段之認定方法，而確立了公路肇事品質管制法(Rate Quality Control Method)。Donald[23]，此法主要之由來係因為使用肇事資料來鑑定危險地點的主要問題在於資料本身的隨機性(randomness)，這主要是因為肇事原因的多樣性(包括:路況、駕駛員的疏忽、車輛的缺陷等)，因此不屬於道路及交通因素之肇事次數如果過多時，將會導致危險地點鑑定之失真，要解決這各問題有理各途徑可尋:

- 將肇事資料區分為屬於道路及交通控制因素而產生的及車輛和人為因素所產生的兩類。

- 道路長度及分析的時間單位之選定，以期使隨機性之可能為最小。

第一個方法較難實施，因為目前的肇事資料如需如此區分，限於人力及經費恐非短期成。第二個方法，則以目前的資料而言，較為可行，只要將路段長度及分析時間單位拉長，便可降低其隨機性，但是這卻牽涉到肇事的機率分配問題，根據John[24]一文中指出在某一特定期間，某一特定路段肇事之次數可以用普瓦松(Poisson)分配來加以估測，以數學式表示:

- P(n)= e-λm(λm)n

n！

P(n): 在某一特定期間，某一特定路段發生n次肇

事之機率。

λ: 在某一特定期間，類似路段之每百萬車公里

之肇事次數之期望值。

m: 在某一特定期間，該特定路段之百萬車公里交

通量。

D. A. Morin便利用此觀念提出了所謂的臨界肇事率(Critical rate, CR)以鑑定危險路段之方法，其主要概念為如果某一路段之實際肇事率超過CR時，即認為該路段為危險路段。而CR值之計算可以下是估算之:

- CR=γ+k√γ/m+1/2m

k: 係確定其為危險路段之機率有關之常數，其值可由下表查得。

| P | k | p | k |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9999 | 3.719 | 0.9900 | 2.326 |
| 0.9995 | 3.290 | 0.9500 | 1.645 |
| 0.9990 | 3.090 | 0.9000 | 1.282 |
| 0.9950 | 2.576 |  |  |

所以此法之計算步驟為首先計算各類性質性質相似路段之平均肇事率，並分別計算各路段之臨界肇事率，如某路段之實際肇事率大於該路段之臨界肇事率時即表示該路段之肇事情形甚為嚴重，而列為危險路段。