- 結論與建議

6.1結論

本研究以時辰之劃分做為交通事故事件分析的基準點，探討重大事故之發生與時辰相關性。本研究主要以一日24小時週期律動（circadian rhythm）為中心探討一日當中每個時段對交通事故的影響。以此之研究發現提供民眾注意平時行車時間之各種現象以及狀況，行車時提高警覺，以確保用路人生命財產之安全。茲將本研究之發現歸納陳述如下：

- 本研究將一日24小劃分為12個時段,起始時段為23：00至01：00,每2個小時為一時段,而以21：00至23：00為最後一個時段。

- 本研究依據道路交通事故嚴重性分類與認定標準。將『重大事故』定義為死亡3以上之交通事故，即為本研究所探討之重大事故。

- 依據本研究分析年期86~87年的肇事資料中，重大事故發生次數最多的時段是01~03點共6次;其次是03~05點共4次。而所有重大事故中最嚴重的事故即為86年11月20日凌晨04點05分統聯擦撞前車，失控越過中央分隔島衝到對面車道，造成16人死亡7人輕重傷的車禍，創所有單次事故死亡人數最高的事件。

- 本研究由品管法之臨界危險水準指標，來決定各時段之危險等級。由顯著水準之信賴係數99.99％決定危險等級為『極度危險』之指標，99％決定危險等級為『很危險』之指標，90％決定危險等級為『危險』之指標，85％決定危險等級為『有風險』之指標，其餘則由85％以下決定決定危險等級為『普通』之指標,共五個等級指標。

- 由積點指標法之危險等級指標，可以發現，各時段中危險程度最高的時段為深夜時段01～03點，其危險等級為『極度危險』;其次為凌晨時段03～05點，其危險等級為『很危險』。

- 本研究採用90％的顯著水準，以積點指標法大於管制上限47.05之臨界值界定為潛在危險區間；以小於基點指標法之管制下限30.12之值界定為安全間；若非屬於管制上限或管制下限則界定為普通區間。分析各時辰之結果如下：

（1）危險區間的時段

深夜時段01點至03點、凌晨時段03點至05點

明時段05點至07點。

（2）普通區間的時段

午夜時段23點至01點、中午時段11點至13點、夜間時段21點至23點。

（3）安全區間的時段

早上尖峰時段07點至09點、上午時段09點至11點、下午時段13點至15點、下午尖峰時段17點至19點。

- 從上述所探討的研究方法中，本研究以危險區間定義為易肇事時段，其事故發生時間集中在深夜01點至清晨07點。

- 將晴天與雨天總肇事次數比上相對各時段的肇事次數，本研究發現雨天於肇事次數較高時段的比值比晴天來的較高，1點至3點比值為0.25，23點至1點比值為0.158為比值較高的時段。

- 由86、87年總交通車流量來看，小型車佔總流量79.60%為最高，其次為客貨車佔12.40%，聯結車所佔比例低於客貨車一些為8.00%。由86、87年度肇事車種的百分比來看，肇事車種中小型車所佔的百分比亦最高63.20%，其次為聯結車18.80%。 由此數據可知小型車肇事比例低於小型車總交通車流量，客貨車與聯結車的肇事比例卻高於交通車流量，尤其是聯結車肇事比例高於交通流量10.80%。由此可知，聯結車的肇事率是所有車種中最高者。

- 由車種來分析時段的肇事特性，本研究發現每種車種的肇事次數最多的時段皆不同，小型車的主要肇事時段是半夜01至03點，客貨車主要肇事時段是清晨05至07點，聯結車主要肇事時段則為03至05點。

- 由每個天候因子的次數分配與每個時辰的次數分配，可得到天候四個變數與時辰的相關係數。可知係數最大的是晴天（0.96878）與時辰最有共變關係，係數最小的則是陰天（0.717021）。

- 由每個車種因子的次數分配與每個時辰的次數分配，可得到車種四個變數與時辰的相關係數。可知相關係數係數最大的是小型車（0.956772）與時辰最有共變關係，相關係數係數最小的則是聯結車（0.57894）。

- 易肇事危險時段肇事次數因子影響，由資料分析獲得危險時段之判別函數如下:

- Y1＝17.515X11+13.154X12+33.415X13+27.468X14-

- 14.623X21+0.554X22-203.011X24-220.828

- 在時辰影響很大之潛在危險因子問卷分析中，由資料分析獲得時辰影響很大之潛在危險因子之判別函數如下:

- Y2＝4.115X1＋3.260X2＋2.205X3-4.572

- 重大事故的發生多半集中在夜間時段23點至黎明時段07點。與本研究前面所分析之易肇事時段，其事故發生集中在深夜01點至清晨07點很吻合。因此，更予以證明深夜01點至凌晨07點易肇事危險時段的危險程度。

- 重大事故之次數分配，可知大部分的重大事故集中在深夜時段以及凌晨時段。因此本研究歸納重大事故的發生一時段來區分，主要歸為深夜時段、凌晨時段以及其他時段（包括：中午時段1起、下午時段1起、午夜時段2起）。

- 在問卷調查分析中，大部分的民眾皆認為不同的時間對於行車有影響佔95%，而其中認為影響很大的民眾佔49%，顯示一般民眾對於時辰影響的認知與本研究分析時辰肇事特性所得到的結果相符合。

- 黃昏時段則有75%民眾認為對行車有影響;當我們進行黃昏時段的調查時，由於在前面章節根據本研究實際行車經驗觀察所知，此一將暗未暗的現象大約會持續將近5至15分鐘，而由問卷中即可發現此一結果與本研究觀察相當接近，多數民眾的感認是介於1分鐘至15分鐘，其中認為5分鐘以下的民眾佔27%、認為5分鐘~15分鐘的民眾27%。

- 在車種的影響上由肇事百分比與聯結車交通量比例的比值來看，聯結車肇事比值相當高，其肇事比例高於客貨車的比例約38.29％，而在問卷調查中中我們亦發現有高達97％的民眾認為聯結車確實比客貨車來的危險。

- 由88年第一季新資料的次數分配，可知事故的發生最頻繁的時段是深夜時段(01點至03點)，共有8起事故發生。其次是黎明時段(05點至07點)，共7起事故。與先前在研究中發現事故的發生多集中在深夜01點至黎明07點相當一致。

- 88年第一季交通事故分析，危險區間的決定，分析各時辰之結果如下：

(1).危險區間的時段

午夜時段23點至01點、深夜時段01點至03點、凌晨時段03點至05點、黎明時段05點至07點。

(2).普通區間的時段

下午時段13點至15點、夜間時段21點至23點。

(3).安全區間的時段

早上尖峰時段07點至09點、上午時段09點至11點、中午時段11點至13、下午尖峰時段17點至19點。

此一結果與86~87年度所做的分析不同之處在於:『午夜時段23點至01點』本為普通區間，『下午時段13點至15點』本為安全區間，而『中午時段11點至13』，則為普通區間。其餘時段區間的決定皆與86~87年度相同。

6.2建議

- 本研究以危險區間定義為易肇事時段，其事故發生時間集中在深夜01點至清晨07點。建議國道警察局於此時應多加強高速公路上的巡邏，以防民眾高速行駛造成更嚴重的事故。

- 針對高速公路管理當局，在連續假日其間採行半夜12點至清晨06點停止收費，以鼓勵民眾多利用凌晨開車的措施，雖然可能達到分散車流的目的，但其潛在增加之行車危機，相關主管單位應同時向民眾宣導，提醒駕駛者應補足睡眠，並且特別提高注意力，注意行車安全。

- 清晨黎明時段05點至07點，天候狀態呈現將亮未亮的現象，對於駕駛者來說，周遭環境剛亮但未全亮，即使開大燈，效果也不是很好。黃昏時段，此一將暗未暗的現象大約會持續將近5至10分鐘，視覺凝視相當辛苦，尤其以長途旅程來說疲累的身體狀態下，更不容易集中凝視，行車相當危險。建議管理當局於此時段多利用跑馬燈以及廣播電台提醒民眾應提高警覺。

- 凌晨時段重大事故的發生較為嚴重，民眾若於此一時段行車因當更為謹慎小心，以確保行車安全。

- 高速公路每小時交通量資料能提供本研究分析易肇事時辰時考慮以交通量為分母肇事次數分子的肇事率，由此資料可使本研究分析易肇事時辰時對於分析結果能有更完善的結論。

- 本研究僅考慮以時間來分析肇事特性，建議未來在研究上能輔以路段來分析肇事特性。