第六章　結論與建議

6.1　結論

1.本研究提出過飽和路口用過飽和模式之bang-bang like control來求解號誌時制之控制策略，在非過飽和路口則用TRANSYT-7F模式求解控制策略。

2.根據本研究所求得之控制策略乃屬於兩階段控制變數（即綠燈時間）極值相互切換的一種控制方式－bang-bang like control，此一策略相較於一般的時制計算公式（例如TRANSYT-7F）－利用臨界流量對飽和流量之比來分配綠燈時間之均一紓解率控制，在績效評估時，由TRANSYT-7F所求解出的績效和與每車平均延滯雖然表面上明顯的都比過飽和時模式之績效和與平均延滯小，但實際上由於TRANSYT-7F模式與過飽和在系統績效評估指標立足點不同，故必須用調整後TRANSYT-7F模式來進行比較，比較結果顯示過飽和模式在績效和與每車之平均延滯方面有明顯的改善。

3.過飽和情況嚴重時，利用續進可能值最大演算法求解過飽和控制策略比週期同步演算法求解來的佳，但二個求解方法均明顯的比調整後TRANSYT-7F模式求解之每車平均延滯小，當過飽和情況接近疏解完畢時，二個求解過飽和模式方法與調整後TRANSYT-7F模式所求之每車之平均延滯趨於相等，說明了當網路出現過飽和情況時，利用TRANSYT-7F求解較不適用。

4.本數值例測試顯示出以續進可能值最大求解網路過飽和模式在第17期時，過飽和網路內各路口各配向之剩餘等候線長度能被疏解完畢，其終端時間為3050秒，以週期同步求解網路過飽和模式在第18期時，過飽和網路內各路口各配向之剩餘等候線長度能被疏解完畢，其終端時間為3225秒，表示以續進可能值最大求解網路過飽和模式可使得過飽和網路疏解較快。

5.綜合起始流量資料變動、最大最小綠燈長度極值變動與過飽和交通網路內路口數變動四方面穩健性分析可知，在不同因素變動下，對本研究所構建之過飽和模式求解時的穩定性與可靠度不至影響。

6.2　本研究之貢獻

1.本研究所建立過飽和模式求解演算法，除同時考量了週期、時比、時差外，更進一步提出前後週期之連結辦法，解決了網路過飽和時動態最佳化的問題，有別於傳統時制設計時之靜態求解方式，較符合實際網路過飽和的特性。

2.本研究基於時差因素之考量，重新推導延滯加停等公式，進一步提出綠燈始亮點提前與延後之調整方式。

3.本研究提出過飽和路口用過飽和模式求解控制策略，而當路口變為非過飽和路口時，則利用TRANSYT-7F求解控制策略，此種同時考慮過飽和與非過飽和之控制策略，在實際執行上較周詳。

4.本研究提出續進可能值最大演算法，其同時考慮最佳週期、最佳時制與時差因素，讓單位時間內通過車輛數較多之路段得到較多之續進機會、以減小每車之平均延滯。

5.本研究提出週期同步演算法求解網路過飽和模式，其在計算上比續進可能值最大演算法來的簡單，雖然績效沒有比續進可能值最大演算法來的佳，但其績效仍比TRANSYT-7F好。

6.3　建議

1.本研究提出續進可能值最大演算法求解網路過飽和模式，其求解時非常繁雜與困難，且會出現無法以同一時間點進行比較，建議後續研究者可針對此問題加以深探。

2.本研究提出之週期同步演算法並未考慮前後週期連結之問題與時差配置，有欠周詳，建議後續研究者可針對此問題進一步研究。

3.本研究所建立之過飽和網路所有情況、參數為虛擬的，若須要應用在實際網路則須量測與實際調查，得出合理參數方可在實際路網實行。

4.執行時，當過飽和路口變為非過飽和路口時，必須離線跳至Dos環境執行TRANSYT-7F求出時制才跳回windows環境繼續執行，如此切換非常耗時，建議後續研究者可以發展新的TRANSYT-7F程式，將此過飽和模式直接加入TRANSYT-7F程式中，如此便可以不用離線去求解時制，可以省下不少執行的時間。