5.2　模擬執行與結果

本研究以Microsoft visual C++ 5.0版撰寫bang-bang like control控制策略與求解演算法執行程式，於586、64M RAM電腦環境中執行。在執行本模式所需輸入之資料主要包括如下：

1.輸入資料：

(1).屬於道路幾何狀況之資料

模擬之路段長度、車道數。

(2).屬於車流特性之資料

起始網路到達車輛數、起始路段速度、起始路段密度、起始流量、路口轉向比、飽和流率。

(3).屬於交通控制之資料

時相數、最大與最小綠燈時間、起始週期長度。

2.續進可能值最大演算法輸出資料：

(1).各期各路段車輛傳遞之車輛數、路口各期各配向之流量、路口各配向剩餘等候線長度、路段流入與流出、兩兩路口之時差值、各路段之總續進可能值。

(2).各疏解基準點各期之最佳時制計畫，包括最佳週期與最佳時比。

(3).各期以疏解基準點為主之時制下各路口之績效和、在過飽和時段各路口累加之績效值。

(4).經續進可能值最大演算法求解出之最佳時差配置。

(5).主控路口變化之路徑圖。

3.週期同步演算法輸出資料：

(1).各期各路段車輛傳遞之車輛數、路口各期各配向之流量、路口各配向剩餘等候線長度、路段流入與流出。

(2).各主控路口各期之最佳時制計畫，包括最佳週期與最佳時比。

(3).各期以主控路口為主之時制下各路口之績效和、在過飽和時段各路口累加之績效值。

(4).主控路口變化之路徑圖。

根據第四章目標函數之建立與求解演算法，給定起始資料，以績效和最小為目標之控制策略之下，以下將分別對二種求解演算法進行實例測試。

5.2.1續進可能值最大演算法實例測試

在過飽和時段各期各獨立路口之最佳週期、最佳時制、績效和如表5.5(a)~5.5(q)；根據表5.5(a)~5.5(q)可知各期所搜尋出之疏解基準點其最佳週期長度與最佳時比如表5.6所示；更進一步將疏解基準點變化路徑以圖5.5表示。

由表5.5(a)~5.5(q)與5.6可知，路口12為起始過飽和情況績效和最大之路口，故以此路口為起始疏解基準點，直到第5週期，到了第6期時，路口32績效和變為最大之路口，故以此路口為疏解基準點，到第7期時，此時路口31已成為非過飽和路口，到第8週期，路口33為二時相路口，其績效和變為最大，故以此路口為疏解基準點，直到第10週期，其中路口42、43在第8、9週期分別已成為非過飽和路口，到第11期時，路口23績效和變為最大，故以此路口為疏解基準點，直到第14週期，其中在第11、12、14週期時，路口21、34、53分別已成為非過飽和路口，到了第15期時，路口22績效和變為最大之路口，故以此路口為疏解基準點，此時路口24、12、23已成為非過飽和路口，到了第16週期時路口32、33已成為非過飽和路口，到第17期時，路口22成為非過飽和路口，此時整個過飽和網路所有路口之剩餘等候線長度均已疏解完畢成為非過飽和路口，共花了17期，終端時間為3050秒。

表5.5(a)第1期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 74 | 9 | 93 | 9 | 69184 |
| 21 | 170 | 94 | 77 | 二時相 |  | 40173 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 59907 |
| 23 | 170 | 85 | 8 | 68 | 9 | 60673 |
| 24 | 185 | 99 | 9 | 74 | 9 | 57185 |
| 31 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 37409 |
| 32 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 14613 |
| 33 | 167 | 93 | 74 | 二時相 |  | 32407 |
| 34 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 | 30199 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 68488 |
| 43 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 45644 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 40982 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(b)第2期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 | 78969 |
| 21 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  | 66122 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 37156 |
| 23 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 68992 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 21666 |
| 31 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 17192 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 56353 |
| 33 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  | 62658 |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 54689 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 51246 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 35713 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 24460 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(c)第3期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 | 91375 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 32764 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 64738 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 42034 |
| 24 | 190 | 95 | 9 | 76 | 10 | 34131 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 20800 |
| 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 57003 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 89577 |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 57692 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 15601 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 40057 |
| 53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 16088 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(d)第4期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 83248 |
| 21 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 27865 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 67751 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 19887 |
| 24 | 195 | 97 | 10 | 78 | 10 | 28585 |
| 31 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 53739 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 71809 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 77796 |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 59507 |
| 42 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 42579 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 69104 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 15181 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(e)第5期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 83948 |
| 21 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  | 24969 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 38338 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 37154 |
| 24 | 190 | 95 | 9 | 76 | 10 | 25816 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 38177 |
| 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 61203 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 53305 |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 69698 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 28526 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 73482 |
| 53 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  | 36159 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(f)第6期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 33896 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 28767 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 41510 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 40409 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 61013 |
| 31 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 53230 |
| 32 | 175 | 70 | 9 | 87 | 9 | 73031 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 57954 |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 35495 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 50458 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 12713 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 32041 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(g)第7期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 35355 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 42794 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 57807 |
| 23 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 61747 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 32577 |
| *31 | 186 | 93 | 10 | 71 | 12 | 58123 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 79106 |
| 33 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 42693 |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 55261 |
| 42 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 34846 |
| 43 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 42575 |
| 53 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 51649 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(h)第8期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 69635 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 69358 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 70313 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 57935 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 26257 |
| *31 | 184 | 92 | 10 | 73 | 9 | 69015 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 32676 |
| 33 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 74432 |
| 34 | 195 | 97 | 10 | 78 | 10 | 30185 |
| *42 | 181 | 85 | 11 | 75 | 10 | 14780 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 24977 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 38552 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(i)第9期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 43844 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 48788 |
| 22 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 35970 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 13695 |
| 24 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 16406 |
| *31 | 171 | 84 | 9 | 69 | 9 | 44025 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 34187 |
| 33 | 170 | 76 | 94 | 二時相 |  | 59712 |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 21440 |
| *42 | 175 | 85 | 10 | 71 | 9 | 22940 |
| *43 | 177 | 88 | 9 | 71 | 9 | 15016 |
| 53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 45241 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(j)第10期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 59285 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 12832 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 44879 |
| 23 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 | 48132 |
| 24 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 | 59619 |
| *31 | 173 | 81 | 9 | 68 | 15 | 40171 |
| 32 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 | 42770 |
| 33 | 175 | 79 | 96 | 二時相 |  | 64457 |
| 34 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 | 48853 |
| *42 | 171 | 85 | 9 | 68 | 9 | 10443 |
| *43 | 183 | 91 | 10 | 73 | 9 | 40118 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 58117 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(k)第11期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 | 44622 |
| *21 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  | 52746 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 12216 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 60538 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 41176 |
| *31 | 178 | 89 | 9 | 71 | 9 | 26040 |
| 32 | 175 | 88 | 9 | 70 | 9 | 58288 |
| 33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  | 48504 |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 58865 |
| *42 | 186 | 94 | 9 | 74 | 9 | 32290 |
| *43 | 188 | 94 | 10 | 75 | 9 | 22002 |
| 53 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 17409 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(l)第12期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 175 | 88 | 9 | 70 | 9 | 35529 |
| *21 | 163 | 90 | 73 | 二時相 |  | 53095 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 46403 |
| 23 | 190 | 76 | 10 | 95 | 9 | 63764 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 43736 |
| *31 | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 56387 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 36353 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 28772 |
| *34 | 187 | 93 | 10 | 75 | 9 | 56774 |
| *42 | 183 | 93 | 8 | 73 | 9 | 17358 |
| *43 | 184 | 92 | 9 | 74 | 9 | 36994 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  | 21596 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(m)第13期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 65226 |
| *21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 45612 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 16348 |
| 23 | 185 | 74 | 9 | 93 | 9 | 72039 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 12820 |
| *31 | 182 | 91 | 10 | 72 | 9 | 31107 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 25976 |
| 33 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  | 32922 |
| *34 | 187 | 94 | 9 | 75 | 9 | 46952 |
| *42 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 32895 |
| *43 | 186 | 90 | 11 | 74 | 11 | 40802 |
| 53 | 178 | 98 | 80 | 二時相 |  | 66310 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(n)第14期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 56240 |
| *21 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  | 36471 |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 79131 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 83670 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 42286 |
| *31 | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 15847 |
| 32 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 56477 |
| 33 | 185 | 102 | 83 | 二時相 |  | 77443 |
| *34 | 180 | 88 | 10 | 71 | 11 | 64997 |
| *42 | 177 | 89 | 9 | 70 | 9 | 79539 |
| *43 | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 72205 |
| *53 | 176 | 97 | 79 | 二時相 |  | 49937 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(o)第15期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12 | 173 | 86 | 9 | 69 | 9 | 33652 |
| *21 | 173 | 95 | 78 | 二時相 |  | 57403 |
| 22 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 | 74469 |
| *23 | 186 | 94 | 9 | 74 | 9 | 61376 |
| *24 | 181 | 89 | 9 | 74 | 9 | 16666 |
| *31 | 186 | 93 | 10 | 73 | 10 | 58526 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 42127 |
| 33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  | 46923 |
| *34 | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 48238 |
| *42 | 176 | 88 | 8 | 71 | 9 | 64639 |
| *43 | 185 | 92 | 10 | 74 | 9 | 40287 |
| *53 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 44555 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(p)第16期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12 | 183 | 91 | 10 | 73 | 9 | 26167 |
| *21 | 173 | 95 | 78 | 二時相 |  | 44754 |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 50602 |
| *23 | 182 | 90 | 10 | 73 | 9 | 34258 |
| *24 | 184 | 91 | 10 | 74 | 9 | 16128 |
| *31 | 181 | 91 | 9 | 72 | 9 | 16894 |
| *32 | 184 | 90 | 11 | 73 | 10 | 32821 |
| *33 | 173 | 95 | 78 | 二時相 |  | 44398 |
| *34 | 184 | 92 | 10 | 73 | 9 | 29522 |
| *42 | 188 | 93 | 10 | 74 | 11 | 17578 |
| *43 | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 22173 |
| *53 | 176 | 97 | 79 | 二時相 |  | 30563 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.5(q)第17期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12 | 186 | 93 | 9 | 75 | 9 | 37421 |
| *21 | 184 | 101 | 83 | 二時相 |  | 36773 |
| *22 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 | 72876 |
| *23 | 177 | 88 | 9 | 71 | 9 | 31944 |
| *24 | 183 | 91 | 10 | 73 | 9 | 40522 |
| *31 | 184 | 92 | 9 | 73 | 10 | 60882 |
| *32 | 187 | 94 | 9 | 75 | 9 | 21357 |
| *33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  | 22498 |
| *34 | 178 | 88 | 11 | 70 | 9 | 33939 |
| *42 | 186 | 94 | 9 | 74 | 9 | 69751 |
| *43 | 184 | 93 | 9 | 73 | 9 | 56439 |
| *53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 11228 |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.6　各疏解基準點各期之最佳週期與最佳時比

| 週期數 | 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 185 | 74 | 9 | 93 | 9 |
| 2 | 12 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 |
| 3 | 12 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 |
| 4 | 12 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 5 | 12 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 6 | 32 | 175 | 70 | 9 | 87 | 9 |
| 7 | 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 8 | 33 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |
| 9 | 33 | 170 | 76 | 94 |  |  |
| 10 | 33 | 175 | 79 | 96 |  |  |
| 11 | 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 12 | 23 | 190 | 76 | 9 | 95 | 10 |
| 13 | 23 | 185 | 74 | 9 | 93 | 9 |
| 14 | 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 15 | 22 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 |
| 16 | 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 17 | 22 | 180 | 72 | 9 | 90 | 9 |

1212121212323233333323232323 圖5.5 以續進可能值最大演算法求解之疏解基準點變化路徑圖 222222

找出各期疏解基準點後，接著根據相鄰兩路口時差計算式計算每期所有路口各配向之時差如表5.7所示，由於各路段所決定出來之時差在路口有衝突發生，故須執行最佳時差配置，經續進可能值最大求解演算法求解步驟可知，以第1期為例，路口12為過飽和網路內所有路口中績效和最大之路口，故以路口12為疏解基準點，找出與疏解基準點相鄰路口為路口22，此時決定了續進方向路段1222之時差為24秒，接著次一搜尋點為路口22，此時決定了路段2221、2223、2232之時差分別為150、155、54秒，接著次一搜尋點為路口21、23、32，此時決定了路段2131、3231、2333、2324之時差分別為81、8、77、183秒，但因路段2131與路段3231所決定之時差形成衝突點，必須選擇調整某一路段之時差。

由於路段3231續進可能值為65.43，而路段2131續進可能值為51.76，表示路段3231單位時間內通過之車輛數較多，維持路段3231之時差值8秒，調整路段2131之時差值，將路口31配向5、7綠燈始亮點由原先之81秒延後10秒成為91秒；調整完第一個衝突路口之最佳時差配置後，接著次一搜尋點為路口31、24、33、42，此時決定了路段2434、3334、3343、4243之時差分別為103、28、105、24秒，其中路段2434與路段3334形成第二個衝突點，由於路段3334續進可能值為52.13，而路段2434續進可能值為47.28，故維持路段3334之時差值28秒，調整路段2434之時差值，將路口34配向5、7綠燈始亮點由原先103秒延後8秒成為111秒；此外路段2333與路段3233形成第三個衝突點，由於路段3233續進可能值為46.28，而路段2333續進可能值為25.36，故維持路段3233之時差值182秒，調整路段2333之時差值，將路口33配向5、7綠燈始亮點由原先77秒延後3秒成為80秒；另外路段3343與路段4243形成第四個衝突點，由於路段4243續進可能值為51.26，而路段3343續進可能值為45.17，維持路段4243之時差值24秒，調整路段3343之時差值，將路口43配向5、7綠燈始亮點由原先105秒延後2秒成為107秒，調整完衝突點後，最後一個搜尋點為路口43，此時決定了路段4353之時差值為133秒，結束第一週期之最佳時差配置。依此類推，最後可得知各路段在過飽和時段內各期經過調整後之最佳時差配值如圖5.6(a)~5.6(q)所示。

表5.7　各路口各期經過調整前之時差值

| 週期 路段編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2122 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| 2223 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| 2324 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 | 16 | 16 | 20 | 21 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 3132 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 |
| 3233 | 26 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 3334 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 28 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 4243 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 29 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2221 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 2322 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 16 | 18 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 2423 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 22 | 17 | 16 | 16 | 18 | 30 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 3231 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 29 | 23 | 20 | 21 | 22 | 32 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 3332 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 16 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 3433 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 4342 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| 2131 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 18 | 16 | 19 | 20 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1222 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| 2232 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 21 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 3242 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| 2333 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 3343 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | 21 | 23 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 4353 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 2434 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| 3121 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 23 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 2212 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 19 | 18 | 16 | 24 | 27 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3222 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 28 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 |
| 4232 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 21 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 3323 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 16 | 16 | 20 | 22 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 |
| 4333 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 31 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 5343 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 20 | 20 | 18 | 30 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 3424 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

圖5.6(a)　第1期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (b)　第2期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (c)　第3期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (d)　第4期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (e)　第5期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (f)　第6期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (g)　第7期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (h)　第8期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (i)　第9期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (j)　第10期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (k)　第11期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (l)　第12期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (m)　第13期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (n)　第14期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (o)　第15期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (p)　第16期經過調整後之最佳時差配置

圖5.6 (q)　第17期經過調整後之最佳時差配置

找出最佳時差配置後，接著檢驗時間軸上時間點是否連續，經檢驗後發現前後週期在連結時所造成額外增加之績效和與預備週期之績效和如表5.8(a)~5.8(p)所示，最後各路口在過飽和期間累積之總績效和、浪費之綠燈時間如表5.9(a)(b)(c)所示。

表5.8(a)第2週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | **(3) | 1531 |  |  |  |  |  |  | 1531 |
| 21 | 2221 | **3 | 4688 |  |  |  |  |  |  | 11049 |
|  | (3121) | **(6) | 6361 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(5) | 877 |  |  |  |  |  |  | 5623 |
|  | (3222) | **(4) | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | **1 | 1284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | **(6) | 1499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | **5 | 3183 |  |  |  |  |  |  | 14197 |
|  | (2423) | **(1) | 9165 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(6) | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **5 | 8499 |  |  |  |  |  |  | 11530 |
|  | (3424) | **6 | 3031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **1 | 1879 |  |  |  |  |  |  | 8683 |
|  | 2131 | **4 | 6804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **2 | 1848 |  |  |  |  |  |  | 6412 |
|  | (3132) | **(3) | 994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(2) | 1572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(4) | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **5 | 1024 |  |  |  |  |  |  | 5789 |
|  | 3233 | **6 | 1423 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(8) | 1479 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **(5) | 1863 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **5 | 6502 |  |  |  |  |  |  | 8984 |
|  | 3334 | **3 | 2482 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **4 | 2512 |  |  |  |  |  |  | 5505 |
|  | (4342) | **(6) | 2993 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **5 | 896 |  |  |  |  |  |  | 11189 |
|  | 4243 | **3 | 2389 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(9) | 7904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **7 | 3025 |  |  |  |  |  |  | 3025 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(b)第3週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加之績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期之績效和 | 總增加之績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | **(3) | 1181 |  |  |  |  |  |  | 1181 |
| 21 | 2221 | **2 | 3677 |  |  |  |  |  |  | 8147 |
|  | (3121) | **(4) | 4470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(4) | 1013 |  |  |  |  |  |  | 5343 |
|  | (3222) | **(4) | 1738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | **1 | 1442 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | **(3) | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | **2 | 8639 |  |  |  |  |  |  | 19864 |
|  | (2423) | **(5) | 5198 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(3) | 6027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **3 | 9544 |  |  |  |  |  |  | 13847 |
|  | (3424) | **(4) | 4303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **2 | 4358 |  |  |  |  |  |  | 8531 |
|  | 2131 | **4 | 4173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **2 | 1076 |  |  |  |  |  |  | 5397 |
|  | (3132) | **(3) | 1399 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(4) | 1509 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(3) | 1413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **3 | 1620 |  |  |  |  |  |  | 7946 |
|  | 3233 | **2 | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(8) | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **(6) | 2572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **4 | 4909 |  |  |  |  |  |  | 11565 |
|  | 3334 | **4 | 6656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **3 | 2667 |  |  |  |  |  |  | 9340 |
|  | (4342) | **(7) | 6673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **6 | 8087 |  |  |  |  |  |  | 18210 |
|  | 4243 | **5 | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(7) | 3483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **5 | 1243 |  |  |  |  |  |  | 1243 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(c)第4週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | **(3) | 7392 |  |  |  |  |  |  | 7392 |
| 21 | 2221 | **15 | 2158 |  |  |  |  |  |  | 6621 |
|  | (3121) | **(5) | 4463 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(17) | 5071 |  |  |  |  |  |  | 14810 |
|  | (3222) | **(3) | 1112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | **1 | 1772 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | **(17) | 6855 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | **15 | 2828 |  |  |  |  |  |  | 12610 |
|  | (2423) | **(18) | 7214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(4) | 2568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **16 | 3103 |  |  |  |  |  |  | 12677 |
|  | (3424) | **(6) | 9574 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **16 | 1610 |  |  |  |  |  |  | 7424 |
|  | 2131 | **3 | 5814 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **2 | 1528 |  |  |  |  |  |  | 10617 |
|  | (3132) | **(16) | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(18) | 7869 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(4) | 997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **3 | 1004 |  |  |  |  |  |  | 19869 |
|  | 3233 | **16 | 6758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(6) | 3050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **(28) | 9057 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **4 | 9317 |  |  |  |  |  |  | 17224 |
|  | 3334 | **17 | 7907 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **3 | 4204 |  |  |  |  |  |  | 13401 |
|  | (4342) | **(29) | 9197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **4 | 3782 |  |  |  |  |  |  | 13799 |
|  | 4243 | **18 | 8197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(7) | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **6 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(d)第5週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | **(3) | 2599 |  |  |  |  |  |  | 2599 |
| 21 | 2221 | **8 | 786 |  |  |  |  |  |  | 4910 |
|  | (3121) | **(5) | 4124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(10) | 8301 |  |  |  |  |  |  | 15546 |
|  | (3222) | **(3) | 679 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | **1 | 5375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | **11 | 1191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | **9 | 2795 |  |  |  |  |  |  | 9931 |
|  | (2423) | **(11) | 5040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(6) | 2096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **9 | 5606 |  |  |  |  |  |  | 5782 |
|  | (3424) | **(8) | 176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **9 | 3463 |  |  |  |  |  |  | 11762 |
|  | 2131 | **3 | 8299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **3 | 5494 |  |  |  |  |  |  | 22944 |
|  | (3132) | **(10) | 8894 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(13) | 3562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(3) | 4994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **5 | 7570 |  |  |  |  |  |  | 25221 |
|  | 3233 | **11 | 1674 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(7) | 9148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(2) | 6829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **6 | 4303 |  |  |  |  |  |  | 12193 |
|  | 3334 | **12 | 7890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **3 | 5298 |  |  |  |  |  |  | 10444 |
|  | (4342) | ***(1) | 5146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **6 | 5584 |  |  |  |  |  |  | 12256 |
|  | 4243 | **12 | 3416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(7) | 3256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **5 | 2425 |  |  |  |  |  |  | 2425 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(e)第6週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) |  |  | 66 | 27 | 3 | 33 | 3 | 9559 | 9559 |
| 21 | 2221 | **24 | 1946 |  |  |  |  |  |  | 8099 |
|  | (3121) |  |  | 127 | 51 | 6 | 64 | 6 | 6153 |  |
| 22 | (2122) | **(24) | 5330 |  |  |  |  |  |  | 21530 |
|  | (3222) |  |  | 68 | 34 | 3 | 27 | 4 | 5824 |  |
|  | 1222 |  |  | 106 | 42 | 5 | 53 | 6 | 1115 |  |
|  | (2322) | ***(8) | 9261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | ***19 | 4079 |  |  |  |  |  |  | 17099 |
|  | (2423) | ***(5) | 5582 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) |  |  | 105 | 52 | 5 | 42 | 6 | 7438 |  |
| 24 | 2324 | ***10 | 1978 |  |  |  |  |  |  | 9905 |
|  | (3424) |  |  | 153 | 61 | 8 | 76 | 8 | 7927 |  |
| 31 | 3231 | **32 | 3404 |  |  |  |  |  |  | 9795 |
|  | 2131 |  |  | 168 | 67 | 9 | 84 | 8 | 6391 |  |
| 32 | 2232 |  |  | 117 | 58 | 6 | 46 | 7 | 6243 | 23793 |
|  | (3132) | **(36) | 2354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(35) | 8468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(50) | 6728 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 |  |  | 149 | 74 | 8 | 60 | 7 | 8544 | 24787 |
|  | 3233 | **30 | 6437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(45) | 8841 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **(32) | 965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 |  |  | 189 | 76 | 9 | 95 | 9 | 2310 | 6575 |
|  | 3334 | **31 | 4265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **45 | 8689 |  |  |  |  |  |  | 15403 |
|  | (4342) | **(28) | 6714 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **45 | 5454 |  |  |  |  |  |  | 18260 |
|  | 4243 | **27 | 5848 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(53) | 6958 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **53 | 4850 |  |  |  |  |  |  | 4850 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(f)第7週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | **(4) | 4481 |  |  |  |  |  |  | 4481 |
| 21 | 2221 | **21 | 6017 |  |  |  |  |  |  | 9946 |
|  | (3121) | **(6) | 3929 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(21) | 9044 |  |  |  |  |  |  | 23363 |
|  | (3222) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | **5 | 8208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | **(20) | 6111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | **21 | 7773 |  |  |  |  |  |  | 8427 |
|  | (2423) | **(20) | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(6) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **15 | 5845 |  |  |  |  |  |  | 5845 |
|  | (3424) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **21 | 7272 |  |  |  |  |  |  | 12387 |
|  | 2131 | **11 | 5115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **4 | 2995 |  |  |  |  |  |  | 9919 |
|  | (3132) | **(21) | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(20) | 1759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(5) | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **6 | 9901 |  |  |  |  |  |  | 15463 |
|  | 3233 | **16 | 3320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(8) | 1308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **(16) | 934 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | ***1 | 4154 |  |  |  |  |  |  | 8108 |
|  | 3334 | **16 | 3954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **1 | 2955 |  |  |  |  |  |  | 8212 |
|  | (4342) | **(20) | 5257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **5 | 8052 |  |  |  |  |  |  | 19915 |
|  | 4243 | **20 | 5409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(9) | 6454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **6 | 3324 |  |  |  |  |  |  | 3324 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(g)第8週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | (2212) | ***96 | 6534 |  |  |  |  |  |  | 6534 |
| 21 | 2221 | **75 | 2535 |  |  |  |  |  |  | 11008 |
|  | (3121) | ***(94) | 8473 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***74 | 9219 |  |  |  |  |  |  | 29023 |
|  | (3222) | ***97 | 7142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1222 | ***97 | 7277 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) |  |  | 146 | 73 | 7.3 | 58.4 | 7.3 | 5385 |  |
| 23 | 2223 |  |  | 183 | 92 | 9 | 73 | 9 | 9561 | 17166 |
|  | (2423) | **(112) | 386 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | ***71 | 7219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **111 | 9181 |  |  |  |  |  |  | 11632 |
|  | (3424) | ***(58) | 2451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **66 | 7270 |  |  |  |  |  |  | 14124 |
|  | 2131 | **92 | 6854 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | ***96 | 7464 |  |  |  |  |  |  | 14021 |
|  | (3132) | **(66) | 3867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | **(80) | 799 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(112) | 1891 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | ***70 | 9193 |  |  |  |  |  |  | 24056 |
|  | 3233 | **77 | 8393 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***68 | 3718 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | **101 | 2752 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | ***56 | 7676 |  |  |  |  |  |  | 12237 |
|  | 3334 | **101 | 4561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***110 | 7691 |  |  |  |  |  |  | 13948 |
|  | (4342) |  |  | *154 | 62 | 10 | 73 | 9 | 6257 |  |
| 43 | 3343 | ***71 | 5827 |  |  |  |  |  |  | 10699 |
|  | 4243 |  |  | 196 | 98 | 9 | 79 | 10 | 1756 |  |
|  | (5343) | ***(68) | 3116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***71 | 7599 |  |  |  |  |  |  | 7599 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(h)第9週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | **2.5 | 6371 |  |  |  |  |  |  | 6371 |
| 21 | 2221 | ***10 | 5935 |  |  |  |  |  |  | 14076 |
|  | (3121) | **(1) | 8141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(11) | 5533 |  |  |  |  |  |  | 24275 |
|  | (3222) | **(3) | 9793 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | ***1 | 6294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | ***8 | 2655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | ***9 | 8268 |  |  |  |  |  |  | 18809 |
|  | (2423) | ***(10) | 9172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(7) | 1369 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***8 | 9741 |  |  |  |  |  |  | 9977 |
|  | (3424) | **(3) | 236 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***5 | 9402 |  |  |  |  |  |  | 11952 |
|  | 2131 | ***1 | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **0.5 | 6695 |  |  |  |  |  |  | 24115 |
|  | (3132) | ***(4) | 3135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3332 | ***4 | 4614 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(7) | 9671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **5.5 | 3083 |  |  |  |  |  |  | 17880 |
|  | (3233) | **(7) | 7624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(9) | 7173 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **1 | 6554 |  |  |  |  |  |  | 13196 |
|  | 3334 | **1 | 6642 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **9 | 5731 |  |  |  |  |  |  | 8220 |
|  | 4342 | ***(2) | 2489 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **8 | 2455 |  |  |  |  |  |  | 5630 |
|  | (4243) | ***(1) | 2426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(4) | 749 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **4 | 1488 |  |  |  |  |  |  | 1488 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(i)第10週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***12 | 5228 |  |  |  |  |  |  | 5228 |
| 21 | 2221 | ***7 | 2388 |  |  |  |  |  |  | 5304 |
|  | (3121) | ***(9) | 2916 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(9) | 3160 |  |  |  |  |  |  | 14014 |
|  | (3222) | ***(7) | 4884 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | ***(14) | 5647 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | ***5 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | ***(7) | 5951 |  |  |  |  |  |  | 13458 |
|  | (2423) | ***(9) | 4803 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | ***(4) | 2704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***3 | 3448 |  |  |  |  |  |  | 8945 |
|  | (3424) | ***(5) | 5497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***2 | 623 |  |  |  |  |  |  | 8294 |
|  | 2131 | ***10 | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | ***11 | 8155 |  |  |  |  |  |  | 27060 |
|  | (3132) | ***(1) | 4286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3332 | ***1 | 6646 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(10) | 7973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | ***5.25 | 3214 |  |  |  |  |  |  | 9378 |
|  | (3233) | ***(2) | 5842 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***(3) | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | ***7 | 4488 |  |  |  |  |  |  | 8615 |
|  | 3334 | **1 | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***8 | 5354 |  |  |  |  |  |  | 7392 |
|  | 4342 | ***6 | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | ***4 | 2387 |  |  |  |  |  |  | 7374 |
|  | (4243) | ***(5) | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | ***(3) | 1577 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***5 | 2290 |  |  |  |  |  |  | 2290 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(j)第11週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***3 | 1672 |  |  |  |  |  |  | 1672 |
| 21 | 2221 | **18 | 3553 |  |  |  |  |  |  | 4819 |
|  | (3121) |  |  | 181 | 90 | 9.5 | 72 | 10 | 1266 |  |
| 22 | (2122) | **(16) | 2887 | 333 | 100 | 10 | 80 | 10 |  | 16965 |
|  | (3222) |  |  | (200)(133) | 66 | 7 | 53 | 7 | 2940 |  |
|  | (1222) | ***(5) | 7803 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | **20 | 3335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | **(19) | 5657 |  |  |  |  |  |  | 17993 |
|  | (2423) | **(9) | 6396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | ***(29) | 5940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | **15 | 7828 | 310 | 100 | 10 | 80 | 10 |  | 15993 |
|  | (3424) |  |  | (200)(110) | 55 | 5 | 44 | 6 | 8165 |  |
| 31 | 3231 | ***31 | 4336 | *318 | 95 | 12 | 86 | 7 |  | 10685 |
|  | 2131 |  |  | (200)(118) | 43 | 10 | 54 | 11 | 6349 |  |
| 32 | 2232 |  |  | 278 | 80 | 10 | 100 | 10 | 7693 | 17441 |
|  | (3132) | ***(37) | 3993 | (200)(178) | 89 | 8 | 72 | 9 |  |  |
|  | 3332 | ***33 | 2238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(55) | 3517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | ***21 | 1456 | 221(200) | 80 | 10 | 100 | 10 | 5469 | 18690 |
|  | (3233) | **(134) | 5534 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***(60) | 3655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(33) | 2576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | ***69 | 943 | 269(200) | 100 | 10 | 80 | 10 | 1467 | 7438 |
|  | 3334 | ***30 | 5028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***51 | 2087 |  |  |  |  |  |  | 4027 |
|  | (4342) | **31 | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | ***47 | 1669 |  |  |  |  |  |  | 9147 |
|  | 4243 | ***(41) | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | ***(64) | 7145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***52 | 1491 |  |  |  |  |  |  | 1491 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(k)第12週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加之績效和 | 預備週 期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期 績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | **5.5 | 6741 |  |  |  |  |  |  | 6741 |
| 21 | 2221 | ***5 | 1205 |  |  |  |  |  |  | 7256 |
|  | (3121) | **(8) | 6051 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(8) | 2208 |  |  |  |  |  |  | 13464 |
|  | 3222 | **5.5 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | **(4) | 4169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | ***2 | 5959 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | ***(8) | 1353 |  |  |  |  |  |  | 11882 |
|  | (2423) | ***(7) | 1052 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3323 | **(7) | 9477 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***2 | 2223 |  |  |  |  |  |  | 8792 |
|  | 3424 | **3 | 6569 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***10 | 3210 |  |  |  |  |  |  | 5551 |
|  | 2131 | **3 | 2341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | (2232) | **10 | 5392 |  |  |  |  |  |  | 15503 |
|  | (3132) | ***14 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3332 | ***(3) | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **16 | 8182 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | (2333) | **(9) | 5444 |  |  |  |  |  |  | 19538 |
|  | (3233) | ***4 | 681 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(3) | 6877 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(8) | 6536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | (2434) | **(8) | 9706 |  |  |  |  |  |  | 10944 |
|  | 3334 | ***5 | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **8.5 | 4273 |  |  |  |  |  |  | 9687 |
|  | 4342 | ***5 | 5414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **7 | 3135 |  |  |  |  |  |  | 9962 |
|  | 4243 | ***10 | 3625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **8 | 3202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **(3) | 6870 |  |  |  |  |  |  | 6870 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(l)第13週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***1 | 5726 |  |  |  |  |  |  | 5726 |
| 21 | 2221 | ***3 | 8480 |  |  |  |  |  |  | 10898 |
|  | (3121) | ***(7) | 2418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(4) | 7756 |  |  |  |  |  |  | 13246 |
|  | 3222 | ***4 | 1534 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | ***(2) | 1696 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | ***2 | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | ***(3) | 3281 |  |  |  |  |  |  | 8016 |
|  | (2423) | ***3 | 2769 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3323 | **0.25 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***1 | 5723 |  |  |  |  |  |  | 11980 |
|  | 3424 | ***1 | 6257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***4 | 692 |  |  |  |  |  |  | 3104 |
|  | 2131 | ***1 | 2412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | (2232) | ***2 | 2084 |  |  |  |  |  |  | 6704 |
|  | (3132) | ***(5) | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3332 | ***5 | 506 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(10) | 2630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | (2333) | **(1) | 7581 |  |  |  |  |  |  | 17456 |
|  | (3233) | ***(6) | 3556 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***(0.75) | 5774 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(3) | 545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | (2434) | **(0.25) | 326 |  |  |  |  |  |  | 7346 |
|  | 3334 | ***2 | 7020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***4 | 5228 |  |  |  |  |  |  | 11026 |
|  | 4342 | ***7 | 5798 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **0.75 | 1805 |  |  |  |  |  |  | 7912 |
|  | 4243 | ***(8) | 4142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | ***(6) | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***1 | 9374 |  |  |  |  |  |  | 9374 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(m)第14週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***17 | 1223 |  |  |  |  |  |  | 1223 |
| 21 | 2221 | ***4 | 1837 |  |  |  |  |  |  | 9115 |
|  | (3121) | ***(26) | 7278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(6) | 2307 |  |  |  |  |  |  | 10929 |
|  | 3222 | ***19 | 3656 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | ***(17) | 2990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2322 | ***2 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | (2223) | ***(3) | 4638 |  |  |  |  |  |  | 13763 |
|  | (2423) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3323 | ***18 | 9125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 9803 |
|  | 3424 | ***18 | 9803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***5 | 1823 |  |  |  |  |  |  | 6778 |
|  | 2131 | ***20 | 4955 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | (2232) | ***19 | 3497 |  |  |  |  |  |  | 12677 |
|  | (3132) | ***(6) | 2904 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3332 | ***4 | 2643 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(27) | 3633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | (2333) | ***(17) | 3101 |  |  |  |  |  |  | 12457 |
|  | (3233) | ***(5) | 4482 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***(17) | 3377 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(3) | 1497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | (2434) | ***(16) | 4778 |  |  |  |  |  |  | 9494 |
|  | 3334 | ***1 | 4716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***21 | 4697 |  |  |  |  |  |  | 4846 |
|  | 4342 | ***6 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | ***17 | 2279 |  |  |  |  |  |  | 7680 |
|  | 4243 | ***(6) | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | ***(24) | 3733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***18 | 2607 |  |  |  |  |  |  | 2607 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(n)第15週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  |  | 預備週期績效和 |  | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |  |  |
| 12 | 2212 | **48 | 5831 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5831 |
| 21 | 2221 | **30 | 4146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7877 |
|  | (3121) | **(33) | 3731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | **(28) | 3118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15432 |
|  | (3222) | **46 | 2221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | **(47) | 5220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) |  |  | 132 | 66 | 7 | 52 | 7 | 4873 |  |  |  |
| 23 | 2223 |  |  | 66 | 26 | 4 | 33 | 3 | 1440 |  |  | 7972 |
|  | (2423) | ***(36) | 2415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | ***21 | 3117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***36 | 4558 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9178 |
|  | (3424) | ***28 | 4620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | **17 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5999 |
|  | 2131 | **25 | 5891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **48 | 3336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13120 |
|  | (3132) | **(15) | 2051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | ***9 | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(135) | 6712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | ***(19) | 4173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10717 |
|  | 3233 |  |  | 134 | 67 | 7 | 53 | 7 | 665 |  |  |  |
|  | (4333) | ***(26) | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(46) | 5232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **5 | 3529 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5230 |
|  | 3334 | ***44 | 1701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***134 | 4158 |  | 100 | 10 | 80 | 10 |  |  |  | 8474 |
|  | (4342) |  |  | 267(200)(67) | 26 | 4 | 33 | 4 | 4316 |  |  |  |
| 43 | 3343 | ***25 | 3756 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6061 |
|  | 4243 |  |  | *198 | 91 | 12 | 87 | 8 | 1134 |  |  |  |
|  | (5343) | ***(22) | 1171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***21 | 4327 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4327 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(o)第16週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***21 | 8636 |  |  |  |  |  |  | 8636 |
| 21 | 2221 | ***1 | 3622 |  |  |  |  |  |  | 7992 |
|  | (3121) | ***(18) | 4370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(3) | 3019 |  |  |  |  |  |  | 9912 |
|  | (3222) | ***(22) | 1525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | ***(22) | 2789 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | ***(3) | 2579 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | ***(1) | 1674 |  |  |  |  |  |  | 8426 |
|  | (2423) | ***4 | 4469 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | ***(19) | 2283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***(3) | 2580 |  |  |  |  |  |  | 8242 |
|  | (3424) | ***21 | 5662 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | ***(2) | 2976 |  |  |  |  |  |  | 4172 |
|  | 2131 | ***22 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | ***21 | 3098 |  |  |  |  |  |  | 9747 |
|  | (3132) | ***2 | 1384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | ***(4) | 2278 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | ***(22) | 2987 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | ***(23) | 2613 |  |  |  |  |  |  | 9680 |
|  | 3233 | ***3 | 2570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | ***19 | 2663 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***(6) | 1834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | ***19 | 2169 |  |  |  |  |  |  | 5781 |
|  | 3334 | ***4 | 3612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | ***22 | 5105 |  |  |  |  |  |  | 7252 |
|  | (4342) | ***(5) | 2147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | ***18 | 1217 |  |  |  |  |  |  | 6926 |
|  | 4243 | ***3 | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | ***(23) | 4499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | ***21 | 1843 |  |  |  |  |  |  | 1843 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.8(p)第17週期各路口額外增加之績效和與預備週期之績效和

| 路口 | 路段編號 | 時差 | 額外增加績效和 | 預備週期長度 | 時制 |  |  |  | 預備週期績效和 | 總增加績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | g1 | g2 | g3 | g4 |  |  |
| 12 | 2212 | ***19 | 7622 |  |  |  |  |  |  | 7622 |
| 21 | 2221 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4771 |
|  | (3121) | **(14) | 4771 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | (2122) | ***(1) | 1100 |  |  |  |  |  |  | 7985 |
|  | (3222) | **(20) | 2380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1222) | **(17) | 3242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2322) | ***(3) | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2223 | ***2 | 1535 |  |  |  |  |  |  | 7655 |
|  | (2423) | ***(3) | 1802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3323) | **(15) | 4318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2324 | ***3 | 2383 |  |  |  |  |  |  | 5731 |
|  | (3424) | **(11) | 3348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3231 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4795 |
|  | 2131 | **20 | 4795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2232 | **20 | 2210 |  |  |  |  |  |  | 7689 |
|  | (3132) | ***(2) | 1595 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3332) | ***(1) | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4232) | **(13) | 2244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2333 | **19 | 848 |  |  |  |  |  |  | 6903 |
|  | 3233 | ***1 | 1788 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4333) | **(12) | 2681 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3433) | ***4 | 1586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2434 | **13 | 2951 |  |  |  |  |  |  | 5566 |
|  | 3334 | ***2 | 2615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3242 | **19 | 2543 |  |  |  |  |  |  | 4105 |
|  | (4342) | ***(2) | 1562 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3343 | **13 | 1095 |  |  |  |  |  |  | 3919 |
|  | 4243 | ***2 | 1409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5343) | **(7) | 1415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4353 | **8 | 6333 |  |  |  |  |  |  | 6333 |

*代表非過飽和路口，用TRANSYT-7F求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

**代表用綠燈始亮點延後模式求解額外增加之績效和或預備週期之績效和

***代表用綠燈始亮點提前模式求解額外增加之績效和

表5.9(a)各路口各期之績效和、每車平均延滯與浪費之綠燈時間

| 路口 | 12 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 |
| 1 | 38226 | 0 | 23550 | 0 | 10690 | 0 | 16972 | 0 |
| 2 | 60561 (1531) | 0 | 38364 (11049) | 3 | 13148 (5623) | 0 | 26713 (14197) | 0 |
| 3 | 67915 (1181) | 1 | 49527 (8147) | 8 | 21553 (5343) | 0 | 33620 (19864) | 9 |
| 4 | 68639 (7392) | 5 | 52312 (6621) | 14 | 23598 (14810) | 0 | 36150 (12610) | 1 |
| 5 | 70528 (2599) | 9 | 55453 (4910) | 11 | 27504 (15546) | 0 | 40838 (9931) | 12 |
| 6 | 76307 (9559) | 8 | 52441 **(8099) | 16 | 39568 (21530) | 0 | 53335 ***(17099) | 15 |
| 7 | 59112 (4481) | 8 | 39817 **(9946) | 18 | 31529 (23363) | 5 | 46519 ***(8427) | 18 |
| 8 | 50122 (6534) | 9 | 29745 ***(11008) | 19 | 30715 ***(29023) | 16 | 44564 (17166) | 19 |
| 9 | 43562 (6371) | 16 | 23876 ***(14076) | 13 | 42835 ***(24275) | 12 | 56767 (18809) | 12 |
| 10 | 39737 (5228) | 15 | 19854 **(5304) | 17 | 49850 ***(14014) | 12 | 54151 (13458) | 12 |
| 11 | 30285 (1672) | 6 | *14145 (4819) | 9 | 47315 (16965) | 18 | 49251 (17993) | 6 |
| 12 | 18573 (6741) | 9 | *12639 (7256) | 5 | 35910 (13464) | 17 | 34412 (11882) | 13 |
| 13 | 16334 (5726) | 8 | *11150 (10898) | 7 | 20407 (13246) | 13 | 18044 (8016) | 12 |
| 14 | 16243 (1223) | 13 | *10016 (9115) | 14 | 18915 (10929) | 16 | 17712 (13763) | 9 |
| 15 | *14970 (5831) | 13 | *8001 (7877) | 13 | 16353 (15432) | 16 | *14180 (7972) | 15 |
| 16 | *9833 (8636) | 15 | *8193 (7992) | 17 | 11560 (9912) | 15 | *9734 (8426) | 13 |
| 17 | *8132 (7622) | 19 | *6614 (4771) | 14 | *8747 (7985) | 14 | *8336 (7655) | 17 |
| 加總 | 689079 | 154 | 455697 | 198 | 450197 | 154 | 561298 | 183 |
| 平均 | 393.1 |  | 369.1 |  | 426.7 |  | 394.6 |  |

*代表非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解績效和

**代表不可續進配向以綠燈始亮點延後模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

***代表不可續進配向以綠燈始亮點提前模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

其它為所有配向以bang-bang like control模式求解績效和

( )代表績效和內含額外增加之績效和與預備週期之績效和

表5.9(b)各路口各期之績效和、每車平均延滯與浪費之綠燈時間

| 路口 | 24 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 |
| 1 | 26345 | 0 | 22916 | 0 | 8960 | 0 | 9326 | 0 |
| 2 | 44648 (11530) | 8 | 37581 **(8683) | 0 | 11935 (6412) | 0 | 12082 **(5789) | 0 |
| 3 | 50564 (13847) | 21 | 48533 **(8531) | 5 | 20756 (5397) | 1 | 20947 **(7946) | 0 |
| 4 | 54636 (12677) | 19 | 50053 **(7424) | 13 | 22613 (10617) | 15 | 22889 **(19869) | 0 |
| 5 | 57943 (5782) | 11 | 53578 **(11762) | 8 | 26179 (22944) | 19 | 27017 **(25221) | 5 |
| 6 | 54620 ***(9905) | 10 | 50163 (9795) | 9 | 38758 (23793) | 18 | 39021 (24787) | 10 |
| 7 | 42524 **(5845) | 11 | *37132 (12387) | 15 | 30578 (9919) | 10 | 30910 (15463) | 18 |
| 8 | 32245 ***(11632) | 14 | *26084 (14124) | 2 | 29722 (14021) | 18 | 30059 (24056) | 5 |
| 9 | 28023 **(9977) | 13 | *21824 (11952) | 6 | 42011 (24115) | 8 | 42317 (17880) | 7 |
| 10 | 23787 **(8945) | 14 | *18576 (8294) | 5 | 49126 (27060) | 5 | 49562 (9378) | 13 |
| 11 | 18145 (15993) | 9 | *12705 ***(10685) | 10 | 46138 **(17441) | 5 | 46816 (18690) | 9 |
| 12 | 16035 (8792) | 8 | *10347 ***(5551) | 12 | 35162 ***(15503) | 11 | 37782 (19538) | 15 |
| 13 | 14531 (11980) | 5 | *9774 ***(3104) | 12 | 18915 **(6704) | 12 | 23305 (17456) | 17 |
| 14 | 13058 (9803) | 11 | *9536 ***(6778) | 10 | 18002 **(12677) | 13 | 19501 (12457) | 17 |
| 15 | *9575 (9178) | 19 | *7994 **(5999) | 2 | 15915 (13120) | 4 | 14960 **(10717) | 16 |
| 16 | *8543 (8242) | 16 | *8166 **(4172) | 11 | *10544 (9747) | 12 | *10381 **(9680) | 11 |
| 17 | *5870 (5731) | 14 | *5389 **(4795) | 6 | *9078 (7689) | 18 | *7792 ***(6903) | 14 |
| 加總 | 501092 | 203 | 430351 | 126 | 434392 | 169 | 444667 | 157 |
| 平均 | 390.7 |  | 335 |  | 395.6 |  | 404.4 |  |

*代表非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解績效和

**代表不可續進配向以綠燈始亮點延後模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

***代表不可續進配向以綠燈始亮點提前模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

其它為所有配向以bang-bang like control模式求解績效和

( )代表績效和內含額外增加之績效和與預備週期之績效和

表5.9(c)各路口各期之績效和、每車平均延滯與浪費之綠燈時間

| 路口 | 34 |  | 42 |  | 43 |  | 53 |  | 各期總績效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 | 績效和 | 浪費綠燈時間 |  |
| 1 | 23447 | 0 | 25184 | 0 | 16572 | 0 | 37686 | 0 | 259874 |
| 2 | 38205 **(8984) | 0 | 38781 (5505) | 0 | 25725 **(11189) | 0 | 59535 (3025) | 9 | 407278 |
| 3 | 49063 **(11565) | 0 | 49717 (9340) | 0 | 32187 ***(18210) | 9 | 65464 (1243) | 10 | 509846 |
| 4 | 52006 **(17224) | 0 | 51340 (13401) | 1 | 33606 ***(13799) | 13 | 66004 (3000) | 19 | 533846 |
| 5 | 55178 **(12193) | 7 | 54578 (10444) | 9 | 37098 ***(12256) | 3 | 69528 (2425) | 17 | 575422 |
| 6 | 51890 (6575) | 9 | 52663 (15403) | 13 | 36413 **(18260) | 14 | 75107 (4850) | 16 | 620286 |
| 7 | 39787 (8108) | 6 | 39565 (8212) | 14 | 22722 ***(19915) | 4 | 58135 (3324) | 12 | 478330 |
| 8 | 29199 (12237) | 8 | *28710 **(13948) | 14 | 12184 (10699) | 14 | 49498 (7599) | 10 | 392847 |
| 9 | 23484 (13196) | 8 | *23029 **(8220) | 12 | *11050 (5630) | 19 | 41424 (1488) | 12 | 400202 |
| 10 | 18643 (8615) | 9 | *20501 **(7392) | 15 | *7736 (7374) | 17 | 37886 (2290) | 12 | 389409 |
| 11 | 13955 ***(7438) | 17 | *13643 ***(4027) | 13 | *11481 (9147) | 13 | 28108 (1491) | 18 | 331987 |
| 12 | *11998 ***(10944) | 10 | *12684 ***(9687) | 12 | *10725 (9962) | 14 | 16084 (6870) | 12 | 252351 |
| 13 | *10914 ***(7346) | 11 | *11620 ***(11026) | 16 | *9712 (7912) | 17 | 15960 (9374) | 19 | 180666 |
| 14 | *9917 ***(9494) | 17 | *11045 **(4846) | 12 | *8237 (7680) | 14 | *15248 (2607) | 11 | 167430 |
| 15 | *7912 ***(5230) | 13 | *9014 (8474) | 13 | *7697 ***(6061) | 15 | *13615 (4327) | 10 | 140186 |
| 16 | *8050 **(5781) | 17 | *8459 (7252) | 17 | *7449 **(6926) | 18 | *8533 (1843) | 12 | 109445 |
| 17 | *5707 **(5566) | 10 | *6073 (4105) | 16 | *4801 **(3919) | 15 | *6783 (6333) | 15 | 83322 |
| 加總 | 449355 | 142 | 456606 | 177 | 295395 | 199 | 664598 | 214 | 5832727 |
| 平均 | 375.1 |  | 353.7 |  | 368.5 |  | 389.3 |  | 380.68 |

*代表非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解績效和

**代表不可續進配向以綠燈始亮點延後模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

***代表不可續進配向以綠燈始亮點提前模式求解績效和，其它可續進配向以bang-bang like control模式求解績效和

其它為所有配向以bang-bang like control模式求解績效和

( )代表績效和內含額外增加之績效和與預備週期之績效和

圖5.7為各獨立路口各期之總績效和；根據表5.6與表5.9(a)(b)(c)可知，最後才疏解完畢之過飽和路口為路口22，故路口22為過飽和期間平均延滯最嚴重之路口。將過飽和網路內12個路口績效和加總，經計算獲得為5832727秒，除以總車輛數(15322輛)可得到每車之平均延滯為380.68秒。其中*代表已成為非過飽和路口，必須用TRANSYT-7F求解其績效值，但因TRANSYT-7F系統績效指標與過飽和模式立足點不同，故須調整其績效和，其調整方式配合5.3節之方法。

最後為了表示在過飽和期間各路口各配向負的剩餘等候線長度對系統之影響，故可將各路口各配向負的剩餘等候線長度，視為因為控制策略所造成綠燈時間未被有效利用，其中未被有效利用之綠燈時間相當於總浪費之綠燈時間，則網路內所有路口各期各配向總共浪費2076秒，其中以路口53所浪費之綠燈時間214秒為最多。

圖5.7　以續進可能值最大求解之各路口各期總績效和

5.2.2週期同步演算法實例測試

各期各獨立路口之最佳週期與最佳時制如表5.10(a)~5.10(r)所示，各期所有路口當主控路口預測n期後能使過飽和情況疏解完畢時之績效和如表5.11(a)~5.11(r)所示，各主控路口變化之路徑、最佳週期與最佳時制、各期總績效和如表5.12所示；圖5.8為疏解基準點變化路徑圖，圖5.9為各獨立路口各期之總績效和。

由表5.11(a)~5.11(r)與5.12可知，路口22為在所有路口當主控路口預測n期後能使過飽和情況疏解完畢時之績效和最小之路口，故以此路口為起始主控路口，第2期時以路口12為主控路口，第3期時以路口23為主控路口，第4、5期時以路口32為主控路口，第6期以路口43為主控路口，第7期以路口34為主控路口，第8、9期時以路口53為主控路口，第10期時以路口21為主控路口，此時路口31已成為非過飽和路口，第11期時以路口34為主控路口，第12、13、14期時以路口23為主控路口，此時路口21、43、53分別在第12、14期時成為非過飽和路口，第15期時以路口42為主控路口，此時路口22、24已成為非過飽和路口，第16期時以路口34為主控路口，此時路口23、32、42已成為非過飽和路口，第17期時以路口12為主控路口，此時路口34已成為非過飽和路口，第18期時以路口33為主控路口，此時路口33、12已成為非過飽和路口，此時整個過飽和網路所有路口之剩餘等候線長度均已疏解完畢成為非過飽和路口，共花了18期，終端時間為3225秒。根據表5.12可知，將過飽和網路內12個路口績效和加總，經計算獲得為6291020秒，除以總車輛數(16027輛)可得到每車之平均延滯為392.53秒。

表5.10(a)第1期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 21 | 185 | 102 | 83 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 32 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 53 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(b)第2期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 9３ | 9 | 74 | 9 |
| 21 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 31 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 33 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 43 | 175 | 88 | 9 | 70 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(c)第3期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(d)第4期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 21 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 24 | 195 | 97 | 10 | 78 | 10 |
| 31 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(e)第5期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 21 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 53 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(f)第6期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 31 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(g)第7期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 33 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 43 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 53 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(h)第8期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 31 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 195 | 97 | 10 | 78 | 10 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(i)第9期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 21 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 22 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 24 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 31 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 33 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 43 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(j)第10期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 21 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 |
| 24 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 |
| *31 | 173 | 81 | 9 | 68 | 15 |
| 32 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 165 | 83 | 8 | 66 | 8 |
| 42 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 |
| 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(k)第11期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 |
| 21 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 |
| 24 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| *31 | 183 | 92 | 10 | 72 | 9 |
| 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| 33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 43 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 53 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(l)第12期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| *21 | 163 | 90 | 73 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *31 | 181 | 91 | 10 | 71 | 9 |
| 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 43 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 53 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(m)第13期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *21 | 172 | 95 | 77 | 二時相 |  |
| 22 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 24 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *31 | 176 | 88 | 10 | 69 | 9 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 33 | 180 | 99 | 81 | 二時相 |  |
| 34 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *43 | 186 | 90 | 11 | 74 | 11 |
| *53 | 178 | 98 | 80 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(n)第14期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| *21 | 182 | 100 | 82 | 二時相 |  |
| 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 24 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| *31 | 181 | 91 | 9 | 71 | 10 |
| 32 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| 33 | 185 | 102 | 83 | 二時相 |  |
| 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| 42 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| *43 | 187 | 91 | 11 | 75 | 10 |
| *53 | 172 | 94 | 78 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(o)第15期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 |
| *21 | 176 | 96 | 80 | 二時相 |  |
| *22 | 187 | 93 | 10 | 74 | 10 |
| 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| *24 | 181 | 89 | 9 | 74 | 9 |
| *31 | 183 | 91 | 10 | 73 | 9 |
| 32 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *43 | 184 | 91 | 9 | 73 | 11 |
| *53 | 177 | 97 | 80 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(p)第16期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *21 | 178 | 97 | 81 | 二時相 |  |
| *22 | 182 | 86 | 10 | 75 | 11 |
| *23 | 182 | 90 | 10 | 73 | 9 |
| *24 | 187 | 94 | 10 | 74 | 9 |
| *31 | 182 | 91 | 9 | 72 | 10 |
| *32 | 184 | 90 | 11 | 73 | 10 |
| 33 | 170 | 94 | 76 | 二時相 |  |
| 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 |
| *42 | 188 | 93 | 10 | 74 | 11 |
| *43 | 187 | 93 | 10 | 75 | 9 |
| *53 | 176 | 97 | 79 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(q)第17期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *21 | 186 | 102 | 84 | 二時相 |  |
| *22 | 189 | 92 | 10 | 78 | 9 |
| *23 | 177 | 88 | 9 | 70 | 10 |
| *24 | 182 | 91 | 10 | 72 | 9 |
| *31 | 183 | 90 | 11 | 73 | 9 |
| *32 | 186 | 93 | 9 | 74 | 10 |
| 33 | 165 | 91 | 74 | 二時相 |  |
| *34 | 178 | 88 | 11 | 70 | 9 |
| *42 | 186 | 92 | 9 | 74 | 11 |
| *43 | 181 | 91 | 9 | 72 | 9 |
| *53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.10(r)第18期各獨立路口之最佳週期與最佳時制

| 路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 |
| *21 | 172 | 94 | 78 | 二時相 |  |
| *22 | 183 | 91 | 10 | 72 | 10 |
| *23 | 170 | 85 | 9 | 68 | 8 |
| *24 | 186 | 93 | 10 | 74 | 9 |
| *31 | 184 | 92 | 9 | 74 | 9 |
| *32 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 |
| *33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  |
| *34 | 172 | 86 | 10 | 68 | 8 |
| *42 | 184 | 91 | 10 | 72 | 11 |
| *43 | 187 | 90 | 12 | 76 | 9 |
| *53 | 176 | 96 | 80 | 二時相 |  |

*代表已成為非過飽和路口，以TRANSYT-7F求解最佳週期與最佳時制

表5.11(a)第1次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | **22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 396137 | 405704 | 176583 | 340111 | 493683 | 298246 | 371876 | 363579 | 291204 | 235291 | 395380 | 195954 |
| 2 | 564186 | 686981 | 508468 | 510748 | 601547 | 787213 | 788630 | 690338 | 578516 | 783847 | 678823 | 377311 |
| 3 | 716915 | 791476 | 761204 | 642317 | 831648 | 982706 | 728445 | 820207 | 743578 | 714937 | 876542 | 631196 |
| 4 | 714631 | 767304 | 599237 | 691703 | 822432 | 809467 | 726461 | 727715 | 703116 | 704847 | 863675 | 821676 |
| 5 | 626100 | 590298 | 549968 | 739592 | 786566 | 743897 | 698326 | 698503 | 699419 | 607597 | 831411 | 920199 |
| 6 | 605768 | 556418 | 467345 | 669305 | 666895 | 719993 | 681697 | 679901 | 617244 | 607328 | 797544 | 905437 |
| 7 | 603982 | 528702 | 448732 | 664421 | 626549 | 640883 | 677401 | 597607 | 554147 | 581618 | 733496 | 830410 |
| 8 | 592519 | 528139 | 446990 | 659145 | 573443 | 632704 | 616349 | 587491 | 520934 | 517252 | 732120 | 685698 |
| 9 | 542401 | 513508 | 429396 | 615793 | 431210 | 626199 | 521995 | 523814 | 487363 | 481579 | 721680 | 667016 |
| 10 | 499482 | 464346 | 332972 | 525515 | 375483 | 551717 | 485430 | 518388 | 475824 | 477295 | 679920 | 510731 |
| 11 | 454559 | 460394 | 314756 | 486199 | 330063 | 538668 | 466527 | 514318 | 382504 | 465122 | 625787 | 498087 |
| 12 | 432072 | 373237 | 313037 | 476271 | 326231 | 469922 | 373886 | 466489 | 381774 | 423271 | 482446 | 486964 |
| 13 | 338546 | 327242 | 275582 | 451969 | 320855 | 426255 | 368935 | 442031 | 306230 | 386927 | 478288 | 485765 |
| 14 | 295133 | 297151 | 219875 | 429890 | 314542 | 311731 | 343088 | 438936 | 303051 | 368787 | 362414 | 481363 |
| 15 | 276285 | 230247 | 212066 | 407846 | 302659 | 272601 | 258118 | 402324 | 300277 | 277179 | 360058 | 448286 |
| 16 | 233115 | 218710 | 187040 | 293914 | 170366 | 264189 | 157671 | 303321 | 280437 | 175921 | 342991 | 399150 |
| 17 | 140931 | 166714 | 132801 | 257474 | 129133 | 148898 | 154358 | 205400 | 230849 | 159492 | 317957 | 379260 |
| 18 | 132093 | 133186 | 98285 | 170066 | 127756 | 107070 | 149786 | 122249 | 209458 | 144334 | 221056 | 259619 |
| 19 | 69579 | 64624 | 16700 | 157663 | 77931 | 27180 | 102047 | 4121 | 165799 | 69619 | 201473 | 97565 |
| 20 |  | 18503 | 9144 |  | 43560 |  | 2370 |  | 16632 | 67534 | 133050 |  |
| 績效和 | 8234434 | 8122884 | 6500181 | 9189942 | 8352552 | 9359539 | 8673396 | 9106732 | 8248356 | 8249777 | 10836111 | 10081687 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(b)第2次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | **12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 353762 | 281139 | 148635 | 170570 | 149053 | 269116 | 158012 | 288974 | 166962 | 218588 | 143654 | 297411 |
| 2 | 391299 | 479682 | 329003 | 252231 | 380100 | 327937 | 471729 | 520911 | 306715 | 447415 | 508351 | 460219 |
| 3 | 505627 | 694401 | 698560 | 324823 | 564838 | 599800 | 670775 | 656126 | 622308 | 742191 | 772251 | 842284 |
| 4 | 700295 | 781230 | 772678 | 519200 | 761542 | 717732 | 851694 | 751456 | 741568 | 631059 | 841035 | 783470 |
| 5 | 663323 | 757673 | 807657 | 799577 | 725240 | 678627 | 807452 | 658442 | 738738 | 576742 | 832732 | 673074 |
| 6 | 567475 | 696067 | 777341 | 831719 | 684650 | 589410 | 775060 | 638628 | 657766 | 563292 | 827991 | 637011 |
| 7 | 401074 | 690722 | 759710 | 716557 | 576975 | 584525 | 739063 | 570094 | 654004 | 556567 | 818653 | 631877 |
| 8 | 397818 | 667678 | 722932 | 640741 | 569827 | 539101 | 731357 | 549412 | 620951 | 526892 | 756706 | 535996 |
| 9 | 385905 | 569613 | 707171 | 618432 | 549365 | 497776 | 699779 | 518670 | 585017 | 525045 | 677794 | 523383 |
| 10 | 347844 | 481689 | 581388 | 617198 | 536689 | 486842 | 682407 | 473938 | 573408 | 431458 | 641294 | 474231 |
| 11 | 297012 | 473926 | 549065 | 528083 | 525563 | 482487 | 471820 | 410185 | 382406 | 392517 | 636752 | 472178 |
| 12 | 180215 | 381986 | 474507 | 520614 | 511184 | 389408 | 459981 | 394358 | 353006 | 363911 | 625064 | 454443 |
| 13 | 172914 | 316267 | 342668 | 517504 | 340528 | 377384 | 199029 | 378610 | 257508 | 302028 | 476521 | 380827 |
| 14 | 166244 | 287429 | 325835 | 471073 | 316726 | 318621 | 180723 | 313021 | 225860 | 260189 | 363072 | 351877 |
| 15 | 156622 | 272424 | 241519 | 265332 | 234999 | 287232 | 134403 | 205776 | 193907 | 201154 | 271706 | 344520 |
| 16 | 130721 | 244939 | 171129 | 182879 | 183803 | 271563 | 91218 | 176921 | 180854 | 185757 | 206131 | 321864 |
| 17 | 105423 | 47758 | 136179 | 164793 | 159131 | 155928 | 88816 | 141452 | 136112 | 166597 | 127895 | 314513 |
| 18 | 78796 | 26497 | 122158 | 40959 | 139795 | 118516 | 68846 | 120895 | 97498 | 151918 | 127870 | 292561 |
| 19 | 72184 | 11651 | 105337 | 18502 | 40387 | 53261 | 60637 | 68028 | 78576 | 120655 | 18066 | 291694 |
| 20 | 19628 |  | 25220 |  | 36483 | 45017 |  |  | 60426 |  |  | 47970 |
| 績效和 | 6094181 | 8162771 | 8798692 | 8200787 | 7986878 | 7790283 | 8342801 | 7835897 | 7633590 | 7363975 | 9673538 | 9131403 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(c)第3次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | **23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194136 | 221843 | 302685 | 485691 | 343610 | 289676 | 393534 | 253836 | 254408 | 257389 | 167610 | 246695 |
| 2 | 360100 | 309819 | 389517 | 507505 | 687513 | 444382 | 583262 | 485001 | 334298 | 354601 | 361339 | 427411 |
| 3 | 478673 | 577405 | 484957 | 630929 | 759571 | 799115 | 713938 | 678585 | 577886 | 639104 | 690439 | 726402 |
| 4 | 753088 | 775491 | 634352 | 566604 | 842970 | 819085 | 841654 | 856241 | 821072 | 834026 | 843216 | 830590 |
| 5 | 724171 | 705926 | 597414 | 474822 | 697987 | 685099 | 817476 | 849815 | 799092 | 774630 | 839978 | 711813 |
| 6 | 682880 | 639402 | 576470 | 468171 | 686722 | 619411 | 799496 | 839583 | 769126 | 728191 | 828257 | 704228 |
| 7 | 554928 | 632651 | 517506 | 461776 | 676375 | 567957 | 731456 | 824931 | 743963 | 696297 | 802704 | 690408 |
| 8 | 523756 | 545484 | 459819 | 434605 | 647753 | 531148 | 712302 | 807893 | 673390 | 549032 | 791909 | 648964 |
| 9 | 437825 | 514719 | 417585 | 422071 | 631858 | 450640 | 670607 | 760616 | 573929 | 518690 | 744596 | 436355 |
| 10 | 434573 | 488063 | 414275 | 371437 | 618895 | 448141 | 669379 | 623121 | 565693 | 506210 | 633749 | 418583 |
| 11 | 424083 | 475804 | 381619 | 371260 | 545819 | 444051 | 647107 | 596213 | 473255 | 502627 | 570038 | 408392 |
| 12 | 299203 | 411873 | 351322 | 358432 | 503860 | 444017 | 451709 | 528216 | 449327 | 439172 | 556373 | 366585 |
| 13 | 288054 | 317452 | 339909 | 355638 | 475851 | 407135 | 445240 | 354649 | 311028 | 426413 | 549846 | 311293 |
| 14 | 189867 | 305575 | 313023 | 342858 | 409069 | 318567 | 422580 | 256658 | 277973 | 402276 | 545223 | 256246 |
| 15 | 163692 | 268415 | 272536 | 310851 | 377521 | 311813 | 368543 | 244617 | 181414 | 251057 | 523229 | 254021 |
| 16 | 154215 | 265713 | 272509 | 173316 | 294466 | 235743 | 267227 | 224524 | 181139 | 245660 | 432924 | 209148 |
| 17 | 133949 | 220009 | 185153 | 115192 | 157900 | 207173 | 241104 | 218056 | 89407 | 177361 | 351856 | 115253 |
| 18 | 92783 | 101470 | 95416 | 89223 | 143511 | 117412 | 180084 | 45965 | 65584 | 72833 | 262128 | 112281 |
| 19 | 23135 | 84964 | 90221 | 80353 | 53485 | 23036 | 95585 |  | 48860 | 49508 | 246390 | 25166 |
| 20 |  | 59698 | 62496 |  |  |  | 91687 |  |  | 16734 | 11255 |  |
| 績效和 | 6913111 | 7921776 | 7158784 | 7020734 | 9554736 | 8163601 | 10143970 | 9448520 | 8190844 | 8441811 | 10753059 | 7899834 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(d)第4次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | **32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 487517 | 390886 | 261194 | 313062 | 249820 | 354741 | 542397 | 274311 | 394793 | 253223 | 391875 | 237053 |
| 2 | 767377 | 585952 | 654229 | 560546 | 534904 | 597183 | 593043 | 526432 | 490423 | 591576 | 489679 | 586592 |
| 3 | 712298 | 771046 | 867289 | 852980 | 702785 | 621269 | 790947 | 823615 | 631522 | 612026 | 684770 | 745853 |
| 4 | 694459 | 897136 | 856011 | 728648 | 774602 | 781675 | 778120 | 766723 | 749429 | 757038 | 871527 | 722652 |
| 5 | 668477 | 890509 | 813615 | 689169 | 682065 | 742415 | 685614 | 745838 | 704311 | 732953 | 801411 | 706772 |
| 6 | 624817 | 850474 | 790684 | 670565 | 668986 | 631905 | 629965 | 724493 | 670859 | 713608 | 754831 | 651230 |
| 7 | 539739 | 722722 | 730684 | 637583 | 582202 | 591726 | 428965 | 718788 | 587769 | 693386 | 604103 | 605112 |
| 8 | 497586 | 714232 | 694041 | 542150 | 501602 | 470682 | 379006 | 678380 | 425527 | 688071 | 547594 | 572395 |
| 9 | 453899 | 700100 | 557029 | 536247 | 491342 | 442931 | 369505 | 669353 | 383450 | 555940 | 536827 | 523108 |
| 10 | 388165 | 679566 | 521151 | 491391 | 445521 | 440088 | 271436 | 580747 | 381723 | 546370 | 475886 | 517703 |
| 11 | 384394 | 668752 | 435169 | 395744 | 441255 | 423116 | 208735 | 454716 | 354005 | 414834 | 403461 | 420949 |
| 12 | 378486 | 322289 | 256221 | 391255 | 394693 | 311538 | 196587 | 328926 | 313915 | 381377 | 386816 | 417770 |
| 13 | 348009 | 279652 | 242535 | 337828 | 360120 | 239364 | 132174 | 253382 | 293386 | 376078 | 290059 | 346636 |
| 14 | 328536 | 258211 | 213371 | 286938 | 351318 | 131433 | 129908 | 237711 | 253153 | 160630 | 228878 | 338276 |
| 15 | 322490 | 229486 | 151996 | 262837 | 156793 | 111517 | 122235 | 212143 | 191138 | 147831 | 129724 | 328715 |
| 16 | 234340 | 198428 | 98959 | 228487 | 97541 | 37596 | 98480 | 200595 | 170327 | 128569 | 127592 | 257364 |
| 17 | 151835 | 166383 | 92642 | 180598 | 70476 | 18205 | 95000 | 76062 | 108700 | 117149 | 109141 | 232771 |
| 18 | 67896 | 96738 | 85903 | 160994 | 17604 | 9052 | 77614 | 36541 | 71783 | 115258 | 84708 | 210786 |
| 19 | 7843 | 20669 | 46330 | 24445 |  | 2396 | 56429 | 17822 | 58713 | 93726 | 20628 | 9469 |
| 20 | 7382 |  | 5832 |  |  |  | 42670 |  |  | 77988 |  |  |
| 績效和 | 8065545 | 9443231 | 8374885 | 8291467 | 7523629 | 6958832 | 6628830 | 8326578 | 7234926 | 8157631 | 7939510 | 8431206 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(e)第5次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | **32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 487090 | 476732 | 592834 | 379502 | 413842 | 351033 | 634682 | 450397 | 358646 | 449751 | 398989 | 499798 |
| 2 | 676556 | 650473 | 634495 | 558729 | 576549 | 518606 | 773391 | 534464 | 558649 | 645039 | 595942 | 660554 |
| 3 | 870136 | 839591 | 730599 | 802069 | 616949 | 716138 | 688305 | 824964 | 707937 | 824667 | 777104 | 750026 |
| 4 | 813673 | 933755 | 691171 | 790674 | 796309 | 894681 | 588943 | 757716 | 668151 | 882877 | 858617 | 684950 |
| 5 | 741995 | 810711 | 674496 | 759255 | 771656 | 871776 | 577901 | 678166 | 632277 | 851233 | 856233 | 669083 |
| 6 | 739220 | 798092 | 661584 | 739328 | 765265 | 838048 | 451417 | 586827 | 613827 | 718274 | 846212 | 622726 |
| 7 | 531018 | 782888 | 648861 | 625808 | 758055 | 771649 | 437528 | 512546 | 603320 | 693511 | 803567 | 609102 |
| 8 | 361878 | 704185 | 627500 | 598627 | 730757 | 683592 | 430830 | 495191 | 427312 | 641059 | 754770 | 544909 |
| 9 | 345576 | 623805 | 609447 | 595583 | 724912 | 605849 | 387900 | 484272 | 414566 | 640234 | 732669 | 328647 |
| 10 | 341582 | 602796 | 602820 | 568837 | 658556 | 589144 | 379821 | 436942 | 413443 | 543777 | 668360 | 275225 |
| 11 | 319336 | 560210 | 593144 | 450456 | 623961 | 580362 | 376844 | 425535 | 410125 | 443127 | 455759 | 270984 |
| 12 | 297509 | 352772 | 552093 | 431201 | 576693 | 500632 | 200588 | 425292 | 404349 | 440620 | 424842 | 257658 |
| 13 | 216631 | 275776 | 509255 | 419295 | 466393 | 453932 | 189209 | 388679 | 326542 | 375722 | 373759 | 225388 |
| 14 | 162134 | 272935 | 482991 | 327396 | 359796 | 434670 | 170162 | 278201 | 251117 | 362476 | 274437 | 214327 |
| 15 | 111083 | 201567 | 431745 | 271280 | 169282 | 302952 | 145852 | 241928 | 184116 | 180779 | 248362 | 193443 |
| 16 | 107491 | 35712 | 425215 | 202466 | 167208 | 278977 | 117689 | 190744 | 180012 | 160627 | 247495 | 159053 |
| 17 | 102371 | 15050 | 319320 | 141776 | 128858 | 255659 | 53447 | 59901 | 175090 | 86312 | 224487 | 116159 |
| 18 | 91656 | 13374 | 244215 | 102807 | 73578 | 47167 | 30540 | 6794 | 120294 | 51851 | 183959 | 15621 |
| 19 | 42310 |  | 199727 | 102468 | 50805 | 40245 |  |  | 70629 | 49253 | 175546 | 9566 |
| 20 |  |  |  | 35831 |  |  |  |  | 6333 |  | 39045 |  |
| 績效和 | 7359245 | 8950424 | 10231512 | 8903388 | 9429424 | 9735112 | 6635049 | 7778559 | 7526735 | 9041189 | 9940154 | 7107219 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(f)第6次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | **43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 549800 | 470927 | 455978 | 555933 | 433853 | 375151 | 489918 | 538851 | 460831 | 543698 | 572795 | 442294 |
| 2 | 798986 | 565908 | 514707 | 722847 | 502516 | 520476 | 676916 | 737489 | 657704 | 827811 | 531137 | 574099 |
| 3 | 880707 | 755421 | 712097 | 992929 | 718722 | 791529 | 904920 | 923707 | 849987 | 912461 | 710607 | 741696 |
| 4 | 722056 | 881046 | 875431 | 830535 | 816778 | 788546 | 886437 | 894875 | 938934 | 904166 | 791632 | 762198 |
| 5 | 714294 | 876463 | 864983 | 800287 | 789614 | 615644 | 774502 | 828503 | 819950 | 852635 | 586004 | 739278 |
| 6 | 634373 | 839311 | 819064 | 785017 | 720926 | 607329 | 770987 | 668579 | 751031 | 797354 | 445564 | 660250 |
| 7 | 592174 | 807225 | 799333 | 781199 | 709450 | 597303 | 769089 | 468619 | 743397 | 758067 | 426653 | 624542 |
| 8 | 531193 | 805885 | 719253 | 667116 | 697068 | 520835 | 727511 | 440649 | 705176 | 604898 | 374719 | 586337 |
| 9 | 522011 | 798659 | 548628 | 530772 | 665391 | 468567 | 638507 | 433979 | 686863 | 514003 | 352735 | 580074 |
| 10 | 403982 | 751286 | 507600 | 495909 | 609862 | 448920 | 515279 | 417984 | 597090 | 488733 | 340045 | 563692 |
| 11 | 384450 | 681253 | 462670 | 487169 | 597311 | 326279 | 507439 | 402019 | 535575 | 408645 | 328138 | 530634 |
| 12 | 378934 | 589927 | 391309 | 432368 | 580847 | 323327 | 436973 | 328080 | 516687 | 390812 | 182462 | 505356 |
| 13 | 319030 | 404436 | 370287 | 405720 | 483935 | 251765 | 376640 | 319592 | 486954 | 350464 | 175963 | 477310 |
| 14 | 310496 | 394435 | 352730 | 368711 | 424809 | 230029 | 335447 | 292123 | 243839 | 272141 | 169627 | 317048 |
| 15 | 291936 | 210199 | 304902 | 321310 | 408133 | 103289 | 199705 | 284410 | 238268 | 234766 | 134534 | 233571 |
| 16 | 199356 | 202382 | 290937 | 297200 | 312005 | 67614 | 194254 | 235033 | 237119 | 189837 | 114642 | 146579 |
| 17 | 154476 | 174727 | 253813 | 92849 | 258997 | 50200 | 100059 | 155911 | 112109 | 116605 | 109178 | 107620 |
| 18 | 83222 | 110125 | 237265 | 81109 | 112147 | 14934 | 74856 | 30319 | 95768 | 56328 | 92106 | 22551 |
| 19 |  | 86539 | 97633 | 9457 | 20986 |  | 49301 |  | 90265 | 25673 |  |  |
| 20 |  |  | 68434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 8471476 | 10406154 | 9647054 | 9658437 | 9863350 | 7101737 | 9428740 | 8400722 | 9767547 | 9249097 | 6438541 | 8615129 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(g)第7次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | **34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 598690 | 547298 | 489035 | 425661 | 443287 | 329997 | 498816 | 329798 | 555657 | 358188 | 482611 | 310323 |
| 2 | 622863 | 646887 | 537121 | 517800 | 535648 | 537147 | 546478 | 445992 | 575815 | 539674 | 543690 | 586214 |
| 3 | 703609 | 788793 | 615059 | 694089 | 623934 | 627104 | 646308 | 627354 | 613037 | 619035 | 630716 | 676244 |
| 4 | 690042 | 860316 | 784709 | 753445 | 770574 | 792797 | 799934 | 753689 | 656025 | 763343 | 721237 | 758754 |
| 5 | 594503 | 859386 | 838426 | 881051 | 766383 | 713491 | 895039 | 701483 | 649949 | 730436 | 777724 | 755219 |
| 6 | 559951 | 852090 | 814650 | 724518 | 720961 | 633206 | 818369 | 652996 | 557014 | 711192 | 715674 | 753950 |
| 7 | 550782 | 846877 | 678430 | 706326 | 624916 | 538214 | 786960 | 478344 | 508930 | 698705 | 702301 | 702409 |
| 8 | 486325 | 779639 | 676506 | 556004 | 576845 | 534191 | 764929 | 464634 | 470873 | 690814 | 685354 | 619835 |
| 9 | 450991 | 677189 | 662872 | 489496 | 509176 | 461392 | 583093 | 436108 | 417475 | 646426 | 677563 | 610600 |
| 10 | 445388 | 626579 | 645634 | 302369 | 404738 | 402892 | 580973 | 380191 | 361354 | 573720 | 629359 | 604627 |
| 11 | 410743 | 590553 | 568860 | 174043 | 251457 | 358224 | 573683 | 375620 | 348227 | 573683 | 556796 | 599218 |
| 12 | 406226 | 583102 | 521396 | 135082 | 207862 | 325349 | 412757 | 295359 | 341456 | 553525 | 501290 | 579513 |
| 13 | 391543 | 395221 | 388194 | 132147 | 145862 | 271270 | 384487 | 285575 | 230641 | 494654 | 378071 | 566477 |
| 14 | 344865 | 376844 | 383715 | 131546 | 104609 | 229348 | 349351 | 208643 | 146655 | 353882 | 338305 | 535645 |
| 15 | 135606 | 194335 | 341788 | 120143 | 102525 | 198559 | 253801 | 193486 | 116620 | 227195 | 245746 | 489908 |
| 16 | 126015 | 48542 | 278750 | 42045 | 71163 | 81035 | 198514 | 69098 | 68170 | 204931 | 238927 | 398694 |
| 17 | 122949 | 41761 | 260482 | 26483 | 60047 | 57487 | 188045 | 31463 | 37179 | 194738 | 237657 | 254103 |
| 18 | 115755 | 36721 | 74061 |  | 18504 | 14115 | 144892 |  |  | 5535 | 196958 | 215883 |
| 19 | 38019 |  | 6840 |  |  | 10780 |  |  |  |  | 92829 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70926 |  |
| 績效和 | 7794865 | 9752133 | 9566528 | 6812248 | 6938491 | 7116598 | 9426429 | 6729833 | 6655077 | 8939676 | 9423734 | 10017616 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(h)第8次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | **53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 543138 | 469664 | 372935 | 557148 | 350683 | 484542 | 381630 | 371100 | 428002 | 589445 | 215919 | 518473 |
| 2 | 869070 | 698522 | 404739 | 771067 | 624132 | 689439 | 605105 | 570853 | 620889 | 672388 | 511657 | 665279 |
| 3 | 772687 | 743683 | 652876 | 811731 | 987370 | 724834 | 824307 | 759734 | 872459 | 854311 | 771989 | 860511 |
| 4 | 771832 | 728475 | 845015 | 807582 | 867087 | 717555 | 796920 | 912980 | 830955 | 945127 | 810304 | 687499 |
| 5 | 683007 | 660136 | 707241 | 639232 | 791112 | 664299 | 766937 | 883871 | 748448 | 804606 | 788626 | 571436 |
| 6 | 554304 | 600392 | 694723 | 624412 | 721228 | 594220 | 730758 | 758898 | 715399 | 768808 | 612840 | 509641 |
| 7 | 539672 | 561876 | 648426 | 564877 | 631576 | 466462 | 695171 | 739332 | 652173 | 673397 | 590528 | 464925 |
| 8 | 406376 | 542971 | 567531 | 518685 | 620185 | 454480 | 653831 | 712844 | 635410 | 642413 | 496781 | 453597 |
| 9 | 369140 | 534260 | 482608 | 367581 | 571777 | 397134 | 489649 | 641800 | 632465 | 516520 | 455575 | 390969 |
| 10 | 351234 | 425624 | 445455 | 357683 | 552136 | 379682 | 485596 | 583716 | 572103 | 496548 | 414018 | 288154 |
| 11 | 325223 | 410132 | 415867 | 224459 | 391373 | 333324 | 319569 | 380463 | 571598 | 470676 | 304964 | 263312 |
| 12 | 262278 | 337339 | 410366 | 219877 | 376323 | 318017 | 297611 | 353339 | 547622 | 410630 | 286634 | 242139 |
| 13 | 224508 | 314200 | 398583 | 217639 | 358882 | 288582 | 249848 | 349033 | 478305 | 352177 | 285379 | 239757 |
| 14 | 147310 | 286359 | 303663 | 111886 | 324526 | 288046 | 243299 | 329902 | 240030 | 306156 | 259536 | 195118 |
| 15 | 107341 | 269354 | 95880 | 108152 | 178201 | 115172 | 105763 | 192822 | 205024 | 216710 | 247293 | 168073 |
| 16 | 41916 | 220609 | 57377 | 89330 | 110678 | 77566 | 49854 | 61334 | 203648 | 212097 | 202632 | 145643 |
| 17 | 29115 | 217054 | 29517 | 45474 | 73938 | 69991 | 45911 | 51403 | 148021 | 62214 | 111353 | 138407 |
| 18 | 18465 | 178811 | 23293 | 20762 | 73349 | 45770 |  | 38668 | 121110 | 34299 | 101033 | 118977 |
| 19 |  | 113860 |  |  | 47537 |  |  |  | 24131 | 12683 | 18573 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 7016616 | 8313321 | 7556095 | 7057577 | 8652093 | 7109115 | 7741759 | 8692092 | 9247792 | 9041205 | 7485634 | 6921910 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(i)第9次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | **53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 489136 | 479326 | 383743 | 358697 | 445434 | 351697 | 306341 | 453921 | 374699 | 498952 | 489050 | 497892 |
| 2 | 651860 | 546891 | 566545 | 586527 | 592275 | 661731 | 501318 | 548026 | 523946 | 618397 | 578690 | 554876 |
| 3 | 734430 | 773171 | 751784 | 642738 | 742054 | 757982 | 790175 | 698729 | 799294 | 785187 | 726258 | 641045 |
| 4 | 865779 | 756537 | 904947 | 809057 | 808223 | 856089 | 875710 | 860814 | 766646 | 760457 | 845493 | 794507 |
| 5 | 780589 | 706971 | 845400 | 797323 | 755516 | 838500 | 858232 | 776291 | 729079 | 754249 | 797900 | 663892 |
| 6 | 520795 | 655956 | 813843 | 741117 | 637543 | 829847 | 622611 | 710187 | 627402 | 750359 | 794892 | 609235 |
| 7 | 487911 | 648258 | 760883 | 718433 | 622536 | 685512 | 594767 | 671227 | 520458 | 690354 | 786390 | 513067 |
| 8 | 441411 | 628800 | 700519 | 717474 | 524145 | 624350 | 560023 | 666801 | 495572 | 663814 | 773809 | 471829 |
| 9 | 424260 | 523005 | 678342 | 636191 | 491280 | 608373 | 457630 | 624141 | 445356 | 663202 | 760134 | 389569 |
| 10 | 380587 | 425506 | 650703 | 577340 | 462418 | 491844 | 435765 | 505225 | 410254 | 536865 | 666998 | 328748 |
| 11 | 305409 | 373135 | 551440 | 527854 | 446696 | 449847 | 417680 | 264732 | 401089 | 535562 | 645369 | 293980 |
| 12 | 244369 | 355819 | 516447 | 464983 | 315346 | 318615 | 386366 | 214061 | 310921 | 527466 | 595262 | 230398 |
| 13 | 224475 | 351093 | 490256 | 401245 | 242669 | 270027 | 363895 | 206293 | 283393 | 515608 | 391462 | 210646 |
| 14 | 158316 | 293324 | 249340 | 321766 | 225769 | 158688 | 330560 | 173479 | 225161 | 491248 | 377255 | 169372 |
| 15 | 109039 | 238796 | 206994 | 270969 | 207875 | 150865 | 250710 | 164224 | 181611 | 450620 | 347802 | 66390 |
| 16 | 90136 | 168200 | 117592 | 268634 | 139936 | 135512 | 197866 | 143566 | 181432 | 320482 | 232417 | 45691 |
| 17 | 32788 | 166049 | 103819 | 263528 | 138039 | 123336 | 72975 | 78724 | 53273 | 174455 | 25296 | 44421 |
| 18 | 22381 | 101240 | 10695 | 241534 | 72562 | 46701 | 59432 | 54373 | 52415 |  |  | 43465 |
| 19 | 14752 | 81778 | 3639 |  | 20083 |  | 27844 | 30108 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 6978423 | 8273855 | 9306931 | 9345410 | 7890399 | 8359516 | 8109900 | 7844922 | 7382001 | 9737277 | 9834477 | 6569023 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(j)第10次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | **21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 409084 | 452496 | 385547 | 291526 | 310626 | 387911 | 200162 | 231388 | 390684 | 339574 | 386849 | 221040 |
| 2 | 578616 | 523035 | 474593 | 385605 | 583586 | 555567 | 484546 | 300555 | 684026 | 581909 | 501023 | 418769 |
| 3 | 629860 | 639169 | 532563 | 569926 | 656233 | 688496 | 658389 | 699531 | 750987 | 653551 | 622899 | 612786 |
| 4 | 610716 | 594137 | 625362 | 769499 | 789157 | 736410 | 703676 | 732905 | 879317 | 768658 | 720714 | 674892 |
| 5 | 707469 | 585486 | 716322 | 852520 | 586409 | 744087 | 666383 | 681442 | 851203 | 734126 | 542643 | 641137 |
| 6 | 635392 | 433461 | 808415 | 850693 | 575974 | 612523 | 661533 | 671531 | 834536 | 688680 | 537046 | 635184 |
| 7 | 455577 | 419767 | 768347 | 847221 | 564528 | 597933 | 640356 | 655925 | 817104 | 675723 | 527482 | 554622 |
| 8 | 443101 | 391594 | 755697 | 821875 | 543871 | 558610 | 602860 | 611469 | 722850 | 639057 | 507767 | 542108 |
| 9 | 428927 | 384240 | 689435 | 806050 | 519433 | 551709 | 354538 | 495659 | 637330 | 637218 | 493649 | 486963 |
| 10 | 393511 | 317791 | 595639 | 770968 | 467934 | 542245 | 346949 | 405511 | 632235 | 528508 | 381359 | 437187 |
| 11 | 329319 | 312532 | 459516 | 755866 | 442151 | 513851 | 345225 | 398202 | 588215 | 484708 | 335920 | 349542 |
| 12 | 268669 | 264761 | 419258 | 751914 | 351835 | 487195 | 338097 | 368181 | 432197 | 472857 | 304641 | 338196 |
| 13 | 261679 | 240385 | 407856 | 741404 | 338018 | 480017 | 149116 | 313394 | 429119 | 393918 | 279419 | 324007 |
| 14 | 248736 | 232156 | 270276 | 576078 | 308407 | 453801 | 132454 | 112472 | 328116 | 328120 | 242958 | 281733 |
| 15 | 161689 | 230487 | 268470 | 560497 | 278060 | 450790 | 131746 | 78858 | 320173 | 203892 | 136532 | 250637 |
| 16 | 155037 | 213533 | 186647 | 429990 | 258138 | 329227 | 93008 | 72062 | 192943 | 114352 | 94118 | 152757 |
| 17 | 60831 | 51442 | 153927 | 146381 | 80963 | 323314 | 45074 | 67629 | 71866 | 79487 | 88782 | 150631 |
| 18 | 42852 | 32862 | 151687 |  | 39313 | 253274 | 17834 | 56599 | 9696 | 67654 | 61530 | 108944 |
| 19 |  |  | 142120 |  |  | 125661 |  | 55522 |  |  | 50760 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 6821065 | 6319334 | 8811677 | 10928013 | 7694636 | 9392621 | 6571946 | 7008835 | 9572597 | 8391992 | 6816091 | 7181135 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(k)第11次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | **34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239904 | 381040 | 399596 | 380727 | 295254 | 216588 | 398531 | 264150 | 343975 | 293179 | 200872 | 287105 |
| 2 | 498098 | 555503 | 481883 | 559699 | 463627 | 385505 | 470246 | 492506 | 378183 | 574457 | 468941 | 545398 |
| 3 | 589389 | 646902 | 572516 | 732817 | 537905 | 580115 | 533529 | 514376 | 408459 | 734683 | 663485 | 719537 |
| 4 | 782013 | 801899 | 687771 | 729983 | 623981 | 662688 | 625492 | 701719 | 586925 | 784434 | 859061 | 811732 |
| 5 | 864179 | 759977 | 540763 | 575999 | 758525 | 818405 | 819011 | 533656 | 732448 | 728722 | 847133 | 762647 |
| 6 | 759126 | 734435 | 479058 | 497727 | 787096 | 769918 | 782951 | 499264 | 654030 | 670449 | 808559 | 754669 |
| 7 | 679945 | 665426 | 453417 | 488288 | 627711 | 764373 | 720209 | 491610 | 596979 | 629461 | 759923 | 744278 |
| 8 | 533823 | 629174 | 412708 | 410322 | 620434 | 671796 | 615039 | 482362 | 586493 | 589887 | 691538 | 715507 |
| 9 | 509112 | 577112 | 411975 | 407985 | 605659 | 573390 | 572037 | 449154 | 529268 | 489365 | 673395 | 590191 |
| 10 | 460882 | 498376 | 408911 | 390323 | 502185 | 475718 | 504507 | 412957 | 438636 | 465082 | 619073 | 530813 |
| 11 | 451855 | 496830 | 288692 | 373551 | 433813 | 475476 | 496102 | 411950 | 257338 | 354687 | 555977 | 514768 |
| 12 | 427567 | 457416 | 287626 | 315547 | 400571 | 391576 | 470807 | 389496 | 159325 | 328984 | 457350 | 471525 |
| 13 | 343522 | 355404 | 279523 | 274949 | 389670 | 344281 | 434593 | 352441 | 150690 | 261594 | 434105 | 323701 |
| 14 | 315471 | 331104 | 242110 | 216097 | 379301 | 341569 | 398964 | 344668 | 144273 | 222321 | 414129 | 277541 |
| 15 | 208925 | 208969 | 216394 | 215671 | 289047 | 326635 | 277234 | 316687 | 139448 | 167117 | 392796 | 230150 |
| 16 | 201453 | 182808 | 126573 | 202907 | 282019 | 236779 | 243948 | 243275 | 116490 | 151966 | 373712 | 205228 |
| 17 | 67641 | 26534 | 123850 | 99176 | 219050 | 118548 | 182066 | 199602 | 104559 | 136211 | 83958 | 169262 |
| 18 | 12728 | 6542 | 99561 | 33960 | 173208 | 23229 | 29398 | 43031 | 80638 | 95042 | 71091 | 127849 |
| 19 |  |  | 43164 |  | 161510 |  | 9167 | 33244 | 57588 |  | 47618 | 54526 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 7945633 | 8315451 | 6556091 | 6905728 | 8550566 | 8176589 | 8583831 | 7176148 | 6465745 | 7677641 | 9422716 | 8836427 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(l)第12次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | **23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296101 | 279333 | 367742 | 302147 | 391794 | 247096 | 372874 | 225155 | 385024 | 256514 | 398455 | 359005 |
| 2 | 362927 | 352089 | 410760 | 386558 | 502149 | 440387 | 570150 | 319748 | 484367 | 421711 | 418051 | 414240 |
| 3 | 523576 | 526435 | 685766 | 542763 | 621346 | 692171 | 610952 | 572973 | 677790 | 565466 | 615366 | 515817 |
| 4 | 559256 | 537289 | 762633 | 697863 | 814136 | 731595 | 810195 | 764471 | 862861 | 837673 | 826901 | 617132 |
| 5 | 668452 | 633767 | 853345 | 768520 | 770081 | 700615 | 765607 | 851810 | 855072 | 762238 | 752285 | 640424 |
| 6 | 647396 | 769559 | 782186 | 697475 | 653104 | 651560 | 743674 | 837834 | 852761 | 679631 | 531943 | 602691 |
| 7 | 617675 | 749841 | 781359 | 666237 | 639720 | 641684 | 736737 | 771175 | 843454 | 672265 | 520027 | 559130 |
| 8 | 556964 | 729436 | 711900 | 479981 | 622552 | 636299 | 734853 | 725559 | 771080 | 636417 | 501476 | 451822 |
| 9 | 395412 | 699696 | 609085 | 465376 | 569064 | 633552 | 708356 | 682726 | 698263 | 525346 | 425792 | 429050 |
| 10 | 371383 | 682159 | 586869 | 322643 | 473501 | 479332 | 569245 | 577359 | 682733 | 511307 | 398393 | 395642 |
| 11 | 287079 | 432539 | 426714 | 203131 | 465051 | 380999 | 530557 | 492073 | 637632 | 459750 | 393701 | 357995 |
| 12 | 274326 | 401958 | 404406 | 112774 | 347344 | 321980 | 374150 | 455505 | 614956 | 412633 | 386224 | 345601 |
| 13 | 235414 | 377479 | 391039 | 102214 | 345928 | 308623 | 364482 | 264567 | 523833 | 400006 | 318737 | 163414 |
| 14 | 208918 | 242395 | 315396 | 100079 | 292143 | 206342 | 353378 | 218947 | 376911 | 295384 | 207838 | 100990 |
| 15 | 190780 | 229729 | 200267 | 82638 | 287835 | 202365 | 232844 | 193362 | 333072 | 174282 | 206466 | 87619 |
| 16 | 154104 | 172158 | 129133 | 54321 | 214093 | 192407 | 206489 | 181108 | 307751 | 149967 | 56645 | 79104 |
| 17 | 120870 | 46449 | 120353 | 28506 | 174058 | 183426 | 166393 | 160063 | 173399 | 135658 | 36278 | 48696 |
| 18 | 79318 | 22150 | 55633 | 6544 | 36509 | 10061 | 139631 | 138748 | 165988 | 109933 | 21163 | 36436 |
| 19 |  | 2906 | 35195 |  |  | 5783 | 57954 |  | 128439 | 40127 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35029 |  |  |  |
| 績效和 | 6549951 | 7887367 | 8629781 | 6019770 | 8220408 | 7666277 | 9048521 | 8433183 | 10410415 | 8046308 | 7015741 | 6204808 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(m)第13次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | **23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 285096 | 260241 | 280960 | 267854 | 141460 | 270378 | 396433 | 342181 | 261654 | 113796 | 239632 | 240656 |
| 2 | 335742 | 345486 | 330839 | 317760 | 267798 | 353239 | 566033 | 596337 | 427166 | 307463 | 474277 | 490295 |
| 3 | 412603 | 458988 | 491985 | 568230 | 452662 | 552469 | 746535 | 784937 | 511379 | 586147 | 690353 | 601091 |
| 4 | 584113 | 599914 | 528498 | 631226 | 585119 | 691413 | 694754 | 876636 | 705344 | 785366 | 763556 | 724608 |
| 5 | 681487 | 597603 | 635047 | 610939 | 776647 | 786632 | 634596 | 869210 | 904914 | 783312 | 556110 | 616971 |
| 6 | 652224 | 503934 | 555331 | 598658 | 698382 | 824228 | 620232 | 855127 | 868536 | 594306 | 485447 | 582429 |
| 7 | 645637 | 487036 | 528449 | 554108 | 661128 | 781164 | 598120 | 797748 | 866923 | 453511 | 427417 | 553510 |
| 8 | 512799 | 465710 | 487763 | 481513 | 620430 | 778568 | 586375 | 718049 | 596074 | 389463 | 418281 | 537038 |
| 9 | 412787 | 450289 | 391595 | 436103 | 521734 | 732940 | 585265 | 650613 | 569666 | 389380 | 358388 | 479095 |
| 10 | 376395 | 394034 | 346779 | 276205 | 502265 | 597055 | 582124 | 634863 | 450963 | 311005 | 346273 | 457492 |
| 11 | 300845 | 361461 | 305074 | 221613 | 466797 | 523153 | 505437 | 613038 | 410234 | 285162 | 344547 | 417310 |
| 12 | 244271 | 347027 | 266004 | 176086 | 454771 | 501959 | 391857 | 457294 | 374066 | 262771 | 337429 | 406688 |
| 13 | 196942 | 296165 | 221703 | 149053 | 294631 | 481996 | 293232 | 414798 | 369233 | 252426 | 270476 | 392746 |
| 14 | 193447 | 274516 | 115088 | 110646 | 202851 | 411391 | 251234 | 224383 | 318574 | 187857 | 184321 | 365045 |
| 15 | 193247 | 232893 | 112621 | 105222 | 157875 | 292085 | 230094 | 200937 | 252520 | 156621 | 152238 | 319960 |
| 16 | 114988 | 232082 | 67389 | 100692 | 146088 | 245931 | 180013 | 179862 | 206125 | 143567 | 98885 | 296746 |
| 17 | 58048 | 117050 | 34629 | 88592 | 32450 | 206526 | 112522 | 168373 | 119856 | 129849 | 97058 | 248774 |
| 18 | 29776 | 64391 |  |  | 19098 | 155536 | 99213 | 134204 | 115780 | 121472 | 9238 | 242000 |
| 19 | 11102 | 48391 |  |  | 10005 | 25857 | 43833 |  | 102500 | 59774 |  |  |
| 20 |  | 16419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 6241549 | 6553630 | 5699754 | 5694500 | 7012191 | 9212520 | 8117902 | 9518590 | 8431507 | 6313248 | 6253926 | 7972454 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(n)第14次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | **23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 158493 | 187840 | 186582 | 196751 | 270201 | 236089 | 165232 | 236823 | 185395 | 131842 | 280952 | 161846 |
| 2 | 245038 | 356181 | 280891 | 317585 | 331291 | 439194 | 379690 | 315936 | 252061 | 274978 | 320934 | 360962 |
| 3 | 307002 | 487651 | 499448 | 515400 | 411642 | 547646 | 559201 | 443369 | 400111 | 432737 | 515953 | 516238 |
| 4 | 596419 | 541722 | 491073 | 679438 | 509814 | 632157 | 704906 | 626287 | 599768 | 515862 | 678985 | 675377 |
| 5 | 674217 | 730192 | 565931 | 649046 | 622936 | 723252 | 694663 | 751066 | 640190 | 813613 | 782713 | 774758 |
| 6 | 703130 | 702390 | 607591 | 597498 | 561483 | 717773 | 650622 | 731211 | 737570 | 793714 | 721994 | 867491 |
| 7 | 750048 | 658366 | 689571 | 585316 | 559181 | 662483 | 494519 | 706125 | 776947 | 705936 | 708499 | 855403 |
| 8 | 739099 | 654464 | 518056 | 491473 | 558762 | 615811 | 458353 | 649109 | 715346 | 673855 | 680854 | 837730 |
| 9 | 684235 | 622262 | 483886 | 433540 | 554127 | 538795 | 448345 | 533513 | 624660 | 516512 | 670448 | 815260 |
| 10 | 569932 | 593864 | 451065 | 395008 | 539567 | 524076 | 408195 | 510487 | 612222 | 380747 | 548504 | 706026 |
| 11 | 517608 | 552186 | 435922 | 367195 | 535747 | 460677 | 329039 | 497558 | 593498 | 372427 | 528477 | 586778 |
| 12 | 486048 | 521252 | 433214 | 275213 | 418976 | 459580 | 310583 | 437766 | 484921 | 363829 | 388532 | 557081 |
| 13 | 437076 | 424985 | 397021 | 258229 | 346511 | 371311 | 224214 | 429856 | 450893 | 280365 | 382030 | 499618 |
| 14 | 430896 | 423963 | 359106 | 234819 | 296966 | 300800 | 218509 | 373160 | 427114 | 205667 | 232190 | 321682 |
| 15 | 403144 | 391743 | 337408 | 209828 | 296645 | 268247 | 187472 | 285543 | 198850 | 202235 | 144864 | 302727 |
| 16 | 392704 | 381650 | 264808 | 109303 | 296032 | 166878 | 149416 | 195442 | 121057 | 140209 | 129361 | 290771 |
| 17 | 82944 | 228340 | 122091 | 77811 | 291517 | 156816 | 92856 | 185936 | 108175 | 89981 | 73583 | 285420 |
| 18 | 40238 | 220698 | 38094 | 6007 | 195840 |  | 92276 | 176997 | 172 | 84456 |  | 208904 |
| 19 |  | 21021 |  |  |  |  | 89707 | 64147 |  | 64210 |  | 126434 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 8218271 | 8700770 | 7161758 | 6399460 | 7597238 | 7821585 | 6657798 | 8150331 | 7928950 | 7043175 | 7788873 | 9750506 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(o)第15次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | **42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102321 | 107260 | 115546 | 101000 | 170518 | 148631 | 208792 | 266516 | 217858 | 163784 | 158936 | 161674 |
| 2 | 272452 | 246245 | 302933 | 398270 | 215684 | 292834 | 360640 | 352460 | 385891 | 221704 | 317752 | 408898 |
| 3 | 333486 | 380869 | 558828 | 454970 | 460150 | 439031 | 433168 | 438995 | 491250 | 405700 | 475436 | 566056 |
| 4 | 501490 | 597534 | 590344 | 538023 | 524433 | 436714 | 582020 | 531666 | 571311 | 376733 | 469203 | 459027 |
| 5 | 687057 | 494478 | 561323 | 526135 | 575221 | 416421 | 520116 | 640297 | 535058 | 264430 | 368998 | 450464 |
| 6 | 659762 | 483207 | 479408 | 481905 | 548996 | 338856 | 518435 | 622208 | 474811 | 218720 | 292738 | 374304 |
| 7 | 607519 | 456763 | 453019 | 439013 | 527329 | 308953 | 460677 | 595917 | 360039 | 175635 | 256595 | 318714 |
| 8 | 558058 | 455478 | 437545 | 425475 | 491238 | 267313 | 418450 | 569382 | 353373 | 139646 | 251085 | 303107 |
| 9 | 547936 | 453395 | 337409 | 386031 | 471267 | 263290 | 357781 | 465283 | 343660 | 126667 | 226717 | 293124 |
| 10 | 487005 | 436928 | 333866 | 312333 | 454640 | 255598 | 315953 | 327209 | 334119 | 125263 | 190944 | 292187 |
| 11 | 463761 | 277307 | 297185 | 234831 | 343511 | 179621 | 291387 | 263237 | 325156 | 106396 | 187777 | 243830 |
| 12 | 460255 | 211421 | 186409 | 192308 | 231166 | 117819 | 272193 | 203687 | 150139 | 93694 | 141494 | 222948 |
| 13 | 292470 | 78127 | 110843 | 41542 | 166878 | 99791 | 224892 | 116132 | 55343 | 85741 | 120657 | 198025 |
| 14 | 83331 | 3635 | 79070 | 22282 | 107304 | 55950 | 27014 | 113056 | 20028 |  | 93631 | 25817 |
| 15 | 37112 |  | 63342 | 4754 | 42168 |  |  |  |  |  |  | 14569 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 6094015 | 4682647 | 4907070 | 4558872 | 5330503 | 3620822 | 4991518 | 5506045 | 4618036 | 2504113 | 3551963 | 4332744 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(p)第16次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | **34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197209 | 202964 | 153631 | 301816 | 224786 | 120869 | 174175 | 276998 | 102484 | 382254 | 239185 | 356671 |
| 2 | 397080 | 462204 | 243238 | 413972 | 381300 | 366054 | 468303 | 438995 | 390199 | 459503 | 324772 | 465759 |
| 3 | 549705 | 718322 | 364921 | 550231 | 502197 | 513906 | 504455 | 519842 | 455760 | 530810 | 520674 | 557229 |
| 4 | 638923 | 691262 | 450868 | 582394 | 552960 | 487415 | 472649 | 511647 | 429817 | 613496 | 686067 | 490672 |
| 5 | 616478 | 540066 | 354832 | 576189 | 448033 | 446218 | 460628 | 412182 | 234972 | 504172 | 633370 | 480674 |
| 6 | 524135 | 311950 | 352536 | 545305 | 421036 | 425529 | 439641 | 355368 | 223179 | 489737 | 585982 | 422626 |
| 7 | 517624 | 260718 | 335297 | 424027 | 384415 | 367955 | 412758 | 281935 | 163753 | 392628 | 382396 | 355596 |
| 8 | 501753 | 198298 | 323026 | 312578 | 341058 | 337136 | 196395 | 263870 | 137127 | 389385 | 209501 | 351520 |
| 9 | 321088 | 161449 | 197376 | 256364 | 265105 | 332517 | 185586 | 255429 | 114592 | 360022 | 195162 | 334552 |
| 10 | 302449 | 121651 | 183599 | 174308 | 201139 | 277827 | 100599 | 186216 | 110117 | 355990 | 194277 | 126689 |
| 11 | 234746 | 92734 | 166883 | 134178 | 155507 | 221786 | 41721 | 178864 | 55585 | 243499 | 189660 | 100149 |
| 12 | 106110 | 10035 | 165514 | 129922 | 128384 | 154647 | 37186 | 102185 | 38796 | 212151 | 139769 | 88395 |
| 13 | 76682 |  | 19380 | 89731 | 67530 | 116114 | 3746 | 94692 |  | 64076 | 128314 | 39091 |
| 14 |  |  |  | 40970 |  | 3286 |  | 91426 |  |  | 72038 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 4983982 | 3771653 | 3311101 | 4531985 | 3722029 | 4171259 | 3497842 | 3969649 | 2456381 | 4997723 | 4501167 | 4169623 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(q)第17次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | **12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71245 | 80873 | 75049 | 96665 | 96423 | 189599 | 177112 | 163381 | 161263 | 185483 | 150001 | 160044 |
| 2 | 193121 | 131526 | 162132 | 170118 | 249043 | 356418 | 344802 | 397197 | 335928 | 278274 | 240115 | 394696 |
| 3 | 317875 | 209328 | 328672 | 397410 | 316340 | 423286 | 415864 | 322203 | 494042 | 374915 | 333993 | 569650 |
| 4 | 455268 | 350808 | 493959 | 386592 | 488274 | 371388 | 512731 | 285835 | 465626 | 539291 | 445545 | 700061 |
| 5 | 427356 | 438997 | 394155 | 386108 | 475977 | 361460 | 611523 | 268766 | 397369 | 451209 | 458764 | 559083 |
| 6 | 400500 | 327365 | 387021 | 364065 | 365217 | 361393 | 475658 | 232578 | 376417 | 441017 | 378282 | 527672 |
| 7 | 375264 | 318118 | 333546 | 358665 | 349075 | 355274 | 460817 | 175510 | 221595 | 435792 | 316286 | 507799 |
| 8 | 270206 | 315079 | 299820 | 241667 | 235951 | 255161 | 383607 | 152943 | 195043 | 420780 | 245946 | 482544 |
| 9 | 258693 | 290656 | 203063 | 237061 | 185197 | 243361 | 225613 | 85440 | 155774 | 384944 | 109953 | 305745 |
| 10 | 253174 | 276625 | 178870 | 182876 | 32688 | 230134 | 187318 | 78355 | 124727 | 279986 | 93653 | 274783 |
| 11 | 112960 | 266989 | 149233 | 173623 | 4225 | 145114 | 169967 | 53765 | 73033 | 236144 | 63831 | 22029 |
| 12 | 24619 | 104140 | 21188 | 55051 |  | 132557 | 123564 |  | 66084 | 230432 | 54439 |  |
| 13 | 4341 | 12260 |  | 50519 |  | 120698 |  |  |  | 119765 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 110570 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 1037509 | 3122764 | 3026708 | 3100420 | 2798410 | 3656413 | 4088576 | 2215973 | 3066901 | 4378032 | 2890808 | 4504106 |

**代表為當期之主控路口

表5.11(r)第18次所有路口當主控路口預測n期後之績效和

| 主控路口 週期 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 | **33 | 34 | 42 | 43 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80483 | 78666 | 52018 | 130640 | 120539 | 145228 | 73991 | 52347 | 83898 | 165834 | 126570 | 157165 |
| 2 | 164923 | 126427 | 135369 | 255217 | 223887 | 211170 | 159087 | 100762 | 189079 | 242756 | 291126 | 236463 |
| 3 | 239081 | 294675 | 355528 | 347522 | 390072 | 306168 | 230055 | 291981 | 252202 | 305148 | 328498 | 396329 |
| 4 | 229202 | 366240 | 441490 | 391007 | 495590 | 372000 | 352286 | 326003 | 314908 | 468871 | 323800 | 425758 |
| 5 | 208940 | 418321 | 326136 | 372733 | 408469 | 312612 | 313741 | 100040 | 434968 | 465861 | 220793 | 304156 |
| 6 | 206524 | 289307 | 196068 | 337523 | 403626 | 285789 | 279806 | 91119 | 383831 | 464028 | 194852 | 244829 |
| 7 | 130194 | 286270 | 158803 | 324582 | 311731 | 198128 | 183332 | 90763 | 350097 | 433719 | 151725 | 225529 |
| 8 | 77675 | 255499 | 148187 | 290966 | 226141 | 189858 | 22773 | 86413 | 271117 | 428394 | 97044 | 175993 |
| 9 | 62284 | 252478 | 85645 | 289535 | 157484 | 42702 | 11261 | 21529 | 232844 | 352357 | 88463 | 136186 |
| 10 | 30479 | 151244 | 47686 | 186462 | 139460 | 24013 |  | 6051 | 29633 | 342101 | 78123 | 18240 |
| 11 | 18770 |  |  | 20983 | 120329 |  |  | 5110 |  | 63082 | 68525 | 15823 |
| 12 |  |  |  |  | 96620 |  |  |  |  |  | 59468 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 績效和 | 1448555 | 2519127 | 1946930 | 2947170 | 3093948 | 2087668 | 1626332 | 1172118 | 2542577 | 3732151 | 2028987 | 2336471 |

**代表為當期之主控路口

表5.12各主控路口變化之路徑、最佳週期與最佳時制、各期總績效和

| 週期數 | 主控路口 | 最佳週期長度 | 配向1、2之綠燈時間 | 配向3、4之綠燈時間 | 配向5、6之綠燈時間 | 配向7、8之綠燈時間 | 總績 效和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 176583 |
| 2 | 12 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 353762 |
| 3 | 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 485691 |
| 4 | 32 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 542397 |
| 5 | 32 | 175 | 87 | 9 | 70 | 9 | 634682 |
| 6 | 43 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 572795 |
| 7 | 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 555657 |
| 8 | 53 | 160 | 88 | 72 | 二時相 |  | 518473 |
| 9 | 53 | 170 | 94 | 76 |  |  | 497892 |
| 10 | 21 | 175 | 96 | 78 |  |  | 452496 |
| 11 | 34 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 343975 |
| 12 | 23 | 190 | 95 | 10 | 76 | 9 | 302147 |
| 13 | 23 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 267854 |
| 14 | 23 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 196751 |
| 15 | 42 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 163784 |
| 16 | 34 | 185 | 93 | 9 | 74 | 9 | 102489 |
| 17 | 12 | 180 | 90 | 9 | 72 | 9 | 71245 |
| 18 | 33 | 175 | 96 | 79 | 二時相 |  | 52347 |
| 加總 |  | 3225 |  |  |  |  | 6291020 |
| 平均 延滯 |  |  |  |  |  |  | 392.53 |

221223323243345353213423232342341233

圖5.8　以週期同步演算法求解之疏解基準點變化路徑圖

圖5.9　以週期同步求解之各路口各期總績效和