5.4　穩健性分析

穩健是最佳控制系統之基本要求，其代表系統在承受各種不同起始條件改變下，仍能穩定地保持在預定的控制狀態；在模式實際控制之前，必須確認此一重要課題。就本研究而言，有可能影響系統控制目標結果之因素有很多，主要可分為四方面：一、起始流量資料變動；二、最大最小綠燈長度極值變動；三、過飽和交通網路內路口數變動；四、過飽和交通網路內起始基本資料變動。以下將依此四方面分別對二種求解方法進行探討。

5.4.1　起始流量資料變動

5.4.1.1續進可能值最大演算法

由於起始流量的資料有可能因為偵測器的誤差或是其他的因素發生高估或低估的情形，此一現象是否會對控制結果造成影響，使得本研究所提之控制策略無法有效改善傳統號誌設計的缺失。因此接下來將進行模式穩健性分析，採用的方式為將起始流量增減5%與10%，分別對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F做最佳控制，以觀察其每車平均延滯變動的情形，以下就bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F分別考量。

過飽和交通網路內各路口起始流量各增減5%與10%時，其他假設均維持原來起始的條件之下，對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F而言，則其分別對系統每車平均延滯之影響如表5.17所示。

表5.17　流量變動下不同控制策略每車平均延滯之比較

| 策略 | bang-bang like control | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 | TRANSYT-7F |
| --- | --- | --- | --- |
| -10% | 324.59 | 341.09 | 352.64 |
| -5% | 361.27 | 386.49 | 395.17 |
| 起始流量值 | 380.68 | 401.63 | 415.65 |
| +5% | 417.58 | 442.78 | 459.38 |
| +10% | 448.29 | 461.27 | 476.25 |

當起始流量各增減5%與10%時，就bang-bang like control而言，每車平均延滯並不會因為起始流量的高估或低估而超出號誌時制設計軟體TRANSYT-7F控制時的平均延滯值（即417.58秒<442.78秒<459.38秒，361.27秒<386.49秒<395.17秒、448.29秒<461.27秒<476.25秒，324.59秒<341.09秒<352.64秒），因此bang-bang like control可以說是穩定的，不至受起始流量之誤差而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

5.4.1.2週期同步演算法

過飽和交通網路內各路口起始流量各增減5%、10%時，其他假設均維持原來起始的條件之下，對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F而言，則其分別對系統每車平均延滯之影響如表5.18所示。

表5.18　流量變動下不同控制策略每車平均延滯之比較

| 策略 | bang-bang like control | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 | TRANSYT-7F |
| --- | --- | --- | --- |
| -10% | 337.29 | 350.16 | 361.31 |
| -5% | 361.24 | 479.38 | 487.36 |
| 起始流量值 | 392.53 | 412.11 | 427.76 |
| +5% | 441.37 | 460.54 | 479.68 |
| +10% | 463.52 | 481.26 | 492.16 |

當起始流量各增減5%、10%時，就bang-bang like control而言，每車平均延滯並不會因為起始流量的高估或低估而超出號誌時制設計軟體TRANSYT-7F控制時的平均延滯值（即441.37秒<460.54秒<479.68秒、361.24秒<479.38秒<487.36秒；463.52秒<481.26秒<492.16秒、337.29秒<350.16秒<361.31秒），因此bang-bang like control可以說是穩定的，不至受起始流量之誤差而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

5.4.2　最大、最小綠燈長度極值變動

5.4.2.1續進可能值最大演算法

若左轉保護四時相與二時相起始給定之最大、最小綠燈長度極值變動時，此一現象是否會對控制結果有所影響，以下即針對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F在不同的最大、最小綠燈長度極值下作比較，分別求取其控制策略下每車之平均延滯，其結果如表5.19(a)(b)(c)(d)所示。

1.當左轉保護四時相（二時相）最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3、gij,min2=gij,min4（gij,min1、gij,min2）固定時，則左轉保護四時相最大綠燈長度gij,max1=gij,max3極值愈大、gij,max2=gij,max4極值愈小時（二時相最大綠燈長度gij,max1、gij,max2極值愈大），每車平均延滯愈小。

2.當左轉保護四時相（二時相）最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3愈大、gij,min2=gij,min4極值愈小時（二時相最大綠燈長度gij,min1、gij,min2極值愈大），則每車平均延滯最小。

由1、2可知，最佳之最大、最小綠燈長度控制為當左轉保護四時相最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3=0.40c、gij,min2=gij,min4=0.05c（二時相最小綠燈長度極值gij,min1=0.45c、gij,min2=0.45c）；而左轉保護四時相最大綠燈長度極值gij,max1=gij,max3=0.55c、gij,max2=gij,max4=0.15c（二時相最大綠燈長度極值gij,max1=0.65c、gij,max2=0.65c），此時其過飽和時段bang-bang like control控制策略下，每車之平均延滯為353.47秒最小。此外，由表5.19(a)(b)(c)(d)可知，bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F控制策略，不論在何種最大、最小綠燈長度極值條件，仍然是bang-bang like control每車之平均延滯值較小，表示bang-bang like control是穩定的，不至受最大、最小綠燈長度極值條件變動而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

表5.19(a)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.30cgij,min2=gij,min4=0.10c |  |  | gij,min1=0.40c gij,min2=0.40c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.35c | 0.55c | 0.40c | 0.60c | 0.45c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.25c | 0.55c | 0.20c | 0.60c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車平均延滯 |  | 437.29 |  | 389.84 |  | 407.41 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 440.27 |  | 421.38 |  | 405.14 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 457.49 |  | 437.64 |  | 412.57 |  |

表5.19(b)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.40cgij,min2=gij,min4=0.05c |  |  | gij,min1=0.45c gij,min2=0.45c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.45c | 0.55c | 0.50c | 0.60c | 0.55c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.20c | 0.55c | 0.10c | 0.60c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車平均延滯 |  | 404.78 |  | 380.68 |  | 353.47 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 421.54 |  | 401.63 |  | 367.37 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 442.39 |  | 415.65 |  | 379.26 |  |

表5.19(c)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.30cgij,min2=gij,min4=0.05c |  |  | gij,min1=0.35c gij,min2=0.35c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.40c | 0.55c | 0.45c | 0.6c | 0.50c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.20c | 0.55c | 0.10c | 0.6c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車平均延滯 |  | 427.59 |  | 407.13 |  | 441.28 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 441.49 |  | 427.51 |  | 461.23 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 467.28 |  | 446.79 |  | 476.28 |  |

表5.19(d)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.35cgij,min2=gij,min4=0.10c |  |  | gij,min1=0.45c gij,min2=0.45c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.40c | 0.55c | 0.45c | 0.6c | 0.50c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.15c | 0.55c | 0.15c | 0.6c | 0.20c | 0.65c |
| bang-bang like control每車平均延滯 |  | 452.79 |  | 427.84 |  | 498.07 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 479.58 |  | 451.27 |  | 513.46 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 489.24 |  | 474.26 |  | 534.19 |  |

5.4.2.2週期同步演算法

若左轉保護四時相與二時相起始給定之最大、最小綠燈長度極值變動時，此一現象是否會對控制結果有所影響，以下即針對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F在不同的最大、最小綠燈長度極值下作比較，分別求取其控制策略下每車之平均延滯，其結果如表5.20(a)(b)(c)(d)所示。

1.當左轉保護四時相（二時相）最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3、gij,min2=gij,min4（gij,min1、gij,min2）固定時，則左轉保護四時相最大綠燈長度gij,max1=gij,max3極值愈大、gij,max2=gij,max4極值愈小時（二時相最大綠燈長度gij,max1、gij,max2極值愈大），每車平均延滯愈小。

2.當左轉保護四時相（二時相）最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3愈大、gij,min2=gij,min4極值愈小時（二時相最大綠燈長度gij,min1、gij,min2極值愈大），則每車平均延滯最小。

由1、2可知，最佳之最大、最小綠燈長度控制為當左轉保護四時相最小綠燈長度極值gij,min1=gij,min3=0.30c、gij,min2=gij,min4=0.05c（二時相最小綠燈長度極值gij,min1=0.35c、gij,min2=0.35c）；而左轉保護四時相最大綠燈長度極值gij,max1=gij,max3=0.5c、gij,max2=gij,max4=0.15c（二時相最大綠燈長度極值gij,max1=0.65c、gij,max2=0.65c），此時其過飽和時段bang-bang like control控制策略下，每車之平均延滯為365.45秒最小。此外，由表5.20(a)(b)(c)(d)可知，bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F控制策略，不論在何種最大、最小綠燈長度極值條件，仍然是bang-bang like control每車之平均延滯值較小，表示bang-bang like control是穩定的，不至受最大、最小綠燈長度極值條件變動而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

表5.20(a)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.30cgij,min2=gij,min4=0.10c |  |  | gij,min1=0.40c gij,min2=0.40c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.35c | 0.55c | 0.40c | 0.60c | 0.45c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.25c | 0.55c | 0.20c | 0.60c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車之平均延滯 |  | 487.62 |  | 450.17 |  | 497.46 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 491.47 |  | 481.72 |  | 501.31 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 504.27 |  | 497.58 |  | 517.29 |  |

表5.20(b)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.40cgij,min2=gij,min4=0.05c |  |  | gij,min1=0.45c gij,min2=0.45c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.45c | 0.55c | 0.50c | 0.60c | 0.55c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.20c | 0.55c | 0.10c | 0.60c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車之平均延滯 |  | 428.31 |  | 392.53 |  | 457.12 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 452.82 |  | 412.11 |  | 489.34 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 464.28 |  | 427.76 |  | 497.25 |  |

表5.20(c)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.30cgij,min2=gij,min4=0.05c |  |  | gij,min1=0.35c gij,min2=0.35c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.40c | 0.55c | 0.45c | 0.6c | 0.50c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.20c | 0.55c | 0.10c | 0.6c | 0.15c | 0.65c |
| bang-bang like control每車之平均延滯 |  | 439.71 |  | 421.47 |  | 365.45 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 467.23 |  | 451.39 |  | 378.46 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 481.47 |  | 469.84 |  | 392.38 |  |

表5.20(d)　不同最大、最小綠燈極值下每車之平均延滯變動情況

| 左轉保護四時相綠燈極值 | 二時相綠燈極值 | gij,min1=gij,min3=0.35cgij,min2=gij,min4=0.10c |  |  | gij,min1=0.45c gij,min2=0.45c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gij,max1=gij,max3 | gij,max1 | 0.40c | 0.55c | 0.45c | 0.6c | 0.50c | 0.65c |
| gij,max2=gij,max4 | gij,max2 | 0.15c | 0.55c | 0.15c | 0.6c | 0.20c | 0.65c |
| bang-bang like control每車之平均延滯 |  | 491.23 |  | 473.01 |  | 509.67 |  |
| TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎每車平均延滯 |  | 507.98 |  | 497.26 |  | 538.51 |  |
| TRANSYT-7F模式每車平均延滯 |  | 521.64 |  | 504.27 |  | 549.37 |  |

5.4.3　過飽和交通網路內路口數變動

5.4.3.1續進可能值最大演算法

假設將原先過飽和交通網路內12個過飽和路口與13個非過飽和路口範圍縮小為9個過飽和路口與12個非過飽和路口，其更動後之路網基本資料圖如圖5.12所示，則對系統控制結果是否有影響，以下將分別對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F進行比較，其比較結果如表5.21所示。

由表5.21可知，當過飽和交通網路範圍縮小時，則控制策略在第12期時，所有過飽和情況便可以疏解，終端時間2365秒；與原先必須17期，終端時間3050秒才能疏解完畢比較可知，當路網範圍縮小時，則終端時間可以減少；除此之外，過飽和模式之累積PI值由原先5832727秒縮小為4083259秒，每車之平均延滯由原先380.68秒縮小為341.76秒；TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎其調整後之累積PI值由原先6153721秒縮小為4191750秒，每車之平均延滯由原先401.63秒縮小為352.19秒； TRANSYT-7F調整後之累積PI值由原先6368560秒縮小為4306463秒，每車平均延滯由原先415.65秒縮小為361.27秒，由於bang-bang like control與調整後TRANSYT-7F之績效值比較之下，仍然是bang-bang like control每車平均延滯較小，故過飽和交通網路內路口數變動，不至影響過飽和模式求解時的可靠程度。

表5.21　變更後路網模擬模式績效比較表

| 模式 | 過飽和模式 |  | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 |  | TRANSYT-7F模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效指標 週期 | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） |
| 1 | 217125 | 214.88 | 209777 | 207.01 | 205131 | 201.8 |
| 2 | 329709 | 270.28 | 324927 | 265.77 | 303149 | 246.74 |
| 3 | 414960 | 337.16 | 404254 | 327.73 | 411405 | 333.32 |
| 4 | 502380 | 410.62 | 542366 | 443.79 | 544197 | 444.91 |
| 5 | 494797 | 538.56 | 503626 | 548.24 | 515024 | 560.55 |
| 6 | 454043 | 493.28 | 521410 | 568 | 527705 | 574.64 |
| 7 | 401711 | 440.17 | 436033 | 478.61 | 440031 | 482.75 |
| 8 | 362218 | 433.37 | 383533 | 459.52 | 390474 | 467.71 |
| 9 | 293814 | 319.31 | 286838 | 311.34 | 307117 | 333.8 |
| 10 | 264484 | 298.93 | 255031 | 287.78 | 232255 | 260.74 |
| 11 | 227082 | 270.69 | 210173 | 249.72 | 198602 | 235.04 |
| 12 | 120936 | 179.51 | 113782 | 168.64 | 107489 | 158.5 |
| 13 |  |  |  |  | 66879 | 113.12 |
| 14 |  |  |  |  | 57005 | 92.82 |
| 累積值 | 4083259 | 341.76 | 4191750 | 352.19 | 4306463 | 361.27 |

5.4.3.2週期同步演算法

由表5.22可知，當過飽和交通網路範圍縮小時，則控制策略在第13期時，所有過飽和情況便可以疏解，終端時間2615秒；與原先必須18期，終端時間3225秒才能疏解完畢比較可知，當路網範圍縮小時，則終端時間可以減少；除此之外，過飽和模式之累積PI值由原先6291020秒縮小為4178110秒，每車之平均延滯由原先392.53秒縮小為355.8秒；TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎其調整後之累積PI值由原先6604820秒縮小為4296572秒，每車之平均延滯由原先412.11秒縮小為365.88秒； TRANSYT-7F調整後之累積PI值由原先6855715秒縮小為4453650秒，每車平均延滯由原先427.76秒縮小為379.26秒，由於bang-bang like control與調整後TRANSYT-7F之績效值比較之下，仍然是bang-bang like control每車平均延滯較小，故過飽和交通網路內路口數變動，不至影響過飽和模式求解時的可靠程度。

圖5.12　變更後路網基本資料圖

表5.22　變更後路網模擬模式績效比較表

| 模式 | 過飽和模式 |  | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 |  | TRANSYT-7F模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效指標 週期 | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） | 累積PI值 (秒) | 平均延滯 （秒/車） |
| 1 | 218358 | 227.46 | 212122 | 220.96 | 207715 | 216.37 |
| 2 | 330942 | 282.86 | 327272 | 279.72 | 305733 | 261.31 |
| 3 | 416193 | 349.74 | 406599 | 341.68 | 413989 | 347.89 |
| 4 | 503613 | 423.2 | 544711 | 457.74 | 546781 | 459.48 |
| 5 | 496030 | 551.14 | 505971 | 562.19 | 517608 | 575.12 |
| 6 | 455276 | 505.86 | 523755 | 581.95 | 530289 | 589.21 |
| 7 | 402944 | 452.75 | 438378 | 492.56 | 442615 | 497.32 |
| 8 | 363451 | 445.95 | 385878 | 473.47 | 393058 | 482.28 |
| 9 | 295047 | 331.89 | 289183 | 325.29 | 309701 | 348.37 |
| 10 | 265717 | 311.51 | 257376 | 301.73 | 234839 | 275.31 |
| 11 | 228315 | 283.27 | 212518 | 263.67 | 201186 | 249.61 |
| 12 | 122169 | 192.09 | 116127 | 182.59 | 110073 | 173.07 |
| 13 | 80055 | 147.16 | 76682 | 140.96 | 69463 | 127.69 |
| 14 |  |  |  |  | 59589 | 107.39 |
| 15 |  |  |  |  | 58786 | 89.37 |
| 16 |  |  |  |  | 52225 | 75.62 |
| 累積值 | 4178110 | 355.8 | 4296572 | 365.88 | 4453650 | 379.26 |

5.4.4　起始基本資料變動

5.4.4.1續進可能值最大演算法

若過飽和交通網路內，原始路段長度（表5.1）各縮短150公尺，此一現象是否會對控制結果有所影響，以下即針對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F作比較，分別求取其控制策略下每車之平均延滯，其結果如表5.23所示。

表5.23　起始基本資料變動下不同控制策略每車平均延滯之比較

| 策略 | bang-bang like control | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 | TRANSYT-7F |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始起始基本資料 | 380.68 | 401.63 | 415.65 |
| 變動起始基本資料 | 416.58 | 424.38 | 441.27 |

由表5.23可知，當原始路段長度（表5.1）各縮短150公尺時，就bang-bang like control而言，每車平均延滯並不會因為起始基本資料變動而超出號誌時制設計軟體TRANSYT-7F控制時的平均延滯值（即416.58秒<424.38秒<441.27秒），因此bang-bang like control可以說是穩定的，不至受起始基本資料變動而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

5.4.4.2週期同步演算法

若過飽和交通網路內，原始路段長度（表5.1）各縮短150公尺，此一現象是否會對控制結果有所影響，以下即針對bang-bang like control與傳統號誌設計軟體TRANSYT-7F作比較，分別求取其控制策略下每車之平均延滯，其結果如表5.24所示。

表5.24　起始基本資料變動下不同控制策略每車平均延滯之比較

| 策略 | bang-bang like control | TRANSYT-7F以過飽和模式為基礎 | TRANSYT-7F |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始起始基本資料 | 392.53 | 412.11 | 427.76 |
| 變動起始基本資料 | 421.16 | 437.29 | 453.17 |

由表5.24可知，當原始路段長度（表5.1）各縮短150公尺時，就bang-bang like control而言，每車平均延滯並不會因為起始基本資料變動而超出號誌時制設計軟體TRANSYT-7F控制時的平均延滯值（即421.16秒<437.29秒<453.17秒），因此bang-bang like control可以說是穩定的，不至受起始基本資料變動而影響本研究所建立模式求解時的可靠程度。

綜合以上四方面穩健性分析可知，在不同因素變動下，對本研究所構建之過飽和模式求解時的穩定性與可靠度不至影響。