第五章　數值例測試分析與評估比較

根據第三章路網構建、第四章模式構建以及求解方法之推論之後，本章將針對二種求解方法以一簡單數值例測試來說明模式的運作結果，此數值例測試是以紓解過飽和網路大量的剩餘等候長度為目的，以達到目標函數績效和為最小，此外並藉由此數值例測試進行模式的評估與比較的工作。

5.1　網路過飽和號誌控制模擬之實驗設計

1.模擬路況說明

首先假設一個小型的網路，內圈由12個過飽和路口組成，而外圍由13個非過飽和之起始路口組成，過飽和交通網路內有3個路口為二時相號誌時相，分別為路口21、33、53，其它各路口為左轉保護四時相，路網的簡圖如圖5.1所示、詳細之路網圖如圖5.2所示。

假設過飽和網路內各路口配向1、3、5、7起始剩餘等候線長度為4；配向2、4、6、8起始剩餘等候線長度為1情況下，表5.1為網路基本輸入資料、表5.2(a)(b)為每5分鐘來源路段累積之流量資料，為能使每次進行的模擬都能在相同的交通需求條件分析，給定模擬期間各起始路段流量的需求型態如圖5.3（a）（b）所示。

至於路段流入與流出是以機率值來估算，其產生方式可分為尖峰小時與離峰小時之車輛產生，以離峰時段採卜瓦松分配求出每一時階之流入與流出車輛數（假設一小時平均有90輛車輛產生，在週期180秒中，=4.5），其車輛產生之累積次數分配圖與次數分配圖如圖5.4（a）（b）所示；尖峰時段產生採用二項分配之固定間隔計數法以產生每一時階流入與流出車輛數（假設n=20，p=/n=0.225），其車輛產生之累積次數分配圖與次數分配圖如圖5.4（c）（d）所示。

表5.3為各路口12個流動方向之尖峰轉向比例，其轉向比例是以固定之比例來估算、表5.4（a）(b)分別為左轉保護四時相與二時相各路口最大、最小綠燈時間資料。

圖5.1　模擬路網簡圖