第三章　交通路網構建

3.1　模式基本假設與特性

網路係節點與節線之集合，其界定之目的在於反應道路系統之結構，一般在建立車流模擬模式時，必須考量到影響車流行為的四個主要因素：人、車輛、道路型態與交通控制，而所建立之模式必須具備車輛產生是以旅次型態方式產生、車輛的轉向比例為固定比例及動態流量的模擬。本研究基於模擬需要，作了以下的基本假設與特性。

1.基本假設

(1).人為因素方面：

由於實際路網之車輛駕駛人行為千奇百怪，難以度量，因此在模式中假設每位駕駛人之行為均合乎理性，遵守交通規則，且不因年齡、性別、教育程度、職業等之不同而有所差異，亦即所構建出之模型為巨觀模型。

(2).車輛特性方面：

為了簡化模式起見，本模式中僅考慮小汽車單一車種，至於大客車、貨車、公車及機慢車等車種，模式中暫不考慮。

(3).道路型態方面：

假設為棋盤式路網，無坡度或視線障礙，道路型態可處理雙車道～四車道，惟同一經（緯）線方向之道路幾何型態假設相同。

(4).交通控制方面：

假設路段上禁止超越中央分向線行駛、無路邊停車，至於路段中間之轉進轉出可以機率方式處理，亦即給定每一旅次產生之分配與其在某一時刻轉進轉出之比率。

2.模式特性

根據以上之模式基本假設，一般路網車流模擬模式須具備以下特性：

(1).車輛產生必須是以旅次型態方式產生

模擬路網中運行之每一部車輛皆具有個別之旅次產生之屬性來控制車輛的產生、進入及離開系統。

(2).車輛之轉向比例為固定比例

由於模式中之車輛皆具有旅次屬性，所以路口車輛之轉向比例假設為固定比例。

(3).必須是動態流量的模擬

車輛的產生與行駛，均係依照旅次產生之屬性所決定，且車輛於路網中之轉向為一機率值。因此，路段及路口之交通量並非起始設定之靜態流量值，而會因車輛之旅次屬性而使路段上的流量隨時間產生動態的變化。

其次，由於微觀車流模擬模式需要大量之記憶體空間來詳細描述車輛及路網現況，且需要較長時間用於計算每部車每時段之推進。因此考慮電腦之容量及執行時間，本研究在路段部份是以巨觀的方式來處理。總而言之，本研究建立的車流模擬模式為巨觀車輛推進之路網車流模擬模式。

3.2模式架構

本模擬模式主要目的在於模擬路網上各交通分區車旅次之產生，車輛由起點至迄點之行駛推進過程；其關係如圖3.1所示。在此架構中，車輛推進與交通狀況更新二部分，可依研究精確程度之需求依不同之方式處理，本研究所測試之模式採巨觀推進之方式。而車旅次產生是以旅次屬性來產生。

起始狀態設定

車旅次產生

車輛產生及屬性賦予．．．

車輛推進

路網中車輛移動．．．．

模擬結果輸出

交通狀況更新

路段流量及旅行時間．．．．

圖3.1　模擬模式之系統架構

3.3車旅次產生

車旅次之產生在於模擬路網上各交通分區在每一個模擬時階內產生之車輛數。處理方式可依照小時旅次需求表，將模擬期間之需求型態分隔為許多段以分鐘為單位之旅次需求表，依車輛到達型態之機率分配，均勻地將車輛推入系統。對於系統之車輛到達產生亦常可分為尖峰小時與離峰小時兩種型態。(1)尖峰小時車輛產生：由於尖峰小時，都市道路為車流擁擠狀態，車流受干擾影響較大，可採用二項分配之固定間隔計數法，以產生每一時階旅次需求表。(2)離峰小時車輛產生：由於離峰小時，車輛於都市道路路網行駛較不受其他車流影響，其車流為不受干擾狀態下隨機到達，可採用卜瓦松分配之固定間隔計數法，以產生每一時階旅次需求表。

車輛產生時，個別車輛之屬性賦予分為固定值與變動值二項，如表3.1，其中固定之車輛屬性有系統編號：車輛產生時賦予之系統流水編號；起迄點編號：因本研究之車輛產生依據旅次起迄需求表而定，故每部車具有其起迄點屬性；時間屬性則有四項，其中車輛進入系統時間為固定之車輛屬性，而隨車輛於路網中推進而變動有三項，進入路段時間：表示離開路口，進入另一路段之時間；離開路段時間：表示走完該路段，到達路口停止線之時間；離開系統時間：表車輛到達迄點，完成旅次而離開系統之時間；此外尚須考慮車輛於路口的轉向情況，其亦為變動的車輛屬性。有關時間屬性之關係，如圖3.2所示。

表3.1車輛屬性資料

| 固定之車輛屬性 | 變動之車輛屬性 |
| --- | --- |
| 系統編號 | 進入路段時間 |
| 起點編號 | 離開路段時間 |
| 迄點編號 | 離開系統時間 |
| 進入系統時間 | 路口轉向 |

起點

進入系統時間

進入路段時間

離開路段時間

離開系統時間

路口轉向

圖3.2車輛之時間屬性示意圖