第二章　文獻回顧

文獻回顧首先包括過飽和控制的回顧、網路號誌時制系統軟體回顧，接著針對國內網路號誌時制設計相關研究進行回顧，最後由於本研究為沿續林建廷(85年)【17】所構建出之路口離散型之構建方式，進而擴展為網路過飽和離散型的模式，故進行左轉保護四時相過飽和模式構建之回顧，但由於林建廷對於左轉保護四時相過飽和模式並未進行求解，基於求解的須要，將進行最佳控制理論之回顧，以下將逐一加以說明。

2.1　過飽和控制

2.1.1　路口過飽和控制

有關路口過飽和時之控制，最早可以說以1964年Gazis【3】，1965年Gazis and Potts【4】最為著名，其控制策略主要是以路口廷滯最小為目標。後續的研究如1968年Green【6】、1971年Burhardt【1】、1974年Kaltenbach and Koivo【8】、1977年Michalopoulos【9】均是以Gazis之架構作更深入之探討與推廣、1996年林建廷【17】承襲Michalopoulos的主要架構進一步將連續型的延滯模式構建，修改為離散型的延滯模式建構方式。其中本研究之主要架構乃是沿續林建廷所構建出之路口離散型之建構方式，進而擴展為網路過飽和離散型的延滯模式建構方式，因此對於林建廷文獻會有較多的描寫。

2.1.2　幹道與網路過飽和控制

在許多城市，幹道連鎖可以讓車輛有通過之優先權，此續進控制是有效的，其中1997年Choi,Byung-Kuk【2】提出過飽和幹道之適應性號誌控制，在過飽和條件下，其主要目標是利用內部偵測計量器（Internal metering）之策略以管理等候線增加情形，極大化道路系統的生產力，使單位時間內可以服務車輛數最大。本文主要貢獻是提出內部偵測計量器策略以使號誌時制最佳，其收集交通路網資料，利用混合整數線性規劃來構建與求解問題，並用模擬器以計算即時號誌時制之運作。

此外1997年G. H. Ahn和R. B. Machemehl【5】提出過飽和幹道號誌設計方法，其發展出一套交通模擬模式以提供解決過飽和幹道號誌設計之方法，其對於過飽和幹道號誌設計的控制目標有二個，一為使進入過飽和幹道之交通需求在幹道上達到續進為極大化，並節制車輛進入過飽和幹道；另一目標為預防溢流發生若發生溢流是不可避免的，則使溢流所造成之等候極小。

雖然幹道優先權是有用的，但若要在大城市的中心商業區實行是很困難的，因為其必須考量的是整個網路的續進問題。

2.2　網路號誌時制設計軟體

目前世界上發展較為完備的網路號誌時制系統軟體計有TRANSYT-7F與SIGOP-III模式兩種，其它有關獨立路口、或幹道號誌系統之軟體，因非本研究之目標，故不加以贅述。本小節主要的目的在於簡述TRANSYT-7F【12】與SIGOP-III【11】兩個軟體延滯公式的設計觀念。

1.TRANSYT-7F軟體之延滯公式

D.I.Robertson於1967年所提出之TRANSYT，二十多年來歷經數次的修訂改良，演變至TRANSYT-9，其中TRANSYT-7F交通模擬和最佳化模式，是由美國聯邦公路署（FHWA）與佛羅里達州立大學合作，根據英國TRRL（Transport and Road Research Laboratory）之TRANSYT-7（1978年）版本修改而成，改良成美國式的TRANSYT-7F（1987年）。TRANSYT-7F模式是利用時間掃瞄法、巨觀及定性設計之最佳化模式，具有模擬、最適時制設計、最適時制評估之功能，適用於都市中之獨立路口、幹道及網路時制設計。該程式以交通流模擬模式和號誌時制最佳化模式為主體。

交通流模擬模式主要在模擬車流在網路中位置與號誌時制間的關係，以Robertson的車流擴散理論構建TRANSYT-7F之車流模式。該模式係以巨觀的方式來設計，使用固定時間掃瞄法，將週期分成許多短而相等的時階，一般是1至5秒的範圍，程式每隔一個時階就對網路做一次模擬，同時對系統中交通流的位置資料加以記錄，然後不斷重覆直至達到指定的最大時階數。所謂最大時階數為週期長度除以時階長度，時階長度是依程式設定之數值，最大不能超過60。時階長度值愈小，模擬所得到的結果將愈精確，但所需時間亦愈長。

TRANSYT-7F之最佳化模式是由使用者自行輸入之時相順序和週期範圍，並以最小化績效指標值為目標，週期範圍內依固定增量增加週期長度，而且在該週期長度下以爬山尋優法進行時差、時比尋優以求得最佳時制，最後再比較各週期長度下之績效指標值，求出最佳時制。

2.SIGOP-III軟體之延滯公式

SIGOP-III是由美國聯邦公路總署委託KLD顧問公司（1983年）所發展設計之網路最佳化模式，基本上，此模式是以TRANSYT模式為基礎所發展之號誌時制模式，故承襲TRANSYT大部份的功能，主要也是採巨觀、定性且為時間掃瞄之車流模擬與最佳化模式，因此亦考慮相同之車隊擴散特性。

在最佳化模式中，SIGOP-III亦採用所謂的負效用之目標函數作為取捨之標準，其綜合延滯、停等數與過長等候線，此與TRANSYT-7F最大不同之處在於多考慮過長等候線問題，故不致發生溢流現象。

SIGOP-III可處理50個路口，130條路段的路網，但可隨使用者與電腦儲存容量允許下繼續擴充，模式共有34個副程式約7900個指令，輸入資料包括網路之幾何特性、交通流量、路段容量、速度及號誌時制參數等，比TRANSYT-7F所需資料少，而且其最佳化過程所使用之方法為逐步近似法，即考慮車隊擴散僅影響至下個路口，因此執行時間相對減少許多，但精確度相形較差。

以上號誌時制設計軟體，只能產生一個週期之時制計劃，並未考量網路號誌運作時前後週期間之關係，充其量僅屬於靜態控制，並不適用過飽和網路一系列週期運作之動態控制。

2.3　國內網路號誌時制設計模式之相關研究

國內關於網路過飽和號誌時制設計模式之研究甚少，主要是以號誌時制設計軟體作為網路號誌時制分析依據，其並未考量前後週期連結之關係，與本研究之自動控制理論大不相同，以下選定數篇相關之研究報告來說明目前國內在網路號誌時制設計之研究方法。

1.黃泰林（民82）【19】利用NOVELL網路將「交錯格位模糊推進法」微觀模擬模式與適應性號誌控制模式串接整合，嘗試以整體路網之系統績效最佳化為控制目標，藉由類神經網路之學習與記憶特性來推估路口車輛轉向比；再利用模糊理論構建路口停等車輛推估與等候線模式之建立；同時以遺傳演繹法來建立求解網路最佳化方案的搜尋架構。

2.李德紘（民80）【13】建立一“交通感應號誌系統-多種用路人交通量指派雙層規劃模式”，根據該數學模型應用系統模擬方法，建立模擬模式，在模擬模式中號誌時制是以動態查表式之交通感應號誌系統取代固定之交通號誌時制。

3.李樑堅（民82）【14】利用基本準則及最佳化“得失比”決策比較邏輯之建立，分別發展獨立路口適應性控制邏輯（COMDYCS-III），同時拓展至幹道適應性控制邏輯，最後利用NOVELL網路將微觀車流模擬模式與適應性控制邏輯整合運作。

4.林呂相（民82）【15】將遺傳演算法應用於TRANSYT模式，以遺傳演算法取代原TRANSYT-7F模式中之爬山尋優法，而發展出一新的網路時制設計模式TRANSYT-GA。

2.4　最佳控制理論【21】

考慮離散時間動態系統x(k+1)=f(x(k),u(k),k)，k=0,1,...,N−1

、x(0)=x0為起始常數，式中x(k)表示n維向量在第k步（即kT時刻）的狀態、u(k)表示r維向量在第k步和(k+1)步之間在系統上之控制。

最佳控制的任務是確定控制向量序列｛u(0),u(1),…,u(N-1)｝使得下列目標函數最小

J=φ(x(N))+k=0N−1L(x(k),u(k),k)

我們可以建構一個函數V

V=φ(x(N))+k=0N−1L(x(k),u(k),k)+λT(k+1)[f(x(k),u(k),k)−x(k+1)]

這樣把原來J在式中約束條件下之極小，轉換為在無約束條件下V的極小。為方便計，令

Lk(x(k),u(k))=L(x(k),u(k),k)fk(x(k),u(k))=f(x(k),u(k),k)

並定義Hk=Lk(x(k),u(k))+λT(k+1)fk(x(k),u(k))，其中λ(k+1)為Lagrange乘數。

則V=φ(x(N))−λT(N)x(N)+H0+k=1N−1[Hk−λT(k)x(k)]

求V的增量，並忽略高階無窮小項得

ΔV=ΔxT(N)∂φN∂x(N)−λ(N)+ΔxT(0)∂H0∂x(0)+ΔuT(0)∂H0∂u(0)+k=1N−1ΔxT(k)∂Hk∂x(k)−λ(k)+k=1N−1ΔuT(k)∂Hk∂u(k)

欲使V達到極小的必要條件是ΔV=0，並考慮x(0)為常數，所以Δx(0)=0，於是從上式得極小值的必要條件為

1.∂φ(x(N))∂x(N)=λ(N)2.∂Hk∂x(k)=λ(k)(k=1,...,N−1)3.∂Hk∂u(k)=0(k=1,...,N−1)4.x(k+1)=fk(x(k),u(k))(k=0,...,N−1)

上式Hk即被稱為漢彌頓式（Hamilton formula）。

以上所提最佳化的求解過程中，其控制變數並沒有限制，倘若控制變數受到限制，則上述之解有可能使得目標函數為相對的極小而非絕對的極小。當目標函數為相對極小時，則極小值原理求最佳控制是沿最佳軌跡的漢彌頓函數按下列條件取極小值。

Minu∈UHx,u,λ,k=Hx,u,λ,k

綜合上面所述，極小值原理可敘述如下：

系統的狀態方程x(k+1)=f(x(k),u(k),k)

系統的性能指標J=φ(x(N))+k=0N−1L(x(k),u(k),k)定義漢彌頓函數Hk=Lk(x(k),u(k))+λT(k+1)fk(x(k),u(k))則必須滿足的條件為

1.∂φ(x(N))∂x(N)=λ(N)2.∂Hk∂x(k)=λ(k)(k=1,...,N−1)3.∂Hk∂u(k)=0　　(k=1,...,N−1)4.x(k+1)=fk(x(k),u(k))(k=0,...,N−1)5.Minu∈UHx,u,λ,k=Hx,u,λ,k

2.5　左轉保護四時相過飽和模式之構建與求解

2.5.1　左轉保護四時相過飽和模式之構建

由於林建廷(85年)【17】對於左轉保護四時相模式之構建與求解部份，只構建了左轉保護四時相模式，但並未求解；張堂賢於OPTIMAL SIGNAL TIMING FOR A CONGESTED SIGNALIZED INTERSECTION一文中（Transportation Research, part B incoming issue）【20】完成了如下的求解過程。林建廷（85年）所構建之左轉保護四時相號誌，如圖2.1所示，其於過飽和狀況等候及紓解的情形如圖2.2所示。