第四章　網路過飽和號誌控制模式構建與求解

經由3.5節狀態空間表示式建立之後，接下來便是構建目標函數及限制式以求解此目標下之控制策略。本研究將針對網路過飽和情況時，提出兩種求解方法；一為以事件掃描之續進可能值最大演算法，另一方法為以時間掃描之週期同步演算法。

其中續進可能值最大演算法是為了使網路過飽和路口儘快疏解成為非過飽和路口，所以在一個執行週期長度內選擇績效和最大之路口（亦即擁擠程度最嚴重之路口）為疏解基準點做為過飽和網路號誌控制之主控路口，並利用bang-bang like control求解疏解基準點在過飽和期間之最佳週期長度與最佳時制，其它過飽和路口之週期長度與時制由疏解基準點決定。

網路內時差配置之準則是以續進為考量，利用路段車輛傳遞使路口各臨近路段之流量最大，執行完一個週期後再重新選擇疏解基準點，若過飽和路口己疏解成為非過飽和路口，則改以TRANSYT-7F求解時制但週期長度仍以疏解基準點之最佳週期長度為準，當網路內所有路口都成為非過飽和路口時，即表示過飽和情況已疏解完畢，則控制策略自然回到以TRANSYT-7F求解即可。當一個週期執行完畢進入下一週期時，流量的變化會影響主控路口之選擇，進而影響最佳週期長度、時制與時差，若前後週期之主控路口有轉換時，則會出現過飽和網路號誌前後週期連結問題，本演算法將會對過飽和網路號誌前後週期連結問題進行探討，並提出解決辦法。

由於續進可能值最大演算法在過飽和路口前後週期連結時非常繁雜且困難，故提出週期同步演算法，所謂週期同步演算法係以週期同步之方法進一步求解網路過飽和時之最佳週期、最佳時比，找出主控路口變化之情況，更詳細之續進可能值最大演算法與週期同步演算法將會在下面章節加以說明。

4.1網路過飽和號誌控制模式構建

1.過飽和情況下號誌控制目標函數之建立

欲達成過飽和時整個網路號誌時制之最佳控制，必須將控制著重於路口績效和之控制；而路段績效和不給予控制僅作為路段車輛間之傳遞。其中路口績效和之控制目標是控制疏解基準點之最佳週期與最佳時制，使網路內所有路口之臨近路段各配向延滯加停等最小，若滿足上述控制，則過飽和交通網路號誌之最佳控制即可達成，其表示如下：

MinΣijTPIij(k+1)=PIij(k+1)+PIij(k+1)∗…………………….(4.1)

其中

PIij(k+1)：左轉保護四時相路口之績效和

PIij(k+1)∗：二時相路口之績效和

i=1~a，j=1~b須視整個網路之大小來決定a，b的值。

2.限制式之建立

限制式可分為下面幾點來討論：

(1).最短、最長綠燈時間限制：最短綠燈時間限制旨在保障車輛能有足夠時間安全通過路口，而最長綠燈時間限制是避免配向綠燈時間過長，致使競爭配向駕駛人不耐久等，而有闖紅燈現象。其數學公式如下：

gij,maxm(k)≥gijm(k)≥gij,minm(k)

其中gij,minm(k)：第k期最短綠燈時間。

gij,maxm(k)：第k期最長綠燈時間。

(2).週期上、下限限制式：旨在設定的週期上下限範圍內，選擇一最適連鎖週期。為了避免週期過長，一般限制在60~200秒之間。

cijmin(k)≤cij(k)≤cijmax(k)

其中cijmin(k):週期下限

cij(k)：週期

cijmax(k)：週期上限

(3).在無全紅損失之下，各路口時相m之綠燈時間加總會等於週期長度。

Σ4m=1gijm(k)=cij(k)

其中gijm(k)：第k期路口時相m之綠燈時間

4.2　網路過飽和號誌控制模式之求解演算法

4.2.1續進可能值最大演算法

由於週期、時比及時差為構成號誌時制計畫的三個重要基本參數，此三者均會影響號誌系統之運作績效，而一般網路號誌控制模式僅著重於此三基本參數之靜態解，對於前後週期連結關係並未探討，因此本研究提出可同時考慮此三基本參數對系統績效值影響以及前後週期連結關係之續進可能值最大演算法以求解網路過飽和號誌控制模式。

其中過飽和網路內為了維持各路口各配向之時差時，易形成時差衝突點，因此本文提出在不變動原有時制計畫下之最佳時差配置準則，並考量衝突時差對整體系統績效和之影響程度，重新推導績效和（延滯加停等）公式，再者當前後週期連結時，會造成時間軸上時間點不連續，形成空閒時間與時間重疊，使得前後週期連結上之困難，因此本研究將針對此問題提出解決方法。更詳細續進可能值最大演算法之步驟如下，模式求解的演算流程如圖4.1所示。

步驟1：令k=0期，給定起始資料。

步驟2：利用2.5.2節之bang-bang like control求解方法求解過飽和路口最佳週期長度下之最佳時比，若為非過飽和路口則以號誌時制設計軟體TRANSYT-7F求解其最佳週期與最佳時比，並計算網路內起始各路口之績效和。

步驟3：找出績效和最大之過飽和路口為疏解基準點，其它過飽和網路內各路口以此疏解基點之最佳週期長度與最佳時比為主。

步驟4：找出與疏解基準點相鄰各路口間之路段，做為續進方向之路段，其續進方向路徑係以疏解基準點為起點，搜尋其相鄰各路口做為第一層路口，找出第一層績效和最大的路口為優先續進方向，另一配向則待優先配向綠燈時間結束後，方得以續進，接著搜尋與第一層路口相鄰各路口做為第二層路口，並以第一層路口優先續進方向做為第二層路口優先續進方向之依據，依此類推，直到所有路口均搜尋完畢；並利用兩兩相鄰路口時差計算式，求出相鄰路口各配向之時差，其中兩兩相鄰路口時差計算式說明如下。

根據Choi,Byung-Kuk(1997)【2】，過飽和交通網路各路口時差之設計為穩定運作條件下之時差設計，所謂穩定運作條件係指車隊由路口ij抵達路口pq停止線等候車隊尾端，在行駛過程中沒有擴散現象稱之，如圖4.2所示。首先設定幹道相對時差為車隊中第一輛車由路口ij臨近路段到等候在路口pq臨近路段之等候車隊尾端加上一車間距稱之，其公式如下：

圖4.1　續進可能值最大演算法流程圖

Sij+Tij→pq1(k)=Δij→pq(k)+Spq+Tij→pq2(k)+hpq

假設於過飽和情況時，Sij=Spq

Tij→pq1(k)=(Lij→pq−ℓpqh1+h2(k))uij→pq(k)

Tij→pq2(k)=(ℓpqh1+h2(k)−Lv)aij→pq(k)

代入上式，則

Δij→pq(k)=(Lij→pq−ℓpqh1+h2(k)uij→pq(k)−(ℓpqh1+h2(k)−Lv)aij→pq(k)−hpq=Lij→pquij→pq(k)−ℓpqh1+h2(k)[aij→pq(k)+uij→pq(k)]aij→pq(k)uij→pq(k)−hpq+Lvaij→pq(k)……(4.2)

其中

Lij→pq：路口ij至路口pq間之路段長度

ℓpqh1+h2(k)：路口pq第k期臨近路段h1+h2之剩餘等候線長度

uij→pq(k)：路口ij到路口pq第k期車隊平均行駛速度

gijm(k)：路口ij時相m綠燈時間

Lv：等候車隊中平均車輛長度

aij→pq(k)：路口ij到路口pq第k期等候線疏解速度

hpq：路口pq平均等候疏解車間距

Sij，Spq：路口ij、路口pq車輛起始損失時間

Δij→pq(k)：路口ij到路口pq第k期相對號誌時差

Tij→pq1(k)：路口pq第k期幹道綠燈開始至路口ij等候疏解車輛全部疏解完畢所須時間

Tij→pq2(k)：路口ij第k期幹道綠燈時相開始，等候疏解第一輛車抵達路口pq等候車輛尾端加上一個車間距之時間

假設εij→pq(k)為剩餘等候線長度ℓpqh1+h2(k)與路段長度（Lij→pq）之期望比值，即εij→pq(k)=ℓpqh1+h2(k)Lij→pq，將εij→pq(k)代入(4.2)可得

Δij→pq(k)=Lij→pquij→pq(k)[1−εij→pq(k)(aij→pq(k)+uij→pq(k)aij→pq(k))]−hpq+Lvaij→pq(k)..(4.3)

如此在車流穩定運作條件下，最佳號誌時差Δij→pq(k)是由剩餘等候線長度與路段長度期望比值εij→pq(k)所決定，兩者之間的關係可表示如下：

(1).當εij→pq(k)很大（Δij→pq(k)很小），則下游路口出現長的等候線

，且易發生溢流。

(2).當εij→pq(k)很小（Δij→pq(k)很大），則路口剩餘等候空間長度利用率太小，使得通過下游路口之車輛數減少。

圖4.2　車隊行進示意圖

步驟5：判斷與疏解基準點相鄰各路口搜尋出之續進方向路徑是否形成時差衝突點（即綠燈時間重疊），若沒有形成時差衝突點，跳至步驟7；若形成時差衝突點，跳至步驟6。

步驟6：若形成時差衝突點，必須調整衝突點之時差，調整方式按照衝突點衝突配向之總續進可能值大小做為調整之準則，即維持總續進可能值較大配向之時差設計為可續進配向，而總續進可能值較小配向之時差設計為不可續進配向，須配合總續進可能值較大配向之時差設計做為綠燈始亮點延後或提前之依據。

步驟7：檢驗時間軸上時間點是否連續，若連續跳至步驟10，若不連續跳至步驟8。

步驟8：若不連續，則會形成空閒時間、時間重疊或落後現象，所謂空閒時間，係當疏解基準點為可變動時，則轉換疏解基準點後會因而造成空閒時間，此時空閒時間時制之決定便形成真空狀態；所謂時間重疊係指前後週期連結時，會因為時差不固定進而形成時間重疊或落後之情況。以圖4.3為例，第一期起始疏解基準點為主要路口，當第二期起始疏解基準點變為路口2時，則會形成空閒時間(θij)與時間重疊(γij)，其解決方式如下：

1.形成空閒時間：

(1).週期限制內：若為過飽和路口且在週期限制之內，則利用bang-bang like control求解此額外預備週期之時制與績效和；若為非過飽和路口且在週期限制之內，則利用號誌時制設計軟體TRANSYT-7F求解此額外預備週期之時制與績效和。

(2).週期下限外：若為過飽和路口或非過飽和路口且落於週期下限之外，把當期綠燈始亮點提前填補此空閒時間，並利用綠燈始亮點提前模式計算此空閒時間之績效和。

(3).週期上限外：若為過飽和路口且落於週期上限之外，則利用bang-bang like control求解此額外滿一週期之預備週期時制與績效和，剩餘不足一週期之空閒時間則以綠燈始亮點提前模式計算其績效和，若為非過飽和路口且落於週期上限之外，則利用TRANSYT-7F求解此額外滿一週期之預備週期時制與績效和，剩餘不足一週期之空閒時間則以綠燈始亮點提前模式計算其績效和。

2.時間重疊或落後現象：利用綠燈始亮點延後或提前計算因連結時所額外增加之續效和。

步驟9：加總過飽和網路內因為前後週期連結時，造成時間軸上時間點不連續所額外增加之績效和。

步驟10：計算過飽和網路內所有路口之績效和，首先將整個過飽和網路區分為過飽和路口與非過飽和路口，若為非過飽和路口則用號誌時制設計軟體TRANSYT-7F求解路口績效和，若為過飽和路口則必須分為可續進配向與不可續進配向，若為可續進配向，則利用bang-bang like control左轉保護四時相或二時相之延滯加停等公式計算該配向之績效和，若為不可續進配向，以左轉保護四時相或二時相之綠燈始亮點延後或提前延滯加停等

起始疏解基準點

路口1

路口2

路口3

圖4.3　疏解基準點轉換後形成之空閒時間、

時間重疊或落後例圖（以二時相為例）

公式計算該配向績效和，最後將可續進配向與不可續進配向之績效和相加即為該過飽和路口之績效和。

步驟11：加總第k期網路內所有路口之績效和與額外增加之績效和。

步驟12：利用各路口剩餘等候線長度判斷是否所有路口已成為非過飽和路口，若成為非過飽和路口，則輸出總績效和、最佳時制與最佳時差配置，否則令k=k+1，進行路段車輛傳遞，回到步驟2。

以下將針對總續進可能值與綠燈始亮點延後或提前之延滯加停等計算公式加以說明。

根據林良泰(1993)【16】所提之續進可能值概念，本研究利用其“續進可能值”之概念進一步加以修改以作為衡量網路內各個衝突路口調整最佳時差配置之基準，所謂“續進可能值”係指上游路口於綠燈時相內所通過之車輛，依其於上游路段中之平均行駛速率，續進至下游路口時仍為綠燈時點者，其以續進車輛數作為單位之“續進可能值”，亦即若於分析時段內，共有N輛車可續進至下游路口，則續進可能值為N。然分析時則以“總續進可能值”作為衝突時差調整基礎，此總續進可能值係將衝突路口衝突配向及其相對應配向之續進可能值加總而成，其值之大小可作為車流續進程度的衡量指標，亦即總續進可能值愈大之配向維持其時差設計，而總續進可能值較小的配向，須配合總續進可能值較大配向之時差設計做綠燈始亮點延後或提前之依據，總續進可能值之計算公式如下，圖4.4為總續進可能值示意圖。

TPPija=PPija+PPija∗

TPPijb=PPijb+PPijb∗……………………………………………..…(4.4)

其中

TPPija、TPPijb：路口ij配向a,b總續進可能值，

PPija、PPijb：路口ij衝突配向a,b之續進可能值

PPija∗、PPijb∗：路口ij衝突配向a,b對應配向之續進可能值

其判斷準則為Max{TPPija、TPPijb}，來決定時差設計。

路口ij

圖4.4　總續進可能值示意圖

綠燈始亮點延後或提前之延滯加停等計算公式又可分為左轉保護四時相與二時相公式，圖4.5、4.6、4.7、4.8分別為左轉保護四時相與二時相綠燈始亮點延後或提前之延滯與等候線關係圖。

符號說明：

qijh(k)：路口ij配向h第k週期續進時相之到達率

qijh(k)'：路口ij配向h第k週期非續進時相之到達率

sijh(k)：路口ij配向h之飽和流率

lijh(k+1)：路口ij配向h第k+1週期剩餘等候線長度

gijm(k)：路口ij第k週期m時相之綠燈時間

cij(k)：週期時間

gijm(k)∗：上游路口第k週期m時相之綠燈時間

δijm(k)：綠燈始亮點提前或延後之時間