第一章　緒論

1.1　研究動機與目的

都市內許多路口在尖峰時段都會形成過飽和情況，當過飽和情況發生時，可以發現抵達路口的車輛無法在一個週期內完全紓解完畢，會有剩餘的等候車輛產生，因此針對此特性提出一個有效的控制策略以解決此惱人的問題乃是當務之急，亦是大家所關切之問題。

由於過飽和網路號誌設計除考慮道路幾何條件與交通特性來決定、最佳週期長度、時相、時比之外，為了使得交通可以有效率之運作，尚須配合鄰近各路口設計時差，進而使得車輛儘可能續進，然而在網路內要得到絕對的續進控制計劃是不容易，因此必須對相鄰兩路口之時差設計進行取捨，以決定最佳時差配置，故其求解遠較獨立路口及幹道號誌設計來的複雜。一般而言，其多直接尋求號誌時制設計軟體求得最佳時制，然而目前常用網路號誌控制軟體（例如TRANSYT-7F，SIGOP…）所沿用之時制計算公式，承襲了未達過飽和時之延滯公式，僅作延滯計算的調整與修改而己，未對過飽和時延滯前後期的互動關係加以探討，故僅適用於網路未達飽和之情況，一旦網路達到飽和，前述時制計算結果將產生較大之偏差。此外，這些軟體只能產生一個週期之時制計劃，並未考量網路號誌運作時前後週期間之關係，充其量僅屬於靜態控制，並不適用過飽和網路之控制，由於過飽和網路之控制是屬於一系列週期運作之動態控制，因此有必要重新考量，使得所決定出來之時制計畫更能反應出網路過飽和時的需要。

1.2　研究內容

本次研究主要是針對網路過飽和情況下提出因應策略，其中過飽和的處理是藉由延滯加停等模式之構建及目標函數之建立，透過最佳控制理論的求解方法，使得網路過飽和時段下的績效和最小，用以求解此一目標下之控制策略，即過飽和交通網路之時制計畫。

1.3　研究方法

本研究嘗試以動態最佳化理論建構交通網路過飽和狀況下之時制計畫求解模式。首先求解獨立路口多時相過飽和最佳時制設計，再以一開放式模擬路網為例，描述路口車輛之流動及路段車輛之傳遞過程，本文將以車流巨觀模式為基礎，引用Isaksen（1973）【7】及Payne（1971）【10】所構建之高階連續方程式，作為描述車流變化與路段車流推進之依據，進而串聯各過飽和路口，形成過飽和交通網路。同時建立過飽和交通網路號誌時制設計之目標函數，以動態最佳化理論，提出二種求解方法，分別為續進可能值最大演算法與週期同步演算法，進一步求解滿足網路過飽和時段下績效和最小之最佳時制計畫，最後利用數值例測試結果加以綜合分析與研判較佳之過飽和情況下求解方式，並與號誌時制設計軟體TRANSYT-7F進行績效評估比較。

1.4　研究範圍

本研究的範圍、限制歸納整理如下：

1.測試路網為25個路口，設定為開放式的路網，內圈包含12個過飽和路口，而外圍為13個非過飽和起始來源路口組合而成。

2.在車種組成上以小客車為單位，車種間的轉換，不在討論之列。

3.路口號誌時相設計主要以左轉保護四時相為主，然而為了模式的完整性，將有3個過飽和路口為二時相之號誌時相設計。

4.暫不考慮路口行人的影響。

5.假設過飽和交通網路內各路口之臨近路段都呈現過飽和的情況。

1.5　研究流程

問題界定及研究範圍

文獻回顧

交通路網構建

網路過飽和號誌控制模式構建與求解

數值例測試分析與評估比較

結論與建議

根據上述，本研究之研究流程主要分為第一章緒論、第二章為文獻回顧，其中包括左轉保護四時相模式之構建與求解、第三章為交通路網構建、第四章為網路過飽和號誌控制模式構建與求解、第五章為數值例測試分析與評估比較、第六章為結論與建議。其整個流程如圖1.1所示：

圖1.1　研究流程圖