第七章 結論與建議

本研究以指標評選、整合方式，建立公車路線調整之程序，其內容包括路線調整準則、方式、以及評估方法，並將此程序與運輸地理資訊系統相結合以進行分析，最後並以台北市聯營公車系統為例進行實例分析，探討路線調整之成效。謹根據本研究所獲致的成果，提出結論與建議。

7-1結論

- 本研究建立包含公車路線調整準則、方式、評估方法之程序，選取之準則指標包括「路線重複率」、「路網涵蓋率」、「路線彎繞度」、「路線行駛公車專用道長度比例」四項，並以「公車專用道容量」作為調整之路段特性限制；路線調整之方式則包括「路線拉直」與「路線平移」兩種模式；此外，本研究以大眾運輸運量指派模組之輸出值計算「公車系統總成本」，作為路線調整績效分析之評估指標。

- 研究分析以相同運輸走廊所有路線作為分析之基礎，配合市區公車專用道設置情境進行市區路網中行駛路徑之調整，此分析方式對於各路線於郊區或偏遠地區之服務範圍並未造成影響，且能增加各運輸走廊路線於市區之服務能力。而調整後各路段車流量之差異將反應於路段行駛時間上，成為大眾運輸運量指派之輸入值，可有效反應路線調整對公車系統之影響。

- 關於公車路網路線規劃設計之研究多以合理設計法進行系統最佳化之求解分析，此方式適用於新公車路網之規劃使用。對於現存之既有路線進行局部調整，需考量乘客習慣、業者營運、道路設施、政策等已存在之限制因素，不宜採用整體系統最佳化分析方式，進行大規模路線結構重劃作業。因此本研究以公車系統總成本之降低為目標，對於現有路網進行路線部份調整改善，就實務操作而言，可行性較公車路網整體重新規劃為高。

- 本研究應用地理資訊系統UfosNet進行準則分析輔助及路網績效評估，除獲得相關參數輸出值外，軟體並具有極佳之空間區位圖形展示功能，除有效顯示分析成果，協助決策者進行決策判斷外，亦可作為決策者與業者、乘客之間良好的溝通媒介，降低進行路線調整衍生之阻力。此外，本研究並根據研究需求，建立或更新道路節點、道路節線、大眾運輸路線、旅次起迄矩陣資料庫，使研究分析之準確度提昇。

- 本研究運用運輸地理資訊系統建立理想之路網，以棋盤路網代表市中心、以輻射路網代表郊區單一運輸走廊，模擬台北都會區之路網結構，同時蒐集相關指標研究，進行調整準則分析。分析之結果，訂定路線重複率以60%為上限、路網涵蓋率以維持或提昇為目標、路線彎繞度以1.50或1.80為上限、行駛專用道長度比例以50%為最適狀態，構成明確之準則定義，此外，並依據各專用道路段容量設定路段流量上限。

- 本研究以台北都會區路網作為實例分析之對象，針對聯營公車路線進行調整，共計調整50筆路線資料。經調整準則分析，聯營公車路線具有運輸走廊路線於市區路網之路線重複率高、路網涵蓋率不佳、以及行駛專用道長度比例不足等缺失。經路線調整後，各準則指標已有改善趨勢。對於調整之績效評估，公車系統總成本於調整後約下降0.64%，然由於調整後公車系統服務之旅次數增加，故平均各旅次所負擔之系統成本可降低7%。此外，針對公車行駛專用道之效益分析，研究發現調整後公車平均行駛速率上升8.03%；而對於整體路網之影響分析，市區路段之平均行駛速率亦有3.82%的提昇。根據實例分析之結果，此調整準則與方法可有效提昇公車系統績效，同時發揮公車專用道之效益。

7-2建議

- 公車路線調整準則及策略擬定，應視公車系統之路網背景環境及調整追求目標為何而定，本研究針對公車專用道設施之設置，對市區公車行駛路徑造成之影響進行分析與研究，但對於捷運系統營運之路線整合策略、公車轉乘制度規劃完成後之路線改善策略等，並未進行分析探討，未來可針對這些情境背景進行後續研究。

- 本研究採用地理資訊系統UfosNet作為輔助分析之工具，已獲得良好之成果輸出。然而軟體部份資料庫處理方式仍未加以模組化，故本研究採用Delphi程式撰寫、以及EXCEL軟體計算方式處理調整程序中之準則與評估指標數值計算步驟。對於此功能之缺憾，後續之研究值得加以改善，使得調整之程序操作更便利，在實務上可行性更高。

- 本研究進行之路網績效評估，乃運用地理資訊系統所提供之大眾運輸指派模組進行分析，在驗證模組指派邏輯符合研究範圍之情況下，本調整程序可有效提昇公車系統績效。然若能針對研究範圍內之旅次特性建立更適當之大眾運輸指派邏輯，將更能突顯路線調整之績效提昇程度。以本研究之棋盤路網結構為例，軟體對於指派輸入欄位中「路段容量」之設定乃以「車次」為計算單位，後續研究若能建立以「人旅次」為基礎之路段容量定義方式，對於載客效率較高的路段給予較大的容量值，配合採用旅次逐步增量指派之原理，將更明確反應公車系統績效之提昇程度。

- 台北都會區公車系統在目前公車專用道配置結構下，經由本研究實例分析，證實公車路線經調整後可有效提昇系統績效。台北市交通局目前正研擬公車專用道後續延伸路網，以及跨越連外橋樑連接台北縣街道之可行性分析，若完成規劃與施工，則台北市區公車專用道之棋盤路網結構將成形。運用本研究建立之準則與評估程序，可根據該路網結構進行路線配合調整方式之分析，供決策者於專用道設施(硬體)施作之際，亦同時配合公車路線(軟體)調整之改進，以發揮棋盤路網最大之效益。

- 自公車專用道實施以來，公車乘客數量已明顯增加，因此公車專用道所造成公車營運效率的提高，使得台北都會區旅次之運具選擇比例產生改變。本研究已提出公車路線調整之準則與評估方法，並對台北市聯營公車擬定調整方案進行評估，證實公車系統服務旅次數在調整後確有提昇，然受限於時間及經費限制，未能詳細考慮路線改善對運具轉移之影響，故建議後續研究考量此問題深入探討。

- 本研究所建立與修正之地理資訊系統資料庫，必須持續加以維護與更新，使後續相關課題研究得以直接運用，充分發揮其公車路線調整分析評估功能，節省研究工作重複時間，提昇研究品質。此地理資訊系統資料庫之維護，應賴各相關單位定時提供更新之資料內容，建議成立專責單位或以簽約委外(Contract Out)的方式負責資料庫之維護，以使此一評估工具得以不斷更新、永續使用。