第五章 路線調整準則量化分析

本研究於第四章建立公車路線調整之考量準則與評估方法，本章將對於其中之公車專用道長度比例進行量化分析。首先對於地理資訊系統UfosNet進行功能確認，分析其模組功能與輸入、輸出格式之後，藉由一假設之理想路網分析與評估，求解最適長度比例，並明確建立整個調整準則以及評估模式架構。

5-1地理資訊系統功能確認

本節將說明研究使用之地理資訊系統UfosNet軟體功能，以確認後續分析之方法與限制。針對各功能之特色，本節分成地理資料庫格式、資料分析功能與指派模組、以及分析成果展示三部份說明。

5-1-1地理資料庫格式

地理資料分析環境可以分為「圖層」與「表格」兩種資料庫格式，分別說明如下：

1.圖層資料庫

運輸地理資訊系統與傳統運輸規劃軟體最大的差別，即在於其強大之空間資料處理與圖形展示能力，UfosNet將空間資料以多個圖層加以區隔，視使用者分析之需求與展示需要可彈性運用，該軟體包括之圖層有：節點(Node)、節線(Link)、分區(Boundary-1/2/3)、分區邊界點(Boundary Point)、註解(Annotation)、點陣圖(Bitmap)、大眾運輸路線(Transit Line)等，透過工具列之操作，使用者可方便的構建或修改各圖層分析環境，如圖5-1所示。

圖5-1  圖層資料庫構建與修改

就本研究所進行之公車路線調整規劃而言，公車站之屬性建立於節點圖層之中，公車路網則建立於節線基礎之上，獨立成為「線」的圖層，而交通分區則為「面」的圖層結構。善用各種資料之空間形式，方能有效發揮地理資訊系統最佳之輔助效果，各圖層之間的疊合示意如圖5-2(a)~(c)所示。

圖5-2(a)  道路路網

圖5-2(b)  分區圖層

圖5-2(c)  分區圖層與道路網疊合

2.表格資料庫

UfosNet軟體對於節點、節線、分區資料提供表格式資料庫之儲存與分析運算功能，而對於大眾運輸路線資料庫則僅提供屬性儲存功能，其中包括路線與運具之特性資料等，此外對模組輸出亦提供儲存之功能，至於相關之運算分析功能尚未能提供。

對於上述資料庫之構建與修改，除以表格方式處理外，亦可於圖層顯示狀態下依其空間分佈特性，直接於地圖中點選相關位置進行處理作業，兩種方式亦可同時進行，如圖5-3所示。

前述之圖層與表格資料庫，除於軟體中直接構建或修改之外，UfosNet亦提供各資料庫獨立轉出(Export)或轉入(Import)處理之功能。圖層資料可與其他圖形處理軟體如AutoCAD相容，而表格資料庫可利用相關資料庫分析軟體如Excel、dBase等結合，互相搭配運用可有效提昇電腦之分析效率。而該系統之檔案架構亦可透過資料轉檔方式，應用其他地理資訊系統軟體如MapINFO、TransCAD等處理。此種資料庫處理方式可使各種相關研究資料之間具備共享與整合能力，對於應用地理資訊系統以提昇作業經濟性與效率性之目標具有正面意義。而上述各項處理方式皆可於個人電腦設備中完成，對於整套調整程序之實務運作與推廣亦具高度可行性與移轉能力。

5-1-2資料分析功能與指派模組

地理資訊系統UfosNet對於運輸規劃與資料處理之功能強大，此處將針對本研究主要使用之分析功能進行說明，主要可以分成資料查詢分析以及大眾運輸指派兩方面說明。

1.資料查詢分析

透過屬性編碼(Geocoding)功能，依據使用者之定義給予各資料單元(含節點、節線、分區資料庫)不同之屬性，可使地理資料自動化，使用者經由查詢(Query)或篩選(Screening)功能操作，可以瞭解特定屬性於空間之分佈情形，並且輔助分析進行。常用之資料查詢功能如下：

- 屬性資料篩選：如圖5-4所示，可針對節點、節線、分區之屬性進行篩選，於對話視窗中給定篩選準則與篩選顯示方式定義，即可獲得所需之結果，圖中之藍色路段即為符合節線篩選條件者。

- 路徑查詢：如圖5-5所示，可給定節線之阻抗屬性(Link Impedance)作為準則進行查詢，如以路段長度為準則，則可獲得兩點間之最短路徑，輔助計算路線之彎繞度，此外，亦可以其他準則(如成本、行駛時間等)進行查詢。

- 路段大眾運輸路線查詢：如圖5-6所示，可列出各節線通過之公車路線名稱，配合公車路線資訊資料庫，可輔助處理路段公車流量之以及路線重複率之分析。

圖5-3  表格資料庫建立與修改

圖5-4  路段資料篩選

圖5-5  最短路徑查詢

圖5-6  路段大眾運輸路線查詢

2.大眾運輸指派模組

大眾運輸旅次指派模組，乃將研究範圍內之大眾運輸旅次指派至大眾運輸運具上，該模組之處理視窗如圖5-7所示，需加以定義的欄位包括指派方法、有效班距、權重資料、旅次矩陣、節線輸入輸出資料、節點輸出資料、以及其他功能等，分別說明如后。

圖5-7  大眾運輸指派模組操作視窗

- 指派方法(Method)：目前僅提供單一路徑全有全無指派法。在此法中旅客選擇路徑行為之原則包括「最短旅行距離」、「最短旅行時間」、「最少旅行成本」三種，然而公車乘客選擇路徑時需配合公車行駛路線，受到步行、候車、轉車時間因素之影響，由於不同屬性時間價值感受不同，若採用適當之時間當量表示其中差異，將可較合理顯示旅客之路徑選擇行為，故本研究使用之地理資訊系統以最少時間當量成本為路徑選線原則。

- 有效班距(Effective Headway)：軟體提供兩種定義方式，一種為依據路線資訊定義中設定之班距值為準；另一種為定義最大有效班距值，若原定義班距小於班距最大值，則依原定義計算，若超過班距最大值，則以該最大值運算。

- 權重資料(Weight Factors)：指派過程中輸出之旅次時間分為初始步行時間、初始候車時間、轉車步行時間、轉車候車時間、車內時間等，可分別定義其相對權重，本研究設定之數值於5-2節中說明。

- 旅次矩陣(Transit Trip Table)：給定乘坐大眾運輸工具之人旅次矩陣，做為大眾運輸指派之依據。

- 節線輸入輸出資料(Input/Output Highway Link Fields)：節線屬性輸入部份包含距離(Distance)、步行速度(A/E Speed)、節線旅行時間(Auto Time)、使用運具別(Mode)、步行運具代號(A/E Mode Symbol)、步行速度設定值(Default A/E Speed)等六項，作為指派之依據。節線輸出資料欄位方面，包括節線通過乘客數(Transit Volume)、步行乘客數(A/E Volume)、平均節線旅行時間(Average Time)等三項，使用者定義輸出之欄位位置後，指派結果將自動儲存至該欄位。

- 節點輸出資料(Output Highway Node Fields)：指派輸出之節點欄位共五項，包括節點上之初始上車乘客數(Initial Boarding Volume)、轉車上車乘客數(Transfer Boarding Volume)、轉車下車乘客數(Transfer Exiting Volume)、終點下車乘客數(Final Exiting Volume)、以及節點通過乘客數(Through Volume)。

5-1-3分析成果展示

UfosNet之圖形展示功能有助於提昇規劃者對於規劃結果之說明能力，其主要常用功能包括期望線(Desire Line)、屬性資料展示(Data Criteria Displays)、大眾運輸路線資訊展示(Transit Line Information Displays)、以及大眾運輸行駛路徑展示(Transit Path Displays)等四種，分別說明如后。

1.期望線(Desire Line)

選定旅次起迄矩陣後，可使用此功能顯示各起迄組合之旅次量分佈情形，如圖5-8所示，並可以該期望線之寬度顯示此起迄組合之重要程度。

圖5-8  期望線展示

圖5-9  主要轉車點展示

2.屬性資料展示(Data Criteria Displays)

對各資料單元之屬性值，可給予限定範圍繪圖輸出，使規劃者可清楚瞭解分析資料之空間分佈，如圖5-9所示為主要轉車點分佈以及其轉車量大小之展示。

3.大眾運輸路線資訊展示(Transit Line Information Displays)

對於公車營運資訊提供，主要包括路線名稱、班距、營運速率、費率、公司、車型等，如圖5-10所示。

4.大眾運輸行駛路徑展示(Transit Path Displays)

路線展示功能可顯示路線調整前後行駛路徑之差異，透過地圖上之空間顯示將更能有效傳達規劃者分析之成果。此外，亦可運用此功能探討大眾運輸路線之整合情形，圖5-11即為公車路線行駛路徑情形。

圖5-10  大眾運輸路線資訊展示

圖5-11  大眾運輸路線展示

5-2行駛專用道長度比例分析

本節依據台北市之路網結構構建一理想之路網，結合棋盤路網結構、輻射路網結構、以及公車專用道設施考量，定義行駛公車專用道長度比例最適數值，同時測試調整程序於地理資訊系統中之可行性。

5-2-1理想路網構建

根據研究先前對台北市路網之分析，可整理出台北都會區之路網特性，此亦為本研究分析強調之重點所在：

- 市中心呈現格子狀之棋盤路網結構。

- 市郊運輸走廊呈現輻射狀路網結構。

- 市區部份道路設置公車專用道，具有與一般道路相異的道路特性。

根據上述特性，並參酌研究之範圍與限制，本研究於地理資訊系統環境中建立一假設之理想路網，除透過一較小規模路網測試第四章構建之調整準則與評估方法外，對於準則中關於行駛專用道長度比例之條件，亦可透過此測試路網進行分析。

理想之路網結構示意如圖5-12所示，以棋盤路網與單一運輸走廊結構之輻射路網構成，將研究區域劃分成29個交通分區(市區25個，郊區4個)，節點數137個(含交通分區中心)，節線數244條，公車路線18條，公車路線區段748筆。根據台北路網之特性，對此理想路網之節點與節線屬性有特別之定義，以凸顯其差異。在道路節線方面，設定公車專用道編碼，在路段車道數、路段容量、行駛運具別欄位方面異於其他市區道路。在道路節點方面，公車站位位置設定隨路段是否為專用道之屬性差異而變，一般市區道路於路段中央設站，公車專用道路段於路口設站，不同設站位置將影響使用者之步行以及轉車時間。為簡化分析過程，設定此理想路網中棋盤路網各街廓之長度皆為0.5公里，而各站位之停站時間皆為0.5分鐘。

圖5-12  理想路網結構

5-2-2參數說明

對於調整程序中各參數之設定，乃參酌過去相關研究之成果，同時考量台北市之實際狀況，選取適當數值運算，除於理想路網分析時引用之外，於實例分析時，亦引用相同數值計算。對各參數之定義以下分別說明，而各參數符號的定義詳見附錄B之整理說明。

1.旅客時間價值gx、gw、gv、gt

關於時間價值方面的研究相當多，Small(1992)整理相關研究提出：每小時之時間價值約為時薪之一半，且車外時間價值為車內時間價值之3倍；韓復華、張家祝及林國顯等人(1986)利用民國74、75年之台北市公車乘客調查樣本，認為公車乘客之車內、等車、步行時間價值之比例約為1：3：6；張學孔等人(1995)之研究，利用費率及相關之時間價值彈性係數轉換，得到車內時間價值為83元/小時，到站時間價值為167元/小時，等車時間價值為217元/小時；盧曉櫻(1996)採用車內時間價值80元/小時，車外時間價值為160元/小時；黃俐嘉(1997)運用UfosNet軟體之分析研究指出，車內、步行、候車、轉車時間價值比例為1：2：2：6時，最能反應台北都會區之現況。

綜合上述之研究，本研究以盧曉櫻(1996)及黃俐嘉(1997)之研究為基礎，設定車內時間價值為100元/小時，候車及步行時間價值為200元/小時，轉車時間價值為600元/小時。

2.公車專用道容量

盧曉櫻(1996)曾以1,000小汽車當量/小時作為專用道之容量；黃俐嘉(1997)參考捷運局TRTS III (1994)之道路系統分類，依道路屬性與層級設定公車專用道容量為750~1,150小汽車當量/小時。本研究於理想路網測試時，假設所有公車專用道之容量為1,000小汽車當量/小時加以計算，而實例分析時，則依各路段道路系統型態分類屬性而定。

3.公車行駛速率V

公車行駛特性有別於一般車輛，因加減速性能較差，故行駛速率較低，本研究參考台北市道路行駛速率調查之結果，於理想路網中，假設公車於郊區之行駛速率為20公里/小時，市區一般路段為15公里/小時，然而公車專用道路段因僅有一車道，且不允許超車行為，易受到公車流量改變之影響，故本研究參考Luk和Hepburn(1995)針對澳洲城市所做的研究，根據附錄A之(A-4)式，假設路段最高行駛速率為50公里/小時，最低行駛速率為8公里/小時，可獲得公車專用道之行駛速率為：

V=501+12.5x−1+x−12+0.1764x	(5-1)

其中x為路段車流量與容量比值，其定義詳見附錄A。而於實例分析時，考慮其路段種類屬性分別訂定路段容量與自由行駛車速後，各路段公車行駛速率V皆可依其路段車流量及容量值，參考(5-1)式計算獲得。

4.旅客平均步行速率g

旅客平均步行速率將影響使用者到離站與轉車之時間，張學孔等人(1995)在針對台北市公車之費率研究中，曾彙整實際公車營運特性數值，本研究採用其分析成果，設定旅客平均步行速率為4公里/小時。

5.公車每公里營運成本B

依據台北市公車處1997年1月之統計月報，大型公車之每車公里營運成本為62.19元/公里，本研究即採用該值作為營運成本值。

5-2-3量化分析

本理想路網測試之主要目的，除對整合路線調整程序與地理資訊系統操作進行試驗外，重點在於藉由理想之規則型路網分析，找出公車行駛公車專用道最適長度比例。為有效顯示該長度比例之影響，避免其他因素過多變動模糊此一條件，故此理想路網分析時，對於第四章中已定義之路線彎繞度、路線重複率、路線涵蓋率三項指標皆設定為定值，作為測試限制條件，控制各路線於準則指標允許範圍之內，在設定不同公車專用道配置規模情形下，調整路線行駛公車專用道之比例，瞭解公車系統總成本指標之變化情形。

在路線調整績效評估方面，以(4-9)至(4-14)式為基礎，並參考5-1節地理資訊系統功能分析整理，可以整合評估指標各項與所需使用之地理資訊系統資料庫如表5-1所示(各模式之詳細計算分析過程參見附錄A)。

表5-1  系統成本項與地理資訊系統結合模式

| 項目 | 模式 | 資料庫 |
| --- | --- | --- |
| 目標式 | C=Co+Cu=Co+Cx+Cw+Cv+Ct |  |
| 營運成本 | Co=lBDlhDlV+sld | Transit Link Node |
| 步行成本 | Cx=gx34giDiQxi+14gjDjQxj+kqRkg+Dk4gQxk | Node |
| 候車成本 | Cw=12gwhYQwY | Node |
| 車內成本 | Cv=gvZQvZDZVZ | Link |
| 轉車成本 | Ct=12gthiQti+jh+DjgQtj | Node |

過去關於旅行成本之分析研究多以「旅次」為計算基礎，加總各旅次成本獲得總使用者成本值。本研究配合地理資訊系統功能限制與資料庫格式，同時為避免以「平均使用者旅行時間」計算單一旅次成本後，加總將不易凸顯各成本項與路段屬性(如公車專用道設置與否)間差異之缺陷，故本研究各使用者成本項採用「節點」、「節線」資料庫作為分析單元：在步行成本、候車成本、轉車成本方面，以節點資料庫為基礎，指派輸出各站位點之旅次量以及附錄A分析之平均使用時間運算，加總可獲得系統之各成本項總成本；而車內成本方面，則運用節線資料庫中指派輸出之節線通過量，結合節線資料庫中路段通過時間欄位，可運算獲得各節線車內成本，加總後可得車內總成本，此法可根據節點、節線之屬性定義不同給定相異之平均旅行時間設定，可更明確凸顯公車專用道設施帶來之效益，此兩種分析程序之差異如圖5-13所示。

本研究以三種公車專用道佈設規模進行分析，三種專用道長度分別佔棋盤路網長度之33%、42%、及50%，其佈設方式如圖5-14所示，其中綠色部份之路段為公車專用道。設定之18條公車路線乃依據台北市單一運輸走廊之路線組成規模加以設計，並依照第四章之調整準則逐步調整改變各路線行駛專用道之長度比例，各種行駛長度比例與系統總成本之間的關係如表5-2至5-4、以及圖5-15之分析結果。

表5-2  33%路段設置公車專用道分析

單位：萬元

| 行駛專用道長度比例 | 31% | 34% | 41% | 44% | 48% | 51% | 58% | 63% | 67% | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統總成本 | 117.12 | 116.77 | 116.19 | 114.97 | 112.81 | 112.65 | 113.29 | 114.85 | 116.19 | 117.46 |

表5-3  42%路段設置公車專用道分析

單位：萬元

| 行駛專用道長度比例 | 30% | 33% | 36% | 41% | 44% | 49% | 56% | 61% | 66% | 74% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統總成本 | 115.87 | 114.62 | 114.06 | 112.92 | 111.28 | 111.62 | 111.49 | 111.29 | 112.03 | 114.03 |

表5-4  50%路段設置公車專用道分析

單位：萬元

| 行駛專用道長度比例 | 36% | 39% | 46% | 49% | 52% | 55% | 62% | 69% | 74% | 79% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統總成本 | 112.10 | 111.25 | 110.91 | 110.78 | 109.39 | 109.24 | 109.75 | 109.61 | 111.89 | 113.21 |

圖5-13  系統成本於UfosNet之處理流程

若單獨分析各成本項目，以轉車時間成本之跳動最為劇烈，此乃由於路線經過調整後，轉車旅次量變化並不穩定所致，且因轉車時間價值為其他各項時間價值的3至6倍，轉車量跳動將對系統總成本造成嚴重影響。然而轉車行為是否發生之因素除公車路線行駛路徑外，旅客選擇轉車點之邏輯、路徑選擇行為等皆為因素之一，非本研究所能考量範圍，僅能就此現象提出解釋，圖5-16則顯示此一跳動情形。

此三種路網規模，經由迴歸方式分析，可分別計算獲得最低系統總成本要求下，公車路線最適之行駛專用道長度比例，此一分析結果如表5-5所示，各方案之迴歸曲線及其R2亦於圖5-15中顯示。

表5-5  理論路網最適行駛專用道長度比例分析

| 專用道規模 | 最適行駛長度比例 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 33% | 52.86% | 0.79 |
| 42% | 54.16% | 0.96 |
| 50% | 56.56% | 0.84 |

由圖5-16中可發現，各種專用道配置規模下，轉車成本並未有明顯區隔，不若整體系統總成本之分析，對於不同專用道規模可以做出明顯的區分，此乃由於轉車成本端視各例中轉車量產生之多寡而定，與專用道路網規模改變所直接影響的行車速度、步行距離等無直接關係。

整體分析各專用道設置規模下獲得之成果，其系統總成本之趨勢如圖5-15，專用道規模愈大情形下，系統總成本愈低、最適行駛公車專用道長度比例愈大，此比例位於50%至60%之間，而由迴歸分析結果，其相關係數皆達可接受之範圍；此外，於實務操作中，欲使超過50%以上之公車行駛路徑置於公車專用道上亦有執行之困難。因此對於此分析成果，本研究可據以訂定行駛專用道長度比例，設定行駛公車專用道之路線長度最適比例為50%。

5-3路線調整準則整理

經由前節分析確定公車路線行駛公車專用道之最適長度比例之後，本研究研擬之路線調整準則可明確整理定義如下：

- 以「路線重複率」評估運輸走廊公車系統服務之有效性，訂定60%重複率為門檻上限。

圖5-14(a)  33%路段規模設置公車專用道

圖5-14(b)  42%路段規模設置公車專用道

圖5-14(c)  50%路段規模設置公車專用道

圖5-15  不同專用道設置規模下行駛專用道長度比例測試結果

圖5-16  各行駛專用道長度比例下之轉車成本變化

- 以「路網涵蓋率」評估運輸走廊路線於市區服務範圍之大小與系統規模，以指標的維持或提昇作為調整準則依歸。

- 以「路線彎繞度」評估單一路線行駛路徑是否兼顧效率與可及性，以彎繞度1.50及1.80分別作為一般公車路線與環狀公車路線之上限。

- 以「行駛公車專用道長度比例」評估公車系統運用專用道資源使用指標，以50%之行駛長度比例為最適情況，以朝最適情況調整趨勢為準則。

- 以「公車專用道容量限制」為公車專用道路段狀況之分析指標，以各專用道路但之容量作為門檻上限，控制路段公車流量。

各項準則之代表意義與準則設定值可彙整如表5-6所示，本研究於第六章將依據此準則分析方式及路線調整方法，進行台北都會區之路網分析，並根據評估方式進行績效分析，以實例分析方式應證此流程。

表5-6  路線調整準則彙整

| 準則指標 | 評估目標 | 設定方式 | 門檻或最適值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路線重複率 | 系統有效性 | 上限 | 60% |
| 路網涵蓋率 | 服務範圍與規模 | 維持或提昇 | (與現況相比較) |
| 路線彎繞度 | 效率與可及性 | 上限 | 1.50或1.80 |
| 專用道行駛比例 | 設施使用程度 | 最適比例 | 50% |
| 專用道容量 | 設施服務限制 | 上限 | 依路段而定 |