第三章 公車系統現況分析

隨著經濟成長與國民所得的提升，私人運具急速增加，不但造成道路交通擁擠及生活品質之持續惡化，並且增加了社會成本，深切的影響到都市機能之正常運作。台北都會區私人運具的大幅成長，對於聯營公車之營運亦造成極大的負面衝擊，同時由於公車系統未能與大眾捷運系統完全整合，以構成完整的大眾運輸服務路網，致現行聯營公車系統在台北都會區所佔地位未能合理提升。

本章以台北市聯營公車系統為對象，首先分析聯營公車營運現況與目前公車路線存在的問題；其次探討台北市公車專用道設置後公車路線配合調整之策略；此外，並從大眾運輸系統運具整合的觀點，分析捷運系統營運後，與公車系統之整合與角色定位，最後綜合現況分析，作為之後研究分析之參考依據。

3-1聯營公車系統營運現況

本節探討台北市聯營公車系統營運現況，首先整理聯營公車之營運狀況資料，其次分析目前公車系統面臨之問題，並針對其中關於路線規劃設計的缺失提出檢討。

3-1-1聯營公車系統營運現況分析

台北市公車聯營制度始於民國66年，目前聯營組織乃由參加聯營之十家公民營汽車客運業者共同組設「台北市公民營公共汽車聯營管理委員會」為決策機構，統一規劃公車單位之行駛路線以及相關票證和服務問題。其下設「台北市公民營公車聯營管理中心」為業務執行單位，其功能為業者與主管機關交通局的溝通管道，並負責站牌維修與遷移等工作。

而聯營公車歷年營運狀況可由圖3-1之平均每日載客數變化趨勢看出，其於民國74年達到顛峰，每日載客數約260萬人次，之後因私人運具的大幅成長，而大眾運輸系統相對的未獲提供任何優先權利情形下，公車系統之運輸量逐年下降，於民國84年跌至谷底，平均每日僅餘175萬人次。至85年因公車專用道設施設置，方面臨新的改善契機，乘客漸有回流趨勢。至民國86年之統計，聯營公車系統路線共計284條，每日載客數回升至約190萬人次，於台北都會區之大眾運輸系統仍中扮演最主要的角色，其每日運量佔大眾運輸總運量之85%[陸進勝等人，1997]。

3-1-2聯營公車系統面臨之問題

台北市聯營公車系統受到大眾運輸市場環境內、外在衝擊，造成營運效率低落，分析聯營公車系統在整體經營環境上所面臨之困境，可以整合成以下四點加以說明[行政院，1995]。

圖3-1  台北市聯營公車平均每日載客量變化圖

[資料來源：張學孔，1997]

1.大眾運輸市場萎縮

台北都會區近年來私人運具的成長十分迅速，造成大眾運輸市場成長的停滯，另一方面，聯營公車總載客數未能隨運輸需求相對成長，使得聯營公車在台北都會區整體交通量中所佔比重不升反降。

2.公車行駛效率降低

私人運具大幅增加，佔用道路面積，導致道路擁擠情形日益嚴重。依據調查，民國82年台北都會區公車之平均行駛速率約11.8公里，已較民國65年之17.0公里降低約30%。台北都會區之公車乘客平均旅行時間若以平均旅次長度11.3公里計算，則較小客車及機車分別多出23分鐘及29分鐘。由於道路交通日益擁擠，公車發車間距及行車時間增長，除增加業者營運調度之困難，造成公車營運成本上升外，更無法吸引一般民眾選擇搭乘公車。

3.公車營運成本提高

勞動基準法實施後，佔運輸業營運成本極大的人事費用支出因而大幅上升，又由於道路交通擁擠影響業者的營運效率，以致營運成本逐年上升，而客運運價之檢討調整卻往往受制於各種困素[張學孔，1996]，無法充分反映真實成本之上升情形。

4.雙重惡性循環

由於公車服務水準無法滿足乘客需求，以致私人運具之持有急速增加，而私人運具增加則更導致道路擁擠，公車服務水準因而下降。另一方面，公車服務水準無法滿足乘客需求，亦造成乘客流失，載客營收減少，導致公車業者財務能力下降。業者在經營困難情形下自然無力更新設備與汰換車輛，公車服務水準隨之下降，更無法符合乘客之需求。

3-1-3公車路線現況缺失

對於前述公車營運困境的檢討中，關於公車行駛效率降低之問題，其部份原因乃由於聯營公車路線長期以來路線結構不良所致。早期公車路網的發展乃是以單核心都市型態逐步發展而成，然隨著社經條件逐漸改變，台北市的發展已由以往的單核心演變至今成為多核心狀態，因此之前的路網結構已無法滿足現況需求，所以產生路線彎繞、重複、集中等問題，使得公車行駛效率降低，營運服務水準低落。一般而言，現行公車路線，大致有下列幾點問題[陸進勝等人，1997；張學孔，1998]：

1.營運路線繁多複雜且分段隔離，缺乏彈性。

由於業者自行規劃營運路線，擁有各自的營運路網，形成獨立的營運系統。而業者間彼此各自為政，不允許其他業者路線進入或跨越經過，導致業者營運路線分段隔離，使用者需轉車多次才能到達目的地。

2.營運路線競爭激烈，糾紛頻仍。

隨著社經發展及人口分佈的變遷、都市生活圈的擴大、街道及公路路網之改善或擴建、都會區發展及運輸結構之轉變等因素，公車營運路線與路網擴充，造成業者間營運範圍重疊而產生利益衝突，加上業者之「路線經營權」獨佔觀念，致使行駛路線與設站缺乏彈性，無法依旅運需求提供服務。

3.路線分佈不均。

台北市公車路線之形成乃經由簡單路線組合慢慢擴充成龐大路網，但各路線係根據旅運需求逐一佈設，缺乏整體考量，導致整個路網結構無法配合都市發展，造成部份地區路線過多，而部份地區則公車路線不足。

4.路線彎繞嚴重。

業者為吸引乘客、增加客源、爭取營收，往往於市區內迂迴彎繞，致使路線彎繞度過高，以致公車營運速率降低、乘客旅行時間增加，行車距離、行車成本亦增加，導致營運效率不佳。

5.路線長度過長。

路線距離長則行車時間增加，影響行車人員之作息，導致超速、偏離既定路線、脫班、連班等行為，降低服務水準，同時交通狀況變數多，亦增加調度困難。

6.轉車中心負荷過重。

各大轉車中心如台北車站、士林、大直、公館、萬華、圓山、松山等，交通擁擠混亂，加上大量公車路線迂迴繞行該地區，且上下車乘客多，影響車流行進，導致更嚴重之交通擁擠。

7.公車與捷運之接駁系統未完善。

以路網規劃結構而言，捷運為走廊運輸系統，公車則扮演接駁功能，目的在擴增捷運旅次之可及性。惟目前公車路線調整受路型、行車迴轉、與調度站限制因素，無法完整地以樹枝狀之接駁路線呈現，且部份接駁路線長度短、班次不密集，無法吸引客源，未能達成良好整合。

整體而言，台北市聯營公車於路線規劃上存在之問題中，「路網整合失當」與「路線彎繞過多」是兩大主要癥結所在。此外，「自有場站不足」亦對營運調度造成一定程度之影響，甚至帶來外部成本。因此，針對公車行駛路徑之改善，以解決當前路網整合不當、路線彎繞過多之弊病，為亟需探討與分析之課題。

3-2公車專用道績效分析

台北市聯營公車營運自民國84年跌至谷底後，民國85年起公車專用道設施之設置帶動了大眾運輸的復甦，台北市大眾運輸環境已逐漸擺脫黑暗期的陰影。本節即針對「公車專用道」設施之完成運作，分析聯營公車路線之績效提昇以及應有的因應方式。

3-2-1公車專用道設置理念

在理論上，「公車優先權」係指在道路的使用上給予公車優先之處理，此種觀念可包括車道之優先使用、車輛進出之優先、交叉口之優先通過及標誌、號誌管制之優先等。採用公車優先權措施最明顯的好處就是在於提高公車之行駛速率，間接地亦可提高行車之可靠度及行車服務品質，降低公車營運成本，而各類優先措施中又以「車道之優先使用」效果最為明顯且普遍[楊金樹，1991]。

基本上，公車專用道及公車優先道均是運輸系統管理方法之一，為一種強調整體性運輸系統改善的規劃、經營管理與使用的綜合方法，著重於將現有的道路與大眾運輸設施，做有效的經營管理，以增進作業效率、提高服務水準，而達到促進交通順暢、增進交通安全、保護都市環境品質、節省能源等效果，此外，其所需之投資成本低，所需的改善時間亦短[交通部運輸研究所，1995]。

行政院於民國84年通過之「促進大眾運輸發展方案」中，對於市區公車系統績效提昇策略明訂內容如下：

基於大眾運輸發展優先之理念，規劃並逐步實施公車專用道及公車專用號誌，透過道路使用之合理分配，配合加強交通執法，以提高公車行駛速率，增加道路運輸能量，創造有利於大眾運輸系統營運之環境。

所以，公車專用道與優先道的設置，不僅可視為棋盤式路網規劃之相關配合措施，亦是促進大眾運輸優先之必要策略。一般來說，設置公車專用道之條件包括[台北市交通局，1992]：

1.道路寬度至少25公尺，且單向至少3車道以上。

2.尖峰小時內單向公車流量至少應在60輛以上，或連續12小時內達400輛以上。

3.尖峰小時內單向公車乘客數至少應佔同路段所有車輛乘客的50%以上。

3-2-2台北市公車專用道設置現況與成效

根據前述之設置理念與設置準則，目前台北市共設有七條公車專用道及一條公車優先道，各專用道、優先道之佈設資訊及位置如表3-1以及圖3-2所示。

公車專用道自設置以來，相關單位已進行多次績效評估之研究，在公車專用道對公車營運環境的影響來看，「專用道路段公車行駛車次數」與「專用道路段公車載客數」之變化為最具代表性之兩項指標。

在「專用道路段公車行駛車次數」方面，因公車專用道給予公車專用之路權，可有效提昇公車行駛速率，降低行駛時間，一方面使得公車專用道路段使用效率提昇，一方面可在不影響業者營運成本之前提下，增加行駛班次數，提高路線服務水準。而在「專用道路段公車載客數」方面，因公車系統服務水準提昇，且專用道站位設置方便乘客進行轉乘，將可提高民眾使用公車系統之意願，故載客數之變化亦可反應公車專用道帶來之績效。

表3-1  公車專用道與優先道路網佈設資訊

| 路線別 | 起迄點 | 長度(km) | 佈設方式 | 方向別 | 站位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民權東西路 | 承德至敦化北路 | 3.60 | 內側快車道 | 雙、順向 | 17 |
| 南京東路 | 中山北至三民路 | 4.20 | 內側快車道 | 雙、順向 | 18 |
| 仁愛路 | 中山南至敦化南路 | 3.10 | 外側快車道 | 雙、順逆向 | 14 |
| 信義路 | 中山南至光復南路 | 4.50 | 外側快車道 | 雙、順逆向 | 22 |
| 松江路 | 民權東至長安東路 | 1.54 | 內側快車道 | 雙、順向 | 8 |
| 新生南路 | 忠孝東至和平東路 | 1.78 | 外側快車道 | 雙、順向 | 9 |
| 敦化南北路 | 民權東至信義路 | 3.15 | 外側快車道 | 北往南順向 | 7 |
| 中山南北路 優先道 | 民族東路至 凱達格蘭大道 | 3.50 | 外側慢車道 | 雙、順向 | 12 |

[資料來源：台北市交通局，1996]

各公車專用道實施後，公車行駛車次皆有不同程度之成長，顯示公車專用道設置後確可提昇公車行駛速率、增加公車班次之調度及其運能。本研究蒐集公車專用道實施前、後之同期資料進行比較，如表3-2、圖3-3所示。整體而言，公車專用道實施後(85年8-12月)，公車之行駛車次較實施前(84年8-12月)提昇16.44%，而86年與85年同期相比，卻微幅下降了0.11%，可見行駛專用道之公車路線已大致穩定，未進行大幅變動。

圖3-2  公車專用道設置圖

[資料來源：台北市交通局展示海報]

表3-2  各公車專用道行駛車次比較

| 路線別 |  | 松江路 | 新生南路 | 信義路 | 仁愛路 | 南京東路 | 民權東西路 | 敦化南北路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 |  | 85/1/27 | 85/6/1 | 85/7/6 | 85/7/27 | 85/7/27 | 85/8/2 | 85/8/2 |
| 資料蒐集時間 |  | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 |
| 84年(實施前) |  | 824,107 | 830,092 | 925,989 | 637,511 | 1,275,373 | 1,083,490 | 897,730 |
| 實施後 | 85年 | 961,286 | 913,120 | 1,095,330 | 732,060 | 1,377,769 | 1,329,503 | 1,129,826 |
|  | 與84年 增減幅度 | 137,179 | 83,028 | 169,341 | 94,549 | 102,396 | 246,013 | 232,096 |
|  | 百分比 | 16.65% | 10.00% | 18.29% | 14.83% | 8.03% | 22.71% | 25.85% |
|  | 86年 | 1,094,532 | 1,049,816 | 901,164 | 852,810 | 1,347,012 | 1,360,354 | 924,976 |
|  | 與85年 增減幅度 | 133,246 | 136,696 | -194,166 | 120,750 | -30,757 | 30,851 | -204,850 |
|  | 百分比 | 13.86% | 14.97% | -17.73% | 16.49% | -2.23% | 2.32% | -18.13% |

[資料來源：本研究參考台北市政府交通局(1997)資料整理]

圖3-3  各公車專用道行駛車次比較

[資料來源：本研究整理]

而在載客數之分析比較方面，依據台北市公民營公車聯營管理中心公車營運狀況月報表，以84、85、86年8至12月之資料進行比較，如表3-3及圖3-4所示。公車專用道實施後，其公車載客量皆有不同之成長幅度。整體而言專用道實施後，公車載客數增加6.76%，而85與86年同期資料相比，則僅小幅增加0.39%，顯示公車專用道實施後載客數呈正成長，然已經趨於平緩。

表3-3  各公車專用道載客人數比較

| 路線別 |  | 松江路 | 新生南路 | 信義路 | 仁愛路 | 南京東路 | 民權東西路 | 敦化南北路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 |  | 85/1/27 | 85/6/1 | 85/7/6 | 85/7/27 | 85/7/27 | 85/8/2 | 85/8/2 |
| 資料蒐集時間 |  | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 | 8至12月 |
| 84年(實施前) |  | 28,512,403 | 26,641,378 | 19,233,510 | 26,188,570 | 48,739,723 | 39,640,440 | 34,088,546 |
| 實施後 | 85年 | 30,521,397 | 28,471,686 | 20,239,605 | 27,306,710 | 48,744,233 | 44,384,633 | 38,463,244 |
|  | 與84年 增減幅度 | 2,008,994 | 1,830,308 | 1,006,095 | 1,118,140 | 4,510 | 4,744,193 | 4,374,698 |
|  | 百分比 | 7.05% | 6.87% | 5.23% | 4.27% | 0.01% | 11.97% | 12.83% |
|  | 86年 | 34,937,431 | 27,918,231 | 27,328,296 | 22,525,280 | 47,609,202 | 46,723,842 | 32,013,628 |
|  | 與85年 增減幅度 | 4,416,034 | -553,455 | 7,088,691 | -4,781,430 | -1,135,031 | 2,339,209 | -6,449,616 |
|  | 百分比 | 14.47% | -1.94% | 35.02% | -17.51% | -2.33% | 5.27% | -16.77% |

[資料來源：本研究參考台北市政府交通局(1997)資料整理]

圖3-4  各公車專用道載客人數比較

[資料來源：本研究整理]

3-2-3公車路線配合因應檢討

由前述之分析，可知公車專用道之實施，已有效提昇公車之行駛效率以及載客情況，然根據實施後連續兩年同期資料之比較，發現公車專用道之效益未能繼續提昇，此問題值得深思。而相關研究指出，若針對各路線進行分析，隨著公車專用道實施而調整公車路線者，其載客情況較未改變者好；而行駛專用道接近全程者比僅停靠一、二站者載客情況佳[任維廉，1996]。可見，配合專用道設施進行路線調整，將可進一步提昇公車系統的績效。

長期而言，專用道初期路網完成後，配合後續計畫之棋盤幹線公車路網規劃，應採取交叉路口設站，搭配良好轉乘制度以及公車動態資訊顯示系統等設施，同時公車路線應重新做通盤檢討與調整，以完成快捷的公車運輸網之規劃目標。然而，欲以一次激烈的路網變革解決所有問題，將過於理想而有實際上執行的困難，故配合設施設置時程逐步修正公車路線是較為實際且可行的方向。

對於公車路線調整之法源依據，可由「汽車運輸業管理規則」之相關條文獲得：

汽車運輸業管理規則第三十六條

公路汽車客運業申請營運之路線，由該管公路主管機關核定，如有實際需要得酌情予以變更。

汽車運輸業管理規則第四十二條

市區汽車客運業以行駛市區內為原則，其行駛路線由核准立案之公路主管機關核定。如需要延長路線至市區以外時，應敘明理由，檢同營運路線圖，報各該管公路主管機關核准後方得行駛。

汽車運輸業管理規則第四十三條

市區汽車客運業……在市區內增加銜接路線時，受理申請之公路主管機關應依前條規定程序辦理。

由上述條文內容，可知對於公車路線之調整，需由相關公路主管機關核定即可，而對於跨縣市之路線調整，則需會同各該管公路主管機關進行核定。對於聯營公車配合公車專用道設施之路線調整，一則由於聯營公車之主管機關為台北市交通局，二則由於路線之配合調整皆位於台北市區，故於法規上觀之，其需會同之主管機關僅單純為台北市交通局即可，實務上之調整作業應方便易行。

任維廉(1996)針對公車專用道實施前後之績效分析研究時，對於配合專用道設施之路線調整，提出兩項主要之考量原則：(1)盡可能使行駛路線經過整條公車專用道起迄點，避免中間轉出；(2)若路線需於專用道中間轉出，應考慮出入口之交通工程設施配合程度、以及該路線是否已充分利用專用道設施。該研究並整理數次專用道佈設路段公車路線配合調整協調會之結論，瞭解目前實務上公車路線配合專用道設施之調整具有以下原則：

- 必須配合公車專用道之佈設而調整者列為第一優先。

- 藉檢討行經專用道路線機會，順便檢討非專用道之部分。

- 將迂迴路線截彎取直。

- 對於權衡取捨中仍有爭議者暫緩處理。

由上述原則可見目前實務之路線調整乃透過業者協調、妥協的過程進行，而關於路線調整的原則雖然已有學者提出供實務參考，但仍然未見相關單位執行時加以明確定義與規範，使得目前配合專用道設施之公車路線調整作業仍缺乏系統化之分析與評估程序，此為提昇公車專用道效益時的缺憾，亟待加以建立。

3-3聯營公車與捷運系統之整合

捷運系統在都會區大眾運輸中扮演走廊主要運輸工具的角色，而公車系統則具接駁之功能，兩者整合方能有效發揮大眾運輸系統之整體效益。本節即針對捷運系統於台北都會區之規劃、營運現況進行分析，並對公車系統之整合因應方式加以探討。

3-3-1捷運系統現況

交通部為改善台北都會區日益惡化的交通，於民國64年即已著手規劃大眾捷運系統，將台北都會區捷運路網分成初期、遠期計畫，其中初期計畫共包括6條路線計88公里，如表3-4及圖3-5所示。其中，木柵線與淡水線共計33公里的路線已分別於民國85年、86年通車。

3-3-2公車與捷運系統整合分析

公車系統與捷運系統間的整合，主要包括「經營組織」、「路網」、「票證」、「費率」等四個主要項目，而本研究主要方向在於路線之調整規劃，故將探討焦點集中於路網整合部份[王慶瑞，1994；鄭佳良等，1994；Billion，1994]。

表3-4  台北大眾捷運系統初期路網

| 路線別 | 起迄點 | 路線里程(公里) |  | 車站數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全線 | 台北縣境 | 全線 | 台北縣境 |
| 淡水線 | 淡水-台大醫院 | 22.8 | 6.1 | 20 | 3 |
| 新店線 | 台大醫院-新店 | 10.3 | 3.5 | 11 | 4 |
| 南港線 | 昆陽-西門 | 11.5 | － | 12 | － |
| 板橋線 含土城延伸 | 西門-土城 | 12.4 | 9.1 | 9 | 8 |
| 中和線 | 南勢角-古亭 | 5.4 | 4.3 | 4 | 4 |
| 木柵線 含內湖延伸 | 動物園-內湖 | 24 | － | 23 | － |
| 維護軌 | 西門-中正紀念堂 | 1.6 | － | 1 | － |
| 合計 |  | 88 | 23 | 80 | 19 |

由於捷運系統具有幹線式大量且快速運輸之服務特性，因此公車系統在捷運系統完工後原本部份肩負之幹線性運輸服務，將轉變成為輔助捷運的性質。同時，藉由公車路線的彈性佈設來輔助捷運，提供集散性功能的服務來增加捷運系統的可及性，擴大捷運之服務範圍，將其由「線」的服務轉變成「面」的服務。因此，在具有捷運系統的都會區，公車系統所扮演的角色多因應不同的環境而做合理的調整。

圖3-5  台北大眾捷運系統初期路網圖

對於公車與捷運系統間的路線整合，其主要欲達到的目標可整理為以下六項[曾平毅，1991]。

1.提供乘客連貫的大眾運輸服務。

一般捷運車站對於步行乘客之服務，大多界定在步行範圍500公尺以內的地區，而在此範圍以外的地區，就必須藉由其他運具轉乘，適度整合公車與捷運系統路網，將可使乘客減少在轉車上之不耐與時間損失。

2.健全大眾運輸路網結構。

台北都會區現有的公車系統路網結構不佳、路線重複性高、彎繞度大等問題，造成業者在經營上增加許多無謂資源浪費，對乘客而言，亦無法因此感受到較佳的服務水準。所以，以捷運路網為基礎，重新調整與捷運相關公車路線以健全公車路網，提高大眾運輸服務效率，應為公車與捷運路網整合的重要目標之一。

3.充分發揮捷運系統之運能。

台北都會區捷運初期路網係以市中心與各主要運輸走廊之間的聯絡為規劃設計方針，因此在公車與捷運路網之整合規劃時，應以使捷運系統發揮其最大走廊運輸能力為重要的整合目標。

4.給予業者合理的經營空間。

進行公車與捷運系統的路網整合工作時，由於牽涉公車路線的調整，對於業者的營運收入及其存續影響甚大。若僅以捷運系統能發揮其運能來考慮路線之調整，勢必遭公車業者極力抵抗。因此在設計路網調整方案時，如何給予業者合理之經營路線與空間十分重要。

5.減少對現有道路的衝擊。

如公車與捷運系統路網未進行整合，則捷運系統之服務範圍將侷限於捷運站步行可及地區，在此範圍之外的旅客，必須使用私人運具，當這些大量的私人運具旅次湧至一般街道時，對原本已十分擁擠之街道將形成更沈重的需求壓力。

6.降低運輸資源浪費。

路網整合後私人運具將可透過其他管制措施使其減少在道路系統上之使用，另外，透過提供一個具高運輸效率的大眾運輸系統，除可提高行車速度、服務品質外，在人力資源、能源上亦可達到相當程度的節省。

由前述之整合目標，可知捷運與公車系統的整合，其目的在於使整體大眾運輸系統發揮最大功用，以達到大眾運輸優先之目標。而在台北市實務之整合規劃方面，對於公車與捷運之整合乃依據下列的規劃原則進行[鄭佳良等，1994]：

- 配合捷運路網陸續通車，階段性進行路線調整。

- 在主要走廊盡量調整競爭性的平行路線。

- 在外圍地區開闢新路線，以提供接運服務。

- 路網之改善調整應盡量使業者、乘客接受，充分考慮其可行性。

- 降低運輸資源之浪費。

對於公車路線與捷運系統整合之法源基礎，可由「大眾捷運法」中相關條文獲得：

大眾捷運法第三十一條

為發揮大眾捷運系統與公路運輸系統之整合功能，於大眾捷運系統營運前，在其路線影響有效距離內，地方主管機關應會商當地公路主管機關重新調整公路汽車客運業或市區汽車客運業營運路線。

大眾捷運法第三十二條

為公益上之必要，大眾捷運系統地方主管機關得責令大眾捷運系統營運機構與公路汽車客運或市區汽車客運業者，辦理聯運業務。

由此可見捷運與公車路網之整合具有完備之法源依據，然而實務上，由於負責協調、會商路線調整之「台北市公共汽車路線調整委員會」組織中，業者參與協商之意願低落，且客運業服務範圍多跨台北縣、市，交通局不易於權責內加以推動，故實際整合上具有困難。再加上客運業者對於捷運系統之營運認定為競爭而非互利之關係，更使得路線之調整阻力加劇。因此，對於此類大眾運具間路線整合之作業，應成立有力之協調處理機構外，建立一套合理程序供調整作業依循以及分析調整帶來之效益所在，將是加速大眾運輸運具整合之良方。

3-4綜合分析

台北市公車系統曾是台北都會區唯一、亦是主要之大眾運輸工具，於民國74年時載客量達到每日250萬人次的高峰，然由於私人運具成長快速、捷運工程施工造成市區行車速率降低，聯營公車系統載客量逐年下降，至民國84降至每日175萬人次之低點。民國85年由於公車專用道的施作，市區棋盤路網結構成型，公車乘客已有回流趨勢；而捷運系統次第完工，使得台北都會區之大眾運輸進入多重運具服務的新紀元，也使公車系統再次面臨角色調整之情形。

整理相關之分析，可知「路網整合失當」與「路線彎繞過多」為台北市公車路線存在之主要問題，配合公車專用道設置或是捷運系統營運的情境，針對設施或系統特性進行公車路線之調整，為改善公車系統路線沈苛的最佳時機。然而，目前公車路線之調整方式卻未能有效進行，缺乏相關路線調整準則與程序、以及客運業者配合意願不佳為主因。

對於業者配合進行路線調整之意願低落部份，除藉由成立結合各運輸系統代表之協調處理單位來負責路線調整相關事務外，給予公車業者與主管機關一套可行的調整準則程序、以及調整績效評估方式，使各相關單位都能透過客觀之分析過程瞭解需要調整之路線何在，同時獲得路線調整後對其帶來效益為何之資訊，將是提昇路線調整作業效率所必須進行的工作。有鑑於此，本研究即以「建立路線調整準則及評估方法之程序」作為分析探討的主題。