第六章 實例分析

本章以台北都會區為例，運用本研究建立之公車路線調整程序與評估方法，結合地理資訊系統資料庫，評估在現有公車專用道配置規模下之公車路線調整績效。第一節首先說明研究範圍之背景資料庫構建與內容，第二節評估目前公車路線分佈之績效，第三節根據調整準則分析進行公車路線調整並評估其績效，第四節針對兩方案進行綜合比較分析。

6-1台北都會區地理資料庫內容

本研究以台北都會區為分析實例，並於地理資訊系統UfosNet中建立研究範圍內之相關資料庫，本節將分別說明研究採用、構建與整理之台北都會區交通分區資料庫、道路路網資料庫、以及大眾運輸路網資料庫。

6-1-1台北都會區交通分區資料庫

交通分區資料庫包含行政分區資料、交通分區資料、以及鄰里分區資料。台北都會區之範圍依內政部營建署於民國78年委託台灣省政府住宅與都市發展局規劃之「台北都會區實質規劃」中定義，以台北市為中心之半徑30公里範圍內，包含台北市12個行政分區、台北縣23個行政分區、桃園縣1個行政分區等共計36個行政分區[黃俐嘉，1997]。

而台北都會區交通分區之劃分，則以民國83年台北市捷運局於「台北都會區整體運輸需求預測模式(TRTS III)」中所定義之388個交通分區作為資料庫構建之依據，此外並依捷運局之劃分，建立1,450鄰里分區圖層，如圖6-1所示。

本研究延續周文靜(1995)、黃俐嘉(1997)之評估基礎，以都會區內衛星市鎮至市中心區之各運輸走廊作為分析對象。依照台北都會區之都市空間結構與路網結構特性，將研究範圍分成舊市區與八大運輸走廊，如第四章之圖4-7所示。表6-1所示為配合交通分區之劃分方式，各運輸走廊與行政分區之分類表。

6-1-2台北都會區道路路網資料庫

道路路網空間資料之組成係由2,131個節點以及5,085條節線所組成，如圖6-2所示。每筆節點資料庫儲存8種屬性資料，每筆節線資料庫儲存18種道路屬性資料。以下分別說明資料內容。

節點資料庫中包含節點座標、站位屬性、以及大眾運輸旅次指派輸出儲存欄位，其資料欄位名稱、儲存資料性質、儲存內容如表6-2所示。

路網節線建立於道路節點之上，藉由輸入連接節線兩端節點編碼建立，而節線空間區位資料乃根據台北市捷運局提供民國80年之資料為基礎，黃俐嘉(1997)根據民國86年資料更新，而本研究針對民國87年現況修正。節線之空間連結關係建立後，可建立各節線屬性資料，資料數中共包含18項屬性，如表6-3所示，以下說明屬性資料主要項目之內容。

圖6-1  台北都會區鄰里邊界圖

圖6-2  台北都會區道路路網圖

表6-1  運輸走廊、行政分區與交通分區對照表

| 運輸走廊 | 進出市區幹道 | 行政分區 | 交通分區編號 | 交通分區數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舊市區 |  | 中正區 | 1-24 | 24 |
|  |  | 萬華區 | 25-39 | 15 |
|  |  | 大同區 | 40-52 | 13 |
|  |  | 中山區 | 53-74 | 22 |
|  |  | 大安區 | 75-101 | 27 |
|  |  | 松山區 | 102-121 | 20 |
|  |  | 信義區 | 122-139 | 18 |
| 三重走廊 | 台北橋 忠孝橋 中興橋 | 三重市 | 262-276 | 15 |
|  |  | 新莊市 | 277-289 | 13 |
|  |  | 泰山鄉 | 290-294 | 5 |
|  |  | 五股鄉 | 295-303 | 9 |
|  |  | 蘆洲市 | 304-310 | 7 |
|  |  | 林口鄉 | 352-354 | 3 |
|  |  | 八里鄉 | 355-356 | 2 |
| 板橋走廊 | 華江橋 光復橋 | 板橋市 | 246-261 | 16 |
|  |  | 土城市 | 325-336 | 12 |
|  |  | 樹林鎮 | 337-342 | 6 |
|  |  | 鶯歌鎮 | 343-345 | 3 |
|  |  | 三峽鎮 | 382-383 | 2 |
| 中永和走廊 | 華中橋、中正橋 永福橋、福和橋 | 中和市 | 228-234 | 7 |
|  |  | 永和市 | 235-245 | 11 |
| 新店走廊 | 羅斯福路 | 新店市 | 311-324 | 14 |
|  |  | 坪林鄉 | 380-380 | 1 |
|  |  | 烏來鄉 | 381-381 | 1 |
| 木柵走廊 | 辛亥隧道 莊敬隧道 | 文山區 | 140-159 | 20 |
|  |  | 深坑鄉 | 377-378 | 2 |
|  |  | 石碇鄉 | 379-379 | 1 |
| 南港走廊 | 忠孝東路、 南港路、八德路 | 南港區 | 160-168 | 9 |
|  |  | 汐止鎮 | 370-376 | 7 |
| 內湖走廊 | 民權大橋、 內湖橋、大直橋 | 內湖區 | 169-190 | 22 |
| 士林北投 走廊 | 中山北路 重慶北路 延平北路 環河北路 承德路 | 士林區 | 191-208 | 18 |
|  |  | 北投區 | 209-227 | 19 |
|  |  | 淡水鎮 | 357-367 | 11 |
|  |  | 三芝鄉 | 368-368 | 1 |
|  |  | 石門鄉 | 369-369 | 1 |

[資料來源：本研究參考周文靜(1995)、黃俐嘉(1997)整理而成]

表6-2  節點屬性資料表

| 屬性名稱 | 資料性質 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| X-coord | 數字 | 節點X座標 |
| Y-coord | 數字 | 節點Y座標 |
| BusStop | 數字 | 節點站位屬性判斷 |
| Qw | 數字 | 節點初始上車乘客數 |
| Qtb | 數字 | 節點轉車上車乘客數 |
| Qte | 數字 | 節點轉車下車乘客數 |
| Qe | 數字 | 節點最終下車乘客數 |
| Qthru | 數字 | 通過節點之公車乘客數 |

1.節線行駛速率(Speed)

節線行駛速率依節線自由流速率(FfSpeed)、節線容量(Capacity)、小汽車流量(Volume)、公車流量(BusV)計算，可據以分析各路段之行駛狀況，行駛速率之單位為公里/小時，詳細計算方式參見附錄A之(A-4)式。

2.道路分類資訊(Group、Link_GP-1)

台北都會區道路群組(Group)依捷運局TRTS III之分類方式分成九類，其分類依據為道路幾何特性及受干擾的程度。道路系統型態分類(Roadtype，Link_GP-1)則以道路群組分類為基礎，再考量車道數、分隔型態、車道特殊使用、容量高低等細分成95類，此分類為資料庫中節線自由流車速(FfSpeed)以及節線容量(Capacity)之來源依據。

表6-3  節線屬性資料表

| 屬性名稱 | 資料性質 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| Group | 數字 | 道路群組分類 |
| Distance | 數字 | 節線長度 |
| Option | 文字 | 行駛速度或時間狀態 |
| Speed | 數字 | 節線行駛速率 |
| FfSpeed | 數字 | 節線自由流速率 |
| Direction | 數字 | 節線方向性 |
| Link_GP-1 | 數字 | 道路系統型態分類 |
| Lanes | 數字 | 車道數 |
| BusLane | 數字 | 公車專用道編號 |
| Capacity | 數字 | 節線容量 |
| Volume | 數字 | 節線小汽車流量 |
| Mode | 文字 | 節線行走運具代號 |
| Qv | 數字 | 節線公車乘客數 |
| Qwalk | 數字 | 節線步行人數 |
| Tauto | 數字 | 節線行駛時間 |
| mGroup | 數字 | 道路成本函數分類 |
| AveT | 數字 | 公車乘客旅行時間 |
| BusV | 數字 | 節線公車流量 |

6-1-3台北都會區大眾運輸路網資料庫

大眾運輸路網建立於一般公路路網之上，台北都會區大眾運輸路網乃以捷運局提供之民國81年台北都會區大眾運輸路網資料為基礎，本研究再依現況進行修正，其路網分佈如圖6-3所示。公車路網之修正係參考台北市交通局民國86年9月印製之「台北市聯營公車路線手冊」以及各客運公司業者提供之路線圖加以更新共計241筆路線資料。

大眾運輸路網資料庫共建立兩大類資料內容，分別為大眾運輸路線資訊資料庫以及大眾運輸區段資料庫，以下分別說明。

1.大眾運輸路線資訊資料庫(Transit Line Information)

大眾運輸路線資訊資料庫儲存各路線之基本資料，包括路線編號與名稱、公司、路線分類與車型、行駛班距、預設車速、停站時間、大眾運輸時間因子等。

2.大眾運輸區段資料庫(Transit Segments)

大眾運輸區段資料庫儲存各路線每一區段之資料，包含區段路線編號、區段連接節點編號、區段迄點停站時間、區段迄點上下車人數、區段通過旅客流量等。

除前述之各種資料庫內容外，進行大眾運輸指派時尚需輸入數種其他參數，包括大眾運輸旅次起迄矩陣、時間價值權重、步行速度等。本研究以上午尖峰時段為模擬時間，採用民國85年之上午尖峰旅次起迄矩陣為輸入之參數，該矩陣由亞聯工程顧問股份有限公司提供，係以捷運局民國83年之研究成果為基礎，配合社經發展現況以整體運輸規劃模組推估而成。而其他相關參數之設定則如5-2-2節參數說明中所述。

此外，本研究以各運輸走廊作為分析之基準，對於前述資料庫之所有公車路線，必須依其進入市區所行經交通孔道分類，表6-4即為各聯營公車路線之分類狀況。

圖6-3  台北都會區大眾運輸路網圖

圖6-4  台北市公車專用道路網圖

表6-4  聯營公車路線行經運輸走廊分類

| 走廊名 | 路線名 | 路線數 |
| --- | --- | --- |
| 舊市區 | 0西, 1, 3, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 46, 49, 52, 54, 63, 69, 74, 204, 207, 285, 288, 502, 604, 忠孝幹線, 信義幹線, 敦化幹線, 仁愛幹線, 民權幹線, 和平幹線 | 34 |
| 三重 | 14, 39, 62, 211, 221, 225, 226, 227, 232, 235, 257, 261, 292, 299, 508, 615, 617, 618 | 18 |
| 板橋 | 231, 233, 234, 243, 245, 263, 264, 265, 275, 307, 310 | 11 |
| 中永和 | 5, 202, 208, 214, 238, 239, 241, 242, 248, 249 254, 259, 262, 297 | 14 |
| 新店 | 10, 50, 209, 252, 290, 505, 509, 623 | 8 |
| 木柵 | 0南, 36, 236, 237, 251, 253, 258, 282, 291, 294, 295, 298, 611, 快速公車 | 14 |
| 南港 | 32, 51, 205, 212, 270, 276, 306, 311, 605, 620 | 10 |
| 內湖 | 0東, 21, 28, 35, 48, 72, 203, 222, 240, 247, 250, 255, 256, 267, 278, 279, 281, 283, 284, 286, 287, 南京幹線 | 22 |
| 士林、北投 | 2, 9, 26, 40, 47, 61, 68, 206, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 224, 230, 246, 260, 266, 269, 277, 280, 302, 303, 304, 308, 601, 603, 606, 612, 616, 重慶幹線, 中山幹線 | 33 |

[資料來源：本研究參考張學孔(1998)研究修改而成]

6-2現有公車路網方案績效評估

本節以研究發展之評估方式分析現有公車路線結構下，公車系統之績效狀況，其中包括方案內容、模式驗證、以及方案分析結果三部份。

6-2-1現有路線方案內容

本方案之路網基本環境如圖6-4所示，由7條公車專用道與1條公車優先道組成，專用道路網之路段長度共計46.8公里，市區棋盤路網可設置專用道之路段長度計120.74公里，專用道佔市區路段比例為38.76%。

在地理資訊系統資料庫方面，現有公車路網結構如6-1節所述，乃根據民國86年之台北市聯營公車現況所建立。本方案中，共建立241筆公車路線資料(其中部份公車路線由於行駛長度較長，分成兩筆資料處理)，14,377筆路線區段資料。資料構建過程中，刪除郊區服務型路線之小型公車，同時略去行駛班距大於120分鐘之固定班次路線。大眾運輸資料庫中路線資訊及路線區段資料內容定義與格式如同6-1-3節所述。

在道路路網方面，路線未調整方案路網空間區位資料由2,132個節點及5,085筆節線資料所組成。每筆節點資料儲存8種屬性，除座標及站位判別屬性外，其餘皆為大眾運輸指派之輸出值儲存欄位；每筆節線資料則儲存18種屬性資料，各資料欄位屬性定義如同6-1節所述，但對於方案中部份經計算或特殊之欄位說明如下：

1.公車專用道編號(BusLane)

以目前台北市佈設之公車專用道與優先道為基礎，選出所屬路段，給予每一路段專用道編號定義，並修正其道路屬性資料。本研究參考黃俐嘉之編碼方式，以0表示一般混合車道，大於0者為公車專用道部份，如表6-5所示。

表6-5  公車專用道屬性編碼表

| 幹道名稱 | 起迄 | 屬性編碼 |
| --- | --- | --- |
| 混合車道 |  | 0 |
| 中山北路 | 民權西路至忠孝東路口 | 1 |
| 中山南路 | 忠孝東路至凱達格蘭大道 | 2 |
| 民權東西路 | 承德路至敦化北路口 | 3 |
| 南京東路 | 中山北路至三民路口 | 4 |
| 仁愛路 | 中山南路至敦化南路口 | 5 |
| 信義路 | 中山南路至基隆路口 | 6 |
| 松江路 | 民權東路至長安東路口 | 7 |
| 新生南路 | 忠孝東路至和平東路口 | 8 |
| 敦化北路 | 民權東路至忠孝東路口 | 9 |
| 敦化南路 | 忠孝東路至信義路口 | 10 |

[資料來源：黃俐嘉，1997；張學孔，1998]

2.公車流量(BusV)

公車流量指各路段每小時行經之公車數，依各路線班距、行駛路段計算，本研究為方便處理此一龐大計算工作，撰寫Delphi程式語言輔助。此公車流量於公路指派計算小汽車流量時作為輸入，並可運用附錄A之(A-4)式計算路段之行駛速度。

3.路段行駛速度(Speed)

路段行駛速度受路段小汽車流量以及公車流量影響，於公路交通量指派輸出後，根據兩者之改變計算修改各路段行駛速度。

6-2-2模式驗證

為確定模式分析之有效性與正確性，於實例分析之前， 先進行模式驗證之工作，對於模式計算推估之公車專用道路段行駛速率，與相關研究實際調查值相比較，探討其中差異。

本研究以七條公車專用道與中山南北路公車優先道之行駛速率作為比較對象，將模式輸出值與張學孔(1998)進行之公車專用道行駛速率調查加以比較，模式輸出值與實際調查值之整理如表6-6所示。

對路段旅行速率之比較，本研究以符號檢定法檢定兩類數值之差異性，採用18個樣本進行，在5%顯著水準之雙尾檢定之下，獲得機率值為0.096，該值超過α/ 2 = 0.025，表示本模式之輸出值與實際調查數值並未存在顯著差異，故可應用此分析方式進行各方案之績效評估。

表6-6  公車專用道行駛速率模式值與實際值比較

| 專用道名稱 |  | 模式輸出值 (km/h) | 實際調查值 (km/h) | 差異百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山北路 | 北往南 | 13.04 | 18.60 | -29.89% |
|  | 南往北 | 13.27 | 20.00 | -33.65% |
| 中山南路 | 北往南 | 18.98 | 18.60 | 2.04% |
|  | 南往北 | 19.23 | 20.00 | -3.85% |
| 民權東西路 | 西往東 | 15.45 | 13.97 | 10.59% |
|  | 東往西 | 15.36 | 12.32 | 24.68% |
| 南京東西路 | 西往東 | 15.18 | 13.26 | 14.48% |
|  | 東往西 | 15.32 | 12.92 | 18.58% |
| 仁愛路 | 西往東 | 18.89 | 18.73 | 0.85% |
|  | 東往西 | 18.83 | 18.77 | 0.32% |
| 信義路 | 西往東 | 16.58 | 11.65 | 42.32% |
|  | 東往西 | 16.11 | 27.00 | -40.33% |
| 松江路 | 北往南 | 14.20 | 11.09 | 28.04% |
|  | 南往北 | 14.19 | 10.66 | 33.11% |
| 新生南路 | 北往南 | 15.42 | 13.08 | 17.89% |
|  | 南往北 | 14.70 | 14.90 | -1.34% |
| 敦化北路 | 北往南 | 18.28 | 14.35 | 27.39% |
| 敦化南路 | 北往南 | 17.81 | 14.35 | 24.11% |

[資料來源：實際調查值參考張學孔(1998)之研究]

6-2-3方案分析結果

經模式驗證後，以路段之行駛時間作為大眾運輸指派之輸入值，採用單一路徑指派方式，輸出各節點(站位)、各節線通過旅次數、以及各起迄組合間之大眾運輸旅次時間矩陣，如表6-7所列示。輸出各資料庫後，可配合其特性於相關應用軟體中進行分析，對於各資料庫，本研究分別採用UfosNet、EXCEL、Delphi進行分析。

表6-7  大眾運輸指派輸出資料

| 資料庫 | 檔案儲存格式 | 參數名稱 | 欄位名稱 | 運用分析軟體 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 節 點 | .upj .dbf | 初始上車乘客量 | Qw | UfosNet EXCEL Delphi |
|  |  | 轉車上車乘客量 | Qtb |  |
|  |  | 轉車下車乘客量 | Qte |  |
|  |  | 終站下車乘客量 | Qe |  |
|  |  | 通過乘客量 | Qthru |  |
| 節 線 | .upj .dbf | 乘客量 | Qv | UfosNet EXCEL Delphi |
|  |  | 步行人數 | Qwalk |  |
|  |  | 平均旅行時間 | AveT |  |
| 公車 路線 區段 | .upj .dbf | 上車乘客量 | Boarding | UfosNet EXCEL Delphi |
|  |  | 下車乘客量 | Exiting |  |
|  |  | 總乘客量 | Volume |  |
| 矩 陣 (zone to zone) | .upj .tmx .txt | 初始步行時間矩陣 | IWalk | UfosNet |
|  |  | 初始等車時間矩陣 | IWait |  |
|  |  | 轉車步行時間矩陣 | TranWalk |  |
|  |  | 轉車等車時間矩陣 | TranWait |  |
|  |  | 車內時間矩陣 | InVehicle |  |
|  |  | 總旅次時間矩陣 | TotalTime |  |

1.公車系統成本分析

本方案之系統總成本為74,264,975元，模組共指派旅次741,813人，故系統中平均每旅次所負擔之成本為100.11元，各項成本之數值與其所佔總成本之百分比如表6-8所示。其中，行車成本佔全部成本之52%，為所有成本項目中比例最高者，而營運成本與使用者成本則分別佔總成本之11.63%與88.37%。

表6-8  基本方案各項系統成本值

| 成本項目 | 營運成本 | 步行成本 | 候車成本 | 車內成本 | 轉車成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本值(元) | 8,638,804 | 9,619,635 | 7,310,660 | 38,824,861 | 9,871,015 | 74,264,975 |
| 百分比 | 11.63% | 12.95% | 9.85% | 52.28% | 13.29% | 100.00% |

若以各運輸走廊為計算單位分析，如表6-9所示，由於舊市區以及士林北投走廊接受服務之公車旅次較多，故系統成本之總額較高，反之，新店走廊因服務旅次少、且公車班次亦相對較低，故其總成本或營運成本都相對較低。而木柵走廊旅次數排序第四，然而卻有僅次於舊市區之次高總成本，可見木柵走廊之單位旅次成本較高。

表6-9  各運輸走廊成本分析

單位：元

| 運輸走廊 | 載客數 | 營運成本 | 步行成本 | 候車成本 | 車內成本 | 轉車成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舊市區 | 169,658 | 1,065,570 | 1,734,384 | 1,541,073 | 5,281,910 | 1,407,863 | 11,030,800 |
| 三重 | 56,969 | 959,036 | 428,740 | 477,823 | 1,462,894 | 476,650 | 3,805,143 |
| 板橋 | 69,478 | 711,618 | 709,727 | 545,458 | 2,860,998 | 718,971 | 5,546,772 |
| 中永和 | 55,542 | 916,298 | 1,133,084 | 754,240 | 3,860,659 | 905,683 | 7,569,964 |
| 新店 | 27,902 | 370,714 | 258,938 | 454,182 | 1,044,702 | 196,101 | 2,324,637 |
| 木柵 | 84,356 | 955,892 | 1,416,949 | 1,054,157 | 6,265,596 | 1,477,812 | 11,170,406 |
| 南港 | 73,995 | 958,220 | 1,231,466 | 705,867 | 6,386,749 | 1,468,738 | 10,751,041 |
| 內湖 | 111,124 | 1,121,256 | 1,506,449 | 935,360 | 5,840,433 | 1,763,425 | 11,166,923 |
| 士林北投 | 92,789 | 1,580,200 | 1,119,848 | 842,500 | 4,913,451 | 1,500,846 | 9,956,846 |

2.行駛速率分析

行駛速率分析可分成「路網路段行駛速率」以及「各走廊公車路線行駛速率」兩者分析。

運用節線資料庫中之路段長度、路段行駛時間等資訊，可由下式計算路段之行駛速率：

Vk=60kDk/kTk+dk	(6-1)

Vk表示路段k集合之旅行速率，單位為公里/小時；k集合視分析之需求而定，本研究以每條公車專用道視為一路段集合分析；Dk為路段長度，單位為公里；Tk、dk分別為路段移動時間及路段迄端停站時間(迄端為非站位則等於0)，單位為分鐘。本方案市區路段行駛速率分析如表6-10所示，其中，中山北路因士林北投方向進入市區之公車路線多經由該處，故行駛速率較低，而相反的，中山南路、仁愛路、及敦化南北路因行駛公車路線數較少，故其行駛速率較高，整體而言，公車專用道路段之平均行駛速率為15.77公里/小時，而市區一般路段行駛速率只有11.07公里/小時。公車若行駛公車專用道之比例較大者，其行駛速率將有效提高。

表6-10  市區路段行駛速率分析

| 路段名稱及方向 |  |  | 速度(公里/小時) |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 車 專 用 道 | 中山北路 | 北往南 | 13.04 |
|  |  | 南往北 | 13.27 |
|  | 中山南路 | 北往南 | 18.98 |
|  |  | 南往北 | 19.23 |
|  | 民權東西路 | 西往東 | 15.45 |
|  |  | 東往西 | 15.36 |
|  | 南京東西路 | 西往東 | 15.18 |
|  |  | 東往西 | 15.32 |
|  | 仁愛路 | 西往東 | 18.89 |
|  |  | 東往西 | 18.83 |
|  | 信義路 | 西往東 | 16.58 |
|  |  | 東往西 | 16.11 |
|  | 松江路 | 北往南 | 14.20 |
|  |  | 南往北 | 14.19 |
|  | 新生南路 | 北往南 | 15.42 |
|  |  | 南往北 | 14.70 |
|  | 敦化北路 | 北往南 | 18.28 |
|  | 敦化南路 | 北往南 | 17.81 |
|  | 平均速度 |  | 15.77 |
| 非專用道路段 |  |  | 11.07 |
| 整體市區路網 |  |  | 11.37 |

公車路線行駛速率方面，各運輸走廊公車路線之平均行駛速率如表6-11及圖6-5所示，其中，以三重走廊之行駛速率最高，而南港、內湖、與中永和走廊則偏低。

表6-11  各走廊公車行駛速率比較

| 走廊 名稱 | 舊 市 區 | 三 重 | 板 橋 | 中 永 和 | 新 店 | 木 柵 | 南 港 | 內 湖 | 士 林 北 投 | 總 體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 (km/h) | 10.59 | 11.96 | 10.37 | 9.71 | 11.16 | 11.29 | 9.13 | 9.33 | 10.45 | 10.33 |

圖6-5  基本方案公車行駛速率比較圖

圖6-6  基本方案各運輸走廊旅次成本圖

圖6-7  基本方案各運輸走廊旅行時間圖

3.平均旅次旅行時間與成本分析

由於系統總成本為巨觀分析公車系統之成本付出，若考量每一公車使用者之負擔，則應對於各旅次平均旅行時間及成本進行分析。各運輸走廊旅次之平均負擔成本與平均旅行時間如表6-12與圖6-6、6-7所示，各走廊每旅次平均之旅行成本為100.11元，平均旅行時間為40.55分鐘。各走廊之間分析，旅行成本方面，以南港走廊最高、中永和次之、木柵走廊第三，而旅行時間方面，則南港、木柵、中永和分居前三位，主要原因在於此三條運輸走廊之車內時間與成本皆較其他運輸走廊為高，究其原因應為這些走廊進入市區之通道交通狀況較差，而公車路線又過於集中行駛這些聯絡通道，未能分散行駛所致。

表6-12  各運輸走廊旅次時間與成本分析

單位：成本-元；時間-分鐘

| 運輸走廊 | 營運成本 | 步行 |  | 候車 |  | 車內 |  | 轉車 |  | 總和 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 |
| 舊市區 | 6.28 | 10.22 | 3.07 | 9.08 | 2.73 | 31.13 | 18.68 | 14.34 | 1.43 | 65.02 | 25.91 |
| 三重 | 16.83 | 7.53 | 2.26 | 8.39 | 2.52 | 25.68 | 15.41 | 14.46 | 1.45 | 66.79 | 21.63 |
| 板橋 | 10.24 | 10.22 | 3.06 | 7.85 | 2.36 | 41.18 | 24.71 | 17.88 | 1.79 | 79.83 | 31.91 |
| 中永和 | 16.50 | 20.40 | 6.12 | 13.58 | 4.07 | 69.51 | 41.71 | 28.17 | 2.82 | 136.29 | 54.72 |
| 新店 | 13.29 | 9.28 | 2.78 | 16.28 | 4.88 | 37.44 | 22.47 | 12.14 | 1.21 | 83.31 | 31.35 |
| 木柵 | 11.33 | 16.80 | 5.04 | 12.50 | 3.75 | 74.28 | 44.57 | 30.27 | 3.03 | 132.42 | 56.38 |
| 南港 | 12.95 | 16.64 | 4.99 | 9.54 | 2.86 | 86.31 | 51.79 | 34.30 | 3.43 | 145.29 | 63.07 |
| 內湖 | 10.09 | 13.56 | 4.07 | 8.42 | 2.53 | 52.56 | 31.53 | 27.42 | 2.74 | 100.49 | 40.87 |
| 士林北投 | 17.03 | 12.07 | 3.62 | 9.08 | 2.72 | 52.95 | 31.77 | 27.95 | 2.79 | 107.31 | 40.91 |

6-3公車路線調整方案績效評估

公車路線調整之方案乃以6-2節之未調整方案為基礎，在路網結構不改變之原則下，進行公車路線之調整工作，並進行調整後之績效評估。本節針對此方案說明準則評估過程以及調整績效分析之成果。

6-3-1路線調整準則分析

依照本研究建立之調整準則，對於各運輸走廊公車路線進行分析，表6-13顯示各走廊之分析路線數、平均彎繞度、路線重複率、路網涵蓋率等指標值。其中，分析之路線數僅考量進入台北市區之部分，此乃由於本研究是針對市區公車專用道的設置為調整之背景，而研究範圍亦界定僅針對在市區之行駛路徑進行調整，非市區部份不在考量之範圍，故為節省分析之成本、增加電腦處理速度，刪除行駛市區外圍之公車路線，不進行分析。

進行調整準則分析之路線數共計171條，以舊市區與士林北投走廊之路線數最多，板橋、新店走廊之路線數則最少，且差異明顯，顯示各運輸走廊進入市區之公車服務並不平均，此與各地區公車服務之需求有關，然而，若能加強公車服務不足地區之服務能力，吸引潛在之需求使用大眾運輸系統，此層面並非調整路線之策略手段即可達成，而應從全面考量路網結構設計著手，但全面重設計之方式實務運作上存在許多困難，故本研究之調整策略可提供公車系統之部份改善，全面之重建分析則待後續之研究處理。

表6-13  路線調整準則分析

| 運輸走廊 | 分析 路線數 | 路線 重複率 | 平均 彎繞度 | 行駛專用道比例 | 路網 涵蓋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舊市區 | 40 | 55.8% | 1.28 | 28.46% | 48.58% |
| 三重 | 15 | 37.6% | 1.26 | 37.93% | 22.25% |
| 板橋 | 9 | 25.1% | 1.30 | 27.19% | 11.99% |
| 中永和 | 19 | 33.8% | 1.38 | 14.18% | 29.38% |
| 新店 | 5 | 21.3% | 1.25 | 37.60% | 8.75% |
| 木柵 | 14 | 33.3% | 1.30 | 21.17% | 23.86% |
| 南港 | 13 | 58.5% | 1.14 | 10.00% | 19.51% |
| 內湖 | 23 | 49.1% | 1.34 | 18.19% | 33.99% |
| 士林北投 | 33 | 57.9% | 1.21 | 31.90% | 26.47% |
| 總體 | 171 | 47.7% | 1.27 | 24.24% | 24.98% |

1.路線重複率

市區路網中路線平均重複率為47.7%，其中，南港、士林北投走廊、及舊市區皆超過50%，接近60%之門檻，屬於偏高者，路線調整將由此三個運輸走廊開始分析。舊市區部份其重複率過高之因在於路線數較多，且多行駛於主要幹道所致，而士林北投走廊路線多以中山北路作為進入孔道，南港走廊多直接以忠孝東路、八德路進入市中心，皆造成路線之重複率過高現象。故針對路線重複之調整策略，以分散路線進入市區之路徑為考量方向。

2.路網涵蓋率

路網涵蓋率整體而言平均約25%，其中以舊市區部份接近50%為最佳，內湖走廊次之，新店走廊不足9%為最低。涵蓋率與該運輸走廊之公車路線數有密切關係，長期而言，增加公車路線數為提昇路網涵蓋率之治本方法，本研究則僅以路線之局部調整尋求路網涵蓋率之部分改善。

3.行駛專用道長度比例

行駛專用道之長度比例平均約24%，然而台北市區之公車專用道佈設長度佔市區棋盤式幹道的38.76%，由第五章之理想路網分析，行駛公車專用道之最適長度比例應為50%，現有路線分佈僅能達到理想之一半。其中，以三重、新店、士林北投走廊之使用百分比較高，此與該走廊路線進入市區多分別使用民權東西路、新生南路、中山北路專用道有關，而南港走廊則因路線使用之路段多非公車專用道，因此其行駛專用道長度百分比僅10%。故各走廊之行駛專用道百分比皆有再提昇之必要，且對南港、中永和、內湖走廊而言為首要之考量。

4.路線平均彎繞度

各走廊路線之平均彎繞度皆位於研究設定之門檻之下，以南港走廊之1.14為最低，可見台北市聯營公車路線之行駛路徑長度大致合乎彎繞度之要求。故調整路線時，除針對彎繞度超過標準之單一路線進行修正外，應控制整體彎繞度維持此一水準即可，同時在不大幅增加彎繞度之原則下，亦有充分空間調整行駛路徑以增加路網涵蓋率或是降低路線重複率。

此外，在公車專用道路段容量限制方面，各專用道路段之公車流量皆符合路段容量之限制，路線調整時，仍須對此限制做適當之檢核。

根據前述之準則分析，對於各運輸走廊之路線調整可分別擬定調整策略，而調整之先後順序則依照路線重複程度分別為南港走廊、士林北投走廊、舊市區、內湖走廊、三重走廊、中永和走廊、木柵走廊、板橋走廊、以及新店走廊。

1.南港走廊

共調整4筆路線資料(計2條路線)，以降低路線重複程度、增加公車專用道之使用為其策略，減少路線行駛忠孝東路及八德路之比例，轉而行駛其他公車專用道，且此走廊路線之個別彎繞度皆小於1.2，故因調整路徑行駛專用道所增加之彎繞仍能控制於限制範圍內。

2.士林北投走廊

共調整5筆路線資料(計4條路線)，以降低行駛中山北路造成之重複程度過高與涵蓋率低之問題為首要，替代行駛道路包括承德路、重慶北路，長班距路線亦可移至林森南路，另有行駛新生北路高架橋之路線亦移至松江路，增加服務沿線的能力。

3.舊市區

共調整10筆路線資料(計8條路線)，主要以提高公車專用道之使用為目標，將3筆長班距路線資料移至公車專用道相鄰之替代道路，同時增加班次頻率密集路線行駛專用道之長度，以高頻率行駛公車專用道路線形成市區棋盤式「速食公車」之雛形，長班距之路線則以輔助幹線公車服務之型態行駛其他一般道路。

4.內湖走廊

共調整9筆資料(計5條路線)，除降低路線之彎繞度之外，以增加專用道行駛比例為主要目的，尤以民權大橋進入市區之公車路線，依其起迄點適當行駛各專用道路段，提昇此走廊之績效。

5.三重走廊

調整4筆資料(計4條路線)，以提昇路網涵蓋率、降低路線彎繞度為目標，依路線起迄點調整行駛之路段，並同時避免其他指標之績效下降。

6.中永和走廊

共修改8筆資料(計5條路線)，以提高行駛專用道比例為主要之目標，除使部份行駛專用道路線能延長其行駛路段避免過早轉向外，此走廊部份班次密集路線目前多行駛專用道之鄰近平行路段，此為調整之重點所在。

7.木柵走廊

共調整6筆資料(計6條路線)，以增加專用道行駛比例為重點，受調整之路線多為行經專用道部份路段，但轉向頻繁之路線，此處將其行駛路徑拉直，增加行駛專用道之長度，亦可降低其彎繞度。

8.板橋走廊

共調整2筆資料(計2條路線)，主要在於降低其彎繞度，由於此走廊之路線重複率不高，而涵蓋率與行駛專用道比例過低之因在於進入市區之公車路線數不足所致，故長期而言，應朝新闢路線或是加強轉乘規劃服務方能有效改善。

9.新店走廊

共調整2筆資料(計1條路線)，如同板橋走廊之問題，新闢路線為此走廊需考量的方向，此處之修改在於調整部份路線於市區之重複路段，以增加其路網涵蓋程度。

綜合言之，本研究對於台北市聯營公車路線進行準則指標之分析，依據各走廊之情況分別訂定調整策略，共計調整50筆資料(計37條路線)，佔分析路線數之29%，調整過後，路線區段資料共計15,154筆，各受調整路線之路徑調整前後比較圖如附錄C所示。經調整後，各走廊公車路線之「路線重複程度」、「路線彎繞度」、「行駛專用道長度比例」、及「路線涵蓋程度」四項指標之調整前後變化如表6-14以及圖6-8至6-11所示。

表6-14  公車路線特性比較

| 運輸走廊 | 平均彎繞度 |  | 專用道比例 |  | 重複性 |  | 涵蓋率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舊市區 | 1.28 | 1.26 | 28.5% | 30.4% | 55.8% | 54.9% | 48.6% | 48.9% |
| 三重 | 1.26 | 1.24 | 37.9% | 36.5% | 37.6% | 35.1% | 22.2% | 22.8% |
| 板橋 | 1.30 | 1.30 | 27.2% | 28.0% | 25.1% | 23.9% | 12.0% | 12.2% |
| 中永和 | 1.38 | 1.37 | 14.2% | 24.8% | 33.8% | 31.9% | 29.4% | 30.2% |
| 新店 | 1.25 | 1.25 | 37.6% | 46.4% | 21.3% | 13.2% | 8.8% | 9.5% |
| 木柵 | 1.30 | 1.29 | 21.2% | 30.0% | 33.3% | 32.9% | 23.9% | 23.8% |
| 南港 | 1.14 | 1.16 | 10.0% | 18.1% | 58.5% | 55.1% | 19.5% | 21.7% |
| 內湖 | 1.34 | 1.31 | 18.2% | 24.9% | 49.1% | 47.4% | 34.0% | 33.7% |
| 士林北投 | 1.21 | 1.20 | 31.9% | 36.2% | 57.9% | 55.4% | 26.5% | 27.6% |
| 整體 | 1.27 | 1.26 | 24.2% | 29.2% | 47.7% | 45.7% | 25.0% | 25.6% |

圖6-8  路線彎繞度比較

圖6-9  路線行駛公車專用道長度比較

圖6-10  路線重複程度比較

圖6-11  路線涵蓋程度比較

路線平均彎繞度於調整前後方案皆未超過準則所訂定之1.50門檻值，而經過路線行駛路徑拉直與減少轉向之調整後，各運輸走廊之路線平均彎繞度亦多有微幅下降趨勢，其中，南港走廊因進入市區之路線重複程度高，且原行經路線多為路段長度較短之忠孝東路與八德路，經調整降低其重複程度、增加涵蓋面之後，彎繞度上升0.02，但仍在本研究設定之門檻內，各走廊平均彎繞度變化如圖6-8所示。

行駛公車專用道比例如圖6-9所示，調整前基本方案平均為24.2%，在趨近50%行駛比例之前提下，路線調整後行駛比例達29.2%，其中中永和、南港走廊於基本方案中行駛比例皆未達15%，未能有效獲得專用道高速率之效益，此影響亦反應於該走廊之車內時間上，於調整後已有改善。

路線於市區之重複程度如圖6-10，調整前平均達47.7%，其中又以南港、士林北投及舊市區最為嚴重，趨近60%之門檻標準，其原因在於南港走廊路線多行駛忠孝東路與八德路、士林北投走廊路線多行駛中山北路、而舊市區路線過多造成嚴重重複現象。經調整後重複程度較嚴重之運輸走廊已有下降之趨勢，然由於尚需考量路線彎繞度與行駛專用道比例之準則，故重複程度並不能立即大幅降低。

路網涵蓋程度之分析發現，涵蓋程度與該走廊之公車路線數有密切關係，公車路線最多之舊市區具有最高之48.6%路網涵蓋率，而路線最少之新店走廊則僅有8.8%，經調整後亦僅能提昇至9.5%，如圖6-11所示。故本研究雖然於路線調整方案中將路網涵蓋率小幅提昇0.6%，但若欲有效提高路網之涵蓋率，仍應從改善走廊公車路線規模或研擬可行之路網轉乘計畫著手，方能獲致成效。

6-3-2路線調整方案分析結果

本方案分析方式如6-2-3節，分別以系統總成本、行駛速率、單位旅次時間與成本三者加以分析。

1.公車系統成本分析

本方案之系統總成本為73,786,778元，模組共指派旅次791,896人，故系統中平均每旅次所負擔之成本為93.18元，各項成本之數值與其所佔總成本之百分比如表6-15所示。其中，行車成本佔全部成本之51.92%，為所有成本項目中比例最高者，而營運成本與使用者成本則分別佔總成本之10.56%與89.44%。

表6-15  路線調整方案各項系統成本值

| 成本項目 | 營運成本 | 步行成本 | 候車成本 | 車內成本 | 轉車成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本值(元) | 7,793,683 | 10,114,682 | 7,891,602 | 38,315,359 | 9,671,453 | 73,786,778 |
| 百分比 | 10.56% | 13.71% | 10.70% | 51.92% | 13.11% | 100.00% |

若以各運輸走廊為計算單位分析，如表6-16所示，以舊市區及內湖走廊接受服務之公車旅次最多，故系統成本之總額亦居前兩位，反之，新店走廊因服務旅次少、且公車班次亦相對較低，故其總成本或營運成本都相對較低。而南港走廊因車內成本與轉車成本皆高，故其服務旅次數雖未較多，但其系統總成本卻居第三。

表6-16  各運輸走廊成本分析

單位：元

| 運輸走廊 | 載客數 | 營運成本 | 步行成本 | 候車成本 | 車內成本 | 轉車成本 | 總成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舊市區 | 177,313 | 942,970 | 1,762,317 | 1,586,237 | 4,970,844 | 1,352,365 | 10,614,732 |
| 三重 | 64,755 | 887,396 | 484,080 | 708,747 | 1,638,580 | 486,126 | 4,204,929 |
| 板橋 | 71,051 | 630,316 | 698,342 | 884,467 | 2,896,279 | 769,301 | 5,878,705 |
| 中永和 | 69,393 | 987,209 | 1,399,242 | 636,950 | 4,586,193 | 1,109,917 | 8,719,511 |
| 新店 | 37,421 | 332,854 | 343,210 | 356,688 | 1,276,134 | 238,362 | 2,547,248 |
| 木柵 | 84,105 | 734,411 | 1,424,978 | 735,662 | 5,694,189 | 1,267,111 | 9,856,351 |
| 南港 | 77,077 | 862,582 | 1,244,270 | 912,290 | 6,095,709 | 1,392,391 | 10,507,241 |
| 內湖 | 119,404 | 932,359 | 1,596,455 | 1,155,038 | 5,389,689 | 1,542,350 | 10,615,891 |
| 士林北投 | 91,377 | 1,483,586 | 1,089,167 | 915,523 | 4,499,150 | 1,420,317 | 9,407,743 |

2.行駛速率分析

行駛速率分析以「路網路段行駛速率」及「各走廊公車路線行駛速率」兩方面進行分析。

本方案市區路段行駛速率分析如表6-17所示，公車專用道路段因行駛公車專用道之公車班次增加，平均行駛速率微降為15.48公里/小時，而市區一般路段行駛速率微幅上升至11.52公里/小時，整體而言，平均行駛速率上升至11.78公里/小時。

各公車路線行駛速率方面，運輸走廊公車路線之平均行駛速率如表6-18及圖6-12所示，其中，以三重、新店走廊之行駛速率較高，而中永和、南港走廊則偏低，平均速率較基本方案之10.33公里/小時提昇至11.16公里/小時，提高8.03%。

表6-17  路線調整方案市區路段行駛速率分析

| 路段名稱及方向 |  |  | 速度(公里/小時) |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 車 專 用 道 | 中山北路 | 北往南 | 13.65 |
|  |  | 南往北 | 13.88 |
|  | 中山南路 | 北往南 | 17.18 |
|  |  | 南往北 | 18.69 |
|  | 民權東西路 | 西往東 | 15.26 |
|  |  | 東往西 | 15.27 |
|  | 南京東西路 | 西往東 | 14.50 |
|  |  | 東往西 | 14.98 |
|  | 仁愛路 | 西往東 | 18.42 |
|  |  | 東往西 | 18.27 |
|  | 信義路 | 西往東 | 16.11 |
|  |  | 東往西 | 15.59 |
|  | 松江路 | 北往南 | 14.49 |
|  |  | 南往北 | 14.82 |
|  | 新生南路 | 北往南 | 14.19 |
|  |  | 南往北 | 13.68 |
|  | 敦化北路 | 北往南 | 17.69 |
|  | 敦化南路 | 北往南 | 18.02 |
|  | 平均速度 |  | 15.48 |
| 非專用道路段 |  |  | 11.52 |
| 整體市區路網 |  |  | 11.78 |

表6-18  路線調整方案各走廊公車行駛速率比較

| 走廊 名稱 | 舊 市 區 | 三 重 | 板 橋 | 中 永 和 | 新 店 | 木 柵 | 南 港 | 內 湖 | 士 林 北 投 | 總 體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 (km/h) | 11.19 | 12.76 | 11.09 | 10.64 | 12.25 | 12.30 | 10.69 | 11.04 | 11.03 | 11.16 |

圖6-12  路線調整方案公車行駛速率比較圖

圖6-13  路線調整方案各運輸走廊旅次成本圖

圖6-14  路線調整方案各運輸走廊旅行時間圖

3.平均旅次旅行時間與成本分析

各運輸走廊各旅次之平均旅行成本與平均旅行時間如表6-19以及圖6-13、6-14所示，各走廊每旅次平均之旅行成本為93.18元，較基本方案減少6.92%，平均旅行時間為38.11分鐘，較基本方案減少6.02%。各走廊之間分析，旅行成本方面，以南港走廊最高、中永和次之、木柵走廊第三，而旅行時間方面，亦是分居前三位，主要因素在於此三條運輸走廊之車內時間皆較其他運輸走廊為高，究其原因如同基本方案所述，應為這些走廊進入市區之通道交通狀況較差，而公車路線較為集中行駛這些聯絡通道所致，然而經過路線之調整後，使走廊路線之重複程度降低，已使這三個運輸走廊之旅行時間下降6.17%、9.35%、以及6.05%。

表6-19  各運輸走廊旅次時間與成本分析

單位：成本-元；時間-分鐘

| 運輸走廊 | 營運成本 | 步行 |  | 候車 |  | 車內 |  | 轉車 |  | 總和 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 | 成本 | 時間 |
| 舊市區 | 5.32 | 9.94 | 2.98 | 8.95 | 2.68 | 28.03 | 16.82 | 14.08 | 1.41 | 59.86 | 23.89 |
| 三重 | 13.70 | 7.48 | 2.24 | 10.95 | 3.28 | 25.30 | 15.18 | 13.86 | 1.39 | 64.94 | 22.09 |
| 板橋 | 8.87 | 9.83 | 2.95 | 12.45 | 3.74 | 40.76 | 24.46 | 19.99 | 2.00 | 82.74 | 33.14 |
| 中永和 | 14.23 | 20.16 | 6.05 | 9.18 | 2.75 | 66.09 | 39.65 | 29.53 | 2.95 | 125.65 | 51.41 |
| 新店 | 8.89 | 9.17 | 2.75 | 9.53 | 2.86 | 34.10 | 20.46 | 11.76 | 1.18 | 68.07 | 27.25 |
| 木柵 | 8.73 | 16.94 | 5.08 | 8.75 | 2.62 | 67.70 | 40.62 | 27.81 | 2.78 | 117.19 | 51.11 |
| 南港 | 11.19 | 16.14 | 4.84 | 11.84 | 3.55 | 79.09 | 47.45 | 33.35 | 3.34 | 136.32 | 59.18 |
| 內湖 | 7.81 | 13.37 | 4.01 | 9.67 | 2.90 | 45.14 | 27.08 | 23.85 | 2.39 | 88.91 | 36.38 |
| 士林北投 | 16.24 | 11.92 | 3.58 | 10.02 | 3.01 | 49.24 | 29.54 | 28.69 | 2.87 | 102.96 | 38.99 |

6-4綜合分析

本研究應用整合台北都會區交通分區、道路路網、大眾運輸路網資料庫，對於公車路線是否調整之方案進行實例分析，本節分別針對兩方案之系統成本、行駛速率進行比較分析。

1.公車系統成本

兩方案之系統成本比較如表6-20及圖6-15、6-16所示。就各項成本所佔比例觀之，調整前後變化差異不大，皆為車內成本佔50%左右，其他各項成本所佔比例相當。營運成本及車內時間成本因各公車路線平均行車速率增加而分別降低9.78%及1.31%，轉車時間成本則因公車行駛專用道路網，多設站於路口近端，其轉車所需之步行距離減少，因而降低其轉車成本。但路線調整方案中步行與候車成本卻稍有上升，此乃因公車改而行駛公車專用道等主要幹道，減少於其他次要道路之彎繞，造成使用者步行距離之增加，使得步行成本上升；此外，為降低運輸走廊公車路線之重複程度而調整路線，將使得乘客於通過相同路徑之路線選擇原則下，可替選之路線減少，也因此增加候車之時間所致。整體而言，路線調整後公車系統總成本仍下降0.64%。但由於路線調整後公車所服務之旅次為791,896人次，較調整前之741,813人次多出6.75%，故若以平均旅次負擔成本來分析，則系統成本降低程度更大，由表6-21中顯示，每一旅次之平均成本可降低達6.92%，更充分顯示配合公車專用道調整路線所帶來之效益。

圖6-15  路線調整前後平均旅次成本比較

圖6-16  路線調整後成本項變化圖

表6-20  路線調整前後系統成本比較

單位：元

|  | 未調整 | 調整後 | 變化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營運成本 | 8,638,804 | 7,793,683 | -9.78% |
| 步行成本 | 9,619,635 | 10,114,682 | 5.15% |
| 候車成本 | 7,310,660 | 7,891,602 | 7.95% |
| 車內成本 | 38,824,861 | 38,315,359 | -1.31% |
| 轉車成本 | 9,871,015 | 9,671,453 | -2.02% |
| 總成本 | 74,264,975 | 73,786,778 | -0.64% |

表6-21  路線調整前後平均旅次成本比較

單位：元/旅次

|  | 未調整 | 調整後 | 變化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營運成本 | 11.65 | 9.84 | -15.54% |
| 步行成本 | 12.97 | 12.77 | -1.54% |
| 候車成本 | 9.86 | 9.97 | 1.12% |
| 車內成本 | 52.34 | 48.38 | -7.57% |
| 轉車成本 | 22.99 | 22.55 | -1.91% |
| 總成本 | 100.11 | 93.18 | -6.92% |

2.行駛速率比較分析

對於路線調整前後之行駛速率比較，仍以「路段行駛速率」以及「走廊路線行駛速率」兩者分析。

市區路段行駛速率如表6-22所示，路線調整後，因行駛公車專用道之公車車次增加，故公車專用道路段之行駛速率降低1.84%，但相對的非專用道路段則增加4.07%，整體而言市區路段行車速率亦有3.61%的提昇。且行駛公車專用道之公車車次雖然行駛速率稍降，但由於專用道行駛速率仍高於一般非專用道路段，故對於大多數公車路線而言，其平均行駛速率是有提昇之趨勢，可有效降低業者營運成本以及使用者車內時間成本，此亦為行駛公車專用道產生之效益。各專用道路段之行駛速率則可以圖6-17表示，除中山北路、松江路、敦化南路因行駛公車路線移除、行經車次減少，以致行車速率略增加外，其餘各專用道路段行駛速率皆微幅下降。

表6-22  市區路段行駛速率比較

單位：公里/小時

| 路段種類 | 未調整 | 調整後 | 變化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車專用道路段 | 15.77 | 15.48 | -1.84% |
| 非專用道路段 | 11.07 | 11.52 | 4.07% |
| 市區全部路段 | 11.37 | 11.78 | 3.61% |

走廊公車路線行駛速率分析方面，如圖6-18所示，因行駛公車專用道之比例增加，各路線之平均行駛速率皆呈現提昇之趨勢，整體之公車行駛速率自10.33公里/小時上升至11.16公里/小時，上升幅度達8.03%。

圖6-17  公車專用道路段行駛速率比較

圖6-18  公車路線平均行駛速率比較

經過綜合比較分析，發現公車路線配合公車專用道路網設置，依據本研究訂定之調整準則進行調整，並經由研究建立之評估方法進行分析，調整後之方案可有效達到降低系統成本之目標，同時在旅行時間與旅次成本、路段或路線行駛速率分析方面皆呈現正面之效益，可說明此調整程序可確實提昇公車系統之效益，同時路線調整分析程序在實務上亦屬可行。

然而，調整準則中之行駛專用道長度比例與路線重複程度兩者，現有路網之指標值均與準則設定存在嚴重差異，但由於路線調整之作業並不適合進行過於劇烈之路線變動，故本研究先以指標值之「改善」作為調整之原則，對於該指標「最佳化」之調整方式，建議未來可朝漸進方式逐步調整各路線，使之更趨近合理化。