附錄B  參數定義表

本研究路網績效評估模式、以及地理資訊系統數值實例分析中，計算式各參數之定義、單位、資料來源或設定值如下表所示。

參數

定義

單位

來源或設定值

B

公車單位車公里營運成本

元/公里

62.19元/公里

C

系統總成本

元/小時

Excel計算

Co

營運成本

元/小時

Excel計算

Ct

轉車成本

元/小時

Excel計算

Cu

使用者成本

元/小時

Excel計算

Cv

車內成本

元/小時

Excel計算

Cw候車成本

元/小時

Excel計算

Cx

步行成本

元/小時

Excel計算

d

停站延滯

小時

0.5min

D

路段長度

公里

UfosNet計算

Fl

l路線之車隊大小

輛

Excel計算

g

步行速度

公里/小時4公里/小時

h

班距

小時現況資料

k公車當量

pcu

3 pcu

Ll

l路線長度

公里

Delphi程式計算

Qa

路段小汽車流量

輛

UfosNet指派輸出

Qb

路段公車流量

輛

Delphi程式計算

Qk

路段容量

pcu

捷運局資料

QtY

Y站位轉車乘客量

人次

UfosNet指派輸出

參數

定義單位

來源或設定值

QvZ

Z節線通過乘客量

人次

UfosNet指派輸出

QwY

Y站位候車乘客量

人次

UfosNet指派輸出

QxY

Y站位到離乘客量

人次

UfosNet指派輸出

sl

l路線站位數

Delphi程式計算

Tdl

l路線單趟行駛時間

小時

Delphi程式計算

tf

路段自由行駛時間

小時

UfosNet計算

TtY

Y站位平均轉車時間

小時

Excel計算

TvZ

Z節線通過時間

小時

UfosNet計算

TwY

Y站位平均候車時間

小時

Excel計算

TxYY站位平均到離步行時間

小時

Excel計算

V

公車路段行駛速率

公里/小時

UfosNet計算

Vf

路段自由行駛速率

公里/小時捷運局資料

Vm

路段最低行駛速率

公里/小時

8公里/小時

x

路段車流量、容量比

UfosNet計算

γt

轉車時間價值

元/小時

600元/小時

γv車內時間價值

元/小時

100元/小時

γw

候車時間價值

元/小時

200元/小時

γx

步行時間價值

元/小時

200元/小時