# 第一章 緒論

## 1.1研究動機

從30年代開始，傳統的有軌電車（Street Car）在全球都市「公共運輸捷運化」與「私人運輸精緻化」的雙重浪潮衝擊下迅速沒落，當1952年捷運系統發源地倫敦完全淘汰其電車路網，以及其他國家陸續發展捷運系統已漸漸取代其電車的服務功能時，就意味著此種傳統的運輸工具已悄悄地退出了都市公共運輸的族群，並漸漸步入了夕陽產業的角色。然而，在70年代中期之後，有軌電車卻又以「輕軌運輸」（Light Rail Transit, LRT）的新面貌重新的在都市運輸領域中嶄露角頭，並儼然成為一波都市公共運輸的新潮流。根據統計，全世界目前使用輕軌運輸系統的都市共計344個，其中大部份係19世紀晚期至20世紀初期所建。此外，尚有5個城市刻正興建輕軌系統，52個城市正在規劃輕軌運輸系統。輕軌運輸系統之使用以歐洲最為普遍，北美洲次之，其他地區亦有逐漸增多之趨勢。

輕軌運輸系統之所以會成為都市公共運輸的新趨勢，乃在於其應用範圍的廣泛，舉凡其車輛斷面尺度、列車組成、建造型式、路權型式、控制系統等系統上的適用性彈性皆非常大，可以依地方之實質環境與交通需求特性作最適切的設計，是一種極具成本效用的大眾運輸系統。另一方面，輕軌運輸系統的運量較一般重軌高運量捷運系統為低，但較普通公車或無軌電車系統為高，非常適合作為市郊區與市中心區間聯絡、市中心區集散、鐵路捷運系統接駁、都市周邊地區環狀、特定區間聯絡的中運量運輸系統之一。

在政府鼓勵推展都市大眾運輸系統既定的政策下，為解決都市交通日益的擁擠，並配合未來高速鐵路通車及帶動地方的發展，台灣省轄包括桃園、新竹、台中及台南等四大都會區正積極地推動捷運系統建設計畫，目前均完成規劃報告書初稿。依據四都會區捷運規劃報告書初稿的評估與分析結果，捷運系統技術型式的選擇均建議採尖峰小時單方向運量介於5,000~20,000人次之中運量捷運系統如小斷面捷運系統或輕軌捷運系統。

基於前述理由，本研究將以輕軌運輸系統路網規模與都市特性關係為研究重點，選取目前採用輕軌運輸系統的都會區為研究樣本，嘗試構建輕軌運輸系統路網規模與都市特性的關係式，並就研究結果推估前述省轄四都會區之輕軌運輸路網規模。

## 1.2研究目的

基於以上的動機，本研究的目的如下：

1.探討輕軌運輸系統之相關特性。

2.探討都市特性因素對輕軌運輸系統路網規模之影響。

3.構建輕軌運輸系統路網規模與都市特性關係式。

4.應用所建立之模式推估桃園、新竹、台中及台南等都會區輕軌運輸路網之規模。

## 1.3研究範圍與限制

本研究主要目的在於探討輕軌運輸系統之特性及路網規模與都市特性之關係，因此，將本研究之研究範圍及限制界定如下：

1.本研究中的輕軌運輸系統是採取所謂「廣義的輕軌運輸」，即是將輕軌運輸當作一個「運輸系統範疇」來審視，也就是說，它所指的是「一個運輸系統族群」。因此，根據國際公共運輸運輸聯盟、美國濱州大學Vuchic教授、美國運輸研究學會（Transportation Research Board）、英國交通部（British Department of Transportation）等所彙整的輕軌運輸定義如下：「使用鋼軌鋼輪，以電力為驅動之導軌式都會區公共運輸系統」。

2.範圍係以擁有輕軌運輸系統之都市作為研究對象，這些都市經過本研究確定之後將成為本研究之研究樣本對象，以進行後續分析之依據。

3.本研究所稱輕軌捷運系統係符合大眾捷運法第三條定義之規定，須使用地下或高架設施不受其他地面交通干擾之專用路線（具完全獨立路權，亦即所謂專用路權或A型路權）。否則須符合交通部民國八十五年七月二十九日交路八十五字第四九三四號函所列之條件：「具有專用路線，且利用實體設施（如紐澤西護欄或綠帶）隔離，並使用專用號誌管制，使其行駛時不受其他地面干擾，即符合大眾捷運法第三條之定義。惟如無專用路線，則不符合。」

4.都市特性資料僅能從國內外現有之相關文獻取得，作為本研究之資料來源。

## 1.4研究內容與方法

1.參酌既有文獻與相關研究，以瞭解輕軌運輸系統特性，並探討與輕軌運輸路網規模有關之都市特性因素。

2.擁有輕軌運輸系統代表性都市的選取，並針對這些都市蒐集相關都市特性資料，如都會區人口數、公車數量、路線長度及運量、人口密度、小汽車持有率，並加以整理分析。

3.利用統計套裝軟體為主要之分析工具，分別構建與都市特性關係之輕軌運輸及輕軌捷運路網長度模式。

4.應用所構建之模式推估省轄重要都會區輕軌運輸及輕軌捷運最適路網長度。

## 1.5研究流程

本研究之流程如下圖。

# 第二章 文獻回顧

輕軌運輸系統雖然在歐美地區已普遍被採用，然而在台灣地區卻是從未有的經驗，因此，本研究首先將針對輕軌運輸系統之定義、特性及其適用性作一文獻回顧與探討，至於輕軌運輸路網規模與都市特性關係部份，在進行蒐集相關文獻時，發現鮮少有類似課題之研究，使得本研究在文獻收集方面相當不易，因此放寬文獻收集範圍至捷運系統，即將捷運路網規模與都市特性關係方面之資料一併納入探討，並由其中都市特性資料導引本研究之研究方向。

## 2.1輕軌運輸系統概述

### 2.1.1輕軌運輸系統之定義

「輕軌」名詞產生的主要原因，是因為輕軌運輸電聯車施加在軌道上的荷載重量，相對於傳統鐵路系統或高運量捷運系統（MRT）而言明顯要低。根據美國運輸研究協會（Transportation Research Board）在1989年提出之定義，輕軌運輸係指「一種電力驅動之都會區軌道運輸系統。可以單節車廂或短列車行駛於地面、地下或高架之隔離式專用車道，或偶爾行駛於街道上。其車輛設計可允許以低月台在軌道平面上下乘客，或高月台在車輛底板平面上下乘客。」

同樣在1989年，英國交通部（British Department of Transportation）亦提出了一項廣泛的定義：「任何載運旅客的導軌運輸系統，其車輛特徵與鐵路幹線系統並不一致。LRT1：全部或部份的輕軌運輸系統行駛於道路上，其中輕軌運輸車輛使用的路權與其他道路使用者（包括行人）分享。LRT2：全部或部份輕軌運輸系統行駛於道路上，其中輕軌運輸系統軌道為專用，但仍保留在交通緊急時提供其他道路交通工具使用。LRT3：輕軌運輸系統軌道完全與道路交通（包括行人）隔離。」

美國濱州大學Vuchic教授指出，輕軌運輸為一種「主要使用B型路權，有時在不同的路網路段中採A型或C型路權的運輸工具。這種電力驅動的軌道車輛以單車到四車的列車組合運轉。此類運具有其相寬廣的服務水準與績效特性區間。」另外，Vuchic教授也為兩種輕軌運輸的次類別下了清楚的定義：「輕軌捷運」是「最高形式的輕軌運輸，它的基本條件為完全隔離式專有路權。」；「先期捷運」（Premetro）則是指「為能容易地轉換升級成軌道捷運系統（Rail Rapid Transit, RRT）而預先特別設計過的輕軌運輸。」

愛爾蘭學者麥可.貝利（Michale Barry）舉出的七項特性，為目前普遍被接受的輕軌運輸定義：

1.它是一種「鐵軌支撐」（rail－based）的都市公共運輸系統。

2.它具彈性，能在較小的轉彎半徑、較小的坡度上以及街道上行駛。

3.它以架空線供應電力而運轉。

4.它是一種簡單的系統，通常設置無閘門之收費系統、簡單的車站和一人駕駛的電聯車。

5.它使用現代化高運量的車輛，但載重較重軌系統為輕。它可以連結車輛的形式在街道上行駛。

6.行駛於街道時，為保有公共運輸行駛優勢，它主要是以專有路權的型式運轉，即不與其他道路使用者分享路權之「準捷運」型式提供公共運輸服務。

7.它也可以在郊區以隔離型態高速行駛，即以城郊通勤電聯車的型式運轉。

德國LRTC總裁Helmut Gerndt則認為，輕軌運輸並不是一種可明確定義之輕軌系統，卻是一個概念性的取向（Approach）：輕軌運輸結合了既有軌道技術中若干營運與技術層面之特點，而能夠在困難的條件下，仍可找出可解決之方法，其營運績效涵蓋之範圍相當廣泛。因應公共運輸發展趨勢之一：路線設計必須盡可能接近需求點，輕軌運輸在可提供相當彈性之線形條件下，可以充分利用路廊上的有限空間，並接近使用者，甚至可以減少投資成本與施工期的景觀衝擊。

台北市政府捷運局編印之『捷運常用辭彙』中，對「輕軌捷運系統」（LRRT）作了簡要的定義：「輕軌捷運系統係應用鋼軌鋼輪式傳統鐵路車輛，但車廂容量較小，聯掛輛數較少，每小時單方向運量約在二萬人次內」。此定義乃呼應了Vuchic所稱之「最高形式的輕軌運輸」。

另外在張志榮『都市捷運：規劃與設計』一書中【4】，對輕軌運輸之說明為：「LRT的運量單方向每小時約在8000至20000人之間，是一種介於公車與重軌鐵路捷運系統的中運量運輸系統。所謂的『Heavy』與『Light』之分，則以『車廂』及『系統容量』方面的相對比較，因此歐洲與加拿大地區近年來已開始使用『Light Rail Transit』來稱呼包含輕軌捷運系統在內的輕型中運量運輸系統」。

綜合以上所述，本研究中將採用廣義的輕軌運輸定義：「使用鋼軌鋼輪，主要在B型路權上，以電力為驅動之導軌式都會區公共運輸系統」，惟為了研究結果能針對桃園、新竹、台中及台南等四大都會區引進輕軌捷運系統之都市特性加以探討，此寬鬆的定義，將包括「狹義的輕軌運輸」、「輕軌捷運」，以及「自動化輕軌捷運」（Advanced Light Rail Transit, ALRT）。

至於「輕軌捷運」部份，係指符合大眾捷運法第三條定義之規定，須使用地下或高架設施不受其他地面交通干擾之專用路線（具完全獨立路權，亦即所謂專用路權或A型路權）。否則須符合交通部民國八十五年七月二十九日交路八十五字第四九三四號函所列之條件：「具有專用路線，且利用實體設施（如紐澤西護欄或綠帶）隔離，並使用專用號誌管制，使其行駛時不受其他地面干擾，即符合大眾捷運法第三條之定義。惟如無專用路線，則不符合。」據此，本研究認為若輕軌運輸系統的設置形式符合採用高架或地下之專有路權或於一般道路上採用優先通行號誌，便能符合大眾捷運法第三條之規定。

### 2.1.2輕軌運輸系統之特性

根據上述輕軌運輸系統的定義，以下就各項主題針對輕軌運輸系統的特性加以回顧與探討【9】。

一、運輸服務功能

由於輕軌運輸系統在路權之專用上具有相當的彈性，可依運輸的功能需求與都市的實質環境設計最適合之系統，因此在都市運輸的功能上，適切地反映了輕軌運輸系統最重要的兩項特性：「因地制宜的彈性」與「不斷成長或變化的可能性」。其所能提供的運輸服務功能主要可分成下列幾種類型：

1.主線服務

在運輸需求量大之路廊，如市中心與主要副中心之間，提供快速便捷的主線服務，多半採用專用或隔離式的路權設計與較長的車站間距，以降低道路干擾，提高營運速度與系統容量。在車站的設計與車輛系統的選用上也可視交通的需求彈性調整。與一般重運量之大眾捷運系統相較，輕軌運輸系統在主線運輸尚可提供之服務水準十分接近。如德國波昂、日本長崎、菲律賓馬尼拉之LRT路網。

2.接駁性服務

在都市運輸的功能上，主線服務提供主要中心間的連結，而如何將各地區較分散的旅客集中至主線之少數車站，則須仰賴接駁性服務的路網規劃，以提供地區性德集散功能。在一般國外中型都市，主線服務與接駁服務均可由輕軌運輸系統提供。而其亦可作為區域鐵路或大眾捷運系統之接駁服務。如美國法蘭克福、加拿大多倫多、英國倫敦Docklands LRT的 Tower/Islands Gardens線、波士頓之Mattapan-Ashmont線為MBTA（捷運）紅線之接駁路線。

3.環狀線服務

除了主線與接駁性服務之外，有些都市為了使都市周邊地區的旅運者能夠較快捷地到達都市的另一邊而不需穿越市中心，以減少市中心之不必要的交通流。因此，會在都市外環構建一條環狀路線，但因為此環狀路線的旅運需求量較低，而又要要求較高的可及性以及成本考量，故一般多採用中運量大眾運輸系統來提供服務。如比利時布魯塞爾LRT之外環線。

4.特定區間連絡線

在一個多元發展的都市中，總會包含了工、商、遊樂等各式各類產業中心，而其中若是有較大規模者，則會成為一個旅次產生及吸引的特定中心。如香港屯門的商業中心、國際機場、我國的高鐵車站特定區及新竹科學園區等。而為了紓解這些特定中心的集散交通流量，勢必要為其規劃興建特定的聯外路線。基於以往一般公路系統所能夠發揮的效果不甚理想，再者為考量抑制小汽車成長以及環境的永續發展，因此，近年來各國政府都將焦點轉移至軌道運輸上，冀望能透過其高運量、低污染的特性來提供此等特定中心的聯外服務。如德國Fort Worth & Subway，連接大停車場區及百貨公司、香港LRT的屯門至元朗線。

從上述可知輕軌運輸系統之運用極為彈性、多元。因此，在不犧牲經濟效益的原則下，可以因地制宜，採用相同的系統型式加以整合，以有助於滿足都會地區多樣化的運輸需求。

二、路權設計

有關輕軌運輸系統路權使用的分類，除了Vuchic教授所分類的A、B、C型三種路權與英國交通部所分類之LRT1、LRT2、LRT3三種路權外，美國運輸研究協會並歸納出三大類路權以及九種與實際道路條件相配合的設計型式：（1）完全獨佔（exclusive）、（2）半獨佔（semi- exclusive）、（3）非獨佔（non- exclusive）。此種分類方式在名稱上明確化了Vuchic教授之A、B、C三型路權；此外，美國運輸研究協會更提出以上三大類路權在實際應用上，與道路條件相配合的九種一般化路權設計型式。分述如下：

1.完全獨佔式（A型,exclusive）

a型：立體車道（高架或地下）或地面車道而以分隔導、實體障礙物隔離，無任何其他交通（包括行人）干擾。

2.半獨佔式（B型,semi- exclusive）

b1型：以柵欄隔離之地面車道，十字路口設置號誌系統管制穿越性交通。

b2型：以柵欄與高低差隔離之地面車道。

b3型：以高低差隔離之地面車道。

b4型：以緩坡隔離之地面車道。

b5型：以高低差隔離、但與行人徒步區結合之地面車道。

3.非獨佔式（C型,non- exclusive）

c1型：混合交通。

c2型：公共運輸專用道（Transit Mall）

c3型：輕軌/行人專用道（LRT/Pedestrian Mall）

在上述三種路權型式中，最常被採用之輕軌路權型式以半獨佔式居多，而獨佔式路權雖可有效提昇系統容量與運行速率，但其相對成本較高，多應用於活動較密集之市中心區。此外，各種輕軌路權設計在實際運用上，為配合既成之都市實質環境，往往是以混合的面貌存在。如法國盧昂（Roune）輕軌長11.2公里的路線中，有市區段1.8公里為地下車道；史特拉斯堡（Strabourg）輕軌長12.6公里的路線中，則有1.2公里為地下車道。這些混合不同路權型式的輕軌運輸系統將更有彈性地融入都市中。

三、軌路構造

輕軌運輸系統的軌路構造與一般鐵路捷運系統類似，所採用的軌距大致上有兩種型式：（1）標準軌距：1.435m（4fit 8.5in）；（2）窄軌距：1.067m（3fit 3.3in）。而軌條方面，一般選用優點較多的連續焊接軌，可降低震動與噪音以保持較舒適的乘坐品質。

四、車站

一般輕軌運輸的車站設置較為簡單，若是平面運行路段，一般僅在站區設置供乘客等候或上下車之月台島（類似公車之停靠站），如具有專用路權時，則建築較大型之站屋；若是地下或高架之路線，則LRT與MRT車站的設置相當類似，但近年來多採用高月台式以方便乘客上下車。而LRT車站的外圍尚可建構私人運具停放設施及公車接運站台，以提供轉接服務。除此之外，經由妥善的規劃，LRT亦可與MRT、甚至區域鐵路共站，以節省用地空間與更方便之轉乘服務。如美國克里夫蘭的Shaker線LRT與Cleveland線鐵路捷運在市區路段中的「東36街」車站；以及著名法國里耳市「Gares Station」（LRT/AGT（VAL））。

五、車輛

輕軌系統之車輛使用鋼軌鋼輪技術，車頭型式有單雙之分，車廂有4、6、8軸等型式，長度約14~30公尺，寬度約2.2~2.8公尺，高度約3.1~3.7公尺，淨重為17~40噸，均有雙向車頭組成，每車可乘載130~300人。通常以2~4節車廂編組，每小時單向運量5,000~20,000人次。

六、供電系統

輕軌運輸系統車輛所使用的電流一般為600或750伏特的直流電，通常由架空線輸送所需電流給列車上之集電弓。而一般架空線的架設方式可分為：電車線支撐方式；懸垂線吊架方式；直接吊架方式與鋼體吊架方式等四種。目前最常被運用的是懸垂線吊架方式。但近年來由於公共安全與景觀相容的考量，鋼體吊架方式已逐漸成為都市中心區新的趨勢。

七、運行管制

LRT系統的運行管制方式，通常於不設置號誌路段或路線，列車由駕駛以「目視」的方式控制，類似公車系統一樣，從起點依排定的時刻表，沿途由駕駛員操作靠站以至終點站。但為了提高平均運行速率及準點性與安全性，大多系統在平面交叉路口時設置「輕軌系統車輛優先號誌」（Preferential Traffic Signal）以讓輕軌系統車輛優先通過而不至受到其他交通流之干擾。另外，在LRT列車上多有使用無線電通訊設備以提供運行管制效率或供緊急事件處理之用。

而若是全線為專用或隔離路權時，如LRRT系統，列車則進一步可使用列車自動控制系統，如此則與MRT系統完全相同。

## 2.2輕軌運輸、捷運路網規模與都市特性關係

交通部運輸研究所（1998）「台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇之研究」中【2】，有關都市社經特性與輕軌系統技術型之規劃準則部份，曾以都市人口、都市財政狀況、期許的環境改善程度、容許的安全性及期許之營運績效等課題加以探討，並提出下列一般性的輕軌規劃準則：

1.都市在人口20-100萬人以上，適合以輕軌系統作為「主線運輸服務」的公共運輸工具；

2.都市在人口在100萬以上，輕軌系統可搭配隔離式專有路權的捷運系統，而作為「接駁運輸」的角色提供公共運輸服務；

3.都市在人口在20萬以下，運輸需求有限，輕軌系統宜搭配公車系統，共同構成路網而提供公共運輸服務。

在「LIGHT IN GERMANY」一書中【24】，將德國現有之輕軌運輸系統實際應用情形彙整與分析結果顯示，輕軌運輸系統大致可依路權型式，配合各種服務人口範圍、大眾運輸需求或交通走廊人口密集區分為四級，其分類情形如表2-1，由表中可看出其應用範圍甚廣，從五十萬人以下的小城市到五百萬人的大都會皆可以適用，且為減少因隨都市規模擴大與旅運需求的增加而造成對輕軌運輸運行的干擾，可透過路權設計及其他工程技術例如專用路權程度、月台長度等，以維持其所能提供的服務品質，此正反映了輕軌運輸系統最重要的兩項特性：「因地制宜的彈性」與「不斷成長或變化的可能性」。

交通部科技顧問室「捷運系統標準規範之訂定」草案（2000）中特別針對輕軌捷運系統的規劃原則作相關規定【3】，謹將與本研究有關部份摘述如下各點：

1.選擇輕軌運輸系統作為捷運系統者，應規劃使用專用路權；至少需採隔離路權及交叉路口使用優先號誌之管制方式。

2.人口規模在一百萬人以下之都市地區，尖峰小時單方向之運量為5,000人至15,000人次者，適合以輕軌捷運系統作為主線運輸服務之大眾運輸工具，進行輕軌捷運路網之規劃。如市區已存有舊鐵道系統、公車專用道或機車專用道系統，經評估研判得將其改建或升級為輕軌路線。

3.在大都會地區，輕軌捷運系統可配合重軌捷運路網提供聯外交通或集散、接駁、轉乘可及性服務；在次要運輸走廊或特定地區作為輔助捷運系統之延伸線，承擔中運量運輸系統功能。

表2-1輕軌運輸系統應用範圍分類表

資料來源：【24】

翁正文（1980）【5】，則主要是透過回顧國內外規劃引進捷運時，所需考量之各項條件因素，以及選擇捷運之考慮條件，根據這些因素及條件採用合理推論方式以建立引進捷運系統之參考準則，並經由問卷調查的方式加以檢核。翁君之研究結果顯示，影響都市引進捷運因素有1.人口2.人口密度3.所得4.產業人口數5.汽車持有率，其所建議之台灣地區引進捷運系統都會區應具條件如下：

1.中心都市人口70萬人以上，人口成長高於1.8 %，於20年內完成規劃、營建。

2.中心都市人口密度達3,000人/平方公里以上。

3.家戶平均所得每年45萬元以上。

4.小客車持有率在每14人1輛以上。

5.機車持有率在每5人1輛以上。

6.每p.c.u.佔用道路面積在30平方公尺以下。

7.中心都市之一級產業人口比例低於10%。

8.公車系統乘運量之旅次比例高於10%。

Vuchic博士曾於1980【25】年以84個都市為研究對象，分析這些都市規模大小與其公車路網、輕軌運輸系統及捷運路網長度間之關係如表2-2，由表可看出，各類大眾運輸路網均有依都市規模增大而增加之趨勢，然而各系統亦有較明顯之增長區間，茲將其結果彙整如下：

1.公車運輸系統：都市人口規模為50萬以下時，其為絕對主要之大眾運輸工具。

2.輕軌運輸系統：都市人口規模為50~100萬之間時，其有明顯穩定之增長趨勢。

3.鐵路捷運系統：都市人口規模為100~200萬以上時，其有明顯再增長之趨勢。

另由於輕軌運輸及捷運系統係屬軌道運輸工具，其所提供之運輸服務性質將受限於路線所在即為線的服務，若以整體都市運輸而言尚需藉由公車系統的接駁才能達到面的服務，因此公車路網規模始終隨著都市人口規模的增加持續擴充；輕軌運輸系統在都市人口規模達200萬以上後反呈現負成長的趨勢，本研究認為係因隨著都市規模的成長以及旅運需求的增加，為降低輕軌運輸系統運行時與其他運具間的衝突，將其提升為立體化完全專用路權的捷運系統是其一大趨勢；至於捷運系統部份因所需建造成本的昂貴，在都市人口規模200萬以下其成長趨勢與都市規模間之關係並不明顯。

表2-2都市規模與公車、輕軌運輸系統及捷運路網長度間之關係

資料來源：【25】

凌瑞賢（1997）【7】依據國外經驗歸納得到一些興建捷運系統的基本條件，如表2-3所示。從表2-3可知，一個都市是否決定興建捷運系統最重要的四個條件為：

1.都市規模：都會人口、中心都市人口、CBD及業人數、中心都市人口密度。

2.運輸需求：CBD每日旅次密度、每日單向聯外走廊交量、現有公車尖峰單向運量、未來捷運尖峰單向運量、公車旅次比例。

3.都市型態：都市發展型態、高密度運輸走廊、一級產業人口比例。

4.其他條件：國民所得、經濟及人口成長、捷運工程及管理人才、居民反對汽車意願。

該文獻並指出，過去曾有人認為都市人口規模100萬是興建捷運的門檻值，不過這不能一概而論，例如洛杉磯為美國第二大都市，1990年才建造完成輕軌捷運，大眾捷運直到1993年才開始營運；底特律和西雅圖人口稠密，一直到1997年卻都沒有鐵路捷運系統。而歐洲的都市如斯德哥爾摩（人口75萬），里本斯（人口90萬），鹿特丹（人口70萬）卻都建造了RRT系統；而挪威首都奧斯陸甚至在人口未達50萬時便建了捷運系統。Dean and Pratt（1992）認為興建捷運的理想人口規模是200萬，最少也要140萬；Thomson and Allport（1990）則認為開發中國家的都市人口超過500萬才需要興建捷運系統。

DeMenezes等（1983）【18】為探討可能影響歐洲及美國都市居民使用捷運之因素，曾以歐美都市的捷運系統使用率（每人每年使用捷運旅次數）分別與都市的捷運路網規模（每平方公里的路線長度）、人口密度、以及汽車持有率等變數資料進行迴歸分析。迴歸分析結果顯示，影響歐美都市居民使用捷運的因素乃是捷運路網規模，其解釋能力R2值分別為0.81、0.69，說明歐洲都市居民較美國都市居民偏好使用捷運。作者並輔以歐美都市社會、經濟以及文化的差異支持此一分析結果。就汽車持有率與捷運使用率的相關性而言，歐洲都市明顯低於美國，這點說明歐洲都市居民使用捷運的意願較不受汽車持有率的多寡所影響。

研究並顯示，捷運系統使用率與捷運設施所能提供的服務品質包括安全、環境及其與其他運具的整合等呈現正向關係，但卻與汽油購買力（所得/油價）成反向關係。另一重要結果為，交通政策若能結合都市土地使用，則將導致大眾運輸沿線居住密度的提高，自然增加使用捷運系統之機會。

表2-3都市興建捷運系統之一般條件

資料來源：【7】

本所王傳芳教授（1984）在都市捷運技術近代發展研討會中所發表之一篇論文「都市捷運系統發展策略」【1】，曾指出都市捷運系統之規劃應考慮系統容量有效使用、符合都市機動性與可及性需求，及考慮都市財物負擔能力三項目標，並依此訂出捷運系統技術選擇及路網長度之準則如下：

1.由系統容量有效使用率來看，中運量捷運系統適用於運輸走廊每小時旅次在1萬至2萬人之間，而傳統鐵軌捷運系統則適用於每小時旅次2萬人以上。

2.為符合都市機動性及可及性的基本需求，一個都市捷運系統的路網長度規模應當與其人口數成一適當比例，對於一般都市，平均每5萬至6萬人即應當有一公里之捷運系統。

3.一般都市的捷運系統投資成本應為都市每年淨產出值的15%~20%之間。

為具體得到以上三準則之數值，王教授進行了高運量捷運系統與中運量捷運系統單位運能成本與運能關係之分析，並以世界22個擁有相當規模捷運系統都市之資料進行都市人口與捷運路網長度，及都市GNP與捷運系統投資成本之迴歸分析，結果如下：

都市人口與捷運路網長度之關係

NL=7.515+20.83P

其中都市人口(P)之單位為百萬人，捷運路網長度(NL)之單位為公里。

都市GNP與捷運系統投資成本之關係為

IC=2.668+0.162UGNP

其中都市GNP(UGNP)與捷運系統投資成本(IC)之單位成本均為10億美元。

Giannopoulos （1984）【19】曾詳細分析當時全世界61個都市捷運系統的技術、營運及經濟特性，並輔以都市的社會、經濟資料進行捷運系統與都市關係之研究。有關捷運與都市人口之關係，其由當時61個擁有捷運的都市人口與全世界都市人口的比較分析得知，都市人口數在100萬以下而擁有捷運的都市僅佔1.2%，100萬至500萬則佔13.6%，500萬以上則佔66.7%，文中並指出人口在50萬人以下使用捷運之都市多基於社會政治因素的考量而使用，而非如一般都市著重在經濟投資效益方面的考量。研究同時發現，歐洲使用捷運的都市，在相同都市人口數的條件下，顯然較世界其他地區使用捷運都市的數量高，例如歐洲地區人口數在100萬至500萬人而擁有捷運的都市即佔歐洲地區的79.7%，明顯高於世界的13.6%，基於此，作者認為一都市使用捷運與否應當不只取決於此一都市的運輸需求大小，都市對於支付捷運興建成本的財務負擔能力亦是極為重要的影響因素。

該文獻同時對都市的捷運路網長度、營運路線數與都市人口數、人口密度之間進行相關性分析，所得結果並不盡令人滿意，由此，作者認為捷運路網的長度所反映的應不僅是人口數量及人口密度所代表的運輸需求壓力，其背後隱藏的應當還有高度的政治、社會、以及經濟因素。

Falatehan Mulia Siregar（1991）【20】主要探討都市在達到何種發展水準時，其引進捷運系統的機率將有多大。該研究首先說明捷運系統對都市的影響，包括路線及車站對都市土地使用的影響，以及對景觀、環境、能源、交通等之影響。此外，捷運系統發展亦可能遭遇到捷運資本籌措、政府補貼、土地使用與捷運整合、捷運與其他運具整合等問題。

在研究方法上，作者分別從都市的社會、交通、政治、經濟面提出探討，以找出可能影響都市是否採用捷運之因素，根據這些因素，作者蒐集世界各國擁有捷運都市之相關資料輔以尚未擁有捷運之都市資料為對比，進行多元迴歸分析，以找出影響都市引進捷運系統之重要因素，並以二項邏輯判別分析法(Quadratic logistic discrimination analysis)構建一用以判定都市在達到何種發展水準時，其所可能引進捷運之機率模式。

Siregar假設都市捷運的引進是與都市的人口大小、人口密度、人口成長、都市的公車使用率(每人每年使用公車旅次數)、是否已有軌道電車(tramway)系統、是否有大型商業銀行(存款超過一億美元)、國民所得、以及是否為首都等因素成正相關，而與都市的小汽車持有率成負相關，並根據上述所蒐集之資料進行分析。分析結果顯示，影響都市使用捷運的因素依其影響程度順序為都市人口數、小汽車持有率、有軌電車的使用與否、是否為一國首都、是否有超過二家以上的大型商業銀行、以及都市的外圍人口成長是否大於市中心之人口成長。研究結果並顯示中低水準之開發中國家都市，其使用捷運系統的可能性明顯低於其他都市。但都市汽車持有率因素與都市是否採用捷運機率呈現正相關之結果與作者原先假設不符，作解釋為：

- 小汽車持有率的偏高可能造成都市環境的污染與交通的擁擠，因此促使都市採用捷運以解決上述問題。

2.小汽車持有率應當是所得水準的一項指標，而所得水準越高的都市其所能承擔捷運興建成本的能力越高，因而提高其使用捷運之機會。

范玉峰（1994）【6】以1991年世界擁有捷運系統的八十三個都市特性及其捷運路網規模資料進行相關性研究。范君首先將捷運路網定義為捷運路網總長及都會區捷運路網密度兩種，以此兩種路網規模定義分別與都市特性資料進行相關性之檢定。經檢定結果顯示，與捷運路網長度相關之都市特性有都會區人口數、都市公車數、都市總產值；與都會區捷運密度相關之都市特性則有中心都市人口密度、都會區人口密度及都市居民年產值（GDP），該研究認為與捷運路網長度相關之都市特性變數同時代表了影響捷運乘客需求、財物支付能力、其他運輸系統服務狀況三項因素，因此只取捷運路網長度與都市總產值、都會區人口、都市公車數三變數建立捷運路網規模與都市特性之關係式。該研究最後僅選取與捷運路網長度之間最有相關之都市總產值變數，做為建構關係模式之唯一解釋變數，依據所建立之關係式顯示，都市居民年產值與都會區人口兩變數可以解釋捷運路網長度的變異達46.2﹪，且皆為正向之影響。

## 2.3小結

經由上述之文獻回顧與整理，茲將一些相關趨勢與結論整理如下：

- 由於輕軌運輸系統所具備之兩大特性：「因地制宜的彈性」與「不斷成長或變化之可能性」，再加上系統建設所需投入之資本較低廉，因此在歐美等交通運輸十分先進之國家逐步地受到重視與青睞。在亞洲之其他國家，隨著地面交通日亦擁擠與政府財政負擔漸趨沉重，亦使得各國政府在大眾運輸系統選擇的考量上，開始朝向其他中運量的替代系統，而其中輕軌運輸系統正是此波浪潮中最被廣泛運用的。由此可見，輕軌運輸系統之功能與成熟度已漸漸地在國際運輸界中獲得肯定，並成為都市運輸之新寵兒。

- 本研究中所採用廣義的輕軌運輸定義：「使用鋼軌鋼輪，主要在B型路權上，以電力為驅動之導軌式都會區公共運輸系統」，此寬鬆的定義，將包括「狹義的輕軌運輸」、「輕軌捷運」，以及「自動化輕軌捷運」（Advanced Light Rail Transit, ALRT）。至於「輕軌捷運」部份，則應符合大眾捷運法第三條定義之規定，須使用地下或高架設施不受其他地面交通干擾之專用路線（具完全獨立路權，亦即所謂專用路權或A型路權）。否則須符合交通部民國八十五年七月二十九日交路八十五字第四九三四號函所列之條件。即若輕軌運輸系統的設置形式符合採用高架或地下之專有路權或於一般道路上採用優先通行號誌，便能符合大眾捷運法第三條之規定。

三、輕軌運輸系統雖可透過路權設計及其他工程技術使其應用範圍擴大並維持一定的服務水準，但是隨著其服務品質的提高相對的亦使建設成本增加，尤其在路權設計型式部份更趨明顯，若採完全高架或地下方式之配置則其所需土木成本將與捷運系統相差不遠。

四、輕軌運輸系統的路網規模與該都市特性可能影響的因素包括：都市人口、人口密度、小汽車持有率、都市公共運輸使用情形、都市總產值、道路交通狀況、擁有道路面積等。此外，本研究也隱約發現政治、社會、環保、文化差異及使用者的習慣等主觀因素亦間接影響一都市是否發展以及如何運用輕軌運輸系統。

五、輕軌運輸系統的引進除與前述都市特性因素有關外，其所面臨的相關問題尚包括景觀衝突、鋪面軌道安全、道路交通影響、法規等層面，基於本研究旨在探討輕軌運輸系統路網規模與都市特性關係之研究，對於此類技術及法律上之課題將不納入考量。

# 第三章 基本資料蒐集與整理

本章主要即在進行擁有輕軌運輸系統都市之相關資料蒐集，首先依據第二章輕軌運輸系統之定義選取世界各都市輕軌運輸路網資料，再者就所篩選之都市並依文獻回顧結果針對可能與輕軌運輸路網規模有關的都市特性資料進行蒐集及彙整。

## 3.1代表性都市輕軌運輸系統資料蒐集

依據詹氏都市交通年鑑（Jane，s Urban Transport Systems,1996-97）的統計，世界目前使用輕軌運輸系統的都市共計344個，其中大部份係19世紀晚期至20世紀初期所建，101系統於近期延伸或已完成延伸。此外，尚有5個城市刻正興建輕軌系統，52個城市正在規劃輕軌運輸系統。輕軌運輸系統之使用以歐洲最為普遍，北美洲次之，其他各州亦有逐漸增多之趨勢。

本研究依據2.1.1小節所定義之輕軌運輸系統，並以詹氏都市交通年鑑為藍本，先進行擁有輕軌運輸系統都市之蒐集。經檢視詹氏都市交通年鑑中各種輕軌運輸系統的名詞包括Tramways、Light Rail Transit、Light Rail Rapid Transit、Pre-Metro、AGT、Monorail等。

由於輕軌運輸系統係為都市公共運輸之一，其路網規模可能受該都市公共運輸的使用情形影響，故除了蒐集輕軌運輸資料外，本研究亦將公車車輛數、公車路線長及公車運量一併納入考量。另為期能藉由研究之結果針對桃園、新竹、台中及台南等都會區發展輕軌運輸捷運系統之都市特性加以探討，故在選取都市樣本時係以前述四都會區現有公共運輸種類為依據，即以未具備重運量之捷運系統及地下市區鐵路系統（subway）之都市為條件，篩選出代表性都市後據以研究分析。因此，本研究共蒐集到62個代表性都市，分屬16個國家，這些代表性都市依其所屬國家及地區整理如表3.1。

因原始資料中有些城市並未完全登錄本研究所需資料，致使本研究在資料收集方面並非100﹪齊全，其遺漏情形計有：輕軌運量9筆、公車運量及路線長度有各4筆。

表3-1代表性都市輕軌運輸系統及公車路網資料

資料來源：【17】、交通部網站（http://www.motc.gov.tw/service）

n.a.：遺漏值

*：屬輕軌捷運系統

表3-1代表性都市輕軌運輸系統及公車路網資料 （續）

n.a.表遺漏值

*：屬輕軌捷運系統

各代表性都市輕軌路網長度之分配如圖3-1，平均長度為50.8公里，由分配情形來看大部份集中在10至30公里間約佔50﹪，其中又以美國Newark的7公里最短，Melbourne的238公里最長；輕軌路線數及運量分配圖如圖3-2及圖3-3，都市輕軌路線數平均5.5條，在3條以下的佔了近60﹪，至於運量部份，平均年運量為47.3萬旅次，且每年在三十萬人旅次以下的最多，佔全數約63﹪。

圖3-4、3-5及3-6分別為代表性都市公車路線長、公車車輛數及公車運量之分配圖。都市公車路線長度平均數為906公里，而在500公里以下市則佔了近50﹪，而都市擁有公車車輛數平均為585輛，年平均公車運量為61.7百萬人旅次。另在這些代表性都市當中有7個都市同時擁有輕軌運輸系統與輕軌捷運系統，而有19個都市則完全屬於輕軌捷運系統。

## 3.2代表性都市之都市特性資料蒐集

為瞭解輕軌運輸系統路網規模與都市特性之關係，本研究延續前述62個代表性都市之都市特性資料蒐集包括：都市人口特性資料以及都市小汽車持有等方面資料；都市人口特性資料包含中心都市（central city）、都會區（Metropolitan Area）人口數、中心都市及都會區面積、中心都市及都會區人口密度；都市小汽車持有率資料則以每千人持有小汽車數量表示。

前述資料來源中之都市人口特性資料主要取自聯合國出版品之“Demographic Yearbook，1997”以及“Global Report on Human Settlements，1997，”（主要記載世界各都市之中心都市人口及面積資料）。至於各城市小汽車持有率的來源，法國及德國部份係分別透過法國在台協會和德國在台經濟辦事處協助取得，有些則是經由各國交通統計資料相關網站，或經由電子郵件方式取得，但因本研究所選取之部份代表性都市規模較小，有些國家並未特別針對這些小城市統計其小汽車數例如日本及美國二國家，在無法直接取得該城市實際小汽車數的情況下，則以該城市所屬之縣或州私人小汽車總登記數為基準，透過該城市與其所屬之縣或州人口比例方式推估。

另有關聯合國出版之都市人口資料，其對於都市名詞之定義並無一定標準，而是由各會員國自行訂定，各會員國再將其所得統計數字每年定期向聯合國呈報。有關各國詳細之都市定義可由上列聯合國出版之附錄資料中獲得。

同樣的在上述資料來源中，因其本身即有遺漏之故，致使本研究所蒐集之62個代表性都市特性資料並未齊全，其中包括1筆中心都市面積及中心都市人口密度遺漏值、9筆都會區人口數遺漏值、31筆都會區面積及都會區人口密度遺漏值、及17筆每仟人小汽車持有數，茲將其整理如表3-2。

表3-2代表性都市之主要都市特性

資料來源：【21】、【22】、【23】、交通部網站（http://www.motc.gov.tw/service）

n.a.：遺漏值

表3-2代表性都市之主要都市特性資料(續)

資料來源：【21】、【22】、【23】、交通部網站（http://www.motc.gov.tw/service）

n.a.：遺漏值

圖3-7為代表性都市中心都市人口分配圖，其平均人口數為538.2仟人，而60萬以下的佔了70﹪，中心都市人口密度則平均每平方公里為3,071人，且每平方公里2,000人至5,000人的都市佔了近50﹪（如圖3-8），其中以法國的Rouen 491人/km2最小，英國的Sheffiel每平方公里14,270人最多；圖3-9及3-10為代表性都市都會區人口及都會區人口密度分配圖，平均數分別為1,234仟人、1,107人/平方公里。

代表性都市居民小汽車持有數量雖略顯離散，每仟人持有小汽車數量從最少的突尼西亞Tunis每仟人持有38輛到最高的澳大利亞Melboum每仟人持有713輛，但大部份集中在每仟人300至450輛小汽車數量的現象，其平均值為每仟人362輛（如圖3-11）。

# 第四章 路網規模模式之建立

本章主要係在建立輕軌運輸系統路網規模與都市特性之關係模式，首先由第三章所蒐集代表性都市特性資料中將輕軌運輸路網規模視為依變數（Ddependent Variable），各項都市特性資料則為自變數（Independent Variable）進行分析，以構建其多元迴歸模式。其次，再特別針對擁有輕軌捷運系統之都市構建另一多元迴歸模式，並就其結果以進一步探討輕軌捷運系統與都市特性之關係。

## 4.1模式建立方法及檢核

在建立迴歸模式時，通常選取預測變項的方法可分為兩大類：一為直接法，一為逐步選取法【10】。

一、直接法，可分為：

1.強制進入法（ENTER）：依界定的標準，直接強制變項進入迴歸模式。

2.強制剔除法（REMOVE）：依界定的標準，直接從迴歸模式中強制剔除變項。

二、逐步選取法，可分為：

1.順向選擇法（FORWARD）：在每一次選擇的步驟中，選出一個變項，對模式的貢獻最大者，進入迴歸方程式中，並對尚未進入迴歸方程式的預測變項加以檢定，以決定某一個預測變項是否有資格被納入迴歸模式中。

2.反向淘汰法（BACKWARD）：首先將所有預測變項放入迴歸方程式中，而後在每一次淘汰的步驟中，剔除一個變項，對模式的貢獻最小者，並對留在迴歸方程式中的預測變項加以檢定，以決定某一個預測變項是否應繼續被保留在迴歸模式中。

3.逐步迴歸法（STEPWISE）：是順向選擇法與反向淘汰法的綜合。首先模式中不包括任何預測變項，然後採順向選擇法，根據對模式的貢獻最大者，挑選預測變項進入迴歸模式中。而在每一步驟中，已被納入模式的預測變項則必須在經過反向淘汰法的考驗，以決定該變項要被淘汰亦或留下。

本研究主要採用逐步迴歸法，並以SPSS統計套裝軟體為分析工具，進行模式之建構。

迴歸分析在完成模式校估之後，尚須依需要進行各項假說之檢定工作，茲將本研究採用之二項假說檢定方法說明如下【11】：

一、個別自變數是否顯著之檢定

本項檢定的目的在瞭解各個自變數對依變數是否具顯著的影響力，檢定方式為：

H0：βi=βi*

H1：βiβi*

統計量=|βi−βi*|/Sβi

門檻：若|βi−βi*|/Sβi/n>tn-k-1,α/2，則拒絕H0

其中：

βi=第i個自變數之係數；

βi =第i個自變數係數之平均估計值；

Sβi=βi之標準差；

n =樣本數；

k=自由度，即自變數之數目；

1-α=統計信賴區間，本研究令α=0.05。

上述檢定過程又稱t檢定（t-test），本研究將βi*設為零；若拒絕H0：βi=0，表示自變數i之係數顯著地不為零，亦即該自變數對依變數具有顯著的影響力或說明力，應儘量地保留於迴歸式中；反之，若接受H0：βi=0，則表示自變數i的影響力或說明力不顯著，可考慮將其自迴歸式中剔除。

二、整體迴歸式是否顯著之檢定

本項檢定目的在瞭解整體自變數對依變數是否具顯著的影響力，檢定方式為：

H0：β=0

H1：β≠0

統計量=RSS/K/[ESS/(n-k-1)]

門檻：若RSS/K/[ESS/(n-k-1)]>Fk，n-k-1,(1-,α)，則拒絕H0

其中：

β,0：分別為所有自變數與零之一維矩陣；

RSS：可解釋變異；

ESS：不可解釋變異；

n,k,1-α：同前述t檢定。

若拒絕H0，表示所有自變數之係數顯著地不同時為零，亦即迴歸式整體而言，對依變數具有顯著的影響力；反之，若接受H0，則表示所有自變數之係數可能同時為零，即整體迴歸式對依變數並不具影響力或說明力。

經由上述方法所構建完成之模式，本研究將以下列基本檢核項目選取最適模式：

- 由複相關係數R2及修正複相關係數R2值檢核模式之配適度或解釋能力。

- 由每個自變數之t檢定值檢核其顯著性。

- 由F檢定值檢核整體自變數之顯著性。

- 由係數之正負符號與大小檢核模式是否吻合先驗知識。

## 4.2輕軌運輸路網規模模式之建立

### 4.2.1都市特性變數之確定

輕軌運輸路網規模與都市特性間有甚多變數可以表達，依據本研究所蒐集到之資料，將採用之變數及其個別意義如下：

1.輕軌運輸路網規模

輕軌運輸路網長度（公里）Y1：為一都市輕軌運輸路網總長，包含輕軌運輸系統與輕軌捷運系統之路網長度。

2.中心都市人口（仟人）X1：即都會區中心都市（central city）人口數。

3.中心都市人口密度（人/平方公里）X2：即中心都市人口除以中心都市面積。

4.都會區人口（仟人）X3：即都會區（Metropolitan Area）內之人口數。

5.都會區人口密度（人/平方公里）X4：即都會區人口除以都會區面積。

6.都市小汽車持有數（輛/仟人）X5：都市小汽車數量除以仟人單位之都市人口。

7.都市公車路線長度（公里）X6：都會區所有市區公車路線長度之加總。

8.都市公車車輛數（輛）X7：都會區擁有之市區公車車輛數。

9.都市公車運量（百萬人旅次/年）X8：都會區所有市區公車運量之加總。

上述各變數中，本研究將輕軌運輸路網長度Y1視為依變數，中心都市人口X1、中心都市人口密度X2、都會區人口X3、都會區人口密度X4、都市小汽車持有數X5、都市公車路線長度X6、都市公車車輛數X7、都市公車運量X8視為自變數，以進行分析。

表4-1係將第三章所蒐集之都市特性相關資料依據本節變數定義彙整之總表，將於4.2.2節中構建迴歸模式。

表4-1輕軌運輸路網長度與都市特性資料彙整表

### 4.2.2輕軌運輸路網長度與都市特性關係式之建立

在進行輕軌運輸路網長度與都市特性關係式建立前，首先需要考慮的是各說明變數之間是否互為獨立，此可利用各變數間的相關係數來判斷，本研究採用皮爾森相關係數加以檢核，皮爾森相關係數的大小可指出兩變數關係的密切程度，相關係數愈高，兩變數關係愈密切，愈低表示愈不相關，一般其意義如下【10】：

| 相關係數（r） | 相關程度 |
| --- | --- |
| 0.8以上 | 極高 |
| 0.6-0.8 | 高 |
| 0.4-0.6 | 普通 |
| 0.2-0.4 | 低 |
| 0.2以下 | 極低 |

表4-2為輕軌運輸路網長度與都市特性各變數之皮爾森相關係數矩陣（pearson corrlation matrix），矩陣中每一格內各有三個數字，其意義由上而分別表示：皮爾森相關係數、顯著性、兩兩相對變數間之樣本個數。由表中可看出與輕軌運輸路網長度Y1最密切相關的為都市小汽車持有數X5（相關係數達0.501），其次為中心都市人口X2（相關係數為0.457），再其次為公車路線長度X6（相關係數為-0.269）。至於由各自變數間的相關程度來看，自變數間亦有可能存在共線性（collinarity）問題，其相關情形如下：與中心都市人口相關的有都會區人口數、都市公車車輛數及都市公車運量；與都會區人口相關的為都市小汽車持有數、都市公車路線長度、都市公車車輛數及都市公車運量；與都市小汽車持有數相關的為都市公車車輛數及都市公車運量；另都市公車路線長度與都市公車車輛數、以及都市公車車輛數與都市公車運量間亦為相關。其中又以都市公車路線長度X6與都市公車車輛數X7的相關係數達0.673最為密切相關，中心都市人口X1與都會區人口X3相關係數達0.608為次之

表4-2輕軌運輸路網長度與都市特性相關係數矩陣

，再者為都市公車車輛數X7與都市公車運量X8之相關係數為0.597。因此，本研究將僅以此三組成對相關自變數列為共線性之可能並加以分析。

依據前述各變數間的成對相關情形假設，本研究在模式建構過程中首先將全部自變數納入迴歸模式以建立模式（模式A），其次因考量都會區人口密度X4遺漏數最多（31筆），故從所有自變數中剔除X4之後再建立模式（模式B），而後再依自變數成對共線性關係，逐一挑選進入迴歸模式之順序後建立各種迴歸模式加以檢核（模式C至F），共計6組模式。茲將資料輸入統計套裝軟體並採多元逐步迴歸法所建立之各迴歸模式分別說明如下：

模式A：自變數全部納入考量

Y1=-15.854+4.584*10-2X1+0.155X5-1.647*10-2X6

標準化Y1=0.411X1+0.421X5-0.33X6

模式B：自變數中剔除X4

Y1=-49.097+4.656*10-2X1+9.805*10-3X2+0.167X5-1.549*10-2X6

標準化Y1=0.417X1+0.272X2+0.453X5-0.31X6

模式C：自變數中剔除X3、X4、X7

Y1：同模式B

標準化Y1：同模式B

模式D：自變數中剔除X3、X4、X6、X8

Y1=-66.988+7.295*10-2X1+1.536*10-2X2+0.122X5-1.836*10-2X7

標準化Y1=0.666X1+0.367X2+0.312X5-0.306X7

模式E：自變數中剔除X1、X4、X7

Y1=-17.038+0.185X5

標準化Y1=0.501X5

模式F：自變數中剔除X1、X4、X6、X8

Y1：同模式E

標準化Y1：同模式E

有關各模式的相關指標，包括複相關係數R2、修正複相關係數R2、自由度、殘差、F值及各自變數的t值彙整如表4-3。由於複相關係數R2有一特性，即多元迴歸模式中有愈多的自變數，其值會愈高。因此為了避免產生此類問題，本研究亦將修正後的複相關係數R2一併納入考量。

表4-3輕軌運輸路網長度與都市特性各種模式彙整表

|  | R2 | R2 | 自由度 | 殘差 | F值 | 係 數 t 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式A | 0.488 | 0.414 | 3 | 21 | 6.659 | t（常數）=-0.685 t（X1）=2.550 t（X5）=2.635 t（X6）=-2.093 |
| 模式B | 0.560 | 0.505 | 4 | 32 | 10.191 | t（常數）=-2.160 t（X1）=3.450 t（X2）=2.3 t（X5）=3.749 t（X6）=-2.62 |
| 模式C | 0.560 | 0.513 | 4 | 37 | 11.783 | t（常數）=-2.317 t（X1）=3.710 t（X2）=2.473 t（X5）=4.031 t（X6）=-2.813 |
| 模式D | 0.592 | 0.551 | 4 | 40 | 14.507 | t（常數）=-3.045 t（X1）=5.289 t（X2）=3.487 t（X5）=2.693 t（X7）=-2.408 |
| 模式E | 0.251 | 0.230 | 1 | 35 | 11.755 | t（常數）=-0.827 t（X5）=3.429 |
| 模式F | 0.251 | 0.230 | 1 | 35 | 11.755 | t（常數）=-0.827 t（X5）=3.429 |

### 4.2.3模式選取

經由前一小節所構建之6組輕軌運輸路網長度與都市特性關係多元迴歸模式，本小節將由其中選取最適代表性模式，為了方便比較茲再將各組模式摘要整理如表4-4。

表4-4輕軌運輸路網長度與都市特性各種迴歸模式

|  | 迴規模式 | F值 | R2 | R2 | 門檻F值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式A | Y1=-15.854+4.584*10-2X1+0.155X5-1.647*10-2X6 | 6.659 | 0.488 | 0.414 | 3.07 |
| 模式B | Y1=-49.097+4.656*10-2X1+9.805*10-3X2+0.167X5-1.549*10-2X6 | 10.191 | 0.560 | 0.505 | 2.69 |
| 模式C | 同模式B | 11.783 | 0.560 | 0.513 | 2.61 |
| 模式D | Y1=-66.988+7.295*10-2X1+1.536*10-2X2+0.122X5- 1.836*10-2X7 | 14.507 | 0.592 | 0.551 | 2.60 |
| 模式E | Y1=-17.038+0.185X5 | 11.755 | 0.251 | 0.230 | 4.12 |
| 模式F | 同模式E | 11.755 | 0.251 | 0.230 | 4.12 |

由表4-3及4-4本研究將其結果歸納如下：

- 各模式的R2值並不高即其解釋能力不強，最高的為模式D其R2為0.551，最低的為模式E及F，其R2僅達0.23。本研究認為此結果說明影響輕軌路網長度的因素除了本研究所考慮的自變數外，尚有其他如都市社會、經濟及文化差異、居名搭乘大眾運輸系統習慣等影響因子。

2.各模式對於輕軌運輸路網長度之顯著變數中，並未同時出現4.2.2節所假設之成對相關自變數，此說明了各模式應不受自變數共線性之影響。

3.依據所構建之各模式，與輕軌運輸路網長度呈正向關係的顯著變數為中心都市人口X1、中心都市人口密度X2及都市小汽車持有數X5，其中X1及X2部份說明了隨著交通需求旅次的增加，所需的輕軌運輸路網長度亦越長；至於X5部份本研究則認為隨著都市所得的提高，所能提供的輕軌運輸路網長度也越長。

4.與輕軌運輸路網長度呈反向關係的顯著變數為都市公車路線長度X6及都市公車車輛數X7，此結果似乎反應了輕軌運輸系統所提供之服務品質如營運速度、準確性、舒適度等特性與公車之間具有某種程度的重疊與替代性之現象。

5.由於進入模式E及F中的顯著變數只有X5，即只能透過X5來解釋輕軌運輸路網長度（R2只有0.23）顯然過於薄弱，故先由所有模式中予與排除，至於模式A雖然有X1、X5、及X6等三個顯著變數能解釋輕軌運輸路網長度，但因其解釋能力（R2為0.414）相較模式B、C、D略顯偏低，故再由所有模式中予以排除。

6.模式B、C、D三組的解釋能力相當接近，其中模式B與C因殘差項有所差異故造成解釋能力稍有不同，但其模式則完全相同，計有X1、X2、X5、X6等四個顯著變數進入模式；模式D中之顯著變數則包括X1、X2、X5、X7，與前述二模式只有X6與X7之不同，考量此二變數間具有共線性之可能（由表4-2中X6與X7 皮爾森相關系統為0.673），且模式D的R2=0.551具最高解釋能力。因此，本研究將選取模式D作為輕軌路網規模與都市特性關係之最適模式，即Y1=-66.988+7.295*10-2X1+1.536*10-2X2+0.122X5-1.836*10-2X7，並據以進行後續之分析。

7.模式D之常數及各項自變數t值取絕對值後分別為：t（常數）=3.045、t（X1）=5.289、t（X2）=3.487、t（X5）=2.693及t（X7）=2.408，皆大於顯著水準t(40,0.025)=2.02，表示此四個自變數之係數顯著地不為零，亦即這些自變數對依變數具有顯著的影響力或說明力。另有關整體迴歸模式是否顯著部份，因本模式的F值達14.507大於顯著水準F（4,40,0.95）=2.60，亦表示所有自變數之係數顯著的不同時為零，亦即對模式整體而言，對依變數具有顯著性的影響力。

8.表4-5為統計軟體模式D的分析結果摘要表，由表中可知在逐步迴歸過程中共進行了四個階段選入變數，因其對於自變數的選取順序係依據對模式貢獻最大者逐一挑選進入迴歸模式中，故就個別顯著變數的解釋量來看，以中心都市人口數X1層面的預測力最佳，其解釋量為27.2﹪，其餘依次為都市小汽車持有數X5、中心都市人口密度X2、都市公車車輛數X7層面，其解釋量分別為16﹪、10.1﹪、5.9﹪。

表4-5最適輕軌運輸路網規模模式統計分析摘要表

| 階段 | R | R2 | R2 | 估計的標準誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 0.521a 0.657b 0.730c 0.769d | 0.272 0.432 0.533 0.592 | 0.255 0.405 0.499 0.551 | 43.650 39.001 35.809 33.881 |

a預測變數：(常數), 中心都市人口(仟人X1)

b預測變數：(常數), 中心都市人口(仟人X1), 都市每仟人小汽車持有數X5

c預測變數：(常數), 中心都市人口(仟人X1), 都市每仟人小汽車持有數X5,

中心都市人口密度(人/km2)X2

d預測變數：(常數), 中心都市人口(仟人X1), 都市每仟人小汽車持有數X5,

中心都市人口密度(人/km2)X2, 都市公車車輛數X7

## 4.3輕軌捷運路網規模模式之建立

### 4.3.1都市特性變數之確定

因本研究所蒐集之62個輕軌運輸系統代表性都市中，計有19個都市所採用的系統屬於輕軌捷運系統，另有7個都市則同時擁有輕軌運輸系統及輕軌捷運系統，為進一步探討輕軌捷運系統路網規模與都市特性之關係，本研究嘗試由62個代表性都市中將這些都市分離出來，另行構建迴歸模式。

本節所採用之變數大致上係沿用第4.2.1節所訂者，惟考量輕軌運輸及輕軌捷運此兩種運具所提供之運輸功能可能具有替代或互補之特性，爰將第4.2.1節中的都市公車路線長度X6、都市公車運量X8擴充為都市公共運輸路線長及都市公共運輸運量並分別以X9、X10表示以之有所區別。換言之，在處理只擁有輕軌捷運系統的都市時，其公共運輸仍然指該都市之公車系統。

依據本研究所蒐集到之資料，將採用之變數及其個別意義如下：

1.輕軌捷運路網規模

輕軌捷運路網長度（公里）Y2：為一都市輕軌捷運路網總長。

2.中心都市人口（仟人）X1：即都會區中心都市（central city）人口數。

3.中心都市人口密度（人/平方公里）X2：即中心都市人口除以中心都市面積。

4.都會區人口（仟人）X3：即都會區（Metropolitan Area）內之人口數。

5.都會區人口密度（人/平方公里）X4：即都會區人口除以都會區面積。

6.都市小汽車持有數（輛/仟人）X5：都市小汽車數量除以仟人單位之都市人口。

7.都市公車車輛數（輛）X7：都會區擁有之市區公車車輛數。

8.都市公共運輸路線長度（公里）X9：都會區所有市區公車路線長與輕軌運輸路線長之加總。

9.都市公共運輸運量（百萬人旅次/年）X10：都會區所有市區公車運量與輕軌運輸運量之加總。

上述各變數中，本研究將輕軌捷運路網長度Y2視為依變數，中心都市人口X1、中心都市人口密度X2、都會區人口X3、都會區人口密度X4、都市小汽車持有數X5、都市公車車輛數X7、都市公共運輸路線長X9、都市公共運輸運量X10視為自變數，再進行分析。茲將第三章所蒐集之都市特性資料依據本節變數之定義彙整後如表4-6。

表4-6輕軌捷運路網長度與都市特性資料彙整表

表4-7輕軌捷運路網長度與都市特性相關係數矩陣

### 4.3.2輕軌捷運路網長度與都市特性關係式之建立

同樣的在進行輕軌捷運路網長度與都市特性關係式建立前，仍先需要考慮各說明變數之間是否互為獨立，表4-7為輕軌捷運路網長度與都市特性各變數之皮爾森相關係數矩陣（pearson corrlation matrix），由表中可看出各變數間的相關性與表4-2頗為類似，其中又以中心都市人口X1與都市公車車輛數X7最密切相關（相關係數達0.661），中心都市人口X1與都會區人口X3相關係數0.592次之，再者為都市公車車輛數X7與都市公共運輸路線長度X9之間相關係數為0.532。因此，本研究將僅以此三組成對相關自變數者列為共線性之可能並加以分析。

依據前述各變數間的成對相關情形假設，在模式構建過程中如同4.3節之步驟，首先將全部自變數納入迴歸模式以建立模式（模式A），其次因考量都會區人口密度X4遺漏數最多（10筆），故從所有自變數中剔除X4之後再建立模式（模式B），而後再依自變數成對共線性關係，逐一挑選進入迴歸模式之順序後建立各種迴歸模式加以檢核（模式C至E），共計5組模式。茲將資料輸入統計裝軟體並採多元逐步迴歸法所建立之各模式分別說明如下：

模式A：自變數全部納入考量

Y2=-22.435+3.656*10-2X1+1.967*10-2X4

+3.755*10-2X7-9.059*10-3X9

標準化Y2=0.504X1+0.608X4+0.604X7-0.501X9

模式B：自變數中剔除X4

Y2=-3.807+4.214*10-3X2+1.943*10-2X3-9.43*10-3X9

標準化Y2=0.369X2+0.828X3-0.531X9

模式C：自變數中剔除X3、X4、X7

Y2=-44.878+3.789*10-2X1+5.32*10-3X2+

6.817*10-2X5+0.106X10

標準化Y2=0.526X1+0.459X2+0.517X5+0.419X10

模式D：自變數中剔除X1、X4、X7

Y2：同模式B

標準化Y2：同模式B

模式E：自變數中剔除X1、X4、X9

Y2= -14.414+5.849*10-3X2+1.435*10-2X3

標準化Y2=0.517X2+0.641X3

有關各模式的相關指標，包括複相關係數R2、修正複相關係數R2、自由度、殘差、F值及各自變數的t值彙整如表4-8。

表4-8輕軌捷運路網長度與都市特性各種模式彙整表

|  | R2 | R2 | 自由度 | 殘差 | F值 | 係 數 t 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式A | 0.791 | 0.698 | 4 | 9 | 8.518 | t（常數）=-1.479 t（X1）=3.119 t（X4）=3.344 t（X7）=3.444 t（X9）=-2.915 |
| 模式B | 0.665 | 0.593 | 3 | 14 | 9.273 | t（常數）=-0.349 t（X2）=2.160 t（X3）=4.719 t（X9）=-2.794 |
| 模式C | 0.583 | 0.464 | 4 | 14 | 4.901 | t（常數）=-2.617 t（X1）=2.624 t（X2）=2.525 t（X5）=2.663 t（X10）=2.040 |
| 模式D | 0.665 | 0.593 | 3 | 14 | 9.273 | t（常數）=-0.349 t（X2）=2.160 t（X3）=4.719 t（X9）=-2.974 |
| 模式E | 0.441 | 0.371 | 2 | 16 | 6.302 | t（常數）=-1.172 t（X2）=2.580 t（X3）=3.200 |

### 4.3.3模式選取

經由前一小節所構建之5組輕軌捷運路網長度與都市特性關係多元迴歸模式，本小節將由其中選取最適代表性模式，為了方便比較茲再將各組模式摘要整理如表4-9。

表4-9輕軌捷運系統路網長度與都市特性各種迴歸模式

|  | 迴規模式 | F值 | R2 | R2 | 門檻F值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式A | Y2=-22.435+3.656*10-2X1+1.967*10-2X4+3.755*10-2X7 -9.059*10-3X9 | 8.518 | 0.791 | 0.698 | 3.63 |
| 模式B | Y2=-3.807+4.214*10-3X2+1.943*10-2X3-9.43*10-3X9 | 9.273 | 0.665 | 0.593 | 3.34 |
| 模式C | Y2=-44.878+3.789*10-2X1+5.32*10-3X2+6.817*10-2X5 +0.106X10 | 4.901 | 0.583 | 0.464 | 3.11 |
| 模式D | 同模式B | 9.273 | 0.665 | 0.593 | 3.34 |
| 模式E | Y2= -14.414+5.849*10-3X2+1.435*10-2X3 | 6.302 | 0.441 | 0.371 | 3.63 |

由表4-8及4-9本研究將其結果歸納如下：

- 各模式的R2值並不高，但大致上均較4.2.2節的模式佳，最高的為模式A其R2為0.698，最低的為模式E，其R2僅達0.371。此結果與4.2.3節相同，即說明影響輕軌捷運路網長度的因素除了本研究所考量之外，尚有其他因子。

2.因模式A中同時出現了本研究列為可能共線性之成對自變數，即都市公車車輛數X7與都市公共運輸路線長X9（兩者之相關係數為0.532），為慎重起見先由所有模式中予與排除。至於其他的模式則並未同時出現成對相關自變數，亦自然不受自變數共線性之影響。

3.由模式B至模式E的顯著變數來看，與輕軌捷運路網長度呈正向關係的顯著變數計有中心都市人口X1、中心都市人口密度X2、都會區人口X3、都市小汽車持有數X5、都市公共運輸運量X10等，其中X1、X2及X3部份說明了隨著交通需求旅次的增加，所需的輕軌捷運路網長度亦越長；X5部份本研究則認為隨著都市所得的提高，所能提供的輕軌捷運路網長度也越長。而都市公共運輸線長度X9卻與輕軌捷運路網長度呈反向關係。

4.由於進入模式E的顯著變數只有X2及X3，即只能透過此二變數來解釋輕軌捷運路網長度（R2只有0.371），相較於其他模式顯然過於薄弱；至於模式C雖然有X1、X2、X5、及X10等四個顯著變數能解釋輕軌捷運路網長度，但因其R2=0.464略顯偏低，故前述二模式將不與採用。

5.雖然模式B及D所納入考量的自變數不同，但二者所構建之迴歸模式卻完全相同，且其R2達0.598，因此，本研究將以模式B作為輕軌捷運路網規模與都市特性關係之最適模式，並據以進行後續之分析。

6.由於模式B常數項t值取絕對值後為0.349顯然小於顯著水準t(14,0.025)=2.145，表示此模式之常數項有可能為零；至於各項自變數t值取絕對值後分別為：t（X2）=2.160、t（X3）=4.719及t（X9）=2.794，皆大於顯著水準，表示此三個自變數之係數顯著地不為零，亦即這些自變數對依變數具有顯著的影響力或說明力。另有關整體迴歸模式是否顯著部份，因本模式的F值達9.273大於顯著水準F（3,14,0.95）=3.34，亦表示所有自變數之係數顯著的不同時為零，亦即對模式整體而言，對依變數具有顯著性的影響力。綜上結果，本研究將從模式B中去除常數項，即Y2=4.214*10-3X2+1.943*10-2X3-9.43*10-3X9。

7.表4-10為統計軟體模式B的分析結果摘要表，由表中可知在逐步迴歸過程中共進行了三個階段選入變數，就個別顯著變數的解釋量來看，以公共運輸路線長X9層面的預測力最佳，其解釋量為33﹪，其餘依次為都會區人口X3、中心都市人口密度X2，其解釋量分別為22.4﹪、11.2﹪。

表4-10最適輕軌捷運路網規模模式統計分析摘要

| 階段 | R | R2 | R2 | 估計的標準誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 0.473a 0.744b 0.816c | 0.224 0.554 0.665 | 0.175 0.494 0.593 | 16.484 12.907 11.571 |

a預測變數：(常數), 都會區人口(仟人)X3

b預測變數：(常數), 都會區人口(仟人)X3, 都市公共運輸路線長X9

c預測變數：(常數), 都會區人口(仟人)X3, 都市公共運輸路線長X9,

中心都市人口密度(人/km2)X2

# 第五章 模式之應用

依據第四章所建立之輕軌運輸及輕軌捷運系統路網規模模式，本章以省轄桃園、新竹、台中及台南都會區為例，探討若各都會區欲引進輕軌運輸系統或輕軌捷運系統時，如何應運本研究所構建的模式推估各都會區之最適路網長度。

首先就原台灣省政府住宅及都市發展處所研擬之都會區捷運系統規劃報告，說明各都會區捷運系統之規劃背景及建議路網長度，再與本研究所推估之輕軌運輸系統及輕軌捷運系統路網長度做一比較。

## 5.1省轄重要都會區大眾捷運系統規劃情形概述

目前台灣省地區規劃興建捷運系統之省轄都會區，包括：桃園、新竹、台中與台南等四個都會區，其中台南捷運以民國109年為規劃目標年，餘均採民國110年。根據各都會區捷運系統規劃報告及各都會區捷運系統之特性，以下分別就規劃範圍、社經資料、路線、運輸需求及系統特性等項目說明如下：

1.規劃範圍

桃園捷運之規劃範圍依行政區域劃分界定為桃園市、中壢市、大園鄉、觀音鄉、新屋鄉、大溪鎮、八德鄉、龜山鄉、蘆竹鄉等12個市鄉鎮，面積計1,221平方公里。

新竹捷運之規劃範圍係以新竹市為中心，外圍則包括新竹縣的竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉及峨眉鄉；以及苗栗縣的頭份鎮及竹南等十四個鄉鎮，面積達865平方公里。

台中捷運之規劃範圍除包括台中市外，尚涵蓋台中縣的豐原市、大甲鎮、大安鄉、外埔鄉、清水鎮、后里鎮、神岡鄉、石岡鄉、東勢鎮、梧棲鎮、沙鹿鎮、大雅鄉、龍井鄉、大肚鄉、潭子鄉、烏日鄉、大里市、新社鄉、太平鄉、霧峰鄉；彰化縣的彰化市、伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、大村鄉、溪湖鎮、埔心鄉、員林鎮、永靖鄉、田尾鄉、社頭鄉、北斗鎮、田中鎮；及南投縣的南投市及草屯鎮，共計49個市（區）鄉鎮，面積為1,989平方公里。

台南捷運的規劃範圍除台南市外，尚包括台南縣的永康市、新化鎮、仁德鄉、歸仁鄉、關西鄉、新市鄉、安定鄉、善化鄉、西港鄉、麻豆鄉、佳里鄉、將軍鄉、七股鄉；及高雄縣的茄定鄉、湖內鄉、路竹鄉等17個市鄉鎮，面積為936平方公里。

各省轄都會區捷運系統之規劃以台中捷運之範圍為最廣，其餘依次為桃園捷運、台南捷運及新竹捷運。

2.社經資料

各都會區人口方面，以台中都會區人口數最多，為346萬人(民國83年)，其餘依次為台南都會區、桃園都會區及新竹都會區，人口數分別為140萬人(民國79年)、138萬人(民國80年)及87萬人(民國84年)。在都會區人口密度方面，仍以台中都會區最為密集，每平方公里為1,710，其餘依次為台南都會區、桃園都會區及新竹都會區，每平方公里分別為1,500人、1,130人及1,010人。有關各都會區的規劃範圍及人口資料彙整如表5-1。

表5-1各省轄都會區捷運系統規劃範圍及規劃基礎年人口資料

資料來源：【12】、【13】、【14】、【15】，本研究整理

3.路線

各省轄都會區捷運系統之路網以台南捷運為最長（由四條線組成），其路線長度約為72.3公里，其餘依次為台中捷運（由三條線組成）、桃園捷運（由三條線組成）及新竹捷運（由二條線組成），其路線長度分別為69.25公里、48.61公里及26.02公里，各省轄都會區捷運系統路線概況如表5-2所示。由表5-2可知，四個都會區捷運系統中除台中捷運系統地下段45.48公里，佔路網總長度65.7﹪較長外，桃園捷運地下段長22.32公里，佔路網總長度45.9﹪而居次。另新竹捷運及台中捷運規劃有地面段，其中，新竹捷運藍線地面段長9.10公里，佈設10個車站；紅線地面段長2.70公里，佈設4個車站。而台中捷運僅綠線有地面段，長0.78公里，佈設1個車站。其餘均屬高架段。

表5-2各省轄都會區捷運系統路線概況表

資料來源：【12】、【13】、【14】、【15】，本研究整理

4.運輸需求及系統特性

各省轄都會區捷運系統目標年預估每日之運量以台中捷運為最大，達46.1萬人次，其餘依次為台南捷運、桃園捷運及新竹捷運，其目標年每日運量分別為46萬人次、37萬人次及18萬人次，此正說明了，捷運系統的運量將與路網的長度呈正向關係。

在系統型式方面，桃園與台南都會區規劃之捷運系統採小斷面捷運系統，台中都會區採用「專用路權」輕軌捷運系統，而新竹都會區則是採用輕軌捷運系統。有關各都會區捷運系統之運輸需求與系統特性整理如表5-3。

表5-3各省轄都會區捷運系統運輸需求與系統特性

資料來源：【12】、【13】、【14】、【15】，本研究整理

## 5.2各都會區輕軌運輸及輕軌捷運最適路網長度

為運用本研究所構建的模式，以推估省轄桃園、新竹、台中及台南等四都會區之輕軌運輸及輕軌捷運路網規模，首先須針對模式的各項都市特性範疇作進一步的界定，以為資料蒐集之依據。各模式分別為：

輕軌運輸路網長度=-66.988+7.295（中心都市人口）*10-2

+1.536（中心都市人口密度）*10-2

+0.122（都市小汽車持有數）

-1.836（都市公車車輛數）*10-2

輕軌捷運路網長度=4.214（中心都市人口密度）*10-3

+1.943（都會區人口）*10-2

-9.43（都市公共運輸路線長度）*10-3

經參考5.1節各都會區的捷運系統規劃報告，上述各項都市特性範疇本研究界定如下：

1.中心都市人口及中心都市人口密度：

桃園都會區：包括桃園市及中壢市；

新竹都會區：新竹市；

台中都會區：台中市；

台南都會區：台南市。

- 都會區人口：同各都會區捷運系統規劃報告之規劃範圍。

- 都市小汽車持有數：都會區內每仟人小汽車持有數。

- 都市公車車輛數：各都會區市區公車車輛數，依目前各都會區市區公車業者計有，桃園都會區的桃園、中壢客運；新竹都會區的新竹客運；台中都會區則包括仁友、台中客運；台南都會區為台南客運。

- 都市公共運輸路線長度：考量省轄四都會區現有之都市公共運輸只有公車，故以各都會區市區公車路線長度取代。

另由於都市特性資料會隨著研究基礎年的不同而有所差異，本研究將以八十八年底為基礎年，並依據所界定之範疇，進行各都會區都市特性資料的蒐集。

表5-4為各都會區相關都市特性資料蒐集結果，茲就其與本研究第三章所蒐集之代表性都市特性資料做一初步比較。

首先就交通運輸需求即人口數及人口密度部份，除了新竹都會區之外，其餘都會區的中心都市及都會區人口數皆大於代表性都市的中心都市人口平均數（538.3仟人）及都會區人口平均數（1,234仟人），其中又以台中為最高（918仟人）；而在中心都市人口密度方面，四都會區皆高於代表性都市中心都市人口密度的平均數（3,071人/平方公里），尤其桃園及台中二都市每平方公里更高達5,500人以上。

至於都市小汽車持有數、都市公車車輛數及都市公共運輸路線長度部份，代表性都市的各項平均數分別為，362輛/仟人、585輛及906公里，顯然均高於四都會區。

經由上述的相關資料蒐集，分別將其代入模式以推估若各都會區欲引進輕軌運輸系統或輕軌捷運系統時其最適路網規模，茲將結果彙整如表5-5。

表5-4各都會區依據模式所蒐集之相關都市特性資料彙整表

資料來源：【16】、各縣（市）政府統計要欄、各縣（市）政府主計室

表5-5各都會區最適輕軌運輸、輕軌捷運路網規模

單位：公里

由表5-5中，就各都會區而言，其輕軌運輸路網最適長度皆比輕軌捷運路網最適長度要來的長，本研究認為主要原因在於輕軌運輸系統可以運用各種路權型式（A、B、C等路權）佈設，故其對工程技術的要求及成本考量方面較低於輕軌捷運系統。此外，雖然在62個代表性都市中有26個都市擁有輕軌捷運（其中7個都市同時採用輕軌運輸及輕軌捷運），但因其所佔之比例不高，因此，本研究認為此結果應屬合理。

在各都會區輕軌運輸路網最適長度，以台中都會區的規模最大，其路線長為110.12公里，其餘依次為桃園都會區、台南都會區及新竹都會區，分別為91.04公里、70.63公里及45.52公里。經比對四都會區的相關都市特性資料，由於各都會區的小汽車持有數非常接近，所推估之輕軌運輸路網長度主要係隨著都會區之中心都市人口、中心都市人口密度及都市公車車輛數等三項變數的影響，尤其在中心都市人口及密度方面更是明顯。

至於各都會區輕軌捷運路網之最適長度，其規模之大小順序與輕軌運輸路網相同，分別為台中都會區89.32公里、桃園都會區51.5公里、台南都會區49.56公里及新竹都會區27.69公里。由於本模式主要係受到中心都市人口密度及都會區人口數的影響，故所推估之各都會區路網規模亦隨著前述二項因子呈正比。

綜合以上結果發現，輕軌運輸路網及輕軌捷運二系統最適路網長度，顯然隨著都會區的規模如中心都市人口、人口密度及都會區人口等都市特性呈正向關係，而四個都會區就這些變數而言，整體上以台中都會區最具規模，其餘依次分別為桃園、台南、新竹，故所推估之路網長度規模亦呈現相同之順序。

## 5.3各都會區輕軌捷運路網長度之評析

由前節的結果可知，都會區輕軌運輸或輕軌捷運路網長度皆與該都會區的都市規模呈正向關係，為檢核本研究所推估之路網長度，本節將以5.1節各都會區捷運系統規劃報告所建議之路網長度，針對輕軌捷運部份作一比較。有鑑於前述各規劃報告所採用的規劃目標年，除台南都會區為民國109年之外，其餘皆採民國110年，因此，本研究須配合目標年進行與輕軌捷運路網模式相關之各項都市特性資料的預估，進而推估各都會區目標年輕軌捷運最適路網長度。

茲將本研究預估情形說明如下：

- 目標年中心都市人口密度

中心都市人口密度係透過中心都市人口數計算，經查各都會區規劃報告，僅有台中捷運特別針對台中市目標年（110年）之人口作預測，其預測值約為1,234仟人，換算成中心都市人口密度為7,457人/平方公里；至於新竹及台南都會區部份，本研究依據行政院主計處84年人口及居住調查摘要分析報告之人口成長率，預測中心都市人口分別為462.6仟人（110年）及834.6仟人（109年），經除以中心都市面積後分別為4,448人/平方公里及4,742人/平方公里；另桃園都會區則依據桃園縣政府統計要覽預測得民國110年的中心都市人口約1,109.7仟人，即每平方公里為8,929人。

- 目標年都會區人口

由5.1節表5-3可知，目標年各都會區人口分別為：

桃園：2,430仟人

新竹：1,510仟人

台中：4,820仟人

台南：2,580仟人

- 目標年都市公共運輸路線長度

基於影響都市公共運輸路線長度的因素甚多，且不易掌控，故要進行本項資料的預測著實困難，因此，本研究先針對目前各都會區市區客運的營運情形加以探討後，再行提出假設。

服務於桃園都會區的市區公車計有：桃園客運、中壢客運，依據桃園捷運規劃報告，兩家客運的年運量呈現逐漸下降的趨勢，以民國76年的資料來看，桃園客運與中壢客運的年運量分別為3,608.59萬人及1,029.35萬人，而至民國85年之年運量則分別下降到只有1,664.59萬人及602.73萬人，其年平均運量皆為負成長，桃園客運為-8.24﹪，中壢客運為-5.77﹪。

新竹都會區市區客運公車於民國88年的年運量僅有44.7萬人，平均每班次之運量只有20人，運輸效率呈現偏低的傾向。

台中都會區市區公車則包括台中客運及仁友客運兩家業者，共計有50條營運路線，平均每班次之運量分別為32人及28人，運輸效率亦不高。

台南客運自民國77年至86年，班次由83.8萬班/年，減少為32.8萬班/年，其載客數由2,169萬人次降為385萬人次，年平均成長率約為-17﹪。

由以上四都會區市區公車的年運量皆呈現下降的趨勢來看，本研究在預估目標年都市公共運輸路線長度時，將採悲觀情境的方式估計，即採用表5-4（88年資料）所蒐集之資料作為目標年之數據。

綜整上述各都會區目標年都市特性的預估值，並代入輕軌捷運路網模式後所推估之最適路網長度如表5-6，為了方便比較，本研究以目標年輕軌捷運最適路網長度稱之。

表5-6目標年各都會區輕軌捷運最適路網長度

由表5-6可知，各都會區的路網長度仍與都市規模的大小呈正向關係，依序為台中119.64公里、桃園80.48公里、台南67.22公里及新竹46.05公里，經與該表最下一列所示規劃報告建議之路網長度比較，除台南都會區較為接近外，其餘都會區的最適路網顯然大於建議路網之長度，其原因本研究說明如下：

本研究代表性都市大部份取自於歐美先進國家，由於這些先進國家在整體的經濟發展程度及國民所得上皆比我國來得高，相對的，其付諸於都市公共運輸的建設能力及條件、投入的資源等，亦將優於我國，因此基於財力及人力的實質條件限制下，本研究認為所推估之路網長度會大於規劃報告之建議長度應屬合理。

再者，本研究所蒐集之影響輕軌捷運路網規模的都市特性資料中，雖然包括小汽車持有數、公共運輸的車輛數及其營運路線長度，然而對於各代表性都市，其私人運具與公共運輸之使用情形如乘載率、使用比例等因素，囿於資料取得之不易而未能一併納入考量，因此所構建之模式就無法反映出此部份之影響。

另依據交通部公路局統計年報資料，截至民國88年底台灣地區機車登記數高達909萬餘輛，佔各種車輛登記總和數之67.65﹪，平均每兩人就擁有一輛機車，如此龐大的數量，再加上機車具有之便利特性，著實成為台灣地區特有的交通現象，由於本研究依據代表性都市所構建之模式並不包含機車對路網規模之影響，因此所推估之最適路網長度亦將會明顯的高估。

最後，雖然所構建之目標年各都會區輕軌運輸及輕軌捷運路網長度可能有高估的現象，然而，就都市人口層面來看，由前一節所蒐集之資料（88年）及本節所預測之結果，將之與本研究代表性都市相較之下，幾乎皆超過代表性都市的平均值；另就都市公共運輸而言，省轄四都會區所擁有之市區公車車輛數及公車服務路線長度亦皆低於代表性都市之平均值。因此，本研究認為，從需求面及供給面的綜合結果顯示，四都會區皆已達到引進輕軌運輸系統甚至輕軌捷運系統的條件，在政府積極推展都市大眾運輸系統的既定政策下，應早日完成輕軌運輸或輕軌捷運系統之建設，並依據我國經濟成長的情形適時檢討各都會區之路網長度，以滿足都市交通需求並帶動地方的發展。

# 第六章 結論與建議

本研究根據既有之文獻與相關研究，釐清輕軌運輸系統的定義並瞭解可能影響其路網規模之都市特性因素後，以未具備重運量之捷運系統或地下市區鐵路系統之都市為條件，蒐集1997年世界擁有輕軌運輸系統的62個代表性都市之都市特性及輕軌運輸路網資料進行模式之構建。由於代表性都市中有26個都市係採用軌捷運系統，本研究亦針對此26個都市另行構建輕軌捷運系統路網規模與都市特性之關係式。根據研究的過程與結果，茲將所得之結論與建議分述如下。

## 6.1結論

1.依據所蒐集的資料發現，各自變數之間相關程度較為明顯的計有（1）輕軌運輸路網模式部份：都市公車路線長度與都市公車車輛數、中心都市人口與都會區人口、以及都市公車車輛數與都市公車運量等三組自變數，其相關係數依序分別為0.673、0.608及0.597。（2）輕軌捷運路網模式部份：中心都市人口與都市公車車輛數、中心都市人口與都會區人口以及都市公車車輛數與都市公共運輸路線長度等三組自變數，其相關係數依序分別為0.661、0.592及0.532。

2.本研究所構建之輕軌運輸、輕軌捷運路網長度與都市特性的關係式分別如下：

輕軌運輸路網長度=-66.988+7.295（中心都市人口）*10-2

+1.536（中心都市人口密度）*10-2

+0.122（都市小汽車持有數）

-1.836（都市公車車輛數）*10-2

輕軌捷運路網長度=4.214（中心都市人口密度）*10-3

+1.943（都會區人口）*10-2

-9.43（都市公共運輸路線長度）*10-3

3.運用本研究構建之模式，以民國88年底都市社經資料所推估之各都會區輕軌運輸路網最適長度以台中都會區的規模最大，其路線長為110.12公里，其餘依次為桃園都會區、台南都會區及新竹都會區，其路線長度分別為91.04公里、70.63公里及45.52公里。至於輕軌捷運路網最適長度則依序分別為：台中都會區89.32公里、桃園都會區51.5公里、台南都會區49.56公里及新竹都會區27.69公里。

4.經由本研究所推估之目標年各都會區輕軌捷運路網長度除台南都會區外，其餘皆明顯大於捷運規劃報告所建議之路網長度，其長度依序為台中119.64公里、桃園80.48公里、台南67.22公里、新竹46.05公里。

5.從上述二點的結論，雖然依據模式所推估之年各都會區輕軌運輸及輕軌捷運路網長度，因未能將台灣特有之機車問題及國外各種運具之使用情形等因素一併納入考量，而可能有所高估的現象，然而，相較於代表性都市的各項都市特性資料，從需求面及供給面的綜合結果顯示，本研究認為四都會區皆已達到引進輕軌運輸系統甚至輕軌捷運系統的條件。

- 由於影響一都市輕軌運輸系統路網規模的都市特性因素甚多，除了本研究所選取之自變數外尚有景觀、噪音、民意接受度、交通干擾及政府財政等其他變數，因此所構建之模式在其應用上恐有所限制，但仍有可供學術研究及政府相關單位參考的價值。

## 6.2建議

- 本研究係以1997年之靜態資料作為分析輕軌運輸系統路網規模與都市特性之依據，鑑於輕軌運輸建設為一非連續型之建造過程，況且輕軌運輸系統又具有「不斷成長或變化之可能性」的特性，其間通常會有一時間差（time lag）現象，若僅就某一年的資料來構建模式，則可能會產生時間上的誤差，進而影響模式的解釋能力，因此建議後續之研究者可嘗試再蒐集各都市的動態資料，以提昇模式之解釋能力。

- 本研究藉由相關資料、文獻及電子郵件方式蒐集都市特性資料，但受限於資料的取得費時並未百分之百齊全，因此建議未來之相關研究中，能完整地蒐集，以提昇分析的準確度。此外，對於私人運具及公共運輸的使用情形，尤其台灣地區的機車數量，若能一併納入考量，則將使模式更具完整性。

- 在政府推展都市大眾運輸系統的既定政策下，刻正積極從事都會區捷運系統規劃作業併相繼完成規劃報告，期能藉由引進輕軌運輸系統或輕軌捷運系統以紓解日益嚴重的都市交通問題並帶動地方的發展，希望政府能除能早日付諸實現外，並建議配合都市經濟的發展程度適時檢討各都會區之路網長度，以滿足都市交通需求。

# 參考文獻

- 王傳芳等,“都市捷運系統發展策略”,都市捷運系統技術近代發展研討會論文及,民國83。

- 交通部運輸研究所,“台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇之研究”,民國87年12月。

- 交通部科技顧問室,“捷運系統標準規範之訂定草案”,民國89年9月。

- 張志榮,“都市捷運：規劃與設計”,民國89年5月。

- 翁正文,“台灣地區引進捷運系統之決策分析”,國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文,民國79年6月。

- 范玉峰,“大眾捷運路網規模與都市特性關係之研究”,國立交通大學交通運輸研究所碩士論文,民國83年6月。

- 凌瑞賢,“捷運系統與台南都會區之發展”,規劃學報,第二十四卷第一期,民國86年6月。

- 台北縣政府,“台北縣中運量捷運系統規劃報告”,民國81年6月。

- 楊庸昇,“台南都會區大眾運輸技術選擇之研究－兼論輕軌運輸系統之適用性”,國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文,民國88年6月。

- 李金泉，“SPSS/PC+實務與應用統計分析”,民國81年12月。

- 馮正民，林楨家，“都市及區域分析方法”,民國89年11月。

- 台灣省政府住宅及都市發展處,“台中都會區捷運路網細部規劃”,民國87年7月。

- 台灣省政府住宅及都市發展處,“台南都會區大眾捷運系統規劃”,民國87年6月。

- 台灣省政府住宅及都市發展處,“新竹都會區大眾捷運系統規劃”,民國86年1月。

- 台灣省政府住宅及都市發展處,“桃園都會區大眾捷運系統規劃”,民國87年6月。

- 交通部公路局,“中華民國八十八年交通部公路局統計年報台灣省公路統計年報”,民國89年7月。

- Bushell,/chris and Peter Stonham.,“Jane，s Urban Transport System”.London , England：Jane，s Publishing Company Limited. 1997.

- Demenezes,Jose T. and John C. Falcocchio. .Factors influencing transit use in European and U.S. cities.“ Transportation Research Record 936;44-47”. 1983.

- Giannopoulos G.A.,“Urban Metropolitan Railways Lines”,Ekistics,305,March/April,123-130,1984.

- Siregar,Falatehan M.,“Characteristics of city with rapid transit”,PHD ,University of Wisconsin-Madison. 1991.

- United Nations, Demographic Yearbook, United Nations 1997. New York, NY.1999.

- United Nations Center for Human Settlement（HABITAT）. Global Report on Human Settlements 1999.New York, NY. Demographic Yearbook, United Nations 1997. New York, NY.1999.

- U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration BUREAU OF THE CENSUS. ,Statistics Abstract of the United States 1998.

- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen,“Light Rail in Germany”,2000.

- Vuchic,V.R.“Urban Public Transportation－System and Technology”,Prentice Hall，New Jersey，1981.

# 附錄　各模式統計軟體分析結果報表

目錄

第一章 緒論	1

1.1研究動機	1

1.2研究目的	2

1.3研究範圍與限制	2

1.4研究內容與方法	3

1.5研究流程	3

第二章 文獻回顧	5

2.1輕軌運輸系統概述	5

2.1.1輕軌運輸系統之定義	5

2.1.2輕軌運輸系統之特性	7

2.2輕軌運輸、捷運路網規模與都市特性關係	11

2.3小結	21

第三章 基本資料蒐集與整理	23

3.1代表性都市輕軌運輸系統資料蒐集	23

3.2代表性都市之都市特性資料蒐集	29

第四章 路網規模模式之建立	35

4.1模式建立方法及檢核	35

4.2輕軌運輸路網規模模式之建立	37

4.2.1都市特性變數之確定	37

4.2.2輕軌運輸路網長度與都市特性關係式之建立	40

4.2.3模式選取	44

4.3輕軌捷運路網規模模式之建立	48

4.3.1都市特性變數之確定	48

4.3.2輕軌捷運路網長度與都市特性關係式之建立	51

4.3.3模式選取	54

第五章 模式之應用	57

5.1省轄重要都會區大眾捷運系統規劃情形概述	57

5.2各都會區輕軌運輸及輕軌捷運最適路網長度	61

5.3各都會區輕軌捷運路網長度之評析	64

第六章 結論與建議	69

6.1結論	69

6.2建議	70

參考文獻	72

附錄　各模式統計軟體分析結果報表	74

表目錄

表2-1輕軌運輸系統應用範圍分類表	13

表2-2都市規模與公車、輕軌運輸系統及捷運路網長度間之關係	15

表2-3都市興建捷運系統之一般條件	17

表3-1代表性都市輕軌運輸系統及公車路網資料	24

表3-1代表性都市輕軌運輸系統及公車路網資料 （續）	25

表3-2代表性都市之主要都市特性	30

表3-2代表性都市之主要都市特性資料(續)	31

表4-1輕軌運輸路網長度與都市特性資料彙整表	39

表4-2輕軌運輸路網長度與都市特性相關係數矩陣	41

表4-3輕軌運輸路網長度與都市特性各種模式彙整表	43

表4-4輕軌運輸路網長度與都市特性各種迴歸模式	44

表4-5最適輕軌運輸路網規模模式統計分析摘要表	47

表4-6輕軌捷運路網長度與都市特性資料彙整表	50

表4-7輕軌捷運路網長度與都市特性相關係數矩陣	51

表4-8輕軌捷運路網長度與都市特性各種模式彙整表	53

表4-9輕軌捷運系統路網長度與都市特性各種迴歸模式	54

表4-10最適輕軌捷運路網規模模式統計分析摘要	56

表5-1各省轄都會區捷運系統規劃範圍及規劃基礎年人口資料	58

表5-2各省轄都會區捷運系統路線概況表	59

表5-3各省轄都會區捷運系統運輸需求與系統特性	60

表5-4各都會區依據模式所蒐集之相關都市特性資料彙整表	63

表5-5各都會區最適輕軌運輸、輕軌捷運路網規模	63

表5-6目標年各都會區輕軌捷運最適路網長度	66

圖目錄

圖1-1研究流程圖	4

圖3-1代表性都市輕軌路網長度分配圖	27

圖3-2代表性都市輕軌路線數分配圖	27

圖3-3代表性都市輕軌運量分配圖	27

圖3-4代表性都市公車路線長度分配圖	28

圖3-5代表性都市公車車輛數分配圖	28

圖3-6代表性都市公車運量分配圖	28

圖3-7代表性都市中心都市人口分配圖	32

圖3-8代表性都市中心都市人口密度分配圖	32

圖3-9代表性都市都會區人口分配圖	32

圖3-10代表性都市都會區人口密度分配圖	33

圖3-11代表性都市每仟人小汽車持有數分配圖	33