式（3.12）即為車輛守恆律模式，若q ( x , t ) = k ( x , t )×v ( x , t )，對於所有的x、t，式（3.12）可以改寫為

¶k(x,t)¶t+¶[k(x,t)v(x,t)]¶x=0               （3 .13）

另外，我們也可以將式（3.12）寫成以下的式子：

¶k¶t+dqdk¶k¶x=0                   （3.14）

式（3.12）、（3.13）、（3.14）都是一階雙曲型偏微分方程式。

3.2.2 單車道且有車輛進出道路上之車輛守恆律模式

a                           b

圖3.1  單車道且有車輛進出的道路

假設在一公路上，如上圖所示，為一單車道公路，而且允許車輛在此公路上進出（如箭頭所示），若假設車輛進出此公路單位長度內的淨進入率（net rate per mile of cars entering a highway）為 。並且假設在道路上有 N 部車輛，它們的位置分別為x1、x2、...、xn，則

（1）我們可以令第i輛車的車速vi為dxi / dt。

（2）不用記錄每一輛車的車速，我們可以聯想在空間上的每一點（在每個時間）都有唯一一個車速v ( x , t )，則v ( x , t ) 稱為速度域，其可以表示為

v ( xi ( t ) , t ) = vi ( t )

另外，我們仍採用流量等於密度乘以速度的關係，其關係式由以下的式子表示：

q＝k0v0 （假設車流是以等速v0及相同的密度k0移動）

q ( x , t ) = k ( x , t ) v ( x , t )                              （3.15）

其中，流量q ( x , t ) :時刻t時，單位時間內通過點x的車輛數

密度k ( x , t ) :時刻t時，在點x處，單位長度內的車輛數

速度v ( x , t ) :時刻t時，通過點x的車流速度

則在a、b之間路段上的車輛數N，可以用車流密度和淨進入率的積分來

表示之。同時，車輛數N在t的時間變動量之下，其與流量有如下的關係式：

N(t+Dt)−N(t)»Dt[q(a,t)−q(b,t)+(b−a)β]      （3.16）

將式（3.16）兩端同除以Dt，而且讓Dt→0，則

dNdt=q(a,t)−q(b,t)+(b−a)β                 （3.17）

同理，可以推導以下的式子：

¶¶taa+Da[k(x,t)+β]dx=q(a,t)−q(a+Da,t)+(Da)β        （3.18）

將式（3.18）兩端同除以-Da及讓Da0：

limDa→0¶¶t1−Daaa+Da[k(x,t)+β]dx=limDa→0[q(a,t)−q(a+Da,t)+(Da)β−Da]⇒¶¶t1−Da[Da(k(a,t)+β)]=¶¶a[q(a,t)]−β⇒−¶¶t[k(a,t)]−¶¶t(βDa)=¶¶a[q(a,t)]−β   （3.19）

⇒¶¶t[k(a,t)]+¶¶a[q(a,t)]=β                 （3.20）

因為a是任意的，所以以x代替a得到：

¶k(x,t)¶t+¶q(x,t)¶x=β                            （3.21）

式（3.21）即為車輛可以進出情況下之車輛守恆律模式，並若q ( x , t ) =

k ( x , t )×v ( x , t )，對於所有的x、t，所以式（3.21）可以改寫為

¶k(x,t)¶t+¶[k(x,t)v(x,t)]¶x=β                  （3.22）

另外，我們也可以將式（3.21）簡化寫成以下的式子：

¶k¶t+dqdk¶k¶x=β                        （3.23）

若我們可以將流量q寫成是密度k的函數，即q = q ( k )，則式（3.23）變成

¶k¶t+dq(k)dk¶k¶x=β                           （3.24）