4.4 描述單車道車流之一階雙曲型非線性偏微分方程式

假設在時間 t = t1時觀察道路上的車流密度 k = k ，然而經過了 Dt（假設Dt ® 0）時間，即 t = t1 +     Dt，此時車流密度k = k1。實際上我們可以將k1視為 k 以及瞬時車流密度 kt（Dt ® 0時車流密度的變化，即dk / dt）的和，這是因為我們將 t = t1 +     Dt的車流密度看做是t = t1時的車流密度再加上一個瞬時的變化，故k1可以寫成

k1=k+kt                                        （4.44）

雖然我們可以如4.3節一樣，直接將k1代入Greenshield模式中：

v(k1)=vm(1−k1km)

便可以得到一些車流模式。但是若因車流情況使我們無法獲知k1，或是為了簡化計算的程序，則我們可以用 k1=k+kt的關係式來代入4.3節裏所討論 Greenshield 模式，得到

v(k+kt)=vm(1−k+ktkm)                          （4.45）

本節將依據式（4.45）以及採用流量等於密度乘以速度的關係式q = kv來建立車流模式，而我們所研究的道路同樣也是可以分為單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的公路以及單車道且有車輛進出的公路兩種型式，本節將依這兩種公路的型式分別建立描述其車流的模式。

4.4.1 單車道且無車輛進出道路上之描述車流一階雙曲型非線 性偏微分方程式

本節對無車輛進出道路的車流建立模式，如同前述幾節一樣，將再依車流密度起始條件為連續的函數或起始條件為不連續的函數這二種情況，分別建立描述其車流的模式。

4.4.1.1 單車道無車輛進出道路且起始條件為連續函數之描述車流一階雙曲型非線性偏微分方程式

若我們所研究的道路為單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的道路，如圖4.1及圖4.2所示，則我們可以推得

¶k¶t+vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]¶k¶x=0                        （4.46）

由於式（4.46）中¶k¶x項的係數項是k與kt的函數，故式（4.46）可以說是一階

雙曲型非線性偏微分方程式（first-order hyperbolic nonlinear partial differential equations）。

在式（4.46）中vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]為車流密度波的波速，表示車流密度是以速度vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]來移動的，並且波速為k與kt的函數。

若我們在研究開始的起始時間點（即假設 t1 = 0），觀察所研究的道路上之車流密度k( x , t )，發現其和位置 x有關，是 x的函數，且為一連續函數，令此函數為k0(x)，則車流密度的起始條件可寫成

k(x,0)=k0(x),xÎR               （4.47）

故在上述單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的道路，若道路上的車流密度具有式   （4.44）的關係，並且車流密度 k ( x , t ) 的起始條件為一連續的函數情況下，描述其車流的模式可以由下式來說明：

¶k¶t+vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]¶k¶x=0       （4.48）

4.4.1.2 單車道無車輛進出道路且起始條件為不連續函數之描述車流一階雙曲型非線性偏微分方程式

若我們所研究的道路為一單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的道路，而且道路上車流密度具有式   （4.44）的關係，則由 4.4.1.1    節的推導，可得以下的一階雙曲型非線性偏微分方程式：

¶k¶t+vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]¶k¶x=0

但是若我們在研究開始的時間點（即t1 = 0）觀察所研究的道路，發現道路上某路段車流密度k ( x , t )為km，在其它路段k ( x , t )   為kn，而km > kn，並且假設k ( x , t ) 為km 發生在 x = a到 x = b之間的路段上（道路的起點設為x = 0），而在其它路段上的車流密度k ( x , t )為kn ，因此k ( x , t )  的起始條件可以寫成以下的形式：

k(x,0)=k0(x)=kn,0<x<akm,a≤x≤bkn,x>b              （4.49）

在式（4.49）中km及kn只是用來表示車流密度，其值可為常數，也可以依真實調查的結果去構建函數（fitting functions），總之k ( x , 0 )   為不連續的函數。

因此在上述單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的道路，而且道路上車流密度具有式   （4.44）的關係，並且車流密度k ( x , t ) 在 t1= 0之起始條件為一不連續的函數情況下，描述其車流的模式如下：

¶k¶t+vm[(1+kt)−2(1+kt)(k+kt)km]=0               （4.50）