第三章 定義與車輛守恆律模式推導

在構建模式之前，我們必須先對一些名詞給予定義或說明，而且本研究所構建的模式是以車輛守恆律（conservation law of cars）為基礎，故本章將討論車輛守恆律模式，並說明模式的推導過程。所以本章可以當作未來構建模式的準備。

3.1 定義

在建立模式之前，我們首先對以下幾個名詞定義其意義：

（1）車流的一階偏微分方程式（first-order partial differential equation）

車流中密度函數k =k ( x , t )的一階偏微分方程式是指其具有以下的相關形

式：

F ( x , t , k , kx , kt ) = 0

（即F是x , t , k ( x , t ) , kx ( x , t ) , kt ( x , t )的函數）

其中k 是車流密度（traffic density）

x 是位置（空間）變數

t        是時間變數

kx是k對x的偏導數

kt 是k對t的偏導數

（2）車流中一階偏微分方程式的解（solution of first-order partial differential equation）

我們說車流一階偏微分方程式 F ( x , t , k , kx , kt ) = 0的解是指將k ( x , t )

代入F後，使得方程式F ( x , t , k , kx , kt ) = 0，而且在某些區域中的 ( x , t )是可

以完全地滿足此關係式。滿足F = 0的k ( x , t )稱為F = 0的一個解。

（3）車流中一階雙曲型偏微分方程式（first-order hyperbolic partial differential equation）的一般式（general form）

車流中的一階雙曲型偏微分方程式，我們可以依偏微分方程式的分類，將

其分類成線性的（ linear ）、半線性的（ semilinear）、擬似線性的 （ quasilinear ）

及非線性的（ nonlinear ）偏微分方程式，以下我們將根據上述的分類列出各類

偏微分方程式的一般式 。

《a》一階雙曲型線性偏微分方程式（first-order hyperbolic linear partial

differential equation）

ax,t¶k¶t+bx,t¶k¶x=cx,tk               （3.1）

a ( x , t ) ：與位置x、時間t有關的函數

b ( x , t ) ：與位置x、時間t有關的函數

c ( x , t ) ：與位置x、時間t有關的函數

k：為k ( x , t )，表示交通車流密度

若以kt表示 ¶k / ¶t；而kx表示 ¶k / ¶x，則我們可以將式（3.1）寫成以下的簡式：a ( x , t ) kt+ b ( x , t ) kx = c ( x , t ) k。

《b》一階雙曲型半線性偏微分方程式（first-order hyperbolic semilinear

partial differential equation）

ax,t¶k¶t+bx,t¶k¶x=f(x,t,k)              （3.2）

a ( x , t ) ：與位置x、時間t有關的函數

b ( x , t ) ：與位置x、時間t有關的函數

f ( x , t , k ) ：與位置x、時間t、密度k有關的函數

k：為k ( x , t )，表示交通車流密度

若以kt表示 ¶k / ¶t；而kx表示 ¶k / ¶x，則我們可以將式（3.2）寫成以下的簡式：a ( x , t ) kt+ b ( x , t ) kx = f ( x , t , k ) 。

《c》一階雙曲型擬似線性偏微分方程式（first-order hyperbolic quasilinear

partial differential equation）

ax,t,k¶k¶t+bx,t,k¶k¶x=f(x,t,k)        （3.3）

a ( x , t , k ) ：與位置x、時間t、密度k有關的函數

b ( x , t , k ) ：與位置x、時間t、密度k有關的函數

f ( x , t , k ) ：與位置x、時間t、密度k有關的函數

k：為k ( x , t )，表示交通車流密度

若以kt表示 ¶k / ¶t；而kx表示 ¶k / ¶x，則我們可以將式（3.3）寫成以下的簡式：a ( x , t , k ) kt+ b ( x , t , k ) kx = f ( x , t , k ) 。

《d》一階雙曲型非線性偏微分方程式（first-order hyperbolic nonlinear

partial differential equation）

非上述三種型式（線性、半線性、擬似線性）的一階雙曲型偏微分方程式，即為一階雙曲型非線性偏微分方程式。

（4）起始條件（initial condition）與邊界條件（boundary condition）

《i》起始條件

在把時間視為一個獨立變數的微分方程問題中，通常在某一時間與空間的區域內求解，這區域假設是站在時間的起始點來描述其值，這樣的問題通常稱為起始值問題（initial value problem），而輔助的條件就稱做起始條件。

《ii》邊界條件

若一個問題，它是在有界的空間範圍內求解，而且在這個範圍內，是以範圍的邊界來描述解的值，則這個問題就稱為邊界值問題（boundary value problem），而其輔助條件稱為邊界條件。

若有一長度為r的路段，如下圖所示：

r

若路段之起始點在x - t座標軸中設定為x = 0，而路段終點設定為x = r

，則我們可以用以下的x - t座標圖來表示時間與空間的整個情況：

t

x

0           r

故在本例中，我們可以說在此路段上車流密度的起始條件為

k(x,0)ºk0(x)0≤x≤r        （3.4）

其中，k ( x , 0 )為位置是x，" xÎ [ 0 , r ]，時間t = 0時之車流初始密度

k0 ( x )為一個和位置x有關的函數

而車流密度的邊界條件可以寫為

路段起點Þ k(0,t)=f(t),t>0

路段終點Þ k(r,t)=g(t),t>0         （3.5）

其中，k ( 0, t )為位置x = 0，時間為t時之車流邊界密度

k ( r, t )為位置x = r，時間為t時之車流邊界密度

f ( t )、g ( t )為和時間t有關的函數

3.2 車輛守恆律模式

對於描述交通車流而言，車輛守恆律模式是一個相當重要的觀念，以下將針對單車道且沒有出入口（或有出入口但沒有車輛進出）的道路以及單車道有車輛進出的道路，分別說明在其道路上之車輛守恆律模式。

3.2.1 單車道且沒有車輛進出道路上之車輛守恆律模式

在說明此類道路上車輛守恆律之前，我們首先要定義車速（Automobile Velocities）及速度域（Velocity Field）。假設在道路上有一序列的N部車輛，它們的位置分別為X1、X2、...、Xn，則

（1）我們可以令第i輛車的車速vi為dxi / dt。

（2）不用記錄每一輛車的車速，我們可以聯想在空間上的每一點（在每個時間）都有唯一一個車速v(x,t)，則v(x,t)稱為速度域，其可以表示為

v ( xi ( t ) , t ) = vi ( t )

另外，我們採取流量等於密度乘以速度的關係，其關係式由以下的式子表示：

q＝k0v0 （假設車流是以等速v0及相同的密度k0移動）

q ( x , t ) = k ( x , t ) v ( x , t )                              （3.6）

其中，流量q ( x , t ) :時刻t時，單位時間內通過點x的車輛數

密度k ( x , t ) :時刻t時，在點x處，單位長度內的車輛數

速度v ( x , t ) :時刻t時，通過點x的車流速度

若有一道路如下圖所示：

a                  b

則在a、b之間路段上的車輛數N，可以用車流密度的積分來表示之，即

N=abk(x,t)dx                        （3.7）

同時，車輛數N在Dt的時間變動量之下，其與流量有如下的關係式：

N(t+Dt)−N(t)»Dt(q(a,t)−q(b,t))          （3.8）

將式（3.8）兩端同除以Dt，而且讓Dt→0，由導函數的定義知有式

dNdt=q(a,t)−q(b,t)

⇒¶¶tabk(x,t)dx=q(a,t)−q(b,t)               （3.9）

式（3.9）表示車輛數的改變只和通過邊界（boundary）的流量有關，若沒有車輛增加或消失，則車輛數是守恆的，我們稱式（3.9）為積分型態的守恆律或積分的守恆律（conservation law in integral form or integral conservation law），由式（3.9）可以推導以下的式子：

k ( x , t )

a  a+Da

¶¶taa+Dak(x,t)dx=q(a,t)−q(a+Da,t)             （3.10）

將式（3.10）除以-Da及讓DaÕ0：

limDa→0¶¶t1−Daaa+Dak(x,t)dx=limDa→0q(a,t)−q(a+Da,t)−Da¶¶t1−Da.Da.k(a,t)=¶¶aq(a,t)¶¶tk(a,t)+¶¶aq(a,t)=0    （3.11）

因為a是任意的，所以以x代替a得到：  ¶k(x,t)¶t+¶q(x,t)¶x=0  （3.12）